پرامپت ۱: کشف وابستگی‌ها (The Dependency Hunter)

(هدف: پیدا کردن ارجاعات به فصول دیگر)

کل سند را تجزیه و تحلیل کنید. هر موردی را که متن به فصل دیگری یا بخش دیگری از فهرست قیمت اشاره می‌کند، فهرست کنید. برای هر مرجع، موارد زیر را توضیح دهید: ۱. شرط (چه زمانی اعمال می‌شود؟)، ۲. فصل/مورد هدف، و ۳. آیا این یک اضافه بها (اضافی) است یا یک محاسبه جداگانه؟

این سند به تجزیه و تحلیل بخش‌هایی از فصل ششم (قالب‌بندی فولادی) از فهرست قیمت‌ها می‌پردازد. این فصل به الزامات عمومی، تعاریف ارتفاع، روش‌های محاسبه، گروه‌های کاری مختلف، و اضافه بهاهای مرتبط با قالب‌بندی فولادی (قالبی که از ورق توأم با انواع پروفیل‌های فولادی ساخته شده باشد) می‌پردازد. سطوحی از قالب که در تماس با بتن است، ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

هزینه‌های پشت‌بند، چوب‌بست و داربست، بازکردن قالب، ایجاد پخ نبش یا گردی گوشه قالب، ماده رهاساز (مانند روغن) و پیچ و مهره لازم، و تمیز کردن قالب‌ها در قیمت‌های این فصل منظور شده است.

در پاسخ به درخواست شما، در زیر مواردی فهرست شده است که متن به فصل دیگری یا مورد دیگری از فهرست قیمت‌ها (غیر از فصل 06) ارجاع می‌دهد:

| ردیف | ۱. شرط (چه زمانی اعمال می‌شود؟) | ۲. فصل/مورد هدف | ۳. آیا این یک اضافه بها (اضافی) است یا یک محاسبه جداگانه؟ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | اگر برای قطع بتن در محل درز اجرایی از رابیتس استفاده شود. | ردیف 160406 (فصل 16). | محاسبه جداگانه (منظور می‌شود). |
| 2 | برای سقف‌های قابلمه‌ای (وافل) به همراه زیرسازی با استفاده از قالب‌بندی فولادی و یا اجرای کامل زیرسازی فولادی. | بند 11-2 الزامات گروه 11 فصل پنجم. | محاسبه جداگانه (عمل می‌شود). |
| 3 | برای سقف‌های مجوف با قالب‌های پلاستیکی ماندگار با استفاده از قالب‌بندی فولادی. | بند 12-1 الزامات گروه 12 فصل پنجم. | محاسبه جداگانه (عمل می‌شود). |
| 4 | قالب‌هایی که سطح رویه آن دارای برجستگی‌هایی است که برای دستیابی به سطح بتن نمایان طرح‌دار مورد استفاده قرار می‌گیرد (این موارد مشمول ردیف 060807 نمی‌گردد). | دستورالعمل اقلام ستاره‌دار. | محاسبه جداگانه (بهای آن باید براساس دستورالعمل تهیه شود). |
| 5 | ردیف‌های قالب‌بندی که نسبت به محور افقی و یا محور افقی و قائم به صورت توام دارای انحنا باشند (این موارد مشمول ردیف 060803 نمی‌گردد). | دستورالعمل اقلام ستاره‌دار. | محاسبه جداگانه (بهای آن باید براساس دستورالعمل تهیه شود). |
| 6 | در صورت ایجاد درز در طول عضو بتنی، در صورتی که پلی‌استایرن منبسط شده استفاده شود (علاوه بر قالب‌بندی یک وجه درز از ردیف‌های مربوط). | ردیف‌های 140611 و 140612 (فصل 14). | محاسبه جداگانه (منظور می‌گردد). |
| 7 | اگر تعبیه درز مطابق مشخصات فنی، بدون عملیات قالب‌بندی و با قرار دادن پلی‌استایرن منبسط شده و استفاده از قطعات فولادی جهت مهار پلی‌استایرن صورت گیرد. | ردیف‌های 140611، 140612 (فصل 14) و 070302 (فصل 07). | محاسبه جداگانه (محاسبه و منظور می‌شود). |

تحلیل کلی الزامات و مفاهیم کلیدی فصل 06

قالب‌بندی در سطوح شیب‌دار (دیوارها):

- در صورتی‌که سطح رو و یا زیر دیوار شیب‌دار باشد، تفکیک ردیف‌های قالب‌بندی دیوار بر حسب دامنه ارتفاع (مانند 060201 تا 060204) مطابق شکل مربوط (که دامنه‌های A، B، C، D، E را نشان می‌دهد) صورت می‌گیرد.

- به مساحت قالب‌بندی بخش‌های A، B، C و D به ترتیب بهای ردیف‌های 060201، 060202، 060203، و 060204 تعلق می‌گیرد.

- قالب‌بندی بخش E (که ارتفاع بیشتری دارد) مطابق بند 11-2 و برحسب ارتفاع متوسط محاسبه و منظور می‌شود.

تعاریف ارتفاع برای دیوارها، ستون‌ها، تیرها و دال‌ها:

- دیوار: برای اولین طبقه روی پی یا دیوار محوطه روی پی، ارتفاع نسبت به رقوم روی پی است؛ در طبقات بعدی، ارتفاع نسبت به کف همان طبقه است.

- ستون: برای اولین طبقه روی پی، ارتفاع نسبت به رقوم روی پی است؛ در طبقات بعدی، ارتفاع نسبت به کف همان طبقه است.

- تیر یا دال (تاوه): ارتفاع متوسط از روی کف طبقه یا هر سطح سازه‌ای دیگری که پای نگهدارنده‌های قالب‌بندی بر آن‌ها اتکا دارد، تا سطح زیرین بتن تیر یا دال است.

  - اگر نگهدارنده‌ها در ارتفاع‌های گوناگون (حداکثر تا 20 متر) قرار گیرند، برای محاسبه ارتفاع متوسط، باید متوسط وزنی ارتفاع برحسب سطح قالب‌بندی صورت گیرد.

  - قالب‌بندی مربوط به متوسط وزنی ارتفاع بیش از 10 متر تا 20 متر، مطابق بند 11-1 محاسبه و منظور می‌شود.

  - مثال: اگر $1/3$ سطح دال در ارتفاع 10 متری و $2/3$ آن در ارتفاع 5 متری باشد، متوسط وزنی ارتفاع $6.66$ متر محاسبه شده و کل سطح از ردیف 060403 منظور می‌گردد.

جدار خارجی (ردیف 060801 - اضافه بها):

- شرط اعمال: این اضافه بها به قالب‌بندی جدار خارجی دیوار، ستون یا تیری تعلق می‌گیرد که یک سوی آن به فضای باز ارتباط دارد و برای قالب‌بندی آن نیاز به تمهیدات ویژه‌ای مانند بالکن چوبی یا فولادی موقت، جان‌پناه مناسب یا راه‌حل‌های دیگر باشد.

- مبنای محاسبه ارتفاع، تراز کف طبقه‌ای است که کار در آن انجام می‌شود.

- این اضافه بها فقط به سازه‌هایی تعلق می‌گیرد که به صورت طبقه ای اجرا می‌شوند.

- قالب‌بندی سطوح داخلی دیواره چاه آسانسورها و کانال‌های بتنی عمودی تأسیسات نیز مشمول اضافه بهای 060801 می‌شود.

- قالب‌بندی جدار خارجی در اولین طبقه روی پی مشمول اضافه بهای 060801 نمی‌شود.

- سطوح غیرقابل دسترسی در سازه‌های طبقه‌ای که پایین‌تر از سطح زمین طبیعی انجام می‌شود نیز جدار خارجی محسوب می‌شوند.

قالب‌بندی با ارتفاع زیاد (اضافه بها):

- دال سقف یا تیر: اگر ارتفاع بیش از 10 متر تا 20 متر باشد، به ازای هر متر مازاد بر 10 متر، سه درصد به بهای ردیف‌های مربوط به ارتفاع 10 متری اضافه می‌شود (بند 11-1).

- دیوار، ستون یا شناژ قائم: اگر ارتفاع بیش از 10 متر تا 20 متر باشد، به ازای هر متر مازاد بر 10 متر، سه درصد به بهای ردیف‌های مربوط به ارتفاع 10 متری اضافه می‌شود. این افزایش به‌صورت پله‌ای (برای 11 تا 12 متر 6 درصد، برای 19 تا 20 متر 30 درصد) اعمال می‌شود (بند 11-2).

- این اضافه بها برای تمام سطح قالب‌بندی از ابتدا تا انتهای ارتفاع تعلق می‌گیرد.

سایر اضافه‌بهاها (گروه 8):

- بتن نمایان (060807): زمانی اعمال می‌شود که سطح تمام‌شده بتنی دارای اهمیت خاص نمایشی یا صافی سطح برای کاربری باشد، و رویه قالب از تخته چند لایه، پلاستیک، فولاد و مانند آن بوده و چیدمان ورق‌ها با الگوی نقشه‌ها مطابقت داشته باشد.

- سطوح منحنی (060803): این اضافه بها فقط به ردیف‌های قالب‌بندی آن دسته از اعضای بتنی تعلق می‌گیرد که تنها نسبت به محور قائم دارای انحنا باشند.

- ستون با مقطع منحنی (060804): اضافه بها به ردیف‌های 060301 تا 060304 (ستون‌های چهار ضلعی) برای مقاطع منحنی و غیر چهارضلعی اعمال می‌شود.

- سطوح شیب‌دار (060805): اضافه بها به ردیف‌های قالب‌بندی برای قطعات بتنی شیب‌دار که با سطح قائم یا افقی، زاویه بیش از 5 درجه داشته باشند، تعلق می‌گیرد.

  - نکته مهم: اضافه بهای 060805 به ردیف‌های 060701 (پله) و 060702 (سطح فوقانی شیب‌دار) تعلق نمی‌گیرد.

درزها و بازشوها (گروه 9):

- درزهای سطحی (060911): صرفاً به تعبیه درزهایی که عمق آن کمتر از $\frac{1}{3}$ ضخامت عضو بتنی (حداکثر 10 سانتی‌متر) و عرض آن کمتر از 4 سانتی‌متر باشد، تعلق می‌گیرد.

- عبور آرماتور یا داول (060915): این اضافه بها (در صورت تأیید مهندس مشاور) فقط به آن سطح از قالب فولادی در تماس با بتن تعلق می‌گیرد که از آن میلگرد یا داول عبور کرده باشد.

- بازشوها: اگر قالب باید به صورت یک‌سره در محل بازشوها اجرا و غیر قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از سطح قالب‌بندی سازه کسر نمی‌شود.

تشبیه برای درک بهتر الزامات ارتفاعی (اضافه‌بها): محاسبه اضافه‌بها برای قالب‌بندی با ارتفاع زیاد (بیش از 10 متر) مانند تعرفه موبایل عمل می‌کند. شما برای ارتفاع استاندارد (زیر 10 متر) یک قیمت ثابت می‌پردازید. اما اگر از آن حد استاندارد فراتر بروید، بهای اضافی (اضافه بها) به صورت پله‌ای و درصدی بر اساس میزان مازاد (هر متر 3 درصد) محاسبه می‌شود. این اضافه بها نه فقط به مترهای اضافی، بلکه به کل سطح قالب‌بندی اعمال می‌شود تا هزینه‌های افزایش‌یافته داربست و دشواری اجرا در ارتفاع بالا را پوشش دهد.

پرامپت ۲: استخراج متغیرها (The Variable Extractor)

(هدف: پیدا کردن پارامترهایی که قیمت را تغییر می‌دهند)

تمام متغیرها یا ویژگی‌هایی که بر قیمت یا انتخاب یک کالا در این فصل تأثیر می‌گذارند را شناسایی کنید. مثال‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند: ضخامت، عرض، رنگ، چگالی، درجه مواد، موقعیت مکانی. آنها را به عنوان مجموعه‌ای از پارامترها فهرست کنید.

بر اساس تحلیل منابع ارائه‌شده در خصوص فصل ششم (قالب‌بندی فولادی)، متغیرها و ویژگی‌های متعددی وجود دارند که بر انتخاب ردیف قیمت و یا اعمال اضافه بهاها (سارچارج‌ها) تأثیر می‌گذارند.

در زیر، این پارامترها به صورت مجموعه‌ای از ویژگی‌هایی که بر قیمت یا انتخاب کالا تأثیر می‌گذارند، فهرست شده‌اند:

۱. نوع عضو سازه‌ای (تعیین‌کننده گروه اصلی)

نوع عنصری که قالب‌بندی می‌شود، تعیین‌کننده گروه ردیف‌های قیمتی است:

- فونداسیون و شناژ پی [12، 24].

- دیوارهای بتنی [12، 24].

- ستون و شناژ قائم [12، 24].

- دال (تاوه) [12، 24].

  - زیرگروه: دال سقف مرکب (دارای ردیف مجزا 060405).

- تیر بتنی [12، 24].

- شناژ افقی روی دیوار (با قید بدون نیاز به استفاده از شمع) [12، 24].

- پله و سطح فوقانی سطوح شیب‌دار [12، 24].

- سازه‌های خاص (قالب لغزنده، بالارونده، میزی و تونلی).

۲. ابعاد و هندسه (تعیین‌کننده ردیف بر اساس ارتفاع)

ارتفاع جزء بتنی، مهم‌ترین عامل برای انتخاب ردیف قیمتی در اکثر گروه‌ها (دیوارها، ستون‌ها، دال‌ها، تیرها) است و به صورت پله‌ای بر قیمت تأثیر می‌گذارد:

- دامنه ارتفاع: حداکثر 3.5 متر، بیش از 3.5 متر تا 5.5 متر، بیش از 5.5 متر تا 7.5 متر، بیش از 7.5 متر تا 10 متر.

- ارتفاع متوسط (برای دال و تیر): ملاک محاسبه، ارتفاع متوسط وزنی برحسب سطح قالب‌بندی از روی کف طبقه یا سطح اتکا تا سطح زیرین بتن است [6، 7].

- ارتفاع نسبت به رقوم پی/کف طبقه: برای دیوار و ستون، تعیین‌کننده ارتفاع ملاک محاسبه است [2، 6].

- ارتفاع بحرانی (برای اضافه‌بها): ارتفاع بیش از 10 متر تا 20 متر (موجب اعمال درصدی اضافه‌بها می‌شود).

- نسبت ابعادی (برای پدستال): نسبت ارتفاع عضو فشاری قائم (پدستال) به متوسط کوچک‌ترین بعد مقطع آن، باید کمتر از 3 باشد.

۳. شکل و پیچیدگی قالب‌بندی (تعیین‌کننده اضافه‌بها)

پیچیدگی هندسی عضو بتنی بر قیمت تأثیر مستقیم دارد (گروه 8):

- انحنا نسبت به محور قائم: قالب‌بندی سطوح منحنی که تنها نسبت به محور قائم دارای انحنا باشند (اضافه‌بهای 060803).

- انحنا نسبت به محور افقی یا توام (افقی و قائم): این موارد مشمول ردیف‌های فصلی نمی‌شوند و باید بهای آن‌ها بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه شود.

- مقطع ستون: مقطع چهارضلعی (ردیف‌های پایه 060301 تا 060304) در مقابل مقاطع منحنی و غیر چهارضلعی (اضافه‌بهای 060804) [14، 24].

- شیب عضو بتنی: قطعات بتنی شیب‌دار که با سطح قائم یا افقی، زاویه بیش از 5 درجه داشته باشند (اضافه‌بهای 060805).

- شیب سطح فوقانی دال/تیر: زاویه شیب نسبت به افق برابر یا بیش از 45 درجه باشد (ردیف 060702).

- شکل سازه‌ای (خاص): اجرای قالب به شکل هرمی یا مخروطی (در سیلوها یا تصفیه‌خانه‌ها) (اضافه‌بهای 061003).

۴. موقعیت و شرایط محیطی (تعیین‌کننده اضافه‌بها)

شرایط اجرای کار و موقعیت مکانی عنصر بر قیمت تأثیر می‌گذارد (گروه 8):

- قرارگیری جدار خارجی: جداری که یک سوی آن به فضای باز ارتباط دارد و نیاز به تمهیدات ویژه‌ای مانند بالکن یا جان‌پناه داشته باشد (اضافه‌بهای 060801).

  - نوع اجرا: سازه باید به صورت طبقه ای اجرا شود (برای اعمال 060801).

  - سطوح داخلی: سطوح داخلی دیواره چاه آسانسورها و کانال‌های عمودی تأسیسات.

  - زیر زمین: سطوح غیرقابل دسترسی در سازه‌های طبقه‌ای که پایین‌تر از سطح زمین طبیعی انجام می‌شود.

- آب زیرزمینی: اجرای عملیات قالب‌بندی زیر تراز آب‌های زیرزمینی که آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرا ضروری باشد (اضافه‌بهای 060806).

۵. کیفیت سطح تمام‌شده و ملزومات آب‌بندی

کیفیت و ملزومات خاص سطح قالب بر قیمت تأثیر می‌گذارد:

- بتن نمایان (کیفیت سطح): سطح تمام‌شده نمایشی یا صافی سطح آن از لحاظ کاربری اهمیت داشته باشد.

  - جنس رویه قالب: رویه قالب باید از تخته چندلایه، پلاستیک، فولاد و مانند آن باشد.

  - الگوی چیدمان: چیدمان ورق‌های رویه قالب باید با الگوی مندرج در نقشه‌ها مطابقت داشته باشد.

- برجستگی رویه قالب: قالب‌هایی که سطح رویه آن دارای برجستگی‌هایی برای طرح‌دار کردن بتن نمایان است (مشمول 060807 نیست و طبق دستورالعمل ستاره‌دار محاسبه می‌شود).

- نوع فاصله نگهدار آب‌بند: استفاده از فاصله نگهدار مخصوص آب‌بند فولادی (060809) یا پلاستیکی (060810) به جای غلاف‌ها [13، 24].

- نوع اتصال به‌جای بولت: استفاده از تسمه فولادی ماندگار به جای بولت‌ها (060811).

۶. روش اجرا و ملزومات درزها/بازشوها

نحوه اجرای قالب‌بندی و تعبیه فضاهای خاص، بر قیمت یا انتخاب ردیف تأثیر دارد:

- اجرای یک‌طرفه (دیوار): قالب‌بندی دیوار فقط از یک‌طرف (اضافه 20 درصدی به بهای ردیف‌های دیوار).

- ماهیت قالب (قالب‌های خاص): نوع قالب لغزنده (با سطح مقطع ثابت یا متغیر)، قالب بالارونده خودکششی، قالب میزی یا قالب تونلی [21، 22، 23، 24].

- لزوم دمونتاژ کامل: نیاز به دمونتاژ کامل قالب کلاف شده با ابعاد معین (مدولار) بعد از هر بار استفاده (اضافه‌بهای 060812).

- عبور میلگرد/داول: عبور آرماتور یا داول از داخل قالب فولادی (اضافه‌بهای 060915) [21، 24].

- عمق و عرض درز: تعیین‌کننده ردیف تعبیه درز سطحی (عمق کمتر از $\frac{1}{3}$ ضخامت عضو بتنی و عرض کمتر از 4 سانتی‌متر) [19، 24].

- محل درز: درز در مقطع عرضی (060912) یا درز در طول عضو بتنی (با امکان استفاده از پلی‌استایرن منبسط شده).

نتیجه‌گیری در قالب یک تشبیه: اگر فصل قالب‌بندی فولادی را مانند سفارش یک لباس گران‌قیمت در نظر بگیریم، نوع عضو سازه‌ای (مانند کت، شلوار یا پیراهن) ردیف پایه را انتخاب می‌کند. ارتفاع (قد لباس) مهم‌ترین عامل قیمت‌گذاری است که به صورت پله‌ای تغییر می‌کند. انحنا و شیب (طراحی منحصر به فرد) و موقعیت قرارگیری (بیرون یا داخل ساختمان) مانند گلدوزی‌های خاص یا استفاده از مواد ضدآب، اضافه‌بهای خاصی را به فاکتور نهایی اضافه می‌کنند.

پرامپت ۴: اقلام ستاره‌دار و هشدارها (The Red Flags)

(هدف: پیدا کردن مرزهایی که سیستم باید متوقف شود)

تمام شرایطی را که قیمت در آنها توسط این لیست قیمت تعیین نمی‌شود و نیاز به «مورد ستاره‌دار» دارد (تحلیل قیمت جدید) فهرست کنید. مثال‌ها: ابعاد بیش از حد مجاز، رنگ‌های خاص یا روش‌های نصب ویژه.

بر اساس متن فصل ششم (قالب‌بندی فولادی) فهرست قیمت‌ها، در دو وضعیت خاص، تعیین بهای قالب‌بندی از طریق ردیف‌های موجود در فهرست قیمت تعیین نمی‌شود و نیاز است که بهای آن بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه شود.

این موارد که نیازمند تحلیل قیمت جدید (مورد ستاره‌دار) هستند، عبارتند از:

۱. قالب‌های نمایان با سطح رویه طرح‌دار: * شرط: قالب‌هایی که سطح رویه آن‌ها دارای برجستگی‌هایی است که برای دستیابی به سطح بتن نمایان طرح‌دار مورد استفاده قرار می‌گیرد. * توضیح: این موارد مشمول ردیف 060807 (اضافه‌بهای بتن نمایان ساده) نمی‌گردد.

۲. قالب‌بندی سطوح منحنی با انحنای افقی یا توأم: * شرط: ردیف‌های قالب‌بندی که نسبت به محور افقی و یا نسبت به محور افقی و قائم به صورت توأم دارای انحنا باشند. * توضیح: اضافه‌بهای 060803 فقط به اعضای بتنی تعلق می‌گیرد که تنها نسبت به محور قائم دارای انحنا باشند.

توضیحات تکمیلی

باید توجه داشت که این فصل ارتفاعات را حداکثر تا 20 متر پوشش می‌دهد. در صورتی که ارتفاع متوسط برای دال یا تیر یا ارتفاع دیوار، ستون یا شناژ قائم از 20 متر فراتر رود، منابع موجود در خصوص نحوه محاسبه قیمت فراتر از این حد، اطلاعاتی ارائه نکرده‌اند.

همچنین، در موارد خاصی که به الزامات فصول دیگر ارجاع داده شده (مانند بندهای 11-2 و 12-1 فصل پنجم برای سقف‌های قابلمه‌ای و مجوف) یا ردیف‌های فصل‌های دیگر برای اجرای درزها و رابیتس (مانند ردیف 160406 یا ردیف‌های 140611، 140612 و 070302)، بهای کار از فصل دیگری منظور می‌شود، اما نیازی به تهیه دستورالعمل اقلام ستاره‌دار (تحلیل قیمت جدید) در فصل 06 ندارد.