پرامپت ۱: کشف وابستگی‌ها (The Dependency Hunter)

(هدف: پیدا کردن ارجاعات به فصول دیگر)

کل سند را تجزیه و تحلیل کنید. هر موردی را که متن به فصل دیگری یا بخش دیگری از فهرست قیمت اشاره می‌کند، فهرست کنید. برای هر مرجع، موارد زیر را توضیح دهید: ۱. شرط (چه زمانی اعمال می‌شود؟)، ۲. فصل/مورد هدف، و ۳. آیا این یک اضافه بها (اضافی) است یا یک محاسبه جداگانه؟

در پاسخ به درخواست شما، کل سند (بخش‌هایی از فصل نهم فهرست ابنیه ۱۴۰۴) تحلیل شده است تا تمام مواردی که به فصول دیگر یا ردیف‌های خاصی از فهرست قیمت‌ها اشاره دارند، استخراج و مشخصات هر ارجاع توضیح داده شود.

تحلیل ارجاعات به ردیف‌های دیگر فهرست بها یا دستورالعمل‌ها

در این فصل، ارجاعات متعددی وجود دارد که هزینه عملیات را به ردیف‌های دیگر (در همین فصل یا فصول دیگر) ارجاع می‌دهند، یا اضافه بها/کسربها تعیین می‌کنند، یا نحوه محاسبه را به دستورالعمل‌های خاص موکول می‌سازند:

| ردیف یا بند ارجاع‌دهنده | ۱. شرط (چه زمانی اعمال می‌شود؟) | ۲. فصل/مورد هدف | ۳. آیا این یک اضافه بها (اضافی) است یا یک محاسبه جداگانه؟ |
| --- | --- | --- | --- |
| بند 2 | چنانچه‌ مقرر شود قطعات‌ اسکلت‌ فولادی در محل کارگاه ساخته‌ شود (با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما). | ردیف‌های‌ این فصل‌ (فصل نهم) | کسر بها (3 درصد کسر می‌شود) |
| بند 8-1 | چنانچه‌ اتصال‌ دو عضو اسکلت فولادی (که برای هر یک ردیف جداگانه پیش‌بینی شده ولی اتصال در ردیف مربوط ذکر نشده) به وسیله‌ جوش‌ انجام‌ شود. | ردیف‌های‌ 090801 تا 090805 (جوش‌کاری) | محاسبه جداگانه (طول جوش جداگانه محاسبه می‌شود) |
| بند 8-2 | چنانچه‌ اتصال‌ دو عضو اسکلت فولادی (که برای هر یک ردیف جداگانه پیش‌بینی شده ولی اتصال در ردیف مربوط ذکر نشده) به وسیله‌ پیچ‌ ومهره‌ معمولی یا پرمقاومت انجام‌ شود. | ردیف‌های‌ 091001 تا 091003 (پیچ و مهره) | محاسبه جداگانه |
| بند 9 | اگر برای اتصال دو عضو اسکلت فولادی (که اتصال آن‌ها با جوش پیش‌بینی شده) به جای جوش از پیچ و مهره معمولی یا پرمقاومت استفاده شود. | ردیف‌های‌ 091001 تا 091003 (پیچ و مهره) | محاسبه جداگانه (وزن پیچ و مهره جداگانه محاسبه می‌شود) |
| بند 11 | اگر قطعات مهاری یا کمکی مورد استفاده در هنگام ساخت یا نصب، به دلیل عدم دسترسی و تایید مهندس مشاور، امکان کندن آن‌ها وجود نداشته باشد. | ردیف 090106 | محاسبه جداگانه (70 درصد بهای ردیف 090106 منظور می‌شود) |
| بند 12-3 | قطعاتی که به روش ریخته‌گری تهیه می‌شوند و همچنین سازه‌های فضاکار غیرشبکه‌ای. | دستورالعمل اقلام ستاره‌دار | محاسبه جداگانه (تعیین قیمت براساس دستورالعمل) |
| بند 12-5 | جوش‌کاری اتصالات در سازه فضاکار. | ردیف‌های 090801 تا 090805 (جوش‌کاری) | محاسبه جداگانه (محاسبه هزینه جوش‌کاری) |
| بند 12-6 | در صورت نیاز به تهیه و نصب قطعات تکیه‌گاهی (Bearings) بین سازه فضاکار و سازه زیر آن. | دستورالعمل اقلام ستاره‌دار | محاسبه جداگانه (تعیین قیمت براساس دستورالعمل) |
| بند 12-7 | رنگ‌آمیزی سازه فضاکار (به طور کلی). | فصل بیست و پنجم | محاسبه جداگانه (هزینه رنگ‌آمیزی) |
| بند 12-7 | رنگ‌آمیزی کوره‌ای روی اعضای سازه فضاکار. | دستورالعمل اقلام ستاره‌دار | محاسبه جداگانه (تعیین قیمت براساس دستورالعمل) |
| الزامات گروه 1، بند 1-2 | بهای اتصالات‌ واسطه‌ بین‌ کف‌ ستون‌ و پی‌ (بولت‌ها). | ردیف‌ های 070612، 070615 و 070616 (احتمالاً فصل هفتم) | محاسبه جداگانه |
| الزامات گروه 2، بند 2-5 | پوشش پل‌های فولادی (ردیف 090238) با ورق ساده یا آج‌دار به همراه زیرسازی مربوط. | ردیف 160201 (احتمالاً فصل شانزدهم) | محاسبه جداگانه |
| الزامات گروه 2، بند 2-3 | در صورتی که یک‏ سر تیر اصلی (090230 تا 090234) به ستون و یک‏ سر دیگر به صورت تودلی به تیر متصل شود (اتصالات آن قسمت تودلی). | ردیف ‏090229 | محاسبه جداگانه |
| الزامات گروه 3، بند 3-2 | در صورتی که دهانه تیرهای خرپایی (090308 تا 090310) بیش از 20 متر باشد (تا 50 متر). | ردیف‌های 090308 تا 090310 | اضافه‌بها (5% تا 12.5% بسته به دهانه) |
| الزامات گروه 3، بند 3-4 | اتصالات واسطه بین تیرهای خرپایی تودلی با سایر تیرها. | ردیف 090309 | محاسبه جداگانه |
| الزامات گروه 3، بند 3-5 | ردیف‏های تهیه و اجرای سازه نگهبان فولادی (090320 و 090321). | دستورالعمل اقلام ستاره‌دار | محاسبه جداگانه (تعیین قیمت براساس دستورالعمل) |
| الزامات گروه 4، بند 4-2 | در صورتی که دهانه قاب‌های موضوع ردیف 090401، بیش از 30 متر باشد (تا 50 متر). | ردیف 090401 | اضافه‌بها (5% تا 7.5% بسته به دهانه) |
| الزامات گروه 4، بند 4-3 | بهای اعضای مهاری مورب (دستک) به همراه اتصالات مربوط. | ردیف‏های 090402 یا 090404 (بادبند) | محاسبه جداگانه |
| الزامات گروه 5، بند 5-1 | بهای عایق‌ لازم‌ برای‌ لوله‌ها و منبع‌ (در برج‌های فولادی آب). | ردیف‌های‌ جداگانه‌ (نامشخص) | محاسبه جداگانه |
| الزامات گروه 5، بند 5-2 | هزینه‌های مربوط به گالوانیزه کردن منابع هوایی آب. | ردیف‏های 160230 و 160231 (فصل شانزدهم) | محاسبه جداگانه |
| الزامات گروه 5، بند 5-2 | اجرای پوشش با رنگ برای منابع هوایی آب. | فصل بیست و پنجم | محاسبه جداگانه |
| الزامات گروه 6، بند 6-1 | هزینه‌ تهیه، برشکاری، جوش‏کاری و ساییدن ورق‌های تقویتی در بال و جان تیرهای لانه زنبوری. | ردیف‌های تیر مربوط بعلاوه 090601 و 090602 | اضافه‌بها (از طریق ردیف‌های 090601 یا 090602) |
| الزامات گروه 7، بند 7-1 | بهای تهیه و نصب انواع بولت و مانند آن، در کنار قطعات فولادی اتصالی (ردیف 090701). | ردیف‏های مربوط (نامشخص) | محاسبه جداگانه |
| الزامات گروه 7، بند 7-2 | اگر در ردیف 090706 (نگهدارنده لوله‌ها)، به جای پروفیل، از قوطی یا لوله درزدار استفاده شود. | 090608 | اضافه‌بها |
| الزامات گروه 10، بند 10-3 | استفاده از پیچ‌های به شکل خاص غیر استاندارد در سازه‌های فضاکار. | 091004 (نسبت به ردیف 091002) | اضافه‌بها |
| الزامات گروه 16، بند 16-2 | اگر اعضای سازه فضاکار از ترکیب چند پروفیل ساخته شوند (بهای جوش سراسری بین پروفیل‌ها). | ردیف‌های مربوط (جوش‌کاری) | محاسبه جداگانه |
| الزامات گروه 28، بند 28-2 | بهای بافت و نصب سازه‌های فضا‏کار با دهانه آزاد بیش از 70 متر (بدون ستون میانی) که مستلزم پیش‏بینی‌های ویژه و تجهیزات خاص ‌باشد. | دستورالعمل اقلام ستاره‌دار | محاسبه جداگانه (تعیین قیمت براساس دستورالعمل) |

نکات مهم و مفاهیم کلیدی فصل نهم:

- فولاد مورد استفاده: فولاد نرم معمولی مانند St37 یا معادل‌های آن است، مگر اینکه صراحتاً فولاد دیگری ذکر شود.

- هزینه‌های داخلی ردیف‌ها: هزینه‌های آماده‌سازی برای جوش‌کاری، برش‌کاری، جوش‌کاری، سنگ‌زدن و تهیه و مصرف انواع الکترود و سیم‌جوش، جزو بهای واحد ردیف‌های این فصل منظور شده است و از این بابت اضافه بها یا اضافه وزن تعلق نمی‌گیرد.

- سازه‌های فضاکار: تعاریف و مفاهیم مربوط به سازه‌های فضاکار مطابق با نشریه شماره 400 سازمان برنامه و بودجه کشور است.

- فولاد St52: این فولاد در ردیف‌های 091113 و 091608، مطابق استاندارد DIN EN، معادل S355J0، S355JR یا HR355 است.

- پیچ و مهره: ردیف 091001 برای پیچ و مهره معمولی (مانند رده‌های 6/4 یا 6/5) و ردیف‌های 091002 و 091003 برای پیچ و مهره پرمقاومت (مانند رده‌های 8/8 یا 9/10) در نظر گرفته شده است.

روش محاسبه اضافه‌بهای لانه زنبوری (گروه 6):

برای ورق‌های تقویتی در تیرهای لانه زنبوری، هزینه تهیه و ساخت براساس ردیف‌های تیر مربوط محاسبه می‌شود و سپس بابت عملیات لانه زنبوری شدن، یکی از ردیف‌های اضافه‌بها (090601 یا 090602) اضافه می‌شود.

تشبیه برای درک بهتر ارجاعات:

می‌توان این ساختار را مانند یک دفترچه راهنمای آشپزی مهندسی در نظر گرفت. ردیف‌های اصلی (مثل ردیف‌های ستون و تیر) قیمت "غذای کامل" را ارائه می‌دهند که شامل تمام مراحل داخلی (برش، جوش و...) است. اما اگر در حین پخت، نیاز به مواد اولیه خاصی باشد (مانند بولت‌ها در کف ستون)، دستورالعمل شما را به "فروشگاه تخصصی مواد اولیه" (فصل 07 یا ردیف‌های پیچ و مهره 0910) ارجاع می‌دهد. همچنین اگر از روش‌های پیچیده‌تری استفاده شود (مانند ساخت اسکلت در کارگاه به جای محل پروژه)، "تخفیف" (کسر بها 3%) اعمال می‌شود. و اگر پروژه به اقلامی نیاز داشته باشد که در این دفترچه راهنما تعریف نشده‌اند (مانند سازه‌های فضاکار غیرشبکه‌ای)، شما را به "فصل قیمت‌گذاری ویژه" (دستورالعمل اقلام ستاره‌دار) ارجاع می‌دهد.

پرامپت ۲: استخراج متغیرها (The Variable Extractor)

(هدف: پیدا کردن پارامترهایی که قیمت را تغییر می‌دهند)

تمام متغیرها یا ویژگی‌هایی که بر قیمت یا انتخاب یک کالا در این فصل تأثیر می‌گذارند را شناسایی کنید. مثال‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند: ضخامت، عرض، رنگ، چگالی، درجه مواد، موقعیت مکانی. آنها را به عنوان مجموعه‌ای از پارامترها فهرست کنید.

در پاسخ به درخواست شما، متغیرها و ویژگی‌های مختلفی که به طور مستقیم بر قیمت‌گذاری یا انتخاب ردیف‌های بهای واحد در فصل نهم (کارهای فولادی سنگین) تأثیر می‌گذارند، بر اساس محتوای منابع استخراج شده‌اند. این عوامل شامل خصوصیات ماده، ابعاد، روش‌های ساخت و نصب، و درجه پیچیدگی هستند.

در زیر، این پارامترها به صورت مجموعه‌ای از متغیرها فهرست شده‌اند:

مجموعه پارامترهای تأثیرگذار بر قیمت‌گذاری در فصل نهم

الف. جنس و گرید مواد (Material Grade and Type)

- نوع فولاد پایه (Standard Steel): فولاد نرم معمولی مانند St37 (S235J0، S235JR یا HR235) به عنوان استاندارد در نظر گرفته شده است. در صورت استفاده از فولادهای دیگر، باید صراحتاً ذکر شود.

- گرید فولاد خاص (Special Grade Steel): استفاده از فولاد St52 (S355J0، S355JR یا HR355) یا فولاد کربنی Ck45 (در سازه‌های فضاکار) که مستلزم اضافه‌بها است.

- جنس فولاد خاص (Non-Standard Material): استفاده از فولاد زنگ‌نزن (فقط برای ردیف‌های خاص مانند لوله رابط فولادی در ابنیه آبی).

- نوع پروفیل/شکل مقطع:

  - تک تیرآهن/ناودانی در مقابل دو یا چند پروفیل متصل به هم.

  - مقاطع ساخته شده از ورق (مانند مقطع چهارگوش یا H شکل) در مقابل مقاطع استاندارد.

  - استفاده از تیرآهن بال پهن (مشمول اضافه‌بها).

  - استفاده از قوطی یا لوله درزدار به جای پروفیل (مشمول اضافه‌بها در ردیف‌های مشخص).

  - نوع قطعات سازه فضاکار: لوله درزدار St37 یا استفاده از نبشی و مانند آن (کسربها) یا اضلاع حاصل از پرس‌کاری و نورد سرد (مانند قوطی).

ب. ابعاد، وزن و اندازه (Dimensions, Weight, and Size)

- دهانه آزاد (Span):

  - دهانه تیرهای خرپایی (تا 20 متر، بیش از 20 تا 50 متر) که بر حسب افزایش دهانه، اضافه‌بها تعلق می‌گیرد.

  - دهانه قاب‌های فولادی (تا 30 متر، بیش از 30 تا 50 متر) که بر حسب افزایش دهانه، اضافه‌بها تعلق می‌گیرد.

  - دهانه سازه‌های فضاکار (بیش از 70 متر) که نیاز به تعیین قیمت براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار دارد.

- وزن قطعه (Component Weight):

  - وزن قطعات پیونده‌ها در سازه فضاکار (تا 250 گرم، بیش از 250 گرم تا 1 کیلوگرم، بیش از 1 کیلوگرم) که بر قیمت واحد تأثیر می‌گذارد.

  - وزن پروفیل یا لوله عضو در واحدهای سازه فضاکار (کمتر از 2 کیلوگرم) که مشمول اضافه‌بها می‌شود.

- ضخامت جدار (Wall Thickness): ضخامت جدار لوله‌های سازه فضاکار (بیش از 7 میلی‌متر) که مشمول اضافه‌بها می‌شود.

- طول/اندازه اتصال (Weld Length/Size): بعد موثر جوش‌کاری (تا 5 میلی‌متر، بیش از 5 تا 7 میلی‌متر، بیش از 7 تا 10 میلی‌متر، بیش از 10 تا 15 میلی‌متر) که مستقیماً بر بهای جوش تأثیر می‌گذارد.

پ. روش‌های ساخت و نصب (Manufacturing and Installation Methods)

- محل ساخت (Fabrication Location): ساخت در کارخانه ساخت اسکلت فولادی (حالت استاندارد) در مقابل ساخت در محل کارگاه (کسر بهای 3 درصدی).

- نحوه اتصال (Connection Method):

  - اتصال توسط جوش‌کاری (محاسبه براساس طول جوش).

  - اتصال توسط پیچ و مهره معمولی.

  - اتصال توسط پیچ و مهره پرمقاومت.

- پیچیدگی ساخت/ماشین‌کاری (Machining Complexity):

  - ماشین‌کاری استاندارد پیونده‌ها (تا 9 سوراخ با زوایای 45 و 90 درجه) در مقابل ماشین‌کاری خاص (بیش از 9 سوراخ یا زوایای غیر استاندارد).

  - روش تولید قطعات سازه فضاکار (آهنگری، کوبن‌کاری، ریخته‌گری، فورجینگ، نورد، یا براده‌برداری).

- نوع سازه فضاکار (Space Frame Type):

  - شبکه‌ای پیش‌ساخته (حالت استاندارد) در مقابل غیرشبکه‌ای (قیمت‌گذاری ستاره‌دار).

  - فرم سازه فضاکار در هنگام نصب: تخت (15%)، با انحنا در یک امتداد (18%)، با انحنا در دو امتداد - گنبدها (25%)، فرم‌های آزاد (30%).

- عملیات لانه زنبوری (Honeycomb Operations):

  - تغییر ارتفاع جان تیرآهن بدون استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع.

  - تغییر ارتفاع جان تیرآهن با استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع.

- باقی‌ماندن در کار (Retention): در سازه نگهبان فولادی، قیمت برای قطعاتی که در کار باقی می‌مانند با قطعاتی که باقی نمی‌مانند متفاوت است.

ت. پوشش و الزامات تکمیلی (Coating and Finish)

- نوع پوشش ضدزنگ (Anti-Corrosion Coating):

  - گالوانیزه گرم (برای پیچ و مهره و قطعات سازه فضاکار) (مشمول اضافه‌بها).

  - گالوانیزه سرد (برای پیچ و مهره و قطعات سازه فضاکار) (مشمول اضافه‌بها).

  - پوشش ورقه‌ای (حاوی روی، آلومینیوم و مواد دیگر با مقاومت 600 تا 1000 ساعت در آزمایش پاشش نمک).

- رنگ‌آمیزی (Painting): نیاز به محاسبه جداگانه از فصل بیست و پنجم دارد (اما رنگ‌آمیزی کوره‌ای روی سازه فضاکار نیاز به قیمت‌گذاری ستاره‌دار دارد).

ث. نوع و پیچیدگی قطعه (Component Type and Complexity)

- نوع پیچ و مهره (Bolt Type):

  - پیچ و مهره معمولی (مانند رده‌های 6/4 یا 6/5).

  - پیچ و مهره پرمقاومت (مانند رده‌های 8/8 یا 9/10).

  - پیچ و مهره پرمقاومت TC Bolt (که نیاز به ترک متر ندارد).

  - پیچ‌های به شکل خاص غیر استاندارد در سازه‌های فضاکار (مشمول اضافه‌بها).

- نحوه اتصال تودلی (Flush Connection Type):

  - تیر به صورت تودلی (که اتصالاتش از ردیف 090229 محاسبه می‌شود) در مقابل تیر ساده یا تیر اصلی.

- هدف استفاده (Usage Context):

  - استفاده به عنوان پرلین در سطوح شیب‌دار در مقابل نصب در سطوح قائم (Girt) (مشمول اضافه‌بها).

تشبیه:

تصور کنید قیمت‌گذاری فولاد در این فصل مانند محاسبه هزینه ساخت یک میز است. جنس ماده (St37 یا St52) نوع چوب است، ابعاد و دهانه (دهانه 30 متری یا 40 متری) اندازه میز است. روش ساخت (در کارگاه یا کارخانه) تعیین می‌کند که آیا میز در کارگاه نجاری شما یا در یک کارخانه حرفه‌ای ساخته شود. اگر میز دارای جزئیات خاص و پیچیده‌ای (مثل کنده‌کاری زیاد یا جوش‌های خاص) باشد، هزینه ماشین‌کاری یا جوش‌کاری افزایش می‌یابد. در نهایت، نوع پوشش (گالوانیزه گرم، سرد یا رنگ) تعیین می‌کند که آیا میز جلا داده شود، رنگ شود یا پوششی برای مقاومت در برابر آب و هوا داشته باشد. هر کدام از این متغیرها یک ضریب مستقل را به قیمت نهایی اضافه یا کم می‌کنند.

پرامپت ۴: اقلام ستاره‌دار و هشدارها (The Red Flags)

(هدف: پیدا کردن مرزهایی که سیستم باید متوقف شود)

تمام شرایطی را که قیمت در آنها توسط این لیست قیمت تعیین نمی‌شود و نیاز به «مورد ستاره‌دار» دارد (تحلیل قیمت جدید) فهرست کنید. مثال‌ها: ابعاد بیش از حد مجاز، رنگ‌های خاص یا روش‌های نصب ویژه.

در پاسخ به پرسش شما، شرایطی که در فصل نهم (کارهای فولادی سنگین) برای تعیین قیمت به ردیف‌های موجود در فهرست بها متکی نیستند و مستلزم استفاده از «دستورالعمل اقلام ستاره‌دار» (تعیین قیمت جدید یا تحلیل قیمت) هستند، به شرح زیر از منابع استخراج شده‌اند:

شرایطی که نیاز به «دستورالعمل اقلام ستاره‌دار» دارند

الف. ویژگی‌های ساختاری و متریال خاص:

- قطعات تهیه شده به روش ریخته‌گری: ردیف‌های مربوط به قطعات سازه فضاکار که با روش ریخته‌گری تهیه می‌شوند، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شوند.

- سازه‌های فضاکار غیرشبکه‌ای: ردیف‌های مربوط به سازه‌های فضاکار غیرشبکه‌ای (که از نوع سازه‌های شبکه‌ای پیش‌ساخته استاندارد در نظر گرفته نشده‌اند)، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شوند.

ب. الزامات تأسیساتی و تکیه‌گاهی:

- قطعات تکیه‌گاهی (Bearings) سازه فضاکار: در صورتی که نیاز به تهیه و نصب قطعات تکیه‌گاهی (Bearings) بین سازه فضاکار و سازه زیر آن باشد، ردیف مربوط باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شود.

پ. الزامات نصب و پوشش‌های ویژه:

- رنگ‌آمیزی کوره‌ای: ردیف‌های مربوط به رنگ‌آمیزی کوره‌ای روی اعضای سازه فضاکار، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شوند. (توجه: رنگ‌آمیزی معمولی سازه فضاکار از فصل بیست و پنجم منظور می‌شود).

- سازه نگهبان فولادی: ردیف‌های تهیه و اجرای سازه نگهبان فولادی (ردیف‌های 090320 و 090321)، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شوند.

ت. پیچیدگی‌های نصب و دهانه‌های بسیار بزرگ:

- بافت و نصب سازه‌های فضاکار با دهانه بسیار بزرگ: بهای بافت و نصب سازه‌های فضاکار با دهانه آزاد بیش از 70 متر (بدون ستون میانی) که مستلزم پیش‌بینی‌های ویژه و تجهیزات خاص باشد، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شود. در این حالت، مهندس مشاور موظف است تجهیزات و ماشین‌آلات لازم (نظیر بالابرهای هیدرولیکی با ظرفیت دقیق) را به همراه مراحل اجرایی و نصب به صورت مصور، در مشخصات فنی درج نماید.