پرامپت ۱: کشف وابستگی‌ها (The Dependency Hunter)

(هدف: پیدا کردن ارجاعات به فصول دیگر)

کل سند را تجزیه و تحلیل کنید. هر موردی را که متن به فصل دیگری یا بخش دیگری از فهرست قیمت اشاره می‌کند، فهرست کنید. برای هر مرجع، موارد زیر را توضیح دهید: ۱. شرط (چه زمانی اعمال می‌شود؟)، ۲. فصل/مورد هدف، و ۳. آیا این یک اضافه بها (اضافی) است یا یک محاسبه جداگانه؟

این پاسخ شامل تجزیه و تحلیل کامل منابع ارائه شده و فهرست‌بندی هر مرجع به فصل یا بخش دیگری از فهرست قیمت می‌باشد.

تجزیه و تحلیل ارجاعات به فصول یا ردیف‌های دیگر فهرست بها (Price List Cross-References)

در زیر فهرستی از تمام مواردی که متن به فصلی دیگر یا ردیفی خارج از ردیف اصلی مورد بحث اشاره می‌کند، ارائه شده است.

| ردیف | ۱. شرط (چه زمانی اعمال می‌شود؟) | ۲. فصل/مورد هدف | ۳. نوع محاسبه | منبع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | هزینه تهیه یراق‌آلات (مانند لولا، دستگیره، بلبرینگ و مغزی) برای درها و پنجره‌ها. | کلیات این فهرست‌بها (General Requirements of this Price List). | محاسبه جداگانه (هزینه در بهای واحد ردیف‌های مربوط لحاظ شده است، اما تهیه آن مطابق کلیات فهرست بها محاسبه می‌شود). |  |
| ۲ | تهیه زیرسازی فولادی مورد نیاز برای ردیف‌های 231901 و 231902 (مخازن مکعبی پیش‌ساخته کامپوزیت مدولار). | ردیف 160201. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۳ | هزینه گالوانیزه کردن زیرسازی فولادی مربوط به ردیف‌های 231901 و 231902. | ردیف‌های 160230 و 160231. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۴ | تهیه و نصب قطعات فولادی ضدزنگ مربوط به مخازن مکعبی پیش‌ساخته کامپوزیت مدولار (ردیف‌های 231901 و 231902). | ردیف 160905. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۵ | انجام عملیات اضافی برای تأمین اتصال آویز یا دستک به سقف (مانند کارگذاری لوله پلاستیکی برای عبور آویز یا دستک). | ردیف‌های 231001 یا 231006. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۶ | انجام عملیات اضافی برای تأمین اتصال آویز یا دستک به سقف (مانند کارگذاری ورق با شاخک مربوط در بتن برای جوش دادن آویز یا دستک به آن). | ردیف 090701. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۷ | انجام عملیات اضافی برای تأمین اتصال آویز یا دستک به سقف (مانند ایجاد پایه آویز یا دستک به وسیله چکش‌های فشنگی (تپانچه)). | ردیف 070625. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۸ | محاسبه هزینه پی‌کنی و پی‌سازی مربوط به ردیف‌های 160206 تا 160208. | فصول مربوط (Relevant Chapters). | محاسبه جداگانه. |  |
| ۹ | در اتصال نگهدارنده‌های دیوارهای بنایی به اجزای سازه‌ای بتنی، در صورت نیاز به نصب قطعات فولادی اتصالی در داخل کارهای بتنی قبل از بتن‌ریزی. | ردیف 090701. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۱۰ | تهیه، ساخت و نصب زیرسازی برای نمای ساختمان در صورتی که از پروفیل‌های آلومینیومی استفاده شود (به جای فولاد). | ردیف 170117. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۱۱ | تهیه و ساخت چهارچوب برای عملیات تور سیمی پشه‌گیر (ردیف 160402) در صورت استفاده از پروفیل‌های آلومینیومی قوطی. | ردیف 170113. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۱۲ | تهیه و ساخت چهارچوب برای عملیات تور سیمی پشه‌گیر (ردیف 160402) در صورت استفاده از کلاف چوبی. | ردیف‌های 190210 یا 190211. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۱۳ | هزینه اتصال رابیتس (ردیف 160406) به سطوح بتنی یا فولادی بوسیله چکش‌های فشنگی (تپانچه). | ردیف 070625. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۱۴ | هزینه‌های مربوط به اجرای پوشش با رنگ برای کارهای ورق کششی فولادی پیش‌ساخته (ردیف 160419). | ردیف‌های مربوط در فصل بیست و پنجم. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۱۵ | تهیه چهارچوب فولادی از پروفیل‌های توخالی برای نصب در و پنجره (ردیف 160501) در داخل کارهای بنایی. | ردیف 160104. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۱۶ | هزینه اندود روی سطوح طرفین پانل‌ها (ردیف‌های 160601 و 160602). | ردیف‌های 180330 و 180331. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۱۷ | تهیه و نصب میلگردهایی که جهت نصب قالب‌های پانلی ماندگار یا دیوار پانلی ماندگار مصرف می‌شود. | ردیف‌های فصل هفتم. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۱۸ | تهیه و نصب بتن مصرفی در ردیف‌های 160608 و 160610. | ردیف‌های فصل مربوط (Relevant Chapter). | محاسبه جداگانه. |  |
| ۱۹ | تعریف معیار جدار خارجی برای اعمال اضافه‌بها (ردیف 160613). | بند 10 الزامات عمومی فصل ششم. | تعریف معیار (برای تعیین شرط اعمال اضافه‌بها). |  |
| ۲۰ | هزینه اعضای پوششی نصب شده روی پانل (مانند صفحات گچی روکش‌دار، صفحات سیمانی الیاف‌دار و...). | ردیف مربوط (Relevant Item). | محاسبه جداگانه. |  |

ارجاعات داخلی در فصل شانزدهم که منجر به محاسبه مجزا می‌شوند:

اگرچه سؤال مستقیماً به ارجاعات داخل فصل شانزدهم نپرداخته است، اما مواردی که برای یک ردیف خاص، هزینه مصالح یا اجرای بخش دیگری از کار را از ردیف‌های دیگر (در همین فصل) جداگانه محاسبه می‌کنند، در زیر فهرست شده‌اند تا درک کاملی از نحوه قیمت‌گذاری فراهم شود:

| ردیف | ۱. شرط (چه زمانی اعمال می‌شود؟) | ۲. فصل/مورد هدف (در فصل شانزدهم) | ۳. نوع محاسبه | منبع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۲۱ | در ساختمان در و پنجره و نرده فولادی، در صورت استفاده توأمان از مخلوط پروفیل‌های توپر، تسمه، ورق و پروفیل‌های توخالی. | پروفیل‌های توپر، تسمه و ورق: ردیف‌های 160102 و 160103 / پروفیل‌های توخالی: ردیف‌های 160104 و 160105. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۲۲ | زیرسازی فولادی مورد نیاز جهت اجرای پوشش سطوح با ورق گالوانیزه، آبرو و مانند آن (گروه 3). | ردیف‌های 160204 یا 160205. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۲۳ | تهیه و ساخت چهارچوب برای عملیات تور سیمی پشه‌گیر (ردیف 160402) در صورت استفاده از پروفیل‌های فولادی توخالی. | ردیف 160104. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۲۴ | تهیه و اجرای زیرسازی برای مقاطع فولادی مصرفی نظیر ناودانی‌ها یا نبشی‌های اتصال دیوار به کف و سقف، در صورتی که از پروفیل‌های گالوانیزه استفاده شود. | ردیف 160701. | محاسبه جداگانه. |  |
| ۲۵ | تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای عملیات دکوراتیو (ردیف 160705). | ردیف‌های 160204 یا 160205. | محاسبه جداگانه. |  |

موارد اضافه‌بها (Surcharges/Extras) بر اساس شرایط فیزیکی:

متن همچنین چندین مورد اضافه‌بها را در صورت برآورده شدن شرایط خاص (غالباً افزایش در ضخامت یا وزن مخصوص) مشخص کرده است:

| ردیف | ۱. شرط (چه زمانی اعمال می‌شود؟) | ۲. ردیف هدف | ۳. نوع محاسبه | منبع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۲۶ | وزن مخصوص پلی‌استایرن مصرفی در ردیف‌های 160601 و 160602 بیشتر از حد ذکر شده باشد (بابت هرکیلوگرم بر مترمکعب اضافه). | ردیف‌های 160601 و 160602. | اضافه‌بها (5/1 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه می‌گردد). |  |
| ۲۷ | اجرای سقف بتنی با قالب پانلی ماندگار با شیب از 10 تا 30 درصد. | ردیف‌های اجرای سقف (مثلاً 160610). | اضافه‌بها (5 درصد به ردیف مربوط اضافه می‌شود). |  |
| ۲۸ | وزن مخصوص پلی‌استایرن مصرفی در ردیف‌های 160608 و 160609 و 160610 بیشتر از حد ذکر شده باشد (بابت هرکیلوگرم بر مترمکعب اضافه). | ردیف‌های 160608، 160609 و 160610. | اضافه‌بها (5/2 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه می‌گردد). |  |

خلاصه کلی:

الزامات فصل شانزدهم تعیین می‌کند که در حالی که هزینه دستمزد نصب و جاسازی یراق‌آلات در بهای واحد ردیف‌های مربوط لحاظ شده است، هزینه تهیه یراق‌آلات باید مطابق با کلیات فهرست‌بها محاسبه شود. همچنین، در این فصل برای تکمیل بسیاری از کارهای مربوط به فولاد سبک (مانند زیرسازی فولادی یا پانل‌های دیواری)، لازم است هزینه‌هایی که ماهیت اصلی آنها ساخت فولاد نیست (مانند پی‌کنی و پی‌سازی، عملیات بنایی، یا تهیه بتن) به صورت جداگانه و از فصول مربوطه (مانند فصل 7، 9، 17، 18، 19، 23، یا 25) در نظر گرفته شوند. در مواردی نیز برای تعیین اضافه‌بها، از جمله تعریف جدار خارجی، به فصل ششم ارجاع داده شده است.

در مجموع، این سیستم قیمت‌گذاری مانند یک شبکه حسابداری متقاطع عمل می‌کند، که در آن هر فصل، مسئولیت مستقیم هزینه‌های مربوط به تخصص خود را بر عهده می‌گیرد؛ یعنی فصل فولاد سبک مسئول قیمت‌گذاری فولاد است و نه بتن مصرفی، پی‌کنی یا رنگ‌آمیزی نهایی. این امر تضمین می‌کند که هر جزء از کار به درستی و توسط ردیف‌های تخصصی قیمت‌گذاری شود، که مانع از تداخل یا حذف هزینه‌های جانبی می‌شود.

پرامپت ۲: استخراج متغیرها (The Variable Extractor)

(هدف: پیدا کردن پارامترهایی که قیمت را تغییر می‌دهند)

تمام متغیرها یا ویژگی‌هایی که بر قیمت یا انتخاب یک کالا در این فصل تأثیر می‌گذارند را شناسایی کنید. مثال‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند: ضخامت، عرض، رنگ، چگالی، درجه مواد، موقعیت مکانی. آنها را به عنوان مجموعه‌ای از پارامترها فهرست کنید.

بر اساس تجزیه و تحلیل الزامات عمومی و الزامات گروه‌های کاری در فصل شانزدهم (کارهای فولادی سبک)، متغیرها و ویژگی‌های متعددی بر قیمت‌گذاری، انتخاب ردیف‌ها یا اعمال اضافه‌بها تأثیر می‌گذارند.

در زیر، این پارامترها در قالب مجموعه‌ای از ویژگی‌ها که بر قیمت یا انتخاب ردیف‌های فهرست‌بها تأثیر می‌گذارند، فهرست شده‌اند:

مجموعه پارامترهای مؤثر بر قیمت و انتخاب کالا در فصل شانزدهم

۱. متغیرهای مواد و کیفیت (Material & Quality)

| پارامتر | توضیحات و تأثیر بر قیمت | منبع |
| --- | --- | --- |
| نوع فولاد پایه (Grade) | فولاد نرم معمولی (مانند St37، S235J0، S235JR یا HR235) به عنوان فولاد پایه در نظر گرفته می‌شود. استفاده از سایر فولادها باید صراحتاً ذکر شود. |  |
| جنس و رده فولاد ضد زنگ (Stainless Steel Grade) | قیمت‌گذاری بر اساس رده فولاد ضد زنگ متفاوت است: لوله فولادی ضد زنگ از رده SS201 یا رده SS304 (برای نرده‌ها) و قطعات مخازن مدولار از رده SS304. | , |
| نوع پروفیل مصرفی (Profile Type) | تعیین‌کننده ردیف اصلی: ورق/تسمه/توپر (160102 و 160103) در مقابل پروفیل‌های توخالی/لوله سیاه (160104 و 160105),. همچنین برای زیرسازی‌ها، نبشی/سپری/میلگرد (160204) در مقابل پروفیل‌های توخالی (160205). | , |
| جنس زیرسازی نمای ساختمان | استفاده از پروفیل‌های آلومینیومی به جای فولاد در زیرسازی نما (ردیف 170117)، منجر به محاسبه جداگانه می‌شود. |  |
| نوع مفتول شبکه‌ها | استفاده از مفتول گالوانیزه در پانل‌های مشبک عایق‌دار (160604) مشمول اضافه‌بها است. |  |
| استاندارد مرجع (Standard Compliance) | الزامات فنی برخی اقلام مانند تسمه‌های مسلح‌کننده خاک، لوله گالوانیزه هواکش مخازن بتنی، صفحات مشبک فلزی، در و پنجره گالوانیزه، پانل‌های عایق‌دار، سازه‌های فولادی سرد نورد و کف کاذب فولادی، باید حداقل الزامات استانداردها و نشریات فنی مربوط (مانند نشریات 308، 123، 385، 612، 613، استانداردهای ASTM F1267، EN 12825، و ملی ایران) را تأمین کنند,,,,,,. | ,,,,,, |

۲. متغیرهای ابعاد و هندسه (Dimensions & Geometry)

| پارامتر | توضیحات و تأثیر بر قیمت | منبع |
| --- | --- | --- |
| ضخامت گالوانیزه (Galvanization Thickness) | نرخ اصلی تا ۶۰ میکرون است. اضافه‌بها (160231) بابت هر ۱۰ میکرون ضخامت بیش از ۶۰ میکرون اعمال می‌شود. |  |
| ضخامت ورق کششی (Expanded Metal Thickness) | در ردیف 160419، ضخامت ورق باید در محدوده ۰٫۶ تا ۶ میلی‌متر باشد. |  |
| ابعاد چشمه ورق کششی (Expanded Metal Mesh Size) | در ردیف 160419، ابعاد چشمه باید در محدوده ۱۴×۳۲ تا ۱۰۰×۲۵۰ میلی‌متر باشد. |  |
| قطر سیم خاردار حلقوی (Barbed Wire Diameter) | بر اساس قطر سیم خاردار حلقوی (سوزنی یا تبری): ۶۰ سانتی‌متر (160421) در مقابل ۹۰ سانتی‌متر (160422). |  |
| ضخامت لایه عایق پانل مشبک | در پانل‌های مشبک عایق‌دار (160601 و 160602)، بابت هر یک سانتی‌متر افزایش ضخامت لایه عایق نسبت به ضخامت پایه (به ترتیب 4 و 6 سانتی‌متر) اضافه‌بها (160603) اعمال می‌شود,. | , |
| قطر مفتول و ابعاد چشمه شبکه‌ها | افزایش وزن شبکه‌های پانلی به دلیل افزایش قطر مفتول و/یا کاهش ابعاد چشمه مشمول اضافه‌بها (160607) است. |  |
| ضخامت دیوار بتنی (Concrete Wall Thickness) | در قالب پانلی ماندگار دیواری (160608)، ضخامت پایه تا ۲۰ سانتی‌متر است. برای ضخامت‌های بیش از ۲۰ تا ۴۵ سانتی‌متر، بابت هر ۵ سانتی‌متر اضافه‌بها (160611) محاسبه می‌شود,. | , |
| ضخامت پلی‌استایرن دیوار پانلی (Polystyrene Thickness) | در دیوار پانلی ماندگار (160609)، ضخامت پایه ۶ سانتی‌متر است. بابت هر سانتی‌متر افزایش ضخامت پلی‌استایرن اضافه‌بها (160615) محاسبه می‌شود. |  |
| ضخامت سقف بتنی (Concrete Slab Thickness) | در قالب پانلی ماندگار سقفی (160610)، ضخامت پایه ۲۰ سانتی‌متر است. بابت هر سانتی‌متر بیش از ۲۰ تا ۳۲ سانتی‌متر اضافه‌بها (160614) محاسبه می‌شود. |  |
| ارتفاع دیوار (Wall Height) | در قالب پانلی ماندگار دیواری (160608)، ارتفاع پایه تا ۳٫۵ متر است. برای ارتفاع بیش از ۳٫۵ تا ۵٫۵ متر، اضافه‌بها (160612) اعمال می‌شود. |  |
| عرض جان ناودانی گالوانیزه (Track Flange Width) | در دیوار پانلی ماندگار (160609) و قالب سقفی (160610)، بابت هر سانتی‌متر افزایش عرض جان ناودانی (نسبت به ۶ سانتی‌متر پایه در 160609) اضافه‌بها (160616) محاسبه می‌شود. |  |
| مساحت بازشوها (Opening Area) | بازشوهای با مساحت بیش از یک مترمربع در پانل‌ها (160608، 160609) مشمول اضافه‌بها (160617، 160618) می‌شوند,. | , |
| شکل هندسی (Geometry) | اجرای سطوح قوس‌دار یا شیب‌دار یا فرورفتگی‌ها/بیرون‌زدگی‌ها (دکوراتیو) در زیرسازی‌ها (160225 و 160705) مشمول اضافه‌بها می‌شود. همچنین عرض حداکثر ۵۰ سانتی‌متر برای دکوراتیو گروه 2 و عرض کمتر از ۹۰ سانتی‌متر برای باکس‌های دکوراتیو گروه 7 تعیین‌کننده اعمال اضافه‌بها است,. | , |

۳. متغیرهای پوشش و گالوانیزه (Finish & Coating)

| پارامتر | توضیحات و تأثیر بر قیمت | منبع |
| --- | --- | --- |
| رنگ پخته شده در کوره (Baked Color Coating) | در صورتی که ورق گالوانیزه در یک رو رنگی پخته شده در کوره باشد، اضافه‌بها (160315) اعمال می‌شود. |  |
| جنس رنگ کف کاذب | کف کاذب فولادی باید با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره‌ای پوشش داده شود. |  |

۴. متغیرهای چگالی و وزن (Density & Weight)

| پارامتر | توضیحات و تأثیر بر قیمت | منبع |
| --- | --- | --- |
| وزن مخصوص پلی‌استایرن (Polystyrene Specific Weight) | برای پانل‌های مشبک (160601، 160602)، وزن مخصوص پایه 15 یا 20 کیلوگرم بر متر مکعب است و بابت هر کیلوگرم بر متر مکعب اضافه، اضافه‌بها (5/1 درصد) اعمال می‌شود. |  |
| وزن مخصوص پلی‌استایرن (قالب ماندگار) | برای قالب‌ها (160608، 160609، 160610)، وزن مخصوص پایه 30 یا 20 کیلوگرم بر متر مکعب است و بابت هر کیلوگرم بر متر مکعب اضافه، اضافه‌بها (5/2 درصد) اعمال می‌شود. |  |
| وزن واقعی/تئوری | برای ردیف‌هایی که بر اساس وزن محاسبه می‌شوند، وزن بر اساس جداول استاندارد است؛ در صورت اختلاف، ملاک، وزن توزین شده در محل است به شرطی که از وزن محاسبه شده تئوری با لحاظ حداکثر رواداری، بیشتر نباشد. |  |

۵. متغیرهای موقعیت و جهت نصب (Position & Installation)

| پارامتر | توضیحات و تأثیر بر قیمت | منبع |
| --- | --- | --- |
| جدار خارجی ساختمان (Exterior Envelope) | اجرای دیوارهای بتنی با قالب پانلی ماندگار در جدار خارجی ساختمان مشمول اضافه‌بها (160613) است. |  |
| شیب سقف (Roof Slope) | در صورتی که شیب سقف بتنی با قالب پانلی ماندگار از ۱۰ تا ۳۰ درصد باشد، ۵ درصد به ردیف‌های اجرای سقف اضافه می‌شود. |  |
| جهت زیرسازی | زیرسازی فولادی سرد نورد شده گالوانیزه بسته به جهت اجرا (سطوح قائم (160701) یا افقی (160702))، ردیف‌های متفاوتی دارد. |  |
| کاربرد پانل | ردیف‌های متفاوتی برای دیوارهای غیرباربر (160701)، دیوارهای پانلی باربر (160703) و پانل سقفی (160704) در نظر گرفته شده است,. | , |

تشبیه جهت درک بهتر: سیستم قیمت‌گذاری در فصل شانزدهم مانند منوی رستوران فست‌فود است؛ در حالی که قیمت اولیه یک ساندویچ (ردیف پایه) مشخص است، متغیرهایی مانند نوع نان (پروفیل توخالی یا توپر)، نوع پنیر (گالوانیزه یا ضدزنگ)، اضافه کردن حجم بیشتر مواد (افزایش ضخامت عایق یا ارتفاع دیوار)، یا درخواست آماده‌سازی خاص (دکوراتیو یا شیب سقف)، قیمت نهایی یا نوع محصول دریافتی را تغییر می‌دهند.

پرامپت ۴: اقلام ستاره‌دار و هشدارها (The Red Flags)

(هدف: پیدا کردن مرزهایی که سیستم باید متوقف شود)

تمام شرایطی را که قیمت در آنها توسط این لیست قیمت تعیین نمی‌شود و نیاز به «مورد ستاره‌دار» دارد (تحلیل قیمت جدید) فهرست کنید. مثال‌ها: ابعاد بیش از حد مجاز، رنگ‌های خاص یا روش‌های نصب ویژه.

بر اساس تجزیه و تحلیل الزامات عمومی و الزامات گروه‌های کاری فصل شانزدهم (کارهای فولادی سبک)، تنها یک شرط به صراحت ذکر شده است که در آن تعیین قیمت باید «براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار» (آنالیز قیمت جدید) انجام پذیرد.

موارد نیازمند تعیین قیمت به روش «اقلام ستاره‌دار»

شرطی که قیمت آن در فهرست‌بهای واحد تعیین نشده و نیازمند تحلیل قیمت جدید است، مربوط به گروه هشتم (کف کاذب فولادی) می‌باشد:

| ۱. شرط (چه زمانی اعمال می‌شود؟) | ۲. فصل/مورد هدف | ۳. نوع محاسبه/الزام | منبع |
| --- | --- | --- | --- |
| تهیه و اجرای کف کاذب فولادی (شامل شبکه زیرسازی، پایه، کمرکش، پانل فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره‌ای و پرکننده جداره میانی). | ردیف 160801 (تهیه و اجرای کف کاذب فولادی). | تعیین قیمت بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار صورت می‌گیرد. همچنین، مشخصات فنی آن باید حداقل الزامات استاندارد EN 12825 را تأمین نماید و باید قبل از برآورد از سازنده معتبر اخذ و به تأیید کارفرما برسد. |  |

موارد دیگری که بهای واحد مشخص ندارند و نیاز به تعیین قیمت در برآورد دارند

علاوه بر مورد صریح فوق، چند ردیف دیگر در بخش فهرست‌بهای واحد (جدول) بدون قیمت ذکر شده‌اند (فیلد "بهای واحد" خالی است) و یا در الزامات تصریح شده است که بهای آنها باید در مرحله برآورد تعیین شود. این موارد معمولاً اقلامی هستند که در طراحی نهایی یا ویژگی‌های دکوراتیو خاص قرار دارند و قیمت آنها تابعی از طراحی نهایی است:

| ۱. شرط (چه زمانی اعمال می‌شود؟) | ۲. فصل/مورد هدف | ۳. نوع محاسبه/الزام | منبع |
| --- | --- | --- | --- |
| اجرای زیرسازی سطوح کاذب به صورت دکوراتیو (قوس‌دار، شیب‌دار، فرورفتگی‌ها یا بیرون‌زدگی‌ها با عرض حداکثر ۵۰ سانتی‌متر). | اضافه‌بها به ردیف‌های 160204 و 160205 (ردیف 160225). | بهای آن باید در مرحله برآورد لحاظ گردد. (این ردیف در جدول قیمت‌گذاری نیز بدون بهای واحد ذکر شده است). |  |
| تهیه و نصب در و پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده شده و پیچ و رنگ پخته شده در کوره. | ردیف 160501. | این ردیف در جدول قیمت‌گذاری بدون بهای واحد ذکر شده است. (الزامات فنی آن باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 4348 را تأمین کند). |  |
| اجرای زیرسازی دکوراتیو از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه (مانند قوس‌دار یا شیب‌دار، یا باکس‌های یک‌طرفه یا دوطرفه با عرض کمتر از ۹۰ سانتی‌متر). | اضافه‌بها به ردیف‌های 160701 و 160702 (ردیف 160705). | لازم است بهای آن در مرحله برآورد تعیین شود. (این ردیف در جدول قیمت‌گذاری نیز بدون بهای واحد ذکر شده است). |  |
| تهیه و نصب نبشی از استیل برای لبه‌های تیز و مشابه آن. | ردیف 160906. | این ردیف در جدول قیمت‌گذاری بدون بهای واحد ذکر شده است. |  |
| تهیه و نصب پاخور و مانند آن از ورق استیل. | ردیف 160907. | این ردیف در جدول قیمت‌گذاری بدون بهای واحد ذکر شده است. |  |

توضیح تکمیلی

توجه به این نکته مهم است که اگرچه چندین ردیف (مانند 160225، 160705، 160906، 160907) در جدول قیمت‌گذاری فاقد بهای واحد هستند و نیاز به تعیین قیمت دارند، تنها ردیف مربوط به کف کاذب فولادی (160801) است که به طور صریح در متن الزامات به لزوم استفاده از دستورالعمل اقلام ستاره‌دار اشاره می‌کند. این دستورالعمل فرآیند رسمی تعیین قیمت برای اقلامی است که در فهرست‌بهای استاندارد پوشش داده نشده‌اند.