--- DEPENDENCIES ---

کل سند را تجزیه و تحلیل کنید. هر موردی را که متن به فصل دیگری یا بخش دیگری از فهرست قیمت اشاره می‌کند، فهرست کنید. برای هر مرجع، موارد زیر را توضیح دهید: ۱. شرط (چه زمانی اعمال می‌شود؟)، ۲. فصل/مورد هدف، و ۳. آیا این یک اضافه بها (اضافی) است یا یک محاسبه جداگانه؟

در پاسخ به درخواست شما مبنی بر تجزیه و تحلیل سند و فهرست کردن تمامی ارجاعات به فصل‌های دیگر یا بخش‌های دیگر فهرست قیمت، و مشخص کردن شرایط اعمال و ماهیت محاسبه (اضافه‌بها یا محاسبه جداگانه)، فهرست زیر بر اساس الزامات فصل بیست و دوم (کارهای سنگی با سنگ پلاک) تهیه شده است:

| **شرط (چه زمانی اعمال می‌شود؟)** | **فصل/مورد هدف** | **آیا این یک اضافه بها (اضافی) است یا یک محاسبه جداگانه؟** |

| :--- | :--- | :--- |

| در صورتی که عرض سنگ پلاک بیش از 40 سانتی‌متر تا حداکثر 60 سانتی‏متر باشد. | 35 درصد به بهای ردیف‏های مربوط (اضافه‌بها). | اضافه‌بها (اضافی). |

| در صورتی که عرض سنگ مصرفی بیش از 60 سانتی‏متر باشد. | ردیف‏های مناسب بر‏اساس **دستورالعمل اقلام ستاره‏دار**. | محاسبه جداگانه/تعیین قیمت. |

| در صورتی‌ که‌ برای‌ سنگ‌های پلاک‌،‌ محدودیت‌ ابعاد در هر دو بعد سنگ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، یا شکل‌ سنگ‌ها دارای‌ زوایای‌ قائم‌ نباشند. | 10 درصد قیمت‌ ردیف‌ مربوط‌. | محاسبه جداگانه. |

| برای ضخامت‏های بیش از 4 سانتی‏متر. | ردیف‌های مناسب بر‏اساس **دستورالعمل اقلام ستاره‌دار**. | محاسبه جداگانه/تعیین قیمت. |

| در صورتی که سنگ‌های پلاک به دلیل تیشه‌ای یا کلنگی کردن سطح، نیاز به ساب نداشته باشد. | ردیف **220607** (اضافه‌بهای تیشه‌ای یا کلنگی کردن سنگ). | اضافه‌بها (اضافی) (همراه با 15% کسربها از قیمت پایه سنگ 2 سانتی‌متر). |

| در صورتی‌ که‌ ضخامت‌ بند بین‌ سنگ‌ها 3 میلی‌متر یا بیشتر باشد. | ردیف **180808** (بندکشی). | محاسبه جداگانه. |

| بهای ملات ماسه سیمان اضافی مصرف شده جهت پر کردن زیر فرش کف (طبق دستور‏کار مهندس مشاور). | 50 درصد ردیف‏های **180308 تا 180310**. | محاسبه جداگانه. |

| ملات اضافی مصرف شده برای سنگ‏کاری روی سطوح قائم (طبق اسناد و مدارک پیمان). | 50 درصد ردیف‏های **180304 تا 180306**. | محاسبه جداگانه. |

| اجرای سنگ آستانه (داخل قاب در یا پنجره). | اضافه‌بهای **220605**. | اضافه‌بها (اضافی). |

| هنگام لحاظ نمودن ردیف **220605**. | ردیف **220601** (اضافه‌بهای نصب قائم). | حذف/منظور نمی‌شود. |

| پخ‌زدن، تعبیه چفت و شیار زدن با هر زاویه و هر بعد و همچنین گردکردن لبه سنگ‏های پلاک به هر شعاعی. | ردیف‏های **220611 تا 220616**. | محاسبه جداگانه. |

| چنانچه برای نصب سنگ در سطوح قائم بجای ملات ماسه‏ سیمان از چسب مخصوص سنگ استفاده شود. | ردیف **220620**. | تعیین قیمت بر‏اساس **دستورالعمل اقلام ستاره‌دار**. |

| لحاظ نمودن ردیف‏های گروه 7 (قرنیز، پله، درپوش، فتیله). | ردیف **220601** (اضافه‌بهای نصب قائم). | حذف/منظور نمی‌شود. |

| سنگ پلاک به عنوان سنگ کف پله و همچنین سنگ پاخور (پیشانی) پله مورد استفاده قرار گیرد. | اضافه‌بهای **220711**. | اضافه‌بها (اضافی). |

| در صورت پخ زدن، گرد کردن لبه سنگ، تعبیه شیار یا آبچکان برای ردیف‌های گروه 7 (220710 تا 220713). | ردیف‏های مربوط (به طور مثال 220611 تا 220616). | محاسبه جداگانه. |

| اجرای بتن پشت جدول، بتن مگر زیرجدول و بتن لیسه‌ای کف (در صورت وجود). | ردیف‏های مربوط (احتمالاً فصل‌های بتن). | محاسبه جداگانه. |

| بتن پشت جدول با عملیات قالب‏بندی اجرا شود (با تایید مهندس مشاور). | ردیف‏های **050102 یا 060102**. | محاسبه جداگانه. |

| اجرای رگلاژ، شیب‌بندی، کوبیدن خاک، آماده‏‏سازی و همچنین اجرای بتن مگر برای سنگ مکعبی (کیوبیک). | **فصل‌های مربوط**. | محاسبه جداگانه. |

| استفاده از سنگ‏های مکعبی در ابعاد 10×10×10 سانتی‏متر (مطابق مشخصات فنی). | 50 درصد به بهای ردیف‏های مربوط (گروه 9). | اضافه‌بها (اضافی). |

| استفاده از سنگ‌های مکعبی نامنظم (کلیه وجه‏های سنگ گیوتینی) (مطابق مشخصات فنی). | 75 درصد ردیف‏های مربوط (گروه 9). | اضافه‌بها (اضافی) (75 درصد قیمت ردیف). |

| نیاز به اجرای سنگ کیوبیک در کف با شیب بیش از 20 درصد (با تایید مهندس مشاور). | اعمال ضریب 05/1 به ردیف‌های ‌مربوط. | محاسبه جداگانه (با اعمال ضریب). |

| اندازه‌ دو بعد حکم‌ شده‌ برای سنگ پلاک بادبر (ردیف‌های 221001 تا 221004) به غیر از 15×30 باشد. | بند 4 الزامات عمومی (10 درصد قیمت ردیف). | محاسبه جداگانه. |

| بهای ماسه اضافی‌ مصرف‌ شده‌ جهت پرکردن‌ زیر فرش‌ کف (برای سنگ کیوبیک) (طبق‌ دستورکار مهندس‌ مشاور). | ردیف **040502**. | محاسبه جداگانه. |

| نصب سنگ روی سطوح قائم به روش خشک (ردیف‌های 221101 و 221102). | الزامات **نشریه شماره 714** (دستورالعمل طراحی سازه‏ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‏ها). | الزام/رعایت ضوابط. |

| استفاده از زیرسازی فولادی جهت نصب سنگ در روش خشک. | ردیف‏های **160223 و 160224**. | محاسبه جداگانه. |

| استفاده از پروفیل‏های آلومینیومی جهت نصب سنگ در روش خشک. | ردیف **170117**. | محاسبه جداگانه. |

| هنگام لحاظ نمودن ردیف **221101 یا 221102** (نصب خشک). | ردیف **220601** (اضافه‌بهای نصب قائم). | حذف/منظور نمی‌شود. |

| ساب‌زنی پس‌ از نصب‌ سنگ روی سطوح افقی (در صورت نیاز و تایید مهندس مشاور). | ردیف‏های **221201 تا 221203**. | محاسبه جداگانه. |

| به ازای هر دست ساب که به مراحل ساب‌زنی اضافه شود (تا 20 دست). | اضافه‌‏بها **221203**. | اضافه‌بها (اضافی). |

**نکات کلیدی و توضیحات تکمیلی:**

*   **مبنای قیمت‌گذاری اولیه:** تمامی قیمت‌های اصلی این فصل (گروه‌های 1 تا 5) برای سنگ پلاک با **عرض حداکثر 40 سانتی‌متر** و **ضخامت 5/1 تا 2 سانتی‌متر** و نصب در **سطوح افقی** در نظر گرفته شده است.

*   **اشاره به دستورالعمل اقلام ستاره‌دار:** در دو مورد، زمانی که ابعاد سنگ (عرض بیش از 60 سانتی‌متر یا ضخامت بیش از 4 سانتی‌متر) از محدوده استاندارد فصل فراتر می‌رود، محاسبه قیمت به صورت جداگانه و بر اساس **دستورالعمل اقلام ستاره‌دار** ارجاع داده می‌شود. همچنین، در صورت استفاده از چسب مخصوص سنگ در سطوح قائم، ردیف مربوطه (**220620**) نیز باید بر اساس این دستورالعمل تعیین قیمت شود.

*   **ارجاعات فراتر از فصل 22:** ارجاعات مکرری به فصل **18** (ملات و بندکشی)، فصل‌های **05** یا **06** (قالب‌بندی بتن)، فصل **04** (ماسه و عملیات خاکی)، و همچنین فصل‌های **16** و **17** (زیرسازی فولادی و آلومینیومی برای نصب خشک) وجود دارد. این موارد نشان‌دهنده لزوم محاسبه جداگانه هزینه‌های پشتیبانی و مصالحی است که در قیمت پایه سنگ در فصل 22 گنجانده نشده‌اند.

*   **اضافه‌بهای نصب قائم (220601):** ردیف **220601** که مربوط به اضافه‌بهای نصب سنگ در سطوح قائم است، در سه حالت مختلف (نصب سنگ آستانه 220605، استفاده از ردیف‌های گروه 7، و نصب خشک 221101 یا 221102) **منظور نمی‌شود**. این امر نشان می‌دهد که در این موارد خاص، هزینه نصب قائم (اضافی) در ردیف مقصد لحاظ شده یا نیازی به محاسبه جداگانه آن وجود ندارد.

*   **مثال مفهومی:** محاسبه بهای کارهای سنگی در این فصل، مانند خرید یک کامپیوتر است که در آن قیمت پایه (سنگ 2 سانتی‌متر، عرض 40 سانتی‌متر، نصب افقی) مشخص است، اما برای هر قابلیت یا تغییر در مشخصات (مانند افزایش ضخامت، استفاده از اسکوپ، نصب در ارتفاع، یا ابعاد خاص)، باید **ماژول‌های هزینه‌ای جداگانه یا اضافه‌بها** (مانند ردیف‌های گروه 6 و 7 یا ردیف‌های فصول دیگر) را به صورت جداگانه محاسبه یا به قیمت پایه اضافه کنید تا قیمت نهایی پروژه به دست آید..

--- VARIABLES ---

تمام متغیرها یا ویژگی‌هایی که بر قیمت یا انتخاب یک کالا در این فصل تأثیر می‌گذارند را شناسایی کنید. مثال‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند: ضخامت، عرض، رنگ، چگالی، درجه مواد، موقعیت مکانی. آنها را به عنوان مجموعه‌ای از پارامترها فهرست کنید.

پاسخ به استعلام شما در مورد متغیرها و ویژگی‌های مؤثر بر قیمت یا انتخاب کالا در فصل بیست و دوم (کارهای سپاسخ به استعلام شما در مورد متغیرها و ویژگی‌های مؤثر بر قیمت یا انتخاب کالا در فصل بیست و دوم (کارهای سنگی با سنگ پلاک)، بر اساس اطلاعات موجود در منابع ارائه شده، در زیر به صورت مجموعه‌ای از پارامترها فهرست شده است:

**پارامترهای مؤثر بر قیمت یا انتخاب سنگ پلاک:**

این پارامترها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: ویژگی‌های ذاتی سنگ (که قیمت پایه را تعیین می‌کنند) و ویژگی‌های اجرایی یا ابعادی (که از طریق ضریب‌ها و اضافه‌بهاها بر قیمت پایه تأثیر می‌گذارند).

### ۱. ویژگی‌های ذاتی سنگ (تعیین‌کننده قیمت پایه و انتخاب اولیه)

| پارامتر | توضیحات | ارجاع به منبع |

| :--- | :--- | :--- |

| **نوع سنگ (Stone Type)** | نوع کانی‌شناسی سنگ پلاک، که ردیف‌های اصلی قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند؛ شامل: **تراورتن** (گروه 01)، **آهک (لایم‏استون)** (گروه 02)، **مرمریت** (گروه 03)، **چینی** (گروه 04)، و **گرانیت** (گروه 05). همچنین انواع خاص مانند **سنگ لاشه** و **سنگ بادبر** (گروه 10). | |

| **رنگ (Color)** | رنگ سنگ، که طیف رنگی شناخته شده در بازار است و در شرح ردیف‌ها ذکر می‌شود (مانند لیمویی، قرمز، دودی، کرم، مشکی طلایی) و به طور مستقیم بر قیمت هر ردیف تأثیر می‌گذارد. | |

| **معدن و موقعیت مکانی (Mine/Location)** | نام استانی که معدن سنگ در آن واقع است، که در داخل پرانتز در کنار ردیف‌ها ذکر می‌شود (مانند اصفهان، آذربایجان غربی، مرکزی). این عامل مستقیماً بر قیمت واحد هر ردیف تأثیر دارد. | |

| **مشخصات فنی و استانداردهای ملی (Technical Specifications)** | هرگونه مشخصات فنی دیگر که باید در اسناد فنی درج شود. همچنین، مشخصات تعاریف و ویژگی‌های هر نوع سنگ بر اساس **استانداردهای ملی ایران** مرتبط با هر گروه (مانند استاندارد ملی 13247 برای تراورتن و 5694 برای گرانیت). | |

### ۲. ویژگی‌های ابعادی و اجرایی (تعیین‌کننده اضافه‌بها یا تغییر در محاسبات)

| پارامتر | توضیحات | ارجاع به منبع |

| :--- | :--- | :--- |

| **ضخامت (Thickness)** | ضخامت استاندارد سنگ پلاک در این فصل **5/1 تا 2 سانتی‏متر** در نظر گرفته شده است. افزایش ضخامت بر اساس مراحل زیر بر قیمت تأثیر می‌گذارد: | |

| | - بیش از 2 تا 3 سانتی‌متر: به ازای هر 5/0 سانتی‌متر افزایش، **25 درصد** به قیمت سنگ 2 سانتی‌متر اضافه می‌شود. | |

| | - بیش از 3 تا 4 سانتی‌متر: به ازای هر 5/0 سانتی‌متر افزایش، **15 درصد** به قیمت سنگ 3 سانتی‌متر اضافه می‌شود. | |

| | - بیش از 4 سانتی‌متر: قیمت باید بر اساس **دستورالعمل اقلام ستاره‌دار** تهیه شود. | |

| **عرض (Width)** | عرض استاندارد سنگ حداکثر **40 سانتی‌متر** است. | |

| | - بیش از 40 تا 60 سانتی‌متر: **35 درصد** به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود. | |

| | - بیش از 60 سانتی‌متر: قیمت باید بر اساس **دستورالعمل اقلام ستاره‌دار** تهیه شود. | |

| **شکل هندسی/ابعاد حکمی (Shape/Dimensional Restrictions)** | اگر سنگ‌های پلاک دارای **محدودیت ابعاد در هر دو بعد** باشند، یا شکل آنها **زوایای قائم نداشته باشد** (حکمی بودن سنگ). این مورد منجر به اضافه‌بهای **10 درصد** می‌شود. | |

| | - استثنا: برای سنگ‌های بادبر (گروه 10)، این اضافه‌بها تنها زمانی اعمال می‌شود که اندازه دو بعد حکم شده به غیر از 15×30 سانتی‌متر باشد. | |

| **روش فرآوری سطح (Surface Finish)** | نوع پرداخت سطح سنگ بر قیمت تأثیر می‌گذارد: | |

| | - **تیشه‌ای یا کلنگی کردن:** در صورت عدم نیاز به ساب به دلیل این فرآیندها، **15 درصد** قیمت پایه سنگ 2 سانتی‌متر کاسته شده و اضافه‌بهای **220607** (تیشه‌ای یا کلنگی کردن) منظور می‌شود. | |

| | - **شعله‌ای کردن:** برای سطوح سنگ‌های گرانیت، اضافه‌بهای **220610** تعلق می‌گیرد. | |

| **محل و جهت نصب (Installation Location/Orientation)** | محل یا جهت نصب سنگ بر قیمت تأثیر می‌گذارد: | |

| | - **نصب قائم:** استفاده از اضافه‌بهای **220601** (در صورت نصب در سطوح قائم). | |

| | - **انحنای سطح:** اگر سطح کار دارای انحنا باشد، اضافه‌بهای **220604** اعمال می‌شود. | |

| | - **آستانه در/پنجره:** اجرای سنگ آستانه مشمول اضافه‌بهای **220605** است. | |

| | - **قرنیز، پله، درپوش، فتیله:** استفاده از سنگ پلاک به عنوان این عناصر (گروه 7) مشمول اضافه‌بهای خاص خود می‌شود (220710 تا 220713). | |

| **روش نصب (Installation Method)** | روش نصب می‌تواند بر قیمت نهایی تأثیر بگذارد: | |

| | - **استفاده از چسب مخصوص:** اگر به جای ملات ماسه سیمان، از چسب مخصوص سنگ در سطوح قائم استفاده شود، قیمت ردیف **220620** باید بر اساس **دستورالعمل اقلام ستاره‌دار** تعیین شود. | |

| | - **نصب خشک (Dry Installation):** شامل روش نصب **پنهان** (221101) یا **نمایان** (221102)، که هر کدام اضافه‌بهای خاص خود را دارند. | |

| **نیاز به مهار مکانیکی (Anchoring Requirement)** | نیاز به استفاده از مهاربندها یا اسکوپ: | |

| | - **اسکوپ (به جز گرانیت):** اضافه‌بهای **220602**. | |

| | - **اسکوپ (گرانیت):** اضافه‌بهای **220603**. | |

| | - **پیچ بازشونده:** اضافه‌بهای **220617**. | |

| **پرداخت لبه‌ها و برش‌های خاص (Edge Finishing/Special Cuts)** | شامل عملیات جانبی بر روی لبه سنگ‌ها: | |

| | - **گرد کردن لبه:** ردیف‌های **220611** (غیر گرانیت) و **220614** (گرانیت). | |

| | - **پخ زدن یا تعبیه چفت:** ردیف‌های **220612** (غیر گرانیت) و **220615** (گرانیت). | |

| | - **تعبیه شیار یا آبچکان:** ردیف‌های **220613** (غیر گرانیت) و **220616** (گرانیت). | |

| **نیاز به ساب‌زنی پس از نصب (Post-Installation Grinding)** | هزینه ساب‌زنی پس از نصب روی سطوح افقی، در صورت لزوم، به صورت جداگانه از ردیف‌های **221201 تا 221203** (ساب‌زنی) منظور می‌شود. | |

| **نوع ملات و بندکشی (Mortar/Grout Type)** | اگرچه رنگ سیمان سفید یا مواد رنگی در دوغاب تفاوتی در قیمت ایجاد نمی‌کند، اما ضخامت بندکشی می‌تواند بر قیمت بندکشی جداگانه تأثیر بگذارد (اگر ضخامت بند 3 میلی‌متر یا بیشتر باشد، ردیف 180808 جداگانه منظور می‌شود). | |

### ۳. پارامترهای خاص سنگ مکعبی (کیوبیک) (گروه 09)

| پارامتر | توضیحات | ارجاع به منبع |

| :--- | :--- | :--- |

| **ابعاد کیوبیک (Cubic Dimensions)** | برای سنگ‌های کیوبیک با ابعاد 10×10×10 سانتی‌متر، **50 درصد** به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود. | |

| **نوع برش کیوبیک (Cubic Cut Type)** | استفاده از سنگ‌های مکعبی **نامنظم** (کلیه وجه‌های سنگ گیوتینی باشد) منجر به اعمال **75 درصد** به ردیف‌های مربوطه می‌شود. | |

| **شیب نصب (Installation Slope)** | در صورت نیاز به اجرای سنگ کیوبیک در کف با **شیب بیش از 20 درصد**، ضریب **05/1** به بهای ردیف‌های مربوط اعمال می‌شود. | |

| **ملات جایگزین (Alternate Mortar)** | در صورتی که به جای ملات ماسه سیمان، از **ماسه نرم** برای نصب کیوبیک استفاده شود، کسربهای **220925** اعمال می‌شود. | |

--- STARRED ITEMS ---

تمام شرایطی را که قیمت در آنها توسط این لیست قیمت تعیین نمی‌شود و نیاز به «مورد ستاره‌دار» دارد (تحلیل قیمت جدید) فهرست کنید. مثال‌ها: ابعاد بیش از حد مجاز، رنگ‌های خاص یا روش‌های نصب ویژه.

بر اساس الزامات عمومی و الزامات گروه‌های فصل بیست و دوم (کارهای سنگی با سنگ پلاک) در لیست قیمت، چندین شرط وجود دارد که در آن قیمت‌گذاری ردیف‌های استاندارد لیست قیمت اعمال نمی‌شود و مهندس مشاور باید ردیف‌های مناسب را بر اساس **دستورالعمل اقلام ستاره‌دار** (تحلیل قیمت جدید) تهیه و تعیین قیمت نماید.

**شرایطی که نیاز به تعیین قیمت بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار دارند:**

1.  **عرض سنگ پلاک بیش از حد مجاز [۲]:**

*   **شرط:** در صورتی که **عرض سنگ پلاک مصرفی بیش از ۶۰ سانتی‌متر** باشد [۲].

*   **توضیح:** این فصل، قیمت‌گذاری خود را بر اساس سنگ‌هایی با حداکثر عرض ۴۰ سانتی‌متر بنا نهاده و برای عرض ۴۰ تا ۶۰ سانتی‌متر، اضافه‌بهای ۳۵ درصدی در نظر گرفته است. هرگونه عرضی فراتر از ۶۰ سانتی‌متر از دامنه محاسبات استاندارد خارج است و نیاز به تعیین قیمت جدید دارد [۲].

2.  **ضخامت سنگ پلاک بیش از حد مجاز [۳]:**

*   **شرط:** در صورتی که ضخامت سنگ‌های پلاک، بر اساس مشخصات فنی، **بیش از ۴ سانتی‌متر** باشد [۳].

*   **توضیح:** لیست قیمت روش محاسبه افزایشی برای ضخامت تا ۴ سانتی‌متر را مشخص کرده است (افزایش ۵۰ درصدی برای ضخامت ۳ سانتی‌متر نسبت به ۲ سانتی‌متر و افزایش ۳۰ درصدی برای ضخامت ۴ سانتی‌متر نسبت به ۳ سانتی‌متر) [۳، ۴]. اما برای ضخامت‌های بیش از ۴ سانتی‌متر، مهندس مشاور باید ردیف‌های مناسب را بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه نماید [۳].

3.  **روش نصب قائم با استفاده از چسب مخصوص [۱۱]:**

*   **شرط:** چنانچه برای نصب سنگ در سطوح قائم مقرر شود به جای ملات ماسه سیمان از **چسب مخصوص سنگ** استفاده شود [۱۱].

*   **توضیح:** در این حالت، ردیف **۲۲۰۶۲۰** (اضافه‌بها به ردیف‌های نصب سنگ پلاک، چنانچه به جای ملات از چسب استفاده شود) باید بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت گردد [۱۱]. همچنین، نمونه چسب، کاتالوگ، مشخصات فنی و استاندارد مربوط به آن باید پیش از تهیه به تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد [۱۱].