# فصل‌ اول‌. عملیات‌ تخریب و برچیدن

الزامات عمومی

- بهای واحد ردیف های این فصل، برای انجام کار در هر ارتفاع، هر عمق، به هر شکل و هر موقعیت است و هیچ‌گونه بهای جداگانهای بابت صعوبت کار به استثنا آنچه به صراحت مشخص شده است تعلق نمی گیرد.

2.در صورتی که مصالح حاصل از تخریب و برچیدن مفید باشد، در موارد لزوم باید طبق دستور مهندس مشاور به طور مرتب تفکیک و مجزا از یکدیگر چیده شوند، در این صورت هزینه جداگانهای به استثنای مواردی که به صراحت مشخص شده است، برای دسته‌بندی کردن آنها تعلق نمی‌گیرد.

3. محل انباشت موقت باید در طرح جانمایی تجهیز کارگاه مشخص گردد و به تایید مهندس مشاور برسد.‏

4. هزینه جمع‌آوری، بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب و برچیدن به هر ترتیب تا محل انباشت موقت کارگاه و باراندازی، در بهای ردیف‌ها منظور شده است. در صورتی که طبق دستور مهندس مشاور لازم شود مصالح حاصل از تخریب و برچیدن از محل انباشت موقت کارگاه خارج شود، بهای بارگیری، حمل و باراندازی آن طبق ردیفهای مربوط به بارگیری و حمل از فصل عملیات خاکی با ماشین، براساس حجم مصالح بارگیری شده در داخل کامیون، محاسبه و منظور می‌گردد. چنانچه برحسب ضرورت و موقعیت کار، حمل دستی مصالح حاصل از تخریب و برچیدن از محل انباشت موقت کارگاه اجتناب‌ناپذیر باشد، با پیشنهاد مهندس مشاور بارگیری و حمل اضافی بر اساس برآورد حجم مصالح حاصل از تخریب توسط مهندس مشاور و تنظیم صورتجلسه اجرایی و تصویب کارفرما، طبق ردیفهای مربوط به بارگیری، حمل و باراندازی از فصل  عملیات  خاکی با دست، محاسبه و منظور می‌گردد.

5. تمام مصالح حاصل از تخریب و برچیدن متعلق به کارفرماست و خارج کردن آن‌ها از محوطه کارگاه منوط به دستورکار مهندس مشاور و تصویب کارفرما است.

6. در تخریب بنایی‌ها، بابت برچیدن مصالحی مانند کلید و پریز، لوله، سیم و کابل، پوشش کف، پوشش دیوار، پوشش سقف هزینه جداگانه‌ای تعلق نمی‌گیرد و ردیف‌های تفکیکی نمی‌تواند برای برچیدن مصالح یاد شده مورد استفاده قرار گیرد. مگر آنکه مطابق دستور مهندس مشاور قبل از تخریب، الزام گردد که مصالح مورد نظر تفکیک و مجزا از یکدیگر چیده شوند که در این صورت بهای آن حسب مورد از ردیف‌های مربوط محاسبه و منظور می‌شود.

7. ردیف‌های 010604، 010701 و 010713 برای برچیدن در و پنجره به هر نوع و شکل، شامل انواع در و پنجره‌های یک‌جداره، دوجداره، کشویی، لولایی، دارای شیشه، بدون شیشه با هر نوع یراق‌آلات می‌باشد و در صورتی که در یا پنجره، همراه با یراق‌آلات برچیده شود، ردیف‌های تفکیکی نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

8. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:‏

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | بوته‌کنی، کندن و جابجایی نهال و درخت |
| 02 | سوراخ‌کاری و شیارزنی |
| 03 | تخریب کلی ساختمان‌ با مصالح بنایی، خشتی و چینه‌ای |
| 04 | تخریب سطوح، تفکیک و دسته‌بندی کردن و برچیدن سنگ لاشه و قلوه |
| 05 | برچیدن فرش کف، سفال بام، عایق، جدول و تراشیدن اندود |
| 06 | برچیدن کارچوبی، صفحات پیش‌ساخته، کفپوش، دیوارپوش و شیشه نشکن |
| 07 | برچیدن کار فولادی |
| 08 | برچیدن تاسیسات مکانیکی و برقی |
| 09 | کندن و تراشیدن آسفالت و برش بتن |

الزامات گروه 1

1-1. ردیف 010101 ، به سطوحی که مشمول کندن زمین می‌شوند و مصالح حاصل به مصرف خاکریز نمی‌رسد، تعلق نمی‌گیرد.

1-2. ردیف‌های 010101 تا 010127، شامل هر نوع بوته، نهال و درخت می‌باشد که نحوه انجام عملیات اجرایی هر یک باید در  مشخصات فنی ذکر گردد. کار انجام شده با حضور مهندس مشاور صورتجلسه و بهای آن حسب مورد از ردیف‌های این فصل محاسبه و منظور می‌گردد.

1-3. ردیف 010101 برای هر نوع بوته که شامل ردیف 010102 نشود، می‌باشد و اجرای آن مستلزم دستورکار مهندس مشاور است.

1-4. فرآیند جابهجایی درختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهداری و تثبیت آن‌ها می‌باشد.70 درصد بهای ردیف‌ها، پس از عملیات کاشت درخت و 30 درصد باقی‌مانده در پایان مرحله نگهداری و تثبیت (6 ماه) منظور می‌گردد، در صورتی که در اثر عدم رعایت اصول اجرایی در تمامی مراحل توسط پیمانکار منجر به آسیب درخت گردد، هیچ‌گونه بهایی جهت جابجایی درختان تعلق نمی‌گیرد.

1-5. در صورتی که برای جابه‌جایی درختان نیاز به هرس کردن آنها باشد هزینه جداگانهای تعلق نمی‌گیرد.

1-6. بهای عملیات مربوط به تهیه و حمل خاک مناسب، ریختن و کوبیدن جای ریشه نهال یا درخت، حسب مورد از ردیف‌های مربوط در فصل عملیات خاکی با دست با اعمال ضریب 20/1 منظور می‌شود. حجم عملیات خاکی، بر اساس کار اجرا شده در حد نیاز اجرای کار، با تشخیص و تایید مهندس مشاور تعیین و محاسبه می‌گردد.

الزامات گروه 2

2-1. در سوراخ‌کاری‌های سطوح بنایی، موضوع ردیف‌های 010201 تا 010203، سوراخ‌های با سطح مقطع بیش از 3/0 مترمربع و در سوراخ کاری‌های سطوح بتنی موضوع ردیف‌های 010204 تا 010206، سوراخ‌های با سطح مقطع بیش از 15/0 مترمربع، به عنوان تخریب تلقی شده و بهای آن حسب مورد، طبق ردیف‌های تخریب منظور می‌شود.

2-2. ابعاد شیار مورد نیاز در ردیف‌های 010207 تا 010212، باید قبل از اجرا به تایید مهندس مشاور برسد. اضافه‌بهای ردیفهای 010209 و 010212، تا سطح مقطع حداکثر 100 سانتی‌مترمربع محاسبه و منظور میگردد و مازاد بر آن، از ردیفهای تخریب منظور میشود.

2-3. بهای عملیات ایجاد شیار در موزاییک و سنگ، حسب مورد از ردیف‌های 010210 تا 010212 تعیین می‌گردد.

الزامات گروه 3

3-1. در مواردی که مطابق مشخصات فنی، ساختمان‌های خشتی، چینه‌ای و بنایی با هر نوع سقف و فونداسیون (غیر از ساختمان‌های با اسکلت بتنی، فولادی، بنایی مسلح یا محصور شده با کلاف)، تخریب کلی شوند، بهای آنها بر حسب مورد طبق ردیف‌های 010301 یا 010302، محاسبه می‌گردد و ردیف‌های تفکیکی نمی‌تواند برای تخریب ساختمان‌های یاد شده، مورد استفاده قرار گیرد.

3-2. بهای ردیف‌های 010301 و  010302، برحسب مترمربع زیربنای هر طبقه، تعیین می‌شود و شامل هر نوع فونداسیون میباشد، به عبارت دیگر بابت تخریب فونداسیون این نوع ساختمانها هزینه جداگانه‌ای منظور نمی‌شود.

الزامات گروه 4

4-1. در تخریب سطوح بنایی، به طور کلی برای اندود یا پوشش‌های روی سطوح، بهای اضافی تعلق نمی گیرد و ملاک اندازه‌گیری ضخامت دیوار یا سقف، پشت تا پشت دیوار یا سقف به انضمام ضخامت اندود و یا پوشش روی آن می‌باشد.

4-2. با لحاظ نمودن ردیف 010404، ردیف 010403 منظور نمی‌گردد.

4-3. ردیف‌های 010405 و 010406 جهت تخریب بتن با استفاده از کمپرسور پیش‌بینی شده است. در صورتی که برای تخریب بتن از ماشین آلات سنگین راهسازی استفاده گردد، حسب مورد، ردیف‌های مربوط با اعمال ضریب 5/0 منظور می‌‌گردد.

4-4. چنانچه طبق مشخصات فنی، تخریب بتن با استفاده از مواد سوزا یا مواد منبسط شونده صورت پذیرد، ردیف‌های مربوط بر اساس دستورالعمل اقلام ستارهدار تهیه می‌گردد.

4-5. بهای ردیف 010408، در صورت دستور کار مهندس مشاور، بر حسب حجم ظاهری مصالح چیده شده منظور میشود.

الزامات گروه 5

5-1. بهای‌ ردیف‌ 010512، بر حسب‌ مترمربع سقف، محاسبه می‌شود.

5-2. در بهای ردیف 010515 ، هزینه کندن بتن زیر و اطراف جدول منظور نشده است.

5-3. اجرای ردیف 010518، مستلزم دستورکار مهندس مشاور است.

الزامات گروه 6

6-1. ردیف 010610، برای برچیدن پوشش سقف، کف یا دیوار با هر نوع مصالح با اتصال چفت شونده، پیش‌بینی شده است.

الزامات گروه 7

7-1. در صورت برچیدن نگهدارندههای دیوارهای بنایی غیر سازهای افقی و قائم متصل به اسکلت فولادی، علاوه بر ردیف 010705، اضافه‌بهای ردیف 010710 منظور می‌گردد.

7-2. اضافه‌بهای ردیف 010710، تنها به قطعات فولادی تعلق می‌گیرد که به صورت پراکنده برچیده شوند و در صورتی که برچیدن اسکلت فولادی به صورت جز به جز و به صورت پیوسته انجام شود، اضافه‌بهای ردیف 010710 تعلق نمی‌گیرد.

الزامات گروه 8

8-1. کنده‌کاری در ارتباط با برچیدن لوله‌های مدفون در مصالح بنایی، صرف نظر از نوع و جنس لوله، در بهای ردیف‌های مربوط منظور شده است.

الزامات گروه 9

9-1. ردیفهای تخریب و کندن آسفالت، شامل تخریب و یا کندن قسمتی از ضخامت آسفالت نمیشود.

9-2. منظور از کندن آسفالت برای لکه‌گیری در ردیف 010903، کندن آسفالت به صورت پراکنده و ناپیوسته است که با کمپرسور یا وسایل مشابه انجام می‌شود.

9-3. منظور از تخریب کلی آسفالت در ردیف 010909، تخریب تمام آسفالت در مسیر برای تجدید آسفالت است.

9-4. منظور از تراشیدن آسفالت در ردیف 010911، تراشیدن تمام یا بخشی از ضخامت آسفالت  به صورت پیوسته و غیر پراکنده است.

9-5. منظور از تراش آسفالت برای لکه‌گیری در ردیف 010915، تراش آسفالت در یک مسیر به صورت غیرپیوسته و پراکنده می‌باشد.

9-6. ردیف‌های 010920 و 010921 برای برش بتن در کلیه سطوح اعم از انواع سقف بتنی، دیوار بتنی و مانند آن پیش‌بینی شده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۸۹۰ | مترمربع | کندن و خارج کردن بوته و ریشه‌های مربوط در زمین‌های پوشیده از آن‌ها. |  | ۰۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۰۱,۰۰۰ | اصله | کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن هرنوع نهال، در صورتی که محیط بن آن کمتر از ۱۵ سانتی‌متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی‌متر محیط بن (کسر ۵ سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود) و حمل آن به خارج کارگاه. |  | ۰۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۸,۵۸۶,۰۰۰ | اصله | جابجایی درخت یا نهال در صورتی که محیط بن آن تا ۴۰ سانتی‌متر باشد. |  | ۰۱۰۱۲۱ |
|  |  | ۱,۵۲۴,۰۰۰ | اصله | اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۲۱، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود، مازاد بر ۴۰ سانتی‌متر تا ۱۰۰ سانتی‌متر. |  | ۰۱۰۱۲۲ |
|  |  | ۱۱۸,۹۲۰,۰۰۰ | اصله | جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن ۱۰۰ سانتی‌متر باشد. |  | ۰۱۰۱۲۳ |
|  |  | ۲,۶۲۸,۰۰۰ | اصله | اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۲۳، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر ۱۰۰ سانتی‌متر تا ۱۲۰ سانتی‌متر. |  | ۰۱۰۱۲۴ |
|  |  | ۱۷۱,۵۱۹,۰۰۰ | اصله | جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن ۱۲۰ سانتی‌متر باشد. |  | ۰۱۰۱۲۵ |
|  |  | ۳,۵۸۴,۰۰۰ | اصله | اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۲۵، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر ۱۲۰ سانتی‌متر تا ۱۵۰ سانتی‌متر. |  | ۰۱۰۱۲۶ |
|  |  | ۲۷۹,۷۶۷,۰۰۰ | اصله | جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن ۱۵۰ سانتی‌متر و بیشتر باشد. |  | ۰۱۰۱۲۷ |
|  |  | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | مترطول | سوراخ‌کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع تا ۰٫۰۰۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۴,۱۸۶,۰۰۰ | مترطول | سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ۰٫۰۰۵ تا ۰٫۱ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۸,۳۷۳,۰۰۰ | مترطول | سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ۰٫۱ تا ۰٫۳ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۴,۹۲۵,۰۰۰ | مترطول | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع تا ۰٫۰۰۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۱,۹۶۲,۰۰۰ | مترطول | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از ۰٫۰۰۵ تا ۰٫۰۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۶,۷۴۷,۰۰۰ | مترطول | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از ۰٫۰۵ تا ۰٫۱۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۴۲۳,۰۰۰ | مترطول | ایجاد شیار با سطح مقطع تا ۲۰ سانتی‌متر‌مربع، در سطوح بنایی. |  | ۰۱۰۲۰۷ |
|  |  | ۸۴۶,۰۰۰ | مترطول | ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ۲۰ تا ۴۰ سانتی‌مترمربع، در سطوح بنایی. |  | ۰۱۰۲۰۸ |
|  |  | ۲۵,۴۰۰ | مترطول | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٢٠٨، به ازای هر یک سانتی‌متر‌مربع که به سطح مقطع اضافه شود تا سطح مقطع حداکثر ۱۰۰ سانتی‌متر‌مربع. |  | ۰۱۰۲۰۹ |
|  |  | ۲,۱۱۴,۰۰۰ | مترطول | ایجاد شیار با سطح مقطع تا ۲۰ سانتی‌مترمربع، در سطوح بتنی. |  | ۰۱۰۲۱۰ |
|  |  | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | مترطول | ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ۲۰ تا ۴۰ سانتی‌مترمربع، در سطوح بتنی. |  | ۰۱۰۲۱۱ |
|  |  | ۱۱۲,۵۰۰ | مترطول | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٢١١، به ازای هر یک سانتی‌مترمربع که به سطح مقطع اضافه شود، تا سطح مقطع حداکثر١٠٠ سانتی‌مترمربع. |  | ۰۱۰۲۱۲ |
|  |  | ۵,۷۹۹,۰۰۰ | مترطول | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا ۴ سانتی‌متر با استفاده از ابزار دورانی‌چکشی. |  | ۰۱۰۲۲۰ |
|  |  | ۱۶,۳۹۸,۰۰۰ | مترطول | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا ۱۵ سانتی‌متر به روش مغزه گیری. |  | ۰۱۰۲۳۰ |
|  |  | ۳,۰۶۵,۰۰۰ | مترمربع | تخریب کلی ساختمان‌های با مصالح خشتی و چینه‌ای. |  | ۰۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۳,۶۲۳,۰۰۰ | مترمربع | تخریب کلی ساختمان‌های با مصالح بنایی غیر از خشتی و چینه‌ای. |  | ۰۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۱,۱۲۹,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب بنایی‌های با مصالح خشتی و چینه‌ای. |  | ۰۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۷۵۷,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد. |  | ۰۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۱,۴۷۸,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات گل آهک، ماسه آهک، یا گچ و خاک چیده شده باشد. |  | ۰۱۰۴۰۳ |
|  |  | ۱,۴۱۶,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن، به هرضخامت، با برداشتن تیرآهن‌های مربوط. |  | ۰۱۰۴۰۴ |
|  |  | ۱۵,۷۷۵,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب بتن غیرمسلح. |  | ۰۱۰۴۰۵ |
|  |  | ۲۲,۹۲۸,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب بتن مسلح، به انضمام بریدن میلگردها. |  | ۰۱۰۴۰۶ |
|  |  | ۳,۴۳۲,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب شفته با هر عیار. |  | ۰۱۰۴۰۷ |
|  |  | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | مترمکعب | تفکیک، دسته بندی و یا چیدن آجرها، بلوک‌ها، سنگ‌ها و مصالح مشابه حاصل از تخریب یا برچیدن. |  | ۰۱۰۴۰۸ |
|  |  | ۱۱,۴۶۸,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب سقف تیرچه و بلوک با هر نوع مصالح و به هر ضخامت به انضمام بریدن تیرچه و میلگردها. |  | ۰۱۰۴۰۹ |
|  |  | ۱,۴۶۹,۰۰۰ | مترمکعب | برچیدن سنگ لاشه یا قلوه که به صورت خشکه‌چینی اجرا شده باشد. |  | ۰۱۰۴۱۰ |
|  |  | ۱,۷۵۳,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب انواع دیوار پانلی مشبک عایق‌دار و دیوار پانلی ماندگار. |  | ۰۱۰۴۱۲ |
|  |  | ۱,۰۴۶,۰۰۰ | مترطول | برچیدن پله موزاییکی یا سنگی ریشه‌دار، به هر عرض و ارتفاع. |  | ۰۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۳۵۰,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش‌های بتنی همراه با ملات مربوط. |  | ۰۱۰۵۰۲ |
|  |  | ۶۱۳,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن هر نوع سنگ پلاک از کلیه سطوح اجرا شده و تراشیدن ملات مربوط در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۵۰۳ |
|  |  | ۵۳۸,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن فرش کف از سنگ‌های لاشه ریشه‌دار یا قلوه، همراه با ملات مربوط. |  | ۰۱۰۵۰۴ |
|  |  | ۵۷۳,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن کاشی سرامیکی و تراشیدن چسباننده مربوط در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۵۰۵ |
|  |  | ۱۹۴,۵۰۰ | مترمربع | تراشیدن کاه گل پشت بام به هر ضخامت. |  | ۰۱۰۵۰۶ |
|  |  | ۲۰۹,۵۰۰ | مترمربع | تراشیدن اندود کاه‌گل از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود. |  | ۰۱۰۵۰۷ |
|  |  | ۴۱۸,۵۰۰ | مترمربع | تراشیدن اندود گچ و خاک از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود. |  | ۰۱۰۵۰۸ |
|  |  | ۱,۱۹۶,۰۰۰ | مترمربع | تراشیدن اندودهای ماسه سیمان، باتارد، یا ماسه آهک از روی کلیه سطوح، به همراه اندود رویه آن در صورت وجود. |  | ۰۱۰۵۰۹ |
|  |  | ۱۳,۳۰۰ | مترطول | خارج کردن بندهای موجود با هر نوع مصالح و پاک کردن درزها. |  | ۰۱۰۵۱۰ |
|  |  | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن سقف‌های متشکل از تیر چوبی، حصیر، توفال و اندود روی آن بطور کامل. |  | ۰۱۰۵۱۲ |
|  |  | ۱۹۸,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن هر نوع سفال بام. |  | ۰۱۰۵۱۳ |
|  |  | ۱۸۰,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق پیش‌ساخته و مانند آن. |  | ۰۱۰۵۱۴ |
|  |  | ۵۸۰,۰۰۰ | مترطول | برچیدن جدول‌های بتنی پیش‌ساخته و سنگی با هر ابعاد. |  | ۰۱۰۵۱۵ |
|  |  | ۸۳,۷۰۰ | مترمربع | برچیدن هر نوع عایق حرارتی با هر ضخامت و وزن مخصوص. |  | ۰۱۰۵۱۶ |
|  |  | ۱۰۴,۵۰۰- | مترمربع | کسر‌بها به ردیف‌های ۰۱۰۵۰۲، ۰۱۰۵۰۳ و ۰۱۰۵۰۵، در صورتی که مصالح مربوط بدون استفاده از ملات و به طریق خشک نصب شده باشند. |  | ۰۱۰۵۱۷ |
|  |  | ۱۷۳,۰۰۰ | عدد | تراشیدن هر نوع اندود پاششی مقاوم در برابر آتش به سطح تا ۰٫۰۵ مترمربع. |  | ۰۱۰۵۱۸ |
|  |  | ۳۱۸,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف. |  | ۰۱۰۶۰۱ |
|  |  | ۱,۵۹۲,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن لاپه چوبی به طور کامل. |  | ۰۱۰۶۰۲ |
|  |  | ۱,۵۹۲,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن خرپای چوبی، به انضمام اتصالات و تیرریزی‌های چوبی بین خرپاها. |  | ۰۱۰۶۰۳ |
|  |  | ۱,۰۴۶,۰۰۰ | عدد | برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهارچوب مربوط. |  | ۰۱۰۶۰۴ |
|  |  | ۸۳۷,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن دیوار جداکننده فولادی، چوبی، شیشه‌ای و مانند آن یا ترکیبی از آن‌ها. |  | ۰۱۰۶۰۵ |
|  |  | ۴۲۳,۰۰۰ | لنگه | بازکردن قفل و یراق‌آلات در و پنجره، لولا، چفت، دستگیره و مانند آن. |  | ۰۱۰۶۰۶ |
|  |  | ۴۲۷,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن زیرسازی سطوح کاذب با مصالح چوبی. |  | ۰۱۰۶۰۷ |
|  |  | ۵۶۷,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن انواع صفحات گچی یا سیمانی دیواری و سقفی به همراه زیرسازی مربوط. |  | ۰۱۰۶۰۸ |
|  |  | ۳۱۸,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن پانل‌های ساندویچی فلزی دیواری و سقفی. |  | ۰۱۰۶۰۹ |
|  |  | ۶۸۱,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن انواع سقف کاذب، کف‌پوش یا دیوارپوش پلیمری، چوبی، آلومینیومی، به همراه زیرسازی مربوط در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۶۱۰ |
|  |  | ۴۲۶,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن تایل‌های سقفی از هر نوع به صورت مشبک و به گونه‌ای که تایل‌ها سالم حفظ شود به همراه زیرسازی مربوط. |  | ۰۱۰۶۱۱ |
|  |  | ۵۵۸,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن شیشه نشکن اعم از ثابت یا بازشو به گونه‌ای که شیشه‌ها سالم حفظ شود. |  | ۰۱۰۶۱۲ |
|  |  | ۱,۳۹۵,۰۰۰ | عدد | برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط یا هر نوع چهارچوب فلزی دیگر. |  | ۰۱۰۷۰۱ |
|  |  | ۴۲۴,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن و صاف کردن (در حد امکان)، و دورچین کردن آهن ورق صاف یا کرکره‌ای از روی شیروانی، سقف‌ها، سایه‌بان، جان‌پناه ، کف‌پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده شده. |  | ۰۱۰۷۰۲ |
|  |  | ۴۲۴,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن ورق‌های صاف یا موج‌دار آزبست سیمان، برحسب سطح برچیده شده. |  | ۰۱۰۷۰۴ |
|  |  | ۳۰,۹۰۰ | کیلوگرم | برچیدن هر نوع اسکلت فولادی ساختمان، برج آب فولادی ومانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق وسایر پروفیل های فولادی، با هرگونه اتصال. |  | ۰۱۰۷۰۵ |
|  |  | ۵۲۳,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن فنس از توری سیمی، سیم خاردار یا شبکه پیش‌جوش شده با پایه‌های مربوط. |  | ۰۱۰۷۰۶ |
|  |  | ۲۷۹,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن صفحات رابیتس از سطوح کاذب همراه اندود روی آن در صورت وجود. |  | ۰۱۰۷۰۷ |
|  |  | ۷۳,۱۰۰ | کیلوگرم | برچیدن زیرسازی فولادی سطوح کاذب و نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد، پروفیل‌های توخالی و مانند آن. |  | ۰۱۰۷۰۸ |
|  |  | ۲۷۹,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن هر نوع نرده فلزی و چوبی. |  | ۰۱۰۷۰۹ |
|  |  | ۵۹,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۷۰۵ در صورتی که قطعاتی از اعضای اسکلت فولادی به صورت مجزا و پراکنده مانند تیر و ستون برچیده شوند. |  | ۰۱۰۷۱۰ |
|  |  | ۶۳۵,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن روکش روی ستون‌ها، دیوارها و نما از هر نوع ورق فلزی. |  | ۰۱۰۷۱۱ |
|  |  | ۱۳۶,۵۰۰ | کیلوگرم | برچیدن هر نوع سازه فضاکار با هرگونه اتصال. |  | ۰۱۰۷۱۲ |
|  |  | ۱,۰۶۱,۰۰۰ | عدد | برچیدن در و پنجره آلومینیومی یا U.P.V.C. |  | ۰۱۰۷۱۳ |
|  |  | ۱۵۹,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن هر نوع کانال هوا همراه با عایق آن در صورت وجود بر حسب مترمربع کانال. |  | ۰۱۰۷۱۴ |
|  |  | ۱,۶۷۴,۰۰۰ | مترمکعب | برچیدن هر نوع سازه ساخته‌شده با تور سنگ (گابیون) و دسته‌بندی کردن مصالح و سنگ‌های مربوط. |  | ۰۱۰۷۱۵ |
|  |  | ۳۲۰,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن ورق یا پانل‌های پلیمری از روی شیروانی، سقف‌، سایه‌بان و مانند آن به هر ضخامت برحسب سطح برچیده شده. |  | ۰۱۰۷۱۶ |
|  |  | ۸۵۰,۰۰۰ | دستگاه | برچیدن هر نوع سینک ظرفشویی، دست‌شویی، بیده، توالت غربی، فلاش‌تانک. |  | ۰۱۰۸۰۱ |
|  |  | ۸۴۹,۵۰۰ | دستگاه | برچیدن توالت شرقی، زیر دوشی و وان حمام. |  | ۰۱۰۸۰۲ |
|  |  | ۱۸۷,۵۰۰ | مترطول | برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری غیر مدفون، با قطر تا ٢ اینچ به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۱۰۸۰۳ |
|  |  | ۲۳۲,۰۰۰ | مترطول | برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح بنایی، با قطر تا ٢ اینچ به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۱۰۸۰۴ |
|  |  | ۳۱۸,۵۰۰ | مترطول | بر چیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری غیر مدفون، با قطر بیش از ٢ اینچ به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۱۰۸۰۵ |
|  |  | ۳۷۵,۰۰۰ | مترطول | برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح بنایی، با قطر بیش از ٢ اینچ به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۱۰۸۰۶ |
|  |  | ۱۸,۲۰۰ | مترطول | برچیدن سیم های برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، (سیم‌هایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب می‌شوند). |  | ۰۱۰۸۰۸ |
|  |  | ۵۲۲,۵۰۰ | عدد | برچیدن چراغ سقفی و پنکه سقفی، یا موارد مشابه آن. |  | ۰۱۰۸۰۹ |
|  |  | ۱۵۹,۰۰۰ | عدد | برچیدن کلید، پریز و موارد مشابه. |  | ۰۱۰۸۱۰ |
|  |  | ۵۶,۶۰۰ | مترطول | برچیدن هر نوع کابل از کلیه سطوح. |  | ۰۱۰۸۱۱ |
|  |  | ۳۱۸,۵۰۰ | مترطول | برچیدن سینی و نردبان کابل به همراه بست، اتصالات و تکیه گاه مربوط. |  | ۰۱۰۸۱۲ |
|  |  | ۳۱۸,۵۰۰ | عدد | برچیدن دریچه هوا، دمپر و مانند آن. |  | ۰۱۰۸۱۳ |
|  |  | ۵۱۰,۰۰۰ | دستگاه | برچیدن شیرآلات بهداشتی شامل دوش، شیر مخلوط و مانند آن. |  | ۰۱۰۸۱۴ |
|  |  | ۳۱۸,۵۰۰ | متر طول | برچیدن لوله‌های آزبست سیمان، لوله‌های پیش‌ساخته سیمانی یا چدنی غیرمدفون. |  | ۰۱۰۸۱۵ |
|  |  | ۳۶۴,۰۰۰ | متر طول | برچیدن لوله‌های آزبست سیمان، لوله‌های پیش‌ساخته سیمانی یا چدنی مدفون در مصالح بنایی. |  | ۰۱۰۸۱۶ |
|  |  | ۴۸۳,۰۰۰ | مترمربع | کندن آسفالت بام به ضخامت تا ۲ سانتی متر. |  | ۰۱۰۹۰۱ |
|  |  | ۱۶۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩٠١، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۲ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۱۰۹۰۲ |
|  |  | ۷۷۴,۵۰۰ | مترمربع | کندن آسفالت برای لکه‌گیری به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر بر حسب سطح کنده شده. |  | ۰۱۰۹۰۳ |
|  |  | ۱۴۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩٠٣، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۱۰۹۰۴ |
|  |  | ۴۲۸,۵۰۰ | مترطول | شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ٨ سانتی‌متر و عمق تا ١٠ سانتی‌متر با ماشین شیار‌زن. |  | ۰۱۰۹۰۵ |
|  |  | ۴۲,۸۰۰ | مترطول | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩٠۵، به ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ١٠ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۱۰۹۰۶ |
|  |  | ۱۴۴,۵۰۰ | مترطول | برش آسفالت با کاتر به عمق تا ٧ سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش). |  | ۰۱۰۹۰۷ |
|  |  | ۱۵,۸۰۰ | مترطول | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩٠٧، به ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ٧ سانتی‌متر، اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش(کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۱۰۹۰۸ |
|  |  | ۲۸۲,۵۰۰ | مترمربع | تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر. |  | ۰۱۰۹۰۹ |
|  |  | ۴۲,۴۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩٠٩ ، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۱۰۹۱۰ |
|  |  | ۴۲۰,۰۰۰ | مترمربع | تراشیدن آسفالت به صورت پیوسته با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر. |  | ۰۱۰۹۱۱ |
|  |  | ۶۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩١١ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۱۰۹۱۲ |
|  |  | ۶۰,۵۰۰ | مترمربع | تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر ۱٫۵ متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل هیدرولیکی، به ضخامت تا ٧ سانتی‌متر و برداشتن آن. |  | ۰۱۰۹۱۳ |
|  |  | ۲۲,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩١٣ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ٧ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۱۰۹۱۴ |
|  |  | ۵۳۷,۰۰۰ | مترمربع | تراشیدن آسفالت برای لکه‌گیری به صورت غیرپیوسته و پراکنده با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر. |  | ۰۱۰۹۱۵ |
|  |  | ۷۱,۶۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩١۵ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۱۰۹۱۶ |
|  |  | ۱,۶۴۷,۰۰۰ | متر طول | برش بتن به انضمام بریدن میلگردها، با کاتر به ضخامت تا ۱۵ سانتی‌متر (اندازه گیری برحسب هر خط برش). |  | ۰۱۰۹۲۰ |
|  |  | ۱۳۱,۵۰۰ | متر طول | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۲۰، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۱۵ سانتی‌متر تا ۲۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود.) |  | ۰۱۰۹۲۱ |

رستنی خودرو که ساقه آن بطور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده و حداکثر ارتفاع آن در حالت طبیعی یک متر باشد.

گیاه دارای ساقه (تنه) چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از 15 سانتی‌متر باشد.

گیاهان چوبی دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول (مثمر) و سایر درختان (غیرمثمر) که محیط بن آنها از 15 سانتی‌متر کمتر نباشد.

سطوح بنایی شامل کلیه اعضای با مصالح بنایی مسلح ، غیرمسلح و محصورشده با کلاف میباشد.

حاصل‌ضرب عمق شیار در کوچک‌ترین بعد آن می‌باشد.