# فصل‌ ششم‌. قالب‌بندی‌ فولادی‌

لزامات عمومی

1. منظور از قالب‌ فولادی در این‌ فصل‌، قالبی‌ است‌ که‌ از ورق،‌ توأم‌ با انواع‌ پروفیل‌های‌ فولادی‌ ساخته‌ شده‌ باشد. قالب‌های فولادی می‌تواند به صورت قالب گسترده (دارای سطح وسیع) یا قالب مونتاژ شدۀ مدولار ‏باشد.

2. در اندازه‌گیری‌ قالب‌بندی‌ها، سطوحی از قالب که در تماس با بتن است، ملاک‌ محاسبه‌ قرار می‌گیرد.

2-1. در اندازه‏گیری سطوح قالب‏بندی شده، پخ نبش یا گردی گوشه‌ی قالب از سطح کار کسر نمی گردد.

3. منظور از ارتفاع‌ و کف در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، حسب مورد به ترتیب‌ زیر است‌:

3ـ1. در مورد دیوار اولین طبقه‌ روی پی و یا دیوار محوطه روی‌ پی‌، ارتفاع‌ دیوار نسبت‌ به رقوم‌ روی‌ پی، و در طبقات‌ بعدی‌، ارتفاع‌ دیوار نسبت‌ به کف‌ همان‌ طبقه‌.

در صورتی‌که سطح رو و یا زیر دیوار (جداگانه و یا توام)، شیب‌دار باشد، ملاک تعیین ردیف، تفکیک ردیف‌های قالب‌بندی دیوار بر حسب دامنه ارتفاع تعیین شده در ردیف های 060201 تا 060204 مطابق شکل زیر می باشد.

- به مساحت قالب‏بندی بخش A، بهای ردیف 060201، تعلق می‏گیرد.

- به مساحت قالب‏بندی بخش B، بهای ردیف 060202، تعلق می‏گیرد.

- به مساحت قالب‏بندی بخش C، بهای ردیف 060203، تعلق می‏گیرد.

- به مساحت قالب‏بندی بخش D، بهای ردیف 060204، تعلق می‏گیرد.

- قالب‏بندی بخش E، مطابق بند 11-2 و برحسب ارتفاع متوسط محاسبه و منظور می‌شود.

3ـ2. در مورد ستون اولین طبقه روی‌ پی و یا ستون محوطه روی‌ پی‌‌، ارتفاع‌ ستون نسبت‌ به رقوم‌ روی‌ پی و در طبقات‌ بعدی‌، ارتفاع ستون نسبت‌ به کف‌ همان‌ طبقه‌.

3ـ3. در مورد تیر یا دال‌ (تاوه‌)، ارتفاع‌ متوسط‌ از روی کف طبقه یا هر نوع سطح سازه‌ای دیگری که پای نگهدارنده‌های قالب‌بندی بر آن‌ها اتکا دارند، تا سطح‌ زیرین‌ بتن تیر یا دال‌.

در حالتی‌که نگهدارنده‌های قالب تیر یا دال در ارتفاع‏های گوناگون (حداکثر تا 20 متر) قرار گیرند، برای محاسبه ارتفاع متوسط، لازم است متوسط وزنی ارتفاع برحسب سطح قالب‏بندی صورت گیرد. قالب‌بندی مربوط به متوسط وزنی ارتفاع بیش از 10 متر تا 20 متر، مطابق بند 11-1 محاسبه و منظور می‌شود.

مثال: چنانچه 13  سطح دال در ارتفاع 10 متری و 23  آن در ارتفاع 5 متری قرار گرفته باشد، متوسط وزنی ارتفاع برحسب سطح قالب‏بندی دال برابر خواهد بود با:

متر 66/6=(5×23+10×13)

بنابراین کل سطح قالب بندی دال از ردیف 060403 منظور می‏گردد.

3-4. منظور از کف طبقه در این فصل، کف سازه‏ای طبقه است.

3-5. اجرای مرحله‏ای قالب‏بندی یا بتن ریزی دیوارها یا ستون‏ها، ملاک انتخاب ردیف قالب‏بندی نمی‏باشد.

مثال: در صورتی‏که ستون به ارتفاع 9 متر در چند مرحله قالب‏بندی و بتن‏ریزی شود، بهای تمام سطح قالب‏بندی از ابتدا تا ارتفاع 9 متر از ردیف 060304 منظور می‌گردد.

4. در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینه‌های‌ پشت‌بند، چوب‌بست‌ و داربست،‌ و بازکردن‌ قالب‌ و اجرای‌ کامل‌ کار در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.

5. منظور از چوب‌بست‌ و داربست‌ در این‌ فصل‌، مجموعه‌ای‌ از قطعات‌ فولادی‌ یا چوبی‌ یا مخلوطی‌ از آن‌ دو، به صورت‌ افقی‌، قائم، مایل‌ و یا قوسی‌ است‌ که‌ برای‌ نگهداری‌ قالب‌ و انتقال‌ نیروهای‌ ناشی‌ از بتن‌ریزی‌ از قالب‌ به زمین‌ یا سایر تکیه‌گاه‌ها، به کار برده‌ می‌شود.

6. منظور از پشت‌بند، پروفیل‌های‌ فولادی‌ افقی‌، قائم‌ یا مایل‌ و یا قوسی‌ است‌ که‌ از آن‌ها برای‌ نگهداری‌ قالب‌ در مقابل‌ نیروهای‌ ناشی‌ از بتن‌ریزی‌ به  کار برده‌ می‌شود. پشت‌بند قالب‌ فولادی‌ می‌تواند از جنس‌ چوب‌ نیز باشد.

7. بهای‌ انجام‌ عملیات‌ لازم‌ برای‌ ایجاد پخ نبش یا گردی گوشه‌ی قالب، در قیمت‌های‌ این‌ فصل‌ منظور شده‌ است.‌

8. در ردیف‌های‌ قالب‌بندی‌ این‌ فصل‌، بهای‌ ماده‌ رهاساز (روغن‌ و مانند آن‌)، پیچ‌ و مهره‌ لازم‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ است‌.

9. هزینه‌ تمیز کردن‌ قالب‌ها در قیمت‌ها در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.

10. جدار خارجی قالب‏بندی دیوار، ستون یا تیر

10-1. منظور از جدار خارجی‌ موضوع ردیف‌ 060801، جدار خارجی‌ دیوار، ستون‌ یا تیری است‌ ‌که‌ یک‌ سوی‌ آن‌ به فضای‌ باز ارتباط‌ دارد و برای‌ قالب‌بندی‌ آن‌، تمهیدات‌ ویژه‌ای‌، مانند بالکن‌ چوبی‌ و یا فولادی موقت‌، جان‌پناه‌ مناسب‌ یا راه‌حل‌های‌ دیگری‌ مورد نیاز باشد. مبنای‌ محاسبه‌ ارتفاع‌ این‌ نوع‌ سازه‌ها، تراز کف‌ طبقه‌ای‌ است‌ که‌ کار در آن‌ انجام‌ می‌شود. این‌ اضافه بها فقط‌ به قالب‌بندی‌ سطوح‌ خارجی‌ سازه‌های‌ یاد شده‌ تعلق‌ می‌گیرد.

10-2. اضافه بهای 060801 فقط به سازه‌هایی تعلق می‏گیرد که به صورت طبقه‏ای اجرا می‌شوند.

10-3. به قالب‌بندی‌ سطوح‌ داخلی‌ دیواره‌ چاه آسانسورها و کانال‌های‌ بتنی عمودی‌ تاسیسات‌، اضافه بهای‌ ردیف‌ 060801، تعلق‌ می‌گیرد. در ضمن مبنای‌ اندازه‌گیری‌ ارتفاع‌ در این‌ نوع‌ سازه‌ها، مشابه‌ دیوارهای‌ جدار خارجی‌، کف‌ طبقه‌ای‏ است‌ که‌ کار در آن‌ انجام‌ می‌شود.

10-4. قالب‌بندی جدار خارجی دیوار، ستون یا تیرهای اولین طبقه روی پی مشمول اضافه بهای 060801 نمی‏شود. سطوح غیرقابل دسترسی در سازه‌های طبقه‌ای که پایین‌تر از سطح زمین طبیعی انجام می‌شود نیز جدار خارجی محسوب می‌شوند.

11-1. در صورتی‌که ارتفاع دال سقف یا تیر بیش از 10 متر (مندرج در ردیف‌های این فصل) و تا 20 متر باشد، به‌ازای هر متر مازاد بر 10 متر، سه درصد به بهای ردیف‌های مربوط به ارتفاع 10 متری اضافه می‌شود.

مثال: چنانچه ارتفاع دال سقف برابر 4/18 متر باشد، مطابق محاسبه ذیل معادل 2/25 درصد به بهای ردیف 060404 اضافه می‌شود.

252/0= (03/0)×(10-4/18)

11-2. در صورتی‌که ارتفاع دیوار، ستون یا شناژ قائم بیش از 10 متر (مندرج در ردیف‌های این فصل) و تا 20 متر باشد، به ازای هر متر مازاد بر 10 متر سه درصد به بهای ردیف‌های مربوط به ارتفاع 10 متری اضافه می‌شود. به این ترتیب در صورتی‏که ارتفاع بیش ‏از 10 تا 11 متر باشد، معادل سه درصد و برای ارتفاع بیش ‏از 11 تا 12 متر معادل شش درصد و به همین ترتیب برای ارتفاع  بیش ‏از 19 تا 20 متر، معادل سی درصد به بهای ردیف‌های مربوط به ارتفاع 10 متری اضافه می‌شود.

این اضافه‏بها برای تمام سطح قالب‏بندی از ابتدا تا انتهای ارتفاع تعلق می‏گیرد.

12. در صورتی‌که برای قطع بتن در محل درز اجرایی از رابیتس استفاده شود، بهای‌ آن طبق ردیف 160406، منظور می‌شود.

13. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است.

| شرح مختصر گروه | شماره گروه |
| --- | --- |
| قالب‌بندی فونداسیون و جدول بتنی | 1 |
| قالب‌بندی دیوارهای بتنی | 2 |
| قالب‌بندی ستون و شناژ قائم | 3 |
| قالب‌بندی دال‏ (تاوه‏) | 4 |
| قالب‌بندی تیر بتنی | 5 |
| قالب‌بندی شناژ افقی روی دیوار | 6 |
| قالب‌بندی پله و سطح فوقانی سطوح شیب‏دار | 7 |
| اضافه بهای مربوط به ردیف‏های قالب‏بندی | 8 |
| تعبیه درزها و قالب‌بندی بازشوها | 9 |
| قالب لغزنده، بالارونده، میزی و تونلی | 10 |

الزامات گروه 1

1-1. در صورت قالب‌بندی با قالب فولادی برای اجرای بتن پشت جداول پیش‌ساخته یا درجا، وجه خارجی کف‏سازی‏های بتنی یا بتن مِگر با تأیید مهندس مشاور، بهای ردیف 060102 منظور می‌شود.

الزامات گروه 2

2-1-1. منظور از فاصله‌‏نگهدار در قالب‏بندی دیوارها، لوله‌ پلاستیکی‌ و میله‌ دو سر رزوه‌ و واشر و مهره به منظور مقابله‌ با فشار بتن‌ است، که بهای آن در ردیف‌های قالب‌بندی دیوارها منظور شده است.

2-1-2. چنانچه‌ از قیدهای‌ مخصوص، اعم از پلاستیکی یا فولادی ‌برای جلوگیری از نفوذ آب استفاده‌ شود، اضافه‌بهای‌ مربوط‌، حسب مورد از ردیف‏های 060809 و 060810 منظور می‏گردد‌.

2-2. در صورت تأیید مشاور و قالب‌بندی دیوار فقط از یک‏طرف، 20 درصد به بهای ردیف‌های‏ 060201 تا 060204 اضافه می‏شود.

2-3. ملاک ارتفاع قالب‌بندی دیوار‏هایی که در قاب‏های سازه‏ای قرار دارند، به نحوی که تیرهای متصل به آن دیوار، دارای سقف سازه‌ای (کف طبقه) نمی‏باشند، برحسب ارتفاع دیوار نسبت به رقوم روی پی یا کف طبقه زیرین محاسبه می‏شود. به سطوح قالب‏بندی این دیوار‏ها اضافه‏بهای 060801 تعلق نمی‏گیرد.

الزامات گروه 3

3-1. قالب‌بندی‌ ستون‌پایه‌ها (پدستال‌ها)، با توجه‌ به سطح‌ مقطع‌، از ردیف‌های‌ 060301 و 060804، منظور می‏شود. منظور از پدستال، اعضای فشاری قائمی هستند که نسبت ارتفاع آن به متوسط کوچک‏ترین بعد مقطع آن کمتر از 3 باشد.

3-2. ملاک ارتفاع قالب‌بندی ستون‏هایی که در قاب‏های سازه‏ای قرار دارند، به نحوی که تیرهای متصل به آن ستون، دارای سقف سازه‌ای (کف طبقه) نمی‏باشند، برحسب ارتفاع ستون نسبت به رقوم روی پی یا کف طبقه زیرین محاسبه می‏شود. به سطوح قالب‏بندی این ستون‏ها اضافه‏بهای 060801 تعلق نمی‏گیرد.

الزامات گروه 4

4-1. قالب‏بندی وجه قائم دال بتنی، حسب مورد از ردیف‌های 060501 تا 060504 منظور می‌شود.

4-2. در اندازه‏گیری سطح قالب‏بندی دال‏های مرکب، سطح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است، ملاک محاسبه قرار می‏گیرد. هزینه‏های مربوط به مهار قالب در قالب‏بندی دال‏های مرکب و امتداد مهار تا زیربال تیرآهن که در تماس با بتن نمی‏‏باشد، در بهای ردیف مربوط لحاظ شده است.

4-3. برای سقف‌های قابلمه‌ای (وافل) به همراه زیرسازی با استفاده از قالب‏بندی فولادی و یا اجرای کامل زیرسازی فولادی، مطابق بند 11-2 الزامات گروه 11 فصل پنجم عمل می‌شود.

4-4. برای سقف‌های مجوف با قالب‏های پلاستیکی ماندگار با استفاده از قالب‏بندی فولادی، مطابق بند 12-1 الزامات گروه 12 فصل پنجم عمل می‌شود.

الزامات گروه 7

7-1. در صورت استفاده از قالب‏بندی فولادی در سطح فوقانی قطعات شیب‏دار که زاویه شیب نسبت به افق برابر یا بیش از 45 درجه باشد، هزینه‌های مربوط از ردیف 060702 منظور می‏شود. همچنین برای زوایای شیب کمتر از 45 درجه، براساس مشخصات فنی یا دستورکار، مبنی بر اجرای قالب فولادی در سطح فوقانی سطوح شیب‏دار، هزینه مربوط مطابق شرایط فوق منظور می‏گردد.

الزامات گروه 8

8-1. منظور از بتن نمایان در ردیف 060807، سطح تمام شده بتنی است که، نمای آن اهمیت خاص داشته و یا صافی سطح آن از لحاظ کاربری دارای اهمیت باشد. برای دست‏یابی به این درجه از کیفیت، باید رویه قالب از تخته چند لایه، پلاستیک، فولاد و مانند آن باشد. چیدمان ورق‏های رویه قالب باید با الگوی مندرج در نقشه‌ها مطابقت داشته باشد. رواداری درز و اختلاف دو سطح کنار هم نسبت به یکدیگر و همچنین رواداری عمق فرورفتگی یا برآمدگی بتن نمایان در هر سطح، مطابق مشخصات فنی تعیین می گردد که این میزان حداکثر 6 میلی‏متر می‏باشد. منظور از هر سطح، مساحتی است که توسط یک مدول قالب، مطابق الگو پوشانده می‏شود.

8-2. قالب‏هایی که سطح رویه آن دارای برجستگی‏هایی است که برای دست‏یابی به سطح بتن نمایان طرح‏دار مورد استفاده قرار می‏گیرد، مشمول ردیف 060807 نمی‏گردد و بهای ردیف‏های مربوط به این نوع قالب‏ها باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تهیه شود.

8-3. اضافه‏‏بهای قالب‌‌بندی سطوح شیب‌دار موضوع ردیف 060805، به ردیف‏های 060701 و 060702 تعلق نمی‌گیرد.

8-4. اضافه‏بهای قالب‏بندی سطوح منحنی موضوع ردیف 060803، فقط به ردیف‏های قالب‏بندی آن دسته از اعضای بتنی تعلق می‏گیرد که تنها نسبت به محور قائم دارای انحنا باشند. ردیف‏های قالب‏بندی که نسبت به محور افقی و یا محور افقی و قائم به صورت توام دارای انحنا باشند، باید بهای آن براساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تهیه شود.

8-5. عملیات موضوع اضافه بهای 060812 باید پیش از اجرا به تأیید مهندس مشاور برسد. این اضافه‏بها فقط به ردیف‏های قالب‏بندی ستون و دیوار ‏که بعد از هر بار استفاده از قالب کلاف شده، نیاز به دمونتاژ کامل قالب باشد، تعلق می‏گیرد.

الزامات گروه 9

9-1. قالب‏بندی درزها

9-1-1. ردیف 060911 صرفاً به تعبیه درزهای سطحی که عمق درز کمتر از 13 ضخامت عضو بتنی (‏حداکثر تا 10 سانتی‌متر) و عرض درز، کمتر از 4 سانتی‌متر باشد، تعلق می‏گیرد. برای تعبیه سایر درزها در صورت قالب‏بندی یک وجه درز (و یا هر دو وجه درز در صورت امکان)، حسب مورد از ردیف‏های قالب‏بندی مربوط منظور می‌گردد.

9-1-2. در صورت ایجاد درز در مقطع عرضی عضو بتنی، قالب‏بندی یک وجه درز از ردیف‏های مربوط، و همچنین ردیف 060912 تعلق می گیرد.

9-1-3. در صورت ایجاد درز در طول عضو بتنی، قالب‌بندی یک وجه درز از ردیف‏های مربوط، تعلق می گیرد. همچنین در صورت استفاده از پلی‏استایرن منبسط شده، ردیف‏های 140611 و 140612 نیز حسب مورد منظور می‏گردد.

9-1-4. در صورتی که تعبیه درز مطابق مشخصات فنی، بدون عملیات قالب‌بندی و با قرار دادن پلی‏استایرن منبسط شده و استفاده از قطعات فولادی جهت مهار پلی‏استایرن منبسط شده صورت گیرد، بهای آن حسب مورد از ردیف‏های 140611، 140612 و 070302 محاسبه و منظور می‏شود.

9-2. اضافه‏بهای ردیف 060915، در صورت تایید مهندس مشاور، فقط به آن سطح از قالب فولادی در تماس با بتن تعلق می‌گیرد که از آن میلگرد یا داول عبور کرده باشد.

9-3. در مواردی که قالب‌ باید به صورت یک‌سره در محل بازشوها اجرا و غیر قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از سطح قالب‌بندی سازه کسر نمی‌شود.

الزامات گروه 10

10-1. منظور از قالب‌ لغزنده‌ ردیف‌های‌ 061001 و 061002، قالبی‌ است‌ که‌ سطح‌ بتن‌ با سطح‌ قالب‌، در طول‌ اجرای‌ سازه‌، به صورت دائم در تماس‌ باشد و تغییر مکان‌ آن‌ با لغزش‌ انجام‌ شود. بنابراین‌، قالب‌هایی‌ را که‌ هر نوبت‌، از محل‌ خود باز شده‌ و دوباره‌ در محل‌ جدید بسته‌ می‌شوند (قالب‌ تکراری‌)، نمی‌توان‌ جزو قالب‌های‌ لغزنده‌ به حساب‌ آورد.

10-2. منظور از قالب‏ بالارونده خودکششی در ردیف‏ 061004 ، قالبی است که پس از هر بار بتن‏ریزی از سطح بتن فاصله گرفته و با فشار جک جابه‏جا می‏شود. قالب‏هایی که دارای سکوی کار در ارتفاع می‏باشند و قابلیت تنظیم در ارتفاع را دارند جزو این قالب‏ها محسوب می شوند. سامانه بالابری این نوع قالب‏ها به ‏صورت هیدرولیکی یا چرخ دنده‏ای می باشد.

10-3. منظور از سامانه قالب میزی موضوع ردیف 061005، قالب فولادی سازه‌های بتنی می‏باشد که در آنها قالب سقف (دال) به صورت یک‏پارچه بوده و بعد از اتمام بتن ریزی، قالب به صورت یک‏پارچه به دهانه یا طبقه بعدی انتقال می‌یابد.

10-4. منظور از سامانه قالب تونلی موضوع ردیف 061006، قالب فولادی سازه‏های بتنی می‏باشد که برای بتن‏ریزی هم‏زمان سقف و دیوارها مورد استفاده قرار می‏گیرد و بعد از اتمام بتن ریزی، قالب به صورت یک‏پارچه به دهانه یا طبقه بعدی انتقال می‌یابد.

10-5. به ردیف‏های 061001 تا 061006، اضافه بهای 060801 تعلق نمی‏گیرد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۵۳۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی درپی‌ها و شناژهای پی. |  | ۰۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۵۱۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‏‌بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن‌ریزی پشت جدول، کف‌‏سازی و بتن مگر به هر ارتفاع. |  | ۰۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۳,۶۸۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۲۰۱ |
|  |  | ۴,۰۴۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۳٫۵ متر و حداکثر ۵٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۲۰۲ |
|  |  | ۴,۲۱۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۵٫۵ متر و حداکثر ۷٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۲۰۳ |
|  |  | ۴,۵۲۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۷٫۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد. |  | ۰۶۰۲۰۴ |
|  |  | ۳,۳۷۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ۳٫۵ متر. |  | ۰۶۰۳۰۱ |
|  |  | ۳,۵۸۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۳٫۵ متر و حداکثر ۵٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۳۰۲ |
|  |  | ۳,۷۵۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۵٫۵ متر و حداکثر ۷٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۳۰۳ |
|  |  | ۳,۹۸۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۷٫۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد. |  | ۰۶۰۳۰۴ |
|  |  | ۴,۱۰۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه‌ها (دال‌ها) تا ارتفاع حداکثر ۳٫۵ متر. |  | ۰۶۰۴۰۱ |
|  |  | ۴,۶۰۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه‌ها (دال‌ها) که ارتفاع بیش از ۳٫۵ متر و حداکثر ۵٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۴۰۲ |
|  |  | ۵,۲۸۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه‌ها (دال‌ها) که ارتفاع بیش از ۵٫۵ متر و حداکثر ۷٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۴۰۳ |
|  |  | ۶,۰۹۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه‌ها (دال‌ها) که ارتفاع بیش از ۷٫۵ متر و حداکثر۱۰ متر باشد. |  | ۰۶۰۴۰۴ |
|  |  | ۲,۲۴۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی برای سقف‌های مرکب. |  | ۰۶۰۴۰۵ |
|  |  | ۴,۲۸۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ۳٫۵ متر. |  | ۰۶۰۵۰۱ |
|  |  | ۴,۷۵۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۳٫۵ متر و حداکثر ۵٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۵۰۲ |
|  |  | ۵,۵۶۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۵٫۵ متر و حداکثر ۷٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۵۰۳ |
|  |  | ۶,۴۷۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۷٫۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد. |  | ۰۶۰۵۰۴ |
|  |  | ۴,۴۱۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در شناژهای افقی روی دیوار بدون نیاز به استفاده از شمع، در هر ارتفاع. |  | ۰۶۰۶۰۱ |
|  |  | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در پله‌های بتنی شامل‏ تمام یا برخی از اجزای آن نظیر تیر، تاوه، دست‏‌انداز، کف‌پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل. |  | ۰۶۰۷۰۱ |
|  |  | ۳,۹۰۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی روی سطح فوقانی دال یا تیر بتنی شیب‌دار. |  | ۰۶۰۷۰۲ |
|  |  | ۸۶۰,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها برای قالب‌بندی جدار خارجی دیوارها، تیرها یا ستون‌ها، با استفاده از قالب فولادی. |  | ۰۶۰۸۰۱ |
|  |  | ۱,۴۴۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی، برای سطوح منحنی به استثنای ستون‌ها. |  | ۰۶۰۸۰۳ |
|  |  | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۶۰۳۰۱ تا ۰۶۰۳۰۴، ولی با مقاطع منحنی و غیر چهارضلعی. |  | ۰۶۰۸۰۴ |
|  |  | ۳۶۸,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی برای قطعات بتنی شیب‌دار با استفاده از قالب فولادی در صورتی که با سطح قائم یا افقی، زاویه بیش از ۵ درجه داشته باشند. |  | ۰۶۰۸۰۵ |
|  |  | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی با استفاده ازقالب فولادی در صورتی که عملیات قالب‌بندی زیر تراز آب‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد. |  | ۰۶۰۸۰۶ |
|  |  | ۵۸۴,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی دیوارها، تیرها، ستون‌ها یا دال‌ها (تاوه‌ها)، برای مواردی که قالب‌بندی برای بتن نمایان به ‏کار می‌رود. |  | ۰۶۰۸۰۷ |
|  |  | ۱,۰۹۲,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها بابت قالب‌بندی دیوارهای داخلی سازه‌های فرآیندی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، که دارای انحنا یا شکست در ارتفاع بوده و مجموع سطوح قالب‌بندی هر یک از آنها تا ۲۵ مترمربع باشد. |  | ۰۶۰۸۰۸ |
|  |  | ۶۶۷,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف‏‌های ۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ در صورتی که به‌ جای غلاف از فاصله‌نگهدار‏های مخصوص آب‏‌بند فولادی استفاده شود. |  | ۰۶۰۸۰۹ |
|  |  | ۱۰۷,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌‏بها به ردیف‌‏های ۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ در صورتی که به جای غلاف از فاصله‌نگهدار‏های مخصوص آب‏‌بند پلاستیکی استفاده شود. |  | ۰۶۰۸۱۰ |
|  |  | ۳۳۷,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌‏بها به ردیف‌‏های۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ در صورتی که به جای بولت از تسمه فولادی ماندگار استفاده شود. |  | ۰۶۰۸۱۱ |
|  |  | ۷۸۲,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف‌‏های قالب‏‌بندی ستون یا دیوار بابت دمونتاژ کامل قالب کلاف شده با قالب‏‌های فولادی دارای ابعاد معین (مدولار). |  | ۰۶۰۸۱۲ |
|  |  | ۱۹۳,۰۰۰ | مترطول | تعبیه انواع درز سطحی با تمام وسایل لازم بدون پر کردن آن. |  | ۰۶۰۹۱۱ |
|  |  | ۴۱,۶۰۰ | دسیمتر مکعب | تعبیه انواع درز در مقطع عرضی قطعات بتنی بدون پر کردن آن بر حسب حجم درز. |  | ۰۶۰۹۱۲ |
|  |  | ۴,۶۱۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل، ساخت قالب به منظور تعبیه بازشو و جایگذاری آن برای بتن‌ریزی و خارج کردن آن. (اندازه‌گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل بازشو). |  | ۰۶۰۹۱۳ |
|  |  | ۹۸,۶۰۰ | عدد | نصب نازل در قطعات بتنی پیش‌ساخته برای کارهای تصفیه آب. |  | ۰۶۰۹۱۴ |
|  |  | ۹۲۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف‌‏های قالب‏‌بندی فولادی در صورتی‌ که آرماتور یا داول از داخل قالب عبور داده شود. |  | ۰۶۰۹۱۵ |
|  |  | ۹۸,۵۰۰ | دسیمتر مکعب | تعبیه انکرباکس یا محفظه کلیدبرشی در فونداسیون، پدستال‌ها و یا اعضای دیگر بتنی. |  | ۰۶۰۹۱۶ |
|  |  |  | مترمربع | قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی، پشت بند، چوب بست، داربست، سکوها و تمام تجهیزات لازم برای قالب‌های لغزنده قائم، با سطح مقطع ثابت. |  | ۰۶۱۰۰۱ |
|  |  |  | مترمربع | قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی، پشت بند، چوب بست و داربست و سکوها و تمام تجهیزات لازم برای قالب لغزنده قائم در صورتی که سطح مقطع سازه متغیر باشد. |  | ۰۶۱۰۰۲ |
|  |  | ۱,۴۱۸,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی دیوارها در صورتی‏که قالب به شکل هرمی یا مخروطی در سیلوها، تصفیه‌خانه‌ها و مانند آن‌ها اجرا شود. |  | ۰۶۱۰۰۳ |
|  |  |  | مترمربع | قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی، پشت بند، چوب بست و داربست و سکوها و تمام تجهیزات لازم برای قالب بالارونده خودکششی. |  | ۰۶۱۰۰۴ |
|  |  |  | مترمربع | قالب‌بندی با استفاده از قالب میزی در دال‌ها (تاوه‌ها) با تمام وسایل و ملحقات. |  | ۰۶۱۰۰۵ |
|  |  |  | مترمربع | قالب‌بندی جهت بتن‌ریزی هم‌زمان دیوار و سقف با استفاده از قالب تونلی با تمام وسایل و ملحقات. |  | ۰۶۱۰۰۶ |

.15Composite.