# فصل‌ نهم‌. کارهای‌ فولادی‌ سنگین‌

الزامات عمومی

1. فولاد منظور شده در این فصل، فولاد نرم معمولی مانندSt37  (‏‏S235J0 ، S235JR یا HR235) است، مگر اینکه استفاده از سایر فولادها به صراحت ذکر شده باشد.

2. قطعات اسکلت فولادی در این فصل به صورت ساخته شده در کارخانه ساخت اسکلت فولادی در نظر گرفته شده است. چنانچه‌ با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما،‌ مقرر شود قطعات‌ اسکلت‌ فولادی در محل کارگاه ساخته‌ شود، 3 درصد از بهای ردیف‌های‌ این فصل‌ کسر می‌شود.

2-1. بابت قطعاتی که در کارخانه ساخت اسکلت فولادی ساخته شده و به محل کارگاه حمل شده ولی نصب نشده‏اند، 80 درصد بهای ردیف‏های مربوط با تایید مهندس مشاور منظور می‏شود.

2-2. کارخانه ساخت اسکلت فولادی باید قبل از اجرا به تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.

3. مشخصات فولاد مصرفی، الکترود، سیم‏جوش، پیچ و مهره، نوع جوش و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت، نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.

4. در مورد ردیف‏هایی که اندازه گیری آن براساس وزن کار است، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه و دستورکارها به مأخذ جدول‏های استاندارد یا جدول‏های کارخانه تولیدکننده محاسبه و منظور می‏گردد.

در صورت اختلاف وزن واحد پروفیل‏های مصرفی در کار مطابق جدول‏های ذکر شده، با وزن واحد توزین شده در محل، ملاک، وزن واحد توزین شده می‏باشد، به شرطی که از وزن واحد محاسبه شده تئوری مطابق جدول‏های کارخانه تولیدکننده با لحاظ نمودن حداکثر رواداری، بیشتر نباشد.

5. در قطعات فولادی که در فرآیند اجرا روی آن‌ها، مطابق مشخصات فنی، عملیات پخ‌زنی یا سوراخ‌کاری انجام‌ ‌شود، وزن قطعات بدون کسر پخ یا سوراخ، در نظر گرفته می‌شود.

6. در‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل،‌ هزینه‌های آماده‌سازی برای جوش‏کاری، برش‏کاری‌، جوش‏کاری‌، سنگ‏زدن‌ و مانند آن‌، جزو بهای‌ واحد هر ردیف‌ منظور شده‌ است‌. همچنین‌، هزینه‌های‌ مربوط‌ به تهیه‌ و مصرف‌ انواع الکترود و سیم‏جوش در بهای‌ واحد مربوط‌ لحاظ شده‌ و از این‌ بابت‌، اضافه‏ بها یا اضافه‌ وزن‌ تعلق نمی‏گیرد.

7. مصالح اتصال پروفیل‏های کوتاه‏تر از طول شاخه استاندارد کارخانه به یکدیگر، باید در مشخصات فنی مورد تایید مهندس مشاور پیش‏بینی شده باشد، در غیر این صورت بابت وزن مصالح مربوط با جوش‏کاری لازم، هیچ‏گونه هزینه ای منظور نمی گردد.

8. در مورد اتصال‌ دو عضو اسکلت فولادی که‌ برای‌ بهای‌ واحد هر یک‌، ردیف‌ جداگانه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ ولی از اتصال‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ مربوط‌، یادی‌ نشده‌ باشد:

8-1. چنانچه‌ اتصال‌ به وسیله‌ جوش‌ انجام‌ شود، طول‌ جوش‌، جداگانه‌ محاسبه‌ شده‌ و بهای‌ آن‌ حسب مورد از‌ ردیف‌های‌ 090801 تا 090805 منظور می‌شود.

8-2. چنانچه‌ اتصال‌ به وسیله‌ پیچ‌ ومهره‌ معمولی یا پرمقاومت انجام‌ شود، بهای آن حسب مورد از ردیف‌های‌ 091001 تا 091003 منظور می‌شود.

9. در مورد اتصال دو عضو اسکلت فولادی که برای بهای واحد هر یک، ردیف جداگانه پیش‌بینی شده و اتصال آن‌ها در ردیف‌های مربوط، به وسیله جوش‏کاری پیش‌بینی شده باشد، در صورتی که به جای جوش از پیچ و مهره معمولی یا پرمقاومت استفاده شود، وزن‌ پیچ‌ و مهره‌، جداگانه‌ محاسبه‌ شده‌ و بهای آن حسب مورد از ردیف‌های‌  091001 تا 091003 منظور می‌شود.

10. منظور از ورق‏های تقویتی و بست‏های افقی یا مایل در ردیف‏های این فصل، ورق‏هایی است که به صورت سراسری یا موضعی، جهت تقویت قطعه فولادی مرکب، متشکل از یک یا چند پروفیل، به کار برده می‏شود. همچنین منظور از اتصالات مربوط، قطعاتی از ورق، نبشی و مانند آن است که جهت اتصال اعضای اسکلت‏های فولادی به یکدیگر (مانند تیر به ستون) مورد استفاده قرار می‏گیرد. روش تعیین بهای این اتصالات در الزامات عمومی هر گروه تعیین شده است.

11. بابت قطعات مهاری یا کمکی که در هنگام ساخت یا نصب قطعات اسکلت فولادی مورد استفاده قرار می‏گیرد و امکان کندن آن وجود دارد، بهایی منظور نمی‏شود و در صورتی که به دلیل عدم دسترسی و تایید مهندس مشاور، امکان کندن این قطعات وجود نداشته باشد، 70 درصد بهای ردیف 090106 منظور می‏شود.

12. سازه فضاکار

12-1. به طور کلی تعاریف و مفاهیم مربوط به ردیف‌های سازه‌های فضاکار در این فصل مطابق نشریه شماره 400 سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان «آیین‌نامه سازه‌های فضاکار» است.

12-2. منظور از سازه فضاکار در ردیف‏های این فصل، سازه‏های فضاکار شبکه‏ای پیش‎ساخته می‏باشد. اجزای سازه فضاکار می‏تواند به روش‏های آهنگری، کوبن‏کاری، ریخته‏گری، فورجینگ سرد یا گرم، نورد سرد یا گرم و یا براده‏برداری تولید ‏شود. پیونده‌های سازه فضاکار شامل پیونده‏های گوی‎سان، نیامی، صفحه‏ای، شکافی و پوسته‏ای است. همچنین قطعات انتهای سر اعضا، شامل مخروط‌های سرلوله‌ها، غلاف‌ها و مانند آن می‏باشد.

12-3. ردیف‏های مربوط به قطعاتی که به روش ریخته‏گری تهیه می‏شوند و همچنین سازه‏های فضا‏کار غیر‏شبکه‏ای، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تعیین قیمت شوند.

12-4. نوع سازه فضاکار، نوع اتصال، روش تولید قطعات، نحوه اجرا، روش‌های کنترل کیفیت، مراحل بافت و نصب و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.

12-5. هزینه جوش‏کاری اتصالات در سازه فضا‏کار براساس ردیف‌های 090801 تا 090805 محاسبه و منظور خواهد شد. لازم به توضیح است که برای جوش‏کاری اتصال میانی دو قطعه یک پروفیل مربوط به یک عضو، هزینه‌ای تعلق نمی‏گیرد.

12-6. در صورت نیاز به تهیه و نصب قطعات تکیه‌گاهی (Bearings) بین سازه فضاکار و سازه زیر آن، ردیف مربوط، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تعیین قیمت شوند.

12-7. قیمت‌های تعیین شده برای سازه فضاکار بدون در نظر گرفتن رنگ‌آمیزی بوده و هزینه رنگ‌آمیزی از فصل بیست و پنجم منظور می‌شود. ردیف‏های مربوط به رنگ‌آمیزی کوره‌ای روی اعضای سازه فضاکار، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شوند.

12-8. فولاد St52 درج شده در ردیف‏های 091113 و 091608، مطابق نام‏گذاری فولاد در استاندارد DIN EN، معادل ‏‏S355J0، S355JR یا HR355 می‏باشد.

13. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است.

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 | ستون فولادی |
| 2 | تیر فولادی |
| 3 | خرپای فولادی |
| 4 | قاب و بادبند فولادی |
| 5 | برج فولادی آب |
| 6 | اضافه‏بهای مربوط به سازه‏های فولادی |
| 7 | قطعات اتصالی |
| 8 | جوش‏کاری |
| 10 | پیچ و مهره |
| 11 | اجزای سازه فضاکار |
| 16 | واحدهای سازه فضاکار |
| 28 | بافت و نصب شبکه‏های سازه فضاکار |

الزامات گروه 1

1-1. بهای ردیف‌های‌ مربوط‌ به ‌تهیه‌، ساخت و نصب‌ ستون‌، شامل‌ کارهای‌ زیر خواهد بود:

1-1-1. تهیه‌، بریدن‌، جوش‏کاری‌ ونصب‌ عضو اصلی‌.

1-1-2. تهیه‌، بریدن‌، جوش‏کاری‌، ساییدن‌ و نصب‌ ورق‌ها وتسمه‌های‌ لازم‌، به منظور اتصال‌، تقویت‌ یا تغییر مقطع عضوهای‌ اصلی‌.

1-1-3. تهیه‌، برش‌، سوراخ‌کردن‌ و نصب‌ کف‌ ستون‌ و اتصالات‌ واسطه‌ بین‌ کف‌ ستون‌ و ستون‌، جوش‏کاری‌های‌ مربوط‌ و ساییدن‌.

1-1-4. تهیه‌، برشکاری‌ و جوش‏کاری‌ اتصالات‌ واسطه‌ بین‌ ستون‌ها با تیرهای اصلی یا خرپاها، همراه‌ با متصل‌ کردن‌ آن‌ها با کمک‌ جوش‌ و ساییدن‌. از این رو تمام اجزای اتصال تیرهای اصلی یا خرپاها به ستون اعم از نوع ساده یا صلب، مشمول این بند می‌شود.

1-1-5. تهیه‌، بریدن‌، جوش‏کاری‌، ساییدن‌ و نصب ورق‏های پیوستگی و مضاعف در ستون.

1-2. بهای اتصالات‌ واسطه‌ بین‌ کف‌ ستون‌ و پی‌ (بولت‌)، حسب مورد از ردیف‌ های 070612، 070615 و 070616 تعیین می‏گردد.

1-3. تهیه‌، ساخت و نصب ستون‌های با فاصله (اصطلاحاً پاباز) با بست‌های افقی یا مایل، مشمول ردیف 090104 می‌شود.

1-4. تهیه‌، ساخت و نصب کلید برشی از تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق و مانند آن، حسب مورد، از ردیف ستون مربوط، منظور می‏شود.

الزامات گروه 2

2-1. منظور از تیر ساده آن‌ است‌ که‌ پروفیل‌ بریده‌ شده، در صورت‌ نیاز به یکدیگر متصل‌ شوند و بدون‌ جوش‏کاری‌ در محل‌ تکیه‌گاه‌ در جای‌ خود نصب‌ شوند، مانند نعل‌ درگاه‌.

2-2. در صورتی که برای تهیه و نصب نعل درگاه، از تیرآهن یا ناودانی استفاده شود که در محل تکیه‏گاه با جوش‏کاری متصل گردد، بهای آن حسب مورد، از ردیف‏های 090230 تا 090233 منظور می‏شود.

2-3. منظور از تیر اصلی در ردیف‏های 090230 تا 090234، تیرهایی هستند که به ستون متصل می‏شوند، اتصالات این تیرها، از ردیف‏های تهیه و نصب ستون مربوط منظور می‏شود. در صورتی که یک‏ سر تیر اصلی به ستون و یک‏ سر دیگر به تیر متصل شود، اتصالات آن قسمت که به صورت تودلی به تیر دیگر متصل می‏شود، از ردیف ‏090229 منظور می‏شود.

2-4. بهای تهیه، برش و نصب ورق‏های واسطه بین قطعات تیرهایی که مطابق مشخصات فنی، در چند قطعه ساخته و به هم متصل می‏شوند (مانند اتصالات فلنجی)، حسب مورد، از ردیف تیر مربوط محاسبه می‏شود.

2-5. بهای اسکلت فولادی پل‏های فولادی از ردیف 090238 و پوشش آن با ورق ساده یا آج‏دار به همراه زیرسازی مربوط، از ردیف 160201 تعیین می‏گردد.

2-6. پرلین ساخته شده از ورق، موضوع ردیف 090235، عضوی است از ورق به شکل Z، ناودانی و مانند آن که به روش سرد، خم‏کاری و شکل داده شده باشد.

الزامات گروه 3

3-1. منظور از دهانه‌ خرپا در تیرهای خرپایی، فاصله‌ محور تا محور دو تکیه‌گاه‌ متوالی‌ آن‌ است‌.

3-2. در صورتی که دهانه تیرهای خرپایی موضوع ردیف‏های 090308 تا 090310 بیش از 20 متر باشد، اضافه‏بهایی به این شرح تعلق می‌گیرد: برای دهانه بیش از 20 تا 30 متر، 5 درصد، برای دهانه بیش از 30 تا 40 متر، 10 درصد، برای دهانه بیش از 40 تا 50 متر، 5/12 درصد، به بهای ردیف‌های مربوط تا 20 متر اضافه و برای تمام دهانه‌ تعلق می‌گیرد.

3-3. ردیف‏های مربوط به تهیه و نصب ستون خرپایی شامل اعضای طولی و مورب، ورق تقویت یا تغییر مقطع، کف‏ستون و اتصالات واسطه بین ستون و کف‏ستون و اتصالات واسطه بین ستون با تیر است.

3-4. بهای اتصالات واسطه بین تیرهای خرپایی تودلی با سایر تیرها، از ردیف 090309 تعیین می‏گردد.

3-5. ردیف‏های تهیه و اجرای سازه نگهبان فولادی، موضوع ردیف‏های 090320 و 090321، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شوند.

الزامات گروه 4

4-1. منظور از دهانه قاب‏ها‌ در ردیف‌ 090401، عبارت‌ است‌ از فاصله‌ محور تا محور کف‌ ستون‌های‌ سازه‌.

4-2. در صورتی که دهانه قاب‌های موضوع ردیف 090401، بیش از 30 متر باشد، اضافه‏بهایی به این شرح تعلق می‌گیرد: برای دهانه بیش از 30 تا 40 متر، 5 درصد و برای دهانه بیش از 40 تا 50 متر، 5/7 درصد، به بهای ردیف‌های مربوط تا 30 متر اضافه و برای تمام دهانه‌ تعلق می‌گیرد.

4-3. بهای اعضای مهاری مورب (دستک)، به همراه اتصالات مربوط، حسب مورد از ردیف‏های 090402 یا 090404 محاسبه و منظور می‏گردد.

الزامات گروه 5

5-1. عملیات‌ موضوع‌ ردیف‌ 090501، تمام‌ کارهای‌ انجام‌ شده‌ در پایه‌های‌ منبع‌ و خود منبع‌های‌ هوایی‌ آب‌، معابر دور آن‌، نردبان‌های‌ مربوط‌ و لوله‌کشی‌های‌ آب‌ از مخزن‌ تا پای‌ منبع‌، به استثنای‌ بولت‌ها و میلگردهای‌ فونداسیون‌ را، شامل‌ می‌شود، بهای عایق‌ لازم‌ برای‌ لوله‌ها و منبع‌، از ردیف‌های‌ جداگانه‌ تعیین می‌شود.

5-2. هزینه‏های مربوط به گالوانیزه کردن منابع هوایی آب از ردیف‏های 160230 و 160231 و اجرای پوشش با رنگ، حسب مورد از ردیف‏های مربوط در فصل بیست و پنجم تعیین می‏گردد.

الزامات گروه 6

6-1. هزینه‌ تهیه، برشکاری، جوش‏کاری و ساییدن ورق‌های تقویتی در بال و جان تیرهای لانه زنبوری براساس ردیف‌های تیر مربوط بعلاوه یکی از ردیف‌های 090601 و 090602، حسب مورد و براساس نحوه لانه زنبوری شدن، محاسبه می‌شود.

الزامات گروه 7

7-1. بهای تهیه، ساخت و نصب قطعات فولادی از ورق یا پروفیل که به وسیله انواع بولت و مانند آن روی سطوح بتنی یا بنایی اجرا شده، از ردیف 090701 تعیین می‏شود. بهای تهیه و نصب انواع بولت و مانند آن، جداگانه از ردیف‏های مربوط منظور می‏شود.

7-2. در صورتی که در ردیف 090706، به جای پروفیل، از قوطی یا لوله درزدار استفاده شود، اضافه‏بهای 090608 تعلق می‏گیرد.

الزامات گروه 10

10-1. در ردیف‏های 091001 تا 091003، هزینه‌های آماده‌سازی، سوراخ‌کاری، برش‏کاری، سنگ زدن، تهیه پیچ و مهره، واشر و بستن آن در بهای واحد منظور شده است.

10-2. پیچ‌ و مهره‌ منظور شده‌ در ردیف 091001، پیچ‌ و مهره معمولی، مانند رده‏های 6/4 یا 6/5 و پیچ‌ و مهره‌ منظور شده‌ در ردیف‏های 091002 و 091003، پیچ و مهره پر مقاومت، مانند رده‏های 8/8 یا 9/10 است‌. رده‏های مقاومتی متناظر در استانداردهای ملی ایران، ISO و سایر استانداردهای معتبر بین‏المللی، حسب مورد، از همین ردیف‏ها منظور می‏گردد.

10-3. بهای پیچ و مهره‏هایی که به شکل استاندارد در سازه فضاکار استفاده می‏شود، حسب مورد، از ردیف‏های 091001 یا 091002 تعیین می‏شوند و اضافه‏بهای موضوع ردیف 091004، فقط به پیچ و مهره‏های به شکل خاص غیر استاندارد که در سازه‏های فضا‏کار استفاده می‏شود، تعلق می‏گیرد.

10-4. منظور از پوشش‏های ورقه‏ای در ردیف 091012، پوشش‏هایی است حاوی روی، آلومینیوم و مواد دیگر که دارای مقاومت 600 تا 1000 ساعت در آزمایش پاشش نمک می‏باشند.

الزامات گروه 11

11-1. در تعیین وزن قطعات ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و 091105، وزن قطعه بدون کسر سوراخ، در نظر گرفته می‌شود.

11-2. ماشین‌کاری پیونده‏ها در ردیف 091110، شامل عملیات پیرایش سطح (مانند کره‏تراشی)، به همراه سوراخ‌کاری و قلاویزکاری تا 9 سوراخ، با زاویه‌های 45 درجه و 90 درجه است.

11-3. ماشین‌کاری خاص پیونده‏ها در ردیف 091111، شامل عملیات پیرایش سطح (مانند کره‏تراشی)، به همراه سوراخ‌کاری و قلاویزکاری بیش از 9 سوراخ، یا زاویه‌های سوراخ به جز 45 یا90 درجه است.

11-4. ماشین‏کاری روی قطعات انتهای سر اعضا در ردیف 091112، شامل عملیات برش، لبه‏سازی، سوراخ‏کاری و قلاویزکاری است.

11-5. اضافه‏بهای ردیف‌های 091110 و 091111، برای یک قطعه، به طور توام تعلق نمی‏گیرد.

الزامات گروه 16

16-1. منظور از واحدهای سازه فضاکار در ردیف 091601، یک یا چند عضو از شبکه سازه فضاکار می‌باشد که با نظم مناسبی در شبکه تکرار می شوند. در این ردیف، ملاک تعیین وزن، فقط پروفیل‌های مصرفی بوده و هزینه مونتاژ قطعات الحاقی در ردیف‌های مربوط، منظور گردیده است.

16-2. چنانچه اعضای سازه فضاکار، از ترکیب چند پروفیل در مقطع ساخته شوند، بهای جوش سراسری بین پروفیل‌ها، از ردیف‌های مربوط تعیین می‏گردد. در صورتی که به دلیل ترکیب چند پروفیل، ضخامت جدار عضو بیش از 7 میلی‏متر شود، اضافه‏بهای 091609 تعلق نمی‏گیرد.

16-3. اضافه‏بهای ردیف‌های 091610 و 091611، برای یک عضو، به طور توام تعلق نمی‏گیرد.

الزامات گروه 28

28-1. هزینه بافت، نصب و قرارگیری سازه فضاکار روی ستون‌ها و اتصالات مخصوص مربوط، در ردیف‌های 092801 تا 092804، منظور شده است و هزینه جداگانه‌ای بابت صعوبت یا شرایط ویژه تعلق نمی‌گیرد.

28-2. بهای بافت و نصب سازه‌های فضا‏کار با دهانه آزاد بیش از 70 متر (بدون ستون میانی) که مستلزم پیش‏بینی‌های ویژه و تجهیزات خاص ‌باشد، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شود. در این حالت مهندس مشاور موظف است تجهیزات و ماشین‌آلات لازم، نظیر بالابرهای هیدرولیکی با ظرفیت دقیق آن‌ها را به همراه مراحل اجرایی و نصب به صورت مصور، در مشخصات فنی درج نماید.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴۷۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن. |  | ۰۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۴۹۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن به همراه ورق‏های تقویتی. |  | ۰۹۰۱۰۲ |
|  |  | ۴۷۸,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند تیرآهن، ناودانی یا نبشی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند. |  | ۰۹۰۱۰۳ |
|  |  | ۵۱۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند تیرآهن، ناودانی یا نبشی به همراه ورق‏های تقویتی و بست‏های افقی یا مایل. |  | ۰۹۰۱۰۴ |
|  |  | ۵۷۹,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب ستون از ورق با مقطع چهارگوش، H و شکل‏های دیگر. |  | ۰۹۰۱۰۶ |
|  |  | ۳۸۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک تیرآهن یا ناودانی. |  | ۰۹۰۲۲۰ |
|  |  | ۴۳۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک تیرآهن یا ناودانی، به همراه ورق‏های تقویتی. |  | ۰۹۰۲۲۱ |
|  |  | ۴۰۳,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند. |  | ۰۹۰۲۲۲ |
|  |  | ۴۲۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از دو یا چند تیرآهن، ناودانی یا نبشی، به همراه ورق‏های تقویتی و بست‏های افقی یا مایل. |  | ۰۹۰۲۲۳ |
|  |  | ۵۰۱,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیرآهن یا ناودانی، به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۲۴ |
|  |  | ۴۴۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی، از یک تیرآهن یا ناودانی، به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۲۵ |
|  |  | ۴۸۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی، از یک تیرآهن یا ناودانی، به همراه ورق‏های تقویتی و اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۲۶ |
|  |  | ۴۶۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند، به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۲۷ |
|  |  | ۴۹۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی به همراه ورق‏های تقویتی و بست‏های افقی یا مایل و اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۲۸ |
|  |  | ۵۶۶,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی با تیر ساخته شده از ورق به شکل تیرآهن یا اشکال دیگر به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۲۹ |
|  |  | ۴۳۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیرآهن یا ناودانی. |  | ۰۹۰۲۳۰ |
|  |  | ۴۸۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیرآهن یا ناودانی با ورق‏های تقویتی. |  | ۰۹۰۲۳۱ |
|  |  | ۴۵۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی، از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند. |  | ۰۹۰۲۳۲ |
|  |  | ۴۸۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی، از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی به همراه ورق‏های تقویتی و بست‏های افقی یا مایل. |  | ۰۹۰۲۳۳ |
|  |  | ۵۵۳,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از ورق به شکل تیرآهن یا اشکال دیگر به همراه ورق‏های تقویتی و ورق‏های سخت‏کننده. |  | ۰۹۰۲۳۴ |
|  |  | ۵۴۹,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پرلین از ورق روی سطوح شیب‌دار اسکلت فولادی یا خرپا به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۳۵ |
|  |  | ۴۴۶,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پرلین از تیرآهن یا ناودانی روی سطوح شیب‏دار اسکلت فولادی یا خرپا به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۳۶ |
|  |  | ۴۸۳,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیرچه خرپایی (تیرچه فولادی با جان باز) از نبشی، سپری، ورق و میلگرد به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۳۷ |
|  |  | ۴۳۷,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب انواع پل‏های فولادی روی آبروها و کانال‏ها از ناودانی، تیرآهن، ورق، میلگرد و مانند آن به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۳۸ |
|  |  | ۴۹۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب ستون‌های خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با اتصال اعضای خرپا بدون استفاده از ورق. |  | ۰۹۰۳۰۵ |
|  |  | ۵۲۵,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب ستون‌های خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با اتصال اعضای خرپا با استفاده از ورق. |  | ۰۹۰۳۰۶ |
|  |  | ۵۳۶,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب ستون‏های خرپایی به اشکال مختلف از ورق. |  | ۰۹۰۳۰۷ |
|  |  | ۴۹۹,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری و مانند آن با اتصال اعضای خرپا به یکدیگر بدون استفاده از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع. |  | ۰۹۰۳۰۸ |
|  |  | ۵۲۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری و مانند آن با اتصال اعضای خرپا به یکدیگر با استفاده از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع. |  | ۰۹۰۳۰۹ |
|  |  | ۵۲۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع. |  | ۰۹۰۳۱۰ |
|  |  |  | کیلوگرم | تهیه، ساخت و اجرای سازه نگهبان فولادی از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، ورق و مانند آن، برای آن قسمت از سازه نگهبان که الزاماً در کار باقی بماند. |  | ۰۹۰۳۲۰ |
|  |  |  | کیلوگرم | تهیه، ساخت و اجرای سازه نگهبان فولادی از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، ورق و مانند آن، برای آن قسمت از سازه نگهبان که در کار باقی نمی‏ماند. |  | ۰۹۰۳۲۱ |
|  |  | ۵۹۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب قا‌ب‌های فولادی که جان و بال آن‌ها از ورق بریده و ساخته شده‌اند (با جان متغیر)، به همراه کف‌ستون‌ها، انواع ورق‌های تقویتی و اتصالات مربوط برای دهانه تا ۳۰ متر. |  | ۰۹۰۴۰۱ |
|  |  | ۴۸۷,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب بادبند متشکل از یک یا چند پروفیل از نبشی، تیرآهن، ناودانی، سپری و مانند آن با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر. |  | ۰۹۰۴۰۲ |
|  |  | ۵۳۹,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب باد‏بند از ورق با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر. |  | ۰۹۰۴۰۴ |
|  |  | ۷۲۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب برج‏های فولادی مرتفع آب. |  | ۰۹۰۵۰۱ |
|  |  | ۸۳,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‏های تیر در صورت تغییر ارتفاع جان تیرآهن به روش لانه زنبوری بدون استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان، با ورق‌های تقویتی لازم. |  | ۰۹۰۶۰۱ |
|  |  | ۱۰۱,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‏های تیر در صورت تغییر ارتفاع جان تیرآهن به روش لانه زنبوری با استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان، با ورق‌های تقویتی لازم. |  | ۰۹۰۶۰۲ |
|  |  | ۷۳,۳۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‏های تیر در صورت تغییر ارتفاع جان تیرآهن با برش به خط مستقیم در جان تیرآهن، بدون استفاده از ورق برای تغییر ارتفاع جان تیرآهن. |  | ۰۹۰۶۰۳ |
|  |  | ۹۷,۳۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‏های تیر در صورت تغییر ارتفاع جان تیرآهن با برش مستقیم در جان تیرآهن، با استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان تیرآهن. |  | ۰۹۰۶۰۴ |
|  |  | ۲۴۷,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها در صورت مصرف تیرآهن بال پهن، به جای تیرآهن معمولی. |  | ۰۹۰۶۰۵ |
|  |  | ۳۷۷,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها در صورت خم کردن تیرآهن، ناودانی و سایر پروفیل‏های فولادی برای تیرهای قوسی شکل، پله‌های مدور و مانند آن (فقط برای قسمت قوسی شکل). |  | ۰۹۰۶۰۶ |
|  |  |  | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‏های ۰۹۰۲۲۹ و ۰۹۰۲۳۴ برای تیرهای قوسی شکل با برش خط منحنی در بال یا جان تیر (فقط برای قسمت قوسی شکل). |  | ۰۹۰۶۰۷ |
|  |  | ۱۰۴,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه ‏بها به ردیف‏های تهیه و نصب ستون، تیر، پرلین، خرپا و بادبند، در صورتی‏که به جای پروفیل از قوطی یا لوله درز‏دار استفاده شود. |  | ۰۹۰۶۰۸ |
|  |  | ۴۴,۱۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۰۹۰۲۳۵ و ۰۹۰۲۳۶، در صورتی که پرلین در سطوح قائم (Girt) نصب شود. |  | ۰۹۰۶۰۹ |
|  |  | ۶۴۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک‏های لازم. |  | ۰۹۰۷۰۱ |
|  |  | ۹۸۸,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب برشگیر از ناودانی، نبشی، میلگرد، ورق و مانند آن روی قطعات اسکلت فولادی. |  | ۰۹۰۷۰۲ |
|  |  | ۷۳۲,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب لوله رابط فولادی (Paddle pipe) برای نصب در داخل کارهای بتنی در تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی، به همراه تسمه آب‌بند کننده قبل از اجرای بتن‌ریزی، به طور کامل. |  | ۰۹۰۷۰۴ |
|  |  | ۲۲۰,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۰۹۰۷۰۴ در صورتی که از فولاد زنگ‌نزن استفاده شود. |  | ۰۹۰۷۰۵ |
|  |  | ۴۹۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب نگهدارنده لوله‌ها در تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی و مانند آن از تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق و مانند آن به ارتفاع تا ۴ متر. |  | ۰۹۰۷۰۶ |
|  |  | ۱,۶۵۵,۰۰۰ | مترطول | جوش‏کاری با بعد موثر تا ۵ میلی‌متر، همراه ساییدن. |  | ۰۹۰۸۰۱ |
|  |  | ۲,۰۹۷,۰۰۰ | مترطول | جوش‏کاری برای بعد موثر بیش از ۵ میلی‌متر تا ۷ میلی‌متر، همراه ساییدن. |  | ۰۹۰۸۰۲ |
|  |  | ۳,۱۶۹,۰۰۰ | مترطول | جوش‏کاری برای بعد موثر بیش از ۷ میلی‌متر تا ۱۰ میلی‌متر، همراه ساییدن. |  | ۰۹۰۸۰۳ |
|  |  | ۵,۰۵۷,۰۰۰ | مترطول | جوش‏کاری برای بعد موثر بیش از ۱۰ میلی‌متر تا ۱۵ میلی‌متر، همراه ساییدن. |  | ۰۹۰۸۰۴ |
|  |  | ۱۰ | درصد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۰۸۰۱ تا ۰۹۰۸۰۴، در صورت استفاده از روش جوش‏کاری با گاز محافظ. |  | ۰۹۰۸۰۵ |
|  |  | ۹۳۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پیچ و مهره معمولی. |  | ۰۹۱۰۰۱ |
|  |  | ۱,۰۸۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت. |  | ۰۹۱۰۰۲ |
|  |  | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت که نیاز به ترک متر ندارد (TC Bolt). |  | ۰۹۱۰۰۳ |
|  |  | ۷۳۹,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌ ۰۹۱۰۰۲ برای استفاده از پیچ‌های به شکل خاص غیر استاندارد (مانند پیچ سوراخ‏دار). |  | ۰۹۱۰۰۴ |
|  |  | ۲۵۰,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‏بها به ردیف های ۰۹۱۰۰۱ تا ۰۹۱۰۰۳ برای استفاده از پیچ و مهره با پوشش گالوانیزه گرم. |  | ۰۹۱۰۱۰ |
|  |  | ۱۴۰,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‏بها به ردیف های ۰۹۱۰۰۱ تا ۰۹۱۰۰۳ برای استفاده از پیچ و مهره با پوشش گالوانیزه سرد. |  | ۰۹۱۰۱۱ |
|  |  | ۲۸۸,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‏بها به ردیف‏های ۰۹۱۰۰۱ تا ۰۹۱۰۰۳ برای استفاده از پیچ و مهره با پوشش ورقه‏ای. |  | ۰۹۱۰۱۲ |
|  |  | ۱,۹۸۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه پیونده‌ها و قطعات انتهای سر اعضا، به روش براده‌برداری، کوبن‏کاری یا آهنگری با وزن قطعات تا ۲۵۰ گرم برای سازه‌های فضاکار. |  | ۰۹۱۱۰۱ |
|  |  | ۱,۱۴۷,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه پیونده‌ها و قطعات انتهای سر اعضا، به روش براده‌برداری، کوبن‏کاری یا آهنگری با وزن قطعات بیش از ۲۵۰ گرم تا یک کیلوگرم برای سازه‌های فضاکار . |  | ۰۹۱۱۰۴ |
|  |  | ۹۷۵,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه پیونده‌ها و قطعات انتهای سر اعضا، به روش براده‌برداری، کوبن‏کاری یا آهنگری با وزن قطعات بیش از یک کیلوگرم برای سازه‌های فضاکار . |  | ۰۹۱۱۰۵ |
|  |  | ۷۴۳,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای ماشین‌کاری پیونده‌ها. |  | ۰۹۱۱۱۰ |
|  |  | ۱,۴۸۶,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای ماشین‌کاری خاص پیونده‌ها. |  | ۰۹۱۱۱۱ |
|  |  | ۲۹۷,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای ماشین‌کاری روی قطعات انتهای سر اعضا. |  | ۰۹۱۱۱۲ |
|  |  | ۲۴۷,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای استفاده از فولاد St52 یا فولاد کربنی Ck45. |  | ۰۹۱۱۱۳ |
|  |  | ۲۵۴,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای قطعاتی که به روش گرم، گالوانیزه شوند. |  | ۰۹۱۱۱۴ |
|  |  | ۱۴۲,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای قطعاتی که به روش سرد، گالوانیزه شوند. |  | ۰۹۱۱۱۵ |
|  |  | ۷۰۷,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و آماده‌سازی واحدهای سازه‌ فضاکار از لوله درزدار از فولاد St37 شامل بریدن به اندازه‌های معین، پلیسه‌گیری، سنگ‌زدن و مونتاژ آن‏ها با قطعات الحاقی در داخل جیگ و آماده‌کردن برای جوش‏کاری. |  | ۰۹۱۶۰۱ |
|  |  | ۴۸,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌ ۰۹۱۶۰۱، در صورتی که وزن پروفیل یا لوله عضو کمتر از دو کیلوگرم باشد. |  | ۰۹۱۶۰۵ |
|  |  | ۱۵۴,۵۰۰- | کیلوگرم | کسربها نسبت به ردیف‌ ۰۹۱۶۰۱، در صورتی که به جای لوله درزدار، از نبشی و مانند آن استفاده شود. |  | ۰۹۱۶۰۶ |
|  |  |  | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌ ۰۹۱۶۰۱، در صورتی که به جای لوله، از اضلاع حاصل از پرس کاری و نورد سرد استفاده شود (مانند قوطی). |  | ۰۹۱۶۰۷ |
|  |  | ۳۰,۹۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، برای استفاده از فولاد St52. |  | ۰۹۱۶۰۸ |
|  |  | ۳۰۳,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، برای استفاده از لوله‌های با ضخامت جدار بیش از ۷ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۶۰۹ |
|  |  | ۴۹,۸۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، برای آماده‌سازی سر اضلاع برای جوش‏کاری مستقیم به یکدیگر با برشکاری طبق الگو و سنگ‌زدن. |  | ۰۹۱۶۱۰ |
|  |  |  | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، بابت دوپهن کردن سر پروفیل لوله فولادی و سوراخ‏کاری لازم. |  | ۰۹۱۶۱۱ |
|  |  | ۲۵۴,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، برای استفاده از لوله که به روش گرم، گالوانیزه شده باشد. |  | ۰۹۱۶۱۲ |
|  |  | ۱۴۲,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱ برای استفاده از لوله که به روش سرد، گالوانیزه شده باشد. |  | ۰۹۱۶۱۳ |
|  |  | ۱۵ | درصد | هزینه بافت و نصب شبکه‌های سازه فضاکار تخت نسبت به هزینه تهیه و آماده‏سازی قطعات. |  | ۰۹۲۸۰۱ |
|  |  | ۱۸ | درصد | هزینه بافت و نصب شبکه‌های سازه فضاکار با انحنا در یک امتداد (چلیک‌ها) نسبت به هزینه تهیه و آماده‏سازی قطعات. |  | ۰۹۲۸۰۲ |
|  |  | ۲۵ | درصد | هزینه بافت و نصب شبکه‌های سازه فضاکار با انحنا در دو امتداد (گنبدها) نسبت به هزینه تهیه و آماده‏سازی قطعات. |  | ۰۹۲۸۰۳ |
|  |  | ۳۰ | درصد | هزینه بافت و نصب شبکه‌های سازه فضاکار دارای فرم‌های آزاد نسبت به هزینه تهیه و آماده‏سازی قطعات. |  | ۰۹۲۸۰۴ |