# فصل‌ شانزدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ سبک‌

الزامات عمومی

1. فولاد منظور شده در این فصل، فولاد نرم معمولی مانند St37 (‏‏S235J0، S235JR یا HR235) است، مگر این‏که استفاده از سایر فولادها به صراحت ذکر شده باشد.

2. در تمام ردیف‌های این فصل، بهای جوش‏کاری، برش‏کاری، پرچ‏کاری، سوراخ‏کاری، بستن پیچ و مهره و همچنین سنگ‏زدن و مانند آن، منظور شده و از این بابت، اضافه وجهی منظور نمی‌شود. هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره، مفتول یا سیم لحیم، پرچ و مانند آن، در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده است و بابت اضافه وزن و اضافه ابعاد مازاد بر ابعاد درج شده در نقشه‌ها، اضافه‏بهایی منظور نمی‌شود.

3. در مورد ردیف‏هایی که اندازه گیری آن براساس وزن کار است، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه و دستورکارها به مأخذ جدول‏های استاندارد یا جدول‏های کارخانه تولیدکننده محاسبه و منظور می‏گردد.

در صورت اختلاف وزن واحد پروفیل‏های مصرفی در کار مطابق جدول‏های ذکر شده، با وزن واحد توزین شده در محل، ملاک، وزن واحد توزین شده می‏باشد، به شرطی که از وزن واحد محاسبه شده تئوری مطابق جدول‏های کارخانه تولیدکننده با لحاظ نمودن حداکثر رواداری، بیشتر نباشد.

4. وزن ردیف‏های مربوط به در و پنجره در این فصل بدون احتساب وزن یراق‏آلات محاسبه می‏گردد.

5. دستمزد نصب و جاسازی یراق‌آلات از هر نوع (تمام ملحقات در یا پنجره مانند لولا، دستگیره، بلبرینگ و مغزی) در بهای ردیف‌های مربوط به این فصل لحاظ شده است. هزینه تهیه یراق‏آلات مطابق کلیات این فهرست‏بها، محاسبه و منظور می‏گردد.

6. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | چهارچوب، در و پنجره و قاب‌سازی‌های فولادی |
| 02 | کف‌سازی و زیرسازی‌های فولادی و تسمه‌های مسلح‌کننده خاک |
| 03 | پوشش‌ها، آبروها و لوله‌ها از ورق گالوانیزه |
| 04 | توری‌ها، شبکه‌های پیش‌جوش شده و نرده مشبک |
| 05 | در و پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده شده |
| 06 | پانل‌های مشبک عایق‌دار، قالب و دیوار غیرپانلی ماندگار |
| 07 | پانل‌های از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه و زیرسازی سقف‌های کاذب مشبک |
| 08 | کف کاذب فولادی |
| 09 | فولاد ضد زنگ |

الزامات گروه 1

1-1. بهای اعضای فرعی چهارچوب مانند شاخک و فاصله‏نگهدار پایین چهارچوب که در ساخت چهارچوب فولادی موضوع ردیف 160101 مصرف می‌شود، از قیمت همین ردیف منظور می‌شود.

1-2. هزینه پرکردن داخل چهارچوب‌های فولادی با ملات ماسه سیمان، در ردیف 160101، منظور شده است. در صورتی که در مشخصات فنی، عیار ملات مصرفی تعیین نشده باشد، ملات ماسه سیمان 1:5 اجرا شود.

1-3. در صورتی که در ساختمان در و پنجره و نرده فولادی از مخلوط پروفیل‌های توپر، تسمه، ورق و پروفیل‌های توخالی، تؤاماً استفاده شود، باید وزن پروفیل‏های توپر، تسمه و ورق بر حسب مورد، از ردیف‌های 160102 و 160103 و وزن پروفیل‌های توخالی‌، از ردیف‌های 160104 و 160105 محاسبه و منظور شود.

الزامات گروه 2

2-1. بهای زیرسازی فولادی مورد نیاز ردیف‏های 231901 و 231902 از ردیف 160201 و هزینه گالوانیزه کردن آن از ردیف‏های 160230 و 160231 منظور می‏گردد. قطعات فولادی ضدزنگ مربوط به مخازن مکعبی پیش‌ساخته کامپوزیت مدولار موضوع ردیف‌های 231901 و 231902 به صورت جداگانه از ردیف 160905 منظور می‌گردد.

2-2. هزینه عملیات بنایی با ملات ماسه سیمان برای نصب دریچه‌ها در ردیف‌های 160201 و 160202، پیش‏بینی شده است. در صورتی که در مشخصات فنی، عیار ملات مصرفی تعیین نشده باشد، ملات ماسه سیمان 1:5 اجرا شود.

2-3. زیرسازی فولادی جهت اجرای سطوح کاذب، حسب مورد از ردیف‏های 160204 یا 160205 محاسبه و منظور می‏گردد.

2-4. بهای آویزها یا دستک‏های مورد نیاز در زیرسازی سطوح کاذب، حسب مورد از ردیف‏های 160204 یا 160205 منظور می‌شود، اما عملیات اضافی که برای تأمین اتصال آویز یا دستک به سطوح دیگر به سقف انجام می‌شود، مانند کارگذاری لوله پلاستیکی برای عبور آویز یا دستک، حسب مورد از ردیف‏های 231001 یا 231006، کارگذاری ورق با شاخک مربوط در بتن برای جوش دادن آویز یا دستک به آن، از ردیف 090701 و ایجاد پایه آویز یا دستک به وسیله چکش‌های فشنگی (تپانچه)، از ردیف 070625، جداگانه منظور می‌شود.

2-5. ردیف‏های 160206 تا 160208 برای موقعیت‏های مختلف نصب، پیش‏بینی شده است و از این بابت هزینه‏ اضافه‏ای منظور نمی‏گردد.

2-6. هزینه پی‌کنی و پی‌سازی ردیف‌های 160206 تا 160208، به صورت جداگانه از فصول مربوط منظور می‌شود.

2-7. مشخصات فنی تسمه‏ها و زبانه‏های تسمه‏گیر فولادی برای مسلح‏کردن خاک موضوع ردیف‏های 160210 و 160211 باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره 308 با عنوان «راهنمای طراحی دیوارهای حائل» را تأمین نماید.

2-8. تهیه و نصب لوله گالوانیزه به عنوان هواکش در سقف مخزن‏های بتنی موضوع ردیف 160213 باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره 123 با عنوان «ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی» را تأمین نماید.

2-9. تهیه و نصب صفحات فلزی مشبک موضوع ردیف 160215 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد شماره 1-12172 با موضوع «شبکه‏های فلزی باز» را تأمین نماید.

2-10. در اتصال نگهدارنده‏های دیوارهای بنایی به اجزای سازه‌ای بتنی، در صورت نیاز به نصب قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی قبل از بتن‏ریزی، هزینه تهیه، ساخت و نصب این قطعات اتصالی به صورت جداگانه از ردیف 090701 منظور می‌شود.

2-11. تهیه، ساخت و نصب نعل درگاه و لبه پله از نبشی یا پروفیل توخالی و آبچکان از ناودانی، نبشی یا پروفیل توخالی به همراه میلگرد یا تسمه با جوشکاری لازم، حسب مورد از ردیفهای 160221 یا 160222 منظور میگردد.

2-12. زیرسازی فولادی جهت نماسازی ساختمان به منظور نصب ورق‏های ساندویچی آلومینیومی، نصب سنگ یا کاشی سرامیکی به روش خشک، پوشش‏های چوبی، PVC، صفحات گچی روکش‏دار، صفحات سیمانی الیاف‏دار و یا هرگونه اندودکاری، سنگ‏کاری با ملات و مانند آن حسب مورد از ردیف‏های 160223 یا 160224 و در صورت استفاده از پروفیل‏های آلومینیومی از ردیف 170117 محاسبه و منظور می‏شود.

2-13. منظور از دکوراتیو در ردیف 160225، قسمت‏هایی از سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم است که به صورت قوس‏دار یا به صورت شیب دار یا فرورفتگیها و بیرون زدگیها است که با عرض حداکثر 50 سانتیمتر اجرا می‏گردند و لازم است در مرحله برآورد بهای آن لحاظ گردد.

الزامات گروه 3

3-1. در ردیف‌های پوشش سقف با ورق گالوانیزه، وزن ورق‌های مصرفی در کار، محاسبه و منظور می‌شود.

3-2. منظور از فلاشینگ در ردیف 160301، درزبندی و آب‌بندی محل برخورد بام‏های شیبدار با دیوارهای قائم نظیر دیوار همسایه، دیوار دودکش، دست انداز، محل عبور هواروها و دودروها و نظایر آن با استفاده از ورق گالوانیزه می‌باشد.

3-3. در ردیف 160306 بابت شکل مقطع آبرو اعم از دایره‏ای، مکعبی، مثلثی و سایر مقاطع، بهای جداگانه‏ای منظور نمی‏گردد. همچنین هزینه‏های مربوط به درزبندی در بهای ردیف مربوط پیش‏بینی شده است.

3-4. زیرسازی فولادی مورد نیاز جهت اجرای پوشش سطوح با ورق گالوانیزه، آبرو و مانند آن، حسب مورد از ردیف‏های 160204 یا 160205 منظور می‏شود.

الزامات گروه 4

4-1. بهای چهارچوب برای عملیات موضوع ردیف 160402 در صورت استفاده از پروفیل‏های فولادی توخالی از ردیف 160104، پروفیل‏های قوطی آلومینیومی از ردیف 170113 و کلاف چوبی حسب مورد از ردیف‌های 190210 یا 190211، جداگانه منظور می‌شود.

4-2. مشخصات فنی رابیتس، موضوع ردیف‏‏ 160406، باید با توجه به محل مصرف، قبل از سفارش به تأیید مهندس مشاور برسد.

4-3. در اندازه‏گیری ردیف 160406، وزن رابیتس مصرفی در کار، محاسبه و منظور می‏شود.

4-4. هزینه عملیات مربوط به اتصال رابیتس به سطوح بتنی یا فولادی بوسیله چکش‏های فشنگی (تپانچه)، جداگانه از ردیف 070625 منظور می‏شود.

4-5. در صورتی که در اجرای ردیف‏های 160417 و 160418 نیاز به عملیات جوشکاری داشته باشد، هزینه‏های آن در بهای واحد ردیف پیش‏بینی شده است.

4-6. کارهای موضوع ردیف 160419 برای اجرای ورق کششی فولادی پیش‏ساخته جهت ساخت حصار، نرده و مانند آن با چشمه به ابعاد 14×32 تا 100×250 میلی‏متر می‏باشد و باید قبل از برآورد، شرایط و ضوابط فنی مربوط از سازنده معتبر أخذ گردیده و در مشخصات فنی درج گردد، همچنین مشخصات فنی توری کششی باید با استاندارد ASTM F1267 مطابقت داشته باشد.

4-7. هزینه‏های مربوط به اجرای پوشش با رنگ برای کارهای موضوع ردیف 160419، حسب مورد از ردیف‏های مربوط در فصل بیست و پنجم منظور می‏گردد.

4-8. تهیه و نصب سیم خاردار موضوع ردیف 160420 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 18842 با عنوان «سیم‏خاردار فولاد کربنی دارای پوشش فلزی» را تأمین نماید.

الزامات گروه 5

5-1. مشخصات فنی در و پنجره‏های گالوانیزه موضوع ردیف 160501 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 4348 با عنوان «در و پنجره فولادی پیش‏ساخته ساختمان» را تأمین نماید.

5-2. بهای چهارچوب فولادی از پروفیل‏های توخالی که برای نصب در و پنجره موضوع ردیف 160501 در داخل کارهای بنایی نصب می‏شود، جداگانه از ردیف 160104 منظور ‏می‏گردد.

الزامات گروه 6

6-1. مشخصات فنی پانل‌های مشبک عایق‌دار باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره 385 با عنوان «دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه‌های پانلی سه‌بعدی» را تأمین نماید.

6-2. در ردیف‌های 160601 و 160602، هزینه قطعات (شبکه‏ها و یا میلگردهای تقویتی) جهت اتصال پانل‌ها به یکدیگر و در گوشه‌ها و در اطراف بازشوها منظور شده است.

6-3. هزینه تهیه، ساخت و اجرای وال‏پست و همچنین قطعات اتصالی جهت مهار پانل‏ها به سازه اصلی یا وال‏پست، حسب مورد از ردیف‏های 160221 یا 160222 محاسبه و منظور می‏گردد.

6-4. در اندازه‏گیری پانل‏های دیواری مشبک سه بعدی موضوع ردیف‏های 160601 و 160602، سطوح بازشو که مساحت آن‏ها کمتر از یک مترمربع باشد از سطح کار کسر نمی‏شود.

6-5. حداقل وزن مخصوص پلی‏استایرن مصرفی در ردیف 160601 برابر 15 کیلوگرم بر مترمکعب و در ردیف 160602 برابر 20 کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته شده است. در صورتیکه طبق مشخصات فنی، وزن مخصوص بیشتر از موارد ذکر شده در این بند مورد نیاز باشد، بابت هرکیلوگرم بر مترمکعب اضافه، 5/1 درصد به بهای ردیف‏های مربوط اضافه می‏گردد.

6-6. اندود روی سطوح طرفین پانل‌ها در ردیف‌های 160601 و 160602 در نظر گرفته نشده است و هزینه آن جداگانه از ردیف‌های 180330 و 180331 منظور می‌شود.

6-7. در اجرای دیوارهای پانلی به روش پانل مشبک سه بعدی موضوع ردیف‌های 160601 و 160602، رعایت تیپ‌بندی پانل‌های مصرفی با ملاحظات معماری نظیر نعل درگاه بازشو در مراحل سفارش از کارخانه سازنده، دپو در کارگاه، اجرا و نصب ضروری است. توجه به مشخصات فنی و استاندارد کارخانه تولید کننده پانل‌های سفارشی، رده محصولات و مطابقت با مشخصات فنی الزامی است.

6-8. مشخصات فنی قالب عایق پانلی مسطح ماندگار، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 14423 با عنوان «بتن- سامانه قالب عایق بتن برای دیوارهای تخت» را تأمین نماید.

6-9. ردیف‌های مربوط به قالب پانلی ماندگار بسته به مورد برای اجرای قالب‌بندی سازه‌های بتن‌آرمه با فناوری قالب عایق پانلی مسطح ماندگار که به اختصار قالب پانلی ماندگار نامیده می‌شود، می‌باشد. لازم است مشخصات فنی فناوری مورد استفاده در مشخصات فنی درج شود. لازم است قالب‌ها به روش تولید کارخانه‌ای و از کارخانه‌های دارای گواهی‌نامه فنی معتبر تهیه شده و مهندس مشاور اسناد خرید کارخانه‌ای محصول را با توجه به مشخصات فنی و استاندارد کارخانه تولیدکننده پانل‌های سفارشی، رده محصولات و مطابقت با مشخصات فنی مد نظر قرار دهد.

6-10. در ردیف‌های مربوط به قالب‌بندی دیوارهای بتنی با قالب پانلی ماندگار بسته به مورد بهای تمام عملیات اجرایی تهیه، تنظیم و نصب قالب و قالب‌بندی، جک‌های شاقول‏گر و بست‌های رابط، عملیات شاقول کردن، ایجاد حفره یا مجرا در دیوار به منظور عبور لوله یا موارد مشابه دیگر، لحاظ شده است. همچنین در ردیف‌های قالب‌بندی سقف‌های بتنی با قالب پانلی ماندگار، بهای تمام عملیات اجرایی تهیه مصالح، بلوک سقفی، عملیات تراز کردن، شمع بندی،  قالب‌بندی تیرهای سقف، ایجاد حفره یا مجرا در سقف به منظور عبور لوله یا موارد مشابه دیگر، لحاظ شده است.

6-11. تهیه و نصب مقاطع فولادی مصرفی نظیر موارد مشروح زیر، در صورت درج در مشخصات فنی، به استثنای موارد ذکر شده در بند 6-12، جداگانه مطابق ردیف‌های فصل مربوط منظور می‌شود.

6-11-1. ناودانی‌های مستقر بر شالوده برای استقرار دیوار از ردیف 160204 منظور می‏گردد.

6-11-2. ناودانی‌ها یا نبشی‌های اتصال دیوار به کف، سقف، تکیه‌گاه و اتصال کنج‌ها و اطراف پنجره‌ها و درها از ردیف 160204 و در صورت استفاده از پروفیل‏های گالوانیزه از ردیف 160701 محاسبه و منظور می‏گردد.

6-11-3. میلگردهایی که جهت نصب قالب‏های پانلی ماندگار یا دیوار پانلی ماندگار مصرف می‏شود، حسب مورد از ردیف‏های فصل هفتم منظور می‏گردد.

6-12. هزینه کلیه میلگردها، مفتول‏ها و بولت‏های میانی به کار رفته در قالب پانلی ماندگار دیواری و کلیه مقاطع ناودانی گالوانیزه به کار رفته در ساخت دیوارهای پانلی ماندگار و یا قالب پانلی ماندگار سقفی که به صورت ساخت صنعتی در کارخانه تولید شده است، در ردیف‏های مربوط منظور شده است. میلگردهای قائم مصرفی در ساخت قالب پانلی ماندگار، به قطر 8 میلی‌متر و به فواصل محور تا محور 20 سانتی‌متر می‌باشد. مقاطع ناودانی گالوانیزه به کار رفته در ساخت دیوار غیرباربر پانلی یا قالب پانلی ماندگار سقفی به منظور حفظ عملکرد اجزا و اتصالات مکانیکی بوده و باید به صورت تولید ماشینی کارخانه‌ای داخل پلی‌استایرن مصرفی پانچ شود. فاصله محور تا محور مقاطع ناودانی 30 سانتی‌متر می‌باشد.

6-13. بتن مصرفی در ردیف‏های 160608 و 160610، جداگانه و از ردیف‌های فصل مربوط محاسبه و منظور می‌شود.

6-14. منظور از ضخامت دیوار در ردیف 160608، ضخامت بتن اجرا شده (فاصله داخل به داخل صفحه‌های پلی استایرن)، و ضخامت دیوار در ردیف 160609، همان ضخامت صفحه پلی‌استایرن می‌باشد.

6-15. ارتفاع دیوار در ردیف 160608 به این ترتیب محاسبه می‌شود: برای دیوار روی شالوده، از تراز روی شناژ یا شالوده تا تراز بالای دیوار، و در طبقات بعدی، از تراز کف سازه‏ای همان طبقه تا تراز بالای دیوار (زیر سقف). ارتفاع دیوار در ردیف 160609، از تراز کف دیوار تا تراز بالای دیوار می‌باشد.

6-16. در ردیف‏های 160608 تا 160610 سطح حفره یا سوراخ‏هایی که مساحت آن‏ها یک مترمربع یا کمتر باشد از سطح کار کسر نمی‏گردد. هزینه تعبیه بازشوهای با مساحت بیش از یک مترمربع، در محاسبه مقدار قالب دیوار یا دیوار پانلی و قالب پانلی ماندگار سقفی منظور نشده و بهای آن فقط برای دیوار حسب مورد از ردیف 160617 یا 160618 جداگانه منظور می‏شود. هزینه مصالح و تجهیزات مورد نیاز تعبیه بازشو در ردیف‏های مربوط لحاظ شده است.

6-17. در صورت تهیه و اجرای دال پله (شمشیری و پاگرد) با استفاده از دیوار با قالب پانلی ماندگار که از ضخامت به دو قسمت تقسیم شده باشد، 60% ردیف 160608 با توجه به اضافه‏بهای مربوط به ضخامت دیوار منظور می‌شود. هزینه برش صفحه‌های پلی‌استایرن دیوار اطراف پله بابت اتصال دال پله با دیوار، در نظر گرفته شده است.

6-18. در صورتی که شیب سقف بتنی با قالب پانلی ماندگار از 10 تا 30 درصد اجرا شود، به ردیف‌های اجرای سقف 5 درصد اضافه می‌شود. برای شیب کمتر از 10 درصد اضافه‏بهایی منظور نمی‌شود.

6-19. منظور از جدار خارجی در ردیف 160613 همان تعریف بند 10 الزامات عمومی فصل ششم می‌باشد. این اضافه‏بها به قالب‏بندی سطوح داخلی آسانسورها نیز تعلق می‏گیرد.

6-20. حداقل وزن مخصوص پلی‏استایرن مصرفی در ردیف 160608 برابر 30 کیلوگرم بر مترمکعب و در ردیف 160609 و 160610 برابر 20 کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته شده است. در صورتی‏که طبق مشخصات فنی وزن مخصوص بیشتر از موارد ذکر شده در این بند مورد نیاز باشد، بابت هرکیلوگرم بر مترمکعب اضافه،  5/2 درصد به بهای ردیف‏های مربوط اضافه می‏گردد.

الزامات گروه 7

7-1. مشخصات فنی سازه‌های فولادی سرد نورد حسب مورد باید حداقل الزامات مندرج در نشریات 612 با عنوان «آیین‌نامه طراحی و اجرای سازه‌های فولادی سرد نورد - بخش سازه»  و شماره 613 با عنوان «آیین‌نامه طراحی و اجرای سازه‌های فولادی سرد نورد - بخش غیر سازه» را تأمین نماید.

7-2. کارهای موضوع ردیف 160701 برای اجرای دیوارهای غیرباربر فولادی سرد نورد شده گالوانیزه و ردیف 160703 برای اجرای دیوارهای پانلی باربر فولادی سرد نورد شده گالوانیزه می‌باشد. بهای تمام قطعات فولادی سرد نورد لازم در ساخت این نوع دیوارها نظیر استفاده از قطعات پشتیبان و تقویتی در سازه گالوانیزه برای نصب رادیاتور، جعبه آتش نشانی، خروجی هواکش تهویه، دریچه بازدید یا چهارچوب در، پنجره و بازشو، تامین درز انقطاع، همچنین تعبیه اعضای کمکی در سازه گالوانیزه به منظور نصب لوله‌های آب، فاضلاب و تاسیسات، و یا در مواردی که در سازه گالوانیزه از دو ردیف استاد استفاده شده باشد، از همان ردیف محاسبه می‌شود.

7-3. کارهای موضوع ردیف 160703 و 160704 به صورت ساخت صنعتی در کارخانه در نظر گرفته شده است، لذا هیچ‏گونه اضافه‏‏بهایی بابت اجرا و نصب اعضا به صورت مجزا در محل اجرا منظور نمی‏گردد. در اجرای دیوارهای پانلی متشکل از اجزای فولادی سرد نورد موضوع ردیف‌ 160703 رعایت تیپ‌بندی پانل‌های مصرفی با ملاحظات معماری نظیر نعل درگاه بازشو در مراحل سفارش از کارخانه سازنده، دپو در کارگاه، اجرا و نصب ضروری است. توجه به مشخصات فنی و استاندارد کارخانه تولید کننده پانل‌های سفارشی، رده محصولات و مطابقت با مشخصات فنی الزامی است.

7-4. هزینه اعضای پوششی نصب شده روی پانل نظیر صفحات گچی روکش‌دار (گچ‌برگ)، صفحات سیمانی الیاف‌دار، صفحات پلی‌استایرن اکسترود‏شده ، پوشش‌های آلومینیومی با لایه پلی‌اتیلن یا پلی‌یورتان حسب مورد و از ردیف مربوط جداگانه منظور می‌گردد.

7-5. منظور از دکوراتیو موضوع ردیف 160705، قسمت‏هایی از دیوار و سقف است که به صورت قوس‏دار یا شیب‏دار اجرا گردند. همچنین باکس‏هایی که به صورت یک‏طرفه و یا دوطرفه با عرض کمتر از 90 سانتی‏متر اجرا می‏گردند دکوراتیو محسوب می‏شوند. لازم است در مرحله برآورد بهای آن تعیین شود. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای عملیات موضوع این ردیف،‌ حسب مورد از ردیف‏های 160204 یا 160205 به صورت جداگانه محاسبه و منظور می‌گردد.

7-6. در بهای واحد ردیف‌های 160702 و 160707 هزینه اتصال آویز به سقف به وسیله چکش‏های فشنگی (تپانچه)، آویزهای فنری و سیم مفتول، اتصال پروفیل‏ها به یکدیگر و بست‏های اتصال لحاظ شده است و بابت موارد ذکر شده هیچ اضافه وزنی در مقادیر لحاظ نمی‏گردد، ولی بابت سایر پروفیل‏های گالوانیزه مورد مصرف در زیرسازی‏ها، هزینه مربوط حسب مورد، از ردیف‏های 160702 و 160707 منظور می‏گردد. زیرسازی سقف‌های کاذب باید با استاندارد ملی ایران به شماره 21083 با عنوان «سقف‌های کاذب» مطابقت داشته باشد.

الزامات گروه 8

8-1. شرایط و ضوابط مربوط به کارهای موضوع ردیف 160801، باید قبل از برآورد از سازنده معتبر اخذ گردیده و به تأیید کارفرما برسد، همچنین مشخصات فنی کف باید حداقل الزامات استاندارد EN 12825 را تأمین نماید و براساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تعیین قیمت می‏شود.

الزامات گروه 9

  - ردیف‏های 160901 و 160902 برای اجرای نرده و دستگیره با مقاطع فولادی ضد زنگ بوده و باید مشخصات فنی قبل از تهیه به تایید مهندس مشاور برسد. ردیف‌های فوق جهت اجرای انواع نرده‌های خطی (سه خط، چهار خط و مانند آن) و یا نرده‌های عمودی در نظر گرفته شده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶۸۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب فولادی از ورق (با یا بدون کتیبه)، با شاخک‏‌های اتصالی مربوط و جاسازی‏‌ها و تقویت‏‌های لازم برای قفل و لولا. |  | ۱۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۶۳۱,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب در و پنجره فولادی از نبشی، سپری، ناودانی، میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش‌کاری و ساییدن لازم. |  | ۱۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۵۶۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب‏‌سازی فولادی کف پله‌ها از نبشی، سپری، ناودانی و میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش‌کاری و ساییدن لازم. |  | ۱۶۰۱۰۳ |
|  |  | ۷۰۱,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادی از پروفیل‏‌های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش‌کاری و ساییدن لازم. |  | ۱۶۰۱۰۴ |
|  |  | ۶۱۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب‏‌سازی فولادی کف پله‏‌ها از لوله سیاه و پروفیل‏‌های تو‏خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش‌کاری و ساییدن لازم. |  | ۱۶۰۱۰۵ |
|  |  | ۷۰۴,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقره فولادی برای درها و پنجره‌‏های کشویی. |  | ۱۶۰۱۰۶ |
|  |  | ۱,۰۱۷,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقره فولادی گالوانیزه برای درها و پنجره‏‌های کشویی. |  | ۱۶۰۱۰۷ |
|  |  | ۶۴۷,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب دریچه‌ها، درپوش‌ها به همراه قاب مربوط و کف سازی‌های فولادی با ورق ساده یا آج‌دار، همراه با سپری، نبشی، تسمه و سایر پروفیل‌های لازم با جوش‌کاری و ساییدن. |  | ۱۶۰۲۰۱ |
|  |  | ۴۴۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب دریچه‌های چدنی به همراه قاب‌های مربوط حوضچه‌ها یا کانال‌ها، یا کارهای مشابه آن. |  | ۱۶۰۲۰۲ |
|  |  | ۶۸۵,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، برش‌کاری، جوش‌کاری، فرم دادن، ساییدن و نصب ورق‌های فولادی به منظور پوشش سطوح ستون‌‏ها، تیرها، کف پنجره‌‏ها و مانند آن. |  | ۱۶۰۲۰۳ |
|  |  | ۵۱۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن. |  | ۱۶۰۲۰۴ |
|  |  | ۶۳۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با پروفیل‏‌های توخالی. |  | ۱۶۰۲۰۵ |
|  |  | ۵۱۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فولادی از نبشی، سپری، ناودانی، تیرآهن و مانند آن، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن. |  | ۱۶۰۲۰۶ |
|  |  | ۷۴۰,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فولادی از قوطی یا لوله سیاه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن. |  | ۱۶۰۲۰۷ |
|  |  | ۹۸۲,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فولادی از لوله گالوانیزه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن. |  | ۱۶۰۲۰۸ |
|  |  | ۸۱۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب تسمه‌های آج‌دار فولادی به ابعاد مختلف برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره لازم. |  | ۱۶۰۲۱۰ |
|  |  | ۵۶۴,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و جاگذاری زبانه‌های تسمه‌گیر فولادی در قطعات بتنی پیش‌ساخته برای مسلح کردن خاک. |  | ۱۶۰۲۱۱ |
|  |  | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب لوله گالوانیزه به عنوان هواکش در سقف مخزن‌های بتنی. |  | ۱۶۰۲۱۳ |
|  |  | ۸۷۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب صفحات فولادی مشبک (Grating) با تمام وسایل و اتصالات مربوط. |  | ۱۶۰۲۱۵ |
|  |  | ۵۲۶,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده‏ دیوارهای بنایی به اجزای سازه‏‌ای به صورت افقی یا قائم، از سپری، ناودانی، نبشی، میل‌گرد، مقاطع ساخته شده از ورق یا موارد مشابه آن. |  | ۱۶۰۲۲۱ |
|  |  | ۶۳۲,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه‌ای به صورت افقی یا قایم، از پروفیل‌های توخالی. |  | ۱۶۰۲۲۲ |
|  |  | ۵۳۴,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن. |  | ۱۶۰۲۲۳ |
|  |  | ۶۴۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از پروفیل‏‌های توخالی. |  | ۱۶۰۲۲۴ |
|  |  |  | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‏‌های ۱۶۰۲۰۴ و ۱۶۰۲۰۵ برای قسمت‌هایی که به صورت دکوراتیو اجرا شوند. |  | ۱۶۰۲۲۵ |
|  |  | ۶۷,۰۰۰ | کیلوگرم | گالوانیزه کردن قطعات فولادی به ضخامت تا ۶۰ میکرون. |  | ۱۶۰۲۳۰ |
|  |  | ۱۸,۴۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۲۳۰ بابت گالوانیزه کردن به ضخامت بیش از ۶۰ میکرون به ازای هر ۱۰ میکرون. (کسر ۱۰ میکرون به تناسب محاسبه می‏‌شود) |  | ۱۶۰۲۳۱ |
|  |  | ۶۵۹,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف و فلاشینگ‌ها، با ورق گالوانیزه صاف، با تمام وسایل و لوازم نصب. |  | ۱۶۰۳۰۱ |
|  |  | ۷۶۴,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف، با ورق گالوانیزه کرکره‌ای، با تمام وسایل و لوازم نصب. |  | ۱۶۰۳۰۲ |
|  |  | ۷۶۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف با ورق گالوانیزه ذوزنقه‌ای، با تمام وسایل و لوازم نصب. |  | ۱۶۰۳۰۳ |
|  |  | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کلاهک دودکش و مانند آن با ورق گالوانیزه، لحیم‌کاری، پرچ و سایر کارهای لازم روی آن. |  | ۱۶۰۳۰۵ |
|  |  | ۹۲۳,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب آبرو از ورق گالوانیزه، با تمام وسایل و لوازم نصب. |  | ۱۶۰۳۰۶ |
|  |  | ۸۸۷,۵۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به هر قطر و ضخامت از ورق گالوانیزه، با اتصالات مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب. |  | ۱۶۰۳۰۷ |
|  |  | ۸۹۹,۵۰۰ | عدد | تهیه و نصب درپوش لوله بخاری به هر قطر از آهن سفید. |  | ۱۶۰۳۰۹ |
|  |  | ۸۳۷,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و ساخت کف‌پنجره و درپوش روی دیوارها و دست‏اندازها و مانند آن از ورق گالوانیزه. |  | ۱۶۰۳۱۱ |
|  |  | ۲۰۰,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها در صورتی که ورق گالوانیزه در یک رو رنگی پخته شده در کوره باشد. |  | ۱۶۰۳۱۵ |
|  |  | ۶۳۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب تورسیمی گالوانیزه حصاری (فنس)، با لوازم اتصال. |  | ۱۶۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۳۷۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه تور سیمی گالوانیزه پشه‌گیر و نصب تور سیمی درون قاب مربوط. |  | ۱۶۰۴۰۲ |
|  |  | ۴۱۹,۵۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود. |  | ۱۶۰۴۰۳ |
|  |  | ۴۷۹,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب شبکه پیش‌جوش شده برای نرده و حصار محوطه. |  | ۱۶۰۴۰۴ |
|  |  | ۴۸۷,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب توری پرسی با مفتول سیاه برای نرده و حصار محوطه. |  | ۱۶۰۴۰۵ |
|  |  | ۹۰۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم. |  | ۱۶۰۴۰۶ |
|  |  | ۴۲۵,۵۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب توری سیمی گالوانیزه زیر سقف برای نگهداری عایق حرارتی. |  | ۱۶۰۴۰۸ |
|  |  | ۴۰۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه شبکه میلگرد پیش‌جوش ساخته شده (مش) از میلگرد ساده به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با سیم‌پیچی لازم. |  | ۱۶۰۴۰۹ |
|  |  | ۳۶۳,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه شبکه میلگرد پیش‌جوش ساخته شده (مش) از میلگرد آجدار به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با سیم‌پیچی لازم. |  | ۱۶۰۴۱۰ |
|  |  | ۵۸۱,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای صفحات مشبک گسترده ماندگار (روفیکس) از جنس فولاد به عنوان قالب یا پوشش سطوح کاذب و زیرسازی. |  | ۱۶۰۴۱۷ |
|  |  | ۶۳۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای صفحات مشبک گسترده ماندگار (روفیکس) از جنس فولاد گالوانیزه به عنوان قالب یا پوشش سطوح کاذب و زیرسازی. |  | ۱۶۰۴۱۸ |
|  |  | ۶۲۳,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای ورق کششی پیش‌ساخته از ورق فولادی به ضخامت ۰٫۶ تا ۶ میلی‌متر جهت ساخت حصار، نرده و مانند آن. |  | ۱۶۰۴۱۹ |
|  |  | ۶۵۵,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب سیم خاردار دو رشته تابیده از جنس فولاد کربنی با پوشش فلزی با اتصالات لازم. |  | ۱۶۰۴۲۰ |
|  |  | ۶۶۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب سیم خاردار حلقوی سوزنی یا تبری به قطر ۶۰ سانتی‏‌متر از فولاد گالوانیزه با اتصالات لازم. |  | ۱۶۰۴۲۱ |
|  |  | ۶۹۹,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب سیم خاردار حلقوی سوزنی یا تبری به قطر ۹۰ سانتی‏‌متر از فولاد گالوانیزه با اتصالات لازم. |  | ۱۶۰۴۲۲ |
|  |  |  | کیلوگرم | تهیه و نصب در و پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده شده و پیچ و رنگ پخته شده در کوره. |  | ۱۶۰۵۰۱ |
|  |  | ۲,۴۵۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پانل دیواری از جنس پانل مشبک عایق‌دار به ضخامت تا ۷ سانتی‏‌متر با لایه پلی‏‌استایرن خود‏خاموش‌‏شو به ضخامت ۴ سانتی‏‌متر و شبکه‌ها و برشگیرها از مفتول به قطر ٢ تا ۲٫۵ میلی‌متر با چشمه‏‌های به ابعاد ۸۰×۸۰ میلی‏‌متر به همراه اجرای بازشو‌ها (به مساحت کمتر از یک مترمربع) و نصب شبکه‏‌های اتصال در گوشه و در اطراف بازشوها، به طور کامل. |  | ۱۶۰۶۰۱ |
|  |  | ۳,۶۸۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پانل دیواری از جنس پانل مشبک عایق‌دار به ضخامت تا ١۵ سانتی‌متر با عایق پلی‏‌استایرن خودخاموش‏‌شو به ضخامت ۶ سانتی‏‌متر و شبکه‌ها و برشگیرها از مفتول به قطر ۳٫۵ تا ۴ میلی‌متر با چشمه‏‌های ۵۰×۵۰ میلی‌متر به همراه اجرای بازشوها ‌(به مساحت کمتر از یک مترمربع) و نصب شبکه‏‌های اتصال در گوشه و در اطراف بازشوها، به طور کامل. |  | ۱۶۰۶۰۲ |
|  |  | ۲۹۴,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های‌ ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲ به ازای هر یک سانتی‌متر افزایش ضخامت لایه عایق. |  | ۱۶۰۶۰۳ |
|  |  | ۱۲۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های‌ ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲ در صورتی که از مفتول گالوانیزه استفاده شود. |  | ۱۶۰۶۰۴ |
|  |  | ۶۹۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های‌ ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲ برای تعبیه بازشوها با مساحت بیش از یک مترمربع (بر حسب سطح بازشو). |  | ۱۶۰۶۰۵ |
|  |  | ۷۶,۲۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۲ در صورتی که از پانل برای ساخت سقف پانلی استفاده شود. |  | ۱۶۰۶۰۶ |
|  |  | ۴۱۰,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‏‌بها به ردیف‌های ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲ در صورتی که وزن شبکه‏‌های مربوط به دلیل افزایش قطر مفتول و یا کاهش ابعاد چشمه، افزایش یابد (فقط به وزن افزایش یافته تعلق می‏‌گیرد). |  | ۱۶۰۶۰۷ |
|  |  | ۸,۴۵۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای قالب پانلی ماندگار دیواری، برای دیوار بتنی به ضخامت دیوار تا ۲۰ سانتی‌متر و ارتفاع دیوار تا ۳٫۵ متر، از جنس پلی‌استایرن خودخاموش‌شو (به ضخامت ۵ سانتی‌متر)، با کلیه میلگردها، مفتول‌‏ها و بولت‌‏های میانی به کار رفته در قالب به‌طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم. |  | ۱۶۰۶۰۸ |
|  |  | ۵,۳۳۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای دیوار پانلی ماندگار از جنس پلی‌استایرن خودخاموش‌شو، به ضخامت دیوار ۶ سانتی‌متر، با مقاطع ناودانی گالوانیزه به عرض جان ۶ سانتی‌متر، و ارتفاع دیوار تا ۶ متر، به‌ طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم. |  | ۱۶۰۶۰۹ |
|  |  | ۱۰,۲۵۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای قالب پانلی ماندگار سقفی، به ضخامت ۲۰ سانتی‌متر، از جنس پلی‌استایرن خودخاموش‌شو به صورت بلوک با مقاطع ناودانی گالوانیزه به عرض جان ۱۲ سانتی‌متر، به طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم. |  | ۱۶۰۶۱۰ |
|  |  | ۸۳,۳۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۸ برای ضخامت‏‌های بیش از ۲۰ سانتی‏‌متر، به ‌ازای هر ۵ سانتی‌متر تا ۴۵ سانتی‌متر. |  | ۱۶۰۶۱۱ |
|  |  | ۵۷۴,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۸ در صورتی که ارتفاع دیوار بیش از ۳٫۵ متر تا ۵٫۵ متر باشد. |  | ۱۶۰۶۱۲ |
|  |  | ۵۰۷,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌ ۱۶۰۶۰۸ در صورت اجرای دیوارها در جدار خارجی ساختمان. |  | ۱۶۰۶۱۳ |
|  |  | ۴۳۷,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۱۰ برای ضخامت‌‏های بیش از ۲۰ سانتی‏‌متر، به ‌ازای هر سانتی‌متر تا ۳۲ سانتی‌متر. |  | ۱۶۰۶۱۴ |
|  |  | ۳۳۶,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۹ به ‌ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت پلی استایرن. |  | ۱۶۰۶۱۵ |
|  |  | ۵۳,۷۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۹ به ‌ازای افزایش هر سانتی‌متر عرض جان ناودانی. |  | ۱۶۰۶۱۶ |
|  |  | ۱,۵۵۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۸ برای تعبیه بازشوها با مساحت بیش از یک مترمربع (برحسب سطح بازشو). |  | ۱۶۰۶۱۷ |
|  |  | ۶۱۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۹ برای تعبیه بازشوها با مساحت بیش از یک مترمربع (برحسب سطح بازشو). |  | ۱۶۰۶۱۸ |
|  |  | ۱,۲۸۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح قائم، متشکل از اعضای استاد و رانر و سایر مقاطع گالونیزه (و بادبند در صورت لزوم) به همراه نعل‌درگاه، اتصالات و تقویتی‌های مربوط. |  | ۱۶۰۷۰۱ |
|  |  | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح افقی، متشکل از اعضای استاد، رانر و سایر مقاطع گالوانیزه به همراه اتصالات و تقویتی‌های مربوط. |  | ۱۶۰۷۰۲ |
|  |  | ۱,۰۰۲,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای پانل دیواری از سازه قاب‌ فلزی سبک (LSF)، از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه سبک متشکل از اعضای استاد (Stud)، تِرک (Track) و بادبند (در صورت لزوم) به همراه نعل‌درگاه، اتصالات و تقویتی‌های مربوط. |  | ۱۶۰۷۰۳ |
|  |  | ۱,۰۳۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای پانل سقفی از سازه قاب‌ فلزی سبک (LSF)، از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه سبک متشکل از اعضای استاد (Stud)، تِرک (Track) به همراه اتصالات و تقویتی‌های مربوط. |  | ۱۶۰۷۰۴ |
|  |  |  | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‏‌های ۱۶۰۷۰۱ و ۱۶۰۷۰۲ برای اجرای زیرسازی دکوراتیو از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه. |  | ۱۶۰۷۰۵ |
|  |  | ۵۹۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای تاوه فلزی ماندگار برای پوشش سقف، به همراه گل‌میخ‌ها و اتصالات مربوط |  | ۱۶۰۷۰۶ |
|  |  | ۱,۶۵۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح، اجرا و نصب زیرسازی و بدنه سقف‌های کاذب مشبک از پروفیل‌های فولادی سردنورد شده گالوانیزه پلی‌استر روکار با زبانه‌های اتصال کشویی، با اتصالات، آویزها و جزییات اجرایی. |  | ۱۶۰۷۰۷ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و اجرای کف کاذب فولادی شامل شبکه زیرسازی به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی‏‌متر، با زیرسازی مورد‌نیاز (پایه، کمرکش و... ) از ورق و پروفیل‌ از جنس فولاد گالوانیزه سرد به همراه پانل فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره‏ای و پرکننده جداره میانی پانل‏ به انضمام اتصالات مورد نیاز |  | ۱۶۰۸۰۱ |
|  |  | ۱,۹۴۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب نرده با لوله فولادی ضد زنگ از رده SS201 به همراه کلیه اتصالات لازم از رده SS304. |  | ۱۶۰۹۰۱ |
|  |  | ۱,۹۴۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب نرده با لوله فولادی ضد زنگ از رده SS304 به همراه کلیه اتصالات لازم از رده ‌SS304. |  | ۱۶۰۹۰۲ |
|  |  | ۱,۹۱۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، نصب و سوار کردن قطعات فولادی ضدزنگ (Stainless steel) از رده SS3041‌ برای ساخت مخازن مکعبی پیش‌ساخته مدولار به طور کامل. |  | ۱۶۰۹۰۵ |
|  |  |  | کیلوگرم | تهیه و نصب نبشی از استیل برای لبه های تیز و مشابه آن. |  | ۱۶۰۹۰۶ |
|  |  |  | کیلوگرم | تهیه و نصب پاخور و مانند آن از ورق استیل. |  | ۱۶۰۹۰۷ |

25 Expanded Metal