# فصل‌ بیست‌ و دوم‌. کارهای‌ سنگی‌ با سنگ‌ پلاک‌

الزامات عمومی

1. مشخصات سنگ‏های مصرفی مانند ضخامت، ابعاد، رنگ و همچنین معدن تهیه‌ سنگ‏ها و هرگونه مشخصات فنی دیگر، طرح چیدمان، شکل و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعاتی‌ که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، باید در مشخصات‌ فنی‌ درج‌ شود. نمونه سنگ مصرفی جهت مطابقت با مشخصات فنی، قبل‌ از تهیه باید به تایید مهندس‌ مشاور برسد.

2. رنگ ذکر شده در ردیف‏های این فصل، طیف رنگی است که سنگ در بازار به آن شناخته می‏شود. همچنین نام استانی که معدن سنگ در آن واقع می‏باشد، در داخل پرانتز ذکر شده است.

3. تمامی قیمت‌های ردیف‌های سنگ پلاک برای عرض سنگ حداکثر 40 سانتی‌متر در نظر گرفته شده است. چنانچه عرض سنگ پلاک، بیش از 40 سانتی‌متر تا حداکثر 60 سانتی‏متر باشد، 35 درصد به بهای ردیف‏های مربوط اضافه‏ می‏شود. در صورتی‏که عرض سنگ مصرفی بیش از 60 سانتی‏متر باشد، لازم است مهندس مشاور ردیف‏های مناسب را بر‏اساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تهیه نماید.

4. در صورتی‌ که‌ برای‌ سنگ‌های پلاک‌،‌ محدودیت‌ ابعاد در هر دو بعد سنگ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، یا شکل‌ سنگ‌ها به طریقی‌ انتخاب‌ شود که‌ دارای‌ زوایای‌ قائم‌ نباشند، به منظور جبران‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به حکمی‌ بودن‌ سنگ‌، 10 درصد قیمت‌ ردیف‌ مربوط‌، جداگانه‌ منظور می‌شود.

5. ضخامت سنگ‏های پلاک مصرفی در این فصل 5/1 تا 2 سانتی‏متر در نظر گرفته شده است. در مواردی‌ که‌ براساس‌ مشخصات فنی، ضخامت‌ سنگ‌های‌ پلاک، بیش از 2 سانتی‏متر باشد، به ترتیب زیر عمل می‏شود:

5-1. برای ضخامت بیش از 2 سانتی‏متر تا 3 سانتی‏متر، به ازای هر 5/0 سانتی‏متر افزایش، 25 درصد به بهای ردیف مربوط به سنگ 2 سانتی‏متر اضافه می‏شود.

5-2. برای ضخامت بیش از 3 سانتی‏متر تا 4 سانتی‏متر، به ازای هر 5/0 سانتی‏متر افزایش، 15 درصد به بهای ردیف مربوط به سنگ 3 سانتی‏متر اضافه می‏شود.

5-3. برای ضخامت‏های بیش از 4 سانتی‏متر، لازم است مهندس مشاور، ردیف‌های مناسب را بر‏اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه نماید.

مثال: بهای سنگ پلاک به ضخامت 4 سانتی‏متر به شرح ذیل می‏باشد:

محاسبه درصد افزایش بهای سنگ 3 سانتی‏متر نسبت به سنگ 2 سانتی‏متر: 50%=25%+25%

لذا بهای سنگ به ضخامت 3 سانتی‏متر با ضریب 5/1 نسبت به سنگ 2 سانتی‏متر منظور می‏شود.

محاسبه درصد افزایش بهای سنگ 4 سانتی‏متر نسبت به سنگ 3 سانتی‏متر: 30%=15%+15%

لذا بهای سنگ به ضخامت 4 سانتی‏متر با ضریب 3/1 نسبت به سنگ 3 سانتی‏متر منظور می‏شود.

بهای سنگ به ضخامت 4 سانتی‏متر= 3/1×5/1× بهای سنگ به ضخامت 2 سانتی‏متر

6. در صورتی که سنگ‏های پلاک در مرحله فرآوری، به دلیل تیشه‏ای یا کلنگی کردن سطح سنگ، نیاز به ساب نداشته باشد، پس از محاسبه قیمت سنگ بر اساس ضوابط مندرج در این فصل، از قیمت نهایی سنگ مربوط، 15 درصد قیمت‌ پایه سنگ 2 سانتی‌متر کاسته می‌شود و بابت تیشه‏ای یا کلنگی کردن سنگ، اضافه‏‌بهای‌ 220607 به آن‌ تعلق‌ می‌گیرد.

7. سطوح مورب تا زاویه 30 درجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بیشتر، جزو سطوح افقی محسوب می‏شوند.

8. اندازه‏گیری سطوح ردیف‏های این فصل براساس سطح کار تمام شده نمایان خواهد بود و سطوح‌ زیر درپوش‌های‌ کف‌ پنجره‌ و پله‌ها و ضخامت سنگ و مانند آن‌ها که‌ نمایان‌ است‌، در محاسبات لحاظ نمی گردد و درصورت الزام اجرای سنگ در تراز بالای سقف کاذب مطابق مشخصات فنی، سطح سنگ‏کاری‏شده منظور می‏گردد.

9. در صورت استفاده از سیمان سفید یا مواد رنگی در دوغاب سنگ‏فرش کف یا نماهای سنگی، هیچ‏گونه تفاوت قیمتی منظور نخواهد شد.

10. در صورتی‌ که‌ در سطوح‌ سنگ‏کاری شده با سنگ پلاک، ضخامت‌ بند بین‌ سنگ‌ها 3 میلی‌متر یا بیشتر از آن‌ باشد، بهای‌ بندکشی‌ جداگانه‌ از ردیف 180808 منظور می‌شود.

11. ملات‌ نصب‌ انواع‌ سنگ‌های‌ پلاک‌ در سطوح‌ افقی‌ و دوغاب‌ پشت‌ سنگ‌های‌ قائم‌ و قرنیزها با ملات‌ ماسه‌ و سیمان‌ 1:4 و بندکشی‌ با دوغاب‌ سیمان‌ سفید و پودر سنگ‌ به نسبت‌ 1:4 می‏باشد.

12. ملات‌ نصب‌ سنگ‌ پلاک لاشه در کف‌، ملات‌ ماسه‌ سیمان‌ 1:5 و دوغاب‌ریزی‌ و پرکردن‌ بند سنگ‌ها، با ملات‌ ماسه‌ سیمان‌ و پودر سنگ‌ 1:4 است‌.

13. ملات‌ نصب‌ جدول سنگی و سنگ مکعبی (کیوبیک)، ملات‌ ماسه‌ سیمان‌ 1:3 و ملات بندکشی، ملات‌ ماسه بادی و‌ سیمان‌ 1:4 است‌.

14. ضخامت ملات مصرفی برای فرش سنگ با سنگ پلاک، به طور متوسط 5/2 سانتی‌متر در نظر گرفته شده است. بهای ملات ماسه سیمان اضافی مصرف شده جهت پر کردن زیر فرش کف، طبق دستور‏کار مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد، 50 درصد ردیف‏های 180308 تا 180310 منظور می‏شود.

14-1. هزینه عملیات مربوط به کرم‏بندی و یا پرکردن زیر فرش کف (بدون استفاده از ملات ماسه سیمان)، از ردیف‏های مربوط، منظور می‏گردد.

14-2. ضخامت ملات مصرفی برای سنگ‏کاری روی سطوح قائم، به طور متوسط 3 سانتی‏متر در نظر گرفته شده است؛ ملات اضافی مصرف شده طبق اسناد و مدارک پیمان، جداگانه حسب مورد، 50 درصد ردیف‏های 180304 تا 180306 منظور می‏شود.

15. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‏های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | سنگ پلاک تراورتن |
| 02 | سنگ پلاک آهک (لایم‏استون) |
| 03 | سنگ پلاک مرمریت |
| 04 | سنگ پلاک چینی |
| 05 | سنگ پلاک گرانیت |
| 06 | اضافه‏بهای اجرایی سنگ پلاک |
| 07 | اضافه‏بهای سنگ قرنیز یا ازاره، سنگ پله، سنگ درپوش، سنگ فتیله |
| 08 | جدول‌ سنگی |
| 09 | سنگ مکعبی (کیوبیک) |
| 10 | سنگ بادبر |
| 11 | نصب سنگ روی سطوح قائم به روش خشک |
| 12 | ساب‏زنی روی سطوح سنگ‏کاری شده |

الزامات گروه 1

1-1. تعاریف و مشخصات سنگ‏های تراورتن مصرفی در این فصل بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 13247 با عنوان «سنگ ساختمانی- تراورتن- ویژگی‏ها» می‏باشد.

الزامات گروه 2

2-1. تعاریف و مشخصات سنگ‏های آهک مصرفی (لایم‏استون) در این فصل بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 5695 با عنوان «سنگ‏ ساختمانی- سنگ آهک- ویژگی‏ها» می‏باشد.

الزامات گروه 3

3-1. تعاریف و مشخصات سنگ‏های مرمریت مصرفی در این فصل بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 5696 با عنوان «سنگ‏ ساختمانی-مرمریت- ویژگی‏ها» می‏باشد.

الزامات گروه 4

4-1. تعاریف و مشخصات سنگ‏های چینی مصرفی در این فصل بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 5696 با عنوان «سنگ‏ ساختمانی-مرمریت- ویژگی‏ها» می‏باشد.

الزامات گروه 5

5-1. تعاریف و مشخصات سنگ‏های گرانیت مصرفی در این فصل بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 5694 با عنوان «سنگ‏های ساختمانی- گرانیت- ویژگی‏ها» می‏باشد.

الزامات گروه 6

6-1. در ردیف‏های 220602 و 220603، تهیه و نصب کامل اسکوپ، انواع مختلف اسکوپ‏های آماده فلزی با اشکال مختلف، یا مفتول فولادی ضدزنگ در نظر گرفته شده است.

6-2. اجرای سنگ آستانه، مشمول اضافه‏بهای 220605 می‏باشد.

6-3. با لحاظ نمودن ردیف 220605، ردیف‏ 220601 منظور نمی‏شود.

6-4. بهای ردیف 220610 فقط به آن قسمت از سطح سنگ که شعله‏ای شده است تعلق می‏گیرد.

6-5. پخ‏زدن، تعبیه چفت و شیار زدن با هر زاویه و هر بعد و همچنین گردکردن لبه سنگ‏های پلاک به هر شعاعی، حسب مورد از ردیف‏های 220611 تا 220616 منظور می‏شود.

6-6. در بهای ردیف 220617، هزینه کامل سوراخ‏کاری‏ها، نصب پیچ‏ بر اساس مشخصات فنی مورد نیاز و پوشش روی سطح پیچ با مصالح مناسب بعد از نصب سنگ، در نظر گرفته شده است.

6-7. چنانچه برای نصب سنگ در سطوح قائم مطابق مشخصات فنی مقرر شود بجای ملات ماسه‏ سیمان از چسب مخصوص سنگ استفاده شود، در این صورت نمونه چسب همراه کاتالوگ، مشخصات فنی و استاندارد مربوط باید پیش از تهیه مورد تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما قرار گیرد. ردیف‏ 220620، مربوط به نصب سنگ با چسب، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت گردد.

الزامات گروه 7

7-1. با لحاظ نمودن ردیف‏های این گروه، ردیف 220601 منظور نمی‏شود.

7-2. اضافه‏بهای 220711، به سنگ کف پله و همچنین سنگ پاخور (پیشانی) پله تعلق می‏گیرد.

7-3. منظور از سنگ فتیله در ردیف 220713، سنگی است که سطح مقطع آن برابر 30 سانتی‏مترمربع و یا کمتر باشد. اضافه‏بهای 220713 به سنگ قرنیز یا ازاره تعلق نمی‏گیرد.

7-4. در ردیف‏های 220710 تا 220713، در صورت پخ زدن، گرد کردن لبه سنگ، تعبیه شیار یا آبچکان، هزینه‏های آن، حسب مورد، از ردیف‏های مربوط، جداگانه منظور می‏شود.

الزامات گروه 8

8-1. در ردیف‌های جدول‏های سنگی، قیمت‌ ردیف‏ها بر‏اساس یک ردیف جدول در طول کار (شامل طول خالص جداول) محاسبه می‏شود. مبنای اندازه‌گیری (واحد ردیف)، سطح کار در راستای مسیر و بدون احتساب ضخامت بندکشی بین جدول‏ها می‌باشد.

8-2. در ردیف‌های جدول سنگی، هزینه بندکشی در بهای ردیف‏ها پیش‏بینی شده است. هزینه‏های اجرای بتن پشت جدول، بتن مگر زیرجدول و بتن لیسه‏ای کف (در صورت وجود) از ردیف‏های مربوط جداگانه منظور می‏شود. چنانچه در انطباق با مشخصات فنی، بتن پشت جدول با عملیات قالب‏بندی اجرا شود، هزینه‏ قالب‏بندی آن با تایید مهندس مشاور، حسب مورد، از ردیف‏های 050102 یا 060102 منظور می‏شود.

الزامات گروه 9

9-1. در ردیف‌های مربوط به سنگ‌های مکعبی (کیوبیک)، رگلاژ، شیب‌بندی، کوبیدن خاک، آماده‏‏سازی و همچنین اجرای بتن مگر لحاظ نشده است و هزینه اجرای آن‌ها از فصل‌های مربوط، منظور می‌شود.

9-2. سنگ‌های مکعبی (کیوبیک)، موضوع ردیف‏های 220910 تا 220918، در صورت قید نشدن مشخصات آن، به صورت چهار وجه برشی و دو وجه گیوتینی، یا شش وجه برشی در نظر گرفته شده است. در صورتی که مطابق مشخصات فنی، از سنگ‏های مکعبی در ابعاد 10×10×10 سانتی‏متر استفاده شود، 50 درصد به بهای ردیف‏های مربوط اضافه می‏شود، همچنین در صورتی که مطابق مشخصات فنی، از سنگ‌های مکعبی (کیوبیک) نامنظم (کلیه وجه‏های سنگ گیوتینی باشد)، استفاده شود، 75 درصد ردیف‏های مربوط منظور می‏شود.

9-3. اندازه‏گیری سطوح ردیف‌های سنگ کیوبیک براساس سطح کار اجرا شده خواهد بود. در محاسبه سطح کار، مساحت بندکشی کسر نمی‏گردد.

9-4. در ردیف‌های سنگ مکعبی (کیوبیک)، در صورت نیاز به اجرای سنگ در کف با شیب بیش از 20 درصد، با تایید مهندس مشاور، بهای ‌ردیف‌های ‌مربوط ‌با اعمال ‌ضریب 05/1 منظور ‌می‌شود.

9-5. ضخامت‌ ماسه‌ مصرفی‌ در ردیف 220925، به طور متوسط‌ 5/2 سانتی‌متر در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و بهای ماسه اضافی‌ مصرف‌ شده‌ جهت پرکردن‌ زیر فرش‌ کف،‌ طبق‌ دستورکار مهندس‌ مشاور، جداگانه از ردیف 040502 منظور می‌شود.

الزامات گروه 10

10-1. با توجه‌ به اینکه‌ ابعاد سنگ‌های‌ پلاک‌ بادبر در شرح‌ ردیف‌های‌ 221001 تا 221004 تعیین‌ شده،‌ بنابراین‌ اضافه‏بهای‌ بند 4 الزامات عمومی‌، در صورتی‌ به ردیف‌های‌ یاد شده‌ تعلق‌ می‌گیرد که‌ اندازه‌ دو بعد حکم‌ شده‌ به غیر از 15×30 باشد. ضمناً ضخامت سنگ‌های بادبر 2 سانتی‌متر بدون در نظر گرفتن «بار سنگ» است.

الزامات گروه 11

11-1. در خصوص ردیف‏های 221101 و 221102، باید الزامات نشریه شماره 714 با عنوان «دستورالعمل طراحی سازه‏ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‏ها» رعایت گردد.

11-2. منظور از روش نصب پنهان موضوع ردیف 221101، روش نصب با مهار و قلاب در پشت قطعات سنگ یا روش ایجاد شیار در ضخامت قطعات سنگ است و پس از ریل‏کشی بر روی ساختمان نصب و رگلاژ خواهند شد. رگلاژ هر یک از قطعات سنگ و تعویض آن در هر نقطه‏ای از سطح نما امکان‏پذیر است و در نما به صورت نمایان دیده نمی‏شود.

منظور از روش نصب نمایان موضوع ردیف 221102، روش نصبی است که بست‏ها به گونه‏ای نصب می‏شوند که قطعات سنگ در داخل آن قرار گرفته و توسط بست مهار شود و بست‏ها به زیرسازی و شبکه آلومینیومی متصل می‏گردد و در نما به صورت نمایان دیده می‏شوند.

11-3. در ردیف‏های 221101 و 221102، هزینه‏های مربوط به تهیه و نصب هر نوع اتصال یا گیره منظور شده است، ولی بهای زیرسازی فولادی جهت نصب سنگ، حسب مورد از ردیف‏های 160223 و 160224 و در صورت استفاده از پروفیل‏های آلومینیومی از ردیف 170117 منظور می‏شود.

11-4. با لحاظ نمودن ردیف 221101 یا 221102، ردیف 220601 منظور نمی‏شود.

الزامات گروه 12

12-1. در قیمت‌های‌ واحد این‌ فصل‌، هزینه‌های‌ مربوط‌ به ساب در کارخانه‌ منظور شده‌ است‌. ولی‌ هزینه ساب‌‌ پس‌ از نصب‌ سنگ روی سطوح افقی، در صورت نیاز و تایید مهندس مشاور، حسب مورد جداگانه از ردیف‏های 221201 تا 221203 منظور می‏شود.

12-2. در ردیف‏های 221201 تا 221203، کلیه تجهیزات، ابزار و مصالح مورد نیاز عملیات ساب‏زنی در نظر گرفته شده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۸,۷۰۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن لیمویی، قرمز، دودی یا گردویی آذرشهر (آذربایجان شرقی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۱۰ |
|  |  | ۹,۵۱۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن دودی تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۱۳ |
|  |  | ۸,۹۳۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۱۴ |
|  |  | ۷,۲۰۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۱۵ |
|  |  | ۸,۵۴۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم سلماس (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۱۶ |
|  |  | ۸,۶۴۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم، لیمویی یا قرمز ماکو (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۱۷ |
|  |  | ۹,۰۶۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم مهاباد (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۱۸ |
|  |  | ۸,۰۸۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا بژ خلخال (اردبیل) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۲۱ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید ابیانه (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۲۴ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم ابیانه (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۲۵ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن قرمز اصفهان (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۲۶ |
|  |  | ۸,۱۱۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم، شکلاتی تجره یا میمه (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۲۷ |
|  |  | ۱۲,۸۸۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم رامشه (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۲۸ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم طرق (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۲۹ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم، شکلاتی یا دودی کاشان (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۳۰ |
|  |  | ۸,۹۰۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم کمشچه (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۳۱ |
|  |  | ۱۰,۲۸۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم طبس (خراسان جنوبی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۳۴ |
|  |  | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی زنجان (زنجان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۳۶ |
|  |  | ۷,۹۷۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم آبیار (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۳۹ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید آتشکوه (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۰ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم آتشکوه یا عباس‌‏آباد (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۱ |
|  |  | ۷,۱۷۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی ترشاب (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۲ |
|  |  | ۷,۵۰۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا قهوه‌‏ای تفرش (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۳ |
|  |  | ۹,۴۴۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی حاجی‌آباد (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۴ |
|  |  | ۱۳,۵۴۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید دره‏‌بخاری (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۵ |
|  |  | ۱۰,۸۳۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی دره‏‌بخاری (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۶ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید عباس‌آباد (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۷ |
|  |  | ۹,۴۵۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن قرمز یا کرم گلچشمه یا کرم آبگرم (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۸ |
|  |  | ۸,۸۶۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن شکلاتی همدان (همدان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۵۱ |
|  |  | ۷,۸۴۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن شکلاتی ابرکوه (یزد) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۵۴ |
|  |  | ۷,۹۸۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم ابرکوه (یزد) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۵۵ |
|  |  | ۸,۱۶۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن بژ یزد (یزد) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۵۶ |
|  |  | ۷,۸۰۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی یزد (یزد) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۵۷ |
|  |  | ۲,۷۳۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه تراورتن برای کف. |  | ۲۲۰۱۶۰ |
|  |  | ۸,۸۰۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک آهک سمیرم (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۲۰۵ |
|  |  | ۸,۴۶۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک آهک کوه‌سفید قم (قم) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۲۰۸ |
|  |  | ۶,۰۱۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک آهک اسلام‌‏آباد (کرمانشاه) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۲۱۱ |
|  |  | ۶,۵۴۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک آهک بوژان (کرمانشاه) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۲۱۲ |
|  |  | ۶,۲۰۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک آهک گوهره خرم‌آباد (لرستان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۲۱۵ |
|  |  | ۷,۸۸۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت سفید خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۲۰ |
|  |  | ۷,۴۷۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت قرمز حنایی خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۲۱ |
|  |  | ۸,۴۸۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا کرم طلایی خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۲۲ |
|  |  | ۸,۰۵۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم نمین (اردبیل) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۲۵ |
|  |  | ۵,۵۶۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صورتی انارک (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۲۸ |
|  |  | ۶,۹۰۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت قهوه‌‏ای جندق (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۲۹ |
|  |  | ۷,۵۱۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت جوشقان (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۰ |
|  |  | ۶,۴۵۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صلصالی یا کرم خور و بیابانک (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۱ |
|  |  | ۸,۶۵۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم کاشان (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۲ |
|  |  | ۸,۷۱۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت مشکی یا مشکی طلایی (گلدن بلک) کاشان (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۳ |
|  |  | ۶,۷۹۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت لاشتر (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۴ |
|  |  | ۷,۴۳۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت مشکی نجف‌آباد (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۵ |
|  |  | ۶,۹۲۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صورتی نوسنگان (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۶ |
|  |  | ۶,۱۶۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت خوسف (خراسان جنوبی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۸ |
|  |  | ۶,۸۵۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صورتی بجستان (خراسان رضوی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۹ |
|  |  | ۵,۴۲۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم بجستان (خراسان رضوی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۴۰ |
|  |  | ۸,۸۷۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کاشمر (خراسان رضوی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۴۱ |
|  |  | ۶,۵۴۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا صورتی آباده (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۴۴ |
|  |  | ۶,۶۱۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت پرطاووسی ارسنجان (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۴۵ |
|  |  | ۷,۸۳۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا قهوه‌‏ای چهرک یا قرمز بوانات (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۴۶ |
|  |  | ۹,۰۵۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم دهبید (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۴۷ |
|  |  | ۷,۳۴۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گندمک شیراز (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۴۸ |
|  |  | ۷,۴۸۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا صورتی کرمان (کرمان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۴۹ |
|  |  | ۷,۷۱۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت سفید یا کرم مرودشت (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۵۰ |
|  |  | ۸,۳۳۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم نیریز (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۵۱ |
|  |  | ۹,۰۷۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت خاکستری (سیلک امپرادو) نیریز (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۵۲ |
|  |  | ۷,۴۳۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم جیرفت (کرمان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۵۳ |
|  |  | ۷,۹۰۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت هرسین (کرمانشاه) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۵۴ |
|  |  | ۸,۰۷۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت پرطاووسی یزد (یزد) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۵۵ |
|  |  | ۲,۶۴۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه مرمریت برای کف. |  | ۲۲۰۳۶۰ |
|  |  | ۶,۶۹۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ابری لایبید (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۴۱۰ |
|  |  | ۹,۷۸۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی نیریز (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۴۱۳ |
|  |  | ۹,۴۳۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید قروه (کردستان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۴۱۶ |
|  |  | ۹,۳۸۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی کریستال قروه (کردستان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۴۱۷ |
|  |  | ۱۰,۱۳۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید سیرجان (کرمان) درسطوح افقی. |  | ۲۲۰۴۲۰ |
|  |  | ۱۰,۰۰۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ازنا (لرستان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۴۲۳ |
|  |  | ۸,۴۷۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی الیگودرز (لرستان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۴۲۴ |
|  |  | ۲,۵۵۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه چینی برای کف. |  | ۲۲۰۴۳۰ |
|  |  | ۱۰,۰۳۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سبز پیرانشهر (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۱۰ |
|  |  | ۸,۲۱۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت گل‏پنبه‌‏ای تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۱۱ |
|  |  | ۸,۴۳۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سبز اردستان (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۱۴ |
|  |  | ۹,۵۱۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۱۵ |
|  |  | ۷,۱۵۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سفید نطنز (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۱۶ |
|  |  | ۱۱,۹۷۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی نطنز (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۱۷ |
|  |  | ۱۰,۳۴۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سبز بیرجند (خراسان جنوبی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۲۰ |
|  |  | ۸,۲۵۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت پرتقالی نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۲۱ |
|  |  | ۷,۲۶۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت کرم یا سفید نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۲۲ |
|  |  | ۸,۴۲۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت هلویی تایباد (خراسان رضوی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۲۵ |
|  |  | ۶,۵۷۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مروارید مشهد (خراسان رضوی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۲۶ |
|  |  | ۷,۹۲۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت شکلاتی، طلایی یا طوسی خرم‏دره (زنجان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۲۹ |
|  |  | ۸,۳۶۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت کرم، صورتی یا هلویی زنجان (زنجان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۳۰ |
|  |  | ۸,۵۲۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سفید زاهدان (سیستان و بلوچستان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۳۳ |
|  |  | ۹,۴۶۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی الموت (قزوین) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۳۶ |
|  |  | ۶,۹۴۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سفید بروجرد (لرستان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۳۹ |
|  |  | ۱۶,۷۳۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی تویسرکان (همدان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۴۲ |
|  |  | ۱۴,۰۷۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی چایان (همدان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۴۳ |
|  |  | ۱۲,۹۰۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت قرمز یزد (یزد) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۴۶ |
|  |  | ۲,۹۷۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه گرانیت برای کف. |  | ۲۲۰۵۵۰ |
|  |  | ۵۵۸,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ‌های پلاک در سطوح قائم نصب شوند. |  | ۲۲۰۶۰۱ |
|  |  | ۵۲۰,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ‌های پلاک بجز سنگ‌های گرانیت برای سطوح قائم. |  | ۲۲۰۶۰۲ |
|  |  | ۸۷۹,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ‌های گرانیت برای سطوح قائم. |  | ۲۲۰۶۰۳ |
|  |  | ۱,۱۲۶,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های سنگ‌کاری قائم، در صورتی که سطح کار دارای انحنا باشد. |  | ۲۲۰۶۰۴ |
|  |  | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به سنگ‌کاری سطوح افقی، در صورتی که سنگ پلاک، داخل قاب در یا پنجره نصب شود. |  | ۲۲۰۶۰۵ |
|  |  | ۶۹۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها برای تیشه‌ای کردن یا کلنگی کردن سنگ‌های پلاک. |  | ۲۲۰۶۰۷ |
|  |  | ۱,۰۶۲,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها برای شعله‌‏ای کردن سطوح سنگ‏‌های پلاک گرانیت. |  | ۲۲۰۶۱۰ |
|  |  | ۲۶۶,۰۰۰ | مترطول | گرد کردن لبه سنگ‌های پلاک بجز گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار. |  | ۲۲۰۶۱۱ |
|  |  | ۱۶۰,۵۰۰ | مترطول | پخ‌زدن یا تعبیه چفت در لبه سنگ‌های پلاک بجز گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار. |  | ۲۲۰۶۱۲ |
|  |  | ۱۰۰,۵۰۰ | مترطول | تعبیه شیار‏‏‏ یا آبچکان در سنگ‌های پلاک بجز گرانیت به ازای هر بار. |  | ۲۲۰۶۱۳ |
|  |  | ۴۸۳,۰۰۰ | مترطول | گرد کردن لبه سنگ‏‌های پلاک گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار. |  | ۲۲۰۶۱۴ |
|  |  | ۲۴۲,۵۰۰ | مترطول | پخ‌زدن یا تعبیه چفت در لبه سنگ‌های پلاک از نوع گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار. |  | ۲۲۰۶۱۵ |
|  |  | ۱۲۲,۰۰۰ | مترطول | تعبیه شیار‏‏‏ یا آبچکان در سنگ‌های پلاک گرانیت به ازای هر بار. |  | ۲۲۰۶۱۶ |
|  |  | ۴۸۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و نصب پیچ بازشونده روی سطوح سنگ‌‏کاری شده به همراه سوراخ‌کاری‌های لازم. |  | ۲۲۰۶۱۷ |
|  |  |  | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌‏های نصب سنگ پلاک، چنانچه بجای ملات از چسب استفاده شود. |  | ۲۲۰۶۲۰ |
|  |  | ۱۳۳,۵۰۰ | مترطول | اضافه‏‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان قرنیز یا ازاره مورد استفاده قرار گیرد. |  | ۲۲۰۷۱۰ |
|  |  | ۸۳۶,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌‏بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ پله مورد استفاده قرار گیرد. |  | ۲۲۰۷۱۱ |
|  |  | ۱۹۳,۵۰۰ | مترطول | اضافه‏‌بها نسبت به ردیف‏‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ درپوش (با هر عرض) روی دست اندازها و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد. |  | ۲۲۰۷۱۲ |
|  |  | ۱۸۱,۰۰۰ | مترطول | اضافه‌‏بها نسبت به ردیف‌‏های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ فتیله مورد استفاده قرار گیرد. |  | ۲۲۰۷۱۳ |
|  |  | ۳۲,۰۹۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب جدول‌های سنگی با سنگ تراورتن سفید یا کرم رامشه، طرق، تجره، میمه (اصفهان)، یزد (یزد)، گل چشمه یا آبگرم (مرکزی)، سلماس (آذربایجان غربی) به ضخامت ۶ سانتی‌متر به همراه بند‏کشی. |  | ۲۲۰۸۰۱ |
|  |  | ۲,۴۷۴,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای افزایش ضخامت به ردیف ۲۲۰۸۰۱، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت تا ۱۰ سانتی‏‌متر. |  | ۲۲۰۸۰۲ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه، حمل و نصب جدول‌های سنگی با سنگ چینی ابری لایبید (اصفهان)، به ضخامت ۶ سانتی‌متر به همراه بندکشی. |  | ۲۲۰۸۰۳ |
|  |  | ۱ | مترمربع | اضافه‌بهای افزایش ضخامت به ردیف ۲۲۰۸۰۳، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت تا ۱۰ سانتی‏‌متر. |  | ۲۲۰۸۰۴ |
|  |  | ۱۱,۹۹۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب جدول‌های سنگی با سنگ مرمریت لاشتر (اصفهان)، به ضخامت ۶ سانتی‌متر به همراه بندکشی. |  | ۲۲۰۸۰۵ |
|  |  | ۱,۴۱۴,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای افزایش ضخامت به ردیف ۲۲۰۸۰۵، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت تا ۱۰ سانتی‌‏متر. |  | ۲۲۰۸۰۶ |
|  |  | ۸,۹۲۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب جدول‌های سنگی با سنگ گرانیت مروارید مشهد (خراسان رضوی)، به ضخامت ۶ سانتی‌متر به همراه بند‏کشی. |  | ۲۲۰۸۰۷ |
|  |  | ۴۴۶,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای افزایش ضخامت به ردیف ۲۲۰۸۰۷، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت تا ۱۰ سانتی‏‌متر. |  | ۲۲۰۸۰۸ |
|  |  | ۳۵۲,۰۰۰ | مترطول | پخ‌‏زدن لبه هر نوع جدول‏ سنگی. |  | ۲۲۰۸۰۹ |
|  |  | ۵,۱۳۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ تراورتن سفید یا کرم رامشه، طرق، تجره، میمه (اصفهان)، یزد (یزد)، گل چشمه یا آبگرم (مرکزی)، سلماس (آذربایجان غربی). |  | ۲۲۰۹۱۰ |
|  |  | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ تراورتن لیمویی یا قرمز ماکو (آذربایجان غربی)، آذرشهر (آذربایجان شرقی). |  | ۲۲۰۹۱۱ |
|  |  | ۵,۵۵۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ مرمریت لاشتر (اصفهان). |  | ۲۲۰۹۱۲ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت شکلاتی خرم‌دره (زنجان). |  | ۲۲۰۹۱۳ |
|  |  | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت کرم نهبندان (خراسان جنوبی). |  | ۲۲۰۹۱۴ |
|  |  | ۷,۹۵۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز یزد (یزد). |  | ۲۲۰۹۱۵ |
|  |  | ۵,۶۴۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت سفید نطنز (اصفهان). |  | ۲۲۰۹۱۶ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت مشکی نطنز (اصفهان). |  | ۲۲۰۹۱۷ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان). |  | ۲۲۰۹۱۸ |
|  |  | ۳۷۷,۵۰۰- | مترمربع | کسربها به ردیف‌‏های ۲۲۰۹۱۰ تا ۲۲۰۹۱۸ در صورتی که در نصب آن‌ها بجای ملات ماسه‏‌سیمان از ماسه نرم استفاده شود. |  | ۲۲۰۹۲۵ |
|  |  | ۵,۴۳۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی‌‏متر از تراورتن قرمز ماکو (آذربایجان غربی)، آذرشهر (آذربایجان شرقی)، و یا تراورتن سفید رامشه، طرق، تجره، میمه (اصفهان)، یزد (یزد)، گل‏چشمه یا آبگرم (مرکزی)، سلماس (آذربایجان غربی). |  | ۲۲۱۰۰۱ |
|  |  | ۵,۹۶۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی‏‌متر از سنگ مرمریت جوشقان (اصفهان). |  | ۲۲۱۰۰۲ |
|  |  | ۵,۸۵۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی‏‌متر از سنگ مرمریت مشکی نجف ‏آباد (اصفهان). |  | ۲۲۱۰۰۳ |
|  |  | ۶,۳۱۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی‏‌متر از سنگ مرمریت قرمز بوانات (فارس). |  | ۲۲۱۰۰۴ |
|  |  | ۱۰,۲۶۶,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های سنگ‌‏کاری با سنگ پلاک در صورت نصب خشک روی سطوح قائم با روش نصب پنهان. |  | ۲۲۱۱۰۱ |
|  |  | ۸,۰۰۲,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های سنگ‏‌کاری با سنگ پلاک در صورت نصب خشک روی سطوح قائم با روش نصب نمایان. |  | ۲۲۱۱۰۲ |
|  |  | ۷۲۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای تا ۷ دست ساب روی سطوح‏ سنگ‌‏کاری شده با سنگ‌‏های پلاک بجز گرانیت. |  | ۲۲۱۲۰۱ |
|  |  | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای تا ۱۰ دست ساب روی سطوح‏ سنگ‌‏کاری شده با سنگ‏‌های پلاک گرانیت. |  | ۲۲۱۲۰۲ |
|  |  | ۷۷,۶۰۰ | مترمربع | اضافه‌‏بها به ردیف‏‌های ۲۲۱۲۰۱ و ۲۲۱۲۰۲، به ازای هر دست ساب که به مراحل ساب‏زنی اضافه شود، تا ۲۰ دست. |  | ۲۲۱۲۰۳ |