# فصل‌ بیست‌ و سوم. کارهای‌ پلاستیکی‌ و پلیمری

الزامات عمومی

1. در ردیف‌های نصب کفپوش، مواد لازم برای آماده‏سازی کف‏ها، مطابق مشخصات، در بهای واحد ردیف‏ها منظور شده‏است.

2. مشخصات فنی مصالح مصرفی و همچنین منبع تهیه آن‌ها و بطور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.

3. حدود رواداری ضخامت‌های‌ درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل می‌تواند تا 1/0 میلی‌متر ‌باشد و از این‌ بابت‌ کسر یا اضافه‌‏بهایی‌ منظور نخواهد شد.

4. در ردیف‌های تهیه و نصب کفپوش، هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت دورریز، صعوبت اجرا یا هرگونه ادوات و ابزار نصب، مفتول‏های‏ پلاستیکی درز جوش و مانند آن تعلق نمی گیرد. هزینه اجرای زیرسازی کفپوش طبق مشخصات فنی از ردیف‌های مربوط به سایر فصول منظور می‌گردد.

5. لازم است مشخصات فنی کفپوش‎‏های ضد‏باکتری براساس استاندارد ملی ایران به شماره 10900 با عنوان «اندازه‏گیری فعالیت ضد باکتریایی بر روی سطوح پلاستیکی و سایر سطوح نامتخلخل» کنترل و تایید شده باشد.

6. لازم است مشخصات فنی کفپوش‎‏های رسانای جریان الکتریسیته و ضد جریان الکتریسیته ساکن براساس استاندارد ملی ایران به شماره 10656 با عنوان «لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم- محصولات هادی و ضد جریان الکتریسیته ساکن- تعیین مقاومت الکتریکی» کنترل و تایید شده باشد.

7. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح گروه |
| --- | --- |
| 1 | کفپوش‏‏ P.V.C |
| 2 | کفپوش‏‏ لاستیکی و چمن مصنوعی |
| 3 | کفپوش‏ درجاریز |
| 4 | قرنیز و ابزار P.V.C و لوله ناودانی |
| 5 | ورق‏ موج‏دار و بدون موج پلیمری و نورگیر حبابی |
| 6 | دیوارپوش، سقف کاذب P.V.C و پوشش U.P.V.C |
| 7 | نایلون (فیلم پلی اتیلن) |
| 8 | ورق‏ پلاستیکی تقویت شده با فایبرگلاس |
| 9 | نوار آب‌بند و ماستیک آب‏بند |
| 10 | غلاف پلاستیکی، لوله پلاستیکی، پله فولادی، لوله زهکش و فاصله نگهدار |
| 11 | در و پنجره‏ U.P.V.C |
| 13 | فوم‏ اتیلن وینیل استات و پلی اتیلن |
| 14 | نما و ابزار پیش‏ساخته پلی استایرن با پوشش سیمان پلیمری و سیلیس |
| 15 | نما و ابزار پیش‏ساخته پلی استایرن اکسترود شده |
| 16 | چوب پلاستیک‏ |
| 17 | دریچه‏ کوپلیمری و کامپوزیتی و گلدانی چاه فاضلاب |
| 18 | موکت و کاغذ دیواری |
| 19 | مخزن GRP |
| 20 | صفحه مشبک فایبرگلاس |

الزامات گروه 1

1-1. مشخصات فنی کفپوش‏های P.V.C، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 18124 با عنوان «کفپوش‏های انعطاف‏پذیر- کفپوش‏های پلی‏وینیل کلراید همگن- ویژگی‏ها» را تامین نماید.

1-2. مشخصات فنی کفپوش‌های سالن‌های ورزشی موضوع ردیف‏ 230130 تا 230132 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره‏ 16846 با عنوان «کفپوش برای محیط‏های ورزشی- کفپوش‏های داخل سالن چند منظوره- ویژگی‏ها» را تامین نماید.

1-3. هیچ‏گونه اضافه‏بهایی بابت عناوینی مانند کفپوش‏های P.V.C تک‏لایه یا چند لایه، پرتردد یا کم‏تردد، رنگی و طرح‌دار، تعلق نمی گیرد.

1-4. لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی و گواهی‏های فنی کالا به منظور انطباق با مشخصات فنی، تایید مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

1-5. در مورد کف‌پوش‌های‌ پولکی‌ ضخامت‌ کف‌پوش‌ بدون‌ محاسبه‌ برجستگی‌ پولک‌ مورد نظر است.

1-6. ردیف‌‌های شماره 230130 تا 230132 مربوط به کفپوش‌ سالن‌های ورزشی در فضای بسته از نوع زیرفوم‌دار بوده که لایه P.V.C به ضخامت 5/1تا 2 میلی‌متر و مابقی مربوط به ضخامت لایه فوم‌ می‌باشد.

الزامات گروه 2

2-1. ضخامت کف‌پوش‌‌ لاستیکی گرانولی پایه‌دار موضوع ردیف 230242، فاصله عمودی قسمت زیرین پایه تا سطح کفپوش است.

2-2. بهای واحد کف‏پوش‏ لاستیکی گرانولی موضوع ردیف‏های 230240 و 230242، برای رنگ‏های سبز، اخرایی، مشکی، نوک‏مدادی، نقره‏ای و قهوه‏ای پیش‏بینی شده است، درصورت استفاده از رنگ‏های دیگر طبق مشخصات فنی، ردیف‌های مربوط با اعمال ضریب 10/1 منظور می‌شود.

2-3. مشخصات فنی چمن مصنوعی موضوع ردیف‏های 230250 و 230251، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره‏های 1-21124 با عنوان «کفپوش‏های ورزشی- چمن‏های مصنوعی مورد استفاده در فوتبال- قسمت1: ویژگی‏ها» و 2-21124 با عنوان «کفپوش‏های ورزشی- چمن‏های مصنوعی مورد استفاده در فوتبال- قسمت2: روش‏های آزمون» را تامین نماید.

2-4. ردیف‌های شماره 230250 و 230251 مربوط به تهیه و نصب چمن‌های مصنوعی زمین فوتبال به ارتفاع تمام شده 45 تا 55 میلی‌متر مطابق مشخصات فنی بوده و لازم است از نوع خود‌خاموش‌شو، دارای ثبات رنگ، ثبات در برابر اشعه فوق بنفش، و وزن واحد سطح الیاف چمن مصنوعی حداقل 1200 گرم بر مترمربع باشد.

2-5. هیچ‌گونه اضافه بهایی بابت رنگی بودن الیاف چمن مصنوعی، هم‌پوشانی، دورریز، چین‌خوردگی و یا هرگونه ادوات و ابزار جهت نصب چمن مصنوعی منظور نمی‌گردد. بهای اجرای زیرسازی بستر چمن مصنوعی بسته به مشخصات فنی از سایر ردیف‌ها محاسبه و منظور می‌شود. بهای تهیه و اجرای لایه ژئوتکستایل اولیه مورد نیاز، حسب مورد از ردیف‌های گروه دوازدهم این فصل تعیین می گردد. همچنین تهیه و اجرای نوار اتصال، پخش سیلیس و گرانول هر یک به ضخامت تا 2 سانتی‌متر در بهای واحد ردیف‏ها منظور گردیده است.

2-6. لازم است مشخصات فنی چمن مصنوعی و استاندارد محصول تولیدی مورد تایید و گواهی‌های فنی کالا،  پیش از خرید به مهندس مشاور ارائه شود و آزمایش‌های لازم به منظور انطباق با مشخصات فنی به عمل آید. پس از اجرا لازم است از زمین چمن مصنوعی فوتبال آزمایش میدانی به عمل آید و هزینه آزمایش در بهای واحد ردیف‌ها پیش‌بینی شده است.

2-7. در صورت استفاده از چمن مصنوعی در محل‎های غیر از زمین فوتبال نیز بهای آن حسب مورد از ردیف 230250 و 230251 منظور می‎شود و هیچ گونه اضافه یا کسر بهایی اعمال نمی گردد.

الزامات گروه3

3-1. مشخصات فنی کفپوش لایه لایه و کامل دو و میدانی موضوع ردیف‌های 230340 و 230341 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 19397 با عنوان «کفپوش‏های ورزشی- کفپوش دو و میدانی فضای باز- ویژگی‏ها و روش‏های آزمون» را تامین نماید.

3-2. در بهای ردیف‌های‌ 230350 و 230360، تمام‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به اجرای‌ کار، طبق‌ مشخصات فنی‌ در هر محل‌، منظور شده‌ و هیچ‌گونه‌ هزینه جداگانه‌ای‌ بابت حباب‌گیری، ساب‌زنی و مانند آن به غیر از آنچه‌ به  صراحت‌ ذکر شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد.

3-3. در صورت استفاده از مش‏های فایبرگلاس جهت مسلح‌سازی کفپوش‌های اپوکسی و پلی‌یورتان موضوع ردیف‌های 230350 و 230360 مطابق مشخصات فنی، بهای آن با تأیید مهندس مشاور جداگانه از ردیف‌ 130406 با اعمال ضریب 85/0 منظور می‏شود.

3-4. در صورت استفاده از دانه‏های سیلیس مطابق مشخصات فنی، ضخامت کفپوش‏ اپوکسی موضوع ردیف‏ 230350 بدون درنظر گرفتن ضخامت لایه سیلیس محاسبه می‏شود.

الزامات گروه4

4-1. منظور از لبه پوشش پلاستیکی در ردیف 230402 ابزارهای P.V.C به شکل‏های H، F، U و مانند آن در هر ابعاد و اندازه، ثابت یا تاشو می‏باشد.

4-2. ردیف‌های 230402 و 230403 برای لبه پوشش و نبشی پلاستیکی از نوع ساده یا چاپی می‌باشد. در صورتی که طبق مشخصات فنی از نبشی و لبه پوشش پلاستیکی از جنس P.V.C با لایه روکش‌دار استفاده گردد، اضافه‌بهای ردیف 230410 اعمال می‌گردد.

4-3. مشخصات فنی لوله ناودان موضوع ردیف 230430 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران با شماره 12142-1 با عنوان «پلاستیک‏ها- سامانه‏های لوله‏گذاری آب باران برای کاربرد روکار و ناودان- پلی(وینیل کلرید) صلب (PVC-U)- قسمت1: ویژگی‏های لوله، اتصالات و سامانه» را تامین نماید.

الزامات گروه 5

5-1. مشخصات فنی ورق‏های P.V.C موضوع ردیف 230501، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 1435 با عنوان «ورقه موج‌دار اکسترود شده پلی وینیل کلراید» را تأمین نماید.

5-2. مشخصات فنی ورق‏های آکریلیک موضوع ردیف 230503، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 16121 با عنوان «ورق پلاستیکی آکریلیکی پلی‏متیل متاکریلات - ویژگی‏ها» را تأمین نماید.

5-3. مشخصات فنی ورق‏های پلی‏کربنات موضوع ردیف 230505 و 230520، به ترتیب باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 21074 با عنوان «پلاستیک‏ها - ورق‏های پلی‏کربنات تخت - انواع، ابعاد و مشخصات» و استاندارد BS EN 16153 را تأمین نماید.

5-4. مشخصات فنی ورق‏های اکسترود شده پلی‌پروپیلن موضوع ردیف 230530 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 16051 با عنوان «فرآورده‏های لاستیک و پلاستیک- ورق‏های اکسترود شده پلی‏پروپیلن -الزامات و روش‏های آزمون» را تأمین نماید.

5-5. چنانچه ضخامت ورق‏های پلیمری برابر مشخصات مندرج در ردیف‏های 230501 تا 230506 نباشد بهای آن به تناسب افزایش یا کاهش ضخامت، محاسبه و منظور می‌شود.

5-6. مبنای اندازه گیری ردیف‏های این گروه، سطح‌ کار انجام‌ شده‌ بدون‌ احتساب‌ موج‌ یا همپوشانی است و هیچ‏گونه اضافه‏بهایی بابت صعوبت، انحنا و مانند آن تعلق نمی گیرد.

5-7. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی به منظور نصب ورق‏های پلیمری موضوع ردیف‏های این گروه، حسب مورد از ردیف‏های مربوط تعیین می گردد.

5-8. در ردیف‌های 230510 و 230511، هزینه تهیه و اجرای قطعات اتصالی در محل درزهای ورق‏های پلیمری نظیر پروفیل H، گرده ماهی و مانند آن همراه با نوارهای لاستیکی آب‏بند، در بهای واحد ردیف منظور شده ‏است.

5-9. در صورت استفاده از ورق‌های اکسترود شده پلی‌پروپیلن مقاوم در برابر نور خورشید طبق مشخصات فنی، بهای ردیف‌های 230530 و 230531 با اعمال ضریب 10/1 منظور می‌گردد.

5-10. نحوه اندازه‏گیری در واحد ردیف پایه فایبرگلاس نورگیرهای حبابی موضوع ردیف‏های 230540 و 230541، برحسب محیط محل تلاقی پایه با زیرسازی (جهت نصب پایه) می‏باشد.

5-11. نحوه اندازه‏گیری در شرح ردیف‏های پایه و حباب نورگیرهای حبابی موضوع ردیف‏های 230542 تا 230544، برحسب تصویر افقی ابعاد مفید پایه نورگیر حبابی می‏باشد.

5-12. دستمزد نصب و جاسازی یراق آلات نورگیرهای حبابی دارای بازشو در بهای ردیف‌ها منظور شده است. هزینه تهیه یراق‌آلات مطابق کلیات، جداگانه تعیین می گردد.

الزامات گروه 6

6-1. مشخصات فنی دیوارپوش‏های پانلی دوجداره موضوع ردیف‏ 230620 باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 19086 با عنوان «پلاستیک‏ها - دیوارپوش‏های دوجداره پلی وینیل کلرید (pvc) صلب - ویژگی‏ها و روش‏های آزمون» را تامین نماید.

6-2. ردیف‏ شماره 230620 برای دیوارپوش‏های پانلی دو‌جداره P.V.C به ضخامت 6 تا 10 میلی‌متر با لبه‌های اتصال چفت‌شونده بوده که در بهای واحد ردیف هزینه آماده‌سازی دیوار برای نصب نیز منظور گردیده است. ردیف‏های شماره 230610 و 230615 برای تایل‏ها یا پانل‌های سقفی به ضخامت 6 تا 10 میلی‌متر با نصب خشک می‏باشد.

6-3. در ردیف‌های این گروه، بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی حسب مورد از ردیف‏های مربوط تعیین می گردد.

6-4. ردیف های 230615 و 230620 برای پانل‏های دوجداره P.V.C بدون روکش از نوع ساده یا چاپی می‌باشد. در صورتی که طبق مشخصات فنی از پانل‏های دو جداره P.V.C با لایه روکش‌دار استفاده گردد، ردیف 230625 منظور می‏گردد.

6-5. ردیف 230630 برای پانل‏های U.P.V.C به عرض 20 تا 22 سانتی‏متر و ضخامت 2 میلی‏متر با لبه‏های دایره‏ای شکل و اتصال چفت شونده بوده که در بهای ردیف، هزینه اتصال پانل‏ها توسط پیچ‏‏های خودکار منظور گردیده است. همچنین لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی و گواهی‏های فنی کالا به منظور انطباق با مشخصات فنی، تایید مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

الزامات گروه 8

8-1. مبنای اندازه‌گیری عملیات موضوع ردیف‏ 230801 ، سطح‌ کار انجام‌ شده‌ بدون‌ احتساب‌ موج‌ یا همپوشانی است و هیچ‏گونه اضافه‏بهایی بابت صعوبت، انحنا و مانند آن تعلق نمی گیرد.

8-2. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی حسب مورد از ردیف‏های مربوط محاسبه و منظور می‏شود.

الزامات گروه 9

9-1. تعاریف، انواع و مشخصات فنی نوار آب‏بند‏ از جنس P.V.C موضوع ردیف‌های 230910 تا 230914، مطابق  الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 1-13277 با عنوان «نوارهای آب‏بند از جنس پلیمرهای ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا- قسمت1: ویژگی‏های ظاهری» و شماره 2-13277 با عنوان «نوارهای آب‏بند از جنس پلیمرهای ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا- قسمت2: الزامات مواد، آزمون و بررسی» می‌باشد.

9-2. ردیف‏های 230910 تا 230912 برای نوارهای آب‏بند پلیمری از جنس P.V.C نوع D و ردیف‌های 230913 و 230914 برای نوارهای آب‏بند پلیمری از جنس PVC نوع A می‎‏باشند.

9-3. هزینه‌ اتصال‌ نوار آب‏بند پلیمری از هر نوع‌ و مطابق مشخصات‌، در بهای ردیف‌های مربوط‌ منظور شده‌ است‌.

9-4. بهای‌ تمام‌ مصالح‌ و وسایل‌ لازم‌ برای‌ نصب‌ نوار آب‏بند به استثنای‌ میلگردهای‌ اضافی‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌ منظور شده‌ است‌، بهای میلگردهای مصرفی برای نصب نوار آب‏بند از ردیف‏ 090701 منظور می‎‏شود.

9-5. نوار آب‏بند بنتونیتی موضوع ردیف 230920 از جنس بنتونیت سدیم بوده و برای آب‌بندی درزهای سرد، درزهای اجرایی، مخازن آب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و مانند آن به کار می‌رود.

9-6. نوار آب‏بند هیدروفیلی موضوع ردیف 230925 بر پایه لاستیک غیر ولکانیزه بوده و برای آب‌بندی درزهای سرد، درزهای اجرایی، دور لوله‌ها، مخازن آب، مجاری فاضلاب، تأسیسات آب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و مانند آن به کار می‌رود.

9-7. مشخصات فنی ماستیک آب‌بند پلی‌یورتان و سیلیکونی موضوع ردیف‏های 230930 و 230931 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 17500 با عنوان «درزگیر‏ها- درزگیرهای اتصالی الاستومری- ویژگی‏ها» را تأمین نماید.

9-8. ماستیک آب‌بند پلی‌یورتان موضوع ردیف‌ 230930 بر پایه پلیمر پلی‌یورتان یک‌جزئی و ماستیک آب‌بند سیلیکونی موضوع ردیف 230931 بر پایه پلیمر سیلیکون یک‌جزئی بوده و برای آب‌بندی درزها در مخازن، منابع آب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، دیوارهای آب‌بند به کار می‌رود.

الزامات گروه 10

10-1. مشخصات فنی پله‏های فولادی با روکش پلی‏پروپیلن موضوع ردیف‏ 231003 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 12027 با عنوان «پلکان‏های فلزی آدم‏رو برای شبکه‏های فاضلاب و تجهیزات زیرزمینی- الزامات، نشانه‏گذاری، روش‏های آزمون و ارزیابی انطباق» را تامین نماید.

10-2. مشخصات فنی لوله‏های زهکش شیاردار از جنس U.P.V.C موضوع ردیف ‏231004 و 231005 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 7669 با عنوان «پلاستیک‏ها - لوله‏های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سخت ـ ویژگی‏ها و روش‏های آزمون» را تامین نماید.

10-3. مشخصات فنی موضوع ردیف‏های ‏231006 و 231007، باید حداقل الزامات مندرج در مجموعه استاندارد ملی ایران به شماره 14427 با عنوان «پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی -فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی‌اتیلن (PE) قسمت 1 تا 7» را تامین نماید.

10-4. مشخصات فنی فاصله‏نگهدارهای پلاستیکی موضوع ردیف‏ 231010 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد  BS 7973 را تامین نماید.

10-5. بهای واحد فاصله‏نگهدارهای پلاستیکی موضوع ردیف 231010 برای هر شکل، هر قطر، هر نوع شبکه‌بندی میلگرد و مصرف در هر محل می‏باشد. در بهای ردیف مذکور هزینه حمل، جاگذاری و نصب فاصله نگهداری منظور شده است.

الزامات گروه 11

11-1. در یا پنجره‌های U.P.V.C موضوع ردیف‏ 231110 دارای مشخصات زیر است:

11-1-1. لازم است مشخصات فنی پروفیل‏ها حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 12291 با عنوان «پروفیل‏های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید در و پنجره‏ها - طبقه‏بندی، الزامات و روش‏های آزمون» را تامین نماید. همچنین مشخصات فنی در و پنجره‏های ساخته شده از پروفیل‏های U.P.V.C باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 8510 با عنوان «پنجره و درهای ساخته شده از پروفیل‏های توخالی روزن‏رانی شده از جنس پلی‏وینیل‏کلراید سخت (PVC-U) - ویژگی‏ها» را تامین نماید.

11-1-2. نوار لاستیکی برای آب‏بندی از نوع E.P.D.M است.

11-1-3. در مواردی که در یا پنجره روی چهارچوب فلزی نصب شود، بهای چهارچوب فلزی جداگانه از ردیف‏های مربوط در فصل شانزدهم تعیین می شود.

11-1-4. بهای ردیف 231110 برای انواع در یا پنجره‌های  U.P.V.Cشامل ثابت، لولایی و سیستم دو جهت بازشو (day & night) و سایر موارد طبق مشخصات فنی است.

11-1-5. بهای ردیف 231110 برای انواع پروفیل  U.P.V.Cدر یا پنجره اعم از پروفیل قاب، میانی، باز شو، پانل در و زهوار به انضمام ورق گالوانیزه تقویتی، نوار لاستیک آب‏بند و فوم تزریق پلی‏یورتان جهت هوابندی لحاظ شده است.

11-1-6. بهای در یا پنجره‏های U.P.V.C موضوع ردیف 231110 صرفاً براساس وزن پروفیل U.P.V.C بدون ورق‏ تقویتی گالوانیزه و نوار لاستیک آب‏بند می‏باشد، وزن پروفیل طبق ابعاد درج شده در مشخصات فنی و دستورکارها به مأخذ جدول‌های کارخانه سازنده محاسبه و با مقادیر بدست آمده از توزین مقایسه می‏شود و کم‏ترین وزن، مبنای محاسبات قرار می گیرد.

11-1-7. در ردیف 231110، وزن پروفیل‏های مصرف شده  U.P.V.C در کار محاسبه و منظور می‏شود.

11-1-8. ردیف 231110 برای در یا پنجره‏های U.P.V.C از نوع ساده یا چاپی می‏باشد. در صورتی که طبق مشخصات فنی از در یا پنجره‏های U.P.V.C با لایه پوشش رنگی در یک طرف نما استفاده گردد، 15 درصد و درصورتی که در دو طرف نما استفاده گردد، 25 درصد به بهای ردیف اضافه می گردد.

11-1-9. دستمزد نصب و جاسازی یراق‌آلات از هر نوع (تمام لوازمی که روی در و پنجره نصب می‏شود) مانند لولا، قفل و دستگیره در بهای واحد ردیف‌ منظور شده است. هزینه تهیه یراق‌آلات مطابق کلیات این فهرست‏بها، جداگانه محاسبه و اعمال می‌گردد.

الزامات گروه 13

13-1. لازم است مشخصات فنی فوم‏های اتیلن وینیل استات (EVA) و پلی‌اتیلن موضوع ردیف‏های 231310 تا 231316 به منظور انطباق با مشخصات فنی، تایید مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

13-2. فوم اتیلن وینیل استات موضوع ردیف‏ 231310 برای زیر پارکت، لمینیت و مانند آن می‌باشد.

13-3. بهای روکش آلومینیوم نصب شده روی سطح فوم پلی‏اتیلن موضوع ردیف 231315 مطابق مشخصات فنی، با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف‏های فصل چهاردهم منظور می‏گردد.

الزامات گروه 14

14-1. چنانچه برای نصب قطعات نما روی دیوار موضوع ردیف‌های 231401 تا 231403 از پروفیل‌های فولادی سرد نورد شده گالوانیزه استفاده‌ شود، بهای آن از ردیف 160701 منظور می‌گردد.

الزامات گروه 16

16-1. مشخصات فنی کامپوزیت‏های چوب پلاستیک‏ موضوع ردیف‏ 231610 باید حداقل الزامات مندرج در مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره 19905 با عنوان «کامپوزیت‏های ساخته شده از مواد سلولزی و پلاستیک‏های گرمانرم (کامپوزیت‏های چوب پلاستیک یا کامپوزیت‏های الیاف طبیعی)» را تامین نماید.

16-2. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی جهت نصب کامپوزیت‏های چوب‏پلاستیک، حسب مورد از ردیف‏های مربوط، تعیین می گردد.

16-3. چوب پلاستیک‏‏های موضوع ردیف‏ 231610، برای مصرف در سطوح مختلف خارج ساختمان می‌باشد.

الزامات گروه 17

17-1. ردیف‌های شماره 231701 تا 231708 بسته به مورد برای دریچه‌های آدم‌رو، انشعاب یا آب‌گیر در نظر گرفته شده و تعاریف، انواع و مشخصات فنی دریچه‌‌ها مطابق الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 14976 با عنوان «دریچه‏های آدم‏رو و آب‏گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو» می‌باشد.

17-2. دریچه‌های آدم رو از جنس کوپلیمر موضوع ردیف‌های 231701 و 231702 و دریچه‌های آدم رو از جنس کامپوزیتی موضوع ردیف 231707 و 231708 از نوع دریچه‌هایی مانند دریچه‌های بازدید بوده که می‌توانند در تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی، در مواردی که تحت بار ترافیک سواره‌رو واقع نمی‌شوند، مورد استفاده قرار گیرند.

17-3. دریچه سوپاپ‌دار موضوع ردیف 231703 دریچه‌ای است که در حالت سرریز آب از آدم‌رو به‌طور خودکار بالا آمده و آب مازاد تخلیه می‌شود، بدون آن‌که دریچه کنده شود.

17-4. دریچه‌ آب‏گیر موضوع ردیف 231706 از نوع دریچه‌های مربوط به رواناب سطحی از نوع مشبک مطابق مشخصات فنی می‌باشد.

17-5. ردیف‌‏های 231701 و 231702 برای دریچه آدم‌رو‌ از جنس کوپلیمر کلاس A15 و B125 در نظر گرفته شده است، در صورت استفاده از دریچه‌ آدم‌رو از جنس کوپلیمر کلاس C250 و D400 طبق مشخصات فنی، ردیف‌های مربوط 40% به بهای ردیف مذکور اضافه می گردد.

17-6. ردیف‌‏ 231706 برای دریچه‌آبگیر از جنس کوپلیمر کلاس A15 و B125 در نظر گرفته شده است، در صورت استفاده از دریچه‌ آبگیر کوپلیمر کلاس C250 و D400 طبق مشخصات فنی، 60% به بهای ردیف مذکور اضافه می گردد.

17-7. ردیف‏های شماره 231707 و 231708 برای دریچه آدم‌رو‏‌ از جنس کامپوزیت کلاس A15 و B125 در نظر گرفته شده است، در صورت استفاده از دریچه‌ آدم‌رو از جنس کامپوزیت کلاس C250 و D400 طبق مشخصات فنی، 10% به بهای ردیف مذکور اضافه می گردد.

17-8. هزینه عملیات بنایی با ملات ماسه سیمان برای نصب دریچه‏ها در ردیف‏های این گروه پیش‏بینی شده است، درصورتی که در مشخصات فنی عیار ملات مصرفی تعیین نشده باشد، ملات ماسه سیمان 1:5 می‏باشد.

الزامات گروه 18

18-1. در ردیف 231810، بهای مصالح مصرفی به استثنای کاغذ دیواری منظور شده است. بهای تهیه کاغذ دیواری با توجه به مشخصات مورد نیاز، بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار، تهیه می‌شود.

18-2. لازم است مشخصات فنی چسب مصرفی جهت نصب کاغذ دیواری موضوع ردیف 231810 حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 3773 با عنوان « چسب کاغذ دیواری» را تامین نماید.

18-3. در ردیف 231820، بهای مصالح مصرفی به استثنای موکت منظور شده است. هزینه تهیه موکت با توجه به مشخصات مورد نیاز، بر‏اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار، تعیین می‌شود.

الزامات گروه 19

19-1. مشخصات فنی مخازن مکعبی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه باید حداقل الزامات مندرج در استانداردهای ملی ایران به شماره‏ 1-13709 با عنوان « تانک‏ها و مخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) مورد استفاده بر روی زمین-قسمت1: مواد اولیه - ویژگی و شرایط پذیرش» و شماره 2-13709 با عنوان « تانک‏ها و مخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) مورد استفاده بر روی زمین - قسمت2: مواد کامپوزیت- مقاومت شیمیایی» را تامین نماید.

19-2. ردیف‌های 231901 و 231902 مربوط به مخازن مکعبی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه است. جداره مخازن (مرکب از کف، دیواره و سقف) از پانل‌‌های کامپوزیت پلیمری گرماسخت تقویت‌شده با الیاف شیشه و سطح بسیار صاف با زبری کمتر از 10 میکرون می‌باشد. ساخت پانل‌ها با فرآیند قالب‌گیری تحت فشار و دما مطابق استاندارد ISO 8605 صورت می‌گیرد. تمام تجهیزات فلزی مخزن بسته به مورد از نوع فولاد ضدزنگ یا فولاد با پوشش گالوانیزه گرم با اتصالات پیچ و مهره‌ای پرمقاومت با پوشش داکرومات می‌باشد. لازم است مشخصات و استانداردهای فنی معتبر و گواهی سازنده، به مهندس مشاور ارائه شود و آزمایش‌های مربوط به منظور انطباق با مشخصات فنی به عمل آید و پس از اجرا نیز آزمون میدانی لازم انجام شود.

19-3. در بهای ردیف‏ 231902 هزینه‌های نصب و استقرار پانل‌ها، نوار درزبندی، آب‌بندی مخزن، تست اتصالات و نظایر آن منظور گردیده است. هزینه اجرای فونداسیون بسته به مورد از ردیف‌های مربوط محاسبه و منظور می‌گردد. هزینه پوشش گالوانیزه گرم فولاد مصرفی (با تحمل 300 ساعت آزمون افشانه مه‌نمک بسته به مورد مطابق استانداردهای ISO 1461 یاASTM B117) از ردیف‌های 160230 و 160231 با اعمال ضریب 1/1 منظور می‌شود. اتصالات مقاطع فلزی همگی از نوع پیچ و مهره پرمقاومت بوده و لازم است 400 ساعت آزمون فوق را تحمل نماید و هزینه آن از ردیف 091002 با اعمال ضریب 2/1 منظور می‌شود. بهای قطعات فولادی ضدزنگ، از ردیف 160905 محاسبه می‌شود.

الزامات گروه 20

20-1. مشخصات فنی صفحات مشبک مسلح شده با الیاف شیشه، موضوع ردیف 232001 باید حداقل الزامات مندرج در استانداردASTM F3059  را تأمین نماید.

20-2. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی به منظور نصب صفحات مشبک مسلح شده با الیاف شیشه، حسب مورد از ردیف‏های مربوط تعیین می گردد.

20-3. هزینه تهیه مصالح و نصب بست‏های فلزی صفحات مشبک موضوع ردیف 232001 در بهای ردیف منظور گردیده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳,۰۴۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C، به صورت رول و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۱۱۰ |
|  |  | ۱,۵۴۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۱۱۰ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت کف‌پوش P.V.C مازاد بر ۲ میلی‏متر تا ۶ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۱۱۱ |
|  |  | ۴,۰۴۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۱۱۲ |
|  |  | ۱,۱۵۴,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۱۱۲ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت کف‌پوش P.V.C مازاد بر ۲ میلی‏متر تا ۶ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۱۱۳ |
|  |  | ۴,۴۷۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C ضدباکتری، به صورت رول و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۱۱۴ |
|  |  | ۶۲,۱۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۱۱۴ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت کف‌پوش P.V.C ضد باکتری مازاد بر ۲ میلی‏متر تا ۶ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۱۱۵ |
|  |  | ۵,۱۰۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C ضد جریان الکتریسیته ساکن، به صورت رول و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۱۱۶ |
|  |  | ۴,۳۸۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C ضد جریان الکتریسیته ساکن، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۱۱۷ |
|  |  | ۲۱,۳۲۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C از نوع رسانای جریان الکتریسیته، به صورت رول و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‌متر به انضمام شبکه‏بندی با استفاده از نوارهای مسی. |  | ۲۳۰۱۱۸ |
|  |  | ۲۵,۲۶۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C از نوع رسانای جریان الکتریسیته، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‌متر به انضمام شبکه‌بندی با استفاده از نوارهای مسی. |  | ۲۳۰۱۱۹ |
|  |  | ۳,۷۳۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C، به صورت رول با طرح پولکی و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۱۲۰ |
|  |  | ۷۹۵,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۱۲۰ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت کف‌پوش P.V.C مازاد بر ۲ میلی‏متر تا ۶ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۱۲۱ |
|  |  | ۳,۸۶۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C، به صورت تایل به ابعاد مختلف با طرح پولکی و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۱۲۲ |
|  |  | ۲۱۸,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۱۲۲ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت کف‌پوش P.V.C مازاد بر ۲ میلی‏متر تا ۶ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۱۲۳ |
|  |  | ۶,۰۵۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش ورزشی از نوع P.V.C زیرفوم‌دار به ضخامت ۴ تا ۵ میلی‌متر به ‌صورت رول. |  | ۲۳۰۱۳۰ |
|  |  | ۶,۵۴۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش ورزشی از نوع P.V.C زیرفوم‌دار به ضخامت بیش از ۵ تا ۶ میلی‌متر به ‌صورت رول. |  | ۲۳۰۱۳۱ |
|  |  | ۷,۶۲۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش ورزشی از نوع P.V.C زیرفوم‌دار به ضخامت بیش از ۶ تا ۷ میلی‌متر به ‌صورت رول. |  | ۲۳۰۱۳۲ |
|  |  | ۲,۷۴۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی آج‌دار، به صورت رول و با ضخامت اسمی ۱٫۵ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۲۳۰ |
|  |  | ۳,۳۶۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی آج‌دار، به صورت رول و با ضخامت اسمی ۲٫۵ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۲۳۱ |
|  |  | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی آج‌دار، به صورت رول و با ضخامت اسمی ۳ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۲۳۲ |
|  |  | ۳,۲۱۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی آج‌دار ، به صورت رول و ضخامت اسمی ۴ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۲۳۳ |
|  |  | ۳,۱۷۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی گرانولی به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت تا ۲۰ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۲۴۰ |
|  |  | ۵۵۶,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۲۴۰ به ازای افزایش هر ۱۰ میلی‏متر ضخامت کف‌پوش مازاد بر ۲۰ میلی‌متر تا ۵۰ میلی‌متر(کسر ۱۰ میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۲۴۱ |
|  |  | ۴,۳۴۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی گرانولی پایه‏دار به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت تا ۴۰ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۲۴۲ |
|  |  | ۶۳۴,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۲۴۲ به ازای افزایش هر ۱۰ میلی‏متر ضخامت کف‌پوش مازاد بر ۴۰ میلی‌متر تا ۶۵ میلی‌متر (کسر ۱۰ میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۲۴۳ |
|  |  | ۹,۴۸۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع تک‌رشته‌ای منوفیلامنت (Monofilament ). |  | ۲۳۰۲۵۰ |
|  |  | ۹,۹۸۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع چند‌رشته‌ای فیبریلیت (Fibrillate). |  | ۲۳۰۲۵۱ |
|  |  | ۷,۴۸۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای کف‌پوش لاستیکی گرانولی درجاریز به انضمام قشر آستر، با ضخامت ۱۰ میلی‏متر به هر رنگ. |  | ۲۳۰۳۳۰ |
|  |  | ۶,۴۴۷,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۳۳۰ به ازای افزایش هر ۱۰ میلی‏متر ضخامت کف‌پوش مازاد بر ۱۰ میلی‌متر تا ۳۰ میلی‌متر(کسر ۱۰ میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۳۳۱ |
|  |  | ۲۰,۷۱۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای کف‌پوش لایه‌لایه دو و میدانی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی‏متر‏ شامل قشر آستر، لایه ضربه‎گیر، لایه نهایی رزین پلی‏یورتان و سخت‌کننده مربوط همراه با گرانول‏های لاستیکی EPDM. |  | ۲۳۰۳۴۰ |
|  |  | ۲۵,۲۴۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای کف‌پوش کامل دو و میدانی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی متر‏ شامل قشر آستر، لایه گرانول لاستیکی SBR، لایه نهایی رزین پلی‏یورتان و سخت‌کننده مربوط همراه با گرانول‏های لاستیکی EPDM. |  | ۲۳۰۳۴۱ |
|  |  | ۵,۲۷۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای کف‌پوش اپوکسی با بنیان رزین اپوکسی و سخت‌کننده مربوط شامل قشر آستر، لایه میانی و لایه رویه به ضخامت تا ۲ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۳۵۰ |
|  |  | ۲,۱۳۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ به ازای هر میلی‏متر افزایش ضخامت مازاد بر ۲ میلی‌متر تا ۵ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۳۵۱ |
|  |  | ۱۹۶,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ در صورتی که کف‌پوش از نوع آنتی‌باکتریال باشد. |  | ۲۳۰۳۵۲ |
|  |  | ۱,۵۲۶,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ در صورتی که کف‌پوش از نوع هادی جریان الکتریسیته باشد. |  | ۲۳۰۳۵۳ |
|  |  | ۴۴۳,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ در صورتی که لایه رویه از نوع کف‏پوش پلی‏یورتان با بنیان رزین پلی‏یورتان و سخت‌کننده مربوط اجرا گردد. |  | ۲۳۰۳۵۴ |
|  |  | ۲۹,۶۰۰ | مترمربع | اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ درصورت استفاده از دانه‏های سیلیس. |  | ۲۳۰۳۵۵ |
|  |  | ۷,۷۲۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای کف‌پوش پلی یورتان با بنیان رزین پلی‌یورتان و سخت‌کننده مربوط شامل قشر آستر، لایه میانی و لایه رویه به ضخامت تا ۲ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۳۶۰ |
|  |  | ۳,۲۲۵,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۳۶۰ به ازای هر میلی‏متر افزایش ضخامت مازاد بر ۲ میلیمتر تا ۵ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۳۶۱ |
|  |  | ۲۸۶,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۳۶۰ در صورتی که کفپوش از نوع آنتی‏باکتریال باشد. |  | ۲۳۰۳۶۲ |
|  |  | ۲۶۴,۵۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لبه پوشش پلاستیکی بدون روکش از نوع پروفیل P.V.C به هر شکل. |  | ۲۳۰۴۰۲ |
|  |  | ۲۹۵,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب نبشی پلاستیکی بدون روکش، از نوع پروفیل P.V.C. |  | ۲۳۰۴۰۳ |
|  |  | ۵۳,۶۰۰ | مترطول | اضافه‏بها به ردیف‏های ۲۳۰۴۰۲ و ۲۳۰۴۰۳ درصورت روکش‌دار بودن. |  | ۲۳۰۴۱۰ |
|  |  | ۵۴۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب قرنیز P.V.C فشرده روکش‌دار به ارتفاع ۷ تا ۹ سانتی‌متر و ضخامت ۴ تا ۸ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۴۲۰ |
|  |  | ۷۲۲,۵۰۰ | مترطول | تهیه و نصب قرنیز P.V.C فشرده روکش‌دار به ارتفاع بیش از ۹ تا ۱۲ سانتی‌متر و ضخامت ۴ تا ۸ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۴۲۱ |
|  |  | ۸۵۴,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب لوله‌ ناودانی از جنس P.V.C برای مصرف روکار به قطر تا ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۴۳۰ |
|  |  | ۱,۴۲۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه ورق‌های موج‌دار P.V.C به ضخامت ۲ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۰۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه ورق‌های تخت پلی‌استایرن به ضخامت اسمی ۳ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۵۰۲ |
|  |  | ۵,۹۷۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه ورق‌های تخت شفاف و رنگی آکریلیک به ضخامت اسمی ۳ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۵۰۳ |
|  |  | ۴,۶۰۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه ورق‏های موج‏دار شفاف و رنگی پلی‏کربنات به ضخامت اسمی ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۵۰۴ |
|  |  | ۵,۵۰۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه ورق‏های تخت شفاف و رنگی پلی‌کربنات به ضخامت اسمی ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۵۰۵ |
|  |  | ۳,۶۸۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه ورق‌های موج‏دار U.P.V.C به ضخامت اسمی ۲ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۵۰۶ |
|  |  | ۵۶۹,۵۰۰ | مترمربع | نصب ورق‏های موج‌دار پلیمری ردیف‏های ۲۳۰۵۰۱، ۲۳۰۵۰۴ و ۲۳۰۵۰۶ با تمام وسایل نصب. |  | ۲۳۰۵۱۰ |
|  |  | ۱,۱۱۳,۰۰۰ | مترمربع | نصب ورق‏های تخت پلیمری ردیف‏های ۲۳۰۵۰۲، ۲۳۰۵۰۳ و ۲۳۰۵۰۵ با تمام وسایل نصب. |  | ۲۳۰۵۱۱ |
|  |  | ۲,۳۷۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه ورق‏های چند جداره شفاف و رنگی پلی‏کربنات. |  | ۲۳۰۵۲۰ |
|  |  | ۱,۳۱۳,۰۰۰ | مترمربع | نصب ورق‌های چند جداره شفاف و رنگی پلی‌کربنات ردیف ۲۳۰۵۲۰ باتمام وسایل نصب. |  | ۲۳۰۵۲۱ |
|  |  | ۵۴۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب ورق‏‌های اکسترود شده پلی‌پروپیلن بدون مقاومت در برابر نور خورشید، به وزن ۳۰۰ گرم بر مترمربع. |  | ۲۳۰۵۳۰ |
|  |  | ۱۲۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف ۲۳۰۵۳۰ به ازای افزایش هر ۱۰۰ گرم وزن ورق‏ اکسترود شده پلی‌پروپیلن مازاد بر ۳۰۰ گرم در هر مترمربع (کسر۱۰۰ گرم به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۵۳۱ |
|  |  | ۲,۶۲۵,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب پایه فایبرگلاس برای نورگیرهای حبابی به مساحت تا ۱٫۶ مترمربع. |  | ۲۳۰۵۴۰ |
|  |  | ۲,۴۹۸,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب پایه‏ فایبرگلاس برای نورگیرهای حبابی به مساحت بیش از ۱٫۶ مترمربع. |  | ۲۳۰۵۴۱ |
|  |  | ۱۰,۰۱۶,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب حباب نورگیر آکریلیک به هر رنگ با ضخامت اسمی ۳ میلی‏متر و به مساحت تا ۰٫۵ مترمربع. |  | ۲۳۰۵۴۲ |
|  |  | ۱۲,۳۲۷,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب حباب نورگیر آکریلیک به هر رنگ با ضخامت اسمی ۳ میلی‏متر و به مساحت بیش از ۰٫۵ تا ۱٫۳ مترمربع. |  | ۲۳۰۵۴۳ |
|  |  | ۱۴,۴۵۲,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب حباب نورگیر آکریلیک به هر رنگ با ضخامت اسمی ۳ میلی‏متر و به مساحت بیش از ۱٫۳ تا ۳ مترمربع. |  | ۲۳۰۵۴۴ |
|  |  | ۱,۶۵۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سقف کاذب از نوع تایل‌ دوجداره P.V.C روکش‌دار به مساحت ۳۰ تا ۴۰ دسی‌مترمربع به صورت مشبک با نصب خشک. |  | ۲۳۰۶۱۰ |
|  |  | ۲,۵۳۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سقف کاذب از نوع پانل‏ دوجداره P.V.C بدون روکش. |  | ۲۳۰۶۱۵ |
|  |  | ۲,۳۶۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب دیوارپوش از نوع پانل دوجداره P.V.C بدون روکش. |  | ۲۳۰۶۲۰ |
|  |  | ۱۲۴,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‏های ۲۳۰۶۱۵ و ۲۳۰۶۲۰ درصورت روکش‌دار بودن پانل‏های دوجداره. |  | ۲۳۰۶۲۵ |
|  |  | ۳,۴۸۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پانل‏های U.P.V.C برای پوشش سایبان‏،‏ پارکینگ‏، سوله‏ و مانند آن. |  | ۲۳۰۶۳۰ |
|  |  | ۱۳۰,۵۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب نایلون با استفاده از مواد بازیافتی، (فیلم پلی‌اتیلن) به وزن حدود ۱۵۰ گرم بر مترمربع، برای کارهایی که نایلون الزاماً در کار باقی بماند. |  | ۲۳۰۷۰۱ |
|  |  | ۸۲,۷۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب نایلون شفاف، (فیلم پلی‌اتیلن) به وزن حدود۱۰۰ گرم بر مترمربع برای کارهایی که نایلون الزاماً در کار باقی بماند. |  | ۲۳۰۷۰۲ |
|  |  | ۴۳,۹۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۷۰۲ به ازای افزایش هر ۱۰۰ گرم وزن نایلون در هر مترمربع تا ۲۰۰ گرم (کسر ۱۰۰ گرم به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۷۰۳ |
|  |  | ۲,۲۲۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب ورق‌های پلاستیک تقویت شده با فایبرگلاس موج‌دار یا بدون موج، به ضخامت اسمی ۰٫۹ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۸۰۱ |
|  |  | ۱,۲۶۵,۰۰۰ | مترمربع | اضافه بها به ردیف ۲۳۰۸۰۱ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت مازاد بر ۰٫۹ میلی‌متر تا ۳ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۸۱۰ |
|  |  | ۱,۴۹۸,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب نوار آب‌بند حفره‌دار به عرض اسمی ۱۹ سانتی‌متر، از جنس P.V.C. |  | ۲۳۰۹۱۰ |
|  |  | ۱,۷۶۷,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب نوار آب‌بند حفره‌دار به عرض اسمی ۲۴ سانتی‌متر، از جنس P.V.C. |  | ۲۳۰۹۱۱ |
|  |  | ۲,۲۱۱,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب نوار آب‌بند حفره‌دار به عرض اسمی ۳۲ سانتی‌متر، از جنس P.V.C. |  | ۲۳۰۹۱۲ |
|  |  | ۱,۷۹۵,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب نوار آب‌بند بدون حفره به عرض اسمی ۲۴ سانتی‌متر، از جنس P.V.C. |  | ۲۳۰۹۱۳ |
|  |  | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب نوار آب‌بند بدون حفره به عرض اسمی ۳۲ سانتی‌متر، از جنس P.V.C. |  | ۲۳۰۹۱۴ |
|  |  | ۳,۸۶۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و اجرای نوار آب‏بند بنتونیتی به عرض ۳ سانتی‏متر به طور کامل بر حسب مترطول درز. |  | ۲۳۰۹۲۰ |
|  |  | ۲,۹۱۵,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب نوار آب‏بند هیدروفیلی به عرض ۲ سانتی‏متر به طور کامل بر حسب متر طول درز. |  | ۲۳۰۹۲۵ |
|  |  | ۳,۴۲۹,۰۰۰ | دسیمتر مکعب | تهیه و اجرای ماستیک آب‌بند پلی‌یورتان برای مصرف در درزها با پرداخت نهایی سطح به طور کامل. |  | ۲۳۰۹۳۰ |
|  |  | ۱,۷۸۲,۰۰۰ | دسیمتر مکعب | تهیه و اجرای ماستیک آب‌بند سیلیکونی برای مصرف در درزها با پرداخت نهایی سطح به طور کامل. |  | ۲۳۰۹۳۱ |
|  |  | ۲,۹۴۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی از جنس U.P.V.C در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف. |  | ۲۳۱۰۰۱ |
|  |  | ۲,۱۲۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، سوراخ‌کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی از جنس U.P.V.C برای زهکشی. |  | ۲۳۱۰۰۲ |
|  |  | ۱,۷۸۲,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی‌پروپیلن. |  | ۲۳۱۰۰۳ |
|  |  | ۹۷۶,۵۰۰ | مترطول | تهیه و اجرای لوله زهکش شیاردار از جنس U.P.V.C به قطر خارجی ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلی‏متر. |  | ۲۳۱۰۰۴ |
|  |  | ۱,۷۳۲,۰۰۰ | مترطول | تهیه و اجرای لوله زهکش شیاردار از جنس U.P.V.C به قطر خارجی ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلی‏متر. |  | ۲۳۱۰۰۵ |
|  |  | ۳,۱۹۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی از جنس پلی‏اتیلن در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف. |  | ۲۳۱۰۰۶ |
|  |  | ۲,۳۶۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، سوراخ‏کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی از جنس پلی‏اتیلن برای زهکشی. |  | ۲۳۱۰۰۷ |
|  |  | ۶۴۴,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه فاصله‌نگهدار(Spacer) از جنس پلاستیک برای تامین پوشش بتن. |  | ۲۳۱۰۱۰ |
|  |  | ۳,۴۳۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره U.P.V.C به همراه نوار لاستیک آب‌بند و ورق تقویتی گالوانیزه. |  | ۲۳۱۱۱۰ |
|  |  | ۲۰۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای فوم‏ اتیلن وینیل استات به ضخامت ۱٫۵ میلی‏متر و وزن مخصوص ۹۵ کیلوگرم بر مترمکعب. |  | ۲۳۱۳۱۰ |
|  |  | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‏بها به ردیف ۲۳۱۳۱۰ به ازای افزایش هر کیلوگرم وزن فوم اتیلن‌وینیل‌استات در هر مترمکعب (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود). |  | ۲۳۱۳۱۱ |
|  |  | ۱۱۹,۰۰۰ | متر مربع | تهیه و اجرای فوم پلی‌اتیلن به ضخامت یک میلی‏متر و وزن مخصوص ۲۵ کیلوگرم در مترمکعب. |  | ۲۳۱۳۱۵ |
|  |  | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۱۳۱۵ به ازای افزایش هر کیلوگرم وزن فوم پلی‏اتیلن در هر مترمکعب (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۱۳۱۶ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب نمای پیش‌ساخته از جنس پلی‌استایرن با پوشش سیمان پلیمری و سیلیس به ضخامت پوشش ۳ تا ۵ میلی‌متر و ضخامت کل تا ۵۵ میلی‌متر، با هر رنگ و سطح صاف. |  | ۲۳۱۴۰۱ |
|  |  |  | مترطول | تهیه و نصب ابزارهای تزیینی پیش‌ساخته از جنس پلی‌استایرن با پوشش سیمان پلیمری و سیلیس به ضخامت پوشش ۳ تا ۵ میلی‌متر و ضخامت کل تا ۵۵ میلی‌متر به عرض تا ۲۰۰ میلی‌متر، با هر رنگ و سطح صاف. |  | ۲۳۱۴۰۲ |
|  |  |  | مترطول | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۱۴۰۲ به‌ازای هر ۱۰۰ میلی‌متر افزایش عرض ابزار مازاد بر ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۳۱۴۰۳ |
|  |  |  | مترطول | تهیه و نصب ابزارهای تزیینی پیش‌ساخته گوشه سقف،‌ دیوار و چهارچوب‌ها و قرنیزها از جنس پلی‌استایرن اکسترود شده با ضخامت ۸ تا ۱۵ میلی‌متر به‌ عرض تا ۱۷۵ میلی‌متر، با هر رنگ و سطح صاف. |  | ۲۳۱۵۰۱ |
|  |  |  | مترطول | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۱۵۰۱ برای ابزار به‌ عرض بیش از ۱۷۵ میلی‌متر تا ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۳۱۵۰۲ |
|  |  | ۶۶۳,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه کامپوزیت‏های چوب‌پلاستیک توپر و توخالی به ابعاد و ضخامت‌های مختلف برای پوشش کف‏ها، دیوارها و سقف‏ها. |  | ۲۳۱۶۱۰ |
|  |  | ۱,۶۰۶,۰۰۰ | مترمربع | نصب کامپوزیت‏های چوب‌پلاستیک ردیف ۲۳۱۶۱۰ با تمام وسایل نصب. |  | ۲۳۱۶۱۱ |
|  |  | ۱۳,۰۵۴,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب دریچه آدم‌رو از جنس کوپلیمر با کلاف مربوط به قطر حدود ۶۰ سانتی‌متر. |  | ۲۳۱۷۰۱ |
|  |  | ۲۷,۹۹۳,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب دریچه آدم‌رو از جنس کوپلیمر با کلاف مربوط به قطر حدود ۸۰ سانتی‌متر. |  | ۲۳۱۷۰۲ |
|  |  | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۱۷۰۱ و ۲۳۱۷۰۲ وقتی دریچه از نوع سوپاپ‌دار باشد. |  | ۲۳۱۷۰۳ |
|  |  | ۳,۱۲۵,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب دریچه انشعاب از جنس کوپلیمر با کلاف مربوط به قطر حدود ۲۳ سانتی‌متر. |  | ۲۳۱۷۰۴ |
|  |  | ۱۶,۲۹۱,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب دریچه آب‌گیر از جنس کوپلیمر با کلاف مربوط به مساحت ۰٫۴۵ تا ۰٫۵۵ مترمربع. |  | ۲۳۱۷۰۶ |
|  |  | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب دریچه آدم‌رو از جنس کامپوزیت با کلاف مربوط به مساحت ۰٫۲۸ تا ۰٫۳۶ مترمربع. |  | ۲۳۱۷۰۷ |
|  |  | ۲۱,۲۴۳,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب دریچه آدم‌رو از جنس کامپوزیت با کلاف مربوط به مساحت بیش از ۰٫۳۶ تا ۰٫۶۴ مترمربع. |  | ۲۳۱۷۰۸ |
|  |  | ۸,۶۰۲,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب گلدانی چاه فاضلاب به همراه در از جنس پلیمر به قطر ۵۰ تا ۷۰ سانتی‏متر. |  | ۲۳۱۷۲۰ |
|  |  | ۴۳۴,۵۰۰ | مترمربع | نصب کاغذ دیواری با کلیه لوازم و تجهیزات به طور کامل. |  | ۲۳۱۸۱۰ |
|  |  | ۵۲۷,۰۰۰ | مترمربع | نصب موکت با کلیه لوازم و تجهیزات به طور کامل. |  | ۲۳۱۸۲۰ |
|  |  | ۲,۰۵۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه پانل‌های پلاستیکی تقویت‌شده با الیاف شیشه (GRP). |  | ۲۳۱۹۰۱ |
|  |  | ۱,۹۲۴,۰۰۰ | مترمربع | نصب و سوار کردن پانل‌‌های پلاستیکی تقویت‌شده با الیاف شیشه(GRP‌) به منظور احداث مخازن مکعبی پیش‌ساخته مدولار روی نشیمن‌ فولاد ضدزنگ. |  | ۲۳۱۹۰۲ |
|  |  | ۹,۷۶۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب صفحات مشبک قالب‌گیری شده (Moulded Grating) و مسلح با الیاف شیشه به ابعاد اسمی چشمه ۳۸*۳۸ میلی‏متر و ضخامت ۲۵ میلی‌متر با تمام وسایل و اتصالات مربوط. |  | ۲۳۲۰۰۱ |
|  |  | ۱,۵۴۵,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۲۰۰۱ به ازای افزایش هر ۵ میلی‌متر ضخامت صفحات مشبک مسلح‌شده با الیاف شیشه مازاد بر ۲۵ میلی‌متر تا ۴۰ میلی‏متر (کسر ۵ میلی‌متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۲۰۰۲ |
|  |  | ۵,۵۱۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۲۰۰۱ در صورتی که صفحات مشبک، دارای صفحه پوششی مسلح‌شده با الیاف شیشه باشند. |  | ۲۳۲۰۰۳ |

32 Conductive

33 Antistatic

34 Unplasticized Poly Vinyl Chloride

35 Ethylene Propylene Diene Monomer

36 Ethylene-Vinyl Acetate

37 Grating