فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه

رسته ساختمان و ساختمان صنعتی

سال 1404

| شماره صفحه | فهرست مطالب |
| --- | --- |

دستورالعمل‌ کاربرد	1

کلیات	4

فصل‌ اول‌. عملیات‌ تخریب و برچیدن	7

فصل‌ دوم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست	18

فصل‌ سوم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌	23

فصل‌ چهارم. عملیات‌ بنایی با سنگ	34

فصل‌ پنجم‌. قالب‏بندی غیر فولادی	39

فصل‌ ششم‌. قالب‌بندی‌ فولادی‌	45

فصل‌ هفتم‌. کارهای‌ فولادی‌ با میلگرد	55

فصل‌ هشتم. بتن درجا‌	60

فصل‌ نهم‌. کارهای‌ فولادی‌ سنگین‌	66

فصل‌ دهم‌. سقف‌ تیرچه و بلوک	78

فصل‌ یازدهم‌. آجرکاری‌ و شفته‌ ریزی‌	82

فصل‌ دوازدهم‌. بتن‌ پیش‌ساخته‌ و بلوک‌چینی	90

فصل‌ سیزدهم‌. عایق‌کاری‌ رطوبتی	101

فصل‌ چهاردهم‌. عایق‌کاری‌ حرارتی‌ و پوشش‏های مقاوم در برابر آتش	105

فصل‌ شانزدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ سبک‌	113

فصل‌ هفدهم‌. کارهای‌ آلومینیومی	126

فصل‌ هجدهم. اندودکاری و بندکشی	133

فصل‌ نوزدهم‌. کارهای‌ چوبی‌	143

فصل‌ بیستم‌. کاشی‏کاری با کاشی‏های سرامیکی	154

فصل‌ بیست‌ و یکم‌. فرش موزاییک‌ و کفپوش بتنی	160

فصل‌ بیست‌ و دوم‌. کارهای‌ سنگی‌ با سنگ‌ پلاک‌	165

فصل‌ بیست‌ و سوم کارهای‌ پلاستیکی‌ و پلیمری	179

فصل‌ بیست‌ وچهارم‌. شیشه و نصب آن	195

فصل‌ بیست‌ و پنجم‌. رنگ‌ آمیزی‌	201

فصل‌ بیست وششم. زیر‌اساس و اساس	208

فصل‌ بیست وهفتم. آسفالت	212

فصل‌ بیست و هشتم‌. حمل و نقل	216

فصل‌ بیست‌ و نهم‌. کارهای‌ دستمزدی‌	220

پیوسـت 1. مصالح پای کار‌	222

پیوست‌ 2. ضریب‌ طبقات‌	226

پیوست‌ 3. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌	228

پیوست‌ 4. ضریب منطقه	230

پیوست 5. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌	231

پیوست 6. کارهای جدید	242

# دستورالعمل‌ کاربرد

1-1. فهرست‏بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ابنیه‌ که‌ به اختصار فهرست‏بهای‌ ابنیه‌ نامیده‌ می‌شود، شامل‌ این‌ دستورالعمل کاربرد، کلیات‌، الزامات فصل‌ها، شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌ها و پیوست‌های‌ فهرست‏بها، به ‌شرح‌ زیر است‌:

پیوست‌ 1) مصالح‌ پای‌کار

پیوست‌ 2) ضریب‌ طبقات‌

پیوست‌ 3) شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری

‌ پیوست 4) ضریب منطقه

پیوست‌ 5) دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌

پیوست 6) کارهای جدید

1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.

2. نحوه‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار و تهیه‌ فهرست‏بها و مقادیر کار

2-1. شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، به نحوی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ اقلام‌ عمومی‌ کارهای‌ رشته‌ ابنیه‌، رسته ساختمان و ساختمان صنعتی را پوشش‌ دهد. در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ و اجرایی‌ ویژه‌ای‌ مورد نیاز کار باشد، که‌ اقلام‌ آن‌ با شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها تطبیق‌ نکند، شرح‌ ردیف‌ مناسب برای‌ آن‌ اقلام‌، تهیه‌ و در انتهای‌ گروه‌ مربوط‌، با شماره‌ ردیف‌ جدید درج‌ می‌شود. این‌ ردیف‌ها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌‌ و به عنوان‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت و بر اساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه‌ و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به ‌انتهای الزامات فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌شود.

2ـ2. به منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ردیف‌های‌ مورد نیاز و امکان‌ درج‌ ردیف‌های‌ جدید‌، ردیف‌های‌ هر فصل‌ با توجه‌ به ماهیت‌ آن‌ها، به گروه‌ها یا زیر فصل‌های‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ مشخص‌ تفکیک‌ شده‌ است‌. شماره‌ ردیف‌های‌ فهرست‌بها، شامل‌ شش‌ رقم‌ است‌ که‌ به ترتیب‌ از سمت‌ چپ‌، دو رقم‌ اول‌ به  شماره‌ فصل‌، دو رقم‌ بعدی‌ به  شماره‌ گروه‌ یا زیر فصل‌ و دو رقم‌ آخر به  شماره‌ ردیف‌ در هر گروه‌ یا زیر فصل‌، اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.

2ـ3. برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا الزامات فصل‌ها، بهای‌ آن‌ها به صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیف‌هایی‌، یا روش‌ دیگر، تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به روش‌ تعیین‌شده‌ محاسبه‌ می‌شود، در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود. در صورتی که برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش‏بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسربها ملاک عمل خواهد بود. این‌ اقلام‌ ردیف‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند.

2ـ4. بهای‌ واحد ردیف‌هایی‌ که‌ شرح‌ آن‌ها در این‌ فهرست‌بها موجود است‌، اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2ـ1، تعیین‌ می‌شوند و این‌ اقلام‌ نیز ردیف‌های‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شوند.

2ـ5. شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ1، و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ4، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد.

2ـ6. در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، نسبت‌ به جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار)، ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.

2ـ7. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، به جمع‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها و ردیف‌های‌ غیرپایه‌ مربوط‌ به ‌آن‌، ضریب‌ها و هزینه‌های‌ زیر، طبق‌ روش‌ تعیین‌شده‌ در بند 2ـ8، اعمال‌ می‌شود.

2ـ7ـ1. ضریب‌ طبقات‌‌، مطابق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 2.

2ـ7ـ2. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار ناشی از فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار ناشی از فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 3 درج‌ شده‌ است.

2ـ7ـ3. ضریب منطقه‌ای مطابق دستورالعمل پیوست 4

2ـ7ـ4. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ مطابق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 5.

2-7-5. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.

جدول الف

| فهرست بها |  | سقف درصد تجهیز و برچیدن کارگاه | حد اقلام ستاره دار (درصد) |  |  | ضریب بالاسری طرح های عمرانی |  | ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی |  | ضریب بالاسری فصول خرید |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رسته | رشته |  | مناقصه عمومی | مناقصه محدود | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | برابر 14/1 |
| ساختمان | ابنیه | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 10 کلیات |
|  | تاسیسات مکانیکی | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | تاسیسات برقی | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | تبصره بند 2-7-2 دستورالعمل کاربرد |
|  | مرمت بناهای تاریخی | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |

2ـ8. برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، بر اساس‌ نقشه ها‌‌ و مشخصات‌ فنی، محاسبه‌ شده‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها و ردیف‌های‌ غیرپایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و مبلغ‌ ردیف‌ها است‌، تهیه‌ می‌شود.

در این‌ فهرست‌، مبلغ‌ هر ردیف‌، حاصل‌ ضرب‌ مقدار در بهای‌ واحد آن‌ ردیف‌ است‌. از جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به هر فصل‌، مبلغ‌ فصل‌، و از جمع‌ مبالغ‌ فصل‌ها، جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ فهرست‌بها برای‌ کار مورد نظر، به دست‌ می‌آید. ضریب‌ طبقات، ضریب بالاسری و ضریب منطقه‌ای ‌(بر حسب مورد)، به ‌جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌ها به صورت‌ پی‌ در پی‌ ضرب‌ شده‌، و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، به آن‌ اضافه‌ می‌شود، نتیجه‌، برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار خواهد بود. به ‌مدارک‌ یاد شده‌، کلیات‌، الزامات فصل‌ها و پیوست‌های‌ فهرست‏بها (بر حسب مورد) ضمیمه‌ شده‌، مجموعه‌ تهیه ‌شده‌، به ‌عنوان‌ فهرست‏بها و مقادیرکار منضم به پیمان (فهرست‌ منضم به پیمان)، نامیده‌ می‌شود.

2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی (موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات) و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی ملاک عمل می‌باشد.

3. قیمت‌ ردیف‌های‌ فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌، به منظور استفاده‌ برای‌ عملیات‌ محوطه‏سازی‌ ساختمان‌ها و مواردی نظیر معابر درون روستایی تهیه‌ شده‌ است‌، که‌ محدودیت‌ شعاع‌ عمل‌ ماشین‌آلات‌ یا محدودیت‌ حجم‌ کار، مانع‌ از دسترسی‌ به راندمان‌ اسمی‌ آن‌ها می‌شود. از این‌رو، در محوطه‌ سازی‌هایی‌ که‌ شرایط‌ یاد شده‌ را ندارند، مانند آماده‌‏سازی‌ها، برآورد هزینه‌ عملیات‌ مربوط به این فصل‌، باید بر اساس‌ فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ فهرست‏بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، تهیه‌ شود.

4. قیمت‌ ردیف‌های‌ فصل‌های‌ زیر‏اساس‌ و اساس‌ و آسفالت‌، بر مبنای‌ خرید مصالح‌ زیراساس و اساس‌ از محل تولید و همچنین‌، خرید بتن‌ آسفالتی‌ از محل‌ کارخانه‌ آسفالت‌، به منظور استفاده‌ در محوطه‏سازی‌ کارهای‌ ابنیه‌ و بهسازی معابر درون روستایی منطبق بر آیین نامه طراحی و اجرای معابر درون روستایی (ضابطه شماره 862) تهیه‌ شده‌ است‌، که‌ برآورد حجم‌ کارهای‌ مربوط‌ به این‌ فصل‌ها یا هر یک‌ از این‌ فصل‌ها، رقم‌ تعیین‌ کننده‌ و قابل‌ توجهی‌ نباشد، در مواردی‌ که‌ حجم‌ کارهای‌ مربوط به این فصل ها، در حدی باشد‌ که‌ استقرار تجهیزات‌ مورد نیاز برای‌ تهیه‌ مصالح‌ سنگی‌ زیر‏اساس و اساس‌ و آسفالت و تجهیزات‌ کارخانه‌ آسفالت‌ به منظور ساخت بتن‌ آسفالتی‌، قابل توجه و پیش بینی باشد، بر حسب‌ مورد برآورد هزینه‌ عملیات‌ مربوط به هر یک از فصل های یاد شده‌، باید با تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ بر اساس‌ فهرست‏بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، تهیه‌ شود.

5. در کارهایی‌ که‌ به عملیات‌ حفاری‌، شمع‌کوبی و همچنین ژئوسنتتیک‌ها‌ نیاز است‌، برآورد هزینه‌ اجرای‌ عملیات‌ یاد شده، باید با استفاده از فهرست‏بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، تهیه‌ ‌شود.

6. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.

7. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‏بهای واحد‌ پایه‌ مورد نیاز است‌، فهرست‏بها و مقادیر کار یا برآورد هزینه‌ اجرای هر بخش‌ از کار که‌ مربوط‌ به یک‌ رشته‌ است‌، طبق‌ دستورالعمل‌ کاربرد فهرست‏بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ مربوط‌ به طور جداگانه‌ تهیه‌ می‌شود. فهرست‏بها و مقادیر کار یا برآورد هزینه‌ اجرای کار که‌ به این‌ ترتیب‌ برای‌ بخش‌های‌ مختلف‌ کار تهیه‌ می‌شود، همراه‌ با برگ‌ خلاصه‌ برآورد که‌ برآورد بخش‌های‌ مختلف‌ کار به تفکیک‌ و به صورت‌ جمع‌ نیز در آن‌ منعکس‌ است‌، به عنوان‌ فهرست‏بها و مقادیر کار یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به یکدیگر ملحق‌ می‌شوند. در این‌ نوع‌ کارها تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه‌ می‌شود.

8. در صورتی که‌ برای‌ حفاظت‌ خاک یا ساختمان‌ها و تاسیسات مجاور کار‌، تمهیدات ویژه‌ای لازم‌ باشد، هزینه آن بر اساس ردیف‌های‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد منظور می‌شود.

9.

10. استفاده از قیمتهای مندرج در این فهرست‌بها برای کالاها و خدمات انحصاری موضوع ماده 5 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» موضوعیت نداشته و ضروری است در هرگونه ارجاع کار، برآورد قیمت کالاها و خدمات انحصاری و انعقاد قرارداد مشمول، با رعایت قانون مزبور و آییننامههای مربوطه از جمله آییننامه اجرایی تبصره 5 بند ب ماده 5 قانون یاد شده صورت گیرد.

# کلیات

1. مفاد کلیات‌، الزامات فصل‌ها و شرح‌ ردیف‌ها، اجزای‌ غیر قابل‌ تفکیک‌ و مکمل‌ یکدیگر هستند.

2. شرح ‌ردیف‌ها و شرح‌ درج‌ شده‌ در الزامات ‌فصل‌ها و کلیات‌، به تنهایی‌ تعیین‌ کننده‌ مشخصات‌ کامل‌ کار نیست‌، بلکه‌ بهای‌ واحد هر یک‌ از ردیف‌ها در صورتی‌ لحاظ می گردد که‌ کار، طبق‌ مشخصات‌ فنی باشد و با مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فهرست‌‏بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد.

3. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‏بها، متوسط‌ هزینه‌ اجرای‌ کارهای‌ مربوط‌ به ‌رشته‌ ابنیه‌، رسته ساختمان و ساختمان صنعتی بوده‌ و شامل‌ هزینه‌های‌ تامین‌ و به کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌، ماشین‏آلات‌ و ابزار و همچنین‌ تامین‌ مصالح‌ مورد نیاز، شامل‌، تهیه‌، بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌، جابه‌جایی‌ مصالح‌ در کارگاه‌، اتلاف‌ مصالح‌، و به طور کلی‌، اجرای‌ کامل‌ کار است‌. هزینه‌ آزمایش‌ و راه‌اندازی‌ (بر حسب‌ مورد) در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‏بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

4. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‏بها، قیمت‌های‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ مشخصات‌ فنی است‌. هیچ‌گونه‌ اضافه‏بهایی‌ بابت‌ سختی‌ زمین‌، عمق‌ یا ارتفاع‌، تعبیه‌ سوراخ‌، بارگیری‌، حمل‌، باراندازی‌ و موارد دیگر که‌ اجرای‌ کار را مشکل‌تر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به صراحت‌ در این‌ فهرست‏بها برای‌ آن،‌ بها یا اضافه‏بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمیگیرد‌.

5. مبلغ‌ مربوط‌ به‌ضریب‌های سختی‌ اجرای‌ کار، منطقه‌ای ، بالاسری و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، مطابق پیوست های مربوط اعمال می گردد.

6. با نتیجه‌گیری‌ از مقایسه‌ فصل‌های‌ این‌ فهرست‏بها با یکدیگر، یا مقایسه‌ این‌ فهرست‏بها با فهرست‌های‌ دیگر، یا مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌های‌ روز یا استناد به ‌تجزیه‌ قیمت‌، یا هر نوع‌ مقایسه‌ دیگر وجه‌ اضافی‌ بجز آنچه‌ به صراحت‌ تعیین‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد‌.

7.

8. منظور از مشخصات‌ فنی‌ در این‌ فهرست‏بها، مشخصات فنی عمومی و یا مشخصات فنی خصوصی پیمان می‌باشد. مشخصات فنی عمومی به ترتیب مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55 و حسب مورد سایر نشریات سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از آن استانداردهای مربوط به مصالح یا فناوری مورد نظر می‌باشد. مشخصات‌ فنی‌ خصوصی بنا بر ضرورت و مطابق دستورالعمل‌های مربوط توسط مهندس مشاور تهیه و حسب مورد در ‌پیمان و نقشه‌های‌ اجرایی‌ درج می‌شود.

9. در ردیف‌هایی‌ که‌ نوع‌ سیمان‌ مشخص‌ نشده‌ است‌، منظور سیمان‌ پرتلند است‌.

10. در فصل‌های‌ کارهای‌ فولادی‌ سبک‌، کارهای‌ آلومینیومی، کارهای‌ چوبی‌، کارهای پلاستیکی و پلیمری و فصل شیشه و نصب آن، تهیه یراق‌آلات‌ به ‌عهده‌ پیمانکار است‌. هزینه‌ تهیه و حمل‌ یراق‌آلات‌ بر اساس‌ فاکتور فروش‌ مورد تایید کارفرما با اعمال‌ ضریب‌ بالاسری تعیین‌ می‌شود. این‌ هزینه‌ مشمول‌ تعدیل‌ آحادبها نبوده‌ و سایر ضریب‌های‌ پیمان‌ به ‌آن‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.

11. هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا 30 کیلومتر و باراندازی‌ مصالح‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‏بها منظور شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ بیش از آن‌، تنها برای‌ مواردی‌ که‌ در الزامات‌ فصل‌ حمل‌ و نقل‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، محاسبه و اعمال میگردد.

12. شرایط‌ عمومی‌ که‌ در الزامات فصل‌ بتن‌ درجا پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، برحسب‌ مورد برای‌ بتن‌ پیش‏ساخته‌ نیز نافذ است‌.

13. نمونه‌ یا کاتالوگ‌ فنی‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ مورد نیاز، باید از نظر تطبیق‌ با مشخصات‌ فنی یا دستورکارها‌، قبل‌ از سفارش‌ به ‌تایید مهندس‌ مشاور برسد.

14. اندازه‌گیری‌ کارها، بر اساس‌ ابعاد کارهای‌ انجام‌ شده‌، که‌ طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی و دستور کارها است‌، با توجه‌ به مفاد کلیات‌ و الزامات ‌فصل‌ها، صورت‌ می‌گیرد. در مواردی‌ که‌ روش‌ ویژه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ در این‌ فهرست‏بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، اندازه‌گیری‌ به روش‌ تعیین‌ شده‌ انجام‌ می‌شود.

15. عملیاتی‌ که‌ پس‌ از انجام‌ کار پوشیده‌ می‌شود و امکان‌ بازرسی‌ کامل‌ آن‌ها بعداً میسر نیست‌، باید مطابقت‌ آن‌ها با نقشه‌ها و مشخصات‌ فنی یا دستور کارها، حین‌ اجرای‌ کار و قبل‌ از پوشیده‌ شدن‌، با مهندس‌ مشاور، صورت‌جلسه شود.

16. ردیف‌هایی‌ که‌ به صورت‌ اضافه‌‏بهای‌ اجرای‌ کار زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، شامل‌ هزینه‌های‌ کندی‌ پیشرفت‌ کار در محیط‌ آب‏دار و تخلیه‌ آب‌ با تلمبه‌ موتوری‌ است‌ و در صورتی‌ تعلق می گیرد که‌ لزوم‌ استفاده‌ از تلمبه‌ موتوری‌ یا وسیله‌ مشابه‌ آن‌، به تایید مهندس‌ مشاور برسد و پس‌ از انجام‌ کار صورت‌جلسه‌ شود. ردیف‌های‌ یاد شده‌، به آن‌ قسمت‌ از عملیات‌ که‌ زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ انجام‌ شود، تعلق‌ می‌گیرد.

17. جدول 1-1 مقدار سیمان مورد استفاده در انواع ملات‌ها را مشخص می‌کند.

جدول 1-1. مقدار سیمان در ملات‌ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب ملات

| شرح | ملات ماسه سیمان 1:6 | ملات ماسه سیمان 1:5 | ملات ماسه سیمان 1:4 | ملات ماسه سیمان 1:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مقدار سیمان | 200 | 225 | 285 | 360 |
| شرح | ملات ماسه بادی و سیمان 1:4 | ملات باتارد 1:2:9 | ملات سیمان، پودر و خاک سنگ 1:1:3 | دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ 1:4 (برای بندکشی سنگ پلاک و کاشی‏های سرامیکی) |
| مقدار سیمان | 285 | 130 | 300 | 400 |
| شرح | دوغاب سیمان و خاک سنگ 1:6 (برای بندکشی موزاییک) | ملات موزاییک 5/2: 5/2 :1 | دوغاب سیمان معمولی |
| مقدار سیمان | 225 | 350 | 430 |

17-1. نسبت‌های‌ داده‌ شده‌ در ملات‌ها، نسبت‌ حجمی‌ است‌. برای‌ مثال‌ ملات ماسه سیمان‌ 1:5 یعنی‌ یک‌ واحد حجم‌ سیمان‌ در مقابل‌ 5 واحد حجم‌ ماسه‌ است.

18.در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:

18-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، شماره و تاریخ صورت‌جلسه

- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه

- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار

- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.

18-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، براساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.

صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.

18-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.

19. ضایعات حاصل از اتلاف و دورریز مصالحی که تهیه آن در ردیف‏ها به عهده پیمانکار است، مانند آهن‏آلات، متعلق به پیمانکار می‏باشد.

20. جمعآوری، بارگیری، حمل و تخلیه مواد زاید حاصل از عملیات اجرایی پیمانکار در ردیف برچیدن کارگاه پیش‏بینی شده و از این بابت هزینه جداگانه‏ای صورت نمی‏گیرد.

21. کلیه مصالح در نظر گرفته شده در ردیف‏های این فهرست‏بها، تولید داخل می‏باشد مگر آنکه خارجی بودن آن در الزامات فصل مربوط به صراحت ذکر شده باشد.

22. این‌ فهرست‌بها بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ ماهه‌ چهارم‌ سال‌ 1403 محاسبه‌ شده‌ است‌.

# فصل‌ اول‌. عملیات‌ تخریب و برچیدن

الزامات عمومی

- بهای واحد ردیف های این فصل، برای انجام کار در هر ارتفاع، هر عمق، به هر شکل و هر موقعیت است و هیچ‌گونه بهای جداگانهای بابت صعوبت کار به استثنا آنچه به صراحت مشخص شده است تعلق نمی گیرد.

2.در صورتی که مصالح حاصل از تخریب و برچیدن مفید باشد، در موارد لزوم باید طبق دستور مهندس مشاور به طور مرتب تفکیک و مجزا از یکدیگر چیده شوند، در این صورت هزینه جداگانهای به استثنای مواردی که به صراحت مشخص شده است، برای دسته‌بندی کردن آنها تعلق نمی‌گیرد.

3. محل انباشت موقت باید در طرح جانمایی تجهیز کارگاه مشخص گردد و به تایید مهندس مشاور برسد.‏

4. هزینه جمع‌آوری، بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب و برچیدن به هر ترتیب تا محل انباشت موقت کارگاه و باراندازی، در بهای ردیف‌ها منظور شده است. در صورتی که طبق دستور مهندس مشاور لازم شود مصالح حاصل از تخریب و برچیدن از محل انباشت موقت کارگاه خارج شود، بهای بارگیری، حمل و باراندازی آن طبق ردیفهای مربوط به بارگیری و حمل از فصل عملیات خاکی با ماشین، براساس حجم مصالح بارگیری شده در داخل کامیون، محاسبه و منظور می‌گردد. چنانچه برحسب ضرورت و موقعیت کار، حمل دستی مصالح حاصل از تخریب و برچیدن از محل انباشت موقت کارگاه اجتناب‌ناپذیر باشد، با پیشنهاد مهندس مشاور بارگیری و حمل اضافی بر اساس برآورد حجم مصالح حاصل از تخریب توسط مهندس مشاور و تنظیم صورتجلسه اجرایی و تصویب کارفرما، طبق ردیفهای مربوط به بارگیری، حمل و باراندازی از فصل  عملیات  خاکی با دست، محاسبه و منظور می‌گردد.

5. تمام مصالح حاصل از تخریب و برچیدن متعلق به کارفرماست و خارج کردن آن‌ها از محوطه کارگاه منوط به دستورکار مهندس مشاور و تصویب کارفرما است.

6. در تخریب بنایی‌ها، بابت برچیدن مصالحی مانند کلید و پریز، لوله، سیم و کابل، پوشش کف، پوشش دیوار، پوشش سقف هزینه جداگانه‌ای تعلق نمی‌گیرد و ردیف‌های تفکیکی نمی‌تواند برای برچیدن مصالح یاد شده مورد استفاده قرار گیرد. مگر آنکه مطابق دستور مهندس مشاور قبل از تخریب، الزام گردد که مصالح مورد نظر تفکیک و مجزا از یکدیگر چیده شوند که در این صورت بهای آن حسب مورد از ردیف‌های مربوط محاسبه و منظور می‌شود.

7. ردیف‌های 010604، 010701 و 010713 برای برچیدن در و پنجره به هر نوع و شکل، شامل انواع در و پنجره‌های یک‌جداره، دوجداره، کشویی، لولایی، دارای شیشه، بدون شیشه با هر نوع یراق‌آلات می‌باشد و در صورتی که در یا پنجره، همراه با یراق‌آلات برچیده شود، ردیف‌های تفکیکی نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

8. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:‏

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | بوته‌کنی، کندن و جابجایی نهال و درخت |
| 02 | سوراخ‌کاری و شیارزنی |
| 03 | تخریب کلی ساختمان‌ با مصالح بنایی، خشتی و چینه‌ای |
| 04 | تخریب سطوح، تفکیک و دسته‌بندی کردن و برچیدن سنگ لاشه و قلوه |
| 05 | برچیدن فرش کف، سفال بام، عایق، جدول و تراشیدن اندود |
| 06 | برچیدن کارچوبی، صفحات پیش‌ساخته، کفپوش، دیوارپوش و شیشه نشکن |
| 07 | برچیدن کار فولادی |
| 08 | برچیدن تاسیسات مکانیکی و برقی |
| 09 | کندن و تراشیدن آسفالت و برش بتن |

الزامات گروه 1

1-1. ردیف 010101 ، به سطوحی که مشمول کندن زمین می‌شوند و مصالح حاصل به مصرف خاکریز نمی‌رسد، تعلق نمی‌گیرد.

1-2. ردیف‌های 010101 تا 010127، شامل هر نوع بوته، نهال و درخت می‌باشد که نحوه انجام عملیات اجرایی هر یک باید در  مشخصات فنی ذکر گردد. کار انجام شده با حضور مهندس مشاور صورتجلسه و بهای آن حسب مورد از ردیف‌های این فصل محاسبه و منظور می‌گردد.

1-3. ردیف 010101 برای هر نوع بوته که شامل ردیف 010102 نشود، می‌باشد و اجرای آن مستلزم دستورکار مهندس مشاور است.

1-4. فرآیند جابهجایی درختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهداری و تثبیت آن‌ها می‌باشد.70 درصد بهای ردیف‌ها، پس از عملیات کاشت درخت و 30 درصد باقی‌مانده در پایان مرحله نگهداری و تثبیت (6 ماه) منظور می‌گردد، در صورتی که در اثر عدم رعایت اصول اجرایی در تمامی مراحل توسط پیمانکار منجر به آسیب درخت گردد، هیچ‌گونه بهایی جهت جابجایی درختان تعلق نمی‌گیرد.

1-5. در صورتی که برای جابه‌جایی درختان نیاز به هرس کردن آنها باشد هزینه جداگانهای تعلق نمی‌گیرد.

1-6. بهای عملیات مربوط به تهیه و حمل خاک مناسب، ریختن و کوبیدن جای ریشه نهال یا درخت، حسب مورد از ردیف‌های مربوط در فصل عملیات خاکی با دست با اعمال ضریب 20/1 منظور می‌شود. حجم عملیات خاکی، بر اساس کار اجرا شده در حد نیاز اجرای کار، با تشخیص و تایید مهندس مشاور تعیین و محاسبه می‌گردد.

الزامات گروه 2

2-1. در سوراخ‌کاری‌های سطوح بنایی، موضوع ردیف‌های 010201 تا 010203، سوراخ‌های با سطح مقطع بیش از 3/0 مترمربع و در سوراخ کاری‌های سطوح بتنی موضوع ردیف‌های 010204 تا 010206، سوراخ‌های با سطح مقطع بیش از 15/0 مترمربع، به عنوان تخریب تلقی شده و بهای آن حسب مورد، طبق ردیف‌های تخریب منظور می‌شود.

2-2. ابعاد شیار مورد نیاز در ردیف‌های 010207 تا 010212، باید قبل از اجرا به تایید مهندس مشاور برسد. اضافه‌بهای ردیفهای 010209 و 010212، تا سطح مقطع حداکثر 100 سانتی‌مترمربع محاسبه و منظور میگردد و مازاد بر آن، از ردیفهای تخریب منظور میشود.

2-3. بهای عملیات ایجاد شیار در موزاییک و سنگ، حسب مورد از ردیف‌های 010210 تا 010212 تعیین می‌گردد.

الزامات گروه 3

3-1. در مواردی که مطابق مشخصات فنی، ساختمان‌های خشتی، چینه‌ای و بنایی با هر نوع سقف و فونداسیون (غیر از ساختمان‌های با اسکلت بتنی، فولادی، بنایی مسلح یا محصور شده با کلاف)، تخریب کلی شوند، بهای آنها بر حسب مورد طبق ردیف‌های 010301 یا 010302، محاسبه می‌گردد و ردیف‌های تفکیکی نمی‌تواند برای تخریب ساختمان‌های یاد شده، مورد استفاده قرار گیرد.

3-2. بهای ردیف‌های 010301 و  010302، برحسب مترمربع زیربنای هر طبقه، تعیین می‌شود و شامل هر نوع فونداسیون میباشد، به عبارت دیگر بابت تخریب فونداسیون این نوع ساختمانها هزینه جداگانه‌ای منظور نمی‌شود.

الزامات گروه 4

4-1. در تخریب سطوح بنایی، به طور کلی برای اندود یا پوشش‌های روی سطوح، بهای اضافی تعلق نمی گیرد و ملاک اندازه‌گیری ضخامت دیوار یا سقف، پشت تا پشت دیوار یا سقف به انضمام ضخامت اندود و یا پوشش روی آن می‌باشد.

4-2. با لحاظ نمودن ردیف 010404، ردیف 010403 منظور نمی‌گردد.

4-3. ردیف‌های 010405 و 010406 جهت تخریب بتن با استفاده از کمپرسور پیش‌بینی شده است. در صورتی که برای تخریب بتن از ماشین آلات سنگین راهسازی استفاده گردد، حسب مورد، ردیف‌های مربوط با اعمال ضریب 5/0 منظور می‌‌گردد.

4-4. چنانچه طبق مشخصات فنی، تخریب بتن با استفاده از مواد سوزا یا مواد منبسط شونده صورت پذیرد، ردیف‌های مربوط بر اساس دستورالعمل اقلام ستارهدار تهیه می‌گردد.

4-5. بهای ردیف 010408، در صورت دستور کار مهندس مشاور، بر حسب حجم ظاهری مصالح چیده شده منظور میشود.

الزامات گروه 5

5-1. بهای‌ ردیف‌ 010512، بر حسب‌ مترمربع سقف، محاسبه می‌شود.

5-2. در بهای ردیف 010515 ، هزینه کندن بتن زیر و اطراف جدول منظور نشده است.

5-3. اجرای ردیف 010518، مستلزم دستورکار مهندس مشاور است.

الزامات گروه 6

6-1. ردیف 010610، برای برچیدن پوشش سقف، کف یا دیوار با هر نوع مصالح با اتصال چفت شونده، پیش‌بینی شده است.

الزامات گروه 7

7-1. در صورت برچیدن نگهدارندههای دیوارهای بنایی غیر سازهای افقی و قائم متصل به اسکلت فولادی، علاوه بر ردیف 010705، اضافه‌بهای ردیف 010710 منظور می‌گردد.

7-2. اضافه‌بهای ردیف 010710، تنها به قطعات فولادی تعلق می‌گیرد که به صورت پراکنده برچیده شوند و در صورتی که برچیدن اسکلت فولادی به صورت جز به جز و به صورت پیوسته انجام شود، اضافه‌بهای ردیف 010710 تعلق نمی‌گیرد.

الزامات گروه 8

8-1. کنده‌کاری در ارتباط با برچیدن لوله‌های مدفون در مصالح بنایی، صرف نظر از نوع و جنس لوله، در بهای ردیف‌های مربوط منظور شده است.

الزامات گروه 9

9-1. ردیفهای تخریب و کندن آسفالت، شامل تخریب و یا کندن قسمتی از ضخامت آسفالت نمیشود.

9-2. منظور از کندن آسفالت برای لکه‌گیری در ردیف 010903، کندن آسفالت به صورت پراکنده و ناپیوسته است که با کمپرسور یا وسایل مشابه انجام می‌شود.

9-3. منظور از تخریب کلی آسفالت در ردیف 010909، تخریب تمام آسفالت در مسیر برای تجدید آسفالت است.

9-4. منظور از تراشیدن آسفالت در ردیف 010911، تراشیدن تمام یا بخشی از ضخامت آسفالت  به صورت پیوسته و غیر پراکنده است.

9-5. منظور از تراش آسفالت برای لکه‌گیری در ردیف 010915، تراش آسفالت در یک مسیر به صورت غیرپیوسته و پراکنده می‌باشد.

9-6. ردیف‌های 010920 و 010921 برای برش بتن در کلیه سطوح اعم از انواع سقف بتنی، دیوار بتنی و مانند آن پیش‌بینی شده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۸۹۰ | مترمربع | کندن و خارج کردن بوته و ریشه‌های مربوط در زمین‌های پوشیده از آن‌ها. |  | ۰۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۰۱,۰۰۰ | اصله | کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن هرنوع نهال، در صورتی که محیط بن آن کمتر از ۱۵ سانتی‌متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی‌متر محیط بن (کسر ۵ سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود) و حمل آن به خارج کارگاه. |  | ۰۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۸,۵۸۶,۰۰۰ | اصله | جابجایی درخت یا نهال در صورتی که محیط بن آن تا ۴۰ سانتی‌متر باشد. |  | ۰۱۰۱۲۱ |
|  |  | ۱,۵۲۴,۰۰۰ | اصله | اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۲۱، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود، مازاد بر ۴۰ سانتی‌متر تا ۱۰۰ سانتی‌متر. |  | ۰۱۰۱۲۲ |
|  |  | ۱۱۸,۹۲۰,۰۰۰ | اصله | جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن ۱۰۰ سانتی‌متر باشد. |  | ۰۱۰۱۲۳ |
|  |  | ۲,۶۲۸,۰۰۰ | اصله | اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۲۳، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر ۱۰۰ سانتی‌متر تا ۱۲۰ سانتی‌متر. |  | ۰۱۰۱۲۴ |
|  |  | ۱۷۱,۵۱۹,۰۰۰ | اصله | جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن ۱۲۰ سانتی‌متر باشد. |  | ۰۱۰۱۲۵ |
|  |  | ۳,۵۸۴,۰۰۰ | اصله | اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۲۵، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر ۱۲۰ سانتی‌متر تا ۱۵۰ سانتی‌متر. |  | ۰۱۰۱۲۶ |
|  |  | ۲۷۹,۷۶۷,۰۰۰ | اصله | جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن ۱۵۰ سانتی‌متر و بیشتر باشد. |  | ۰۱۰۱۲۷ |
|  |  | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | مترطول | سوراخ‌کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع تا ۰٫۰۰۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۴,۱۸۶,۰۰۰ | مترطول | سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ۰٫۰۰۵ تا ۰٫۱ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۸,۳۷۳,۰۰۰ | مترطول | سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ۰٫۱ تا ۰٫۳ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۴,۹۲۵,۰۰۰ | مترطول | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع تا ۰٫۰۰۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۱,۹۶۲,۰۰۰ | مترطول | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از ۰٫۰۰۵ تا ۰٫۰۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۶,۷۴۷,۰۰۰ | مترطول | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از ۰٫۰۵ تا ۰٫۱۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۴۲۳,۰۰۰ | مترطول | ایجاد شیار با سطح مقطع تا ۲۰ سانتی‌متر‌مربع، در سطوح بنایی. |  | ۰۱۰۲۰۷ |
|  |  | ۸۴۶,۰۰۰ | مترطول | ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ۲۰ تا ۴۰ سانتی‌مترمربع، در سطوح بنایی. |  | ۰۱۰۲۰۸ |
|  |  | ۲۵,۴۰۰ | مترطول | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٢٠٨، به ازای هر یک سانتی‌متر‌مربع که به سطح مقطع اضافه شود تا سطح مقطع حداکثر ۱۰۰ سانتی‌متر‌مربع. |  | ۰۱۰۲۰۹ |
|  |  | ۲,۱۱۴,۰۰۰ | مترطول | ایجاد شیار با سطح مقطع تا ۲۰ سانتی‌مترمربع، در سطوح بتنی. |  | ۰۱۰۲۱۰ |
|  |  | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | مترطول | ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ۲۰ تا ۴۰ سانتی‌مترمربع، در سطوح بتنی. |  | ۰۱۰۲۱۱ |
|  |  | ۱۱۲,۵۰۰ | مترطول | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٢١١، به ازای هر یک سانتی‌مترمربع که به سطح مقطع اضافه شود، تا سطح مقطع حداکثر١٠٠ سانتی‌مترمربع. |  | ۰۱۰۲۱۲ |
|  |  | ۵,۷۹۹,۰۰۰ | مترطول | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا ۴ سانتی‌متر با استفاده از ابزار دورانی‌چکشی. |  | ۰۱۰۲۲۰ |
|  |  | ۱۶,۳۹۸,۰۰۰ | مترطول | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا ۱۵ سانتی‌متر به روش مغزه گیری. |  | ۰۱۰۲۳۰ |
|  |  | ۳,۰۶۵,۰۰۰ | مترمربع | تخریب کلی ساختمان‌های با مصالح خشتی و چینه‌ای. |  | ۰۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۳,۶۲۳,۰۰۰ | مترمربع | تخریب کلی ساختمان‌های با مصالح بنایی غیر از خشتی و چینه‌ای. |  | ۰۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۱,۱۲۹,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب بنایی‌های با مصالح خشتی و چینه‌ای. |  | ۰۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۷۵۷,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد. |  | ۰۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۱,۴۷۸,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات گل آهک، ماسه آهک، یا گچ و خاک چیده شده باشد. |  | ۰۱۰۴۰۳ |
|  |  | ۱,۴۱۶,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن، به هرضخامت، با برداشتن تیرآهن‌های مربوط. |  | ۰۱۰۴۰۴ |
|  |  | ۱۵,۷۷۵,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب بتن غیرمسلح. |  | ۰۱۰۴۰۵ |
|  |  | ۲۲,۹۲۸,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب بتن مسلح، به انضمام بریدن میلگردها. |  | ۰۱۰۴۰۶ |
|  |  | ۳,۴۳۲,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب شفته با هر عیار. |  | ۰۱۰۴۰۷ |
|  |  | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | مترمکعب | تفکیک، دسته بندی و یا چیدن آجرها، بلوک‌ها، سنگ‌ها و مصالح مشابه حاصل از تخریب یا برچیدن. |  | ۰۱۰۴۰۸ |
|  |  | ۱۱,۴۶۸,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب سقف تیرچه و بلوک با هر نوع مصالح و به هر ضخامت به انضمام بریدن تیرچه و میلگردها. |  | ۰۱۰۴۰۹ |
|  |  | ۱,۴۶۹,۰۰۰ | مترمکعب | برچیدن سنگ لاشه یا قلوه که به صورت خشکه‌چینی اجرا شده باشد. |  | ۰۱۰۴۱۰ |
|  |  | ۱,۷۵۳,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب انواع دیوار پانلی مشبک عایق‌دار و دیوار پانلی ماندگار. |  | ۰۱۰۴۱۲ |
|  |  | ۱,۰۴۶,۰۰۰ | مترطول | برچیدن پله موزاییکی یا سنگی ریشه‌دار، به هر عرض و ارتفاع. |  | ۰۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۳۵۰,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش‌های بتنی همراه با ملات مربوط. |  | ۰۱۰۵۰۲ |
|  |  | ۶۱۳,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن هر نوع سنگ پلاک از کلیه سطوح اجرا شده و تراشیدن ملات مربوط در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۵۰۳ |
|  |  | ۵۳۸,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن فرش کف از سنگ‌های لاشه ریشه‌دار یا قلوه، همراه با ملات مربوط. |  | ۰۱۰۵۰۴ |
|  |  | ۵۷۳,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن کاشی سرامیکی و تراشیدن چسباننده مربوط در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۵۰۵ |
|  |  | ۱۹۴,۵۰۰ | مترمربع | تراشیدن کاه گل پشت بام به هر ضخامت. |  | ۰۱۰۵۰۶ |
|  |  | ۲۰۹,۵۰۰ | مترمربع | تراشیدن اندود کاه‌گل از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود. |  | ۰۱۰۵۰۷ |
|  |  | ۴۱۸,۵۰۰ | مترمربع | تراشیدن اندود گچ و خاک از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود. |  | ۰۱۰۵۰۸ |
|  |  | ۱,۱۹۶,۰۰۰ | مترمربع | تراشیدن اندودهای ماسه سیمان، باتارد، یا ماسه آهک از روی کلیه سطوح، به همراه اندود رویه آن در صورت وجود. |  | ۰۱۰۵۰۹ |
|  |  | ۱۳,۳۰۰ | مترطول | خارج کردن بندهای موجود با هر نوع مصالح و پاک کردن درزها. |  | ۰۱۰۵۱۰ |
|  |  | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن سقف‌های متشکل از تیر چوبی، حصیر، توفال و اندود روی آن بطور کامل. |  | ۰۱۰۵۱۲ |
|  |  | ۱۹۸,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن هر نوع سفال بام. |  | ۰۱۰۵۱۳ |
|  |  | ۱۸۰,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق پیش‌ساخته و مانند آن. |  | ۰۱۰۵۱۴ |
|  |  | ۵۸۰,۰۰۰ | مترطول | برچیدن جدول‌های بتنی پیش‌ساخته و سنگی با هر ابعاد. |  | ۰۱۰۵۱۵ |
|  |  | ۸۳,۷۰۰ | مترمربع | برچیدن هر نوع عایق حرارتی با هر ضخامت و وزن مخصوص. |  | ۰۱۰۵۱۶ |
|  |  | ۱۰۴,۵۰۰- | مترمربع | کسر‌بها به ردیف‌های ۰۱۰۵۰۲، ۰۱۰۵۰۳ و ۰۱۰۵۰۵، در صورتی که مصالح مربوط بدون استفاده از ملات و به طریق خشک نصب شده باشند. |  | ۰۱۰۵۱۷ |
|  |  | ۱۷۳,۰۰۰ | عدد | تراشیدن هر نوع اندود پاششی مقاوم در برابر آتش به سطح تا ۰٫۰۵ مترمربع. |  | ۰۱۰۵۱۸ |
|  |  | ۳۱۸,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف. |  | ۰۱۰۶۰۱ |
|  |  | ۱,۵۹۲,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن لاپه چوبی به طور کامل. |  | ۰۱۰۶۰۲ |
|  |  | ۱,۵۹۲,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن خرپای چوبی، به انضمام اتصالات و تیرریزی‌های چوبی بین خرپاها. |  | ۰۱۰۶۰۳ |
|  |  | ۱,۰۴۶,۰۰۰ | عدد | برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهارچوب مربوط. |  | ۰۱۰۶۰۴ |
|  |  | ۸۳۷,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن دیوار جداکننده فولادی، چوبی، شیشه‌ای و مانند آن یا ترکیبی از آن‌ها. |  | ۰۱۰۶۰۵ |
|  |  | ۴۲۳,۰۰۰ | لنگه | بازکردن قفل و یراق‌آلات در و پنجره، لولا، چفت، دستگیره و مانند آن. |  | ۰۱۰۶۰۶ |
|  |  | ۴۲۷,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن زیرسازی سطوح کاذب با مصالح چوبی. |  | ۰۱۰۶۰۷ |
|  |  | ۵۶۷,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن انواع صفحات گچی یا سیمانی دیواری و سقفی به همراه زیرسازی مربوط. |  | ۰۱۰۶۰۸ |
|  |  | ۳۱۸,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن پانل‌های ساندویچی فلزی دیواری و سقفی. |  | ۰۱۰۶۰۹ |
|  |  | ۶۸۱,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن انواع سقف کاذب، کف‌پوش یا دیوارپوش پلیمری، چوبی، آلومینیومی، به همراه زیرسازی مربوط در صورت لزوم. |  | ۰۱۰۶۱۰ |
|  |  | ۴۲۶,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن تایل‌های سقفی از هر نوع به صورت مشبک و به گونه‌ای که تایل‌ها سالم حفظ شود به همراه زیرسازی مربوط. |  | ۰۱۰۶۱۱ |
|  |  | ۵۵۸,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن شیشه نشکن اعم از ثابت یا بازشو به گونه‌ای که شیشه‌ها سالم حفظ شود. |  | ۰۱۰۶۱۲ |
|  |  | ۱,۳۹۵,۰۰۰ | عدد | برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط یا هر نوع چهارچوب فلزی دیگر. |  | ۰۱۰۷۰۱ |
|  |  | ۴۲۴,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن و صاف کردن (در حد امکان)، و دورچین کردن آهن ورق صاف یا کرکره‌ای از روی شیروانی، سقف‌ها، سایه‌بان، جان‌پناه ، کف‌پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده شده. |  | ۰۱۰۷۰۲ |
|  |  | ۴۲۴,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن ورق‌های صاف یا موج‌دار آزبست سیمان، برحسب سطح برچیده شده. |  | ۰۱۰۷۰۴ |
|  |  | ۳۰,۹۰۰ | کیلوگرم | برچیدن هر نوع اسکلت فولادی ساختمان، برج آب فولادی ومانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق وسایر پروفیل های فولادی، با هرگونه اتصال. |  | ۰۱۰۷۰۵ |
|  |  | ۵۲۳,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن فنس از توری سیمی، سیم خاردار یا شبکه پیش‌جوش شده با پایه‌های مربوط. |  | ۰۱۰۷۰۶ |
|  |  | ۲۷۹,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن صفحات رابیتس از سطوح کاذب همراه اندود روی آن در صورت وجود. |  | ۰۱۰۷۰۷ |
|  |  | ۷۳,۱۰۰ | کیلوگرم | برچیدن زیرسازی فولادی سطوح کاذب و نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد، پروفیل‌های توخالی و مانند آن. |  | ۰۱۰۷۰۸ |
|  |  | ۲۷۹,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن هر نوع نرده فلزی و چوبی. |  | ۰۱۰۷۰۹ |
|  |  | ۵۹,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۷۰۵ در صورتی که قطعاتی از اعضای اسکلت فولادی به صورت مجزا و پراکنده مانند تیر و ستون برچیده شوند. |  | ۰۱۰۷۱۰ |
|  |  | ۶۳۵,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن روکش روی ستون‌ها، دیوارها و نما از هر نوع ورق فلزی. |  | ۰۱۰۷۱۱ |
|  |  | ۱۳۶,۵۰۰ | کیلوگرم | برچیدن هر نوع سازه فضاکار با هرگونه اتصال. |  | ۰۱۰۷۱۲ |
|  |  | ۱,۰۶۱,۰۰۰ | عدد | برچیدن در و پنجره آلومینیومی یا U.P.V.C. |  | ۰۱۰۷۱۳ |
|  |  | ۱۵۹,۰۰۰ | مترمربع | برچیدن هر نوع کانال هوا همراه با عایق آن در صورت وجود بر حسب مترمربع کانال. |  | ۰۱۰۷۱۴ |
|  |  | ۱,۶۷۴,۰۰۰ | مترمکعب | برچیدن هر نوع سازه ساخته‌شده با تور سنگ (گابیون) و دسته‌بندی کردن مصالح و سنگ‌های مربوط. |  | ۰۱۰۷۱۵ |
|  |  | ۳۲۰,۵۰۰ | مترمربع | برچیدن ورق یا پانل‌های پلیمری از روی شیروانی، سقف‌، سایه‌بان و مانند آن به هر ضخامت برحسب سطح برچیده شده. |  | ۰۱۰۷۱۶ |
|  |  | ۸۵۰,۰۰۰ | دستگاه | برچیدن هر نوع سینک ظرفشویی، دست‌شویی، بیده، توالت غربی، فلاش‌تانک. |  | ۰۱۰۸۰۱ |
|  |  | ۸۴۹,۵۰۰ | دستگاه | برچیدن توالت شرقی، زیر دوشی و وان حمام. |  | ۰۱۰۸۰۲ |
|  |  | ۱۸۷,۵۰۰ | مترطول | برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری غیر مدفون، با قطر تا ٢ اینچ به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۱۰۸۰۳ |
|  |  | ۲۳۲,۰۰۰ | مترطول | برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح بنایی، با قطر تا ٢ اینچ به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۱۰۸۰۴ |
|  |  | ۳۱۸,۵۰۰ | مترطول | بر چیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری غیر مدفون، با قطر بیش از ٢ اینچ به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۱۰۸۰۵ |
|  |  | ۳۷۵,۰۰۰ | مترطول | برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح بنایی، با قطر بیش از ٢ اینچ به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۱۰۸۰۶ |
|  |  | ۱۸,۲۰۰ | مترطول | برچیدن سیم های برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، (سیم‌هایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب می‌شوند). |  | ۰۱۰۸۰۸ |
|  |  | ۵۲۲,۵۰۰ | عدد | برچیدن چراغ سقفی و پنکه سقفی، یا موارد مشابه آن. |  | ۰۱۰۸۰۹ |
|  |  | ۱۵۹,۰۰۰ | عدد | برچیدن کلید، پریز و موارد مشابه. |  | ۰۱۰۸۱۰ |
|  |  | ۵۶,۶۰۰ | مترطول | برچیدن هر نوع کابل از کلیه سطوح. |  | ۰۱۰۸۱۱ |
|  |  | ۳۱۸,۵۰۰ | مترطول | برچیدن سینی و نردبان کابل به همراه بست، اتصالات و تکیه گاه مربوط. |  | ۰۱۰۸۱۲ |
|  |  | ۳۱۸,۵۰۰ | عدد | برچیدن دریچه هوا، دمپر و مانند آن. |  | ۰۱۰۸۱۳ |
|  |  | ۵۱۰,۰۰۰ | دستگاه | برچیدن شیرآلات بهداشتی شامل دوش، شیر مخلوط و مانند آن. |  | ۰۱۰۸۱۴ |
|  |  | ۳۱۸,۵۰۰ | متر طول | برچیدن لوله‌های آزبست سیمان، لوله‌های پیش‌ساخته سیمانی یا چدنی غیرمدفون. |  | ۰۱۰۸۱۵ |
|  |  | ۳۶۴,۰۰۰ | متر طول | برچیدن لوله‌های آزبست سیمان، لوله‌های پیش‌ساخته سیمانی یا چدنی مدفون در مصالح بنایی. |  | ۰۱۰۸۱۶ |
|  |  | ۴۸۳,۰۰۰ | مترمربع | کندن آسفالت بام به ضخامت تا ۲ سانتی متر. |  | ۰۱۰۹۰۱ |
|  |  | ۱۶۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩٠١، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۲ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۱۰۹۰۲ |
|  |  | ۷۷۴,۵۰۰ | مترمربع | کندن آسفالت برای لکه‌گیری به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر بر حسب سطح کنده شده. |  | ۰۱۰۹۰۳ |
|  |  | ۱۴۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩٠٣، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۱۰۹۰۴ |
|  |  | ۴۲۸,۵۰۰ | مترطول | شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ٨ سانتی‌متر و عمق تا ١٠ سانتی‌متر با ماشین شیار‌زن. |  | ۰۱۰۹۰۵ |
|  |  | ۴۲,۸۰۰ | مترطول | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩٠۵، به ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ١٠ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۱۰۹۰۶ |
|  |  | ۱۴۴,۵۰۰ | مترطول | برش آسفالت با کاتر به عمق تا ٧ سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش). |  | ۰۱۰۹۰۷ |
|  |  | ۱۵,۸۰۰ | مترطول | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩٠٧، به ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ٧ سانتی‌متر، اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش(کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۱۰۹۰۸ |
|  |  | ۲۸۲,۵۰۰ | مترمربع | تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر. |  | ۰۱۰۹۰۹ |
|  |  | ۴۲,۴۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩٠٩ ، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۱۰۹۱۰ |
|  |  | ۴۲۰,۰۰۰ | مترمربع | تراشیدن آسفالت به صورت پیوسته با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر. |  | ۰۱۰۹۱۱ |
|  |  | ۶۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩١١ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۱۰۹۱۲ |
|  |  | ۶۰,۵۰۰ | مترمربع | تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر ۱٫۵ متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل هیدرولیکی، به ضخامت تا ٧ سانتی‌متر و برداشتن آن. |  | ۰۱۰۹۱۳ |
|  |  | ۲۲,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩١٣ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ٧ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۱۰۹۱۴ |
|  |  | ۵۳۷,۰۰۰ | مترمربع | تراشیدن آسفالت برای لکه‌گیری به صورت غیرپیوسته و پراکنده با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر. |  | ۰۱۰۹۱۵ |
|  |  | ۷۱,۶۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٩١۵ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۱۰۹۱۶ |
|  |  | ۱,۶۴۷,۰۰۰ | متر طول | برش بتن به انضمام بریدن میلگردها، با کاتر به ضخامت تا ۱۵ سانتی‌متر (اندازه گیری برحسب هر خط برش). |  | ۰۱۰۹۲۰ |
|  |  | ۱۳۱,۵۰۰ | متر طول | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۲۰، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۱۵ سانتی‌متر تا ۲۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود.) |  | ۰۱۰۹۲۱ |

# فصل‌ دوم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست

الزامات عمومی

1. عملیات‌ خاکی‌ به طور معمول‌، باید به وسیله‌ ماشین‌ انجام‌ شود. در مواردی‌ که‌ به علت‌ کمی‌ حجم‌ عملیات‌ خاکی‌، یا محدودیت‌های‌ محل‌ اجرا، انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ اجتناب‌ناپذیر باشد، هنگام‌ تهیه‌ برآورد، اقلام‌ این‌ نوع‌ کارها با استفاده‌ از ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، برآورد می‌شود. در هرگونه تغییر مقادیر باید به تصویب کارفرما برسد.

2. عملیات خاکی که در آن از ابزاری مانند چکش بادی یا برقی دستی (دج‌بر)، غلطک شامل تخماق دستی یا ویبراتورهای صفحهای یا موتوری دستی (غیرخودرو یا کششی) استفاده گردد، عملیات خاکی با دست محسوب میشود.

3. حجم عملیات خاکی براساس کار اجرا شده طبق مشخصات فنی، دستورکارها و صورتجلسهها محاسبه می‌شود و از بابت تغییر حجم ناشی از نشست یا تورم یا تراکم به استثنای آنچه که به صراحت بیان شده است، هیچ‌گونه هزینه جداگانه‌ای منظور نمی‌گردد.

4. در این فصل انواع زمین‌ها به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

4-1. زمین‌های لجنی: زمین‌هایی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود در آن به حدی فرو رود که انجام عملیات به سهولت مقدور نباشد. این زمین‌ها به طور مشهود از خاک اشباع و حاوی مواد آلی می‌باشد.

4-2. زمین‌های خاکی: انواع زمین‌ها به جز زمین‌های لجنی و سنگی می‌باشد. زمین‌هایی که در آن قطعات معمولی سنگ (سنگ‌هایی که با ابزارهای دستی قابل جابجایی است) توام با خاک یا مخلوط شن و ماسه وجود داشته باشد، زمین خاکی تلقی می‌شود.

4-3. زمین‌های سنگی: شامل سنگ‌های رسوبی، آذرین و دگرگونی می‌باشد.

5. طبقه‌بندی زمین در حین اجرای عملیات با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما براساس شواهد و مستندات موجود، انجام میگردد.

6. ملاک محاسبه عمق، در پی‌هایی که داخل گود کنده می‌شوند، تراز کف گود است.

7. در مواردی که در کندن زمین و حفر چاه در زمین‌های غیرسنگی، به قطعات بزرگ سنگ برخورد شود که برداشت آن مستلزم خرد کردن قطعه سنگ باشد، بدین منظور روش انجام کار باید پیش از اجرا به تایید مهندس مشاور برسد و پس از انجام عملیات مقدار کار انجام شده با حضور مهندس مشاور صورتجلسه شده و به تصویب کارفرما برسد و بهای آن حسب مورد از ردیف‌های کندن زمین، در زمین سنگی تعیین می‌گردد.

8. منظور از کندن زمین، انجام هرگونه عملیات خاکی شامل خاکبرداری، گودبرداری، پیکنی، کانالکنی، ترانشه‌کنی و مانند آن است.

9. چنانچه‌ کندن زمین بیش‌ از اندازه‌های‌ درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و دستورکارها انجام‌ شود، پرکردن‌ مجدد قسمت‌های‌ اضافی‌ با مصالح‌ باکیفیت و‌ قابل‌ قبول‌ مهندس‌ مشاور، و در صورت‌ لزوم‌ کوبیدن‌ آن‌، به عهده‌ پیمانکار است‌ و از این‌ بابت‌ وجهی‌ تعلق نمی‌گیرد.

9-1. چنانچه در شرایط خاص اجرایی در زمینهای سنگی، سنگبرداری اضافی اجتناب‌ناپذیر باشد، کارهای اضافی با مهندس مشاور باید جداگانه صورتجلسه شده و به تصویب کارفرما برسد.

9-2. کندن زمین باید به گونهای انجام گیرد که بستر زیرین پی روی لایه دست نخورده و طبیعی قرار گیرد، در صورتی که رقوم زیرین بستر پی به شرح رقوم مندرج در نقشهها، تاب بارپذیری نداشته باشد، کندن اضافی تا رسیدن به بستر مقاوم و قابل قبول و پرکردن آن، مطابق نظر مهندس مشاور انجام و بهای آن حسب مورد از ردیفهای این فصل تعیین میگردد.

9-3. چنانچه خطای پیمانکار در عملیات کندن زمین با مواد سوزا یا منبسط شونده، باعث تخریب اضافی یا احتمالا سست شدن بستر گردد، پیمانکار باید به هزینه خود محل کار را تا رقومهای خواسته شده مطابق دستور مهندس مشاور بازسازی و ترمیم نماید.

10. در مورد خاکهای مناسب تهیه شده از محل قرضه یا معدن (داخل یا خارج کارگاه) برای خاکریزها، حجم خاک کنده و حمل شده برابر با حجم اندازههای محل مصرف پس از کوبیدن در نظر گرفته میشود و در صورت کندن دستی خاک، هزینه آن از ردیف 020102 و هزینه‌های حمل دستی حسب مورد از ردیفهای 020401 و 020402 محاسبه و منظور میگردد. برای برداشتن خاک رویه نامناسب هزینه جداگانه‌ای تعلق نمیگیرد.

11. هزینه تهیه و حمل آب مصرفی در بهای ردیف‌های این فصل در نظر گرفته شده است.

12. به منظور سهولت دسترسی به ردیفهای مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | لجن‌برداری و کندن زمین |
| 02 | اضافه‌بهای عمق و زیر تراز آب زیرزمینی |
| 03 | چاه کنی |
| 04 | جابجایی خاک |
| 05 | تسطیح و رگلاژ، سرند کردن خاک، خاک زراعتی، ریختن خاک، پخش و تسطیح خاک، اختلاط مصالح، احداث پله (بانکت) |
| 06 | آب پاشی و کوبیدن |

الزامات گروه 1

1-1. در مواردی که برای اجرای پیسازی و احداث دیوارها، فاصلهای بین دیواره گود یا پیکنی و پیسازی لازم باشد که در مشخصات فنی پیشبینی نشده و اجرای قالببندی اجتناب‌ناپذیر باشد، برای پیکنی تا عمق 5/1 متر از هر طرف 30 سانتیمتر در پایینترین نقطه به ابعاد پی‌کنی اضافه میشود و برای پیکنی با عمق بیش از 5/1 متر از هرطرف 60 سانتیمتر در پایینترین نقطه به ابعاد پیکنی اضافه میشود. درصورتی که شرایط اجرای کار به گونهای باشد که به فاصلهای بیش از حد مذکور نیاز باشد، این فاصله در حد نیاز اجرای کار با تشخیص و تایید مهندس مشاور، تعیین و به ابعاد پیکنی یا گودبرداری اضافه میشود. این فاصله اضافی، بعد از اتمام عملیات باید با مصالح مورد قبول مهندس مشاور پر و در صورت لزوم کوبیده شده و بهای آن طبق ردیفهای مربوط منظور میشود.

الزامات گروه 2

2-1. برای مواردی که آبکشی با تلمبه دستی یا سایر وسایل دستی صورت میگیرد، هزینه جداگانه‌ای تعلق نمیگیرد.

الزامات گروه 3

3-1. منظور از عمق‌ در ردیف‌های‌ چاه‌کنی‌، فاصله‌ دهانه‌ چاه‌ تا انتهای‌ هر یک‌ از کوره‌هاست‌ و در صورت‌ تعدد کوره‌ها، مبنای‌ محاسبه‌ اضافه‌ بهای‌ عمق‌ بیش‌ از 20 متر، طول‌ هر یک‌ از کوره‌ها به علاوه‌ عمق‌ میله‌ است‌ و برای‌ هر یک‌ از کوره‌ها به طور جداگانه‌، محاسبه‌ و منظور خواهد شد.

3-2. بهای ردیف‌های‌ حفر چاه‌، برای‌ چاه‌ نفوذی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.

3-3. هزینه حفاری محل شمع، با وسایل دستی، از ردیف 020301، منظور میگردد.

الزامات گروه 4

4-1. نحوه تعیین هزینه حمل خاک به شرح زیر است:

4-1-1. در مورد حمل خاکهای حاصل از کندن زمین به محل دپو و یا خاکریزها، حجم مواد حمل شده برابر حجم محل کنده شده که طبق اسناد و مدارک پیمان است، محاسبه میشود و هزینههای مربوط به ازدیاد حجم ناشی از تورم در بهای واحد ردیف‌های حمل منظور شده است و هزینه دیگری از این بابت منظور نمی‌گردد. تمام خاکهای حاصل از کندن زمین، باید در خاکریزها مصرف شوند، عدم مصرف این خاکها در خاکریزها و یا حمل آنها به محل دپو، در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازی، منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما و تنظیم صورتجلسه اجرایی است.

4-1-2. در مواردی که خاک حاصل از کندن زمین در کنار محل کنده شده دپو یا ریسه شود و سپس در همان محل (خاکریز برگشتی) استفاده گردد، در این صورت هزینه حمل خاک تعلق نمی‌گیرد.

4-1-3. در مورد حمل خاک حاصل از کندن زمین به محل دپو (داخل یا خارج کارگاه) و یا خاکریزها، کوتاهترین فاصله واقعی بین مرکز ثقل کندن زمین و خاکریزی یا محل دپو که مورد تایید مهندس مشاور و کارفرما میباشد، ملاک محاسبه هزینه حمل است.

4-2. ردیفهای حمل درج شده در این گروه، برای خاکها و مواد زایدی که به خارج کارگاه حمل میشوند یا در داخل کارگاه جابهجا می‌شوند، تنها یک بار منظور میشود. به عبارت دیگر برای انباشتن (دپو کردن)، بارگیری و باراندازی مجدد هیچگونه هزینه ای لحاظ نمی گردد. ولی چنانچه بر حسب ضرورت و موقعیت کار، حمل مجدد اجتناب‌ناپذیر باشد، بارگیری و حمل اضافی با پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما انجام و بر اساس صورتجلسه اجرایی، از ردیفهای مربوط منظور میشود.

در این حالت حجم خاکی که از محل دپو موقت به خاکریز حمل میگردد، برابر با حجم محل مصرف پس از کوبیده شدن در نظر گرفته میشود و حجم خاکی که از محل دپو موقت به محل دپو (داخل یا خارج کارگاه) حمل میگردد برابر تفاضل حجم محل (یا محل‏های) کنده شده اولیه و حجم محل (یا محل‏های) خاک‌ریز میباشد.

4-3. در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور و تصویب کارفرما حمل مازاد بر 100 متر اجتناب‌ناپذیر باشد، حمل اضافی پس از تصویب کارفرما به تناسب فاصله حمل از ردیف 020402 محاسبه و منظور می‌گردد.

4-4. چنانچه‌ بارگیری‌ خاک‌ و مواد حاصل‌ از کندن زمین با دست‌ در کامیون‌ انجام‌ شود، هزینه‌ آن‌ بر اساس‌ عملیات‌ بارگیری‌ و حمل‌ با ‏ماشین‌ محاسبه و منظور می‌گردد.

الزامات گروه 5

5-1. در بهای واحد ردیف 020503، هزینه حمل خاک زراعتی از محل تهیه تا محل مصرف به هر فاصله منظور شده است.

5-2. رگلاژ و پروفیله کردن سطوح شیروانی‌ها و دیواره‌ها منوط به پیشبینی در مشخصات فنی ‏یا دستورکارها میباشد. ‏

5-3. حجم عملیات اختلاط انواع مصالح با دست موضوع ردیف 020506، برحسب حجم محل ریخته شده مطابق مشخصات فنی و یا دستورکار می‌باشد.

5-4. ردیف 020506 صرفا برای اختلاط انواع مصالح مانند چند نوع خاک، شن، ماسه و مانند آن است.

الزامات گروه 6

6-1. در ردیف‌های‌ 020601 و 020602، هرگاه‌ تجهیزات‌ لازم‌ برای‌ انجام‌ آزمایش‌ به روش‌ پروکتور استاندارد فراهم‌ نباشد، می‌توان‌ به جای‌ تراکم‌ 95 درصد به روش‌ پروکتور استاندارد، تراکم‌ 90 درصد به روش‌ پروکتور اصلاحی‌ به کار برد.

6-2. ضخامت‌ خاک‌ جانشین در زمین‌ طبیعی‌ کوبیده‌ شده‌ یا در حالتی‌ که‌ خاک‌ بستر خاکریز تا 15 سانتی‌متر برداشته‌ شود،  برای‌ 95 درصد کوبیدگی‌ و بیشتر به روش پروکتور استاندارد، 5 سانتی‌متر تعیین‌ و اضافه‌ بر پروفیل‌های‌ برداشت‌ شده‌، منظور می‌شود. هزینه مازاد بر اعداد تعیین‌ شده‌، در هیچ‌ موردی‌ تعلق‌ نمی‌گیرد. اگر خاک‌ برداشته‌ شده‌ از بستر خاکریز بیشتر از 15 سانتی‌متر باشد، 60 درصد اندازه‌‌ پیش گفته‌ محاسبه‌ می‌شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۷۷۴,۰۰۰ | مترمکعب | لجن‌برداری، حمل با هر نوع وسیله دستی، تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آن‌ها. |  | ۰۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۴۰۱,۰۰۰ | مترمکعب | کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط. |  | ۰۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۶,۰۱۲,۰۰۰ | مترمکعب | کندن زمین در زمین‌های سنگی و ریختن مواد کنده شده به کنار محل‌های مربوط. |  | ۰۲۰۱۰۴ |
|  |  |  | مترمکعب | کندن زمین در زمین‌های سنگی با استفاده از مواد سوزا و کارگر و ریختن سنگ‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط. |  | ۰۲۰۱۰۵ |
|  |  |  | مترمکعب | کندن زمین در زمین‌های سنگی با استفاده از مواد منبسط شونده و کارگر و ریختن سنگ‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط. |  | ۰۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۵۶۴,۵۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌‌های ۰۲۰۱۰۲ و ۰۲۰۱۰۴، هرگاه عمق کندن زمین بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر، یک بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر تا ۱۰ متر. |  | ۰۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۱,۵۸۸,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌‌های ۰۲۰۱۰۲ و ۰۲۰۱۰۴، در صورتی که عملیات پایین تراز سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و برای آبکشی حین انجام کار، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد. |  | ۰۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۹,۲۷۶,۰۰۰ | مترمکعب | حفرمیله چاه به قطر تا ۱٫۲ متر در زمین‌‌های خاکی و حمل خاک‌‌های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه. |  | ۰۲۰۳۰۱ |
|  |  | ۶,۰۳۵,۰۰۰ | مترمکعب | حفر کوره (انبار)، به صورت مخروطی شکل با ابعاد مورد نیاز در زمین های خاکی و حمل خاک‌های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه. |  | ۰۲۰۳۰۳ |
|  |  | ۱,۰۱۲,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۲۰۳۰۱ و ۰۲۰۳۰۳، هرگاه عمق چاه بیش از۲۰ متر باشد، برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر۲۰ متر، یک بار، و برای حجم واقع در ۵ متر دوم، دو بار، و برای حجم واقع در ۵ متر سوم، سه بار و به همین ترتیب برای عمق‌‌های بیشتر. |  | ۰۲۰۳۰۴ |
|  |  | ۹۷۴,۰۰۰ | مترمکعب | بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد. |  | ۰۲۰۴۰۱ |
|  |  | ۴۵۷,۵۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌‌های ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۴۰۱، به ازای هر ۲۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی و حداکثر تا ۱۰۰ متر (کسر۲۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۲۰۴۰۲ |
|  |  | ۵۶,۱۰۰ | مترمربع | تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد. |  | ۰۲۰۵۰۱ |
|  |  | ۸۵۴,۰۰۰ | مترمکعب | سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل. |  | ۰۲۰۵۰۲ |
|  |  | ۴,۴۲۱,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی. |  | ۰۲۰۵۰۳ |
|  |  | ۴۷۰,۰۰۰ | مترمکعب | ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی‌‌ها، گودها، ترانشه‌ها و کانال‌‌ها، به ‌درون آن‌ها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. |  | ۰۲۰۵۰۴ |
|  |  | ۴۳۰,۵۰۰ | مترمکعب | پخش و تسطیح خاک‌‌های ریخته شده در خاکریزها به صورت لایه لایه، در هر عمق و ارتفاع به‌ غیر از پی‌‌ها، گودها، ترانشه‌ها و کانال‌‌ها. |  | ۰۲۰۵۰۵ |
|  |  | ۱,۲۲۱,۰۰۰ | مترمکعب | اختلاط انواع مصالح با دست. |  | ۰۲۰۵۰۶ |
|  |  | ۲۱۴,۰۰۰ | مترمربع | رگلاژ و پروفیله‌کردن سطوح شیروانی‌ها یا دیواره‌های خاکی. |  | ۰۲۰۵۰۷ |
|  |  | ۳۳۷,۰۰۰ | مترمربع | احداث پله (بانکت) روی شیروانی خاک‌ریزها و یا سراشیب‌های بستر خاکریز در زمین‌های خاکی با هر سطح مقطع بابت متراژ سطح پله (با انجام کلیه عملیات لازم). |  | ۰۲۰۵۰۸ |
|  |  | ۸۸,۵۰۰ | مترمربع | آب‌پاشی و کوبیدن سطوح کنده شده یا سطح زمین طبیعی، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۵ درصد به‌ روش پروکتور استاندارد. |  | ۰۲۰۶۰۱ |
|  |  | ۸۴۵,۵۰۰ | مترمکعب | آب‌پاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ درصد به‌ روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هریک از قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. |  | ۰۲۰۶۰۲ |

# فصل‌ سوم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌

الزامات عمومی

1. حجم عملیات خاکی، براساس کار اجرا شده طبق مشخصات فنی، دستورکارها و صورتجلسهها است و از بابت تغییر حجم ناشی از نشست، تورم یا تراکم به استثنا آنچه که به صراحت بیان شده است، هیچگونه هزینه جداگانهای منظور نمی‌گردد.

2. حجم عملیات خاکی ناشی از احداث پله‌ها روی شیروانی خاکریزهای موجود و یا سراشیبهای بستر خاکریز (در مواردی که نیاز به احداث  پله دارد)، با پیشنهاد مهندس مشاور و تایید کارفرما، مطابق کار اجرا شده طبق مشخصات فنی، دستور کارها و صورتجلسه‌ها  محاسبه و منظور میگردد.

3. به قیمتهای واحد این فصل، هیچگونه بها یا اضافهبهایی، مانند پروفیلسازی در کندن زمین و وجود محدودیت یا صعوبت در عملیات خاکی و مانند آن (به استثنای آنچه که به صراحت یاد شده است)، تعلق نمیگیرد.

4. در این فصل انواع زمین به شرح ذیل طبقهبندی میشوند:

4-1. زمینهای لجنی: زمین‌هایی هستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد. این زمین‌ها به طور مشهود از خاک اشباع و حاوی مواد آلی می‌باشد.

4-2. زمینهای خاکی: انواع زمین‌ها به جز زمین‌های لجنی و سنگی می‌باشد.

4-3. زمین‌های سنگی: شامل سنگ‌های رسوبی، آذرین و دگرگونی میباشد.

5. طبقه‌بندی زمین در حین اجرای عملیات با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما براساس شواهد و مستندات موجود، انجام میگردد.

6. منظور از کندن زمین انجام هرگونه عملیات خاکی شامل خاکبرداری، گودبرداری، پیکنی، کانالکنی، ترانشه کنی و مانند آن است.

7. برداشت خاکهای نباتی در حد 10 سانتیمتر، طبق دستورکار مهندس مشاور و اضافه بر آن با تصویب کارفرما انجام و هزینه آن بر اساس ردیف کندن زمین در زمین خاکی محاسبه و منظور میگردد.

8. در صورتی که عملیات کندن زمین بیشتر از ارتفاع خاک نباتی باشد، بنا به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما، ابتدا خاکهای نباتی کنده شده به تفکیک در محلهای مناسب (داخل یا خارج کارگاه)، دپو یا ریسه میشوند و سپس ادامه عملیات کندن زمین صورت میگیرد. هزینه عملیات اجرایی مربوط از ردیفهای این فصل محاسبه و منظور میگردد.

9. در مواردی که عملیات کندن زمین در پی، کانال، ترانشه و گود با ماشین صورت گیرد، عملیات مورد نظر تا 15 سانتیمتر عمق نهایی انجام و 15 سانتیمتر اخیر با دست برداشته و طبق رقوم و شیبهای داده شده در مشخصات فنی، تنظیم و رگلاژ میگردد، عملیات مذکور حسب مورد از ردیفهای کندن زمین در فصل عملیات خاکی با دست محاسبه و منظور میگردد.

10. هزینه وسیله مناسب برای عملکرد چکش هیدرولیکی، مانند بیل هیدرولیکی، در بهای ردیف‌های عملیات کندن زمین با چکش هیدرولیکی منظور شده است.

11. در مواردی که برای اجرای پیسازی و احداث دیوارها، فاصلهای بین دیواره گود یا پیکنی و پیسازی لازم باشد که در مشخصات فنی پیشبینی نشده و اجرای قالببندی اجتناب ناپذیر باشد، برای پیکنی تا عمق 5/1 متر از هر طرف 30 سانتیمتر در پایینترین نقطه به ابعاد پیکنی اضافه میشود و برای پیکنی با عمق بیش از 5/1 متر از هرطرف 60 سانتیمتر در پایینترین نقطه به ابعاد پیکنی اضافه میشود. درصورتی که شرایط اجرای کار به گونهای باشد که به فاصلهای بیش از حد مذکور نیاز باشد، این فاصله در حد نیاز اجرای کار با تشخیص و تایید مهندس مشاور، تعیین و به ابعاد پیکنی یا گودبرداری اضافه میشود. این فاصله اضافی، بعد از اتمام عملیات باید با مصالح مورد قبول مهندس مشاور پر و در صورت لزوم کوبیده شده و بهای آن طبق ردیفهای مربوط منظور می‌گردد.

12. چنانچه کندن زمین بیش از اندازههای درج شده در نقشههای اجرایی و دستورکارها انجام شود، پر کردن مجدد و در صورت لزوم کوبیدن قسمتهای اضافی با مصالح با کیفیت و قابل قبول مهندس مشاور، به عهده و هزینه پیمانکار است.

12-1. چنانچه در شرایط خاص اجرایی در زمینهای سنگی، سنگبرداری اضافی اجتناب ناپذیر باشد، کارهای اضافی با مهندس مشاور باید جداگانه صورتجلسه شده و به تایید کارفرما برسد.

12-2. کندن زمین باید به گونه‌ای انجام گیرد که بستر زیرین پی روی لایه دست نخورده و طبیعی قرار گیرد، در صورتی که رقوم زیرین بستر پی به شرح رقوم مندرج در مشخصات فنی، تاب بارپذیری نداشته باشد، کندن اضافی تا رسیدن به بستر مقاوم و قابل قبول و پرکردن آن، مطابق نظر مهندس مشاور انجام و حسب مورد از ردیفهای این فصل محاسبه و منظور میگردد.

12-3. چنانچه خطای پیمانکار در عملیات کندن زمین با مواد سوزا یا منبسط شونده، باعث تخریب اضافی یا احتمالا سست شدن بستر گردد، پیمانکار باید به هزینه خود محل کار را تا رقومهای خواسته شده مطابق دستور مهندس مشاور بازسازی و ترمیم نماید.

13. در مورد خاکهای مناسب تهیه شده از محل معدن یا قرضه (داخل یا خارج کارگاه) برای خاکریزها، حجم خاک کنده و حمل شده  برابر با حجم اندازههای محل مصرف پس از تراکم در نظر گرفته میشود و هزینه کندن خاک از ردیف 030103 و هزینههای حمل حسب مورد از ردیفهای 030701 تا 030705 محاسبه و منظور میگردد. برای برداشتن خاک رویه نامناسب هیچگونه هزینه ای تعلق نمی گیرد.

14. هیچ هزینهای بابت ارزش قبل از استخراج جهت تهیه خاک مناسب تعلق نمی‌گیرد.

15. در صورتی که درصد کوبیدگی خاک، بین دو ردیف متوالی تعیین شده در ردیفهای این فصل تعیین شود، بهای واحد آن با توجه به بهای درصدهای کوبیدگی قبل و بعد از آن، به صورت میانیابی خطی محاسبه و منظور می‌گردد.

16. در زمینهای لجنی، بر حسب مورد، نحوه اجرا، نوع و میزان برداشت و جایگزینی مصالح به منظور ایجاد بستر آماده شده، بر اساس ردیفهای مربوط و یا در صورت لزوم طبق دستورالعمل اقلام ستارهدار در برآورد هزینه اجرای کار درج گردد. عملیات اجرایی یاد شده، پس از تحکیم بستر با حضور مهندس مشاور و پیمانکار صورتجلسه شده و پس از تایید کارفرما، ملاک محاسبه قرار میگیرد.

17. بهای‌ تهیه‌ و حمل‌ آب‌ مصرفی‌ عملیات‌ خاکی‌، در بهای ردیف‌های این فصل پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

18. در ردیفهای این فصل هزینه ریسه و توده کردن خاک، بسته به مورد، منظور شده است.

19. به منظور سهولت دسترسی به ردیفهای مورد نیاز، شماره وشرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | شخم زدن، لجنبرداری و کندن زمین با بولدوزر |
| 02 | کندن زمینهای سنگی با مواد سوزا، چکش هیدرولیکی و مواد منبسط شونده |
| 03 | رگلاژ و پروفیله‌کردن شیروانی‌ |
| 04 | اضافهبها گودبرداری و حمل تا 50 متر |
| 05 | کندن زمین با بیل هیدرولیکی |
| 06 | اضافهبها کندن زمین در عمق با بیل هیدرولیکی و زیر تراز آب زیرزمینی |
| 07 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی |
| 08 | تسطیح، آبپاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بسترخاکریزها یا کف سطوح کنده شده |
| 09 | پخش، آبپاشی، تسطیح و رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی یا تونان و تراکم دینامیکی |
| 10 | ریختن خاکها، اختلاط مصالح، پخش خاکهای نباتی و مصالح حاصل از کندن زمین |
| 11 | ماسه بادی |
| 12 | چالزنی و غلافگذاری |

الزامات گروه 1

1-1. هزینه استفاده از ریپر جهت کندن زمین با بولدوزر در زمینهای خاکی و سنگی منظور شده است.

الزامات گروه  2

2-1. حداکثر حجم کندن زمین در زمینهای سنگی موضوع ردیف 030201، از حاصل تقسیم مقدار کیلوگرم امولایت کارتریجی مصرف شده در عملیات کندن زمین در زمینهای سنگی (طبق صورتجلسه مصرف که به امضای مسئولان ذیربط رسیده باشد.) به عدد 25/0 بدست میآید و در صورت استفاده از هرکیلوگرم پودر آنفو، آل آنفو، پودر آذر، بوستر پنتولیتی، به ترتیب معادل 200 گرم، 280 گرم، 370 گرم، 3000 گرم امولایت کارتریجی محاسبه میشود. مازاد بر حجم مذکور، از ردیف کندن زمین در زمین سنگی محاسبه و منظور میشود و در صورتی که حجم محاسبه شده برای کندن زمین با مواد منفجره با توجه به وزن مواد منفجره مصرف شده مذکور، بیشتر از حجم کندن زمین سنگی طبق مشخصات فنی یا دستورکارها باشد، حجم کندن زمین در زمینهای سنگی طبق، مشخصات فنی یا دستورکارها ملاک عمل خواهد بود.

مثال: چنانچه حجم کندن زمین سنگی طبق، مشخصات فنی یا دستورکار 500 مترمکعب و مقدار امولایت کارتریجی مصرفی 20 کیلوگرم و پودر آنفو مصرفی 300 کیلوگرم باشد:

20+(300*2001000)0.25=320 m3

500-320=180 m3

در این حالت بهای 320 مترمکعب از ردیف 030201 و 180 مترمکعب از ردیف 030105 تعیین میگردد.

مثال: چنانچه حجم کندن زمین سنگی طبق، مشخصات فنی یا دستورکار 500 مترمکعب و میزان امولایت کارتریجی مصرفی 40 کیلوگرم و پودر آنفو مصرفی 600 کیلوگرم باشد:

40+(600*2001000)0.25=640 m3

500-640= -140  m3

در این حالت فقط برای 500 مترمکعب  از ردیف 030201 محاسبه و منظور می گردد.

2-2. در مواردی که به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما به کارگیری روش انفجار کنترل شده (انفجار آرام) به علت وجود شرایط غیرمعمول محل انجام عملیات کندن زمین، مانند وجود تاسیسات خاص و مانند آن صورت پذیرد، بدین منظور محدودهای که در آن استفاده از روش انفجار کنترل شده الزامی است باید پیش از انجام به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد و پس از انجام عملیات مقدار کار انجام شده با حضور مهندس مشاور صورتجلسه شده و به تصویب کارفرما برسد. برای آن حجم از عملیات 30 درصد بهای ردیف 030201 اضافه میگردد.

2-3. در صورتی که مطابق مشخصات فنی یا دستورکارها از سامانه نانل استفاده گردد، اضافهبهای ردیف 030204 محاسبه و منظور می‌گردد. در صورت انجام عملیات انفجار کنترل شده (انفجار آرام) و لزوم استفاده از سامانه نانل، علاوه بر منظور نمودن اضافه هزینه مطابق بند 2-2، اضافه‌بهای 030204، محاسبه و منظور میگردد.

2-4. چنانچه در عملیات کندن زمین در سنگ با مواد انفجاری، شرایط به گونهای باشد که طبق تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما، نتوان از مواد انفجاری برای کندن زمین استفاده نمود و به اجبار از چکش هیدرولیکی استفاده شود، بدین منظور محدودهای که در آن استفاده از چکش هیدرولیکی الزامی است باید پیش از انجام، تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما اخذ گردد و پس از انجام عملیات، مقدار کار انجام شده با حضور مهندس مشاور صورتجلسه شده و به تصویب کارفرما برسد. بهای آن قسمت از عملیات از ردیف 030202 محاسبه و منظور میشود.

2-5. چنانچه عملیات کندن زمین در زمینهای سنگی بدون استفاده از مواد سوزا ولی با استفاده از مواد منبسط شونده صورت پذیرد، بهای ردیف 030203، براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت می‌شود.

الزامات گروه 3

3-1. رگلاژ و پروفیله‌کردن سطوح شیروانی ترانشهها، شیروانی خاکریزها، منوط به پیشبینی در مشخصات فنی یا دستورکارها میباشد.

الزامات گروه 4

4-1. در مواردی که کندن زمین با بولدوزر یا وسیله مشابه آن در گود انجام شود، به علت محدودیت شعاع عملیات ماشینآلات، ایجاد رمپ (شیب راهه) و صعوبت انتقال مواد حاصل از کندن زمین به خارج گود و مانند آن، بهای آن از ردیف 030401 محاسبه و منظور میشود.

4-2. گود به محلی اطلاق میگردد که پس از کندن زمین و رسیدن به رقوم نهایی، از همه جهت پایینتر از تراز زمین طبیعی، قرار گرفته و عمق متوسط آن کمتر از 60 سانتیمتر نباشد. لازم به ذکر است اضافهبهای مذکور صرفا به حجم خاک واقع در عمق متوسط پایینتر از 60 سانتیمتر نسبت به تراز زمین طبیعی، تعلق میگیرد.

4-3. حمل مواد حاصل از کندن زمین موضوع ردیفهای 030403 و 030404 ، در صورتی که فاصله حمل از محل کندن زمین تا محل دپوی موقت یا برعکس حداکثر تا 50 متر باشد، براساس دستورکار مهندس مشاور و با تصویب کارفرما قابل انجام است و پس از تنظیم صورتجلسه اجرایی  ملاک عمل قرار می گیرد، در صورتی که فاصله حمل مذکور بیش از50 متر باشد، در این صورت بهای حمل از محل کندن زمین تا محل دپوی موقت و برعکس، حسب مورد صرفا از ردیفهای 030701 تا 030705 محاسبه و منظور میگردد و ردیفهای 030403 و 030404 تعلق نمی‌گیرد.

4-4. در خصوص تعلق ردیف 030404 در صورتی که کندن زمین با بولدوزر صورت گیرد، فاصله مازاد بر 20 متر اول مورد محاسبه قرار میگیرد.

الزامات گروه  5

5-1. در مواردی که به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما به علت محدودیت فضای کار در عملیات کندن زمین، لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه آن وجود داشته باشد، بر حسب مورد با استفاده از ردیفهای 030501 تا 030504، برآورد میشوند.

الزامات گروه 6

6-1. در عملیات کندن زمین با بیل هیدرولیکی اضافهبهایی بابت حجم خاک واقع شده در عمق 2 تا 3 متر تعلق نمیگیرد.

الزامات گروه 7

7-1.  نحوه تعیین هزینه حمل خاک به شرح زیر است:

7-1-1. در مورد حمل خاک حاصل از کندن زمین به محل دپو و یا خاکریزها، حجم مواد حمل شده برابر حجم محل کنده شده که طبق مشخصات فنی یا دستورکارها اجرا گردیده است محاسبه میشود و هزینههای مربوط به ازدیاد حجم ناشی از تورم در بهای واحد ردیف‌های حمل منظور شده است و هزینه دیگری از این بابت منظور نمی‌گردد. تمام خاکهای حاصل از کندن زمین، باید در خاکریزها مصرف شوند، عدم مصرف این خاکها در خاکریزها و یا حمل آن به محل دپو، در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازی، منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما و تنظیم صورتجلسه اجرایی است.

7-1-2. در مواردی که خاک حاصل از کندن زمین در کنار محل کنده شده دپو یا ریسه شود و سپس در همان محل (خاکریز برگشتی) استفاده گردد، در این صورت هزینه حمل خاک تعلق نمیگیرد.

7-1-3. در مورد حمل خاک حاصل از کندن زمین به محل دپو (داخل یا خارج کارگاه) و یا خاکریزها، کوتاهترین فاصله واقعی بین مرکز ثقل کندن زمین و خاکریزی یا محل دپو که مورد تایید مهندس مشاور و کارفرما میباشد، ملاک محاسبه هزینه حمل است.

7-2. ردیفهای حمل درج شده در این گروه، برای خاکها و مواد زاید که به خارج کارگاه حمل میشود یا در داخل کارگاه جابهجا میشود، تنها یک بار تعلق می گیرد. ولی چنانچه بر حسب ضرورت و موقعیت کار، حمل مجدد اجتناب‌ناپذیر باشد، بارگیری و حمل اضافی با پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما انجام و براساس صورتجلسه اجرایی و بهای آن از ردیف های مربوط لحاظ می گردد.

در این حالت حجم خاکی که از محل دپو موقت به خاکریز حمل میگردد، برابر با حجم محل مصرف پس از کوبیده شدن در نظر گرفته میشود و حجم خاکی که از محل دپو موقت به محل دپو (داخل یا خارج کارگاه) حمل میگردد، برابر تفاضل حجم محل (یا محل‏های) کنده شده اولیه و حجم محل (یا محل‏های) خاکریز میباشد.

7-3. در صورتی که انتقال مواد حاصل از کندن زمین به خارج از گود، صرفاً با ایجاد رمپ امکان پذیر نباشد و تمهیدات ویژهای مانند جرثقیل و مانند آن یا راهحلهای دیگری مورد نیاز باشد که مستلزم پیشبینیهای ویژه و تجهیزات خاص است، بهای ردیف 030706، براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت می‌شود. در این حالت مهندس مشاور موظف است تجهیزات و ماشینآلات لازم را به همراه مراحل اجرایی در مشخصات فنی درج نماید.

7-4. در صورتی که حمل خاک موضوع ردیفهای 030703 تا 030705 در راههای خاکی یا شنی انجام شود، به ردیفهای حمل مصالح در راههای آسفالتی، ضریب 3/1 اعمال میشود.

الزامات گروه 9

9-1. ضخامت‌ خاک‌ جانشین‌ در زمین‌ طبیعی‌ کوبیده‌ شده‌ یا در حالتی‌ که‌ خاک‌ بستر خاکریز تا 15 سانتی‌متر برداشته‌ شود، برای‌ 85 درصد کوبیدگی‌ به روش‌ پروکتور اصلاحی‌، برابر 3 سانتی‌متر، برای‌ 90 درصد کوبیدگی‌ به روش‌ پروکتور اصلاحی‌، 5 سانتی‌متر و برای‌ 95 درصد کوبیدگی‌ و بیشتر به روش‌ پروکتور اصلاحی‌، 7 سانتی‌متر تعیین‌ و اضافه‌ بر پروفیل‌های‌ برداشت‌ شده‌، محاسبه و لحاظ می گردد. مازاد بر اعداد تعیین‌ شده‌، هزینه مازاد تعلق نمی گیرد. اگر خاک‌ برداشته‌ شده‌ از بستر خاکریز بیشتر از 15 سانتی‌متر باشد، 60 درصد اندازه‌های‌ پیشگفته‌ محاسبه‌ می‌شود.

9-2. در صورتی که طبق مشخصات فنی یا دستورکارها ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، پس از کوبیده شدن بیشتر از 15 سانتیمتر باشد، نسبت به ردیفهای 030901 تا 030904 کسربهایی به شرح زیر منظور میشود:

در صورتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، 20 سانتیمتر تعیین شود، کسر‌بها به میزان 10 درصد، اگر ضخامت‌ قشرهای‌ خاک یا توونان ریخته شده،‌ 25 سانتی‌متر تعیین‌ شود، کسربها به میزان 20 درصد، اگر ضخامت‌ قشرهای‌ خاک یا توونان ریخته شده،‌ 30 سانتی‌متر تعیین‌ شود، کسربها به میزان 30 درصد ردیف‌ مربوط‌ منظور می‌گردد.

در این حالت کل ضخامت لایه خاک یا توونان ریخته شده باید تراکم تعیین شده در مشخصات فنی یا دستورکارها را تامین نماید و آزمایش تراکم در کل ضخامت لایه انجام گردد.

9-3. در صورتی که براساس مشخصات فنی یا دستورکارها از توونان برای خاکریزی استفاده گردد، هزینه تهیه آن براساس ردیف 260701 و هزینه حمل آن حسب مورد از ردیفهای فصل 28 محاسبه و منظور میشود.

الزامات گروه 10

10-1. ردیف‌های‌ 031004 و 031005، با دستورکار مهندس‌ مشاور قابل‌ اجراست‌.

الزامات گروه 11

11-1. بهای تهیه ماسه بادی برای عملیات موضوع ردیفهای 031102 و 031103 از ردیف 260702 در فصل 26 جداگانه محاسبه و منظور میگردد.

الزامات گروه 12

12-1. ردیفهای 031201 و 031202 چالزنی به منظور اجرای عملیات مهار به روشهای مهار تنیده یا ناتنیده برای پایدارسازی دیواره خاکی به کار میرود.

12-2. در صورتی که جهت مقابله با ریزش دیواره چال، با تایید مهندس مشاور از لوله جدار فولادی استفاده شود، بر اساس ردیف 031205  محاسبه و منظور میگردد.

12-3. ردیف 031205 جهت غلافگذاری با لوله فولادی در هر عمق و به هر قطر و طول است و هزینه خارج کردن غلاف پس از اتمام عملیات پیشبینی شده و هیچگونه هزینه جداگانهای منظور نمی‌گردد.

12-4. در صورتی که جهت مقابله با ریزش دیواره چال، با تایید مهندس مشاور عملیات حفاری و تزریق مجدد صورت گیرد، هزینه حفاری مجدد به میزان 50 درصد مجموع طولهایی که عملیات حفاری مجدد صورت گرفته است، حسب مورد از ردیفهای 031201 یا 031202 محاسبه و منظور میگردد.

مثال: چنانچه طول چال جهت اجرای مهار برابر 20 متر باشد و در 5 متر اول چالزنی، ریزش صورت گیرد و پس از تزریق مرحله اول (5 متر اول)، مجددا عملیات حفاری تا عمق 13 متری انجام و دوباره در چال ریزش صورت گیرد، تزریق مرحله دوم انجام میگردد (13 متر اول) و در نهایت طی مرحله سوم چالزنی تا طول 20 متر (7 متر انتهایی ریزشی نیست)، نهایی میگردد. در این حالت مجموع طول حفاری برابر است با:

L= 5) + (13 * 50% + 20 = 29

بنابراین طول 29 متر حسب مورد از ردیفهای 031201 یا 031202 منظور میگردد.

12-5. هزینه چالزنی به منظور اجرای عملیات مهار آزمون (مهار قربانی) که به منظور شناخت و تدقیق طرح تحکیم دیواره خاکی صورت میگیرد، با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیفهای مربوط منظور می‌گردد.

12-6. بابت صعوبت اجرای عملیات تحکیم دیواره‌های خاکی که زیر تراز آبهای زیرزمینی واقع شده، به میزان 15 درصد به هزینه عملیات چال‌زنی، کشش مهار و تزریق با تایید مهندس مشاور اضافه می‌گردد.

12-7. چالزنی به منظور اجرای مهار تنیده یا ناتنیده، براساس طول، قطر، جهت و فواصل مورد نیاز منطبق با مشخصات فنی، دستورکارها انجام میپذیرد. عملیات اجرایی یاد شده پس از اتمام عملیات چالزنی  با حضور پیمانکار و مهندس مشاور براساس مشخصات فنی و دستورکارها، اندازهگیری و صورتجلسه شده و باید به تصویب کارفرما برسد.

12-8. در ردیفهای مربوط به چالزنی تمام هزینههای مربوط به اجرای کار اعم از جابهجایی دستگاه، استقرار، تخلیه چال با فشار هوا و با هر روش و در هر محل منظور شده است و هیچگونه هزینه جداگانهای به جز آنچه به صراحت بیان شده است منظور نمی‌گردد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷,۵۱۰ | مترمربع | شخم‌زدن هر نوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی به عمق تا ۳۵ سانتی‌متر. |  | ۰۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۵۸۳,۵۰۰ | مترمکعب | لجن‌برداری در زمین‌های لجنی با لودر یا وسیله مشابه، حمل مواد تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. |  | ۰۳۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۴۷,۰۰۰ | مترمکعب | کندن زمین در زمین‌های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه وحمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. |  | ۰۳۰۱۰۳ |
|  |  | ۹۳۳,۵۰۰ | مترمکعب | کندن زمین در زمین‌های سنگی با بولدوزر یا وسیله مشابه وحمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. |  | ۰۳۰۱۰۵ |
|  |  | ۱,۰۶۹,۰۰۰ | مترمکعب | کندن زمین در زمین‌های سنگی با بولدوزر یا وسیله مشابه و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. |  | ۰۳۰۲۰۱ |
|  |  | ۷۱۶,۵۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بهابه ردیف ۰۳۰۱۰۵، در صورتی که در حین عملیات کندن زمین در زمین سنگی با بولدوزر لزوماً از چکش هیدرولیکی استفاده گردد. |  | ۰۳۰۲۰۲ |
|  |  |  | مترمکعب | کندن زمین در زمین‌های سنگی با بولدوزر یا وسیله مشابه و با استفاده از مواد منبسط شونده، حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. |  | ۰۳۰۲۰۳ |
|  |  | ۸۵,۴۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف ٠٣٠٢٠١ چنانچه در انفجار از سامانه نانل به جای چاشنی الکتریکی استفاده شود. |  | ۰۳۰۲۰۴ |
|  |  | ۴۴,۰۰۰ | مترمربع | رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی ترانشه‌ها و شیروانی خاک‌ریزها. |  | ۰۳۰۳۰۱ |
|  |  | ۳۴,۲۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های ۰۳۰۱۰۳، ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱ در صورتی که کندن زمین در گود انجام شود. |  | ۰۳۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۷۸,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به‌ ردیف ۰۳۰۱۰۲، هرگاه فاصله حمل بیش از ۲۰ متر و حداکثر ۵۰ متر باشد. |  | ۰۳۰۴۰۳ |
|  |  | ۶۵,۵۰۰ | مترمکعب | جابجایی خاک‌های حاصل از کندن زمین یا خاک‌های توده شده (به جز زمین لجنی)، حداکثر تا ۵۰ متر با بولدوزر یا وسیله مشابه از کنار محل کندن زمین به محل دپو یا برعکس به ازای هر ۲۰متر. (کسر ۲۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود.) |  | ۰۳۰۴۰۴ |
|  |  | ۳۱۴,۰۰۰ | مترمکعب | کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنارمحل‌های مربوط. |  | ۰۳۰۵۰۱ |
|  |  | ۷۴۸,۵۰۰ | مترمکعب | لجن‌برداری در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های لجنی و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت. |  | ۰۳۰۵۰۳ |
|  |  | ۳,۰۳۹,۰۰۰ | مترمکعب | کندن زمین در صورت لزوم استفاده از چکش هیدرولیکی در زمین‌های سنگی و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت. |  | ۰۳۰۵۰۴ |
|  |  | ۵۱,۳۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۴، هرگاه عمق کندن زمین تا ۲ متر باشد. |  | ۰۳۰۶۰۱ |
|  |  | ۴۳۶,۵۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ‌ردیف‌های کندن زمین(به جز زمین لجنی)، هرگاه عملیات کندن زمین زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری الزامی باشد. |  | ۰۳۰۶۰۲ |
|  |  | ۳۸,۸۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۴، هرگاه عمق کندن زمین بیش از ۳ متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق ۳ تا ۴ متر یک بار، ۴ تا ۵ متر دوبار، ۵ تا ۶ متر ۳ بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر. |  | ۰۳۰۶۰۳ |
|  |  | ۲۱۰,۵۰۰ | مترمکعب | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. |  | ۰۳۰۷۰۱ |
|  |  | ۸,۱۲۰ | مترمکعب | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۰۳۰۷۰۲ |
|  |  | ۴۱,۵۰۰ | مترمکعب - کیلومتر | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به‌ نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود). |  | ۰۳۰۷۰۳ |
|  |  | ۳۳,۸۰۰ | مترمکعب - کیلومتر | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر، به‌ نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می‌شود). |  | ۰۳۰۷۰۴ |
|  |  | ۳۰,۸۰۰ | مترمکعب - کیلومتر | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۳۰ کیلومتر، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر، به ‌نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می‌شود). |  | ۰۳۰۷۰۵ |
|  |  |  | مترمکعب | بارگیری و باراندازی هرگاه استفاده از جرثقیل و باکت یا وسیله مشابه آن برای بارگیری الزامی باشد. |  | ۰۳۰۷۰۶ |
|  |  | ۵,۶۵۰ | مترمربع | تسطیح بستر خاک‌ریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانی‌ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی. |  | ۰۳۰۸۰۱ |
|  |  | ۱۸,۱۰۰ | مترمربع | آب‌پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک‌ریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن‏ها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۸۵ درصد به روش پروکتور اصلاحی. |  | ۰۳۰۸۰۲ |
|  |  | ۲۳,۱۰۰ | مترمربع | آب‌پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک‌ریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن‏ها ، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۰ درصد به روش پروکتور اصلاحی. |  | ۰۳۰۸۰۳ |
|  |  | ۲۷,۷۰۰ | مترمربع | آب‌پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک‌ریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن‏ها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور اصلاحی. |  | ۰۳۰۸۰۴ |
|  |  | ۳۹,۹۰۰ | مترمربع | آب‌پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک‌ریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن‏ها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۱۰۰ درصد به‌ روش پروکتور اصلاحی. |  | ۰۳۰۸۰۵ |
|  |  | ۲۳۱,۰۰۰ | مترمکعب | پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۸۵ درصد کوبیدگی به‌ روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. |  | ۰۳۰۹۰۱ |
|  |  | ۲۶۸,۵۰۰ | مترمکعب | پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۹۰ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. |  | ۰۳۰۹۰۲ |
|  |  | ۳۰۶,۵۰۰ | مترمکعب | پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۹۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک­ یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. |  | ۰۳۰۹۰۳ |
|  |  | ۴۰۳,۵۰۰ | مترمکعب | پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۱۰۰ درصد کوبیدگی به ‌روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. |  | ۰۳۰۹۰۴ |
|  |  |  |  | تحکیم زمین‌های ماسه‌ای به روش تراکم دینامیکی (Dynamic­Compaction)، همراه با افزودن خاک مناسب. |  | ۰۳۰۹۰۵ |
|  |  | ۵۴,۵۰۰ | مترمکعب | ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی‌ها، گودها، کانال ها و ترانشه‌ها، به صورت لایه لایه به درون آن‌ها با هر وسیله مکانیکی. |  | ۰۳۱۰۰۱ |
|  |  | ۷۶,۸۰۰ | مترمکعب | اختلاط دو یا چند نوع مصالح، به منظور ساختن زیرسازی راه، تقویت بستر و سایر کارهای مشابه. |  | ۰۳۱۰۰۳ |
|  |  | ۴۷,۰۰۰ | مترمکعب | پخش خاک‌های نباتی ریسه یا توده شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر. |  | ۰۳۱۰۰۴ |
|  |  | ۳۲,۲۰۰ | مترمکعب | پخش و انباشتن مصالح حاصل از کندن زمین در محل‌های مشخص و محدود با هر ضخامت (دپو کردن). |  | ۰۳۱۰۰۵ |
|  |  | ۴۷۴,۵۰۰ | مترمکعب | پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای ساختمان بدنه راه یا محوطه. |  | ۰۳۱۱۰۲ |
|  |  | ۳۴۶,۵۰۰ | مترمکعب | پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تحکیم بستر راه یا محوطه. |  | ۰۳۱۱۰۳ |
|  |  | ۴,۴۱۴,۰۰۰ | متر طول | چال‌زنی تا قطر ۱۰۰ میلی‌متر در هر نوع خاک و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق. |  | ۰۳۱۲۰۱ |
|  |  | ۵,۲۰۸,۰۰۰ | متر طول | چال‌زنی به قطر بیش از ۱۰۰ میلی‌متر در هر نوع خاک و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق. |  | ۰۳۱۲۰۲ |
|  |  | ۱- | درصد | کسربها به ردیف‌های ۰۳۱۲۰۱ و ۰۳۱۲۰۲ برای چال‌زنی با زاویه بیش از ۲۰ درجه نسبت به سطح افق تا ۶۰ درجه به ازای هر درجه. |  | ۰۳۱۲۰۳ |
|  |  | ۱,۰۴۴,۰۰۰ | متر طول | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۳۱۲۰۱ و ۰۳۱۲۰۲، هر گاه طول چال‌زنی بیش از ۱۵ متر باشد، برای طول بین ۱۵ تا ۱۸ متر یک بار، ۱۸ تا ۲۱ متر دوبار، ۲۱ تا ۲۴ متر ۳ بار و به همین ترتیب برای طول‌های بیشتر تا ۳۰ متر. |  | ۰۳۱۲۰۴ |
|  |  | ۲,۷۰۹,۰۰۰ | متر طول | غلاف‌گذاری با لوله فولادی هم زمان با چال‌زنی. |  | ۰۳۱۲۰۵ |

# فصل‌ چهارم. عملیات‌ بنایی با سنگ

الزامات عمومی

1. تعاریف و مشخصات فنی سنگهای مصرفی در این فصل براساس نشریه شماره 55 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی» و نشریه شماره 101 با عنوان «مشخصات فنی عمومی راه» و نشریه 90 با موضوع دیوارهای سنگی (صرفاً تعاریف در صورت عدم درج در نشریات مزبور) می‌باشد.

2. اندازه و وزن یک قطعه سنگ در ردیفهای این فصل در حدودی است که یک کارگر بتواند آن را برداشته و در جای خود قرار دهد و سنگهای بزرگ خارج از آن حدود مشمول ردیفهای این فصل نمی‌باشد.

3. مشخصات کامل سنگهای مصرفی مانند نوع، رنگ و طرح چیدمان و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.

4. در صورتی که بر حسب مشخصات فنی، مقدار سیمان بیشتر و یا کمتر از ارقام مندرج در شرح ردیفهای این فصل باشد، با توجه به جدول مندرج در کلیات این فهرستبها، تفاوت آن بر اساس ردیف 080401 محاسبه و منظور میگردد.

5. بابت تعبیه حفره یا سوراخ‌هایی با مقطع کمتر از 05/0 مترمربع، که در حین بنایی سنگی انجام میگردد، هزینه جداگانه‌ای منظور نمی‌گردد و مقدار آن از عملیات مربوط کسر نمی‌شود.

6. اندازهگیری سطوح کار براساس کار اجرا شده به انضمام بندکشی است و بندکشی از سطح کار کسر نمی‌گردد. بهای بندکشی حسب مورد از ردیفهای مربوط در فصل هجدهم محاسبه و منظور میگردد.

7. به منظور سهولت دسترسی به ردیفهای مورد نیاز، شماره وشرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | سنگ‌چینی، سنگ‌ریزی و تورسنگ |
| 02 | بنایی با سنگ لاشه و قواره، سنگ قلوه و لاشه غرقاب |
| 03 | نماسازی و اضافه‌بهای مربوط به بنایی با سنگ |
| 04 | بنایی فرش کف |
| 05 | تهیه و ریختن مصالح سنگی، خاک رس و کوبیدن |

الزامات گروه 1

1-1. چنانچه مطابق مشخصات فنی در عملیات سنگی با تورسنگ از توریهای پلیمری استفاده شود، باید ردیف مربوط، براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه گردد.

الزامات گروه 3

3-1. ردیفهای نماسازی و اضافهبهای نماسازی دیوارهای سنگی، تنها به سطحی از دیوار تعلق می‌گیرد که به صورت نما چیده شده باشد.

3-2. در عملیات بنایی سنگی نمادار، حجم بنایی سنگی با محسوب نمودن سنگهای نما، از ردیفهای مربوط محاسبه و منظور می‌گردد و ردیف‌های اضافه‌بهای نماسازی سنگی نیز، حسب مورد جداگانه برای سطوحی که به صورت نما چیده شده است، محاسبه و منظور می‌گردد.

3-3. اضافهبهای طاقهای قوسی از ردیف 040308 منظور میگردد. در این ردیف، هزینه تراش سنگ به صورت منحنی پیشبینی نشده است.

3-4. اضافهبهای 040308 صرفاً به قسمتی که دارای انحنا میباشد تعلق میگیرد.

3-5. بهای ردیف 040309، بر حسب سطح مقطع یک وجه درز محاسبه میشود، در صورتی که عرض درز انقطاع بیش از 2 سانتی‌متر و حداکثر 10 سانتیمتر باشد و مطابق مشخصات فنی از پلی‌استایرن منبسط شده استفاده گردد، علاوه بر تعلق ردیف 040309، اضافه پلی‌استایرن مصرف شده مازاد بر 2 سانتیمتر نیز متناسب با مشخصات آن بر اساس ردیف 140612 محاسبه و منظور میگردد.

3-6. در ردیف‌های 040313 تا 040315، بهای قطعات فولادی مانند میلگرد که برای اتصال نما به پشت کار انجام میشود، جداگانه از ردیف 090701 منظور میگردد. بهای ملات مصرفی بین نماچینی و پشت کار در بهای ردیفهای مربوط لحاظ شده است.

3-7. در نماهای سنگی که نماچینی روی کار، جدا از پشت کار انجام میشود، هزینه انجام کار برای سطح نما، برحسب مورد از ردیفهای 040301، 040313 تا  040315 محاسبه و منظور میگردد.

الزامات گروه 4

4-1. در ردیفهای این گروه در صورتی که مطابق مشخصات فنی نیاز به اجرای فرش کف با شیب بیش از 20 درصد باشد، ردیفهای مربوط با اعمال ضریب 06/1 محاسبه و منظور میگردد.

4-2. هزینه عملیات مربوط به کرم‌بندی و یا پرکردن زیر فرش کف (بدون استفاده از ملات ماسه سیمان)، از ردیفهای متناظر تعیین و منظور می‌گردد.

الزامات گروه 5

5-1. در ردیفهای 040501 تا 040509، حجم کار براساس کار اجرا شده طبق مشخصات فنی، دستورکارها و صورتجلسهها محاسبه میشود و از بابت تغییر حجم ناشی از نشست یا تراکم، هیچگونه بهای اضافه ای تعلق نمی گیرد.

5-2. مصالح دانهای زهکش و فیلتر، باید براساس مشخصات درج شده در مشخصات فنی تهیه و اجرا گردند.

5-3. ردیف 040508 با دستورکار مهندس مشاور قابل اجراست و باید صورتجلسه انجام با مهندس مشاور تنظیم شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶,۸۲۶,۰۰۰ | مترمکعب | سنگ‌چینی در کف با سنگ قلوه. |  | ۰۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۷,۸۸۶,۰۰۰ | مترمکعب | سنگ‌چینی در کف با سنگ لاشه. |  | ۰۴۰۱۰۲ |
|  |  | ۶,۴۲۸,۰۰۰ | مترمکعب | سنگ‌ریزی پشت دیوار و پی با سنگ قلوه. |  | ۰۴۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۱,۷۸۵,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه، ساخت و نصب تورسنگ با توری سیمی گالوانیزه (۷ کیلوگرم بر مترمکعب تورسنگ) و سنگ قلوه. |  | ۰۴۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۲,۴۶۹,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه، ساخت و نصب تورسنگ با توری سیمی گالوانیزه (۷ کیلوگرم بر مترمکعب تورسنگ) و سنگ‌لاشه. |  | ۰۴۰۱۰۶ |
|  |  | ۵۲۳,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۱۰۵ و ۰۴۰۱۰۶، به ازای هر کیلوگرم اضافه وزن توری سیمی گالوانیزه مصرفی در یک مترمکعب تورسنگ تا ۱۶ کیلوگرم. |  | ۰۴۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۴,۶۸۳,۰۰۰ | مترمکعب | بنایی با سنگ‌لاشه و ملات ماسه آهک ۱:۳ در پی. |  | ۰۴۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۵,۳۰۳,۰۰۰ | مترمکعب | بنایی با سنگ‌لاشه و ملات باتارد ۱:۲:۹ در پی. |  | ۰۴۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۵,۳۰۹,۰۰۰ | مترمکعب | بنایی با سنگ‌لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی. |  | ۰۴۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۶,۴۲۴,۰۰۰ | مترمکعب | بنایی با سنگ قواره و ملات ماسه آهک ۱:۳ در دیوارها و سایر محل‌هایی که بالاتر از پی قرار دارند. |  | ۰۴۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۷,۰۴۴,۰۰۰ | مترمکعب | بنایی با سنگ قواره و ملات باتارد ۱:۲:۹ در دیوارها و سایر محل‌هایی که بالاتر از پی قرار دارند.‏ |  | ۰۴۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۷,۰۴۹,۰۰۰ | مترمکعب | بنایی با سنگ قواره و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در دیوارها و سایر محل‌هایی که بالاتر از پی قرار دارند. |  | ۰۴۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۰,۹۷۲,۰۰۰ | مترمکعب | سنگ قلوه غرقاب در ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۰۴۰۲۰۷ |
|  |  | ۱۲,۰۳۱,۰۰۰ | مترمکعب | سنگ‌لاشه غرقاب در ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۰۴۰۲۰۸ |
|  |  | ۴,۸۱۵,۰۰۰ | مترمربع | نماسازی با سنگ قلوه رودخانه‌ای، با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۰۴۰۳۰۱ |
|  |  | ۱,۳۸۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای نماسازی به ردیف‌های بنایی با سنگ قواره، درصورتی که سنگ قواره به صورت نما و به شکل موزاییکی اجرا شود. |  | ۰۴۰۳۰۲ |
|  |  | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای نماسازی به ردیف‌های بنایی با سنگ قواره، در صورتی که سنگ قواره به صورت نما و به شکل موزاییکی درز شده اجرا شود. |  | ۰۴۰۳۰۳ |
|  |  | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های بنایی با سنگ قواره، برای نماسازی با سنگ قواره بادبر. |  | ۰۴۰۳۰۴ |
|  |  | ۲,۳۹۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های بنایی با سنگ قواره، برای نماسازی با سنگ قواره بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رج. |  | ۰۴۰۳۰۵ |
|  |  | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های بنایی با سنگ قواره، برای نماسازی با سنگ قواره بادبر، با ارتفاع مساوی در تمام رج‌ها. |  | ۰۴۰۳۰۶ |
|  |  | ۱,۲۳۳,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به بنایی‌های سنگی، هرگاه عملیات بنایی پایین‌تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با تلمبه موتوری در حین اجرای عملیات الزامی باشد. |  | ۰۴۰۳۰۷ |
|  |  | ۱,۶۶۹,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به هرنوع عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتی‌که در انحنا انجام شود. |  | ۰۴۰۳۰۸ |
|  |  | ۱,۶۶۸,۰۰۰ | مترمربع | تعبیه درز انقطاع در بنایی‌های سنگی با تمام عملیات لازم و به هر شکل. |  | ۰۴۰۳۰۹ |
|  |  | ۴,۲۲۴,۰۰۰ | مترمربع | نماسازی با سنگ لایه‌لایه (تخته‌ای) به ضخامت حداقل ۴ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۰۴۰۳۱۳ |
|  |  | ۲,۰۷۴,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۰۴۰۳۱۳، در صورتی‌که بندها در کل سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند. |  | ۰۴۰۳۱۴ |
|  |  |  | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۰۴۰۳۱۳، در صورتی‌که سنگ‌ها به شکل چهارضلعی با زاویه قائم به هر ابعاد و بندها در کل سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند. |  | ۰۴۰۳۱۵ |
|  |  | ۳,۸۲۳,۰۰۰ | مترمربع | بنایی فرش کف با سنگ لایه‌لایه (تخته‌ای)، به ضخامت متوسط ۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۰۴۰۴۰۲ |
|  |  | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۰۴۰۴۰۲، در صورتی‌که بندها در کل سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند. |  | ۰۴۰۴۰۳ |
|  |  |  | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۰۴۰۴۰۲، در صورتی‌که سنگ‌ها به شکل چهارضلعی با زاویه قائم به هر ابعاد و بندها در کل سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند. |  | ۰۴۰۴۰۴ |
|  |  | ۴,۰۱۹,۰۰۰ | مترمربع | بنایی فرش کف با سنگ قلوه با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۰۴۰۴۰۵ |
|  |  | ۶,۶۲۹,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه، حمل و ریختن مصالح دانه‌ای زهکش طبق مشخصات به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها. |  | ۰۴۰۵۰۱ |
|  |  | ۷,۲۴۳,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه، حمل و ریختن ماسه شسته رودخانه‌ای در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. |  | ۰۴۰۵۰۲ |
|  |  | ۶,۲۹۲,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه، حمل و ریختن ماسه کفی (خاک‌دار) در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. |  | ۰۴۰۵۰۳ |
|  |  | ۷,۷۸۹,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه، حمل و ریختن شن طبیعی در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. |  | ۰۴۰۵۰۴ |
|  |  | ۷,۶۱۱,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. |  | ۰۴۰۵۰۵ |
|  |  | ۳,۶۷۶,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی، در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. |  | ۰۴۰۵۰۶ |
|  |  | ۷,۱۰۵,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه، حمل و ریختن مصالح فیلتر، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها. |  | ۰۴۰۵۰۷ |
|  |  | ۱,۰۷۵,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۵۰۱ تا ۰۴۰۵۰۷، در صورت کوبیدن مصالح ریخته شده در ضخامت‌های لازم. |  | ۰۴۰۵۰۸ |
|  |  | ۷,۹۵۰,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه، حمل و ریختن خاک رس در ترانشه، کانال و کف، به انضمام پخش، تسطیح و کوبیدن آن‌ها در صورتی‌که ضخامت قشرهای خاک‌ریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. |  | ۰۴۰۵۰۹ |

# فصل‌ پنجم‌. قالب‏بندی غیر فولادی

الزامات عمومی

1. استفاده از قالب چوبی در مرحله تهیه برآورد باید به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما صورت گیرد.

2. در اندازه‌گیری‌ قالب‌بندی‌ها، سطوحی از قالب که در تماس با بتن است، ملاک‌ محاسبه‌ قرار می‌گیرد.

2-1. در اندازه گیری سطوح قالب‏بندی شده، پخ نبش یا گردی گوشه‌ی قالب از سطح کار کسر نمی‏گردد.

3. بابت ارتفاع یا جدار خارجی، هیچ‏گونه اضافه‏بهایی به ردیف‏های قالب‌بندی چوبی تعلق نمی‏گیرد.

4. در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینه‌های‌ پشت‌ بند، چوب‌بست‌ و داربست، بازکردن‌ قالب‌، ماده رهاساز، پیچ و مهره، رنده کردن قالب‏چوبی، تمیز کردن و اجرای‌ کامل‌ کار، در هر ارتفاع، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.

5. منظور از چوب‌بست‌ و داربست‌ در این‌ فصل‌، مجموعه‌ای‌ از قطعات‌ فولادی یا چوبی‌ یا مخلوطی‌ از آن‌ دو، به صورت‌ افقی‌ یا قائم‌ یا مایل‌ و یا قوسی‌ است‌ که‌ برای‌ نگهداری‌ قالب‌ و انتقال‌ نیروهای‌ ناشی‌ از بتن‌ریزی‌ از قالب‌ به زمین‌ یا سایر تکیه‌گاه‌ها، به کار برده‌ می‌شود.

6. منظور از پشت‌بند، قطعات افقی‌، قائم‌ یا مایل‌ و یا قوسی‌ است‌ که‌ از آن‌ها برای‌ اتصال‌ قطعات‌ قالب‌ به یکدیگر و تقویت‌ آن‌ها، استفاده‌ می‌شود و می‌تواند چهارتراش‌ چوبی، قطعات‌ فولادی‌ یا ترکیبی‌ از چوب‌ و فولاد باشد. در صورتی‏که در ردیف‏های قالب‏بندی چوبی از پشت‏بند فلزی استفاده شود، قالب‏ چوبی به حساب می‏آید و بهای آن از ردیف‏های این فصل منظور می‏شود.

7. بهای انجام‌ عملیات‌ لازم‌ برای‌ ایجاد پخ نبش یا گردی گوشه‌ی قالب، در قیمت‌های‌ این‌ فصل‌ منظور شده‌ است

8-1. منظور از فاصله‏نگهدار در قالب‏بندی دیوارها، لوله‌ فولادی یا پلاستیکی‌ و میله‌ دو سر رزوه‌ و واشر و مهره به منظور مقابله‌ با فشار بتن‌ است، که بهای آن در ردیف‏های قالب‏بندی دیوارها منظور شده‏ است.

8-2. چنانچه‌ از قیدهای‌ مخصوص، اعم از پلاستیکی یا فولادی ‌برای جلوگیری از نفوذ آب استفاده‌ شود، اضافه‏بهای‌ مربوط‌، حسب مورد از ردیف‏های 060809 و 060810 منظور می‏گردد‌.

9. در مواردی که قالب‌ باید به صورت یکسره در محل بازشوها اجرا و غیر قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از سطح قالب‌بندی سازه کسر نمی‌شود.

10. منظور از تخته‌ نراد خارجی‌، چوب‌های‌ روسی‌ یا مشابه‌ آن‌ است‌. چوب‌ کاج‌ وارداتی‌ معروف‌ به چوب‌ روسی‌، اعم‌ از این‏که‌ چوب‌های‌ یاد شده‌ محصول‌ کشور روسیه‌ یا سایر کشورهایی‌ باشد که‌ چوب‌ کاج‌ آن‌ها شبیه‌ چوب‌ روسی‌ است‌، تخته‌ نراد خارجی‌ نامیده‌ می‌شود. در صورت استفاده از چوب‏های غیر‌مشابه نراد خارجی (نظیر چوب‏های جنگلی و معمولی)، 35 درصد کسربها به ردیف‏های مربوط تعلق می‏گیرد.

11. با پیشنهاد مشاور، برای قالب چوبی با کوبیدن ورق فولادی در داخل آن، بهای قالب بندی برابر 75درصد ردیف های فصل ششم منظور می شود.

12. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 | قالب‏بندی فونداسیون و جدول بتنی |
| 2 | قالب‏بندی دیوار بتنی |
| 3 | قالب‏بندی ستون و شناژ قائم |
| 4 | قالب‏بندی دال‏ (تاوه‏) |
| 5 | قالب‏بندی تیر بتنی |
| 7 | قالب‏بندی پله و سطح فوقانی سطوح شیب‏دار |
| 8 | اضافه‏بهای مربوط به ردیف‏های قالب‏بندی |
| 9 | قالب‏بندی درزها و بازشوها |
| 10 | تخته کوبی و چوب‏بست |
| 11 | سقف‏ قابلمه‏ای (وافل) |
| 12 | سقف‏ مجوف با قالب‏ مکعبی، بیضوی یا کروی |

الزامات گروه 1

1-1. در صورت قالب‌بندی با قالب چوبی برای اجرای بتن پشت جداول پیش‌ساخته یا درجا، وجه خارجی کف‏سازی‏های بتنی یا بتن مِگر با تأیید مهندس مشاور، بهای ردیف 050102 منظور می‌شود.

الزامات گروه 2

2-1. در صورتی‌که با تائید مهندس مشاور، قالب‌بندی دیوار فقط از یک‏ طرف اجرا ‏شود، 20 درصد به بهای ردیف‏ 050201 اضافه می‏شود.

الزامات گروه 3

3-1. قالب‌بندی‌ ستون‌‌پایه‌ها (پدستال‌ها)، با توجه‌ به سطح‌ مقطع‌، از ردیف‌های‌ 050301 و 050804، در نظر گرفته می‏شود. منظور از پدستال، همان تعریف ذکر شده در بند 3-1 الزامات ردیف‏های گروه سوم فصل ششم می‏باشد.

الزامات گروه 4

4-1. قالب‏بندی وجه قائم دال بتنی، از ردیف 050501 منظور می‏شود.

4-2. در اندازه‏گیری سطح قالب‏بندی دال‏های مرکب، سطح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است، ملاک محاسبه قرار می‏گیرد. هزینه‏های مربوط به مهار قالب در قالب‏بندی دال‏های مرکب و امتداد مهار تا زیربال تیرآهن که در تماس با بتن نمی‌باشد، در بهای ردیف مربوط لحاظ شده است.

الزامات گروه 7

7-1. در صورت استفاده از قالب‏بندی چوبی در سطح فوقانی قطعات شیب‏دار که زاویه شیب نسبت به افق برابر یا بیش از 45 درجه باشد، هزینه‏های مربوط از ردیف 050702 منظور می‏شود. همچنین برای زوایای شیب کمتر از 45 درجه، براساس مشخصات فنی یا دستورکار مبنی بر اجرای قالب چوبی در سطح فوقانی سطوح شیب‏دار، هزینه مربوط مطابق شرایط فوق منظور می‏گردد.

الزامات گروه 8

8-1. اضافه‏بهای قالب‌‌بندی سطوح منحنی موضوع ردیف 050803، فقط به ردیف‏های قالب‏بندی آن دسته از اعضای بتنی تعلق می‏گیرد که تنها نسبت به محور قائم دارای انحناء باشند. ردیف‏های قالب‏بندی که نسبت به محور افقی و یا محور افقی و قائم به صورت توأم دارای انحنا باشند، ‏باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تهیه شوند.

8-2. اضافه‌بهای قالب‌‌بندی سطوح شیب‌دار موضوع ردیف 050805، به ردیف‏های 050701 و 050702 تعلق نمی‌گیرد.

الزامات گروه 9

9-1. تعبیه درزها حسب مورد، مطابق با الزامات گروه 9 مقدمه فصل ششم، از ردیف 060911 یا 060912 منظور می‏شود. در صورت قالب‏بندی یک وجه درز (و یا هر دو وجه درز در صورت امکان) با استفاده از تخته نراد خارجی، حسب مورد از ردیف‏های قالب‏بندی مربوط در این فصل منظور می‏گردد.

9-2. اضافه‏بهای ردیف 050905، در صورت تأیید مهندس مشاور، فقط به آن سطح از قالب چوبی در تماس با بتن تعلق می‏گیرد که از آن میلگرد یا داول عبور کرده باشد.

الزامات گروه 10

10-1. هزینه‌ تخته‌کوبی‌ و چوب‌بست‌ لازم‌ برای‌ جلوگیری‌ از ریزش‌ خاک‌ در پی‌ها، گودها، کانال‌ها یا ترانشه‏ها (در صورت‌ نیاز و اجرا)، با دستورکار مهندس‌ مشاور و تنظیم‌ صورت‌جلسه‌ اجرایی‌ بر حسب‌ سطحی‌ که‌ تخته‌کوبی‌ شده‌ است‌ (سطح‌ تماس‌ تخته‌ با دیواره‌ پی‌)، از ردیف‌ 051001 منظور می‌شود.

الزامات گروه 11

11-1. در اندازه‌گیری سطح سقف قابلمه‌ای (وافل)، تصویر افقی آن قسمت از سقف که در آن وافل به کار رفته باشد، ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

11-2. بابت اجرای سقف‌های قابلمه‌ای (وافل) حسب مورد، علاوه بر ردیف‏های 051101 تا 051103، در صورت زیرسازی با استفاده از قالب‏بندی چوبی و یا اجرای کامل زیرسازی چوبی،  65 درصد بهای ردیف 050401 و در صورت استفاده از قالب‏بندی فولادی و یا اجرای کامل زیرسازی فولادی، حسب مورد 75 درصد بهای ردیف‌های 060401 تا 060404 در آن قسمت که وافل در آن اجرا شده، منظور می‌شود.

11-3. ضخامت سقف در ردیف‏های 051101 تا 051103، فاصله عمودی قسمت زیرین تیرچه تا سطح نهایی بتن اجرا شده سقف است.

11-4. اجرای سقف‏های قابلمه‏ای (وافل) با تیرچه‏های یک‏طرفه یا دوطرفه در ردیف‏های 051101 تا 051103 پیش‏بینی شده است و از این بابت هزینه جداگانه‏ای منظور نمی‏گردد.

الزامات گروه 12

12-1. بابت اجرای سقف‌های مجوف حسب مورد، علاوه بر ردیف 051201 یا 051202، در صورت زیرسازی با استفاده از قالب‏بندی چوبی، ردیف 050401 و در صورت استفاده از قالب‏بندی فولادی، حسب مورد ردیف‌های 060401 تا 060404 در آن قسمت که سقف مجوف در آن اجرا شده، منظور می‌شود.

12-2. هزینه اجرای کامل مهاربندی لازم جهت نگهداری قالب‏های ماندگار در مقابل نیروهای جانبی یا بالابرنده در ردیف‏های مربوط به سقف‏های مجوف لحاظ شده است. هزینه‏های مربوط به قفس فلزی نگهدارندۀ قالب‏های کروی و بیضوی از ردیف 070304 به ‏صورت جداگانه منظور می‏گردد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳,۸۱۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در پی‌ها و شناژهای مربوط به آن. |  | ۰۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۲,۲۰۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‏‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، برای بتن‌ریزی پشت جدول، کف‌‏سازی و بتن مِگر به هر ارتفاع. |  | ۰۵۰۱۰۲ |
|  |  | ۵,۸۳۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده تخته نراد خارجی، در دیوارهای بتنی به هر ارتفاع. |  | ۰۵۰۲۰۱ |
|  |  | ۵,۹۷۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی به هر ارتفاع. |  | ۰۵۰۳۰۱ |
|  |  | ۵,۷۱۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در دال‌ها (تاوه‌ها) به هر ارتفاع. |  | ۰۵۰۴۰۱ |
|  |  | ۴,۷۳۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی برای دال‌های مرکب به هر ارتفاع. |  | ۰۵۰۴۰۶ |
|  |  | ۷,۳۸۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در تیرهای بتنی به هر ارتفاع. |  | ۰۵۰۵۰۱ |
|  |  | ۷,۴۷۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در پله‌های بتنی شامل تمام یا برخی از اجزاء نظیر تیر، دال، دست‌انداز، کف‌پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل. |  | ۰۵۰۷۰۱ |
|  |  | ۶,۶۹۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، روی سطح فوقانی دال و تیر بتنی شیب‌دار. |  | ۰۵۰۷۰۲ |
|  |  | ۱,۸۴۸,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی برای سطوح منحنی که نسبت به محور قائم دارای انحناء باشند، به استثنای ستون‌ها. |  | ۰۵۰۸۰۳ |
|  |  | ۴,۳۷۵,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۰۵۰۳۰۱، ولی با مقطع منحنی و غیر چهار ضلعی. |  | ۰۵۰۸۰۴ |
|  |  | ۳۶۷,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‏‌های قالب‏‌بندی برای اعضای بتنی شیب‌دار با استفاده از تخته نراد خارجی، در صورتی‌ که با سطح قائم یا افقی، زاویه بیش از ۵ درجه داشته باشند. |  | ۰۵۰۸۰۵ |
|  |  | ۱,۰۵۳,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در صورتی که عملیات قالب‌بندی زیر تراز آب‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار، ضروری باشد. |  | ۰۵۰۸۰۷ |
|  |  | ۲,۷۲۵,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها بابت قالب‌بندی دیوارهای داخلی سازه‌های فرآیندی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، که دارای انحنا یا شکست در ارتفاع بوده و مجموع سطوح قالب‌بندی هر یک از آنها تا ۲۵ مترمربع باشد. |  | ۰۵۰۸۱۰ |
|  |  | ۶,۲۹۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل، ساخت قالب چوبی و تعبیه بازشو و جایگذاری آن برای بتن‌ریزی و خارج کردن آن. اندازه‌گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل بازشو. |  | ۰۵۰۹۰۳ |
|  |  | ۱,۵۷۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف‏‌های قالب‏‌بندی چوبی در صورتی‏ که آرماتور یا داول از داخل قالب عبور داده شود. |  | ۰۵۰۹۰۵ |
|  |  | ۴,۰۰۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل، چوب‌بست و تخته‌کوبی برای جلوگیری از ریزش خاک در پی ها، گودها و کانالها در هر عمق. |  | ۰۵۱۰۰۱ |
|  |  | ۱,۷۸۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و جاگذاری قالب‌های قابلمه‌ای (وافل) به ضخامت سقف تا ۳۰ سانتی‏‌متر و برداشت آن‌ها پس از بتن‌‏ریزی در سقف‌های بتنی. |  | ۰۵۱۱۰۱ |
|  |  | ۱,۹۵۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و جاگذاری قالب‌های قابلمه‌ای (وافل) به ضخامت سقف بیش از ۳۰ سانتی‏‌متر تا ۴۵ سانتی‏‌متر و برداشت آن‌ها پس از بتن‌‏ریزی در سقف‌های بتنی. |  | ۰۵۱۱۰۲ |
|  |  | ۲,۱۳۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و جاگذاری قالب‌های قابلمه‌ای (وافل) به ضخامت سقف بیش از ۴۵ سانتی‏‌متر تا ۶۰ سانتی‌‏متر و برداشت آن‌ها پس از بتن‌‏ریزی در سقف‌های بتنی. |  | ۰۵۱۱۰۳ |
|  |  | ۲,۴۲۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و جاگذاری قالب‌های مکعبی شکل ماندگار به هر ضخامت سقف در سقف‏‌های مجوف بتنی از جنس پلیمر. |  | ۰۵۱۲۰۱ |
|  |  | ۲,۴۴۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و جاگذاری قالب‌های کروی یا بیضوی شکل ماندگار به هر ضخامت سقف در سقف‏‌های مجوف بتنی از جنس پلیمر. |  | ۰۵۱۲۰۲ |

# فصل‌ ششم‌. قالب‌بندی‌ فولادی‌

لزامات عمومی

1. منظور از قالب‌ فولادی در این‌ فصل‌، قالبی‌ است‌ که‌ از ورق،‌ توأم‌ با انواع‌ پروفیل‌های‌ فولادی‌ ساخته‌ شده‌ باشد. قالب‌های فولادی می‌تواند به صورت قالب گسترده (دارای سطح وسیع) یا قالب مونتاژ شدۀ مدولار ‏باشد.

2. در اندازه‌گیری‌ قالب‌بندی‌ها، سطوحی از قالب که در تماس با بتن است، ملاک‌ محاسبه‌ قرار می‌گیرد.

2-1. در اندازه‏گیری سطوح قالب‏بندی شده، پخ نبش یا گردی گوشه‌ی قالب از سطح کار کسر نمی گردد.

3. منظور از ارتفاع‌ و کف در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، حسب مورد به ترتیب‌ زیر است‌:

3ـ1. در مورد دیوار اولین طبقه‌ روی پی و یا دیوار محوطه روی‌ پی‌، ارتفاع‌ دیوار نسبت‌ به رقوم‌ روی‌ پی، و در طبقات‌ بعدی‌، ارتفاع‌ دیوار نسبت‌ به کف‌ همان‌ طبقه‌.

در صورتی‌که سطح رو و یا زیر دیوار (جداگانه و یا توام)، شیب‌دار باشد، ملاک تعیین ردیف، تفکیک ردیف‌های قالب‌بندی دیوار بر حسب دامنه ارتفاع تعیین شده در ردیف های 060201 تا 060204 مطابق شکل زیر می باشد.

- به مساحت قالب‏بندی بخش A، بهای ردیف 060201، تعلق می‏گیرد.

- به مساحت قالب‏بندی بخش B، بهای ردیف 060202، تعلق می‏گیرد.

- به مساحت قالب‏بندی بخش C، بهای ردیف 060203، تعلق می‏گیرد.

- به مساحت قالب‏بندی بخش D، بهای ردیف 060204، تعلق می‏گیرد.

- قالب‏بندی بخش E، مطابق بند 11-2 و برحسب ارتفاع متوسط محاسبه و منظور می‌شود.

3ـ2. در مورد ستون اولین طبقه روی‌ پی و یا ستون محوطه روی‌ پی‌‌، ارتفاع‌ ستون نسبت‌ به رقوم‌ روی‌ پی و در طبقات‌ بعدی‌، ارتفاع ستون نسبت‌ به کف‌ همان‌ طبقه‌.

3ـ3. در مورد تیر یا دال‌ (تاوه‌)، ارتفاع‌ متوسط‌ از روی کف طبقه یا هر نوع سطح سازه‌ای دیگری که پای نگهدارنده‌های قالب‌بندی بر آن‌ها اتکا دارند، تا سطح‌ زیرین‌ بتن تیر یا دال‌.

در حالتی‌که نگهدارنده‌های قالب تیر یا دال در ارتفاع‏های گوناگون (حداکثر تا 20 متر) قرار گیرند، برای محاسبه ارتفاع متوسط، لازم است متوسط وزنی ارتفاع برحسب سطح قالب‏بندی صورت گیرد. قالب‌بندی مربوط به متوسط وزنی ارتفاع بیش از 10 متر تا 20 متر، مطابق بند 11-1 محاسبه و منظور می‌شود.

مثال: چنانچه 13  سطح دال در ارتفاع 10 متری و 23  آن در ارتفاع 5 متری قرار گرفته باشد، متوسط وزنی ارتفاع برحسب سطح قالب‏بندی دال برابر خواهد بود با:

متر 66/6=(5×23+10×13)

بنابراین کل سطح قالب بندی دال از ردیف 060403 منظور می‏گردد.

3-4. منظور از کف طبقه در این فصل، کف سازه‏ای طبقه است.

3-5. اجرای مرحله‏ای قالب‏بندی یا بتن ریزی دیوارها یا ستون‏ها، ملاک انتخاب ردیف قالب‏بندی نمی‏باشد.

مثال: در صورتی‏که ستون به ارتفاع 9 متر در چند مرحله قالب‏بندی و بتن‏ریزی شود، بهای تمام سطح قالب‏بندی از ابتدا تا ارتفاع 9 متر از ردیف 060304 منظور می‌گردد.

4. در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینه‌های‌ پشت‌بند، چوب‌بست‌ و داربست،‌ و بازکردن‌ قالب‌ و اجرای‌ کامل‌ کار در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.

5. منظور از چوب‌بست‌ و داربست‌ در این‌ فصل‌، مجموعه‌ای‌ از قطعات‌ فولادی‌ یا چوبی‌ یا مخلوطی‌ از آن‌ دو، به صورت‌ افقی‌، قائم، مایل‌ و یا قوسی‌ است‌ که‌ برای‌ نگهداری‌ قالب‌ و انتقال‌ نیروهای‌ ناشی‌ از بتن‌ریزی‌ از قالب‌ به زمین‌ یا سایر تکیه‌گاه‌ها، به کار برده‌ می‌شود.

6. منظور از پشت‌بند، پروفیل‌های‌ فولادی‌ افقی‌، قائم‌ یا مایل‌ و یا قوسی‌ است‌ که‌ از آن‌ها برای‌ نگهداری‌ قالب‌ در مقابل‌ نیروهای‌ ناشی‌ از بتن‌ریزی‌ به  کار برده‌ می‌شود. پشت‌بند قالب‌ فولادی‌ می‌تواند از جنس‌ چوب‌ نیز باشد.

7. بهای‌ انجام‌ عملیات‌ لازم‌ برای‌ ایجاد پخ نبش یا گردی گوشه‌ی قالب، در قیمت‌های‌ این‌ فصل‌ منظور شده‌ است.‌

8. در ردیف‌های‌ قالب‌بندی‌ این‌ فصل‌، بهای‌ ماده‌ رهاساز (روغن‌ و مانند آن‌)، پیچ‌ و مهره‌ لازم‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ است‌.

9. هزینه‌ تمیز کردن‌ قالب‌ها در قیمت‌ها در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.

10. جدار خارجی قالب‏بندی دیوار، ستون یا تیر

10-1. منظور از جدار خارجی‌ موضوع ردیف‌ 060801، جدار خارجی‌ دیوار، ستون‌ یا تیری است‌ ‌که‌ یک‌ سوی‌ آن‌ به فضای‌ باز ارتباط‌ دارد و برای‌ قالب‌بندی‌ آن‌، تمهیدات‌ ویژه‌ای‌، مانند بالکن‌ چوبی‌ و یا فولادی موقت‌، جان‌پناه‌ مناسب‌ یا راه‌حل‌های‌ دیگری‌ مورد نیاز باشد. مبنای‌ محاسبه‌ ارتفاع‌ این‌ نوع‌ سازه‌ها، تراز کف‌ طبقه‌ای‌ است‌ که‌ کار در آن‌ انجام‌ می‌شود. این‌ اضافه بها فقط‌ به قالب‌بندی‌ سطوح‌ خارجی‌ سازه‌های‌ یاد شده‌ تعلق‌ می‌گیرد.

10-2. اضافه بهای 060801 فقط به سازه‌هایی تعلق می‏گیرد که به صورت طبقه‏ای اجرا می‌شوند.

10-3. به قالب‌بندی‌ سطوح‌ داخلی‌ دیواره‌ چاه آسانسورها و کانال‌های‌ بتنی عمودی‌ تاسیسات‌، اضافه بهای‌ ردیف‌ 060801، تعلق‌ می‌گیرد. در ضمن مبنای‌ اندازه‌گیری‌ ارتفاع‌ در این‌ نوع‌ سازه‌ها، مشابه‌ دیوارهای‌ جدار خارجی‌، کف‌ طبقه‌ای‏ است‌ که‌ کار در آن‌ انجام‌ می‌شود.

10-4. قالب‌بندی جدار خارجی دیوار، ستون یا تیرهای اولین طبقه روی پی مشمول اضافه بهای 060801 نمی‏شود. سطوح غیرقابل دسترسی در سازه‌های طبقه‌ای که پایین‌تر از سطح زمین طبیعی انجام می‌شود نیز جدار خارجی محسوب می‌شوند.

11-1. در صورتی‌که ارتفاع دال سقف یا تیر بیش از 10 متر (مندرج در ردیف‌های این فصل) و تا 20 متر باشد، به‌ازای هر متر مازاد بر 10 متر، سه درصد به بهای ردیف‌های مربوط به ارتفاع 10 متری اضافه می‌شود.

مثال: چنانچه ارتفاع دال سقف برابر 4/18 متر باشد، مطابق محاسبه ذیل معادل 2/25 درصد به بهای ردیف 060404 اضافه می‌شود.

252/0= (03/0)×(10-4/18)

11-2. در صورتی‌که ارتفاع دیوار، ستون یا شناژ قائم بیش از 10 متر (مندرج در ردیف‌های این فصل) و تا 20 متر باشد، به ازای هر متر مازاد بر 10 متر سه درصد به بهای ردیف‌های مربوط به ارتفاع 10 متری اضافه می‌شود. به این ترتیب در صورتی‏که ارتفاع بیش ‏از 10 تا 11 متر باشد، معادل سه درصد و برای ارتفاع بیش ‏از 11 تا 12 متر معادل شش درصد و به همین ترتیب برای ارتفاع  بیش ‏از 19 تا 20 متر، معادل سی درصد به بهای ردیف‌های مربوط به ارتفاع 10 متری اضافه می‌شود.

این اضافه‏بها برای تمام سطح قالب‏بندی از ابتدا تا انتهای ارتفاع تعلق می‏گیرد.

12. در صورتی‌که برای قطع بتن در محل درز اجرایی از رابیتس استفاده شود، بهای‌ آن طبق ردیف 160406، منظور می‌شود.

13. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است.

| شرح مختصر گروه | شماره گروه |
| --- | --- |
| قالب‌بندی فونداسیون و جدول بتنی | 1 |
| قالب‌بندی دیوارهای بتنی | 2 |
| قالب‌بندی ستون و شناژ قائم | 3 |
| قالب‌بندی دال‏ (تاوه‏) | 4 |
| قالب‌بندی تیر بتنی | 5 |
| قالب‌بندی شناژ افقی روی دیوار | 6 |
| قالب‌بندی پله و سطح فوقانی سطوح شیب‏دار | 7 |
| اضافه بهای مربوط به ردیف‏های قالب‏بندی | 8 |
| تعبیه درزها و قالب‌بندی بازشوها | 9 |
| قالب لغزنده، بالارونده، میزی و تونلی | 10 |

الزامات گروه 1

1-1. در صورت قالب‌بندی با قالب فولادی برای اجرای بتن پشت جداول پیش‌ساخته یا درجا، وجه خارجی کف‏سازی‏های بتنی یا بتن مِگر با تأیید مهندس مشاور، بهای ردیف 060102 منظور می‌شود.

الزامات گروه 2

2-1-1. منظور از فاصله‌‏نگهدار در قالب‏بندی دیوارها، لوله‌ پلاستیکی‌ و میله‌ دو سر رزوه‌ و واشر و مهره به منظور مقابله‌ با فشار بتن‌ است، که بهای آن در ردیف‌های قالب‌بندی دیوارها منظور شده است.

2-1-2. چنانچه‌ از قیدهای‌ مخصوص، اعم از پلاستیکی یا فولادی ‌برای جلوگیری از نفوذ آب استفاده‌ شود، اضافه‌بهای‌ مربوط‌، حسب مورد از ردیف‏های 060809 و 060810 منظور می‏گردد‌.

2-2. در صورت تأیید مشاور و قالب‌بندی دیوار فقط از یک‏طرف، 20 درصد به بهای ردیف‌های‏ 060201 تا 060204 اضافه می‏شود.

2-3. ملاک ارتفاع قالب‌بندی دیوار‏هایی که در قاب‏های سازه‏ای قرار دارند، به نحوی که تیرهای متصل به آن دیوار، دارای سقف سازه‌ای (کف طبقه) نمی‏باشند، برحسب ارتفاع دیوار نسبت به رقوم روی پی یا کف طبقه زیرین محاسبه می‏شود. به سطوح قالب‏بندی این دیوار‏ها اضافه‏بهای 060801 تعلق نمی‏گیرد.

الزامات گروه 3

3-1. قالب‌بندی‌ ستون‌پایه‌ها (پدستال‌ها)، با توجه‌ به سطح‌ مقطع‌، از ردیف‌های‌ 060301 و 060804، منظور می‏شود. منظور از پدستال، اعضای فشاری قائمی هستند که نسبت ارتفاع آن به متوسط کوچک‏ترین بعد مقطع آن کمتر از 3 باشد.

3-2. ملاک ارتفاع قالب‌بندی ستون‏هایی که در قاب‏های سازه‏ای قرار دارند، به نحوی که تیرهای متصل به آن ستون، دارای سقف سازه‌ای (کف طبقه) نمی‏باشند، برحسب ارتفاع ستون نسبت به رقوم روی پی یا کف طبقه زیرین محاسبه می‏شود. به سطوح قالب‏بندی این ستون‏ها اضافه‏بهای 060801 تعلق نمی‏گیرد.

الزامات گروه 4

4-1. قالب‏بندی وجه قائم دال بتنی، حسب مورد از ردیف‌های 060501 تا 060504 منظور می‌شود.

4-2. در اندازه‏گیری سطح قالب‏بندی دال‏های مرکب، سطح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است، ملاک محاسبه قرار می‏گیرد. هزینه‏های مربوط به مهار قالب در قالب‏بندی دال‏های مرکب و امتداد مهار تا زیربال تیرآهن که در تماس با بتن نمی‏‏باشد، در بهای ردیف مربوط لحاظ شده است.

4-3. برای سقف‌های قابلمه‌ای (وافل) به همراه زیرسازی با استفاده از قالب‏بندی فولادی و یا اجرای کامل زیرسازی فولادی، مطابق بند 11-2 الزامات گروه 11 فصل پنجم عمل می‌شود.

4-4. برای سقف‌های مجوف با قالب‏های پلاستیکی ماندگار با استفاده از قالب‏بندی فولادی، مطابق بند 12-1 الزامات گروه 12 فصل پنجم عمل می‌شود.

الزامات گروه 7

7-1. در صورت استفاده از قالب‏بندی فولادی در سطح فوقانی قطعات شیب‏دار که زاویه شیب نسبت به افق برابر یا بیش از 45 درجه باشد، هزینه‌های مربوط از ردیف 060702 منظور می‏شود. همچنین برای زوایای شیب کمتر از 45 درجه، براساس مشخصات فنی یا دستورکار، مبنی بر اجرای قالب فولادی در سطح فوقانی سطوح شیب‏دار، هزینه مربوط مطابق شرایط فوق منظور می‏گردد.

الزامات گروه 8

8-1. منظور از بتن نمایان در ردیف 060807، سطح تمام شده بتنی است که، نمای آن اهمیت خاص داشته و یا صافی سطح آن از لحاظ کاربری دارای اهمیت باشد. برای دست‏یابی به این درجه از کیفیت، باید رویه قالب از تخته چند لایه، پلاستیک، فولاد و مانند آن باشد. چیدمان ورق‏های رویه قالب باید با الگوی مندرج در نقشه‌ها مطابقت داشته باشد. رواداری درز و اختلاف دو سطح کنار هم نسبت به یکدیگر و همچنین رواداری عمق فرورفتگی یا برآمدگی بتن نمایان در هر سطح، مطابق مشخصات فنی تعیین می گردد که این میزان حداکثر 6 میلی‏متر می‏باشد. منظور از هر سطح، مساحتی است که توسط یک مدول قالب، مطابق الگو پوشانده می‏شود.

8-2. قالب‏هایی که سطح رویه آن دارای برجستگی‏هایی است که برای دست‏یابی به سطح بتن نمایان طرح‏دار مورد استفاده قرار می‏گیرد، مشمول ردیف 060807 نمی‏گردد و بهای ردیف‏های مربوط به این نوع قالب‏ها باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تهیه شود.

8-3. اضافه‏‏بهای قالب‌‌بندی سطوح شیب‌دار موضوع ردیف 060805، به ردیف‏های 060701 و 060702 تعلق نمی‌گیرد.

8-4. اضافه‏بهای قالب‏بندی سطوح منحنی موضوع ردیف 060803، فقط به ردیف‏های قالب‏بندی آن دسته از اعضای بتنی تعلق می‏گیرد که تنها نسبت به محور قائم دارای انحنا باشند. ردیف‏های قالب‏بندی که نسبت به محور افقی و یا محور افقی و قائم به صورت توام دارای انحنا باشند، باید بهای آن براساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تهیه شود.

8-5. عملیات موضوع اضافه بهای 060812 باید پیش از اجرا به تأیید مهندس مشاور برسد. این اضافه‏بها فقط به ردیف‏های قالب‏بندی ستون و دیوار ‏که بعد از هر بار استفاده از قالب کلاف شده، نیاز به دمونتاژ کامل قالب باشد، تعلق می‏گیرد.

الزامات گروه 9

9-1. قالب‏بندی درزها

9-1-1. ردیف 060911 صرفاً به تعبیه درزهای سطحی که عمق درز کمتر از 13 ضخامت عضو بتنی (‏حداکثر تا 10 سانتی‌متر) و عرض درز، کمتر از 4 سانتی‌متر باشد، تعلق می‏گیرد. برای تعبیه سایر درزها در صورت قالب‏بندی یک وجه درز (و یا هر دو وجه درز در صورت امکان)، حسب مورد از ردیف‏های قالب‏بندی مربوط منظور می‌گردد.

9-1-2. در صورت ایجاد درز در مقطع عرضی عضو بتنی، قالب‏بندی یک وجه درز از ردیف‏های مربوط، و همچنین ردیف 060912 تعلق می گیرد.

9-1-3. در صورت ایجاد درز در طول عضو بتنی، قالب‌بندی یک وجه درز از ردیف‏های مربوط، تعلق می گیرد. همچنین در صورت استفاده از پلی‏استایرن منبسط شده، ردیف‏های 140611 و 140612 نیز حسب مورد منظور می‏گردد.

9-1-4. در صورتی که تعبیه درز مطابق مشخصات فنی، بدون عملیات قالب‌بندی و با قرار دادن پلی‏استایرن منبسط شده و استفاده از قطعات فولادی جهت مهار پلی‏استایرن منبسط شده صورت گیرد، بهای آن حسب مورد از ردیف‏های 140611، 140612 و 070302 محاسبه و منظور می‏شود.

9-2. اضافه‏بهای ردیف 060915، در صورت تایید مهندس مشاور، فقط به آن سطح از قالب فولادی در تماس با بتن تعلق می‌گیرد که از آن میلگرد یا داول عبور کرده باشد.

9-3. در مواردی که قالب‌ باید به صورت یک‌سره در محل بازشوها اجرا و غیر قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از سطح قالب‌بندی سازه کسر نمی‌شود.

الزامات گروه 10

10-1. منظور از قالب‌ لغزنده‌ ردیف‌های‌ 061001 و 061002، قالبی‌ است‌ که‌ سطح‌ بتن‌ با سطح‌ قالب‌، در طول‌ اجرای‌ سازه‌، به صورت دائم در تماس‌ باشد و تغییر مکان‌ آن‌ با لغزش‌ انجام‌ شود. بنابراین‌، قالب‌هایی‌ را که‌ هر نوبت‌، از محل‌ خود باز شده‌ و دوباره‌ در محل‌ جدید بسته‌ می‌شوند (قالب‌ تکراری‌)، نمی‌توان‌ جزو قالب‌های‌ لغزنده‌ به حساب‌ آورد.

10-2. منظور از قالب‏ بالارونده خودکششی در ردیف‏ 061004 ، قالبی است که پس از هر بار بتن‏ریزی از سطح بتن فاصله گرفته و با فشار جک جابه‏جا می‏شود. قالب‏هایی که دارای سکوی کار در ارتفاع می‏باشند و قابلیت تنظیم در ارتفاع را دارند جزو این قالب‏ها محسوب می شوند. سامانه بالابری این نوع قالب‏ها به ‏صورت هیدرولیکی یا چرخ دنده‏ای می باشد.

10-3. منظور از سامانه قالب میزی موضوع ردیف 061005، قالب فولادی سازه‌های بتنی می‏باشد که در آنها قالب سقف (دال) به صورت یک‏پارچه بوده و بعد از اتمام بتن ریزی، قالب به صورت یک‏پارچه به دهانه یا طبقه بعدی انتقال می‌یابد.

10-4. منظور از سامانه قالب تونلی موضوع ردیف 061006، قالب فولادی سازه‏های بتنی می‏باشد که برای بتن‏ریزی هم‏زمان سقف و دیوارها مورد استفاده قرار می‏گیرد و بعد از اتمام بتن ریزی، قالب به صورت یک‏پارچه به دهانه یا طبقه بعدی انتقال می‌یابد.

10-5. به ردیف‏های 061001 تا 061006، اضافه بهای 060801 تعلق نمی‏گیرد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۵۳۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی درپی‌ها و شناژهای پی. |  | ۰۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۵۱۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‏‌بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن‌ریزی پشت جدول، کف‌‏سازی و بتن مگر به هر ارتفاع. |  | ۰۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۳,۶۸۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۲۰۱ |
|  |  | ۴,۰۴۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۳٫۵ متر و حداکثر ۵٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۲۰۲ |
|  |  | ۴,۲۱۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۵٫۵ متر و حداکثر ۷٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۲۰۳ |
|  |  | ۴,۵۲۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۷٫۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد. |  | ۰۶۰۲۰۴ |
|  |  | ۳,۳۷۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ۳٫۵ متر. |  | ۰۶۰۳۰۱ |
|  |  | ۳,۵۸۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۳٫۵ متر و حداکثر ۵٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۳۰۲ |
|  |  | ۳,۷۵۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۵٫۵ متر و حداکثر ۷٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۳۰۳ |
|  |  | ۳,۹۸۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۷٫۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد. |  | ۰۶۰۳۰۴ |
|  |  | ۴,۱۰۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه‌ها (دال‌ها) تا ارتفاع حداکثر ۳٫۵ متر. |  | ۰۶۰۴۰۱ |
|  |  | ۴,۶۰۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه‌ها (دال‌ها) که ارتفاع بیش از ۳٫۵ متر و حداکثر ۵٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۴۰۲ |
|  |  | ۵,۲۸۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه‌ها (دال‌ها) که ارتفاع بیش از ۵٫۵ متر و حداکثر ۷٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۴۰۳ |
|  |  | ۶,۰۹۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه‌ها (دال‌ها) که ارتفاع بیش از ۷٫۵ متر و حداکثر۱۰ متر باشد. |  | ۰۶۰۴۰۴ |
|  |  | ۲,۲۴۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی برای سقف‌های مرکب. |  | ۰۶۰۴۰۵ |
|  |  | ۴,۲۸۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ۳٫۵ متر. |  | ۰۶۰۵۰۱ |
|  |  | ۴,۷۵۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۳٫۵ متر و حداکثر ۵٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۵۰۲ |
|  |  | ۵,۵۶۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۵٫۵ متر و حداکثر ۷٫۵ متر باشد. |  | ۰۶۰۵۰۳ |
|  |  | ۶,۴۷۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۷٫۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد. |  | ۰۶۰۵۰۴ |
|  |  | ۴,۴۱۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در شناژهای افقی روی دیوار بدون نیاز به استفاده از شمع، در هر ارتفاع. |  | ۰۶۰۶۰۱ |
|  |  | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در پله‌های بتنی شامل‏ تمام یا برخی از اجزای آن نظیر تیر، تاوه، دست‏‌انداز، کف‌پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل. |  | ۰۶۰۷۰۱ |
|  |  | ۳,۹۰۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی روی سطح فوقانی دال یا تیر بتنی شیب‌دار. |  | ۰۶۰۷۰۲ |
|  |  | ۸۶۰,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها برای قالب‌بندی جدار خارجی دیوارها، تیرها یا ستون‌ها، با استفاده از قالب فولادی. |  | ۰۶۰۸۰۱ |
|  |  | ۱,۴۴۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی، برای سطوح منحنی به استثنای ستون‌ها. |  | ۰۶۰۸۰۳ |
|  |  | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۶۰۳۰۱ تا ۰۶۰۳۰۴، ولی با مقاطع منحنی و غیر چهارضلعی. |  | ۰۶۰۸۰۴ |
|  |  | ۳۶۸,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی برای قطعات بتنی شیب‌دار با استفاده از قالب فولادی در صورتی که با سطح قائم یا افقی، زاویه بیش از ۵ درجه داشته باشند. |  | ۰۶۰۸۰۵ |
|  |  | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی با استفاده ازقالب فولادی در صورتی که عملیات قالب‌بندی زیر تراز آب‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد. |  | ۰۶۰۸۰۶ |
|  |  | ۵۸۴,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی دیوارها، تیرها، ستون‌ها یا دال‌ها (تاوه‌ها)، برای مواردی که قالب‌بندی برای بتن نمایان به ‏کار می‌رود. |  | ۰۶۰۸۰۷ |
|  |  | ۱,۰۹۲,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها بابت قالب‌بندی دیوارهای داخلی سازه‌های فرآیندی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، که دارای انحنا یا شکست در ارتفاع بوده و مجموع سطوح قالب‌بندی هر یک از آنها تا ۲۵ مترمربع باشد. |  | ۰۶۰۸۰۸ |
|  |  | ۶۶۷,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف‏‌های ۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ در صورتی که به‌ جای غلاف از فاصله‌نگهدار‏های مخصوص آب‏‌بند فولادی استفاده شود. |  | ۰۶۰۸۰۹ |
|  |  | ۱۰۷,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌‏بها به ردیف‌‏های ۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ در صورتی که به جای غلاف از فاصله‌نگهدار‏های مخصوص آب‏‌بند پلاستیکی استفاده شود. |  | ۰۶۰۸۱۰ |
|  |  | ۳۳۷,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌‏بها به ردیف‌‏های۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ در صورتی که به جای بولت از تسمه فولادی ماندگار استفاده شود. |  | ۰۶۰۸۱۱ |
|  |  | ۷۸۲,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف‌‏های قالب‏‌بندی ستون یا دیوار بابت دمونتاژ کامل قالب کلاف شده با قالب‏‌های فولادی دارای ابعاد معین (مدولار). |  | ۰۶۰۸۱۲ |
|  |  | ۱۹۳,۰۰۰ | مترطول | تعبیه انواع درز سطحی با تمام وسایل لازم بدون پر کردن آن. |  | ۰۶۰۹۱۱ |
|  |  | ۴۱,۶۰۰ | دسیمتر مکعب | تعبیه انواع درز در مقطع عرضی قطعات بتنی بدون پر کردن آن بر حسب حجم درز. |  | ۰۶۰۹۱۲ |
|  |  | ۴,۶۱۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه وسایل، ساخت قالب به منظور تعبیه بازشو و جایگذاری آن برای بتن‌ریزی و خارج کردن آن. (اندازه‌گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل بازشو). |  | ۰۶۰۹۱۳ |
|  |  | ۹۸,۶۰۰ | عدد | نصب نازل در قطعات بتنی پیش‌ساخته برای کارهای تصفیه آب. |  | ۰۶۰۹۱۴ |
|  |  | ۹۲۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف‌‏های قالب‏‌بندی فولادی در صورتی‌ که آرماتور یا داول از داخل قالب عبور داده شود. |  | ۰۶۰۹۱۵ |
|  |  | ۹۸,۵۰۰ | دسیمتر مکعب | تعبیه انکرباکس یا محفظه کلیدبرشی در فونداسیون، پدستال‌ها و یا اعضای دیگر بتنی. |  | ۰۶۰۹۱۶ |
|  |  |  | مترمربع | قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی، پشت بند، چوب بست، داربست، سکوها و تمام تجهیزات لازم برای قالب‌های لغزنده قائم، با سطح مقطع ثابت. |  | ۰۶۱۰۰۱ |
|  |  |  | مترمربع | قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی، پشت بند، چوب بست و داربست و سکوها و تمام تجهیزات لازم برای قالب لغزنده قائم در صورتی که سطح مقطع سازه متغیر باشد. |  | ۰۶۱۰۰۲ |
|  |  | ۱,۴۱۸,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی دیوارها در صورتی‏که قالب به شکل هرمی یا مخروطی در سیلوها، تصفیه‌خانه‌ها و مانند آن‌ها اجرا شود. |  | ۰۶۱۰۰۳ |
|  |  |  | مترمربع | قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی، پشت بند، چوب بست و داربست و سکوها و تمام تجهیزات لازم برای قالب بالارونده خودکششی. |  | ۰۶۱۰۰۴ |
|  |  |  | مترمربع | قالب‌بندی با استفاده از قالب میزی در دال‌ها (تاوه‌ها) با تمام وسایل و ملحقات. |  | ۰۶۱۰۰۵ |
|  |  |  | مترمربع | قالب‌بندی جهت بتن‌ریزی هم‌زمان دیوار و سقف با استفاده از قالب تونلی با تمام وسایل و ملحقات. |  | ۰۶۱۰۰۶ |

# فصل‌ هفتم‌. کارهای‌ فولادی‌ با میلگرد

الزامات عمومی

1. میلگردهای ساده و آج‏دار باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 3132 با عنوان «میلگردهای فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن - ویژگی‏ها و روش‏های آزمون» را تامین نماید.

2. در مورد ردیف‏هایی که واحد اندازه گیری آن براساس وزن کار است، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه یا دستورکارها به مأخذ جدول‏های استاندارد یا جدول‏های کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد. در صورت اختلاف وزن واحد محاسبه شده تئوری با وزن واحد توزین شده در محل، ملاک وزن واحد توزین شده می‏باشد، به شرطی که از وزن واحد محاسبه شده تئوری با لحاظ نمودن حداکثر رواداری جدول‏های استاندارد، بیشتر نباشد.

3. هزینه‌های‌ مربوط‌ به ‌تهیه‌ و مصرف‌ الکترود، مفتول‌ یا سیم‌ آرماتوربندی‌، در بهای‌ واحد مربوط‌ لحاظ شده‌ و از این بابت اضافه بها یا اضافه وزن تعلق نمی گیرد.

4. بهای‌ خرک‌ها و فاصله‏نگهدارهایی از جنس میلگرد، که‌ به منظور حفظ‌ فاصله‌ میلگردها از یکدیگر و یا از قالب‌بندی، مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ و در بتن‌ باقی‌ می‌مانند، بر اساس‌ مشخصات فنی یا دستورکار‌ و طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ در این فصل منظور می‏شود. بهای تهیه و جاگذاری فاصله‏نگهدارهای بتنی در بهای ردیف‏ها پیش‏بینی شده است. برای استفاده از فاصله‏نگهدارهای پلاستیکی مطابق مشخصات فنی ردیف‏ 231010 منظور می‏شود.

5. چنانچه مطابق مشخصات فنی وصله پوششی میلگردهای مورد استفاده در این فصل، جوشی باشد، طول جوش جداگانه، حسب مورد، از ردیف‏های 090801 تا 090805 با اعمال ضریب 2 منظور می‏شود.

6. بهای تهیه و جاگذاری داول از میلگرد، از ردیف 090701 منظور می‎شود.

7. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است.

| شرح مختصر گروه | شماره گروه |
| --- | --- |
| میلگرد ساده | 1 |
| میلگرد آج‏دار | 2 |
| میلگرد مصرفی در تیرچه پیش‏ساخته، میلگرد بستر و .... | 3 |
| اضافه‏بهای عملیات پایین تراز آب‏های زیرزمینی | 5 |
| میل مهار | 6 |
| کابل و عملیات کشش مهار | 7 |
| کاشت بولت و میلگرد | 8 |
| اتصال مکانیکی و جوش‏کاری فشاری گازی میلگردها به یکدیگر | 9 |

الزامات گروه 3

3-1. اضافه‏بهای‌ ردیف‌ 070301 به تمام‌ میلگردهای‌ مصرفی‌ در تیرچه‌ تعلق‌ می‌گیرد.

3-2. هزینه میلگردگذاری برای تقویت واحدهای بنایی نظیر میلگردگذاری افقی و قائم اطراف بازشو یا تقویت دیوارهای جدا شده از سیستم اصلی سازه‌ای، از ردیف 070302 منظور می‌شود. نحوه میلگردگذاری تقویتی واحدهای بنایی مطابق مشخصات فنی صورت می‌گیرد.

3-3. میلگرد بستر موضوع ردیف 070303، باید حداقل موارد مندرج در نشریه شماره 729 با عنوان «راهنمای طراحی لرزه‏ای دیوارهای بنایی غیرسازه‏ای مسلح به میلگرد بستر» را تامین نماید.

الزامات گروه 6

6-1. رزوه میل‏مهارهای مورد استفاده در این فصل، باید به روش غلتکی ایجاد شوند.

6-2. در صورتی‌ که‌ میل‏مهار از یک‌ سو جوش‌ و از سوی‌ دیگر رزوه شود، نصف‌ وزن‌ آن‌ها از ردیف‌ 070610 و نصف‌ دیگر از ردیف‌ 070611 و حسب مورد اضافه‏بهای مرتبط منظور می‌شود.

6-3. هزینه مربوط به تهیه و جاگذاری صفحات فولادی سرمهار مورد استفاده در ردیف 070620 از ردیف 090701 برآورد و منظور می‌گردد. طول میل‏مهار بیرون زده از چال، مطابق مشخصات فنی، حداکثر تا 15 سانتی‏متر منظور می‏شود.

الزامات گروه 7

7-1. کابل‌های فولادی مصرفی با مدول الاستیسیته 200 گیگاپاسکال، مطابق استاندارد ASTM 416 می‌باشد.

7-2. هزینه‏های مربوط به تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی مورد استفاده در محدوده محصور و غیرمحصور و فاصله‏نگهدار بین کابل‏ها، در ردیف‏های 070701 و 070702 لحاظ شده است.

7-3. هزینه‏های مربوط به تهیه و نصب گوه، واشر زاویه‏دار، پکر و چسب آب‏بندی در ردیف‏های 070704 و 070705 لحاظ شده است. هزینه‏های مربوط به تهیه و جاگذاری صفحات فولادی سرمهار، از ردیف 090701 تعیین می‏گردد. طول کابل بیرون‏زده از چال، مطابق مشخصات فنی، حداکثر تا 50 سانتی‏متر منظور می‎شود و بابت برش آن، هزینه جداگانه‌ای تعلق نمی‌گیرد.

7-4. هزینه اجرای مهار قربانی که به منظور شناخت و تدقیق طرح تحکیم دیواره خاکی صورت می‌گیرد، با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف‌های مربوط محاسبه می‏شود. ردیف 070703 فقط به عملیات کشش میل‌مهار تحت آزمون Out Pull تعلق می‌گیرد. هزینه‏های مربوط به انجام آزمون اثباتی و در صورت لزوم آزمون خزش، مطابق مشخصات فنی در قیمت‏ها منظور شده است.

7-5. ردیف‌های 070704 و 070705 برای اجرای عملیات کشش مهار تنیده بوده و هزینه‏های مربوط به انجام آزمون اثباتی و در صورت لزوم آزمون خزش و قفل کردن مهار به دفعات لازم، مطابق مشخصات فنی در قیمت‏ها منظور شده است.

7-6. هزینه‏های مربوط به تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی و فاصله‏نگهدار بین کابل‏ها، گیره سر کابل، پیازی کردن سر کابل، پروفیله کردن کابل، کشش و درپوش روی کابل و نظایر آن در ردیف‏های 070710 و 070711 لحاظ شده است. طول کابل بیرون‏زده از سقف، مطابق مشخصات فنی، حداکثر تا 30 سانتی‏متر منظور می‎شود و بابت برش آن، هزینه جداگانه‌ای تعلق نمی‌گیرد.

الزامات گروه 8

8-1. ردیف‏های 070801 و 070802، باید برحسب نوع بولت یا میلگرد، نوع پوشش، قطر، طول مورد نیاز و نوع چسب مصرفی، براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شود.

الزامات گروه 9

9-1. ردیف 070901، باید برحسب نوع اتصال مکانیکی، قطر میلگرد، نوع رزوه و جهت رزوه، براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شود.

9-2. ردیف 070902، باید حداقل الزامات استانداردهای ملی ایران به شماره 22442 با عنوان «فولاد برای تسلیح بتن - اتصال میلگردهای فولادی جوشکاری شده به روش فشاری گازی - روش آزمون و معیار پذیرش» و شماره 22486 با عنوان «فولاد برای تسلیح بتن - تائید فن جوشکاری فشاری گازی میلگردهای فولادی برای تسلیح بتن - روش اجرایی» را تامین نماید.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴۵۲,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  | ۰۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۴۱۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  | ۰۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۴۰۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر ۲۰ تا ۴۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  | ۰۷۰۱۰۳ |
|  |  | ۴۴۱,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج‏دار به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  | ۰۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۳۷۵,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج‏‌دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  | ۰۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۳۵۸,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج‏دار به قطر ۲۰ تا ۴۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  | ۰۷۰۲۰۳ |
|  |  | ۹,۶۵۰ | کیلوگرم | اضافه‌بهای مصرف میلگرد، وقتی به صورت خرپا در تیرچه‏‌های پیش‌ساخته مصرف شود. |  | ۰۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۴۳۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای میلگرد در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به اجزای سازه‌ای. |  | ۰۷۰۳۰۲ |
|  |  | ۵۸۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای میلگرد بستر گالوانیزه در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به اجزای سازه‌ای. |  | ۰۷۰۳۰۳ |
|  |  | ۷۶۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و ساخت قفس فولادی پیش‌‏ساخته از میلگرد با جوش‏کاری لازم به عنوان نگهدارنده قالب‎های کروی و بیضوی شکل ماندگار در سقف‌های مجوف بتنی. |  | ۰۷۰۳۰۴ |
|  |  | ۲۵,۹۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‏‌های میلگرد، چنانچه عملیات پایین تراز آب‏‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد. |  | ۰۷۰۵۰۱ |
|  |  | ۵۶۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب میل‌مهار جوشی از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی‌متر، با متعلقات سرمهار و جوشکاری لازم به طور کامل. |  | ۰۷۰۶۱۰ |
|  |  | ۶۴۸,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب میل‌مهار دو سر رزوه از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی‌متر، با متعلقات سرمهار به طور کامل. |  | ۰۷۰۶۱۱ |
|  |  | ۷۵۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی‌متر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی. |  | ۰۷۰۶۱۲ |
|  |  | ۴۶,۱۰۰- | کیلوگرم | کسربها به ردیف‏‌های ۰۷۰۶۱۰ تا ۰۷۰۶۱۲، در صورت استفاده از میلگرد آج‏‌دار. |  | ۰۷۰۶۱۵ |
|  |  | ۵,۵۵۰ | کیلوگرم | اضافه‏‌بها به ردیف‏‌های ۰۷۰۶۱۱ و ۰۷۰۶۱۲، در صورت استفاده از فولاد کربنی Ck45. |  | ۰۷۰۶۱۶ |
|  |  | ۴۱۰,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، مونتاژ و جاگذاری میل‌مهار از میلگرد آج‌‏دار با متعلقات سرمهار جهت اجرای مهار ناتنیده تا قطر ۴۰ میلی‌متر. |  | ۰۷۰۶۲۰ |
|  |  | ۸۵,۲۰۰ | عدد | میخ‌کوبی به‌ وسیله چکش فشنگی (تپانچه) روی سطوح بتنی یا فولادی با میخ مخصوص فولادی به طول ۲۰ تا ۳۵ میلی‏‌متر. |  | ۰۷۰۶۲۵ |
|  |  | ۶۶۹,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل بدون روکش برای اجرای مهار تنیده. |  | ۰۷۰۷۰۱ |
|  |  | ۶۹۳,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل روکش‌‏دار برای اجرای مهار تنیده. |  | ۰۷۰۷۰۲ |
|  |  | ۱۳,۴۹۲,۰۰۰ | عدد | اجرای عملیات کشش مهار ناتنیده (میل‏‌مهار) به ازای هر مهار. |  | ۰۷۰۷۰۳ |
|  |  | ۶,۷۴۶,۰۰۰ | عدد | اجرای عملیات کشش مهار تنیده دو رشته‏‌ای به ازای هر مهار. |  | ۰۷۰۷۰۴ |
|  |  | ۱,۳۴۹,۰۰۰ | رشته | اضافه‌بها به ردیف ۰۷۰۷۰۴ به ازای هر رشته کابل مازاد بر دو رشته که در مهار تنیده افزوده می‌شود تا ۵ رشته. |  | ۰۷۰۷۰۵ |
|  |  | ۷۷۸,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل بدون روکش در سقف‏‌های پیش‌‏تنیده بتنی که به روش محصور اجرا می‏‌گردد، به همراه عملیات کشش و کلیه متعلقات مربوط. |  | ۰۷۰۷۱۰ |
|  |  | ۶۷۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل روکش‏‌دار در سقف‏‌های پیش‏‌تنیده بتنی که به روش غیرمحصور اجرا می‏‌گردد، به همراه عملیات کشش و کلیه متعلقات مربوط. |  | ۰۷۰۷۱۱ |
|  |  |  | عدد | تهیه و کاشت بولت مکانیکی به همراه سوراخ‏‌کاری. |  | ۰۷۰۸۰۱ |
|  |  |  | عدد | تهیه و کاشت بولت یا میلگرد با چسب مخصوص به همراه سوراخ‏‌کاری. |  | ۰۷۰۸۰۲ |
|  |  |  | عدد | تهیه و اجرای اتصال مکانیکی میلگردها به یکدیگر به همراه رزوه کردن میلگردها. |  | ۰۷۰۹۰۱ |
|  |  |  | عدد | اتصال میلگردها به یکدیگر به روش جوش‏کاری ذوبی فشاری گازی به همراه آماده‌‏سازی محل اتصال. |  | ۰۷۰۹۰۲ |

# فصل‌ هشتم. بتن درجا‌

الزامات عمومی

1. مشخصات بتن مصرفی مانند مقاومت فشاری مشخصه، نوع سیمان، حداقل مقدار سیمان در هر مترمکعب بتن و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.

2. در تمام‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، منظور از سیمان‌ به طور عام،‌ سیمان‌ پرتلند است‌.

3. نوع‌ شن‌ و ماسه‌ مصرفی‌ در این‌ فصل‌ به صورت‌ طبیعی‌ رودخانه‌ای‌، شکسته‌ رودخانه‌ای‌ و شکسته کوهی، با توجه‌ به ‌مشخصات‌ فنی‌ است.

4. هزینه‌ دانه‌‌بندی‌ مصالح‌، ساخت بتن به هر روش، حمل‌ بتن‌ از محل‌ ساخت‌ تا محل‌ مصرف به هر فاصله و با هر وسیله‌، ریختن‌ بتن‌ به ‌اشکال‌ مختلف با هر وسیله‌، مرتعش‌کردن‌ بتن‌ و هر گونه‌ افت‌ ناشی‌ از متراکم‌ کردن‌ بتن‌، اتلاف‌ ناشی‌ از حمل‌ و تخلیه‌ آن‌، مرطوب‌ نگهداشتن‌ بتن‌ و سایر هزینه‌های‌ مربوط‌، در بهای‌ ردیف‌ها منظور شده‌ است‌.

5. برای‌ اجرای‌ بتن‌ نمایان، هیچ‌گونه‌ اضافه‏بهایی‌ در این فصل تعلق نمی‏گیرد.

6. حجم‌ حفره‌های‌ تعبیه‌ شده‌ در بتن‌، که‌ حجم‌ هر یک‌ از آن‌ها 05/0 مترمکعب‌ یا کمتر باشد، در اندازه‌گیری‌ از حجم‌ بتن‌، کسر نمی‏گردد.

7. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است.

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه |
| 2 | تهیه و اجرای بتن سبک |
| 3 | اضافه‏بها به ردیف‏های بتن‏ریزی، لیسه‏ای کردن بتن، مضرس کردن بتن و ملات مقاوم در برابر سایش |
| 4 | مصرف سیمان اضافی |
| 5 | تهیه و اجرای گروت |
| 6 | عملیات تزریق در طول مهار |
| 7 | بتن پاششی روی جداره خاکی |
| 8 | مواد افزودنی به بتن |

الزامات گروه 1

1-1. هزینه تهیه و اجرای بتن مسلح باید بر مبنای مقاومت فشاری مشخصه بتن تعیین ‌شود. در صورتی‏که با پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما در مرحله تهیه برآورد، ملاک تعیین قیمت، عیار سیمان مصرفی ‌باشد، بهای ردیف کارهای بتنی بر اساس مقاومت متناظر با عیار سیمان مصرفی، از رابطه تطبیقی زیر محاسبه می‌شود. در این حالت باید مفاد بند 2-3 دستورالعمل کاربرد فهرست‏بها رعایت گردد.

fc:  مقاومت فشاری مشخصه بتن بر حسب مگاپاسکال (MPa).

w: عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن.

رابطه یاد شده صرفاً برای موضوع این بند بوده و در سایر موارد نظیر تهیه طرح اختلاط و غیره، قابل استناد نمی‌باشد.

1-2. چنانچه ملاک تعیین بهای تهیه و اجرای بتن، مقاومت فشاری مشخصه بتن باشد، بابت مصرف مواد افزودنی در بتن، جهت افزایش مقاومت فشاری، هیچ‏گونه اضافه هزینه‏ای منظور نمی‏گردد.

1-3. در صورتی‏که مقاومت فشاری مشخصه بتن یا مقاومت فشاری متناظر محاسبه شده از رابطه تطبیقی بند 1-1 در روش تعیین قیمت براساس عیار سیمان مصرفی، بین دو مقاومت فشاری مشخصه متوالی باشد، بهای واحد آن، به صورت میان‏یابی خطی محاسبه می‏شود.

1-4. منظور از مقاومت فشاری مشخصه در ردیف‌های این فصل، مقاومت مشخصه نمونه‌ای استوانه‌ای استاندارد مندرج در مشخصات فنی است و حصول به مقاومت‌های بیشتر از مقاومت‌های مشخصه در حین عملیات اجرایی موجب اعمال هزینه اضافه نمی‏گردد. بدیهی است معیار پذیرش بتن، براساس آیین‌نامه بتن ایران بوده و در صورت عدم حصول به مقاومت مشخصه مورد نظر بر اساس ضوابط یاد شده، اقدام خواهد شد.

1-5. برای ساخت و اجرای بتن‌های با مقاومت فشاری مشخصه بیش از 40 مگاپاسکال لازم است، مشخصات فنی بتن‌های با مقاومت بالا تهیه و  در مشخصات فنی درج شود. بهای این نوع بتن‌ها بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین می‌شود.

الزامات گروه 2

2-1. عامل کف‏زا برای تولید بتن سبک سلولی موضوع ردیف 080204، باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 18417 با عنوان «عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده- ویژگی‏ها» را تامین نماید.

الزامات گروه 3

3-1. بتن‌ریزی‌ پله‌ها و پاگردها، مشمول اضافه‏بهای 080302 می‌شود.

3-2. در صورت بتن‏ریزی تیر، شناژ و سقف با شیب بیش از 20 درصد نسبت به افق، حسب مورد، بهای ردیف‏های 080301 یا 080302 با اعمال ضریب 50/1 منظور می‏شود. بابت بتن‏ریزی ستون و دیوار شیب‏دار، هیچ‏گونه هزینه جداگانه‏ای تعلق نمی‏گیرد.

3-3.  بابت کف‏سازی بتنی به ضخامت برابر 15 سانتی‏متر یا کمتر، اضافه‏بهای 080304 منظور می‏گردد و بابت کف‏سازی بتنی به ضخامت بیش از 15 سانتی‏متر، هیچ‏گونه هزینه مازاد تعلق نمی‏گیرد.

3-4. لزوم اجرای‌ ردیف‌ 080308، باید در مشخصات فنی پیش‏بینی شده باشد‌.

3-5. اضافه‏‌بهای ردیف‌های 080301، 080302، 080304، 080310 و 080311 به سقف‌های تیرچه ‌بلوک تعلق نمی‌گیرد.

3-6. اضافه‏‌بهای ردیف‌ 080311 فقط به آن حجم از بتن تعلق می‌گیرد که میلگرد مصرفی در آن حجم، بیش از 180 کیلوگرم در مترمکعب باشد و به بخش‌هایی از بتن که مصرف میلگرد کمتر از 180 کیلوگرم در مترمکعب باشد، تعلق نمی‌گیرد.

3-7. مشخصات فنی مصالح ردیف‏های 080312 و 080313، باید در مشخصات فنی قید شود.

3-8. در صورتی‏که پس از اجرای ملات سخت‏کننده بتن، موضوع ردیف‏های 080312 و 080313، مطابق مشخصات فنی، لزوم ایجاد درز در سطح ملات (پس از سخت شدن ملات) قید شده باشد، بهای آن از ردیف 080316 منظور می‏شود.

الزامات گروه 4

4-1. چنانچه ملاک عمل تعیین هزینه تهیه و اجرای بتن بر مبنای مقاومت فشاری مشخصه بتن باشد، هیچ‌گونه اضافه‏بهایی بابت مصرف سیمان اضافی جهت حصول مقاومت مشخصه طرح، رعایت حداقل مقدار سیمان قید شده در مشخصات فنی و نظایر آن تعلق نمی گیرد.

الزامات گروه 6

6-1. ردیف‌های شماره 080601 و 080602 مربوط به تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق به دفعات لازم مطابق مشخصات فنی است که میزان دوغاب تزریق شده باید به تایید مهندس مشاور برسد. دوغاب سیمان عملیات تزریق با نسبت وزنی آب به سیمان حداکثر 5/0 تهیه شده و فشار تزریق حداقل به میزان 3 اتمسفر باشد. کلیه مصالح لازم اعم از لوله‏های تزریق به تعداد و طول لازم در بهای ردیف‏ها لحاظ شده ‏است.

6-2. هزینه تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق مهارقربانی که به منظور شناخت و تدقیق طرح تحکیم دیواره صورت می‌گیرد، با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف‌های مربوط منظور می‏شود.

الزامات گروه 7

7-1. بهای واحد ردیف‏های 080701 و 080702، شامل رگلاژ و تمیز‌کاری سطوح، تهیه مصالح و اجرای بتن‌ پاششی، مواد افزودنی تندگیرکننده، برداشت نمونه‌های آزمایشی، تهیه جعبه‌‌های آزمایشی، انجام آزمایش و کارهای لازم برای اجرای درست عملیات بتن ‎پاششی است. مقادیر، بر حسب مساحت اندازه‌گیری شده از روی نقشه‌ها در طول خط قابل اجرای عملیات بتن ‏پاششی در مقطع دیواره خاکی محاسبه خواهد شد.

7-2. منظور از ضخامت بتن پاشیده، حداقل ضخامت بتن پاشیده شده می‌باشد، بنابراین ضخامت بتن پاشیده در هیچ‏یک از قسمت‌های سطح بتن‏پاشی، نباید از ضخامت مندرج در مشخصات فنی کمتر باشد. هزینه بتن پاشیده شده اضافی برای پرکردن ناهمواری‌های سطحی و تامین حداقل ضخامت مورد نیاز و همچنین هزینه بتن پاشیده بازگشتی و تمیز کردن محیط کارگاه، در بهای ردیف بتن‏ پاششی منظور گردیده است.

7-3. در بهای ردیف‌های بتن‌ پاششی، هزینه‌ اجرای عملیات در سطوح با هر زاویه و ارتفاع منظور شده است.

7-4. مقاومت فشاری مشخصه بتن پاشیده حداقل برابر 16 مگاپاسکال است.

7-5. ماسه مصرفی در بتن پاشیده باید با دانه‌بندی استاندارد یا مطابق مشخصات فنی باشد.

الزامات گروه 8

8-1. افزودنی‏های بتن باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 2930 را تامین نماید.

8-2. چنانچه مطابق مشخصات فنی، استفاده‌ از افزودنی‌های‌ بتن‌ ضروری‌ باشد (به استثنای بند 1-2 الزامات گروه1)، با توجه‌ به نوع‌ و مشخصات‌ ماده‌ مورد نیاز، ردیف‏های مربوط براساس‌ دستورالعمل‌ اقلام‌ ستاره‌دار تهیه‌ می‌شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۶,۰۳۹,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در متر‏مکعب بتن. |  | ۰۸۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۷,۱۵۲,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر‏مکعب بتن. |  | ۰۸۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۷,۹۹۶,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۲ مگاپاسکال. |  | ۰۸۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۸,۹۰۴,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال. |  | ۰۸۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۹,۵۳۵,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال. |  | ۰۸۰۱۰۵ |
|  |  | ۲۰,۱۶۲,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال. |  | ۰۸۰۱۰۶ |
|  |  | ۲۰,۹۲۴,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال. |  | ۰۸۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۱,۴۲۲,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال. |  | ۰۸۰۱۰۸ |
|  |  | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۴۰ مگاپاسکال. |  | ۰۸۰۱۰۹ |
|  |  | ۹۴۰,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۸۰۱۰۱تا ۰۸۰۱۰۹، در صورتی که از سنگ شکسته کوهی استفاده شده باشد. |  | ۰۸۰۱۱۱ |
|  |  | ۱۴,۶۳۳,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. |  | ۰۸۰۲۰۱ |
|  |  | ۲۲,۳۶۶,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه صنعتی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. |  | ۰۸۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۱,۲۸۴,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن سبک سلولی، با مواد شیمیایی کف‌زا یا مشابه آن، با ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. |  | ۰۸۰۲۰۴ |
|  |  | ۲,۴۲۶,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها برای بتن‌ریزی ستون‌ها، دیوارها، شناژها، تیرها و همچنین کلاف‌های‌ بتنی‌ واحدهای بنایی‌ (غیر از فونداسیون‌)، که جدا از سقف بتن‌ریزی شوند. |  | ۰۸۰۳۰۱ |
|  |  | ۱,۷۱۳,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها برای بتن‌ریزی سقف‌ها و همچنین ستون‌ها، دیوارها، شناژها و تیرهایی که همراه سقف بتن‌ریزی شوند. |  | ۰۸۰۳۰۲ |
|  |  | ۳۰۴,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر باشد. |  | ۰۸۰۳۰۴ |
|  |  | ۲۸۱,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها برای کرم‌بندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن کرم‌بندی انجام شده ملاک محاسبه است). |  | ۰۸۰۳۰۵ |
|  |  | ۱,۱۵۱,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها برای هرنوع بتن‌ریزی که پایین تراز آب انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد. |  | ۰۸۰۳۰۷ |
|  |  | ۵۳۸,۵۰۰ | مترمربع | لیسه‌ای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش. |  | ۰۸۰۳۰۸ |
|  |  | ۳۱۴,۰۰۰ | مترمربع | مضرس کردن، آجدار کردن یا راه‌راه کردن سطح بتن تازه ریخته شده در رامپ‌ها و موارد مشابه. |  | ۰۸۰۳۰۹ |
|  |  | ۱۴۵,۵۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. |  | ۰۸۰۳۱۰ |
|  |  | ۳۶۳,۵۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی برای سختی ارتعاش بتن، در صورتی که میلگرد به کار رفته بیش از ۱۸۰ کیلوگرم در مترمکعب بتن باشد. |  | ۰۸۰۳۱۱ |
|  |  | ۳,۲۲۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای ملات به رنگ خاکستری و به ضخامت یک سانتی‌متر، به منظور سخت‏سازی بتن برای افزایش مقاومت در مقابل سایش، روی بتن کف. |  | ۰۸۰۳۱۲ |
|  |  | ۵,۸۹۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای ملات به رنگ خاکستری و به ضخامت دو سانتی‌متر، به منظور سخت‏سازی بتن برای افزایش مقاومت در مقابل سایش، روی بتن کف. |  | ۰۸۰۳۱۳ |
|  |  | ۲۶۷,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها برای بتن‌ریزی پی‌ها با دقت پرداخت نهایی یک میلی‌متر بر متر (mm/m ۱) و یا دقت بیشتر. |  | ۰۸۰۳۱۴ |
|  |  | ۴۲,۹۰۰ | مترمربع | اضافه‏بها به ردیف‏های ۰۸۰۳۱۲ و ۰۸۰۳۱۳، در صورتی که رنگ ملات، به جز رنگ خاکستری باشد، به ازای هر یک سانتی‏متر ضخامت ملات. |  | ۰۸۰۳۱۵ |
|  |  | ۲۲۶,۰۰۰ | مترطول | ایجاد شیار به هر ابعاد، در ملات موضوع ردیف‏های ۰۸۰۳۱۲ و ۰۸۰۳۱۳، به وسیله کاتر. |  | ۰۸۰۳۱۶ |
|  |  | ۲۲,۹۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به عیار درج شده در ردیف‌های مربوط. |  | ۰۸۰۴۰۱ |
|  |  | ۳۶۶,۵۰۰ | دسیمتر مکعب | تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زیر بیس‌پلیت و محل‌های لازم. |  | ۰۸۰۵۰۱ |
|  |  | ۲,۱۷۷,۰۰۰ | دسیمتر مکعب | تهیه و اجرای گروت اپوکسی برای زیر بیس‌پلیت و محل‌های لازم. |  | ۰۸۰۵۰۲ |
|  |  | ۲,۷۸۶,۰۰۰ | مترطول | تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق تا ۳۰ لیتر دوغاب در متر طول مهار. |  | ۰۸۰۶۰۱ |
|  |  | ۸۴,۵۰۰ | مترطول | اضافه‌بها به ردیف ۰۸۰۶۰۱ بابت تزریق بیش از ۳۰ لیتر دوغاب در متر‌طول مهار به ازای هر لیتر دوغاب. |  | ۰۸۰۶۰۲ |
|  |  | ۴۵۶,۵۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای بتن پاششی به روش خشک با عیار ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب روی دیواره‏‎های خاکی، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت. |  | ۰۸۰۷۰۱ |
|  |  | ۴۷۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای بتن پاششی به روش تر با عیار ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب روی دیواره‏‎های خاکی، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت. |  | ۰۸۰۷۰۲ |
|  |  | ۲۵۰,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آب‌بندی و ارتقای مشخصات پایایی بتن. |  | ۰۸۰۸۰۱ |

# فصل‌ نهم‌. کارهای‌ فولادی‌ سنگین‌

الزامات عمومی

1. فولاد منظور شده در این فصل، فولاد نرم معمولی مانندSt37  (‏‏S235J0 ، S235JR یا HR235) است، مگر اینکه استفاده از سایر فولادها به صراحت ذکر شده باشد.

2. قطعات اسکلت فولادی در این فصل به صورت ساخته شده در کارخانه ساخت اسکلت فولادی در نظر گرفته شده است. چنانچه‌ با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما،‌ مقرر شود قطعات‌ اسکلت‌ فولادی در محل کارگاه ساخته‌ شود، 3 درصد از بهای ردیف‌های‌ این فصل‌ کسر می‌شود.

2-1. بابت قطعاتی که در کارخانه ساخت اسکلت فولادی ساخته شده و به محل کارگاه حمل شده ولی نصب نشده‏اند، 80 درصد بهای ردیف‏های مربوط با تایید مهندس مشاور منظور می‏شود.

2-2. کارخانه ساخت اسکلت فولادی باید قبل از اجرا به تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.

3. مشخصات فولاد مصرفی، الکترود، سیم‏جوش، پیچ و مهره، نوع جوش و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت، نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.

4. در مورد ردیف‏هایی که اندازه گیری آن براساس وزن کار است، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه و دستورکارها به مأخذ جدول‏های استاندارد یا جدول‏های کارخانه تولیدکننده محاسبه و منظور می‏گردد.

در صورت اختلاف وزن واحد پروفیل‏های مصرفی در کار مطابق جدول‏های ذکر شده، با وزن واحد توزین شده در محل، ملاک، وزن واحد توزین شده می‏باشد، به شرطی که از وزن واحد محاسبه شده تئوری مطابق جدول‏های کارخانه تولیدکننده با لحاظ نمودن حداکثر رواداری، بیشتر نباشد.

5. در قطعات فولادی که در فرآیند اجرا روی آن‌ها، مطابق مشخصات فنی، عملیات پخ‌زنی یا سوراخ‌کاری انجام‌ ‌شود، وزن قطعات بدون کسر پخ یا سوراخ، در نظر گرفته می‌شود.

6. در‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل،‌ هزینه‌های آماده‌سازی برای جوش‏کاری، برش‏کاری‌، جوش‏کاری‌، سنگ‏زدن‌ و مانند آن‌، جزو بهای‌ واحد هر ردیف‌ منظور شده‌ است‌. همچنین‌، هزینه‌های‌ مربوط‌ به تهیه‌ و مصرف‌ انواع الکترود و سیم‏جوش در بهای‌ واحد مربوط‌ لحاظ شده‌ و از این‌ بابت‌، اضافه‏ بها یا اضافه‌ وزن‌ تعلق نمی‏گیرد.

7. مصالح اتصال پروفیل‏های کوتاه‏تر از طول شاخه استاندارد کارخانه به یکدیگر، باید در مشخصات فنی مورد تایید مهندس مشاور پیش‏بینی شده باشد، در غیر این صورت بابت وزن مصالح مربوط با جوش‏کاری لازم، هیچ‏گونه هزینه ای منظور نمی گردد.

8. در مورد اتصال‌ دو عضو اسکلت فولادی که‌ برای‌ بهای‌ واحد هر یک‌، ردیف‌ جداگانه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ ولی از اتصال‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ مربوط‌، یادی‌ نشده‌ باشد:

8-1. چنانچه‌ اتصال‌ به وسیله‌ جوش‌ انجام‌ شود، طول‌ جوش‌، جداگانه‌ محاسبه‌ شده‌ و بهای‌ آن‌ حسب مورد از‌ ردیف‌های‌ 090801 تا 090805 منظور می‌شود.

8-2. چنانچه‌ اتصال‌ به وسیله‌ پیچ‌ ومهره‌ معمولی یا پرمقاومت انجام‌ شود، بهای آن حسب مورد از ردیف‌های‌ 091001 تا 091003 منظور می‌شود.

9. در مورد اتصال دو عضو اسکلت فولادی که برای بهای واحد هر یک، ردیف جداگانه پیش‌بینی شده و اتصال آن‌ها در ردیف‌های مربوط، به وسیله جوش‏کاری پیش‌بینی شده باشد، در صورتی که به جای جوش از پیچ و مهره معمولی یا پرمقاومت استفاده شود، وزن‌ پیچ‌ و مهره‌، جداگانه‌ محاسبه‌ شده‌ و بهای آن حسب مورد از ردیف‌های‌  091001 تا 091003 منظور می‌شود.

10. منظور از ورق‏های تقویتی و بست‏های افقی یا مایل در ردیف‏های این فصل، ورق‏هایی است که به صورت سراسری یا موضعی، جهت تقویت قطعه فولادی مرکب، متشکل از یک یا چند پروفیل، به کار برده می‏شود. همچنین منظور از اتصالات مربوط، قطعاتی از ورق، نبشی و مانند آن است که جهت اتصال اعضای اسکلت‏های فولادی به یکدیگر (مانند تیر به ستون) مورد استفاده قرار می‏گیرد. روش تعیین بهای این اتصالات در الزامات عمومی هر گروه تعیین شده است.

11. بابت قطعات مهاری یا کمکی که در هنگام ساخت یا نصب قطعات اسکلت فولادی مورد استفاده قرار می‏گیرد و امکان کندن آن وجود دارد، بهایی منظور نمی‏شود و در صورتی که به دلیل عدم دسترسی و تایید مهندس مشاور، امکان کندن این قطعات وجود نداشته باشد، 70 درصد بهای ردیف 090106 منظور می‏شود.

12. سازه فضاکار

12-1. به طور کلی تعاریف و مفاهیم مربوط به ردیف‌های سازه‌های فضاکار در این فصل مطابق نشریه شماره 400 سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان «آیین‌نامه سازه‌های فضاکار» است.

12-2. منظور از سازه فضاکار در ردیف‏های این فصل، سازه‏های فضاکار شبکه‏ای پیش‎ساخته می‏باشد. اجزای سازه فضاکار می‏تواند به روش‏های آهنگری، کوبن‏کاری، ریخته‏گری، فورجینگ سرد یا گرم، نورد سرد یا گرم و یا براده‏برداری تولید ‏شود. پیونده‌های سازه فضاکار شامل پیونده‏های گوی‎سان، نیامی، صفحه‏ای، شکافی و پوسته‏ای است. همچنین قطعات انتهای سر اعضا، شامل مخروط‌های سرلوله‌ها، غلاف‌ها و مانند آن می‏باشد.

12-3. ردیف‏های مربوط به قطعاتی که به روش ریخته‏گری تهیه می‏شوند و همچنین سازه‏های فضا‏کار غیر‏شبکه‏ای، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تعیین قیمت شوند.

12-4. نوع سازه فضاکار، نوع اتصال، روش تولید قطعات، نحوه اجرا، روش‌های کنترل کیفیت، مراحل بافت و نصب و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.

12-5. هزینه جوش‏کاری اتصالات در سازه فضا‏کار براساس ردیف‌های 090801 تا 090805 محاسبه و منظور خواهد شد. لازم به توضیح است که برای جوش‏کاری اتصال میانی دو قطعه یک پروفیل مربوط به یک عضو، هزینه‌ای تعلق نمی‏گیرد.

12-6. در صورت نیاز به تهیه و نصب قطعات تکیه‌گاهی (Bearings) بین سازه فضاکار و سازه زیر آن، ردیف مربوط، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تعیین قیمت شوند.

12-7. قیمت‌های تعیین شده برای سازه فضاکار بدون در نظر گرفتن رنگ‌آمیزی بوده و هزینه رنگ‌آمیزی از فصل بیست و پنجم منظور می‌شود. ردیف‏های مربوط به رنگ‌آمیزی کوره‌ای روی اعضای سازه فضاکار، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شوند.

12-8. فولاد St52 درج شده در ردیف‏های 091113 و 091608، مطابق نام‏گذاری فولاد در استاندارد DIN EN، معادل ‏‏S355J0، S355JR یا HR355 می‏باشد.

13. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است.

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 | ستون فولادی |
| 2 | تیر فولادی |
| 3 | خرپای فولادی |
| 4 | قاب و بادبند فولادی |
| 5 | برج فولادی آب |
| 6 | اضافه‏بهای مربوط به سازه‏های فولادی |
| 7 | قطعات اتصالی |
| 8 | جوش‏کاری |
| 10 | پیچ و مهره |
| 11 | اجزای سازه فضاکار |
| 16 | واحدهای سازه فضاکار |
| 28 | بافت و نصب شبکه‏های سازه فضاکار |

الزامات گروه 1

1-1. بهای ردیف‌های‌ مربوط‌ به ‌تهیه‌، ساخت و نصب‌ ستون‌، شامل‌ کارهای‌ زیر خواهد بود:

1-1-1. تهیه‌، بریدن‌، جوش‏کاری‌ ونصب‌ عضو اصلی‌.

1-1-2. تهیه‌، بریدن‌، جوش‏کاری‌، ساییدن‌ و نصب‌ ورق‌ها وتسمه‌های‌ لازم‌، به منظور اتصال‌، تقویت‌ یا تغییر مقطع عضوهای‌ اصلی‌.

1-1-3. تهیه‌، برش‌، سوراخ‌کردن‌ و نصب‌ کف‌ ستون‌ و اتصالات‌ واسطه‌ بین‌ کف‌ ستون‌ و ستون‌، جوش‏کاری‌های‌ مربوط‌ و ساییدن‌.

1-1-4. تهیه‌، برشکاری‌ و جوش‏کاری‌ اتصالات‌ واسطه‌ بین‌ ستون‌ها با تیرهای اصلی یا خرپاها، همراه‌ با متصل‌ کردن‌ آن‌ها با کمک‌ جوش‌ و ساییدن‌. از این رو تمام اجزای اتصال تیرهای اصلی یا خرپاها به ستون اعم از نوع ساده یا صلب، مشمول این بند می‌شود.

1-1-5. تهیه‌، بریدن‌، جوش‏کاری‌، ساییدن‌ و نصب ورق‏های پیوستگی و مضاعف در ستون.

1-2. بهای اتصالات‌ واسطه‌ بین‌ کف‌ ستون‌ و پی‌ (بولت‌)، حسب مورد از ردیف‌ های 070612، 070615 و 070616 تعیین می‏گردد.

1-3. تهیه‌، ساخت و نصب ستون‌های با فاصله (اصطلاحاً پاباز) با بست‌های افقی یا مایل، مشمول ردیف 090104 می‌شود.

1-4. تهیه‌، ساخت و نصب کلید برشی از تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق و مانند آن، حسب مورد، از ردیف ستون مربوط، منظور می‏شود.

الزامات گروه 2

2-1. منظور از تیر ساده آن‌ است‌ که‌ پروفیل‌ بریده‌ شده، در صورت‌ نیاز به یکدیگر متصل‌ شوند و بدون‌ جوش‏کاری‌ در محل‌ تکیه‌گاه‌ در جای‌ خود نصب‌ شوند، مانند نعل‌ درگاه‌.

2-2. در صورتی که برای تهیه و نصب نعل درگاه، از تیرآهن یا ناودانی استفاده شود که در محل تکیه‏گاه با جوش‏کاری متصل گردد، بهای آن حسب مورد، از ردیف‏های 090230 تا 090233 منظور می‏شود.

2-3. منظور از تیر اصلی در ردیف‏های 090230 تا 090234، تیرهایی هستند که به ستون متصل می‏شوند، اتصالات این تیرها، از ردیف‏های تهیه و نصب ستون مربوط منظور می‏شود. در صورتی که یک‏ سر تیر اصلی به ستون و یک‏ سر دیگر به تیر متصل شود، اتصالات آن قسمت که به صورت تودلی به تیر دیگر متصل می‏شود، از ردیف ‏090229 منظور می‏شود.

2-4. بهای تهیه، برش و نصب ورق‏های واسطه بین قطعات تیرهایی که مطابق مشخصات فنی، در چند قطعه ساخته و به هم متصل می‏شوند (مانند اتصالات فلنجی)، حسب مورد، از ردیف تیر مربوط محاسبه می‏شود.

2-5. بهای اسکلت فولادی پل‏های فولادی از ردیف 090238 و پوشش آن با ورق ساده یا آج‏دار به همراه زیرسازی مربوط، از ردیف 160201 تعیین می‏گردد.

2-6. پرلین ساخته شده از ورق، موضوع ردیف 090235، عضوی است از ورق به شکل Z، ناودانی و مانند آن که به روش سرد، خم‏کاری و شکل داده شده باشد.

الزامات گروه 3

3-1. منظور از دهانه‌ خرپا در تیرهای خرپایی، فاصله‌ محور تا محور دو تکیه‌گاه‌ متوالی‌ آن‌ است‌.

3-2. در صورتی که دهانه تیرهای خرپایی موضوع ردیف‏های 090308 تا 090310 بیش از 20 متر باشد، اضافه‏بهایی به این شرح تعلق می‌گیرد: برای دهانه بیش از 20 تا 30 متر، 5 درصد، برای دهانه بیش از 30 تا 40 متر، 10 درصد، برای دهانه بیش از 40 تا 50 متر، 5/12 درصد، به بهای ردیف‌های مربوط تا 20 متر اضافه و برای تمام دهانه‌ تعلق می‌گیرد.

3-3. ردیف‏های مربوط به تهیه و نصب ستون خرپایی شامل اعضای طولی و مورب، ورق تقویت یا تغییر مقطع، کف‏ستون و اتصالات واسطه بین ستون و کف‏ستون و اتصالات واسطه بین ستون با تیر است.

3-4. بهای اتصالات واسطه بین تیرهای خرپایی تودلی با سایر تیرها، از ردیف 090309 تعیین می‏گردد.

3-5. ردیف‏های تهیه و اجرای سازه نگهبان فولادی، موضوع ردیف‏های 090320 و 090321، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شوند.

الزامات گروه 4

4-1. منظور از دهانه قاب‏ها‌ در ردیف‌ 090401، عبارت‌ است‌ از فاصله‌ محور تا محور کف‌ ستون‌های‌ سازه‌.

4-2. در صورتی که دهانه قاب‌های موضوع ردیف 090401، بیش از 30 متر باشد، اضافه‏بهایی به این شرح تعلق می‌گیرد: برای دهانه بیش از 30 تا 40 متر، 5 درصد و برای دهانه بیش از 40 تا 50 متر، 5/7 درصد، به بهای ردیف‌های مربوط تا 30 متر اضافه و برای تمام دهانه‌ تعلق می‌گیرد.

4-3. بهای اعضای مهاری مورب (دستک)، به همراه اتصالات مربوط، حسب مورد از ردیف‏های 090402 یا 090404 محاسبه و منظور می‏گردد.

الزامات گروه 5

5-1. عملیات‌ موضوع‌ ردیف‌ 090501، تمام‌ کارهای‌ انجام‌ شده‌ در پایه‌های‌ منبع‌ و خود منبع‌های‌ هوایی‌ آب‌، معابر دور آن‌، نردبان‌های‌ مربوط‌ و لوله‌کشی‌های‌ آب‌ از مخزن‌ تا پای‌ منبع‌، به استثنای‌ بولت‌ها و میلگردهای‌ فونداسیون‌ را، شامل‌ می‌شود، بهای عایق‌ لازم‌ برای‌ لوله‌ها و منبع‌، از ردیف‌های‌ جداگانه‌ تعیین می‌شود.

5-2. هزینه‏های مربوط به گالوانیزه کردن منابع هوایی آب از ردیف‏های 160230 و 160231 و اجرای پوشش با رنگ، حسب مورد از ردیف‏های مربوط در فصل بیست و پنجم تعیین می‏گردد.

الزامات گروه 6

6-1. هزینه‌ تهیه، برشکاری، جوش‏کاری و ساییدن ورق‌های تقویتی در بال و جان تیرهای لانه زنبوری براساس ردیف‌های تیر مربوط بعلاوه یکی از ردیف‌های 090601 و 090602، حسب مورد و براساس نحوه لانه زنبوری شدن، محاسبه می‌شود.

الزامات گروه 7

7-1. بهای تهیه، ساخت و نصب قطعات فولادی از ورق یا پروفیل که به وسیله انواع بولت و مانند آن روی سطوح بتنی یا بنایی اجرا شده، از ردیف 090701 تعیین می‏شود. بهای تهیه و نصب انواع بولت و مانند آن، جداگانه از ردیف‏های مربوط منظور می‏شود.

7-2. در صورتی که در ردیف 090706، به جای پروفیل، از قوطی یا لوله درزدار استفاده شود، اضافه‏بهای 090608 تعلق می‏گیرد.

الزامات گروه 10

10-1. در ردیف‏های 091001 تا 091003، هزینه‌های آماده‌سازی، سوراخ‌کاری، برش‏کاری، سنگ زدن، تهیه پیچ و مهره، واشر و بستن آن در بهای واحد منظور شده است.

10-2. پیچ‌ و مهره‌ منظور شده‌ در ردیف 091001، پیچ‌ و مهره معمولی، مانند رده‏های 6/4 یا 6/5 و پیچ‌ و مهره‌ منظور شده‌ در ردیف‏های 091002 و 091003، پیچ و مهره پر مقاومت، مانند رده‏های 8/8 یا 9/10 است‌. رده‏های مقاومتی متناظر در استانداردهای ملی ایران، ISO و سایر استانداردهای معتبر بین‏المللی، حسب مورد، از همین ردیف‏ها منظور می‏گردد.

10-3. بهای پیچ و مهره‏هایی که به شکل استاندارد در سازه فضاکار استفاده می‏شود، حسب مورد، از ردیف‏های 091001 یا 091002 تعیین می‏شوند و اضافه‏بهای موضوع ردیف 091004، فقط به پیچ و مهره‏های به شکل خاص غیر استاندارد که در سازه‏های فضا‏کار استفاده می‏شود، تعلق می‏گیرد.

10-4. منظور از پوشش‏های ورقه‏ای در ردیف 091012، پوشش‏هایی است حاوی روی، آلومینیوم و مواد دیگر که دارای مقاومت 600 تا 1000 ساعت در آزمایش پاشش نمک می‏باشند.

الزامات گروه 11

11-1. در تعیین وزن قطعات ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و 091105، وزن قطعه بدون کسر سوراخ، در نظر گرفته می‌شود.

11-2. ماشین‌کاری پیونده‏ها در ردیف 091110، شامل عملیات پیرایش سطح (مانند کره‏تراشی)، به همراه سوراخ‌کاری و قلاویزکاری تا 9 سوراخ، با زاویه‌های 45 درجه و 90 درجه است.

11-3. ماشین‌کاری خاص پیونده‏ها در ردیف 091111، شامل عملیات پیرایش سطح (مانند کره‏تراشی)، به همراه سوراخ‌کاری و قلاویزکاری بیش از 9 سوراخ، یا زاویه‌های سوراخ به جز 45 یا90 درجه است.

11-4. ماشین‏کاری روی قطعات انتهای سر اعضا در ردیف 091112، شامل عملیات برش، لبه‏سازی، سوراخ‏کاری و قلاویزکاری است.

11-5. اضافه‏بهای ردیف‌های 091110 و 091111، برای یک قطعه، به طور توام تعلق نمی‏گیرد.

الزامات گروه 16

16-1. منظور از واحدهای سازه فضاکار در ردیف 091601، یک یا چند عضو از شبکه سازه فضاکار می‌باشد که با نظم مناسبی در شبکه تکرار می شوند. در این ردیف، ملاک تعیین وزن، فقط پروفیل‌های مصرفی بوده و هزینه مونتاژ قطعات الحاقی در ردیف‌های مربوط، منظور گردیده است.

16-2. چنانچه اعضای سازه فضاکار، از ترکیب چند پروفیل در مقطع ساخته شوند، بهای جوش سراسری بین پروفیل‌ها، از ردیف‌های مربوط تعیین می‏گردد. در صورتی که به دلیل ترکیب چند پروفیل، ضخامت جدار عضو بیش از 7 میلی‏متر شود، اضافه‏بهای 091609 تعلق نمی‏گیرد.

16-3. اضافه‏بهای ردیف‌های 091610 و 091611، برای یک عضو، به طور توام تعلق نمی‏گیرد.

الزامات گروه 28

28-1. هزینه بافت، نصب و قرارگیری سازه فضاکار روی ستون‌ها و اتصالات مخصوص مربوط، در ردیف‌های 092801 تا 092804، منظور شده است و هزینه جداگانه‌ای بابت صعوبت یا شرایط ویژه تعلق نمی‌گیرد.

28-2. بهای بافت و نصب سازه‌های فضا‏کار با دهانه آزاد بیش از 70 متر (بدون ستون میانی) که مستلزم پیش‏بینی‌های ویژه و تجهیزات خاص ‌باشد، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شود. در این حالت مهندس مشاور موظف است تجهیزات و ماشین‌آلات لازم، نظیر بالابرهای هیدرولیکی با ظرفیت دقیق آن‌ها را به همراه مراحل اجرایی و نصب به صورت مصور، در مشخصات فنی درج نماید.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴۷۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن. |  | ۰۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۴۹۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن به همراه ورق‏های تقویتی. |  | ۰۹۰۱۰۲ |
|  |  | ۴۷۸,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند تیرآهن، ناودانی یا نبشی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند. |  | ۰۹۰۱۰۳ |
|  |  | ۵۱۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند تیرآهن، ناودانی یا نبشی به همراه ورق‏های تقویتی و بست‏های افقی یا مایل. |  | ۰۹۰۱۰۴ |
|  |  | ۵۷۹,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب ستون از ورق با مقطع چهارگوش، H و شکل‏های دیگر. |  | ۰۹۰۱۰۶ |
|  |  | ۳۸۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک تیرآهن یا ناودانی. |  | ۰۹۰۲۲۰ |
|  |  | ۴۳۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک تیرآهن یا ناودانی، به همراه ورق‏های تقویتی. |  | ۰۹۰۲۲۱ |
|  |  | ۴۰۳,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند. |  | ۰۹۰۲۲۲ |
|  |  | ۴۲۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از دو یا چند تیرآهن، ناودانی یا نبشی، به همراه ورق‏های تقویتی و بست‏های افقی یا مایل. |  | ۰۹۰۲۲۳ |
|  |  | ۵۰۱,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیرآهن یا ناودانی، به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۲۴ |
|  |  | ۴۴۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی، از یک تیرآهن یا ناودانی، به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۲۵ |
|  |  | ۴۸۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی، از یک تیرآهن یا ناودانی، به همراه ورق‏های تقویتی و اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۲۶ |
|  |  | ۴۶۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند، به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۲۷ |
|  |  | ۴۹۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی به همراه ورق‏های تقویتی و بست‏های افقی یا مایل و اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۲۸ |
|  |  | ۵۶۶,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی با تیر ساخته شده از ورق به شکل تیرآهن یا اشکال دیگر به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۲۹ |
|  |  | ۴۳۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیرآهن یا ناودانی. |  | ۰۹۰۲۳۰ |
|  |  | ۴۸۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیرآهن یا ناودانی با ورق‏های تقویتی. |  | ۰۹۰۲۳۱ |
|  |  | ۴۵۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی، از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند. |  | ۰۹۰۲۳۲ |
|  |  | ۴۸۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی، از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی به همراه ورق‏های تقویتی و بست‏های افقی یا مایل. |  | ۰۹۰۲۳۳ |
|  |  | ۵۵۳,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از ورق به شکل تیرآهن یا اشکال دیگر به همراه ورق‏های تقویتی و ورق‏های سخت‏کننده. |  | ۰۹۰۲۳۴ |
|  |  | ۵۴۹,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پرلین از ورق روی سطوح شیب‌دار اسکلت فولادی یا خرپا به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۳۵ |
|  |  | ۴۴۶,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پرلین از تیرآهن یا ناودانی روی سطوح شیب‏دار اسکلت فولادی یا خرپا به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۳۶ |
|  |  | ۴۸۳,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیرچه خرپایی (تیرچه فولادی با جان باز) از نبشی، سپری، ورق و میلگرد به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۳۷ |
|  |  | ۴۳۷,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب انواع پل‏های فولادی روی آبروها و کانال‏ها از ناودانی، تیرآهن، ورق، میلگرد و مانند آن به همراه اتصالات مربوط. |  | ۰۹۰۲۳۸ |
|  |  | ۴۹۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب ستون‌های خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با اتصال اعضای خرپا بدون استفاده از ورق. |  | ۰۹۰۳۰۵ |
|  |  | ۵۲۵,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب ستون‌های خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با اتصال اعضای خرپا با استفاده از ورق. |  | ۰۹۰۳۰۶ |
|  |  | ۵۳۶,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب ستون‏های خرپایی به اشکال مختلف از ورق. |  | ۰۹۰۳۰۷ |
|  |  | ۴۹۹,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری و مانند آن با اتصال اعضای خرپا به یکدیگر بدون استفاده از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع. |  | ۰۹۰۳۰۸ |
|  |  | ۵۲۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری و مانند آن با اتصال اعضای خرپا به یکدیگر با استفاده از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع. |  | ۰۹۰۳۰۹ |
|  |  | ۵۲۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع. |  | ۰۹۰۳۱۰ |
|  |  |  | کیلوگرم | تهیه، ساخت و اجرای سازه نگهبان فولادی از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، ورق و مانند آن، برای آن قسمت از سازه نگهبان که الزاماً در کار باقی بماند. |  | ۰۹۰۳۲۰ |
|  |  |  | کیلوگرم | تهیه، ساخت و اجرای سازه نگهبان فولادی از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، ورق و مانند آن، برای آن قسمت از سازه نگهبان که در کار باقی نمی‏ماند. |  | ۰۹۰۳۲۱ |
|  |  | ۵۹۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب قا‌ب‌های فولادی که جان و بال آن‌ها از ورق بریده و ساخته شده‌اند (با جان متغیر)، به همراه کف‌ستون‌ها، انواع ورق‌های تقویتی و اتصالات مربوط برای دهانه تا ۳۰ متر. |  | ۰۹۰۴۰۱ |
|  |  | ۴۸۷,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب بادبند متشکل از یک یا چند پروفیل از نبشی، تیرآهن، ناودانی، سپری و مانند آن با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر. |  | ۰۹۰۴۰۲ |
|  |  | ۵۳۹,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب باد‏بند از ورق با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر. |  | ۰۹۰۴۰۴ |
|  |  | ۷۲۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب برج‏های فولادی مرتفع آب. |  | ۰۹۰۵۰۱ |
|  |  | ۸۳,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‏های تیر در صورت تغییر ارتفاع جان تیرآهن به روش لانه زنبوری بدون استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان، با ورق‌های تقویتی لازم. |  | ۰۹۰۶۰۱ |
|  |  | ۱۰۱,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‏های تیر در صورت تغییر ارتفاع جان تیرآهن به روش لانه زنبوری با استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان، با ورق‌های تقویتی لازم. |  | ۰۹۰۶۰۲ |
|  |  | ۷۳,۳۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‏های تیر در صورت تغییر ارتفاع جان تیرآهن با برش به خط مستقیم در جان تیرآهن، بدون استفاده از ورق برای تغییر ارتفاع جان تیرآهن. |  | ۰۹۰۶۰۳ |
|  |  | ۹۷,۳۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‏های تیر در صورت تغییر ارتفاع جان تیرآهن با برش مستقیم در جان تیرآهن، با استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان تیرآهن. |  | ۰۹۰۶۰۴ |
|  |  | ۲۴۷,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها در صورت مصرف تیرآهن بال پهن، به جای تیرآهن معمولی. |  | ۰۹۰۶۰۵ |
|  |  | ۳۷۷,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها در صورت خم کردن تیرآهن، ناودانی و سایر پروفیل‏های فولادی برای تیرهای قوسی شکل، پله‌های مدور و مانند آن (فقط برای قسمت قوسی شکل). |  | ۰۹۰۶۰۶ |
|  |  |  | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‏های ۰۹۰۲۲۹ و ۰۹۰۲۳۴ برای تیرهای قوسی شکل با برش خط منحنی در بال یا جان تیر (فقط برای قسمت قوسی شکل). |  | ۰۹۰۶۰۷ |
|  |  | ۱۰۴,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه ‏بها به ردیف‏های تهیه و نصب ستون، تیر، پرلین، خرپا و بادبند، در صورتی‏که به جای پروفیل از قوطی یا لوله درز‏دار استفاده شود. |  | ۰۹۰۶۰۸ |
|  |  | ۴۴,۱۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۰۹۰۲۳۵ و ۰۹۰۲۳۶، در صورتی که پرلین در سطوح قائم (Girt) نصب شود. |  | ۰۹۰۶۰۹ |
|  |  | ۶۴۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک‏های لازم. |  | ۰۹۰۷۰۱ |
|  |  | ۹۸۸,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب برشگیر از ناودانی، نبشی، میلگرد، ورق و مانند آن روی قطعات اسکلت فولادی. |  | ۰۹۰۷۰۲ |
|  |  | ۷۳۲,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب لوله رابط فولادی (Paddle pipe) برای نصب در داخل کارهای بتنی در تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی، به همراه تسمه آب‌بند کننده قبل از اجرای بتن‌ریزی، به طور کامل. |  | ۰۹۰۷۰۴ |
|  |  | ۲۲۰,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۰۹۰۷۰۴ در صورتی که از فولاد زنگ‌نزن استفاده شود. |  | ۰۹۰۷۰۵ |
|  |  | ۴۹۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب نگهدارنده لوله‌ها در تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی و مانند آن از تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق و مانند آن به ارتفاع تا ۴ متر. |  | ۰۹۰۷۰۶ |
|  |  | ۱,۶۵۵,۰۰۰ | مترطول | جوش‏کاری با بعد موثر تا ۵ میلی‌متر، همراه ساییدن. |  | ۰۹۰۸۰۱ |
|  |  | ۲,۰۹۷,۰۰۰ | مترطول | جوش‏کاری برای بعد موثر بیش از ۵ میلی‌متر تا ۷ میلی‌متر، همراه ساییدن. |  | ۰۹۰۸۰۲ |
|  |  | ۳,۱۶۹,۰۰۰ | مترطول | جوش‏کاری برای بعد موثر بیش از ۷ میلی‌متر تا ۱۰ میلی‌متر، همراه ساییدن. |  | ۰۹۰۸۰۳ |
|  |  | ۵,۰۵۷,۰۰۰ | مترطول | جوش‏کاری برای بعد موثر بیش از ۱۰ میلی‌متر تا ۱۵ میلی‌متر، همراه ساییدن. |  | ۰۹۰۸۰۴ |
|  |  | ۱۰ | درصد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۰۸۰۱ تا ۰۹۰۸۰۴، در صورت استفاده از روش جوش‏کاری با گاز محافظ. |  | ۰۹۰۸۰۵ |
|  |  | ۹۳۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پیچ و مهره معمولی. |  | ۰۹۱۰۰۱ |
|  |  | ۱,۰۸۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت. |  | ۰۹۱۰۰۲ |
|  |  | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت که نیاز به ترک متر ندارد (TC Bolt). |  | ۰۹۱۰۰۳ |
|  |  | ۷۳۹,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌ ۰۹۱۰۰۲ برای استفاده از پیچ‌های به شکل خاص غیر استاندارد (مانند پیچ سوراخ‏دار). |  | ۰۹۱۰۰۴ |
|  |  | ۲۵۰,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‏بها به ردیف های ۰۹۱۰۰۱ تا ۰۹۱۰۰۳ برای استفاده از پیچ و مهره با پوشش گالوانیزه گرم. |  | ۰۹۱۰۱۰ |
|  |  | ۱۴۰,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‏بها به ردیف های ۰۹۱۰۰۱ تا ۰۹۱۰۰۳ برای استفاده از پیچ و مهره با پوشش گالوانیزه سرد. |  | ۰۹۱۰۱۱ |
|  |  | ۲۸۸,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‏بها به ردیف‏های ۰۹۱۰۰۱ تا ۰۹۱۰۰۳ برای استفاده از پیچ و مهره با پوشش ورقه‏ای. |  | ۰۹۱۰۱۲ |
|  |  | ۱,۹۸۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه پیونده‌ها و قطعات انتهای سر اعضا، به روش براده‌برداری، کوبن‏کاری یا آهنگری با وزن قطعات تا ۲۵۰ گرم برای سازه‌های فضاکار. |  | ۰۹۱۱۰۱ |
|  |  | ۱,۱۴۷,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه پیونده‌ها و قطعات انتهای سر اعضا، به روش براده‌برداری، کوبن‏کاری یا آهنگری با وزن قطعات بیش از ۲۵۰ گرم تا یک کیلوگرم برای سازه‌های فضاکار . |  | ۰۹۱۱۰۴ |
|  |  | ۹۷۵,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه پیونده‌ها و قطعات انتهای سر اعضا، به روش براده‌برداری، کوبن‏کاری یا آهنگری با وزن قطعات بیش از یک کیلوگرم برای سازه‌های فضاکار . |  | ۰۹۱۱۰۵ |
|  |  | ۷۴۳,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای ماشین‌کاری پیونده‌ها. |  | ۰۹۱۱۱۰ |
|  |  | ۱,۴۸۶,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای ماشین‌کاری خاص پیونده‌ها. |  | ۰۹۱۱۱۱ |
|  |  | ۲۹۷,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای ماشین‌کاری روی قطعات انتهای سر اعضا. |  | ۰۹۱۱۱۲ |
|  |  | ۲۴۷,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای استفاده از فولاد St52 یا فولاد کربنی Ck45. |  | ۰۹۱۱۱۳ |
|  |  | ۲۵۴,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای قطعاتی که به روش گرم، گالوانیزه شوند. |  | ۰۹۱۱۱۴ |
|  |  | ۱۴۲,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵ برای قطعاتی که به روش سرد، گالوانیزه شوند. |  | ۰۹۱۱۱۵ |
|  |  | ۷۰۷,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و آماده‌سازی واحدهای سازه‌ فضاکار از لوله درزدار از فولاد St37 شامل بریدن به اندازه‌های معین، پلیسه‌گیری، سنگ‌زدن و مونتاژ آن‏ها با قطعات الحاقی در داخل جیگ و آماده‌کردن برای جوش‏کاری. |  | ۰۹۱۶۰۱ |
|  |  | ۴۸,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌ ۰۹۱۶۰۱، در صورتی که وزن پروفیل یا لوله عضو کمتر از دو کیلوگرم باشد. |  | ۰۹۱۶۰۵ |
|  |  | ۱۵۴,۵۰۰- | کیلوگرم | کسربها نسبت به ردیف‌ ۰۹۱۶۰۱، در صورتی که به جای لوله درزدار، از نبشی و مانند آن استفاده شود. |  | ۰۹۱۶۰۶ |
|  |  |  | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌ ۰۹۱۶۰۱، در صورتی که به جای لوله، از اضلاع حاصل از پرس کاری و نورد سرد استفاده شود (مانند قوطی). |  | ۰۹۱۶۰۷ |
|  |  | ۳۰,۹۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، برای استفاده از فولاد St52. |  | ۰۹۱۶۰۸ |
|  |  | ۳۰۳,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، برای استفاده از لوله‌های با ضخامت جدار بیش از ۷ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۶۰۹ |
|  |  | ۴۹,۸۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، برای آماده‌سازی سر اضلاع برای جوش‏کاری مستقیم به یکدیگر با برشکاری طبق الگو و سنگ‌زدن. |  | ۰۹۱۶۱۰ |
|  |  |  | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، بابت دوپهن کردن سر پروفیل لوله فولادی و سوراخ‏کاری لازم. |  | ۰۹۱۶۱۱ |
|  |  | ۲۵۴,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱، برای استفاده از لوله که به روش گرم، گالوانیزه شده باشد. |  | ۰۹۱۶۱۲ |
|  |  | ۱۴۲,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۶۰۱ برای استفاده از لوله که به روش سرد، گالوانیزه شده باشد. |  | ۰۹۱۶۱۳ |
|  |  | ۱۵ | درصد | هزینه بافت و نصب شبکه‌های سازه فضاکار تخت نسبت به هزینه تهیه و آماده‏سازی قطعات. |  | ۰۹۲۸۰۱ |
|  |  | ۱۸ | درصد | هزینه بافت و نصب شبکه‌های سازه فضاکار با انحنا در یک امتداد (چلیک‌ها) نسبت به هزینه تهیه و آماده‏سازی قطعات. |  | ۰۹۲۸۰۲ |
|  |  | ۲۵ | درصد | هزینه بافت و نصب شبکه‌های سازه فضاکار با انحنا در دو امتداد (گنبدها) نسبت به هزینه تهیه و آماده‏سازی قطعات. |  | ۰۹۲۸۰۳ |
|  |  | ۳۰ | درصد | هزینه بافت و نصب شبکه‌های سازه فضاکار دارای فرم‌های آزاد نسبت به هزینه تهیه و آماده‏سازی قطعات. |  | ۰۹۲۸۰۴ |

# فصل‌ دهم‌. سقف‌ تیرچه و بلوک

الزامات عمومی

1. سقف‏های تیرچه و بلوک، باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره 543 سازمان برنامه و بودجه کشور با نام «دستورالعمل طراحی و اجرای سقف‏های تیرچه و بلوک» را تامین نماید.

2. مشخصات سقف‏های تیرچه و بلوک مانند ضخامت سقف، نوع بلوک، نوع تیرچه، ارتفاع سقف و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.

3. اجرای‌ کامل‌ سقف‌های‌ تیرچه و بلوک، موضوع‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، شامل‌ تهیه و جاگذاری تیرچه و بلوک، ترازکردن‌، شمع‌بندی‌، داربست‌، قالب‌بندی‌، بتن‌ریزی‌ و نگهداری‌ از آن‌، بازکردن‌ قالب‌ها و مانند آن در هر ارتفاعی‌ است‌.

4. بهای میلگردهای مصرفی‌ در‌ سقف تیرچه و بلوک‌، جداگانه‌ از ردیف‏های فصل هفتم و بهای تیرچه فولادی با جان باز، از ردیف‌ 090237 تعیین می‏گردد.

5. هرگاه‌ تکیه‌گاه‌ تیرچه‌، تیرهای فولادی‌ یا دیوارهای‌ باربر بنایی‌ باشد، اندازه‌گیری‌، بر مبنای‌ سطح‌ کامل‌ سقف‌ اجرا شده‌ صورت‌ می‌گیرد و مرز مبنا برای‌ اندازه‌گیری‌ سقف‌، جدار خارجی‌ بتن‌ سقف‌ است‌ و قالب‌بندی‌ جدار آزاد خارجی‌ آن‌ (قالب‌ دور)، به طور جداگانه‌ محاسبه‌ و منظور می‌شود. بنابراین‌، بابت‌ شناژهای‌ روی‌ دیوارهای‌ باربر، که‌ هم‌ ضخامت‌ سقف‌ هستند و همچنین‌، کلاف‌های‌ دوزنده‌ میانی‌، هزینه اضافی‌ لحاظ نمی‏گردد.

6. هر‏گاه‌ تکیه‌گاه‌ تیرچه‌، تیر یا دیوار بتنی‌ باشد، مرز مبنا برای‌ اندازه‌گیری‌ سقف‌، جدار داخلی‌ تیر یا دیوار بتنی‌ است‌ و حجم‌ بتن‌ تیر و دیوار و قالب‌بندی‌های‌ مربوط‌ به آن‌ها، جداگانه‌ طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ و منظور می‌شود. بنابراین‌ برای‌ کلاف‌های‌ دوزنده‌ میانی‌، بهای‌ اضافی‌ تعلق نمی گیرد.

7. هزینه‌ قالب‌بندی‌ و سایر کارهای‌ لازم‌ برای‌ ایجاد حفره‌ یا سوراخ‌ در داخل‌ سقف‌، به منظور عبور لوله‌، کانال‌های‌ تاسیساتی‌، یا موارد مشابه‌ دیگر، در قیمت‌ها منظور شده‌ است‌. سطح‌ حفره‌ها یا سوراخ‌هایی‌ که‌ کمتر از یک‌ متر‏مربع‌ مساحت‌ داشته‌ باشند، از سطح‌ کل‌ سقف‌ کسر نمی‏گردد.

8. مقاومت فشاری مشخصه بتن‌ سقف‌ تیرچه و بلوک، 20 مگاپاسکال و بتن پاشنه تیرچه بتنی، 25 مگاپاسکال در نظر گرفته شده است.

9. ضخامت‌ سقف تیرچه و بلوک‌، فاصله‌ عمودی‌ قسمت‌ زیرین‌ تیرچه‌ تا 5 سانتی‏متر بتن روی بلوک می‏باشد‌. در صورتی که ضخامت بتن روی بلوک مطابق مشخصات فنی بیش از 5 سانتی‏متر باشد، بتن مازاد حسب مورد، از ردیف‏های 080105 تا 080107 منظور می‏شود.

10. عیار سیمان‌ برای‌ بلوک توخالی‌ بتنی،‌ 300 کیلوگرم‌ در هر مترمکعب در نظر گرفته شده است.

11. حداقل وزن مخصوص پلی‏استایرن منبسط شده در این فصل، 12 کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته شده است. در صورتی ‏که طبق مشخصات فنی از پلی‏استایرن منبسط شده با وزن مخصوص بیشتر استفاده شود، بابت هرکیلوگرم بر مترمکعب اضافه، 2 درصد به بهای ردیف‏های مربوط به اجرای سقف تیرچه و بلوک اضافه می‏گردد.

12. در صورتی ‏که‌ سقف‌ تیرچه و بلوک به صورت‌ شیب‌دار اجرا شود، به بهای واحد ردیف‌های‌ اجرای‌ سقف،‌ 15 درصد اضافه‌ می‌شود.

13. در صورتی ‏که در سقف‏های تیرچه و بلوک، تیرچه‏گذاری به صورت مضاعف (دوبل) اجرا شود، به ردیف‌های‌ اجرای‌ سقف،‌ 15 درصد اضافه‌ می‌شود.

14. به منظور سهولت دسترسی به ردیفهای مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروههای این فصل در جدول زیر درج شده است.

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | سقف تیرچه و بلوک با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک بتنی |
| 02 | سقف تیرچه و بلوک با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک سفالی |
| 03 | سقف تیرچه و بلوک با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک پلیاستایرن منبسطشده |
| 04 | سقف تیرچه و بلوک با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک بتنی |
| 05 | سقف تیرچه و بلوک با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک سفالی |
| 06 | سقف تیرچه و بلوک با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک پلیاستایرن منبسطشده |
| 07 | اضافهبهای سقف تیرچه و بلوک |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶,۷۵۱,۰۰۰ | مترمربع | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۰ سانتی‌متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. |  | ۱۰۰۱۰۱ |
|  |  | ۷,۱۱۸,۰۰۰ | مترمربع | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی‌متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. |  | ۱۰۰۱۰۲ |
|  |  | ۷,۴۵۵,۰۰۰ | مترمربع | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی‌متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. |  | ۱۰۰۱۰۳ |
|  |  | ۸,۰۴۶,۰۰۰ | مترمربع | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۵ سانتی‌متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. |  | ۱۰۰۱۰۴ |
|  |  | ۷,۲۳۲,۰۰۰ | مترمربع | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی‌متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. |  | ۱۰۰۲۰۲ |
|  |  | ۷,۴۶۶,۰۰۰ | مترمربع | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی‌متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. |  | ۱۰۰۲۰۳ |
|  |  | ۸,۳۹۱,۰۰۰ | مترمربع | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی‌متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک پلی‏‌استایرن منبسط ‏شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. |  | ۱۰۰۳۰۵ |
|  |  | ۹,۱۰۱,۰۰۰ | مترمربع | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی‌متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک پلی‏‌استایرن منبسط ‏شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. |  | ۱۰۰۳۰۶ |
|  |  | ۵,۴۸۰,۰۰۰ | مترمربع | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۰ سانتی‌متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی بتنی شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. |  | ۱۰۰۴۰۱ |
|  |  | ۵,۸۴۷,۰۰۰ | مترمربع | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی‌متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی بتنی شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. |  | ۱۰۰۴۰۲ |
|  |  | ۶,۱۸۴,۰۰۰ | مترمربع | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی‌متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی بتنی شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. |  | ۱۰۰۴۰۳ |
|  |  | ۶,۷۷۵,۰۰۰ | مترمربع | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۵ سانتی‌متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. |  | ۱۰۰۴۰۵ |
|  |  | ۵,۹۶۱,۰۰۰ | مترمربع | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی‌متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. |  | ۱۰۰۵۰۱ |
|  |  | ۶,۱۹۵,۰۰۰ | مترمربع | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی‌متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. |  | ۱۰۰۵۰۲ |
|  |  | ۷,۱۲۰,۰۰۰ | مترمربع | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی‌متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک پلی‏‌استایرن منبسط‏ شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. |  | ۱۰۰۶۰۱ |
|  |  | ۷,۸۳۰,۰۰۰ | مترمربع | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی‌متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک پلی‏‌استایرن منبسط‏ شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. |  | ۱۰۰۶۰۲ |
|  |  | ۵۹,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‏‌های سقف تیرچه و بلوک، در صورتی که مقاومت فشاری مشخصه بتن سقف، بیش از ۲۰ مگاپاسکال و حداکثر ۲۵ مگاپاسکال باشد. |  | ۱۰۰۷۰۱ |
|  |  | ۷۶,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌‏های سقف تیرچه و بلوک، در صورتی که مقاومت فشاری مشخصه بتن سقف، بیش از ۲۵ مگاپاسکال و حداکثر ۳۰ مگاپاسکال باشد. |  | ۱۰۰۷۰۲ |
|  |  | ۳۳۴,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌‏های سقف تیرچه و بلوک با بلوک بتنی، در صورتی که در تهیه بلوک از پوکه معدنی استفاده شده باشد. |  | ۱۰۰۷۰۳ |

# فصل‌ یازدهم‌. آجرکاری‌ و شفته‌ ریزی‌

الزامات عمومی

1. آجرهای مورد استفاده در ردیف‌های آجرفشاری، آجرماشینی، آجرپلاک و آجرنسوز حسب مورد، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 7 با عنوان «آجر رسی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» را تامین نمایند.

2. منظور از ابعاد آجر فشاری‌ در این‌ فصل‌، حدود 5/5×10×21 سانتی‌متراست. منظور از ضخامت‌ یک‌ و نیم‌ آجره‌، حدود 33 سانتی‌متر، یک‌ آجره‌، حدود 21 سانتی‌متر و نیم‌ آجره‌، حدود 10 سانتی‌متر است‌.

3. مشخصات آجرهای مصرفی مانند ابعاد، ضخامت، رنگ، طرح چیدمان و همچنین منبع تهیه آن‌ها و هرگونه مشخصات فنی دیگر که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد باید در مشخصات فنی درج شود.

4. کلیه مصالح مورد مصرف در این فصل باید طبق مشخصات فنی از نوع درجه یک ایرانی و مورد تأیید مهندس مشاور باشد.

5. بابت تعبیه حفره یا سوراخ با سطح مقطع کمتر از 05/0 مترمربع که در حین دیوارچینی، آجرکاری انجام می‌گردد، هزینه جداگانه‌ای لحاظ نمی گردد و مقدار آن از عملیات مربوط کسر نمی‌گردد. درصورت تعبیه حفره یا سوراخ به منظور طرح‌دار نمودن دیوارچینی یا آجرکاری نما، ردیف‌های مربوط باید بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت گردد.

6. هزینه‌ دوغاب‌ریزی‌ روی‌ کارهای‌ آجری‌، در قیمت‌های‌ واحد مربوط‌ منظور شده‌ و از این‌ بابت‌ هزینه جداگانه‌ای‌ منظور نمی‌گردد‌.

7. آجر مصرفی در ردیف‌های 110601 تا 110703 و ردیف‌های 110815 تا 110817، از نوع آجرهای بستهبندی شده مخصوص نما می‌باشند.

8. در ردیف‌های مربوط به نماچینی و نماسازی، ضخامت ملات باید در تمام رج‌ها یکنواخت بوده و رواداری‌های مجاز برای امتداد و ضخامت بندهای افقی و قائم مطابق مشخصات فنی باشد.

9. ردیف‌های‌ مربوط‌ به نماسازی‌ و نماچینی‌ آجری‌، قابل‌ استفاده‌ در تمام‌ کارها به استثنای‌ سقف‌های‌ دارای‌ نمای‌ آجری‌ است‌.

10. در نما‌های‌ آجری‌ که‌ نماچینی‌ روی‌ کار جدا ازپشت‌ کار انجام‌ می‌شود، هزینه‌ انجام‌ کار برای‌ سطح‌ نما، بر حسب‌ مورد از ردیف‌های مربوط به‌ نماچینی محاسبه و منظور می‌شود. توضیح‌ اینکه‌، بهای‌ قطعات فولادی مانند میلگرد‌ که‌ برای‌ اتصال‌ نما به پشت‌کار بکار می‌روند، جداگانه‌ از ردیف 090701 منظور می‌گردد. بهای‌ ملات‌ مصرفی‌ بین‌ نماچینی‌ و پشت‌ کار در قیمت‌های‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ منظور شده‌ است‌.

11. بهای ردیف‌های نماچینی با آجر پلاک و آجر نسوز، شامل آجرهایی است که مساحت نمای هریک از آن‌ها کمتر از 025/0 مترمربع بوده و حداکثر بعد سطح آن 350 میلی‌متر باشد. در غیر این صورت ردیف‌های مربوط، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه گردد.

12. در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینه‌ تهیه‌ و کارگذاری‌ قطعات‌ فولادی که‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی در آجرچینی‌ مصرف‌ می‌شوند منظور نشده‌ است‌ و بهای‌ آن‌ جداگانه‌ لحاظ می‌گردد.

13. در صورتی که اجرای دیوار‌ یا نماچینی‌ در ضخامت یک آجر و کمتر، در قوس نسبت به محور قائم انجام شود، بابت سطحی که در قوس انجام شود، 30 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه می‌گردد.

14. در صورتی که طبق‌ مشخصات‌ فنی، مقدار سیمان، بیش از ارقام مندرج در شرح ردیف‌های این فصل باشد، با توجه به جدول مندرج در کلیات این فهرست بها، مقدار سیمان اضافی از ردیف‌ 080401 محاسبه و منظور می‌گردد.

15. ضخامت ملات مصرفی برای نماچینی با آجر پلاک و آجر نسوز، به طور متوسط 3 سانتیمتر درنظر گرفته شده است؛ ملات اضافی مصرف شده طبق دستور مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد، 50 درصد ردیفهای 180304 تا 180306 منظور می‌گردد.

16. ردیفهای 110830 تا 110832 در صورت استفاده در دیوارچینی یا آجرکاری با آجر ماشینی سوراخدار و آجرماشینی سوراخدار مخصوص نما، حسب مورد با اعمال ضریب 30/1 و درصورت دیوارچینی یا آجرکاری با بلوک سفال (آجرتیغه) با اعمال ضریب 25/0 محاسبه و لحاظ میگردد.

17. اندازهگیری سطوح نماهای آجری موضوع ردیفهای این فصل، براساس سطح کار اجرا شده خواهد بود. در محاسبه سطح کار، مساحت بندکشی کسر نمیگردد. بهای بندکشی جداگانه از ردیفهای مربوط در فصل هجدهم تعیین می گردد.

18. به منظور سهولت دسترسی به ردیفهای مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروههای این فصل در جدول زیر درج شده است.

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | آجرچینی با آجر ماسه آهکی |
| 02 | آجرچینی با آجر فشاری |
| 04 | آجرچینی با بلوک سفالی |
| 05 | آجرچینی با آجرماشینی سوراخ‌دار |
| 06 | آجرچینی با آجرماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما |
| 07 | نماچینی با آجر قزاقی |
| 08 | اضافه‌بهای مربوط به آجرچینی |
| 09 | شفته ریزی |
| 10 | نماچینی با آجر پلاک (دوغابی) |
| 11 | فرش کف با آجرمخصوص کف |
| 12 | نماچینی با آجر نسوز مخصوص نما |

الزامات گروه 1

1-1. مشخصات فنی آجرهای ماسه آهکی باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 22367 با عنوان «آجر ماسه آهکی (آجرکلسیم – سیلیکاتی) – ویژگیها» را تامین نماید.

الزامات گروه 4

4-1. مشخصات فنی بلوکهای سفالی (آجر تیغهای) باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 7122 با عنوان «آجرهای رسی سبک غیرباربر با سوراخهای افقی و پنلهای آجری رسی سبک غیرباربر با سوراخهای افقی – ویژگیها» را تامین نماید.

الزامات گروه 5

5-1. بابت رنگی بودن آجرهای مصرفی این گروه، هیچ‌گونه اضافه بهایی تعلق نمی‌گیرد.

الزامات گروه 8

8-1. اضافه‌بهای‌ ردیف‌ 110801، درصورتی‌ محاسبه می‌شود که‌ کل‌ ضخامت‌ دیوارچینی از یک‌ نوع‌ باشد.

8-2. درصورتی که طبق مشخصات فنی برای دیوار به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر، نماسازی در دو وجه، الزامی باشد، به هر وجه دیوار اضافه‌بهای 110801 تعلق می‌گیرد.

8-3. برای‌ ردیف‌های‌ 110801 تا 110817، ابتدا‌ حجم‌ کل‌ آجرچینی‌ از ردیف‌های‌ مربوط‌ محاسبه‌ و منظور می‌شود، سپس‌ اضافه‌‌بهای‌ یادشده‌ برای‌ سطوحی‌ که‌ به صورت‌ نما چیده‌ شده‌ است‌، لحاظ می‌گردد.

8-4. اضافهبهای ردیف 110820 صرفا به آن حجم از دیوارچینی که از آجرهای ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به رنگ قرمز استفاده شود، تعلق می‎‌گیرد.

8-5. منظور از نماچینی‌ و نماسازی‌ در ردیف‌های‌ درج‌ شده‌ در این‌ فصل‌، نماچینی‌ به صورت‌ راسته‌ یا کله‌ راسته‌ است.

8-6. بهای‌ طوقه‌‌چینی‌ چاه‌ بر حسب‌ مورد از ردیف‌های‌ دیوارچینی یا آجرکاری، با در نظر گرفتن‌ اضافه‌بهای‌ ردیف‌ 110826، منظور می‌شود.

8-7. منظور از دیوار دوجداره‌ در ردیف‌ 110824، دیواری‌ است‌ که‌ به منظور کنترل‌ تبادل‌ حرارتی‌ و برودتی‌، به صورت‌ دوجداره‌ اجرا می‌شود. بین‌ دو جدار دیوار که‌ همزمان‌ چیده‌ می‌شود، باید کاملاً از مصالح‌ بنایی‌ خالی‌ بوده‌ و از ریختن‌ ملات‌ درون‌ آن‌ جلوگیری‌ شود. هزینه‌ قطعات‌ اتصالی‌ مورد استفاده‌ در بین‌ دو دیوار مانند میلگرد، جداگانه از ردیف 090701 منظور می‌گردد. همچنین بهای هر نوع عایق مصرفی در قیمت‌ واحد منظور نشده‌ و جداگانه‌ از ردیف‌های فصل چهاردهم منظور می‌گردد.

8-8. میلگردهای مصرفی در ردیف 110827، حسب مورد از ردیف‌های 070302 و 070303 محاسبه و منظور می‌گردد.

الزامات گروه 9

9-1. در ردیف‌های‌ مربوط‌ به شفته‌ریزی‌، تمام‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به اجرای‌ کار، طبق‌ مشخصات فنی و ریختن‌ و جادادن‌ شفته‌ در هر محل‌ و به هر شکل‌، منظور شده‌ است.

9-2. آهک‌ منظور شده‌ در ردیف‌های‌ شفته‌‌ریزی‌، آهک‌ سفید معمولی‌ (هوایی‌) است‌.

الزامات گروه 11

11-1. مشخصات فنی آجرهای فرش کف، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 19481 با عنوان «آجر رسی مورد مصرف در کف - ویژگیها و روشهای آزمون» را تامین نماید.

11-2. ضخامت ملات مصرفی برای فرش کف با آجر، به طور متوسط 5/2 سانتیمتر درنظر گرفته شده است؛ ملات اضافی مصرف شده طبق دستور مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد، 50 درصد ردیفهای 180308 تا 180310 منظور میشود.

الزامات گروه 12

12-1. ردیفهای این گروه، آجرهایی که خواص نسوز و دیرگدازی آنها دارای اهمیت میباشند (مانند آجرهای کورههای صنعتی و یا شومینه) و همچنین آجرهای دست ساز را شامل نمیشود و باید ردیف‌های مربوط بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار، تهیه گردد.

‏12-2. ردیف‌های 111201 تا 111203 جهت نماچینی با آجرهای نسوز مخصوص نما به رنگ غیر از سفید یا مشکی پیش‌بینی ‏شده است. در صورتی که از آجرنسوز به رنگ سفید یا مشکی استفاده گردد، حسب مورد ردیف‌های مربوط با اعمال ضریب ‏‏40/1 محاسبه و منظور می‌گردد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۷,۰۶۳,۰۰۰ | مترمکعب | آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر ماسه آهکی به ابعاد آجرفشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۶,۱۰۵,۰۰۰ | مترمربع | دیوار یک آجره با آجر ماسه آهکی به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۳,۳۵۸,۰۰۰ | مترمربع | دیوار نیم آجره با آجر ماسه آهکی، به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۱۰۷ |
|  |  | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | مترمربع | دیوار آجری به ضخامت ۵ تا ۶ سانتی‎متر با آجر ماسه آهکی به ابعاد آجرفشاری و ملات گچ و خاک. |  | ۱۱۰۱۱۰ |
|  |  | ۲۵,۲۱۷,۰۰۰ | مترمکعب | آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | مترمربع | دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۳,۱۳۳,۰۰۰ | مترمربع | دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۲۰۸ |
|  |  | ۲,۰۲۸,۰۰۰ | مترمربع | دیوار آجری به ضخامت ۵ تا ۶ سانتی‌متر، با آجر فشاری و ملات گچ و خاک. |  | ۱۱۰۲۱۲ |
|  |  | ۲۷,۱۵۱,۰۰۰ | مترمکعب | آجرکاری با آجرفشاری برای زیرسازی پله با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۲۱۳ |
|  |  | ۲۱,۶۸۶,۰۰۰ | مترمکعب | دیوار به ضخامت ۷ تا ۱۱ سانتی‌متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۸,۴۰۹,۰۰۰ | مترمکعب | دیوار به ضخامت بیش از ۱۱ تا ۲۲ سانتی‌متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۸,۰۵۹,۰۰۰ | مترمکعب | آجرکاری به ضخامت بیش از ۲۲ سانتی‌متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۴۰۳ |
|  |  | ۲۴,۶۶۷,۰۰۰ | مترمکعب | آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجرماشینی سوراخ‌دار به ابعاد آجرفشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۵,۷۲۳,۰۰۰ | مترمربع | دیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاری، با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۵۰۲ |
|  |  | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | مترمربع | دیوار نیم آجره با آجر ماشینی سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاری، با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۵۰۳ |
|  |  | ۱,۸۷۱,۰۰۰ | مترمربع | دیوار آجری به ضخامت ۵ تا ۶ سانتی‌متر با آجر ماشینی سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاری، با ملات گچ و خاک. |  | ۱۱۰۵۰۴ |
|  |  | ۶,۱۲۵,۰۰۰ | مترمربع | نماچینی نیم آجره با آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجرفشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۶۰۱ |
|  |  | ۷,۰۱۰,۰۰۰ | مترمربع | نماچینی نیم آجره با آجرماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۴ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵ |  | ۱۱۰۶۰۲ |
|  |  | ۸,۱۴۸,۰۰۰ | مترمربع | نماچینی نیم آجره با آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۳ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵ |  | ۱۱۰۶۰۳ |
|  |  | ۱۰,۱۶۷,۰۰۰ | مترمربع | دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجرفشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۶۱۰ |
|  |  | ۱۲,۵۱۴,۰۰۰ | مترمربع | دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجرماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۴ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵ |  | ۱۱۰۶۱۱ |
|  |  | ۱۳,۷۰۸,۰۰۰ | مترمربع | دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجرماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۳ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵ |  | ۱۱۰۶۱۲ |
|  |  | ۱۴,۳۵۲,۰۰۰ | مترمربع | دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجرفشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۶۱۵ |
|  |  | ۱۶,۴۱۳,۰۰۰ | مترمربع | دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجرماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۴ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵ |  | ۱۱۰۶۱۶ |
|  |  | ۱۸,۱۰۹,۰۰۰ | مترمربع | دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجرماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۳ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵ |  | ۱۱۰۶۱۷ |
|  |  | ۷,۴۳۹,۰۰۰ | مترمربع | نماچینی نیم آجره با آجر قزاقی به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۷۰۱ |
|  |  | ۸,۷۴۲,۰۰۰ | مترمربع | نماچینی نیم آجره با آجر قزاقی به ضخامت حدود ۴ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۷۰۲ |
|  |  | ۹,۷۲۵,۰۰۰ | مترمربع | نماچینی نیم آجره با آجر قزاقی به ضخامت حدود ۳ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۰۷۰۳ |
|  |  | ۱,۲۳۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر فشاری، آجر ماسه آهکی و آجر ماشینی سوراخ‌دار. |  | ۱۱۰۸۰۱ |
|  |  | ۱,۴۸۷,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجرفشاری، درصورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاری استفاده شود. |  | ۱۱۰۸۰۲ |
|  |  | ۱,۲۴۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر ماسه‌ آهکی، درصورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاری استفاده شود. |  | ۱۱۰۸۰۳ |
|  |  | ۳,۰۱۶,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر فشاری، در صورتی که در نما از آجر قزاقی، به ابعاد آجر فشاری استفاده شود. |  | ۱۱۰۸۰۴ |
|  |  | ۲,۷۸۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای نماسازی به ردیف‌های دیوارچینی با آجر ماسه آهکی در صورتی که در نما از آجر قزاقی، به ابعاد آجر فشاری استفاده شود. |  | ۱۱۰۸۰۵ |
|  |  | ۱,۷۵۶,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر فشاری درصورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری استفاده شود. |  | ۱۱۰۸۱۵ |
|  |  | ۱,۵۷۶,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر ماسه آهکی درصورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری استفاده شود. |  | ۱۱۰۸۱۶ |
|  |  | ۱,۸۹۵,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر ماشینی سوراخ‌دار، درصورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری استفاده شود. |  | ۱۱۰۸۱۷ |
|  |  | ۴,۱۰۶,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۱۰۶۰۱ تا ۱۱۰۶۱۷ و ۱۱۰۸۱۵ تا ۱۱۰۸۱۷ درصورت استفاده از آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به رنگ قرمز |  | ۱۱۰۸۲۰ |
|  |  | ۱,۸۰۵,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های نماسازی بابت آب ساب نمودن آجر. |  | ۱۱۰۸۲۱ |
|  |  | ۱,۳۶۶,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های نماسازی بابت تراش و کشویی نمودن آجر. |  | ۱۱۰۸۲۲ |
|  |  | ۲,۳۴۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های نماچینی، در صورتی که آجرها به صورت هره چیده شود (اندازه‌گیری روی سطح قابل رویت). |  | ۱۱۰۸۲۳ |
|  |  | ۲۱۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای دیوار چینی به صورت دیوار دو جداره، به ازای هر مترمربع دیوار دو جداره که هم زمان چیده شود. (یک طرف اندازه‌گیری می‌شود). |  | ۱۱۰۸۲۴ |
|  |  | ۲,۳۰۲,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها برای هر نوع دیوارچینی یا آجرکاری که در پایین تراز آب‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد. |  | ۱۱۰۸۲۵ |
|  |  | ۱۱,۴۳۱,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به هر نوع آجرکاری، برای کار در داخل چاه یا قنات یا مجاری زیرزمینی در هر عمق و به هر طول. |  | ۱۱۰۸۲۶ |
|  |  | ۴۳۴,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های دیوارچینی، درصورتی که دیوار با میلگرد به اجزای سازه‌ای مهار شود. |  | ۱۱۰۸۲۷ |
|  |  | ۱ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های دیوارچینی یا آجرکاری با آجرفشاری و آجر ماسه آهکی ، درصورتی که از ملات باتارد ۱:۲:۹ بجای ملات ماسه سیمان ۱:۵ استفاده شود، به ازای هر مترمکعب آجرچینی. |  | ۱۱۰۸۳۰ |
|  |  | ۶۲۵,۵۰۰- | مترمکعب | کسربها به ردیف‌های دیوارچینی یا آجرکاری با آجرفشاری و آجر ماسه آهکی، درصورتی که از ملات ماسه آهک ۱:۳ بجای ملات ماسه سیمان ۱:۵ استفاده شود، به ازای هر مترمکعب آجرچینی. |  | ۱۱۰۸۳۱ |
|  |  | ۷۲۳,۵۰۰- | مترمکعب | کسربها به ردیف‌های دیوارچینی یا آجرکاری با آجرفشاری و آجر ماسه آهکی، درصورتی که از ملات گچ و خاک بجای ملات ماسه سیمان ۱:۵ استفاده شود، به ازای هر مترمکعب آجرچینی. |  | ۱۱۰۸۳۲ |
|  |  | ۵,۲۰۲,۰۰۰ | مترمکعب | شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. |  | ۱۱۰۹۰۱ |
|  |  | ۸,۰۸۳,۰۰۰ | مترمکعب | شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن‌دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. |  | ۱۱۰۹۰۲ |
|  |  | ۶۴۵,۵۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف ۱۱۰۹۰۱، برای اضافه کردن شن و ماسه، به اندازه هر ده درصد که به حجم خاک محل اضافه شود. |  | ۱۱۰۹۰۳ |
|  |  | ۸۱۰,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۱۰۹۰۱ و ۱۱۰۹۰۲، برای افزایش هر ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۱۰۹۰۴ |
|  |  | ۸۱۰,۰۰۰- | مترمکعب | کسربها به ردیف‌های ۱۱۰۹۰۱ و ۱۱۰۹۰۲، برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم، آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۱۰۹۰۵ |
|  |  | ۶,۷۵۳,۰۰۰ | مترمربع | نماچینی با آجر پلاک با سطح مقطع تا ۱۰ سانتی‌متر مربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به همراه دوغاب‌ریزی پشت آجر. |  | ۱۱۱۰۰۱ |
|  |  | ۷,۱۷۸,۰۰۰ | مترمربع | نماچینی با آجر پلاک با سطح مقطع بیش از ۱۰ سانتی‌متر مربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به همراه دوغاب‌ریزی پشت آجر. |  | ۱۱۱۰۰۲ |
|  |  | ۴۶۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۱۱۰۰۱ و ۱۱۱۰۰۲ در صورت استفاده از آجر پلاک به رنگ قرمز. |  | ۱۱۱۰۰۵ |
|  |  | ۴,۱۵۵,۰۰۰ | مترمربع | فرش کف با آجرمخصوص کف به سطح نمای تا ۷ دسی‌مترمربع و ضخامت حدود ۳۰ میلی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۱۱۰۱ |
|  |  | ۱ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۱۱۱۰۱ به ازای افزایش هر ۵ میلی‌متر ضخامت آجر مخصوص کف مازاد بر ۳۰ میلی‌متر تا ۷۰ میلی‌متر (کسر ۵ میلی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۱۱۱۰۲ |
|  |  | ۹,۷۴۵,۰۰۰ | مترمربع | نماچینی با آجرنسوز مخصوص نما با ضخامت ۲۰ تا ۳۰ میلی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۱۲۰۱ |
|  |  | ۱۰,۵۰۸,۰۰۰ | مترمربع | نماچینی با آجرنسوز مخصوص نما با ضخامت بیش از ۳۰ تا ۴۰ میلی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۱۲۰۲ |
|  |  | ۱۱,۱۷۲,۰۰۰ | مترمربع | نماچینی با آجرنسوز مخصوص نما با ضخامت بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۱۱۲۰۳ |

# فصل‌ دوازدهم‌. بتن‌ پیش‌ساخته‌ و بلوک‌چینی

‌الزامات عمومی

1. در تمام‌ ردیف‌های‌ بتن‌ پیش‌ساخته‌ و لوله‌گذاری‌ در این‌ فصل‌، به جز مواردی که بهای جداگانه ای تعیین شده است، هزینه‌های‌ قالب‌بندی‌، ملات‌ نصب‌ و بندکشی‌، به استثنای‌ ماهیچه‌های‌ بتنی‌ منظور شده‌است.

2. در تمام‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات فولادی، براساس ردیف‏های فصل‏های مربوط، جداگانه محاسبه و منظور می‏شود.

3. هزینه‌ صعوبت‌ مصرف‌ بتن‌ در بتن‌ مسلح‌، در ردیف‌های‌ مربوط‌ منظور شده‌ است‌.

4. در صورتی که بر اساس مشخصات فنی عیار قطعات پیش‏ساخته بتنی یا مقدار سیمان ملات نصب بیشتر از ارقام مندرج در شرح ردیف‏های این فصل باشد، حسب مورد با توجه به عیار و جدول مندرج در کلیات این فهرست‌بها، مقدار سیمان اضافی از ردیف 080401 محاسبه و منظور می‌گردد.

5. لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی و گواهی‌های فنی بلوک‌های سیمانی سبک مصرفی به منظور انطباق با مشخصات فنی، تاییدیه مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

6. ردیف‌های مربوط به قطعات پیش‌ساخته بتن صنعتی برای ساختمان‌های پیش‌ساخته با توجه به مشخصات فنی مربوط، براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه می‌شود.

7. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | جدول‌ بتنی پیش‏ساخته |
| 02 | دال، قطعات و پانل‌ بتنی پیش‏ساخته |
| 03 | لوله بتنی پیش‏ساخته |
| 04 | حلقه سیمانی پیش‏ساخته |
| 05 | بلوک سیمانی باربر و بلوک سیمانی سبک غیرباربر |
| 06 | آجر سیمانی |
| 07 | پرکردن حفره بلوک‌های سیمانی و اضافه‌بهای مربوط به بنایی با بلوک و آجر سیمانی |
| 08 | بلوک و پانل بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک |
| 10 | بلوک سیمانی سبک تهیه شده با دانه رس منبسط شده |
| 11 | مسلح کردن دیوارهای بلوکی و پانلی |
| 12 | دریچه‏ بتنی پیش‌ساخته |

الزامات گروه 1

1-1. مشخصات فنی جدول‏های بتنی موضوع ردیف‏های این گروه باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 12728 با عنوان «جداول بتنی پیش‏ساخته- ویژگی‏ها و روش‏های آزمون» را تامین نماید.

1-2. در ردیف‌های‌ جدول‌ بتنی‌ پیش‌ساخته‌ منظور از سطح‌ مقطع‌، سطح‌ مقطع‌ عمود بر مسیر است‌.

1-3. هزینه‌ تهیه‌ و نصب‌ کانیوی‌ بتنی‌ پیش‌ساخته حسب مورد‌ از ردیف‌های‌ جدول‌‌ بتنی‌ پیش‌ساخته‌ منظور می‌گردد.

1-4. در ردیف‏های جدول‏ بتنی پیش‌ساخته، اندازه‏گیری بر حسب حجم خود جداول و بدون ملات نصب می‌‌باشد. به عبارت دیگر ردیف‌های مربوط به جدول‌ بتنی پیش‌ساخته، حجم خود جداول ملاک عمل است.

1-5. جدول‌های بتنی پیش‌ساخته ماشینی پرسی موضوع ردیف‏های 120104 و 120105 باید دارای حداقل مقاومت فشاری مشخصه 30 مگاپاسکال باشد.

1-6. در ردیف‌های جدول‌ بتنی، هزینه‌های قالب‌بندی ساخت و هزینه‌های نصب جدول لحاظ شده است. هزینه‌های اجرای بتن مگر زیر جدول، بتن لیسه‌ای کف (در صورت وجود) و بتن پشت جدول حسب مورد از ردیف‏های مربوط محاسبه می‌شود. چنانچه در انطباق با مشخصات فنی، بتن پشت جدول با عملیات قالب‌بندی اجرا شود، هزینه قالب‏بندی آن با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف‏ 050102 یا 060102 منظور می‏گردد.

1-7. منظور از جدول پلیمری موضوع ردیف 120106، جداول تشکیل شده از ترکیب سنگ‏هایی مانند آهن، باریت، بازالت و مانند آن به همراه پلیمر و فاقد شن و ماسه می‏باشد و براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت می‌شود.

الزامات گروه 2

2-1. در ردیف‌های 120203 و 120204 هزینه تهیه و اجرای هر نوع تسمه‏ فولادی، قطعات اتصالی، ژئوسنتتیک‏ها، پرکردن فضای خالی داخل و یا پشت قطعات بتنی پیش‌ساخته و مانند آن مطابق مشخصات فنی جداگانه از ردیف‏های مربوط منظور می‌گردد.

2-2. مبنای اندازه‏گیری قطعات پیش‏ساخته بتنی مدولار نما و پانل‏های پیش‏ساخته بتنی نما موضوع ردیف‏های 120203 تا 120205، حجم بتن مصرفی قطعات است و هیچ‏گونه اضافه‌بهایی بابت انواع شکل این قطعات منظور نمی‏گردد.

2-3. مشخصات فنی قطعات پیش‏ساخته بتنی مدولار نما و پانل‏های پیش‏ساخته بتنی نما موضوع ردیف‏های 120203 تا 120205 باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره 101 با عنوان «مشخصات فنی عمومی راه» و شماره 308 با عنوان «راهنمای طراحی دیوارهای حائل» را تامین نماید.

2-4. درصورت لزوم استفاده از کلاهک بتنی پیش‏ساخته روی پانل پیش‏ساخته بتنی مطابق مشخصات فنی، بهای آن از ردیف ‏120204 منظور می‌گردد.

2-5. لازم است مشخصات فنی قطعات بتنی پیش‏ساخته موضوع ردیف‏های 120220 تا 120222 به منظور ساخت، نصب و مونتاژ دیوار بتنی پیش‏ساخته محوطه قبل از تهیه جهت انطباق با مشخصات فنی، تایید مهندس مشاور اخذ گردد.

الزامات گروه 3

3-1. چنانچه‌ برای‌ نصب‌ لوله‌های‌ سیمانی‌ و بتنی پیش‌ساخته‌ نیاز به آبکشی‌ با تلمبه‌ موتوری‌ باشد، بهای‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ با اعمال‌ ضریب‌ 07/1 منظور می‌گردد.

الزامات گروه 4

4-1. مشخصات فنی حلقه بتنی پیش‏ساخته مسلح چاه، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 16494 با عنوان «حلقه سیمانی چاه-ویژگی‏ها» را تأمین نماید.

4-2. هزینه‌ پرکردن‌ فضای‌ خالی‌ پشت‌ حلقه بتنی پیش‏ساخته مسلح چاه با بتن‌ به عیار 150 کیلوگرم‌ سیمان‌ در متر مکعب‌ بتن‌ یا سنگدانه، به ضخامت‌ متوسط‌ تا 10 سانتی‌متر، در قیمت‌ ردیف‌های‌ 120401 و 120402، منظور شده‌ است‌.

4-3. چنانچه‌ برای‌ نصب‌ حلقه بتنی پیش‏ساخته مسلح چاه نیاز به آبکشی‌ با تلمبه‌ موتوری‌ باشد، بهای‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ با اعمال‌ ضریب‌ 07/1 منظور می‌گردد.

الزامات گروه 5

5-1. عیار سیمان‌ در بلوک‌های‌ سیمانی‌ توخالی‌، حداقل 285 کیلوگرم‌ در هر مترمکعب‌ ملات‌ بلوک‌ است‌.

5-2. ردیف‏های بنایی با بلوک سیمانی موضوع ردیف‏های 120501 تا 120509 مربوط به بلوک‏های سیمانی ساخته شده از سیمان، آب، سنگدانه‎‏های معدنی و صنعتی به صورت طبیعی و شکسته، درصورت لزوم افزودنی‏های مناسب، با حداقل چگالی 2000 کیلوگرم بر مترمکعب مطابق مشخصات فنی و حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 70 با عنوان « بلوک سیمانی توخالی- قسمت اول: ویژگی‏ها» می‏باشد.

5-3. لازم است مشخصات فنی بلوک‌های سیمانی و سبکدانه‌های مصرفی در بلوک‏های موضوع ردیف‌های 120520 تا 120543 حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 7782 با عنوان «مصالح ساختمانی-بلوک های سیمانی سبک غیر باربر-ویژگی‏ها» و شماره  7657  با عنوان « سبکدانه‏ها برای بلوک‏های بنایی بتنی-ویژگی‏ها » را تامین نماید.

5-4. ردیف‏های بنایی با بلوک سیمانی سبک موضوع ردیف‏های 120520 تا 120524 مربوط به بلوک‏های سبک غیر‌باربر ساخته شده از سیمان، پوکه‏های معدنی پومیس، اسکوریا، توف و مانند آن، درصورت لزوم افزودنی‏های مناسب و آب، مطابق مشخصات فنی و استانداردهای مربوط می‏باشد.

5-5. ردیف‏های بنایی با بلوک سیمانی سبک موضوع ردیف‏های 120530 تا 120534 مربوط به بلوک‏های سبک غیر‌باربر ساخته شده از سیمان، پرلیت منبسط شده، پوکه‏های معدنی پومیس، اسکوریا، توف و مانند آن، درصورت لزوم افزودنی‏های مناسب و آب، مطابق مشخصات فنی و استانداردهای مربوط می‏باشد.

5-6. ردیف‏های بنایی با بلوک سیمانی سبک موضوع ردیف‏های 120540 تا 120543 مربوط به بلوک‏های سبک غیر‌باربر ساخته شده از سیمان، پرلیت منبسط شده، درصورت لزوم افزودنی‏های مناسب و آب، مطابق مشخصات فنی و استانداردهای مربوط می‏باشد.

5-7. ردیف‌های 120520 تا 120534 مربوط به بلوک‏های سیمانی سبکی است که ملات ساخت آن، پس از خشک شدن دارای چگالی 1000 تا 1700 کیلوگرم بر مترمکعب باشد. چنانچه چگالی ملات ساخت بلوک‏های سیمانی، پس از خشک شدن، کمتر از 1000 کیلوگرم بر مترمکعب باشد، حسب مورد ردیف مربوط با اعمال ضریب 20/1 منظور می‌گردد.

الزامات گروه 6

6-1. عیار سیمان‌ در آجرهای‌ سیمانی‌، حداقل 285 کیلوگرم‌ در هر مترمکعب‌ ملات‌ آجر سیمانی‌ است‌.

الزامات گروه 8

8-1. لازم است مشخصات فنی بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک (بتن گازی) اتوکلاو شده موضوع ردیف‌های 120801 تا 120807 حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 8593 با عنوان « بتن سبک- قطعات بتنی هوادار اتوکلاو شده- ویژگی‏ها» را تامین نماید. در صورت استفاده از بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک (بتن گازی) غیراتوکلاوی، ضریب 9/0 به ردیف های مربوط اعمال می گردد و لازم است مشخصات فنی بلوک‌های بتن گازی غیر اتوکلاوی حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 14504 با عنوان «بلوک بتنی سبک سلولی غیر اتوکلاوی- ویژگی‏ها و روش‏های آزمون» را تامین نماید.

8-2. هزینه تهیه و اجرای تسمه یا بست‏های فلزی گالوانیزه جهت تامین پیوستگی و مهار دیوار ساخته شده از بلوک سیمانی پیش‌ساخته با بتن سبک (بتن گازی)، در بهای ردیف‌های 120801 تا 120807 منظور شده است. بهای اجرای فوم‌های پلیمری در محل درزها مطابق مشخصات فنی، جداگانه از ردیف مربوط‏ در فصل چهاردهم‏ منظور می‏شود.

8-3 پانل‏های دیواری بتنی پیش‌ساخته موضوع ردیف‏های 120820 تا 120824، متشکل از دانه‏های پلی‌استایرن و رس منبسط شده همراه با الیاف پلیمری است که مساحت هر پانل حداقل 5/0 تا یک مترمربع می‌باشد و با رعایت الزامات فنی جهت ساخت دیوارهای پیرامونی ساختمان و جداکننده‏های داخلی قابل کاربرد است، هزینه تهیه و اجرای بست‏ های فلزی جهت مهار دیوار ساخته شده از این پانل‏‏ها به اجزای سازه‏ای و میلگردهای اتصالی پانل‏ها به یکدیگر در بهای واحد ردیف‏های این گروه منظور شده است و از این بابت هیچ‏گونه اضافه بهایی تعلق نمی‏گیرد. درصورتی که مطابق مشخصات فنی، الزام به اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازهای باشد، هزینه آن جداگانه از ردیفهای فصل شانزدهم منظور می شود. همچنین چنانچه مطابق مشخصات فنی، مساحت هر پانل بیش از یک مترمربع باشد، حسب مورد ردیف مربوط با اعمال ضریب 15/1 منظور می‌گردد.

8-4. لازم است مشخصات فنی پانل‏های دیواری بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک، رس و دانه‏های پلی‌استایرن منبسط شده موضوع ردیف‏های 120820 تا 120824 و گواهی‏نامه‏های فنی از مراجع ذی‏صلاح به منظور انطباق با مشخصات فنی، قبل از تهیه، ارائه شده و تایید مهندس مشاور اخذ گردد.

8-5. ملات مخصوص جهت نصب بلوک‏های سیمانی پیش‏ساخته از بتن سبک (بتن گازی) و پانل‌های دیواری بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک، رس و دانه‏های پلی‌استایرن منبسط شده، پایه سیمانی می‏باشد و لازم است مشخصات فنی ملات‏ مخصوص و ملات ماسه سیمان حداقل الزامات مندرج در مجموعه استاندارد ملی ایران به شماره 706 با عنوان «ملات بنایی» را تامین نماید.

الزامات گروه 10

10-1. لازم است مشخصات فنی بلوک‌های سیمانی و سبکدانه‌های مصرفی در بلوک‏های موضوع ردیف‌های 121001 تا 121004 حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 7782 با عنوان «مصالح ساختمانی-بلوک های سیمانی سبک غیر باربر-ویژگی‏ها» و شماره 7657 با عنوان « سبکدانه‏ها برای بلوک‏های بنایی بتنی-ویژگی‏ها » را تامین نماید.

10-2. ردیف‏های بنایی با بلوک سیمانی موضوع ردیف‏های 121001 تا 121004 مربوط به بلوک‏های سبک غیرباربر ساخته شده از سیمان، رس منبسط شده، درصورت لزوم افزودنی‏های مناسب و آب، مطابق مشخصات فنی و استانداردهای مربوط می‏باشد.

10-3. ردیف 121005 مربوط به استفاده از ملات پایه سیمانی آماده محتوی رس منبسط شده ریزدانه سبک به جای ماسه بوده که در بسته‌بندی کارخانه‌ای تهیه شده و دارای گواهی‌نامه فنی محصول باشد.

الزامات گروه 11

11-1. هزینه میلگردهای مصرفی در ردیف 121101، حسب مورد از ردیف‌های 070302 یا 070303 محاسبه و منظور می‌گردد.

11-2. اضافه‌بهای ردیف 121101، به ردیف‌های بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک (بتن گازی)، تعلق نمی گیرد.

11-3. لازم است مشخصات فنی شبکه‌های الیاف جهت مسلح کردن دیوار موضوع ردیف‌های 121102 تا 121104 و گواهی‌های فنی کالا به منظور انطباق با مشخصات فنی، تاییدیه مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

الزامات گروه 12

12-1. ردیف‌ 121201 برای دریچه‌های بتنی کلاس A15 و B125 در نظر گرفته شده و تعاریف، انواع و مشخصات فنی دریچه‌‌ها مطابق الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 14976 با عنوان «دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده رو» می‌باشد. در صورت استفاده از دریچه‌های بتنی کلاس C250 و D400 طبق مشخصات فنی، بهای ردیف 121201 با اعمال ضریب 10/1 منظور می‌گردد.

12-2. هزینه عملیات بنایی با ملات ماسه سیمان برای نصب دریچه‏ها و میلگردهای مصرفی جهت مسلح نمودن دریچه بتنی در ردیف‏ 121201 پیش‏بینی شده است، در صورتی که در مشخصات فنی عیار ملات مصرفی جهت نصب تعیین نشده باشد، ملات ماسه سیمان 1:5 می باشد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴۱,۶۱۷,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته با سطح مقطع تا ۰٫۰۵ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۳۷,۵۸۲,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته با سطح مقطع بیش از ۰٫۰۵ تا ۰٫۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۳۳,۷۸۰,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته با سطح مقطع بیش از ۰٫۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۳۲,۳۹۹,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته پرسی، با سطح مقطع تا ۰٫۰۶ مترمربع و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۸,۸۸۱,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و نصب جدول‌‌های بتنی پیش‌ساخته پرسی، با سطح مقطع بیش از ۰٫۰۶ مترمربع و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۱۰۵ |
|  |  |  | مترمکعب | تهیه و نصب جدول‌‏های بتنی پیش‌ساخته پلیمری رنگی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ |  | ۱۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۴۵,۹۶۹,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و نصب دال بتنی پیش‌ساخته (مسلح)، با عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای دال روی کانال‌ها، نهرها و یا به عنوان پل روی جوی‌ها و موارد مشابه. |  | ۱۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۴۵,۹۶۹,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه، ساخت و نصب قطعات بتنی پیش‌ساخته برای تکیه‌گاه لوله و کارهای مشابه، با عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. |  | ۱۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۷۶,۸۸۹,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و نصب قطعات بتنی پیش‏‌ساخته مدولار با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب برای خاک‌های مسلح و غیرمسلح. |  | ۱۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۵۶,۰۷۰,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و نصـب پانل‏‌های بتنی پیش‌ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب برای مسلح کردن خاک. |  | ۱۲۰۲۰۴ |
|  |  | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‏ ۱۲۰۲۰۳ درصورت رنگی بودن قطعات پیش‏‌ساخته بتنی. |  | ۱۲۰۲۰۵ |
|  |  |  | مترمکعب | تهیه و نصب فونداسیون دیوارهای بتنی پیش‌ساخته محوطه با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب. |  | ۱۲۰۲۲۰ |
|  |  |  | مترمکعب | تهیه و نصب ستون دیوارهای بتنی پیش‌ساخته محوطه با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب. |  | ۱۲۰۲۲۱ |
|  |  |  | مترمکعب | تهیه و نصب پانل دیوارهای بتنی پیش‌ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب. |  | ۱۲۰۲۲۲ |
|  |  | ۱,۷۴۲,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله بتنی پیش‏‌ساخته، به قطر داخلی ۱۰ سانتی‌متر و ضخامت تا ۵ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. |  | ۱۲۰۳۰۱ |
|  |  | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله بتنی پیش‏‌ساخته، به قطر داخلی ۱۵ سانتی‌متر و ضخامت تا ۵ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. |  | ۱۲۰۳۰۲ |
|  |  | ۲,۱۰۲,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله بتنی پیش‏‌ساخته، به قطر داخلی ۲۰ سانتی‌متر و ضخامت تا ۵ سانتی‌متر، با بتن به‌ عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. |  | ۱۲۰۳۰۳ |
|  |  | ۲,۴۲۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله بتنی پیش‏‌ساخته، به قطر داخلی ۲۵ سانتی‌متر و ضخامت تا ۵ سانتی‌متر، با بتن به‌ عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. |  | ۱۲۰۳۰۴ |
|  |  | ۳,۱۳۷,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله بتنی پیش‏‌ساخته، به قطر داخلی ۳۰ سانتی‌متر و ضخامت ۵ تا ۷ سانتی‌متر، با بتن به‌ عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. |  | ۱۲۰۳۰۵ |
|  |  | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله بتنی پیش‌‏ساخته، به قطر داخلی ۴۰ سانتی‌متر و ضخامت ۵ تا ۷ سانتی‌متر، با بتن به‌ عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. |  | ۱۲۰۳۰۶ |
|  |  | ۴,۳۵۳,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله بتنی پیش‏‌ساخته، به قطر داخلی ۵۰ سانتی‌متر و ضخامت ۵ تا ۷ سانتی‌متر، با بتن به‌ عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. |  | ۱۲۰۳۰۷ |
|  |  | ۶,۲۳۷,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله بتنی پیش‏‌ساخته، به قطر داخلی ۶۰ سانتی‌متر و ضخامت ۷ تا ۹ سانتی‌متر، با بتن به‌ عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. |  | ۱۲۰۳۰۸ |
|  |  | ۸,۳۸۲,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله بتنی مسلح پیش‌‏ساخته، به قطر داخلی ۶۰ سانتی‌متر و ضخامت ۷ تا ۹ سانتی‌متر، با بتن به‌ عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. |  | ۱۲۰۳۰۹ |
|  |  | ۱۰,۱۳۸,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله بتنی مسلح پیش‌‏ساخته، به قطر داخلی ۸۰ سانتی‌متر و ضخامت ۹ تا ۱۱ سانتی‌متر، با بتن به‌ عیار ۳۰۰ کیلو سیمان در مترمکعب بتن. |  | ۱۲۰۳۱۰ |
|  |  | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لوله بتنی مسلح پیش‏‌ساخته، به قطر داخلی ۱۰۰ سانتی‌متر و ضخامت ۹ تا ۱۱ سانتی‌متر، با بتن به‌ عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. |  | ۱۲۰۳۱۱ |
|  |  | ۹,۸۳۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب حلقه بتنی مسلح پیش‌‏ساخته چاه به منظور تحکیم انباره چاه، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب با مقطع تخم مرغی به ابعاد حدود ۸۰×۱۲۰ سانتی‌‏متر به انضمام پر کردن پشت حلقه بتنی. |  | ۱۲۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۰,۷۳۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب حلقه بتنی مسلح پیش‌‏ساخته چاه به منظور تحکیم میله چاه با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب با مقطع دایره و قطر خارجی حدود ۶۰ سانتی‌‏متر با پرکردن پشت حلقه بتنی. |  | ۱۲۰۴۰۲ |
|  |  | ۱,۳۹۱,۰۰۰ | مترطول | اضافه‌‏بها به ردیف ۱۲۰۴۰۲ به ازای افزایش هر ۱۰ سانتی‏‌متر قطر حلقه بتنی مسلح پیش‌‏ساخته چاه مازاد بر ۶۰ سانتی‌‏متر تا ۱۲۰ سانتی‌متر (کسر ۱۰سانتی‌‏متر به تناسب محاسبه می‏‌شود). |  | ۱۲۰۴۰۳ |
|  |  | ۱۵,۴۶۵,۰۰۰ | مترمکعب | بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی‌‏متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۵,۹۸۲,۰۰۰ | مترمکعب | بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف‌پر به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی‏‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۰۲ |
|  |  | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۰۳ |
|  |  | ۳,۲۰۴,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف‌پر به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۰۴ |
|  |  | ۲,۴۱۵,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۱۰ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۰۵ |
|  |  | ۲,۵۳۵,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف‌پر به ضخامت حدود ۱۰ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۰۶ |
|  |  | ۳,۰۶۹,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۱۵ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۰۸ |
|  |  | ۳,۰۶۶,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف‌پر به ضخامت حدود ۱۵ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۰۹ |
|  |  | ۲,۰۵۷,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک‌ سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از سبکدانه‏‌های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت تا ۸ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۲۰ |
|  |  | ۲,۳۳۷,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک‌ سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از سبکدانه‌‏های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۲۱ |
|  |  | ۲,۸۴۱,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک‌ سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از سبکدانه‌‏های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۵ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۲۲ |
|  |  | ۳,۴۱۲,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک‌ سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از سبکدانه‏‌های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۲۳ |
|  |  | ۴۵۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۲۰۵۲۰ تا ۱۲۰۵۲۳ در صورت سه‌جداره بودن بلوک‌های مصرفی. |  | ۱۲۰۵۲۴ |
|  |  | ۲,۶۵۲,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‏‌پر تهیه شده از پرلیت منبسط‌شده و سبکدانه‌‏های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت تا ۸ سانتی‏‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۳۰ |
|  |  | ۳,۲۶۷,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر تهیه شده از پرلیت منبسط‌شده و سبکدانه‌‏های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۰ سانتی‏‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۳۱ |
|  |  | ۴,۲۸۷,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر تهیه شده از پرلیت منبسط‌شده و سبکدانه‌‏های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۵ سانتی‌‏متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۳۲ |
|  |  | ۵,۳۱۴,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر تهیه شده از پرلیت منبسط‌شده و سبکدانه‏‌های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‏‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۳۳ |
|  |  | ۱ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۲۰۵۳۰ تا ۱۲۰۵۳۳ در صورت سه‌جداره بودن بلوک‌های مصرفی. |  | ۱۲۰۵۳۴ |
|  |  | ۳,۱۳۸,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از پرلیت منبسط‌شده به ضخامت تا ۱۰ سانتی‌‏متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۴۰ |
|  |  | ۳,۵۲۰,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از پرلیت منبسط‌شده به ضخامت حدود ۱۵ سانتی‏‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۴۱ |
|  |  | ۳,۰۶۶,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از پرلیت منبسط شده به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‏‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۵۴۲ |
|  |  | ۴۴۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۲۰۵۴۰ تا ۱۲۰۵۴۲ در صورت سه‌جداره بودن بلوک‌های مصرفی. |  | ۱۲۰۵۴۳ |
|  |  | ۲۹,۵۰۵,۰۰۰ | مترمکعب | بنایی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۶۰۱ |
|  |  | ۶,۷۴۹,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری برای دیوارسازی به ضخامت یک آجره با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۶۰۲ |
|  |  | ۳,۵۲۸,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری برای دیوارسازی به ضخامت نیم آجر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۰۶۰۳ |
|  |  | ۹,۷۸۰,۰۰۰ | مترمکعب | پر کردن حفره‌های بلوک‌های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی. |  | ۱۲۰۷۰۱ |
|  |  | ۱,۶۲۹,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‏‌های بلوک‌چینی که در پایین تراز آب زیرزمینی انجام شود و استفاده از تلمبه موتوری حین اجرای عملیات الزامی باشد. |  | ۱۲۰۷۰۲ |
|  |  | ۶۰۷,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای نماسازی با بلوک سیمانی. |  | ۱۲۰۷۰۳ |
|  |  | ۱,۶۶۸,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای نماسازی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری. |  | ۱۲۰۷۰۴ |
|  |  | ۲,۷۷۲,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۰ سانتی‌متر. |  | ۱۲۰۸۰۱ |
|  |  | ۳,۸۲۱,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۵ سانتی‌متر. |  | ۱۲۰۸۰۲ |
|  |  | ۵,۱۳۰,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر. |  | ۱۲۰۸۰۳ |
|  |  | ۵,۸۹۱,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۲۵ سانتی‌متر. |  | ۱۲۰۸۰۴ |
|  |  | ۶,۹۹۷,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌‍ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۱۲۰۸۰۵ |
|  |  | ۲,۳۳۲,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت تا ۸ سانتی‌متر. |  | ۱۲۰۸۰۶ |
|  |  | ۳,۴۳۴,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۲ سانتی‌متر. |  | ۱۲۰۸۰۷ |
|  |  | ۳۴۲,۰۰۰- | مترمربع | کسربها به ردیف‌های ۱۲۰۸۰۱ تا ۱۲۰۸۰۷ درصورتی‌که بجای ملات مخصوص از ملات ماسه سیمان ۱:۵ استفاده شود. |  | ۱۲۰۸۰۸ |
|  |  | ۴,۸۵۲,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با پانل‌‏های دیواری بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک، دانه‌های پلی‌استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۶ سانتی‌متر. |  | ۱۲۰۸۲۰ |
|  |  | ۵,۵۶۰,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با پانل‏‌های دیواری بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک، دانه‌های پلی‌استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۸ سانتی‏‌متر. |  | ۱۲۰۸۲۱ |
|  |  | ۶,۳۱۳,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با پانل‏‌های دیواری بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک، دانه‏‌های پلی‌استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۰ سانتی‌‏متر. |  | ۱۲۰۸۲۲ |
|  |  | ۷,۴۳۴,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با پانل‌‏های دیواری بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک، دانه‌‏های پلی‌استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۲ سانتی‏‌متر. |  | ۱۲۰۸۲۳ |
|  |  | ۹,۴۴۶,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با پانل‏‌های دیواری بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک، دانه‌های پلی‌استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۵ سانتی‏‌متر. |  | ۱۲۰۸۲۴ |
|  |  | ۳,۴۳۸,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده‏، به ضخامت تا ۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه و سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۱۰۰۱ |
|  |  | ۳,۸۹۴,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده، به ضخامت ۱۲ تا ۱۵ سانتی‌متر با ملات ماسه و سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۱۰۰۲ |
|  |  | ۴,۴۸۰,۰۰۰ | مترمربع | بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده‏‏‏، به ضخامت ۱۷ تا ۲۰ سانتی‌متر با ملات ماسه و سیمان ۱:۵. |  | ۱۲۱۰۰۳ |
|  |  | ۶۲,۶۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۲۱۰۰۱ تا ۱۲۱۰۰۳ در صورت سه‌جداره بودن بلوک‌های مصرفی. |  | ۱۲۱۰۰۴ |
|  |  | ۱,۸۱۷,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۲۱۰۰۱ تا ۱۲۱۰۰۳ در صورت استفاده از ملات آماده محتوی رس منبسط شده ریزدانه سبک به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی. |  | ۱۲۱۰۰۵ |
|  |  | ۴۳۴,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های بنایی با بلوک، در صورتی که دیوار با میلگرد به اجزای سازه‏ای مهار شود. |  | ۱۲۱۱۰۱ |
|  |  | ۳۴۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای شبکه الیاف شیشه جهت مسلح کردن کارهای بنایی با بلوک و پانل. |  | ۱۲۱۱۰۲ |
|  |  | ۷۷۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای شبکه الیاف شیشه مقاوم در برابر قلیا جهت مسلح کردن کارهای بنایی با بلوک و پانل. |  | ۱۲۱۱۰۳ |
|  |  | ۳۷۹,۵۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای شبکه الیاف کربن جهت مسلح کردن کارهای بنایی با بلوک و پانل. |  | ۱۲۱۱۰۴ |
|  |  | ۱۷,۸۱۸,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب دریچه بتنی به قطر ۶۳ تا ۶۵ سانتی‌متر با کلاف بتنی یا چدنی. |  | ۱۲۱۲۰۱ |

# فصل‌ سیزدهم‌. عایق‌کاری‌ رطوبتی

الزامات عمومی

1. در عایق‌کاری‌های‌ رطوبتی‌، مقدار هم‏پوشانی‌ باید به میزان‌ درج‌‏ شده‌ در مشخصات فنی باشد و در صورتی‌ که‌‌ اندازه‌ آن‌ تعیین‌ نشده‌ باشد، 10 سانتی‌متر اجرا شود.

2. مبنای‌ اندازه‌گیری‌، سطح‌ ظاهری‌ عایق‌کاری‌ شده‌، مطابق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در مشخصات فنی و صورت‏جلسه‏ها است. بابت هم‏پوشانی، هزینه جداگانه‏ای منظور نمی‏گردد.

3. قیمت‌های‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، برای‌ انجام‌ کار در تمام‌ سطوح‌، اعم‌ از افقی‌، قائم‌، مورب‌، منحنی‌ و مانند آن‌ است‌ و هیچ‌گونه‌ اضافه‌‏بهایی‌ بابت‌ صعوبت‌، عمق‌، انحنا و مانند آن‌، به جز آنچه‌ به صراحت‌ در این فصل مشخص‌ شده‌ است‌، منظور نمی‏گردد.

4. منظور از سایر سطوح‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، سطوحی‌ به غیر از سطوح‌ حمام‌ها، توالت‌ها، روی‌ پی‌ها و مانند آن است.

5. در ردیف‏های این فصل هرجا که نوع قیر مشخص نشده ‏است، منظور قیرهای جامد (خالص یا اکسیده) برای انواع شرایط اقلیمی می‏باشد.

6. زیرسازی مناسب جهت اجرای عایق‏کاری رطوبتی مطابق مشخصات فنی، باید قبل از انجام عایق‌کاری به تایید مهندس ناظر برسد و مجوز اجرای عملیات اخذ گردد.

7. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره وشرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | عایق‌کاری رطوبتی با اندود قیری |
| 02 | عایقکاری رطوبتی با قیر و گونی |
| 03 | عایقکاری رطوبتی با عایق پیشساخته |
| 04 | عایقکاری رطوبتی با مواد پلیمری پایه سیمان و رزین‏ اکریلیک |
| 05 | عایقکاری رطوبتی با پوشش پایه قیری |

الزامات گروه 1

1-1. مقدار قیر مورد مصرف برای یک مترمربع عایقکاری رطوبتی در ردیف‌‌ 130101، برابر 2 کیلوگرم میباشد‌.

1-2. مقدار قیر مورد مصرف‌ در ردیف‌های‌ 130102، 130108 و 130109، برای ‌یک‌ مترمربع‌ عایق‌کاری‌ رطوبتی‌، یک کیلوگرم قیر مایع است و لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی و گواهی‌های فنی کالا به منظور انطباق با مشخصات فنی، تاییدیه‏ مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

1-3. چنانچه مطابق مشخصات فنی، مقدار قیر مصرفی ردیف‏های 130102، 130108 و 130109 در هر متر‌مربع، برابر یک کیلوگرم نباشد، بهای ردیف‏ها به تناسب کاهش یا افزایش آن به میزان حداکثر تا 2 کیلوگرم در هر مترمربع، محاسبه و منظور می‏شود.

الزامات گروه 2

2-1. مقدار قیر مورد مصرف‌ در ردیف‌های‌ این‌ گروه، برای ‌یک‌ مترمربع‌ عایق‌کاری‌ رطوبتی‌، به ترتیب‌ برابر است‌ با:

2-1-1. دو قشر اندود قیر با یک‌ لایه‌ گونی‌، 5/3 کیلوگرم‌.

2-1-2. سه‌ قشر اندود قیر با دو لایه‌ گونی‌، 5 کیلوگرم‌.

2-1-3. چهار قشر اندود قیر با سه‌ لایه‌ گونی‌ ،5/6 کیلوگرم‌.

الزامات گروه 3

3-1. مشخصات فنی عایقهای رطوبتی پیشساخته حسب مورد باید حداقل الزامات مندرج در استانداردهای ملی ایران به شماره 3885 با عنوان «ورقهای انعطاف‏پذیر عایق رطوبتی_ورقهای قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح»، یا شماره 3864 با عنوان «ویژگیهای عایق رطوبتی پیشساخته قیری برای پی»، یا شماره 3884 با عنوان «ویژگیهای عایقهای رطوبتی پیشساخته با قیر اصلاح شده توسط پلیمرها» را تامین نماید.

3-2. منظور از قشر آستر در ردیفهای عایقهای رطوبتی پیشساخته، اجرای مشتق قیر محلول در حلال نفتی به عنوان پرایمر به میزان حداقل 280 گرم در مترمربع میباشد و هزینه آن در قیمت ردیفهای 130303 تا 130308 منظور شده است.

3-3. درصورت اجرای اندود قیری به جای قشر آستر در عایق‏های رطوبتی پیش‏ساخته، ضمن اعمال کسر بهای ردیف 130314، بابت اجرای اندود قیری، ردیف 130101 منظور می‏گردد.

الزامات گروه4

4-1. پوشش‏های آکریلیکی پایه آب موضوع ردیف 130403 باید با استاندارد ملی ایران به شماره 16951 مطابقت داشته باشد. ضخامت لایه خشک عایق در ردیف مربوط، برابر 05/0±5/0 میلیمتراست، چنانچه مطابق مشخصات فنی، ضخامت لایه خشک به میزان حداکثر تا 05/0±1 میلی‌متر افزایش یابد، بهای ردیف به تناسب افزایش و منظور می گردد.

4-2. مواد آب‏بند کننده پلیمری دوجزئی پایه سیمان و رزینهای آکریلیکی موضوع ردیف 130404 باید با استاندارد   ASTM C836 یا BS EN 14891 مطابقت داشته باشد. ضخامت لایه خشک عایق در ردیف مربوط، برابر 1/0±5/1 میلی‏متر است، چنانچه مطابق مشخصات فنی، ضخامت لایه خشک به میزان حداکثر تا 1/0±3 میلی‏متر افزایش یابد، بهای ردیف به تناسب افزایش و منظور می گردد.

4-3. مواد آببندکننده نفوذگر بلورساز پایه سیمان موضوع ردیف 130405 باید با استاندارد BS EN 1504-2 مطابقت داشته باشد. مقدار مواد پودری مورد مصرف‌ در ردیف مربوط‌، برای یک‌ مترمربع‌ عایق‌کاری‌ رطوبتی‌، یک کیلوگرم است، چنانچه مطابق مشخصات فنی، مقدار پودر مصرفی حداکثر تا 3 کیلوگرم در هر مترمربع افزایش یابد، بهای ردیف به تناسب افزایش و منظور می گردد.

4-4. منظور از فشار منفی آب در ردیف 130405، فشار آبی است که از پشت سطح آببندی شده، به عایق اعمال گردد، مانند محل‏هایی که برای آب‌بند نمودن، دسترسی به سطح کار وجود ندارد.

4-5. لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی و گواهی‌های فنی کالا به منظور انطباق با مشخصات فنی، تاییدیه‏ مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

الزامات گروه5

5-1. پوشش با پایه قیری موضوع ردیف‌ 130501، باید با استاندارد ملی ایران به شماره 1333 با عنوان «وِیژگی‌ها و روش‌های آزمون رنگ‌های سیاه آماده به مصرف با پایه قیری عاری از سرب و مقاوم در برابر اسید- قلیا- آب- حرارت»  مطابقت داشته باشد.

5-2. در صورتی که طبق مشخصات فنی، ضخامت پوشش با پایه قیری، نسبت به ضخامت مندرج در ردیف‏ 130501 بیشتر یا کمتر باشد، بهای آن به تناسب، طبق ردیف مربوط محاسبه و منظور می‏شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶۲۸,۵۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری رطوبتی، با یک قشر اندود قیر. |  | ۱۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۳۷۵,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری رطوبتی، با استفاده از قیرهای امولسیونی. |  | ۱۳۰۱۰۲ |
|  |  | ۴۵۰,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری رطوبتی، با استفاده از قیرهای محلول. |  | ۱۳۰۱۰۸ |
|  |  | ۳۸,۸۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۳۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۸ در صورت اصلاح قیر با مواد پلیمری. |  | ۱۳۰۱۰۹ |
|  |  | ۱,۶۹۴,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سطوح حمام‌ها، توالت‌ها و روی پی‌ها و مانند آن. |  | ۱۳۰۲۰۱ |
|  |  | ۱,۵۶۴,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سایر سطوح. |  | ۱۳۰۲۰۲ |
|  |  | ۲,۷۵۶,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی برای سطوح حمام‌ها، توالت‌ها و روی پی‌ها و مانند آن. |  | ۱۳۰۲۰۳ |
|  |  | ۲,۵۶۱,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی برای سایر سطوح. |  | ۱۳۰۲۰۴ |
|  |  | ۳,۸۴۷,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری رطوبتی، با چهار قشر اندود قیر و سه لایه گونی برای سطوح حمام‌ها، توالت‌ها و روی پی‌ها و مانند آن. |  | ۱۳۰۲۰۵ |
|  |  | ۳,۴۹۴,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری رطوبتی، با چهار قشر اندود قیر و سه لایه گونی برای سایر سطوح. |  | ۱۳۰۲۰۶ |
|  |  | ۱,۷۳۵,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی‌استر نوع نبافته و تیشو به ضخامـت ۳٫۵ تا ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام‌ها، توالـت‌ها، روی پی‌ها و مانند آن. |  | ۱۳۰۳۰۳ |
|  |  | ۱,۶۳۸,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی‌استر نوع نبافته و تیشو به ضخامـت ۳٫۵ تا ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح. |  | ۱۳۰۳۰۴ |
|  |  | ۱,۵۰۴,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی‌استر نوع ترموباند به ضخامـت ۳ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام‌ها، توالـت‌ها، روی پی‌ها و مانند آن. |  | ۱۳۰۳۰۵ |
|  |  | ۱,۴۰۶,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی‌استر نوع ترموباند به ضخامـت ۳ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح. |  | ۱۳۰۳۰۶ |
|  |  | ۱,۵۸۳,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی‌استر نوع ترموباند به ضخامـت ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام‌ها، توالـت‌ها، روی پی‌ها و مانند آن. |  | ۱۳۰۳۰۷ |
|  |  | ۱,۴۸۶,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی‌استر نوع ترموباند به ضخامـت ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح. |  | ۱۳۰۳۰۸ |
|  |  | ۱۵۱,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۳۰۳۰۳ تا ۱۳۰۳۰۸ در صورتی که از قیر الاستیکی به جای قیر پلاستیکی استفاده شود. |  | ۱۳۰۳۰۹ |
|  |  | ۱۵۱,۵۰۰- | مترمربع | کسربها به ردیف‌های ۱۳۰۳۰۳ تا ۱۳۰۳۰۸، در صورتی که از قیر اکسیده به جای قیر پلاستیکی استفاده ‏شود. |  | ۱۳۰۳۱۰ |
|  |  | ۱ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۳۰۳۰۴، ۱۳۰۳۰۶ و ۱۳۰۳۰۸ در صورت استفاده از عایق رطوبتی پیش‌ساخته با روکش آلومینیومی |  | ۱۳۰۳۱۱ |
|  |  | ۱ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۳۰۳۰۵ تا ۱۳۰۳۰۸ در صورتی که از الیاف پلی‌‌استر نوع اسپان‌باند استفاده شود. |  | ۱۳۰۳۱۲ |
|  |  | ۴,۶۰۰- | مترمربع | کسربها به ردیف‌‏های ۱۳۰۳۰۳ تا ۱۳۰۳۰۸ در صورتی که در قشر آستر، از قیر امولسیون به جای مشتق قیر محلول در حلال نفتی استفاده‏ شود. |  | ۱۳۰۳۱۳ |
|  |  | ۴۸,۱۰۰- | مترمربع | کسربها به ردیف‏‌های ۱۳۰۳۰۳ تا ۱۳۰۳۰۸ در صورتی که قشر آستر با توجه به بند ۳-۳ الزامات گروه ۳ اجرا نگردد. |  | ۱۳۰۳۱۴ |
|  |  | ۱,۷۸۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای عایق‌کاری رطوبتی با استفاده از پوشش‌‏های آکریلیکی پایه آبی بدون الیاف فایبرگلاس. |  | ۱۳۰۴۰۳ |
|  |  | ۹۲۳,۵۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای عایق‌کاری رطوبتی با استفاده از مواد آب‌بندکننده پلیمری دوجزئی پایه سیمان و رزین‌های آکریلیکی بدون الیاف فایبرگلاس. |  | ۱۳۰۴۰۴ |
|  |  | ۱,۲۷۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای عایق‏‌کاری رطوبتی با استفاده از مواد آب‏‌بندکننده نفوذگر بلورساز پایه سیمان در سطوح بتنی سخت شده، جهت مقابله با فشارهای منفی و یا مثبت آب. |  | ۱۳۰۴۰۵ |
|  |  | ۳۲۵,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف ‏۱۳۰۴۰۳ و ۱۳۰۴۰۴ به‌ ازای تهیه و اجرای هر لایه الیاف فایبرگلاس، جهت مسلح نمودن عایق. |  | ۱۳۰۴۰۶ |
|  |  | ۴۹۳,۵۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای پوشش مومی با پایه قیری روی سطوح سیمانی یا بتنی به ضخامت ۳۰۰ میکرون. |  | ۱۳۰۵۰۱ |

# فصل‌ چهاردهم‌. عایق‌کاری‌ حرارتی‌ و پوشش‏های مقاوم در برابر آتش

الزامات عمومی

1. مبنای‌ اندازه‌گیری‌ (به استثنای پوشش‏‏های مقاوم در برابر آتش)‌، سطح‌ ظاهری‌ عایق‌کاری‌ شده‌، طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در مشخصات فنی و صورت‌ جلسه‌هاست‌.

2. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی به منظور نصب عایق‏های حرارتی، حسب مورد از ردیف‏های مربوط محاسبه و منظور می‏شود.

3. فوم‏های پلیمری ردیف‏های این فصل در طبقه‏بندی واکنش در برابر آتش، باید حداقل الزامات نوع E را مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 1-8299 با عنوان «فرآورده‏ها و اجزای ساختمانی- قسمت1: طبقه‏بندی واکنش در برابر آتش» تامین نماید.

4. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‏های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | عایق‏حرارتی با پایه‏ معدنی |
| 02 | عایق‏حرارتی با فوم‏ صلب پلیمری |
| 03 | اضافه‏بهای عایق‏کاری |
| 04 | عایق‏کاری حرارتی با فوم‏ پاششی پلی‏یورتان |
| 05 | میخ و گل‏میخ‏ مخصوص نصب عایق‏ حرارتی |
| 06 | پلی‏استایرن منبسط ‏شده |
| 07 | پوشش‏ مقاوم در برابر حریق |
| 08 | نمای دارای عایق حرارتی خارجی |

الزامات گروه 1

1-1. مشخصات فنی عایقهای حرارتی پشم معدنی باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 8116 با عنوان «فرآورده‏های عایق‏کاری حرارتی برای ساختمان- فرآورده‏های کارخانه‏ای پشم معدنی- ویژگی‏ها» را تامین نماید.

1-2. تعاریف و مفاهیم عایق‏های حرارتی پشم معدنی بر اساس استاندارد ملی‏ ایران به شماره 8084 با عنوان « مصالح ساختمانی – فرآورده‏های عایق‏کاری حرارتی – واژه‏نامه » می‏باشد.

1-3. درصورت افزایش مقدار کیلوگرم عایق حرارتی مصرفی، ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص عایق، علاوه بر ردیف مربوط، مازاد بر مقادیر تعیین شده، از طریق اضافه‏بهای مربوط به آن، حسب مورد منظور می‏گردد.

مثال: چنانچه عایق‏کاری حرارتی به میزان 400 مترمربع با عایق پشم سنگ به صورت پانل و بدون روکش، به ضخامت 50 میلی‏متر و وزن مخصوص 100 کیلوگرم بر مترمکعب مورد نظر باشد:

- محاسبه مقدار مازاد عایق مصرفی نسبت به ردیف مربوط (140119) به ازای هر مترمربع:

kg/m25/3=(50×03/0)-(100×05/0)

- محاسبه مقدار اضافه‏بهای 140120:

kg1400= (400×5/3)

بنابراین 400 مترمربع طبق ردیف 140119 و 1400 کیلوگرم مازاد عایق مصرفی از ردیف 140120 منظور می‏گردد.

الزامات گروه 2

2-1. مشخصات فنی عایقهای حرارتی پلی‌استایرن منبسط‏شده و پلی‌استایرن اکسترود شده، به ترتیب باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 10950 با عنوان «فرآورده‏های عایق‏کاری حرارتی برای ساختمان- فرآورده‏های کارخانه‏ای پلی‏استایرن منبسط- ویژگی‏ها» و استاندارد ملی ایران به شماره 10952 با عنوان « فرآورده‏های عایق‏کاری حرارتی برای ساختمان- فرآورده‏های کارخانه‏ای فوم پلی‏استایرن اکسترود شده- ویژگی‏ها» را تامین نماید.

2-2. پلی‌استایرن هایی که در عایق‌کاری حرارتی به کار گرفته می‌شوند دارای فضاهایی هستند که در آن‌ها هوا یا گاز دیگری محبوس است و ساختار داخلی عایق به گونه‏ای است که برای هوا یا گاز محبوس در عایق، امکان جابجایی وجود ندارد و ضریب هدایت حرارتی آن با گذشت زمان تغییر نمی‌کند.

2-3. مشخصات فنی عایق‏های حرارتی پلی‌اتیلن شبکه‌بندی شده موضوع ردیف 140217، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ASTM C1427 را تأمین نماید.

الزامات گروه 4

4-1. مشخصات فنی عایق‏های حرارتی فوم‏های پاششی و تزریقی پلی‏یورتان موضوع ردیف‏های 140411 و 140412، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ASTM C1029 یا استاندارد ملی ایران به شماره 1-17197 با عنوان «فرآورده‏های عایق‏کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فوم صلب پلی‏یورتان و پلی‏ایزوسیانورات پاششی شکل گرفته درجا- قسمت1: سامانه پاششی فوم صلب قبل از نصب-ویژگی‏ها» را تأمین نماید.

الزامات‏ گروه 5

5-1. در ردیف140511، هزینه آماده‏سازی برای اتصال، سوراخ‏کاری، مغزی فلزی یا پلاستیکی، گل‏میخ، دیسک و مانند آن، در بهای واحد ردیف منظور شده است.

الزامات گروه 6

6-1. پلی‏استایرن منبسط‏شده موضوع ردیف 140611 برای کاربرد‏های غیر از عایق حرارتی است و مشخصات فنی آن باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 11108 با عنوان «بلوک‏ها وصفحات ساخته شده از دانه‏های پلی‏استایرن منبسط شونده - ویژگی‏ها» را تأمین نماید.

الزامات گروه 7

7-1. لازم است مشخصات فنی پوشش‏های مقاوم در برابر آتش، گواهی‌نامه آزمایش بر اساس استاندارد معتبر از مراجع ذی‏صلاح، به منظور انطباق با مشخصات فنی، قبل از تهیه، ارائه شده و مراتب به تایید مهندس مشاور برسد.

7-2. مشخصات‌ کامل‌ پوشش‏های مقاوم در برابر آتش، منبع‌ تهیه‌ آن‌ها و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعاتی‌ که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، باید در مشخصات‌ فنی درج‌ شود.

7-3. مبنای اندازه‏گیری، سطح کاری است که طبق ابعاد درج شده در نقشه‏ها و صورت جلسه‏ها با پوشش‏های مقاوم در برابر آتش پوشیده‏ می‏شود. در تیرهای لانه‏ زنبوری، سطح سوراخ‏ها از یک طرف محاسبه و طرف دیگر از سطح کار، کسر می‏گردد. همچنین سطح وجه بیرونی حفره‏های ذوزنقه‏ای بین تیرهای فولادی و تاوه فلزی ماندگار، حسب مورد از ردیف‏های مربوط به پوشش مقاوم در برابر آتش همان تیر، منظور می‏شود و بابت پر کردن حفره‏ها با مصالح مورد تایید مهندس مشاور، هزینه جداگانه‏ای منظور نمی‏گردد.

7-4. در صورتی که طبق مشخصات فنی، مدت زمان مقاومت در برابر آتش بیش از 60 دقیقه تعیین شود، برای ردیف‏های تا ضریب مقطع 90 متر بر مترمربع به ازای هر 30 دقیقه افزایش مقاومت، 25 درصد و برای ردیف های با ضریب مقطع بیش از 90 متر بر مترمربع به ازای هر 30 دقیقه افزایش مقاومت، 35 درصد اضافه منظور می‏گردد.

7-5. هزینه اجرای پوشش مقاوم در برابر آتش روی سطوح فولادی با مقاطع توخالی از ردیف‏های این فصل، با اعمال ضریب 05/1 برای ضریب مقطع تا 90 متر بر مترمربع و با اعمال ضریب  15/1 برای ضریب مقطع بیش از 90 متر بر مترمربع منظور می‌گردد.

7-6. در صورت نیاز به اجرای قشر آستر در ردیف‏های این گروه با استفاده از یک عامل چسباننده (پرایمر) و یا مش‏های درگیر کننده پیوسته اعم از شبکه فلزی جوش شده، رابیتس، توری سیمی گالوانیزه، پین‏های فولادی و مانند آن ، جهت رعایت حداقل مقاومت چسبندگی پوشش‏های مقاوم در برابر آتش، هزینه جداگانه‌ای به جز موضوع بند 7-7 تعلق نمی‏گیرد.

7-7. چنانچه مطابق مشخصات فنی یا ملاحظات ابعادی، هندسی یا اجرایی نظیر ارتفاع زیاد، ابعاد بزرگ مقاطع، لزوم ضخامت زیاد پوشش، لزوم محصورشدگی کامل مقطع، الزام به تعبیه شبکه فلزی جوش‏شده، توری سیمی گالوانیزه یا نظایر آن باشد، با تأیید مهندس مشاور هزینه آن جداگانه از ردیف‌های فصل شانزدهم منظور می‏شود.

مثال: چنانچه تهیه و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش روی تیر فولادی IPE180 به طول 6 متر در سقف عرشه فولادی برای 180 دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی 550 درجه سانتی‌گراد مطابق شکل زیر مورد نظر باشد و فضای خالی بین عرشه فولادی و تیرآهن با پشم‏های معدنی پر شود:

IPE180

IPE180

- جهت انتخاب ردیف باید ضریب مقطع محاسبه گردد. مطابق جداول استاندارد محیط مقطع تیرآهن IPE180 برابر 698/0 متر، عرض بال تیر 091/0 ‏متر و سطح مقطع تیرآهن 00239/0 مترمربع می‏باشد. بنابراین جهت محاسبه محیط قسمتی از قطعه فولادی که در معرض آتش قرار دارد، بال فوقانی تیرآهن کسر می‌گردد:

- ضریب مقطع برابر است با:

- محاسبه مساحت اجرای پوشش مقاوم در برابر آتش برای 6 متر طول تیرآهن IPE180:

- محاسبه مساحت اجرای پوشش مقاوم در برابر آتش بین تیرآهن و ورق عرشه فولادی (که با پشم معدنی پر شده ‏است):

مساحت فضای بین تیرآهن و ورق عرشه فولادی (مساحت ذوزنقه) برابر 012/0 مترمربع است. با توجه به گام‏های ورق عرشه فولادی معادل 30 سانتی‏متر و اجرای این پوشش در دو طرف تیر‏آهن، مساحت به شرح ذیل محاسبه می‏گردد:

طبق توضیحات بند 7-3، سطح کل پوشش مقاوم در برابر آتش برابر است با:

- محاسبه ضریب اضافه نسبت به ردیف مبنا، به‌ازای افزایش مدت زمان مقاومت در برابر آتش طبق بند 7-4:

- بنابراین 140 درصد به بهای ردیف 140716 اضافه می‌شود.

الزامات گروه 8

مشخصات فنی نمای دارای عایق حرارتی خارجی باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره (714) سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان «دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان» و استاندارد ملی ایران به شماره (11056) با عنوان «فرآورده های عایق کاری حرارتی بیرونی ساختمان ها – سامانه های مرکب عایق حرارتی بیرونی بر پایة پلی استایرن منبسط شده – ویژگی ها» را تامین نماید.

تبصره : تهیه و اجرای تمام اجزا باید توسط یک تأمین کننده واحد و دارای گواهی نامه معتبر از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام گیرد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳۴۱,۵۰۰ | مترمربع | عایق‏‌کاری حرارتی با عایق پشم شیشه بدون روکش، به ضخامت ۲۵ میلی‌متر و به وزن مخصوص ۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب. |  | ۱۴۰۱۱۱ |
|  |  | ۵۶۶,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۱۴۰۱۱۱، به‌ ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۴۰۱۱۲ |
|  |  | ۱,۲۶۵,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت پانل و بدون روکش به ضخامت ۲۵ میلی‌متر و به وزن مخصوص ۳۶ کیلوگرم بر مترمکعب. |  | ۱۴۰۱۱۳ |
|  |  | ۶۸۹,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۱۴۰۱۱۳، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۴۰۱۱۴ |
|  |  | ۲,۲۳۳,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری حرارتی با عایق پشم شیشه پتویی یک‌طرف توری‌دار به ضخامت ۵۰ میلی‌متر و وزن مخصوص ۶۰ کیلوگرم بر مترمکعب. |  | ۱۴۰۱۱۵ |
|  |  | ۸۱۵,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۱۴۰۱۱۵، به‌ ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۴۰۱۱۶ |
|  |  | ۵۵۲,۵۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری حرارتی با عایق پشم سنگ بدون روکش به‌ ضخامت ۳۰ میلی‌متر و وزن مخصوص ۳۵ کیلوگرم بر مترمکعب. |  | ۱۴۰۱۱۷ |
|  |  | ۴۸۵,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۱۴۰۱۱۷، به‌ ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۴۰۱۱۸ |
|  |  | ۱,۲۵۹,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری حرارتی با عایق پشم سنگ به ‌صورت پانل و بدون روکش، به ضخامت ۳۰ میلی‌متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب. |  | ۱۴۰۱۱۹ |
|  |  | ۶۱۸,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۱۴۰۱۱۹، به‌ ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۴۰۱۲۰ |
|  |  | ۱,۲۹۹,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری حرارتی با عایق پشم سنگ پتویی یک‌طرف توری‌دار، به ضخامت ۳۰ میلی‌متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب. |  | ۱۴۰۱۲۱ |
|  |  | ۵۱۲,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۱۴۰۱۲۱، به‌ ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۴۰۱۲۲ |
|  |  | ۴۸۲,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری حرارتی با عایق پشم سرباره بدون روکش به‌ ضخامت ۳۰ میلی‌متر و وزن مخصوص ۳۵ کیلوگرم بر مترمکعب. |  | ۱۴۰۱۲۳ |
|  |  | ۲۹۳,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۱۴۰۱۲۳، به‌ ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۴۰۱۲۴ |
|  |  | ۹۸۴,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری حرارتی با عایق پشم سرباره به‌ صورت پانل و بدون روکش به ضخامت ۳۰ میلی‌متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب. |  | ۱۴۰۱۲۵ |
|  |  | ۴۱۴,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۱۴۰۱۲۵، به‌ ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۴۰۱۲۶ |
|  |  | ۱,۰۹۷,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری حرارتی با عایق پشم سرباره پتویی یک‌طرف توری‌دار، به ضخامت ۳۰ میلی‌متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب. |  | ۱۴۰۱۲۷ |
|  |  | ۴۱۱,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۱۴۰۱۲۷، به‌ ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۴۰۱۲۸ |
|  |  | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری حرارتی با عایق پلی‌یورتان به ضخامت ۱۵ میلی‌متر و وزن مخصوص ۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب. |  | ۱۴۰۲۱۱ |
|  |  | ۲,۱۸۱,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۱۴۰۲۱۱، به‌ ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۴۰۲۱۲ |
|  |  | ۵۴۷,۵۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری حرارتی با عایق پلی‌استایرن منبسط‌شده به ضخامت ۱۵ میلی‌متر و وزن مخصوص ۱۵ کیلوگرم بر مترمکعب. |  | ۱۴۰۲۱۳ |
|  |  | ۱,۰۸۵,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۱۴۰۲۱۳، به‌ ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۴۰۲۱۴ |
|  |  | ۱,۰۸۲,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری حرارتی با عایق پلی‌استایرن اکسترودشده به ضخامت ۱۵ میلی‌متر و وزن مخصوص ۲۵ کیلوگرم بر مترمکعب. |  | ۱۴۰۲۱۵ |
|  |  | ۲,۰۲۸,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۱۴۰۲۱۵، به‌ ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۴۰۲۱۶ |
|  |  | ۱,۰۶۱,۰۰۰ | مترمربع | عایق‌کاری حرارتی با عایق پلی‌اتیلن شبکه‌بندی‌شده به ضخامت ۱۵ میلی‌متر و وزن مخصوص ۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب. |  | ۱۴۰۲۱۷ |
|  |  | ۱,۶۳۶,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۱۴۰۲۱۷، به‌ ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۴۰۲۱۸ |
|  |  | ۱۰۳,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های عایق‌کاری حرارتی، در صورتی که عایق‌های حرارتی در سطوح قائم نصب شوند. |  | ۱۴۰۳۱۱ |
|  |  | ۱۱,۱۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های عایق‌کاری حرارتی به ازای هر مترمربع روکش کاغذ کرافت، که سطح عایق را بپوشاند. |  | ۱۴۰۳۱۲ |
|  |  | ۱۲۷,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های عایق‌کاری حرارتی به ازای هر مترمربع روکش آلومینیوم ساده با آستری کاغذ کرافت، که سطح عایق را بپوشاند. |  | ۱۴۰۳۱۳ |
|  |  | ۱۷۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های عایق‌کاری حرارتی به ازای هر مترمربع روکش آلومینیوم مسلح با آستری کاغذ کرافت، که سطح عایق را بپوشاند. |  | ۱۴۰۳۱۴ |
|  |  | ۱۴۱,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های عایق‌کاری حرارتی به ازای هر مترمربع روکش آلومینیوم ساده بدون نیاز به آستری کاغذ کرافت که سطح عایق را بپوشاند. |  | ۱۴۰۳۱۵ |
|  |  | ۴۳۶,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های عایق‌کاری حرارتی به ازای هر مترمربع روکش آلومینیوم مسلح بدون نیاز به آستری کاغذ کرافت که سطح عایق را بپوشاند. |  | ۱۴۰۳۱۶ |
|  |  | ۲,۳۶۵,۰۰۰ | کیلوگرم | پرکردن درز بین پانل‌های پلی‌یورتان و همچنین در محل تلاقی عایق با سطوح مختلف به‌ طریق تزریق پلی‌یورتان برحسب وزن مصرفی. |  | ۱۴۰۴۱۱ |
|  |  | ۲,۰۹۵,۰۰۰ | کیلوگرم | عایق‌کاری حرارتی روی سطوح مختلف، با فوم‌های پلی‌یورتان پاششی شکل گرفته درجا، بر حسب وزن مصرفی. |  | ۱۴۰۴۱۲ |
|  |  | ۱۳۶,۰۰۰ | عدد | تهیه مصالح و اجرای گل‌میخ‌های پلاستیکی همراه با تمام وسایل نصب، جهت نصب عایق‌های حرارتی. |  | ۱۴۰۵۱۱ |
|  |  | ۶۸۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پلی‌استایرن منبسط‌شده با چگالی ۱۲ کیلوگرم بر مترمکعب، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی‌متر، با تمام وسایل نصب بدون زیرسازی. |  | ۱۴۰۶۱۱ |
|  |  | ۱,۱۸۳,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۱۴۰۶۱۱، به‌ ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار پلی‌استایرن مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۱۴۰۶۱۲ |
|  |  | ۲,۳۱۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع تا ۹۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد. |  | ۱۴۰۷۱۱ |
|  |  | ۲,۹۵۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع بیش از ۹۰ تا ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد. |  | ۱۴۰۷۱۲ |
|  |  | ۳,۵۴۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع بیش از ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد. |  | ۱۴۰۷۱۳ |
|  |  | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع تا ۹۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد. |  | ۱۴۰۷۱۴ |
|  |  | ۲,۲۴۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع بیش از ۹۰ تا ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد. |  | ۱۴۰۷۱۵ |
|  |  | ۲,۷۴۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع بیش از ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد. |  | ۱۴۰۷۱۶ |
|  |  | ۵- | درصد | کسربها به ردیف‌های ۱۴۰۷۱۱ و ۱۴۰۷۱۴ در صورتی که دمای بحرانی سطح فولاد ۶۲۰ درجه سانتی‌گراد باشد. |  | ۱۴۰۷۱۷ |
|  |  | ۱۰- | درصد | کسربها به ردیف‌های ۱۴۰۷۱۲، ۱۴۰۷۱۳، ۱۴۰۷۱۵ و ۱۴۰۷۱۶ در صورتی‌ که دمای بحرانی سطح فولاد ۶۲۰ درجه سانتی‌گراد باشد. |  | ۱۴۰۷۱۸ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای نمای دارای عایق حرارتی خارجی با تمام وسایل و اتصالات مربوطه |  | ۱۴۰۸۰۷ |

# فصل‌ شانزدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ سبک‌

الزامات عمومی

1. فولاد منظور شده در این فصل، فولاد نرم معمولی مانند St37 (‏‏S235J0، S235JR یا HR235) است، مگر این‏که استفاده از سایر فولادها به صراحت ذکر شده باشد.

2. در تمام ردیف‌های این فصل، بهای جوش‏کاری، برش‏کاری، پرچ‏کاری، سوراخ‏کاری، بستن پیچ و مهره و همچنین سنگ‏زدن و مانند آن، منظور شده و از این بابت، اضافه وجهی منظور نمی‌شود. هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره، مفتول یا سیم لحیم، پرچ و مانند آن، در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده است و بابت اضافه وزن و اضافه ابعاد مازاد بر ابعاد درج شده در نقشه‌ها، اضافه‏بهایی منظور نمی‌شود.

3. در مورد ردیف‏هایی که اندازه گیری آن براساس وزن کار است، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه و دستورکارها به مأخذ جدول‏های استاندارد یا جدول‏های کارخانه تولیدکننده محاسبه و منظور می‏گردد.

در صورت اختلاف وزن واحد پروفیل‏های مصرفی در کار مطابق جدول‏های ذکر شده، با وزن واحد توزین شده در محل، ملاک، وزن واحد توزین شده می‏باشد، به شرطی که از وزن واحد محاسبه شده تئوری مطابق جدول‏های کارخانه تولیدکننده با لحاظ نمودن حداکثر رواداری، بیشتر نباشد.

4. وزن ردیف‏های مربوط به در و پنجره در این فصل بدون احتساب وزن یراق‏آلات محاسبه می‏گردد.

5. دستمزد نصب و جاسازی یراق‌آلات از هر نوع (تمام ملحقات در یا پنجره مانند لولا، دستگیره، بلبرینگ و مغزی) در بهای ردیف‌های مربوط به این فصل لحاظ شده است. هزینه تهیه یراق‏آلات مطابق کلیات این فهرست‏بها، محاسبه و منظور می‏گردد.

6. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | چهارچوب، در و پنجره و قاب‌سازی‌های فولادی |
| 02 | کف‌سازی و زیرسازی‌های فولادی و تسمه‌های مسلح‌کننده خاک |
| 03 | پوشش‌ها، آبروها و لوله‌ها از ورق گالوانیزه |
| 04 | توری‌ها، شبکه‌های پیش‌جوش شده و نرده مشبک |
| 05 | در و پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده شده |
| 06 | پانل‌های مشبک عایق‌دار، قالب و دیوار غیرپانلی ماندگار |
| 07 | پانل‌های از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه و زیرسازی سقف‌های کاذب مشبک |
| 08 | کف کاذب فولادی |
| 09 | فولاد ضد زنگ |

الزامات گروه 1

1-1. بهای اعضای فرعی چهارچوب مانند شاخک و فاصله‏نگهدار پایین چهارچوب که در ساخت چهارچوب فولادی موضوع ردیف 160101 مصرف می‌شود، از قیمت همین ردیف منظور می‌شود.

1-2. هزینه پرکردن داخل چهارچوب‌های فولادی با ملات ماسه سیمان، در ردیف 160101، منظور شده است. در صورتی که در مشخصات فنی، عیار ملات مصرفی تعیین نشده باشد، ملات ماسه سیمان 1:5 اجرا شود.

1-3. در صورتی که در ساختمان در و پنجره و نرده فولادی از مخلوط پروفیل‌های توپر، تسمه، ورق و پروفیل‌های توخالی، تؤاماً استفاده شود، باید وزن پروفیل‏های توپر، تسمه و ورق بر حسب مورد، از ردیف‌های 160102 و 160103 و وزن پروفیل‌های توخالی‌، از ردیف‌های 160104 و 160105 محاسبه و منظور شود.

الزامات گروه 2

2-1. بهای زیرسازی فولادی مورد نیاز ردیف‏های 231901 و 231902 از ردیف 160201 و هزینه گالوانیزه کردن آن از ردیف‏های 160230 و 160231 منظور می‏گردد. قطعات فولادی ضدزنگ مربوط به مخازن مکعبی پیش‌ساخته کامپوزیت مدولار موضوع ردیف‌های 231901 و 231902 به صورت جداگانه از ردیف 160905 منظور می‌گردد.

2-2. هزینه عملیات بنایی با ملات ماسه سیمان برای نصب دریچه‌ها در ردیف‌های 160201 و 160202، پیش‏بینی شده است. در صورتی که در مشخصات فنی، عیار ملات مصرفی تعیین نشده باشد، ملات ماسه سیمان 1:5 اجرا شود.

2-3. زیرسازی فولادی جهت اجرای سطوح کاذب، حسب مورد از ردیف‏های 160204 یا 160205 محاسبه و منظور می‏گردد.

2-4. بهای آویزها یا دستک‏های مورد نیاز در زیرسازی سطوح کاذب، حسب مورد از ردیف‏های 160204 یا 160205 منظور می‌شود، اما عملیات اضافی که برای تأمین اتصال آویز یا دستک به سطوح دیگر به سقف انجام می‌شود، مانند کارگذاری لوله پلاستیکی برای عبور آویز یا دستک، حسب مورد از ردیف‏های 231001 یا 231006، کارگذاری ورق با شاخک مربوط در بتن برای جوش دادن آویز یا دستک به آن، از ردیف 090701 و ایجاد پایه آویز یا دستک به وسیله چکش‌های فشنگی (تپانچه)، از ردیف 070625، جداگانه منظور می‌شود.

2-5. ردیف‏های 160206 تا 160208 برای موقعیت‏های مختلف نصب، پیش‏بینی شده است و از این بابت هزینه‏ اضافه‏ای منظور نمی‏گردد.

2-6. هزینه پی‌کنی و پی‌سازی ردیف‌های 160206 تا 160208، به صورت جداگانه از فصول مربوط منظور می‌شود.

2-7. مشخصات فنی تسمه‏ها و زبانه‏های تسمه‏گیر فولادی برای مسلح‏کردن خاک موضوع ردیف‏های 160210 و 160211 باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره 308 با عنوان «راهنمای طراحی دیوارهای حائل» را تأمین نماید.

2-8. تهیه و نصب لوله گالوانیزه به عنوان هواکش در سقف مخزن‏های بتنی موضوع ردیف 160213 باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره 123 با عنوان «ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی» را تأمین نماید.

2-9. تهیه و نصب صفحات فلزی مشبک موضوع ردیف 160215 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد شماره 1-12172 با موضوع «شبکه‏های فلزی باز» را تأمین نماید.

2-10. در اتصال نگهدارنده‏های دیوارهای بنایی به اجزای سازه‌ای بتنی، در صورت نیاز به نصب قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی قبل از بتن‏ریزی، هزینه تهیه، ساخت و نصب این قطعات اتصالی به صورت جداگانه از ردیف 090701 منظور می‌شود.

2-11. تهیه، ساخت و نصب نعل درگاه و لبه پله از نبشی یا پروفیل توخالی و آبچکان از ناودانی، نبشی یا پروفیل توخالی به همراه میلگرد یا تسمه با جوشکاری لازم، حسب مورد از ردیفهای 160221 یا 160222 منظور میگردد.

2-12. زیرسازی فولادی جهت نماسازی ساختمان به منظور نصب ورق‏های ساندویچی آلومینیومی، نصب سنگ یا کاشی سرامیکی به روش خشک، پوشش‏های چوبی، PVC، صفحات گچی روکش‏دار، صفحات سیمانی الیاف‏دار و یا هرگونه اندودکاری، سنگ‏کاری با ملات و مانند آن حسب مورد از ردیف‏های 160223 یا 160224 و در صورت استفاده از پروفیل‏های آلومینیومی از ردیف 170117 محاسبه و منظور می‏شود.

2-13. منظور از دکوراتیو در ردیف 160225، قسمت‏هایی از سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم است که به صورت قوس‏دار یا به صورت شیب دار یا فرورفتگیها و بیرون زدگیها است که با عرض حداکثر 50 سانتیمتر اجرا می‏گردند و لازم است در مرحله برآورد بهای آن لحاظ گردد.

الزامات گروه 3

3-1. در ردیف‌های پوشش سقف با ورق گالوانیزه، وزن ورق‌های مصرفی در کار، محاسبه و منظور می‌شود.

3-2. منظور از فلاشینگ در ردیف 160301، درزبندی و آب‌بندی محل برخورد بام‏های شیبدار با دیوارهای قائم نظیر دیوار همسایه، دیوار دودکش، دست انداز، محل عبور هواروها و دودروها و نظایر آن با استفاده از ورق گالوانیزه می‌باشد.

3-3. در ردیف 160306 بابت شکل مقطع آبرو اعم از دایره‏ای، مکعبی، مثلثی و سایر مقاطع، بهای جداگانه‏ای منظور نمی‏گردد. همچنین هزینه‏های مربوط به درزبندی در بهای ردیف مربوط پیش‏بینی شده است.

3-4. زیرسازی فولادی مورد نیاز جهت اجرای پوشش سطوح با ورق گالوانیزه، آبرو و مانند آن، حسب مورد از ردیف‏های 160204 یا 160205 منظور می‏شود.

الزامات گروه 4

4-1. بهای چهارچوب برای عملیات موضوع ردیف 160402 در صورت استفاده از پروفیل‏های فولادی توخالی از ردیف 160104، پروفیل‏های قوطی آلومینیومی از ردیف 170113 و کلاف چوبی حسب مورد از ردیف‌های 190210 یا 190211، جداگانه منظور می‌شود.

4-2. مشخصات فنی رابیتس، موضوع ردیف‏‏ 160406، باید با توجه به محل مصرف، قبل از سفارش به تأیید مهندس مشاور برسد.

4-3. در اندازه‏گیری ردیف 160406، وزن رابیتس مصرفی در کار، محاسبه و منظور می‏شود.

4-4. هزینه عملیات مربوط به اتصال رابیتس به سطوح بتنی یا فولادی بوسیله چکش‏های فشنگی (تپانچه)، جداگانه از ردیف 070625 منظور می‏شود.

4-5. در صورتی که در اجرای ردیف‏های 160417 و 160418 نیاز به عملیات جوشکاری داشته باشد، هزینه‏های آن در بهای واحد ردیف پیش‏بینی شده است.

4-6. کارهای موضوع ردیف 160419 برای اجرای ورق کششی فولادی پیش‏ساخته جهت ساخت حصار، نرده و مانند آن با چشمه به ابعاد 14×32 تا 100×250 میلی‏متر می‏باشد و باید قبل از برآورد، شرایط و ضوابط فنی مربوط از سازنده معتبر أخذ گردیده و در مشخصات فنی درج گردد، همچنین مشخصات فنی توری کششی باید با استاندارد ASTM F1267 مطابقت داشته باشد.

4-7. هزینه‏های مربوط به اجرای پوشش با رنگ برای کارهای موضوع ردیف 160419، حسب مورد از ردیف‏های مربوط در فصل بیست و پنجم منظور می‏گردد.

4-8. تهیه و نصب سیم خاردار موضوع ردیف 160420 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 18842 با عنوان «سیم‏خاردار فولاد کربنی دارای پوشش فلزی» را تأمین نماید.

الزامات گروه 5

5-1. مشخصات فنی در و پنجره‏های گالوانیزه موضوع ردیف 160501 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 4348 با عنوان «در و پنجره فولادی پیش‏ساخته ساختمان» را تأمین نماید.

5-2. بهای چهارچوب فولادی از پروفیل‏های توخالی که برای نصب در و پنجره موضوع ردیف 160501 در داخل کارهای بنایی نصب می‏شود، جداگانه از ردیف 160104 منظور ‏می‏گردد.

الزامات گروه 6

6-1. مشخصات فنی پانل‌های مشبک عایق‌دار باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره 385 با عنوان «دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه‌های پانلی سه‌بعدی» را تأمین نماید.

6-2. در ردیف‌های 160601 و 160602، هزینه قطعات (شبکه‏ها و یا میلگردهای تقویتی) جهت اتصال پانل‌ها به یکدیگر و در گوشه‌ها و در اطراف بازشوها منظور شده است.

6-3. هزینه تهیه، ساخت و اجرای وال‏پست و همچنین قطعات اتصالی جهت مهار پانل‏ها به سازه اصلی یا وال‏پست، حسب مورد از ردیف‏های 160221 یا 160222 محاسبه و منظور می‏گردد.

6-4. در اندازه‏گیری پانل‏های دیواری مشبک سه بعدی موضوع ردیف‏های 160601 و 160602، سطوح بازشو که مساحت آن‏ها کمتر از یک مترمربع باشد از سطح کار کسر نمی‏شود.

6-5. حداقل وزن مخصوص پلی‏استایرن مصرفی در ردیف 160601 برابر 15 کیلوگرم بر مترمکعب و در ردیف 160602 برابر 20 کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته شده است. در صورتیکه طبق مشخصات فنی، وزن مخصوص بیشتر از موارد ذکر شده در این بند مورد نیاز باشد، بابت هرکیلوگرم بر مترمکعب اضافه، 5/1 درصد به بهای ردیف‏های مربوط اضافه می‏گردد.

6-6. اندود روی سطوح طرفین پانل‌ها در ردیف‌های 160601 و 160602 در نظر گرفته نشده است و هزینه آن جداگانه از ردیف‌های 180330 و 180331 منظور می‌شود.

6-7. در اجرای دیوارهای پانلی به روش پانل مشبک سه بعدی موضوع ردیف‌های 160601 و 160602، رعایت تیپ‌بندی پانل‌های مصرفی با ملاحظات معماری نظیر نعل درگاه بازشو در مراحل سفارش از کارخانه سازنده، دپو در کارگاه، اجرا و نصب ضروری است. توجه به مشخصات فنی و استاندارد کارخانه تولید کننده پانل‌های سفارشی، رده محصولات و مطابقت با مشخصات فنی الزامی است.

6-8. مشخصات فنی قالب عایق پانلی مسطح ماندگار، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 14423 با عنوان «بتن- سامانه قالب عایق بتن برای دیوارهای تخت» را تأمین نماید.

6-9. ردیف‌های مربوط به قالب پانلی ماندگار بسته به مورد برای اجرای قالب‌بندی سازه‌های بتن‌آرمه با فناوری قالب عایق پانلی مسطح ماندگار که به اختصار قالب پانلی ماندگار نامیده می‌شود، می‌باشد. لازم است مشخصات فنی فناوری مورد استفاده در مشخصات فنی درج شود. لازم است قالب‌ها به روش تولید کارخانه‌ای و از کارخانه‌های دارای گواهی‌نامه فنی معتبر تهیه شده و مهندس مشاور اسناد خرید کارخانه‌ای محصول را با توجه به مشخصات فنی و استاندارد کارخانه تولیدکننده پانل‌های سفارشی، رده محصولات و مطابقت با مشخصات فنی مد نظر قرار دهد.

6-10. در ردیف‌های مربوط به قالب‌بندی دیوارهای بتنی با قالب پانلی ماندگار بسته به مورد بهای تمام عملیات اجرایی تهیه، تنظیم و نصب قالب و قالب‌بندی، جک‌های شاقول‏گر و بست‌های رابط، عملیات شاقول کردن، ایجاد حفره یا مجرا در دیوار به منظور عبور لوله یا موارد مشابه دیگر، لحاظ شده است. همچنین در ردیف‌های قالب‌بندی سقف‌های بتنی با قالب پانلی ماندگار، بهای تمام عملیات اجرایی تهیه مصالح، بلوک سقفی، عملیات تراز کردن، شمع بندی،  قالب‌بندی تیرهای سقف، ایجاد حفره یا مجرا در سقف به منظور عبور لوله یا موارد مشابه دیگر، لحاظ شده است.

6-11. تهیه و نصب مقاطع فولادی مصرفی نظیر موارد مشروح زیر، در صورت درج در مشخصات فنی، به استثنای موارد ذکر شده در بند 6-12، جداگانه مطابق ردیف‌های فصل مربوط منظور می‌شود.

6-11-1. ناودانی‌های مستقر بر شالوده برای استقرار دیوار از ردیف 160204 منظور می‏گردد.

6-11-2. ناودانی‌ها یا نبشی‌های اتصال دیوار به کف، سقف، تکیه‌گاه و اتصال کنج‌ها و اطراف پنجره‌ها و درها از ردیف 160204 و در صورت استفاده از پروفیل‏های گالوانیزه از ردیف 160701 محاسبه و منظور می‏گردد.

6-11-3. میلگردهایی که جهت نصب قالب‏های پانلی ماندگار یا دیوار پانلی ماندگار مصرف می‏شود، حسب مورد از ردیف‏های فصل هفتم منظور می‏گردد.

6-12. هزینه کلیه میلگردها، مفتول‏ها و بولت‏های میانی به کار رفته در قالب پانلی ماندگار دیواری و کلیه مقاطع ناودانی گالوانیزه به کار رفته در ساخت دیوارهای پانلی ماندگار و یا قالب پانلی ماندگار سقفی که به صورت ساخت صنعتی در کارخانه تولید شده است، در ردیف‏های مربوط منظور شده است. میلگردهای قائم مصرفی در ساخت قالب پانلی ماندگار، به قطر 8 میلی‌متر و به فواصل محور تا محور 20 سانتی‌متر می‌باشد. مقاطع ناودانی گالوانیزه به کار رفته در ساخت دیوار غیرباربر پانلی یا قالب پانلی ماندگار سقفی به منظور حفظ عملکرد اجزا و اتصالات مکانیکی بوده و باید به صورت تولید ماشینی کارخانه‌ای داخل پلی‌استایرن مصرفی پانچ شود. فاصله محور تا محور مقاطع ناودانی 30 سانتی‌متر می‌باشد.

6-13. بتن مصرفی در ردیف‏های 160608 و 160610، جداگانه و از ردیف‌های فصل مربوط محاسبه و منظور می‌شود.

6-14. منظور از ضخامت دیوار در ردیف 160608، ضخامت بتن اجرا شده (فاصله داخل به داخل صفحه‌های پلی استایرن)، و ضخامت دیوار در ردیف 160609، همان ضخامت صفحه پلی‌استایرن می‌باشد.

6-15. ارتفاع دیوار در ردیف 160608 به این ترتیب محاسبه می‌شود: برای دیوار روی شالوده، از تراز روی شناژ یا شالوده تا تراز بالای دیوار، و در طبقات بعدی، از تراز کف سازه‏ای همان طبقه تا تراز بالای دیوار (زیر سقف). ارتفاع دیوار در ردیف 160609، از تراز کف دیوار تا تراز بالای دیوار می‌باشد.

6-16. در ردیف‏های 160608 تا 160610 سطح حفره یا سوراخ‏هایی که مساحت آن‏ها یک مترمربع یا کمتر باشد از سطح کار کسر نمی‏گردد. هزینه تعبیه بازشوهای با مساحت بیش از یک مترمربع، در محاسبه مقدار قالب دیوار یا دیوار پانلی و قالب پانلی ماندگار سقفی منظور نشده و بهای آن فقط برای دیوار حسب مورد از ردیف 160617 یا 160618 جداگانه منظور می‏شود. هزینه مصالح و تجهیزات مورد نیاز تعبیه بازشو در ردیف‏های مربوط لحاظ شده است.

6-17. در صورت تهیه و اجرای دال پله (شمشیری و پاگرد) با استفاده از دیوار با قالب پانلی ماندگار که از ضخامت به دو قسمت تقسیم شده باشد، 60% ردیف 160608 با توجه به اضافه‏بهای مربوط به ضخامت دیوار منظور می‌شود. هزینه برش صفحه‌های پلی‌استایرن دیوار اطراف پله بابت اتصال دال پله با دیوار، در نظر گرفته شده است.

6-18. در صورتی که شیب سقف بتنی با قالب پانلی ماندگار از 10 تا 30 درصد اجرا شود، به ردیف‌های اجرای سقف 5 درصد اضافه می‌شود. برای شیب کمتر از 10 درصد اضافه‏بهایی منظور نمی‌شود.

6-19. منظور از جدار خارجی در ردیف 160613 همان تعریف بند 10 الزامات عمومی فصل ششم می‌باشد. این اضافه‏بها به قالب‏بندی سطوح داخلی آسانسورها نیز تعلق می‏گیرد.

6-20. حداقل وزن مخصوص پلی‏استایرن مصرفی در ردیف 160608 برابر 30 کیلوگرم بر مترمکعب و در ردیف 160609 و 160610 برابر 20 کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته شده است. در صورتی‏که طبق مشخصات فنی وزن مخصوص بیشتر از موارد ذکر شده در این بند مورد نیاز باشد، بابت هرکیلوگرم بر مترمکعب اضافه،  5/2 درصد به بهای ردیف‏های مربوط اضافه می‏گردد.

الزامات گروه 7

7-1. مشخصات فنی سازه‌های فولادی سرد نورد حسب مورد باید حداقل الزامات مندرج در نشریات 612 با عنوان «آیین‌نامه طراحی و اجرای سازه‌های فولادی سرد نورد - بخش سازه»  و شماره 613 با عنوان «آیین‌نامه طراحی و اجرای سازه‌های فولادی سرد نورد - بخش غیر سازه» را تأمین نماید.

7-2. کارهای موضوع ردیف 160701 برای اجرای دیوارهای غیرباربر فولادی سرد نورد شده گالوانیزه و ردیف 160703 برای اجرای دیوارهای پانلی باربر فولادی سرد نورد شده گالوانیزه می‌باشد. بهای تمام قطعات فولادی سرد نورد لازم در ساخت این نوع دیوارها نظیر استفاده از قطعات پشتیبان و تقویتی در سازه گالوانیزه برای نصب رادیاتور، جعبه آتش نشانی، خروجی هواکش تهویه، دریچه بازدید یا چهارچوب در، پنجره و بازشو، تامین درز انقطاع، همچنین تعبیه اعضای کمکی در سازه گالوانیزه به منظور نصب لوله‌های آب، فاضلاب و تاسیسات، و یا در مواردی که در سازه گالوانیزه از دو ردیف استاد استفاده شده باشد، از همان ردیف محاسبه می‌شود.

7-3. کارهای موضوع ردیف 160703 و 160704 به صورت ساخت صنعتی در کارخانه در نظر گرفته شده است، لذا هیچ‏گونه اضافه‏‏بهایی بابت اجرا و نصب اعضا به صورت مجزا در محل اجرا منظور نمی‏گردد. در اجرای دیوارهای پانلی متشکل از اجزای فولادی سرد نورد موضوع ردیف‌ 160703 رعایت تیپ‌بندی پانل‌های مصرفی با ملاحظات معماری نظیر نعل درگاه بازشو در مراحل سفارش از کارخانه سازنده، دپو در کارگاه، اجرا و نصب ضروری است. توجه به مشخصات فنی و استاندارد کارخانه تولید کننده پانل‌های سفارشی، رده محصولات و مطابقت با مشخصات فنی الزامی است.

7-4. هزینه اعضای پوششی نصب شده روی پانل نظیر صفحات گچی روکش‌دار (گچ‌برگ)، صفحات سیمانی الیاف‌دار، صفحات پلی‌استایرن اکسترود‏شده ، پوشش‌های آلومینیومی با لایه پلی‌اتیلن یا پلی‌یورتان حسب مورد و از ردیف مربوط جداگانه منظور می‌گردد.

7-5. منظور از دکوراتیو موضوع ردیف 160705، قسمت‏هایی از دیوار و سقف است که به صورت قوس‏دار یا شیب‏دار اجرا گردند. همچنین باکس‏هایی که به صورت یک‏طرفه و یا دوطرفه با عرض کمتر از 90 سانتی‏متر اجرا می‏گردند دکوراتیو محسوب می‏شوند. لازم است در مرحله برآورد بهای آن تعیین شود. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای عملیات موضوع این ردیف،‌ حسب مورد از ردیف‏های 160204 یا 160205 به صورت جداگانه محاسبه و منظور می‌گردد.

7-6. در بهای واحد ردیف‌های 160702 و 160707 هزینه اتصال آویز به سقف به وسیله چکش‏های فشنگی (تپانچه)، آویزهای فنری و سیم مفتول، اتصال پروفیل‏ها به یکدیگر و بست‏های اتصال لحاظ شده است و بابت موارد ذکر شده هیچ اضافه وزنی در مقادیر لحاظ نمی‏گردد، ولی بابت سایر پروفیل‏های گالوانیزه مورد مصرف در زیرسازی‏ها، هزینه مربوط حسب مورد، از ردیف‏های 160702 و 160707 منظور می‏گردد. زیرسازی سقف‌های کاذب باید با استاندارد ملی ایران به شماره 21083 با عنوان «سقف‌های کاذب» مطابقت داشته باشد.

الزامات گروه 8

8-1. شرایط و ضوابط مربوط به کارهای موضوع ردیف 160801، باید قبل از برآورد از سازنده معتبر اخذ گردیده و به تأیید کارفرما برسد، همچنین مشخصات فنی کف باید حداقل الزامات استاندارد EN 12825 را تأمین نماید و براساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تعیین قیمت می‏شود.

الزامات گروه 9

  - ردیف‏های 160901 و 160902 برای اجرای نرده و دستگیره با مقاطع فولادی ضد زنگ بوده و باید مشخصات فنی قبل از تهیه به تایید مهندس مشاور برسد. ردیف‌های فوق جهت اجرای انواع نرده‌های خطی (سه خط، چهار خط و مانند آن) و یا نرده‌های عمودی در نظر گرفته شده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶۸۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب فولادی از ورق (با یا بدون کتیبه)، با شاخک‏‌های اتصالی مربوط و جاسازی‏‌ها و تقویت‏‌های لازم برای قفل و لولا. |  | ۱۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۶۳۱,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب در و پنجره فولادی از نبشی، سپری، ناودانی، میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش‌کاری و ساییدن لازم. |  | ۱۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۵۶۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب‏‌سازی فولادی کف پله‌ها از نبشی، سپری، ناودانی و میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش‌کاری و ساییدن لازم. |  | ۱۶۰۱۰۳ |
|  |  | ۷۰۱,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادی از پروفیل‏‌های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش‌کاری و ساییدن لازم. |  | ۱۶۰۱۰۴ |
|  |  | ۶۱۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب‏‌سازی فولادی کف پله‏‌ها از لوله سیاه و پروفیل‏‌های تو‏خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش‌کاری و ساییدن لازم. |  | ۱۶۰۱۰۵ |
|  |  | ۷۰۴,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقره فولادی برای درها و پنجره‌‏های کشویی. |  | ۱۶۰۱۰۶ |
|  |  | ۱,۰۱۷,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقره فولادی گالوانیزه برای درها و پنجره‏‌های کشویی. |  | ۱۶۰۱۰۷ |
|  |  | ۶۴۷,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب دریچه‌ها، درپوش‌ها به همراه قاب مربوط و کف سازی‌های فولادی با ورق ساده یا آج‌دار، همراه با سپری، نبشی، تسمه و سایر پروفیل‌های لازم با جوش‌کاری و ساییدن. |  | ۱۶۰۲۰۱ |
|  |  | ۴۴۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب دریچه‌های چدنی به همراه قاب‌های مربوط حوضچه‌ها یا کانال‌ها، یا کارهای مشابه آن. |  | ۱۶۰۲۰۲ |
|  |  | ۶۸۵,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، برش‌کاری، جوش‌کاری، فرم دادن، ساییدن و نصب ورق‌های فولادی به منظور پوشش سطوح ستون‌‏ها، تیرها، کف پنجره‌‏ها و مانند آن. |  | ۱۶۰۲۰۳ |
|  |  | ۵۱۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن. |  | ۱۶۰۲۰۴ |
|  |  | ۶۳۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با پروفیل‏‌های توخالی. |  | ۱۶۰۲۰۵ |
|  |  | ۵۱۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فولادی از نبشی، سپری، ناودانی، تیرآهن و مانند آن، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن. |  | ۱۶۰۲۰۶ |
|  |  | ۷۴۰,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فولادی از قوطی یا لوله سیاه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن. |  | ۱۶۰۲۰۷ |
|  |  | ۹۸۲,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فولادی از لوله گالوانیزه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن. |  | ۱۶۰۲۰۸ |
|  |  | ۸۱۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب تسمه‌های آج‌دار فولادی به ابعاد مختلف برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره لازم. |  | ۱۶۰۲۱۰ |
|  |  | ۵۶۴,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و جاگذاری زبانه‌های تسمه‌گیر فولادی در قطعات بتنی پیش‌ساخته برای مسلح کردن خاک. |  | ۱۶۰۲۱۱ |
|  |  | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب لوله گالوانیزه به عنوان هواکش در سقف مخزن‌های بتنی. |  | ۱۶۰۲۱۳ |
|  |  | ۸۷۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب صفحات فولادی مشبک (Grating) با تمام وسایل و اتصالات مربوط. |  | ۱۶۰۲۱۵ |
|  |  | ۵۲۶,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده‏ دیوارهای بنایی به اجزای سازه‏‌ای به صورت افقی یا قائم، از سپری، ناودانی، نبشی، میل‌گرد، مقاطع ساخته شده از ورق یا موارد مشابه آن. |  | ۱۶۰۲۲۱ |
|  |  | ۶۳۲,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه‌ای به صورت افقی یا قایم، از پروفیل‌های توخالی. |  | ۱۶۰۲۲۲ |
|  |  | ۵۳۴,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن. |  | ۱۶۰۲۲۳ |
|  |  | ۶۴۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از پروفیل‏‌های توخالی. |  | ۱۶۰۲۲۴ |
|  |  |  | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‏‌های ۱۶۰۲۰۴ و ۱۶۰۲۰۵ برای قسمت‌هایی که به صورت دکوراتیو اجرا شوند. |  | ۱۶۰۲۲۵ |
|  |  | ۶۷,۰۰۰ | کیلوگرم | گالوانیزه کردن قطعات فولادی به ضخامت تا ۶۰ میکرون. |  | ۱۶۰۲۳۰ |
|  |  | ۱۸,۴۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۲۳۰ بابت گالوانیزه کردن به ضخامت بیش از ۶۰ میکرون به ازای هر ۱۰ میکرون. (کسر ۱۰ میکرون به تناسب محاسبه می‏‌شود) |  | ۱۶۰۲۳۱ |
|  |  | ۶۵۹,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف و فلاشینگ‌ها، با ورق گالوانیزه صاف، با تمام وسایل و لوازم نصب. |  | ۱۶۰۳۰۱ |
|  |  | ۷۶۴,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف، با ورق گالوانیزه کرکره‌ای، با تمام وسایل و لوازم نصب. |  | ۱۶۰۳۰۲ |
|  |  | ۷۶۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف با ورق گالوانیزه ذوزنقه‌ای، با تمام وسایل و لوازم نصب. |  | ۱۶۰۳۰۳ |
|  |  | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کلاهک دودکش و مانند آن با ورق گالوانیزه، لحیم‌کاری، پرچ و سایر کارهای لازم روی آن. |  | ۱۶۰۳۰۵ |
|  |  | ۹۲۳,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب آبرو از ورق گالوانیزه، با تمام وسایل و لوازم نصب. |  | ۱۶۰۳۰۶ |
|  |  | ۸۸۷,۵۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به هر قطر و ضخامت از ورق گالوانیزه، با اتصالات مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب. |  | ۱۶۰۳۰۷ |
|  |  | ۸۹۹,۵۰۰ | عدد | تهیه و نصب درپوش لوله بخاری به هر قطر از آهن سفید. |  | ۱۶۰۳۰۹ |
|  |  | ۸۳۷,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و ساخت کف‌پنجره و درپوش روی دیوارها و دست‏اندازها و مانند آن از ورق گالوانیزه. |  | ۱۶۰۳۱۱ |
|  |  | ۲۰۰,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها در صورتی که ورق گالوانیزه در یک رو رنگی پخته شده در کوره باشد. |  | ۱۶۰۳۱۵ |
|  |  | ۶۳۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب تورسیمی گالوانیزه حصاری (فنس)، با لوازم اتصال. |  | ۱۶۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۳۷۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه تور سیمی گالوانیزه پشه‌گیر و نصب تور سیمی درون قاب مربوط. |  | ۱۶۰۴۰۲ |
|  |  | ۴۱۹,۵۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود. |  | ۱۶۰۴۰۳ |
|  |  | ۴۷۹,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب شبکه پیش‌جوش شده برای نرده و حصار محوطه. |  | ۱۶۰۴۰۴ |
|  |  | ۴۸۷,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب توری پرسی با مفتول سیاه برای نرده و حصار محوطه. |  | ۱۶۰۴۰۵ |
|  |  | ۹۰۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم. |  | ۱۶۰۴۰۶ |
|  |  | ۴۲۵,۵۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب توری سیمی گالوانیزه زیر سقف برای نگهداری عایق حرارتی. |  | ۱۶۰۴۰۸ |
|  |  | ۴۰۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه شبکه میلگرد پیش‌جوش ساخته شده (مش) از میلگرد ساده به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با سیم‌پیچی لازم. |  | ۱۶۰۴۰۹ |
|  |  | ۳۶۳,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه شبکه میلگرد پیش‌جوش ساخته شده (مش) از میلگرد آجدار به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با سیم‌پیچی لازم. |  | ۱۶۰۴۱۰ |
|  |  | ۵۸۱,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای صفحات مشبک گسترده ماندگار (روفیکس) از جنس فولاد به عنوان قالب یا پوشش سطوح کاذب و زیرسازی. |  | ۱۶۰۴۱۷ |
|  |  | ۶۳۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای صفحات مشبک گسترده ماندگار (روفیکس) از جنس فولاد گالوانیزه به عنوان قالب یا پوشش سطوح کاذب و زیرسازی. |  | ۱۶۰۴۱۸ |
|  |  | ۶۲۳,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای ورق کششی پیش‌ساخته از ورق فولادی به ضخامت ۰٫۶ تا ۶ میلی‌متر جهت ساخت حصار، نرده و مانند آن. |  | ۱۶۰۴۱۹ |
|  |  | ۶۵۵,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب سیم خاردار دو رشته تابیده از جنس فولاد کربنی با پوشش فلزی با اتصالات لازم. |  | ۱۶۰۴۲۰ |
|  |  | ۶۶۲,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب سیم خاردار حلقوی سوزنی یا تبری به قطر ۶۰ سانتی‏‌متر از فولاد گالوانیزه با اتصالات لازم. |  | ۱۶۰۴۲۱ |
|  |  | ۶۹۹,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب سیم خاردار حلقوی سوزنی یا تبری به قطر ۹۰ سانتی‏‌متر از فولاد گالوانیزه با اتصالات لازم. |  | ۱۶۰۴۲۲ |
|  |  |  | کیلوگرم | تهیه و نصب در و پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده شده و پیچ و رنگ پخته شده در کوره. |  | ۱۶۰۵۰۱ |
|  |  | ۲,۴۵۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پانل دیواری از جنس پانل مشبک عایق‌دار به ضخامت تا ۷ سانتی‏‌متر با لایه پلی‏‌استایرن خود‏خاموش‌‏شو به ضخامت ۴ سانتی‏‌متر و شبکه‌ها و برشگیرها از مفتول به قطر ٢ تا ۲٫۵ میلی‌متر با چشمه‏‌های به ابعاد ۸۰×۸۰ میلی‏‌متر به همراه اجرای بازشو‌ها (به مساحت کمتر از یک مترمربع) و نصب شبکه‏‌های اتصال در گوشه و در اطراف بازشوها، به طور کامل. |  | ۱۶۰۶۰۱ |
|  |  | ۳,۶۸۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پانل دیواری از جنس پانل مشبک عایق‌دار به ضخامت تا ١۵ سانتی‌متر با عایق پلی‏‌استایرن خودخاموش‏‌شو به ضخامت ۶ سانتی‏‌متر و شبکه‌ها و برشگیرها از مفتول به قطر ۳٫۵ تا ۴ میلی‌متر با چشمه‏‌های ۵۰×۵۰ میلی‌متر به همراه اجرای بازشوها ‌(به مساحت کمتر از یک مترمربع) و نصب شبکه‏‌های اتصال در گوشه و در اطراف بازشوها، به طور کامل. |  | ۱۶۰۶۰۲ |
|  |  | ۲۹۴,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های‌ ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲ به ازای هر یک سانتی‌متر افزایش ضخامت لایه عایق. |  | ۱۶۰۶۰۳ |
|  |  | ۱۲۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های‌ ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲ در صورتی که از مفتول گالوانیزه استفاده شود. |  | ۱۶۰۶۰۴ |
|  |  | ۶۹۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های‌ ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲ برای تعبیه بازشوها با مساحت بیش از یک مترمربع (بر حسب سطح بازشو). |  | ۱۶۰۶۰۵ |
|  |  | ۷۶,۲۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۲ در صورتی که از پانل برای ساخت سقف پانلی استفاده شود. |  | ۱۶۰۶۰۶ |
|  |  | ۴۱۰,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‏‌بها به ردیف‌های ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲ در صورتی که وزن شبکه‏‌های مربوط به دلیل افزایش قطر مفتول و یا کاهش ابعاد چشمه، افزایش یابد (فقط به وزن افزایش یافته تعلق می‏‌گیرد). |  | ۱۶۰۶۰۷ |
|  |  | ۸,۴۵۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای قالب پانلی ماندگار دیواری، برای دیوار بتنی به ضخامت دیوار تا ۲۰ سانتی‌متر و ارتفاع دیوار تا ۳٫۵ متر، از جنس پلی‌استایرن خودخاموش‌شو (به ضخامت ۵ سانتی‌متر)، با کلیه میلگردها، مفتول‌‏ها و بولت‌‏های میانی به کار رفته در قالب به‌طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم. |  | ۱۶۰۶۰۸ |
|  |  | ۵,۳۳۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای دیوار پانلی ماندگار از جنس پلی‌استایرن خودخاموش‌شو، به ضخامت دیوار ۶ سانتی‌متر، با مقاطع ناودانی گالوانیزه به عرض جان ۶ سانتی‌متر، و ارتفاع دیوار تا ۶ متر، به‌ طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم. |  | ۱۶۰۶۰۹ |
|  |  | ۱۰,۲۵۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای قالب پانلی ماندگار سقفی، به ضخامت ۲۰ سانتی‌متر، از جنس پلی‌استایرن خودخاموش‌شو به صورت بلوک با مقاطع ناودانی گالوانیزه به عرض جان ۱۲ سانتی‌متر، به طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم. |  | ۱۶۰۶۱۰ |
|  |  | ۸۳,۳۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۸ برای ضخامت‏‌های بیش از ۲۰ سانتی‏‌متر، به ‌ازای هر ۵ سانتی‌متر تا ۴۵ سانتی‌متر. |  | ۱۶۰۶۱۱ |
|  |  | ۵۷۴,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۸ در صورتی که ارتفاع دیوار بیش از ۳٫۵ متر تا ۵٫۵ متر باشد. |  | ۱۶۰۶۱۲ |
|  |  | ۵۰۷,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌ ۱۶۰۶۰۸ در صورت اجرای دیوارها در جدار خارجی ساختمان. |  | ۱۶۰۶۱۳ |
|  |  | ۴۳۷,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۱۰ برای ضخامت‌‏های بیش از ۲۰ سانتی‏‌متر، به ‌ازای هر سانتی‌متر تا ۳۲ سانتی‌متر. |  | ۱۶۰۶۱۴ |
|  |  | ۳۳۶,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۹ به ‌ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت پلی استایرن. |  | ۱۶۰۶۱۵ |
|  |  | ۵۳,۷۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۹ به ‌ازای افزایش هر سانتی‌متر عرض جان ناودانی. |  | ۱۶۰۶۱۶ |
|  |  | ۱,۵۵۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۸ برای تعبیه بازشوها با مساحت بیش از یک مترمربع (برحسب سطح بازشو). |  | ۱۶۰۶۱۷ |
|  |  | ۶۱۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف ۱۶۰۶۰۹ برای تعبیه بازشوها با مساحت بیش از یک مترمربع (برحسب سطح بازشو). |  | ۱۶۰۶۱۸ |
|  |  | ۱,۲۸۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح قائم، متشکل از اعضای استاد و رانر و سایر مقاطع گالونیزه (و بادبند در صورت لزوم) به همراه نعل‌درگاه، اتصالات و تقویتی‌های مربوط. |  | ۱۶۰۷۰۱ |
|  |  | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح افقی، متشکل از اعضای استاد، رانر و سایر مقاطع گالوانیزه به همراه اتصالات و تقویتی‌های مربوط. |  | ۱۶۰۷۰۲ |
|  |  | ۱,۰۰۲,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای پانل دیواری از سازه قاب‌ فلزی سبک (LSF)، از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه سبک متشکل از اعضای استاد (Stud)، تِرک (Track) و بادبند (در صورت لزوم) به همراه نعل‌درگاه، اتصالات و تقویتی‌های مربوط. |  | ۱۶۰۷۰۳ |
|  |  | ۱,۰۳۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای پانل سقفی از سازه قاب‌ فلزی سبک (LSF)، از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه سبک متشکل از اعضای استاد (Stud)، تِرک (Track) به همراه اتصالات و تقویتی‌های مربوط. |  | ۱۶۰۷۰۴ |
|  |  |  | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‏‌های ۱۶۰۷۰۱ و ۱۶۰۷۰۲ برای اجرای زیرسازی دکوراتیو از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه. |  | ۱۶۰۷۰۵ |
|  |  | ۵۹۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و اجرای تاوه فلزی ماندگار برای پوشش سقف، به همراه گل‌میخ‌ها و اتصالات مربوط |  | ۱۶۰۷۰۶ |
|  |  | ۱,۶۵۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح، اجرا و نصب زیرسازی و بدنه سقف‌های کاذب مشبک از پروفیل‌های فولادی سردنورد شده گالوانیزه پلی‌استر روکار با زبانه‌های اتصال کشویی، با اتصالات، آویزها و جزییات اجرایی. |  | ۱۶۰۷۰۷ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و اجرای کف کاذب فولادی شامل شبکه زیرسازی به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی‏‌متر، با زیرسازی مورد‌نیاز (پایه، کمرکش و... ) از ورق و پروفیل‌ از جنس فولاد گالوانیزه سرد به همراه پانل فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره‏ای و پرکننده جداره میانی پانل‏ به انضمام اتصالات مورد نیاز |  | ۱۶۰۸۰۱ |
|  |  | ۱,۹۴۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب نرده با لوله فولادی ضد زنگ از رده SS201 به همراه کلیه اتصالات لازم از رده SS304. |  | ۱۶۰۹۰۱ |
|  |  | ۱,۹۴۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب نرده با لوله فولادی ضد زنگ از رده SS304 به همراه کلیه اتصالات لازم از رده ‌SS304. |  | ۱۶۰۹۰۲ |
|  |  | ۱,۹۱۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، نصب و سوار کردن قطعات فولادی ضدزنگ (Stainless steel) از رده SS3041‌ برای ساخت مخازن مکعبی پیش‌ساخته مدولار به طور کامل. |  | ۱۶۰۹۰۵ |
|  |  |  | کیلوگرم | تهیه و نصب نبشی از استیل برای لبه های تیز و مشابه آن. |  | ۱۶۰۹۰۶ |
|  |  |  | کیلوگرم | تهیه و نصب پاخور و مانند آن از ورق استیل. |  | ۱۶۰۹۰۷ |

# فصل‌ هفدهم‌. کارهای‌ آلومینیومی

الزامات عمومی

1. مشخصات مصالح آلومینیومی مصرفی، ابعاد، ضخامت، پوشش رنگ، منبع تهیه و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود. کارخانه تولید کننده در ردیف‌های مربوط، جهت تطابق با مشخصات فنی، قبل از تهیه باید به تأیید مهندس مشاور برسد.

2. هزینه‌های‌ مربوط‌ به ‌تهیه‌ و مصرف‌ پرچ‌، پیچ‌ و مهره‌، رول‌ پلاک‌، نوارهای‌ لاستیکی‌ و مانند آن‌ها در قیمت‌های‌ واحد منظور شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، اضافه‏بها، اضافه‌ وزن‌ یا اضافه‌ ابعاد مازاد بر ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌ها، لحاظ نمی‏گردد.

3. دستمزد نصب و جاسازی یراق‌آلات از هر نوع (تمامی ملحقات در یا پنجره مانند لولا، دستگیره و مغزی) در بهای ردیف‌های مربوط لحاظ شده است. هزینه تهیه یراق‏آلات مطابق کلیات، جداگانه محاسبه و منظور می‏گردد.

4. در مورد کارهایی که واحد آن در ردیف‏های این فصل به صورت کیلوگرم پیش‏بینی شده، وزن آلومینیوم مصرفی در کار (بدون احتساب وزن یراق‏آلات) محاسبه می‏شود.

5. منظور از زیرسازی‌ در این‌ فصل‌، سازه‌ای‌ است‌ که‌ نقش‌ نگهدارنده‌ قطعه‌ مورد نظر را دارد و در حد فاصل‌ آن‌ قطعه‌ با بدنه‌ کار، قرار می‌گیرد و بهای‌ آن‌، در صورت اجرای زیرسازی‌ فولادی یا گالوانیزه حسب مورد، از ردیف‏های‌‌ مربوط در فصل شانزدهم و زیرسازی آلومینیومی از ردیف 170117 منظور می‌شود‌.

6. منظور از قطعات‌ اتصالی در این فصل‌، قطعاتی‌ است‌ که‌ برای‌ اتصال‌ قطعات‌ به یکدیگر یا به زیرسازی‌، مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد و بهای‌ آن‌ در مورد ردیف‌هایی‌ که‌ واحد آن‌ بر حسب‌ کیلوگرم‌ تعیین‌ شده‌، جزو وزن‌ کار توزین‌ و منظور می‌شود.

7. در مورد ردیف‌هایی‌ که‌ واحد آن‌ها بر حسب‌ متر‏مربع‌ است‌، قطعات‌ اتصالی‌، در بهای ردیف‌ منظور شده‌ است.

8. پوشش آنادایز کارهای آلومینیومی در این فصل، به رنگ آلومینیوم (غیررنگی) در نظر گرفته شده است. در صورت رنگی بودن پوشش آنادایز، بهای آن از ردیف 170605 منظور می‏گردد.

9. در خصوص ردیف‏های مربوط به پانل‏های کامپوزیتی، باید حداقل الزامات نشریه شماره 714 با عنوان «دستورالعمل طراحی سازه‏ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‏ها» رعایت گردد.

10. در اندازه‌گیری‌ پانل‌های‌ ساندویچی، کامپوزیتی و سقف‌های‌ کاذب‌ آلومینیومی‌، سطوح‌ جاسازی‌ شده‌ یا بازگذاشته‌ شده‌ برای‌ نصب‌ چراغ‌ها، دریچه‌های‌ تاسیساتی‌ و موارد مشابه‌، که‌ مساحت‌ آن‌ها کمتر از 25/0 متر‏مربع‌ است‌ از سطح‌ کار کسر نمی‌شود.

11. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | در، پنجره و... با استفاده از پروفیل‌های آلومینیومی |
| 02 | سقف‌ کاذب آلومینیومی |
| 03 | پوشش سقف، دیوار و فلاشینگ با ورق آلومینیومی |
| 04 | پاخور، ریل و درز انبساط آلومینیومی |
| 05 | توری پشه‌گیر آلومینومی با قاب آلومینیومی |
| 06 | اضافه‌بها بابت پوشش رنگ روی کارهای آلومینیومی |
| 07 | ورق سربی |
| 10 | پانل ساندویچی و کامپوزیتی |
| 12 | تعبیه و جاسازی محل ادوات تاسیساتی در کارهای آلومینیومی |

الزامات گروه 1

1-1. در و پنجره آلومینیومی، حسب مورد، باید‌ با استانداردهای ملی ایران به شماره‌ 756 با عنوان «ویژگی‏های در و پنجره آلومینیومی»، شماره 2384 با عنوان «ویژگی پروفیل آلومینیوم»‌ و شماره 10291 با عنوان «در و پنجره آلومینیومی ساختمان» مطابقت داشته باشد.

1-2. در ردیف‏های این گروه، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه‏ها به مأخذ جدول‌های کارخانه تولیدکننده محاسبه و منظور خواهد شد. درصورت مغایرت وزن محاسبه شده تئوری با وزن توزین شده در محل، وزن توزین شده ملاک عمل می‏باشد، به شرطی که از وزن محاسبه شده تئوری با لحاظ نمودن حداکثر رواداری‌های جدول کارخانه تولید‌کننده، بیشتر نباشد.

1-3. ردیف‏های این گروه شامل انواع در و پنجره‏های یک‏جداره، دو‏جداره، کشویی، لولایی و مانند آن می‏شود و اضافه‏بهایی از این بابت منظور نمی‏گردد.

1-4. بهای چهارچوب‌ از پروفیل‏ فولادی توخالی‌ جهت زیرسازی نصب در یا پنجره آلومینیومی، جداگانه‌ از ردیف 160104 منظور می‌شود.

1-5. مبنای اندازه گیری ردیف 170111، وزن مقطع پروفیل آلومینیومی در و پنجره به همراه نوار و مواد عایق کننده می‎باشد.

1-6. ردیف‏های مربوط به تهیه و نصب دیوارهای پرده‏ای، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه شود.

الزامات گروه 2

2-1. ردیف‌های این گروه باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 21083 با عنوان «سقف‏های کاذب- الزامات و روشهای آزمون»، را تأمین نماید.

2-2. مبنای اندازه‌گیری ردیف‏های 170204 تا 170209، سطح سقف کاذب اجرا شده با تایل آلومینیومی می‏باشد.

الزامات گروه 3

3-1. منظور از فلاشینگ در ردیف 170305، درزبندی و آب‏بندی محل برخورد بام‏های شیب‏دار با دیوارهای قائم نظیر دیوار همسایه، دیوار دودکش، دست انداز، محل عبور هواروها و دودروها و نظایر آن با استفاده از ورق آلومینیومی می‏باشد.

الزامات گروه 4

4-1. ردیف‏های مربوط به تهیه مصالح و پوشش درز‏های ساختمانی با قطعات آلومینیومی دارای نوارهای لاستیکی از نوع EPDM، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه شود.

الزامات گروه 10

10-1. پانل‏های ساندویچی سقفی و دیواری، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 14159 با عنوان «پنل‏های خودایستای دارای عایق حرارتی با دو رویه فلزی- فراورده‎های کارخانه‎ای-ویژگی‏ها»، را تأمین نماید.

10-2. ضخامت درج شده در ردیف‏های مربوط به تهیه و نصب پانل‏های ساندویچی سقفی و دیواری، ضخامت اسمی پانل می‏باشد.

10-3. ‌پانل‏های ساندویچی و ورق‌های‌ کامپوزیت برحسب‌ سطح‌ ورق‌ نصب‌ شده‌ و نمایان‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود. همپوشانی و خم‌شدگی‌ ورق‌ و نظایر آن‌ در بهای ردیف‌ منظور شده‌ است‌.

10-4. ردیف‏های 171015 و 171016، باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 1-8299 با عنوان «فرآورده‏ها و اجزای ساختمانی- قسمت1: طبقه بندی واکنش در برابر آتش» را تأمین نماید.

10-5. ورق‌ آلومینیومی‌ پشت‌ پانل‏های کامپوزیتی با پلی‌استر و روی‌ آن‌ها (نما) با پرایمر و پلی‌وینیلیدن‌ دی‌ فلوراید (P.V.D.F) پوشانده‌ شده‌ است‌ و برای‌ حفاظت‌ سطح‌ نما، فیلم‌ پلاستیکی‌ روی‌ آن‌ چسبانده‌ شده‌ که‌ پس‌ از نصب‌ آن‌ را از نما جدا می‌سازند.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۱۹۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل آلومینیومی اس‌تی و کرونت، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون. |  | ۱۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۲,۶۵۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل‏‌های آلومینیومی به غیر از اس‌تی و کرونت، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون. |  | ۱۷۰۱۱۰ |
|  |  | ۲,۴۵۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل آلومینیومی دارای خاصیت شکست حرارتی، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون به همراه مواد عایق کننده. |  | ۱۷۰۱۱۱ |
|  |  | ۲,۰۵۷,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب نرده و شبکه آلومینیومی و مانند آن از پروفیل‏‌های قوطی آلومینیومی با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون. |  | ۱۷۰۱۱۳ |
|  |  | ۲,۵۵۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب روکش روی سطوح قائم از ورق نمای آلومینیوم (فاساد)، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون. |  | ۱۷۰۱۱۵ |
|  |  | ۲,۴۸۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصـب پروفیل‌های آلومینیومی جهت اتصال انواع پوشش‏‌ها به زیرسازی، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون. |  | ۱۷۰۱۱۷ |
|  |  | ۵,۶۲۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب تایل آلومینیومی به ابعاد حدود ۶۰×۶۰ سانتی‌متر و به ضخامت ۰٫۵ میلی‏‌متر، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون. |  | ۱۷۰۲۰۴ |
|  |  | ۵,۶۲۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب تایل آلومینیومی سوراخ‌‏دار به ابعاد حدود ۶۰×۶۰ سانتی‌‏متر و به ضخامت ۰٫۵ میلی‌‏متر، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون. |  | ۱۷۰۲۰۵ |
|  |  | ۶,۰۹۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب تایل آلومینیومی سوراخ‌‏دار به ابعاد حدود ۶۰×۶۰ سانتی‏‌متر و به ضخامت ۰٫۶ میلی‌‏متر، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون. |  | ۱۷۰۲۰۶ |
|  |  | ۷۰۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌‏های ۱۷۰۲۰۴ تا ۱۷۰۲۰۶ در صورت استفاده از لایه نمدی کندسوز به ضخامت ۰٫۲ میلی‏‌متر در پشت تایل آلومینیومی. |  | ۱۷۰۲۰۹ |
|  |  | ۶,۰۱۲,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از نوع سلول مشبک باز، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون. |  | ۱۷۰۲۱۱ |
|  |  | ۴,۲۵۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از نوع سامانه سقف کاذب خطی، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون. |  | ۱۷۰۲۱۳ |
|  |  | ۴,۳۳۷,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از نوع سامانه سقف کاذب خطی سوراخ‌‏دار، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون. |  | ۱۷۰۲۱۴ |
|  |  | ۳,۸۷۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی بافل، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون. |  | ۱۷۰۲۱۶ |
|  |  | ۲,۶۴۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و پوشش سقف با ورق آلومینیومی رنگ نشده، با هر نوع موج. |  | ۱۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۲,۷۱۳,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و پوشش دیوار با ورق آلومینیومی رنگ نشده، با هر نوع موج. |  | ۱۷۰۳۰۳ |
|  |  | ۲,۹۷۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای فلاشینگ با ورق آلومینیومی رنگ نشده. |  | ۱۷۰۳۰۵ |
|  |  |  | کیلوگرم | تهیه، خمکاری و نصب ورق آلومینیومی رنگ نشده |  | ۱۷۰۳۰۸ |
|  |  | ۲,۵۰۷,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب نبشی از آلومینیوم رنگ نشده، برای لبه‌های تیز و کارهای مشابه آن. |  | ۱۷۰۴۰۱ |
|  |  | ۳,۲۹۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و پوشش درزهای ساختمانی با قطعات آلومینیومی با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون. |  | ۱۷۰۴۰۲ |
|  |  | ۳,۵۶۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پاخور و مانند آن از ورق آلومینیوم رنگ نشده. |  | ۱۷۰۴۰۳ |
|  |  | ۲,۱۵۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب ریل آلومینیومی رنگ نشده توری پشه گیر آلومینیومی. |  | ۱۷۰۴۰۴ |
|  |  | ۴,۳۱۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب توری پشه‌گیر آلومینیومی، با قاب آلومینیومی ثابت. |  | ۱۷۰۵۰۱ |
|  |  | ۹,۲۰۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب توری پشه‌گیرآلومینیومی متحرک، با قاب آلومینیومی بدون ریل کشویی. |  | ۱۷۰۵۰۲ |
|  |  | ۹,۲۰۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب توری پشه‌گیر آلومینیومی لولایی با قاب آلومینیومی بدون چهارچوب. |  | ۱۷۰۵۰۳ |
|  |  | ۲۱۵,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به کارهای آلومینیومی رنگ نشده، بابت پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون. |  | ۱۷۰۶۰۳ |
|  |  | ۳۰۰,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به کارهای آلومینیومی رنگ نشده، هرگاه به ضخامت ۱۰ میکرون و به رنگ آلومینیوم، آنادایز شوند. |  | ۱۷۰۶۰۴ |
|  |  | ۵۰,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به کارهای آلومینیومی آنادایز شده غیر رنگی، هر گاه به روش آنادایز، به ضخامت ۱۰ میکرون، رنگی شود. |  | ۱۷۰۶۰۵ |
|  |  | ۳۲۰,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به کارهای آلومینیومی، بابت آنادایز کردن به ضخامت بیش از ۱۰ میکرون به ازای هر ۵ میکرون. |  | ۱۷۰۶۰۶ |
|  |  | ۱,۴۲۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب ورق سربی به ضخامت ۲ تا ۳ میلی‏متر روی کلیه سطوح. |  | ۱۷۰۷۰۵ |
|  |  | ۱۴,۶۹۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت ۴ سانتی‌متر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگی به ضخامت ۰٫۷ میلی‌متر که بین آنها فوم پلی‌یورتان پر شده باشد. |  | ۱۷۱۰۰۱ |
|  |  | ۱۴,۱۹۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی دیواری به ضخامت ۴ سانتی‌متر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگی به ضخامت ۰٫۷ میلی‌متر که بین آنها فوم پلی‌یورتان پر شده باشد. |  | ۱۷۱۰۰۲ |
|  |  | ۱۲,۸۵۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت ۴ سانتی‌متر شامل دو رو ورق رنگی فولادی با روکش آلومینیوم و روی به ضخامت ۰٫۵ میلی‌متر که بین آنها فوم پلی‌یورتان پر شده باشد. |  | ۱۷۱۰۰۴ |
|  |  | ۱۲,۵۳۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی دیواری به ضخامت ۴ سانتی‌متر شامل دو رو ورق رنگی فولادی با روکش آلومینیوم و روی به ضخامت ۰٫۵ میلی‌متر که بین آنها فوم پلی‌یورتان پر شده باشد. |  | ۱۷۱۰۰۵ |
|  |  | ۱۲,۱۱۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت ۴ سانتی‌متر شامل دو رو ورق گالوانیزه رنگی به ضخامت ۰٫۵ میلی‌متر که بین آن‌ها فوم پلی‌یورتان پر شده باشد. |  | ۱۷۱۰۰۷ |
|  |  | ۱۲,۲۶۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی دیواری به ضخامت ۴ سانتی‌متر شامل دو رو ورق گالوانیزه رنگی به ضخامت ۰٫۵ میلی‌متر که بین آن‌ها فوم پلی‌یورتان پر شده باشد. |  | ۱۷۱۰۰۸ |
|  |  | ۱,۲۷۳,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب پانل ساندویچی، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر چهار سانتی‌متر، بابت افزایش ضخامت فوم پلی‌یورتان. |  | ۱۷۱۰۱۰ |
|  |  | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پانل‏‌های کامپوزیتی به ضخامت ۴ میلی‌متر، شامل دو رو ورق آلومینیوم هر یک به ضخامت ۰٫۳ میلی‌متر با لایه میانی پلی‌اتیلن. |  | ۱۷۱۰۱۲ |
|  |  | ۱۴,۰۴۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پانل‏‌های کامپوزیتی به ضخامت ۴ میلی‌متر، شامل دو رو ورق آلومینیوم هر یک به ضخامت ۰٫۵ میلی‌متر با لایه میانی پلی‌اتیلن‏. |  | ۱۷۱۰۱۳ |
|  |  | ۱,۶۷۷,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۷۱۰۱۲ و ۱۷۱۰۱۳ در صورت استفاده از لایه میانی مقاوم در برابر آتش با طبقه واکنش در برابر آتش از نوع B. |  | ۱۷۱۰۱۵ |
|  |  |  | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۷۱۰۱۲ و ۱۷۱۰۱۳ در صورت استفاده از لایه میانی مقاوم در برابر آتش با طبقه واکنش در برابر آتش از نوع A2. |  | ۱۷۱۰۱۶ |
|  |  | ۵۶۶,۵۰۰ | عدد | تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی، به قطر تا ۱۵ سانتی‏‌متر یا سطح معادل آن. |  | ۱۷۱۲۰۱ |
|  |  | ۸۶۷,۰۰۰ | عدد | تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی، به قطر بیش از ۱۵ سانتی‏‌متر تا ۲۵ سانتی‌‏متر یا سطح معادل آن. |  | ۱۷۱۲۰۲ |
|  |  | ۲,۱۲۴,۰۰۰ | مترمربع | تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی، به سطح بیش از ۰٫۲۵ مترمربع. |  | ۱۷۱۲۰۳ |

# فصل‌ هجدهم. اندودکاری و بندکشی

الزامات عمومی

1. مبنای اندازه‏گیری اندود‏کاری‏ها، سطح‌ روی اندود می‏باشد. برای‌ صعوبت‌ اجرای‌ فصل‌ مشترک‌، پخی‌ یا گردی‌ نبش‌ها و یا چفت‌ها، جز آنچه در ردیف‌ها پیش‌بینی شده، اضافه‌ قیمتی‌ منظور نمی‌شود.

2. ضخامت، ابعاد، منبع تهیه‌ و هرگونه مشخصات فنی دیگر، طرح چیدمان و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعاتی‌ که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، باید در مشخصات‌ فنی درج‌ شود.

3. سطوح مورب تا زاویه 30 درجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بیشتر، جزو سطوح افقی محسوب می‏شوند.

4. بابت زخمی‌ کردن‌ سطوح‌ غیر‏بتنی به منظور اندودکاری‌ روی‌ آن‌ها، هیچ‌گونه‌ هزینه اضافه منظور‌ نمی‌شود.

5. چنانچه‌ اندود گچ‌ و خاک، گچ یا سیمان،‌ روی‌ سطوح ساده رابیتس‌ انجام‌ شود، اضافه‌‏بهایی‌ معادل‌ 20 درصد به بهای ردیف‌های‌ مربوط‌ به اندود اعمال‌ می‌شود.

6. بابت اجرای عملیات موضوع این فصل در سطوح شیب دار یا فرورفتگیها و بیرون زدگیها که با عرض حداکثر 50 سانتی‏متر، اضافه‌‏بهایی‌ معادل‌ 30 درصد به بهای ردیف‌های‌ مربوط‌ اعمال‌ می‌شود. این اضافه‏بها فقط به آن بخش از سطوح شیب دار یا فرورفتگیها و بیرون زدگیها که با عرض حداکثر 50 سانتی‏متر ‏باشد، تعلق می‏گیرد.

7. ردیف‏های مربوط به سطوح قوس‏دار باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه شود.

8. در این فصل منظور از چفت، درآوردن درز روی اندود پس از اجرای اندود و قبل از گیرش نهایی آن می‏باشد و منظور از بند، ایجاد درزی است که محل آن به وسیله شمشه و امثال آن قبل از اندودکاری تعبیه شده و پس از اندودکاری برداشته می‏شود.

9. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‏های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 02 | اندود گچی |
| 03 | اندود سیمانی |
| 04 | اندود تخته ماله‏ای |
| 05 | اندود تگرگی |
| 06 | نماسازی چکشی و موزاییکی |
| 07 | درپوش روی دیوار و سایبان بتنی |
| 08 | بندکشی |
| 09 | صفحات گچی روکش‏دار و تایل‏ گچی و معدنی |
| 10 | پوشش‏ سلولزی |
| 11 | صفحات سیمانی الیاف‌دار |
| 12 | ماهیچه سیمانی، پر کردن شیار محل عبور لوله‏های تاسیساتی |

الزامات گروه 2

2-1. گچ مصرفی در این گروه باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 12015 با عنوان «گچ‏های ساختمانی و اندودهای گچی آماده» را تامین نماید.

2-2. گچ مصرفی برای گچ‌کاری به روش پاششی موضوع ردیف‌های 180225 و 180226، از نوع گچ پاششی پلیمری بوده و دستگاه گچ‌پاش و ابزارآلات گچ‌‌کاری پاششی و پرداخت رویه نهایی باید با مشخصات فنی مطابقت داشته باشد.

الزامات گروه 3

3-1. اجرای‌ ردیف‌ 180301، مستلزم‌ دستور کار مهندس‌ مشاور است.‌

الزامات گروه 6

6-1. در ردیف‏های 180601 تا 180604، هیچ‎گونه اضافه‏بهایی بابت رنگی بودن پودر و سنگدانه ملات و همچنین ابعاد سنگدانه‏ها منظور نمی‏شود.

6-2. ردیف 180608، جهت تعبیه بند به هر ابعادی و به هر وسیله و به هر روش، روی سطوح نماسازی‏های چکشی، موزاییکی و موزاییکی شسته می‏باشد.

6-3. ردیف مربوط به تهیه و حمل مصالح فلزی که جهت تعبیه بند در ردیف 180608 در کار باقی می‏ماند، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تهیه شود.

الزامات گروه 8

8-1. در بندکشی‌ها، تمیزکردن‌ سطح‌ زیر کار، درآوردن‌ ملات‌ اضافی‌ و همچنین‌ آب‏پاشی‌، در بهای ردیف‌های‌ مربوط‌ منظور شده‌ است‌.

8-2. در ردیف‏های 180810 و 180817، هیچ‎گونه اضافه‏بهایی بابت رنگی بودن پودر و یا استفاده از دوده و مانند آن منظور نمی‏شود.

8-3. ردیف‏های 180811 و180818، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تعیین قیمت شود.

الزامات گروه 9

9-1. صفحات گچی روکش‏دار باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 14818 با عنوان «گچ‏- صفحات روکش‏دار گچی- تعاریف، الزامات و روش‏های آزمون» را تامین نماید.

9-2. صفحات و تایل‏های مصرفی در این گروه که مشخصات فنی مقاوم در برابر حریق، رطوبت، آکوستیک، یا ضد باکتری دارند، لازم است ‌گواهی‌نامه آزمایش، بر‏اساس استاندارد معتبر به منظور انطباق با مشخصات فنی، قبل از تهیه ارائه شده و مراتب به تایید مهندس مشاور برسد.

9-3. در ردیف‏های مربوط به تهیه و نصب صفحات گچی روکش‏دار، بهای قطعات اتصال مانند پیچ در ردیف‏ها درنظر گرفته شده است. بهای زیرسازی با سازه‌ چوبی، فولادی، گالوانیزه‌ و مانند آن‌، حسب مورد از ردیف‌های مربوط منظور می‌شود.

9-4. در اندازه‌گیری‌ ردیف‏های مربوط به صفحات گچی روکش‏دار، سطوح‌ جاسازی‌ شده‌ یا بازگذاشته‌ شده‌ که‌ مساحت‌ آن‌ها کمتر از 25/0 متر‏مربع‌ است،‌ از سطح‌ کار کسر نمی‌شود.

9-5. بابت تعبیه سوراخ یا بازشو روی صفحات گچی روکش‏دار که بیش از یک‏لایه باشند، حسب مورد ردیف‏های 180925 تا 180927 فقط یک بار منظور می‏شود.

الزامات گروه 11

11-1. در خصوص صفحات سیمانی الیاف‏دار موضوع ردیف‌های 181103 تا 181112، علاوه بر مطابقت با استاندارد BS EN 12467، لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی مورد تایید و گواهی‌های فنی کالا، پیش از خرید به مهندس مشاور ارائه شود و آزمایش‌های لازم به منظور انطباق با مشخصات فنی به عمل آید.

11-2. در ردیف‏های 181103 تا 181112 بهای قطعات اتصال مانند پیچ و پرچ‏ها در ردیف‏ها درنظر گرفته شده است. بهای زیرسازی با سازه‌ چوبی، فولادی، گالوانیزه‌ و مانند آن‌، حسب مورد از ردیف‌های مربوط منظور می‌شود.

11-3. در صورت اجرای صفحات سیمانی الیاف‏دار روی زیرسازی‏هایی به جز فولاد گالوانیزه سرد نورد شده، هیچ‏گونه هزینه اضافه منظور نمی‏گردد.

11-4. در اندازه‌گیری‌ ردیف‏های مربوط به صفحات سیمانی الیاف‌دار‌، سطوح‌ جاسازی‌ شده‌ یا بازگذاشته‌ شده‌‌‌ که‌ مساحت‌ آن‌ها کمتر از 25/0 متر‏مربع‌ است،‌ از سطح‌ کار کسر نمی‌شود.

الزامات گروه 12

12-1. اجرای ردیف‏ 181202، مستلزم تایید مهندس مشاور می‏باشد.

12-2. بابت مصالح مصرفی در ردیف‏های این گروه، هزینه جداگانه‏ای منظور نمی‏گردد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۵۴,۵۰۰ | مترمربع | شمشه‏‌گیری سطوح قائم و سقف‌‏ها، با ملات گچ و خاک یا گچ. |  | ۱۸۰۲۰۱ |
|  |  | ۷۸۷,۵۰۰ | مترمربع | اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲٫۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم. |  | ۱۸۰۲۰۲ |
|  |  | ۹۴۶,۵۰۰ | مترمربع | اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲٫۵ سانتی‌متر، برای زیر سقف‌‏ها. |  | ۱۸۰۲۰۳ |
|  |  | ۶۷۹,۰۰۰ | مترمربع | اندود گچ به ضخامت تا ۱٫۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم. |  | ۱۸۰۲۱۰ |
|  |  | ۸۲۹,۰۰۰ | مترمربع | اندود گچ به ضخامت تا ۱٫۵ سانتی‌متر، برای زیر سقف‏‌ها. |  | ۱۸۰۲۱۱ |
|  |  | ۱۲۸,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌‏بها به ردیف‌‏های ۱۸۰۲۱۰ و ۱۸۰۲۱۱، در صورت استفاده از گچ پلیمری سیوا. |  | ۱۸۰۲۱۲ |
|  |  | ۷۱۲,۵۰۰ | مترمربع | سفید‏کاری روی سطوح قائم و پرداخت نهایی آن با گچ کشته. |  | ۱۸۰۲۱۵ |
|  |  | ۸۸۲,۰۰۰ | مترمربع | سفید‏کاری زیر سقف‌‏ها و پرداخت نهایی آن با گچ کشته. |  | ۱۸۰۲۱۶ |
|  |  | ۵۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف‌‏های ۱۸۰۲۱۵ و ۱۸۰۲۱۶، در صورت استفاده از گچ پلیمری ساتن. |  | ۱۸۰۲۱۷ |
|  |  | ۷۵۷,۰۰۰ | مترمربع | سفید‏کاری با گچ گیپتون روی سطوح بتنی. |  | ۱۸۰۲۱۸ |
|  |  | ۱۳۱,۰۰۰ | مترطول | درآوردن چفت در سطوح‌‏گچ کاری. |  | ۱۸۰۲۲۰ |
|  |  | ۳۴۸,۵۰۰ | مترطول | تعبیه بند در سطوح گچ‏‌کاری. |  | ۱۸۰۲۲۱ |
|  |  | ۱,۶۰۵,۰۰۰ | مترمربع | گچ‌کاری روی سطوح قائم به روش پاششی با دستگاه گچ‌پاش و پرداخت نهایی، به ضخامت تا ۲٫۵ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۲۲۵ |
|  |  | ۱,۹۳۹,۰۰۰ | مترمربع | گچ‌کاری زیر سقف‌ها به روش پاششی با دستگاه گچ‌پاش و پرداخت نهایی، به‌ ضخامت تا ۲٫۵ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۲۲۶ |
|  |  | ۱۱۰,۵۰۰ | مترمربع | زخمی کردن روی سطوح بتنی به منظور اجرای اندود. |  | ۱۸۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۳۸,۰۰۰ | مترمربع | شمشه‌گیری سطوح قائم و سقف‌‏ها، با ملات ماسه سیمان. |  | ۱۸۰۳۰۲ |
|  |  | ۱,۱۶۱,۰۰۰ | مترمربع | اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی‌متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴. |  | ۱۸۰۳۰۴ |
|  |  | ۱,۴۲۵,۰۰۰ | مترمربع | اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی‏‌متر تا ۳ سانتی‌متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴. |  | ۱۸۰۳۰۵ |
|  |  | ۱,۶۷۱,۰۰۰ | مترمربع | اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۳ سانتی‌‏متر تا ۴ سانتی‌متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴. |  | ۱۸۰۳۰۶ |
|  |  | ۹۳۳,۰۰۰ | مترمربع | اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی‌متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴. |  | ۱۸۰۳۰۸ |
|  |  | ۱,۱۸۲,۰۰۰ | مترمربع | اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی‏‌متر تا ۳ سانتی‌متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴. |  | ۱۸۰۳۰۹ |
|  |  | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | مترمربع | اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۳ سانتی‌‏متر تا ۴ سانتی‌متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴. |  | ۱۸۰۳۱۰ |
|  |  | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | مترمربع | اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی‌متر، برای زیر سقف، با ملات ماسه سیمان ۱:۴. |  | ۱۸۰۳۱۲ |
|  |  | ۲,۲۰۶,۰۰۰ | مترمربع | اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی‎متر تا ۳ سانتی‌متر، برای زیر سقف، با ملات ماسه سیمان ۱:۴. |  | ۱۸۰۳۱۳ |
|  |  | ۲,۷۰۱,۰۰۰ | مترمربع | اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۳ سانتی‎متر تا ۴ سانتی‌متر، برای زیر سقف، با ملات ماسه سیمان ۱:۴. |  | ۱۸۰۳۱۴ |
|  |  | ۲,۳۷۰ | مترمربع | اضافه‌‏بها نسبت به ردیف‌های اندود سیمانی، چنانچه به جای ملات ماسه سیمان ۱:۴، ملات ماسه سیمان ۱:۳ مصرف شود، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت اندود. |  | ۱۸۰۳۲۱ |
|  |  | ۱ | مترمربع | اضافه بها نسبت به ردیف‌‏های اندود سیمانی، چنانچه به جای ملات ماسه سیمان ۱:۴، ملات باتارد ۱:۲:۹ مصرف شود، به ازای هر سانتی‏‌متر ضخامت اندود. |  | ۱۸۰۳۲۲ |
|  |  | ۲۸,۱۰۰- | مترمربع | کسربها نسبت به ردیف‌‏های اندود سیمانی، چنانچه به جای ملات ماسه سیمان ۱:۴، ملات ماسه آهک ۱:۳ مصرف شود، به ازای هر سانتی‌‏متر ضخامت اندود. |  | ۱۸۰۳۲۳ |
|  |  | ۱۱۸,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به اندودهای سیمانی با ملات ماسه سیمان یا باتارد، در صورتی که سطح روی آن لیسه‌‏ای و پرداخت نهایی شود. |  | ۱۸۰۳۲۵ |
|  |  | ۴۹۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان به روش پاششی با دستگاه، برای ضخامت یک تا ۳ سانتی‏‌متر به ازای هر سانتی‏‌متر. |  | ۱۸۰۳۳۰ |
|  |  | ۳۷۶,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۸۰۳۳۰ برای ضخامت‌های بیش از ۳ سانتی‌متر، به ازای هر یک سانتی‌متر تا ۱۰ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۳۳۱ |
|  |  | ۴۰۱,۰۰۰ | مترطول | تعبیه بند در سطوح اندود سیمانی. |  | ۱۸۰۳۳۵ |
|  |  | ۷۷۱,۰۰۰ | مترمربع | اندود تخته ماله‏‌ای (قشر رویه) در یک‌دست، به ضخامت حدود ۰٫۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم و افقی با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳. |  | ۱۸۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۱۱۱,۰۰۰ | مترمربع | اندود تخته ‏ماله‏‌ای (قشر رویه) در یک‌دست، به ضخامت حدود ۰٫۵ سانتی‌متر، زیر سقف‏‌ها با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳. |  | ۱۸۰۴۰۲ |
|  |  | ۲۴,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌‏های ۱۸۰۴۰۱ و ۱۸۰۴۰۲، در صورتی که، به جای سیمان پرتلند از سیمان سفید استفاده شود. |  | ۱۸۰۴۰۳ |
|  |  | ۳۹,۹۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌‏های ۱۸۰۴۰۱ و ۱۸۰۴۰۲، در صورت مصرف سیمان رنگی، به غیر از سیمان سفید. |  | ۱۸۰۴۰۴ |
|  |  | ۶۱۹,۵۰۰ | مترمربع | اندود تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت حدود ۲ میلی‌متر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف، با ملات سیمان و پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳. |  | ۱۸۰۵۰۱ |
|  |  | ۵۹۵,۵۰۰ | مترمربع | اندود تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت حدود ۲ میلی‌متر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف، با ملات سیمان سفید و پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳ و استفاده از مواد رنگی در صورت لزوم. |  | ۱۸۰۵۰۲ |
|  |  | ۵۱۲,۰۰۰ | مترمربع | اندود تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت حدود ۲ میلی‌متر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف، با ملات سیمان رنگی (غیر از سفید) و پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳. |  | ۱۸۰۵۰۳ |
|  |  | ۴,۳۷۳,۰۰۰ | مترمربع | نماسازی چکشی به ضخامت یک تا ۱٫۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم یا افقی (قشر رویه)، با ملات موزاییک ۱:۲٫۵:۲٫۵ |  | ۱۸۰۶۰۱ |
|  |  | ۴,۳۵۵,۰۰۰ | مترمربع | نماسازی چکشی به ضخامت یک تا ۱٫۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم یا افقی (قشر رویه)، با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳. |  | ۱۸۰۶۰۲ |
|  |  | ۴,۳۷۳,۰۰۰ | مترمربع | نماسازی موزاییکی به ضخامت یک تا ۱٫۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم یا افقی (قشر رویه)، با ملات موزاییک ۱:۲٫۵:۲٫۵ و ساییدن آن. |  | ۱۸۰۶۰۳ |
|  |  | ۳,۷۰۵,۰۰۰ | مترمربع | نماسازی موزاییکی شسته (قشر رویه) به ضخامت یک تا ۱٫۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم یا افقی با ملات موزاییک ۱:۲٫۵:۲٫۵ و شستن آن. |  | ۱۸۰۶۰۴ |
|  |  | ۸۷,۸۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۶۰۱ تا ۱۸۰۶۰۴، در صورتی که به جای سیمان پرتلند، سیمان سفید مصرف شود. |  | ۱۸۰۶۰۵ |
|  |  | ۱۴۶,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۶۰۱ تا ۱۸۰۶۰۴، در صورت مصرف سیمان رنگی به غیر از سیمان سفید. |  | ۱۸۰۶۰۶ |
|  |  | ۴۹۶,۰۰۰ | مترطول | تعبیه بند روی نماسازی چکشی یا‏ موزاییکی. |  | ۱۸۰۶۰۸ |
|  |  | ۵۲۲,۵۰۰ | مترطول | شمشه‏‌گیری روی نماسازی چکشی یا موزاییکی با شیشه به ضخامت حدود ۶ میلی‏‌متر، که شیشه الزاما در کار باقی بماند. |  | ۱۸۰۶۰۹ |
|  |  | ۷۴,۹۲۳,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح و ساختن درپوش روی دیوار (یک‌طرفه یا دوطرفه)، کف‌پنجره (داخل یا خارج)، با تعبیه آب‌چکان، درز انبساط و قالب‌بندی، با ملات ماسه سیمان ۱:۵ |  | ۱۸۰۷۰۱ |
|  |  | ۱۱۵,۶۸۲,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح (بجز میلگرد) و ساختن سایه‌بان بتنی بالای پنجره به عیار۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، با تعبیه آب چکان و قالب‌بندی. |  | ۱۸۰۷۰۴ |
|  |  | ۳۰,۰۰۰ | مترطول | بند‏کشی توپر با ملات گچ و خاک روی نمای آجری. |  | ۱۸۰۸۰۱ |
|  |  | ۳۱,۷۰۰ | مترطول | بندکشی تو خالی با ملات گچ و خاک روی نمای آجری. |  | ۱۸۰۸۰۲ |
|  |  | ۳۰,۱۰۰ | مترطول | بندکشی توپر با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری. |  | ۱۸۰۸۰۳ |
|  |  | ۳۱,۸۰۰ | مترطول | بندکشی توخالی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری. |  | ۱۸۰۸۰۴ |
|  |  | ۴۷,۴۰۰ | مترطول | بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای بلوک سیمانی. |  | ۱۸۰۸۰۵ |
|  |  | ۱۰۸,۵۰۰ | مترطول | بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح سنگ‌‏کاری شده با سنگ پلاک، در صورتی که ضخامت بند ۳ میلی‌متر و بیشتر باشد. |  | ۱۸۰۸۰۸ |
|  |  | ۹۰,۹۰۰ | مترطول | بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح کاشی‏‌کاری شده با کاشی‏‌های سرامیکی، در صورتی که ضخامت بند ۳ میلی‌متر و بیشتر باشد. |  | ۱۸۰۸۰۹ |
|  |  | ۵۹۵ | مترطول | اضافه‌‏بها به ردیف‌‏های ۱۸۰۸۰۱ تا ۱۸۰۸۰۹، در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود. |  | ۱۸۰۸۱۰ |
|  |  |  | مترطول | اضافه‏‌بها به ردیف‌‏های ۱۸۰۸۰۱ تا ۱۸۰۸۰۹، در صورتی که از پودر آماده مخصوص بندکشی، استفاده شود. |  | ۱۸۰۸۱۱ |
|  |  | ۴۴۲,۵۰۰ | مترمربع | بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح سنگی با سنگ قلوه، قواره یا لایه‌لایه. |  | ۱۸۰۸۱۵ |
|  |  | ۱۴,۹۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف‏ ۱۸۰۸۱۵، در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود. |  | ۱۸۰۸۱۷ |
|  |  |  | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف‏ ۱۸۰۸۱۵، در صورتی که از پودر آماده مخصوص بندکشی، استفاده شود. |  | ۱۸۰۸۱۸ |
|  |  | ۱,۶۲۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب صفحات گچی روکش‏‌دار معمولی به ضخامت اسمی ۱۲٫۵ میلی‌متر، روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه گچی روکش‌‏دار. |  | ۱۸۰۹۰۱ |
|  |  | ۲,۰۱۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب صفحات گچی روکش‌‏دار معمولی به ضخامت اسمی ۱۲٫۵ میلی‌متر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه گچی روکش‌‏دار. |  | ۱۸۰۹۰۲ |
|  |  | ۳۴۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای نوار و بطانه جهت درزبندی صفحات گچی روکش‏‌دار. |  | ۱۸۰۹۱۱ |
|  |  | ۳۵۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مواد و پرداخت نهایی روی صفحات گچی روکش‌‏دار. |  | ۱۸۰۹۱۲ |
|  |  | ۱۳۷,۵۰۰- | مترمربع | کسربها به ردیف‌های ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲ چنانچه ضخامت اسمی صفحات گچی روکش‌‏دار معمولی، ۹٫۵ میلی‏‌متر و یا کمتر باشد. |  | ۱۸۰۹۱۳ |
|  |  | ۱۳۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲ چنانچه ضخامت اسمی صفحات گچی روکش‌‏دار معمولی، ۱۵ میلی‌‏متر باشد. |  | ۱۸۰۹۱۴ |
|  |  | ۱۶۰,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲ چنانچه ضخامت اسمی صفحات گچی روکش‌‏دار معمولی، ۱۸ میلی‏‌متر باشد. |  | ۱۸۰۹۱۵ |
|  |  | ۱۹۳,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲، چنانچه صفحات گچی از نوع مقاوم در برابر رطوبت باشد. |  | ۱۸۰۹۱۶ |
|  |  | ۱۵۶,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲، چنانچه صفحات گچی از نوع مقاوم در برابر آتش باشد. |  | ۱۸۰۹۱۷ |
|  |  | ۲۰۳,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲، چنانچه صفحات گچی تواما در برابر آتش و رطوبت مقاوم باشد. |  | ۱۸۰۹۱۸ |
|  |  | ۳۲۰,۰۰۰ | عدد | تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات گچی روکش‌‏دار، به قطر تا ۱۵ سانتی‌‏متر یا سطح معادل آن. |  | ۱۸۰۹۲۵ |
|  |  | ۴۲۶,۵۰۰ | عدد | تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات گچی روکش‌‏دار، به قطر بیش از ۱۵ سانتی‏‌متر تا ۲۵ سانتی‌‏متر یا سطح معادل آن. |  | ۱۸۰۹۲۶ |
|  |  | ۱,۵۹۹,۰۰۰ | مترمربع | تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات گچی روکش‌‏دار، به سطح بیش از ۰٫۲۵ مترمربع. |  | ۱۸۰۹۲۷ |
|  |  | ۱,۴۷۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب تایل‌ گچی معمولی رنگ شده اعم از ساده یا طرح‌دار به ضخامت اسمی ۹٫۵ میلی‌متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب مشبک. |  | ۱۸۰۹۳۰ |
|  |  | ۲۱۲,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف‏ ۱۸۰۹۳۰، در صورتی‌که پشت تایل‌ها، پوشش آلومینیومی داشته باشند. |  | ۱۸۰۹۳۱ |
|  |  | ۶۲۶,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌‏بها به ردیف‏ ۱۸۰۹۳۰، در صورتی‌که تایل‌ها، از نوع مقاوم در برابر رطوبت باشند. |  | ۱۸۰۹۳۲ |
|  |  | ۱,۵۴۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب تایل‌ گچی پانچ شده بدون روکش به ضخامت اسمی ۹٫۵ میلی‌متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب مشبک. |  | ۱۸۰۹۳۵ |
|  |  | ۳۲۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌‏بها به ردیف‏ ۱۸۰۹۳۵، در صورتی‌که تایل‌ها، از نوع رنگ شده باشند. |  | ۱۸۰۹۳۶ |
|  |  | ۱۶۱,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌‏بها به ردیف‌‏های ۱۸۰۹۳۰ و ۱۸۰۹۳۵، بابت تایل‌های روکش‏دار PVC. |  | ۱۸۰۹۳۷ |
|  |  | ۱,۹۵۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب تایل‌‌های معدنی مقاوم در برابر حریق به ضخامت ۱۲ تا ۱۴ میلی‌متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب مشبک. |  | ۱۸۰۹۴۰ |
|  |  | ۲,۲۱۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب تایل‌‌های معدنی مقاوم در برابر حریق به ضخامت بیش از ۱۴ تا ۱۶ میلی‌متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب مشبک. |  | ۱۸۰۹۴۱ |
|  |  | ۱,۷۳۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۹۴۰ و ۱۸۰۹۴۱ در صورتی‌که از تایل‌های معدنی مقاوم در برابر رطوبت استفاده شود. |  | ۱۸۰۹۴۲ |
|  |  | ۶۲۵,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۹۴۰ و ۱۸۰۹۴۱ در صورتی‌که از تایل‌های معدنی ضد ‌باکتری استفاده شود. |  | ۱۸۰۹۴۳ |
|  |  | ۵۷۴,۵۰۰ | مترمربع | آماده‏‌سازی، تهیه مصالح و اجرای نازک‌کاری رویه با پوشش سلولزی به ضخامت ۲ تا ۳ میلی‌متر، به هر رنگ در سطوح قائم و افقی. |  | ۱۸۱۰۰۱ |
|  |  | ۱ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۱۸۱۰۰۱، در صورت استفاده از پوشش‌های سلولزی مرکب با الیاف مصنوعی پروپیلن. |  | ۱۸۱۰۰۲ |
|  |  | ۲۶,۶۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌ ۱۸۱۰۰۱، در صورت استفاده از پوشش‌های سلولزی مرکب با میکا. |  | ۱۸۱۰۰۳ |
|  |  | ۳,۰۶۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف‌دار، به ضخامت حدود ۴ میلی‌متر با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی. |  | ۱۸۱۱۰۳ |
|  |  | ۴,۰۸۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف‌دار، به ضخامت حدود ۶ میلی‌متر با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی. |  | ۱۸۱۱۰۴ |
|  |  | ۵,۰۷۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف‌دار، به ضخامت حدود ۸ میلی‌متر با به سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی. |  | ۱۸۱۱۰۵ |
|  |  | ۵,۷۱۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف‌دار، به ضخامت حدود ۱۰ میلی‌متر، با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی. |  | ۱۸۱۱۰۶ |
|  |  | ۶,۶۴۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف‌دار، به ضخامت حدود ۱۲ میلی‌متر، با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی. |  | ۱۸۱۱۰۷ |
|  |  | ۳,۵۴۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف‌دار، به ضخامت حدود ۴ میلی‌متر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی. |  | ۱۸۱۱۰۸ |
|  |  | ۴,۳۹۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف‌دار، به ضخامت حدود ۶ میلی‌متر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی. |  | ۱۸۱۱۰۹ |
|  |  | ۱ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‏‌های ۱۸۱۱۰۳ تا ۱۸۱۱۰۹ در صورتی که سطح صفحات سیمانی الیاف‏‌دار، برجسته باشد. |  | ۱۸۱۱۱۲ |
|  |  | ۵۰۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای نوار و بطانه مخصوص جهت درزبندی روی صفحات سیمانی الیاف‏‌دار. |  | ۱۸۱۱۱۳ |
|  |  | ۴۲۶,۵۰۰ | عدد | تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سیمانی الیاف‌دار، به قطر تا ۱۵ سانتی‏‌متر یا سطح معادل آن. |  | ۱۸۱۱۱۵ |
|  |  | ۶۴۰,۰۰۰ | عدد | تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سیمانی الیاف‌دار، به قطر بیش از ۱۵ سانتی‌‏متر تا ۲۵ سانتی‌‏متر یا سطح معادل آن. |  | ۱۸۱۱۱۶ |
|  |  | ۲,۵۵۹,۰۰۰ | مترمربع | تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سیمانی الیاف‌دار، به سطح بیش از ۰٫۲۵ مترمربع. |  | ۱۸۱۱۱۷ |
|  |  | ۲۰۱,۵۰۰ | مترطول | اجرای ماهیچه سیمانی به سطح مقطع تا ۱۵ سانتی‏‌مترمربع از ملات ماسه ‏سیمان ۱:۳ در محل‏‌های مورد نیاز، قبل از اجرای عایق رطوبتی. |  | ۱۸۱۲۰۱ |
|  |  | ۲,۴۰۸,۰۰۰ | مترمربع | اجرای ماهیچه سیمانی به ضخامت تا ۵ سانتی‏‌متر از ملات ماسه ‏سیمان ۱:۳ روی لوله‌‏های تاسیساتی کار شده در کف. |  | ۱۸۱۲۰۲ |
|  |  | ۸۱۴,۰۰۰ | مترطول | پر کردن شیار محل عبور لوله‏‌های تاسیساتی با ملات ماسه ‏سیمان ۱:۳ به سطح مقطع تا ۱۰۰ سانتی‏‌متر‏مربع. |  | ۱۸۱۲۰۳ |
|  |  | ۶۱۶,۵۰۰ | مترطول | پر کردن شیار محل عبور لوله‏‌های تاسیساتی با ملات گچ یا گچ و خاک به سطح مقطع تا ۱۰۰ سانتی‏‌متر‏مربع. |  | ۱۸۱۲۰۴ |

# فصل‌ نوزدهم‌. کارهای‌ چوبی‌

الزامات عمومی

1. تمام‌ چوب‌های‌ مصرفی‌ در این‌ فصل‌، باید از نوع‌ چوب‌های‌ عمل‌ آورده‌ باشد و قبل‌ از مصرف‌، به تایید مهندس‌ مشاور برسد.

2. منظور از چوب‌ نراد خارجی‌، چوب‌های‌ روسی‌ یا مشابه‌ آن‌ است‌. چوب‌های‌ کاج‌ وارداتی‌ معروف‌ به چوب‌ روسی‌، اعم‌ از اینکه‌ چوب‌های‌ یاد شده‌ محصول‌ کشور روسیه‌ یا سایر کشورهایی‌ باشد که‌ چوب‌ کاج‌ آن‌ها شبیه‌ چوب‌ روسی‌ است‌، تخته‌ نراد خارجی‌ نامیده‌ می‌شود.

3. منظور از چوب‌ داخلی‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، چوب‌های‌ توسکا، ملچ‌، افرا، راش‌، نمدار، ممرز، کاج‌ و خانواده‌ صنوبر محصول‌ داخل‌ کشور است‌.

4. منظور از یراق‏‌‏آلات‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، انواع‌ قفل‌، دستگیره‌، کشومغزی‌، کشوپشتی‌، لولای‌ معمولی‌، لولای‌ قدی‌ و مانند آن‌ است‌. هزینه تهیه‌ یراق‌آلات‌ مطابق کلیات این فهرست‏بها جداگانه محاسبه‌ و منظور می‌شود.

5. مشخصات‌ کامل‌ کارهای چوبی مانند نوع مصالح چوبی، ابعاد، ضخامت، طرح، و همچنین منبع‌ تهیه‌ آن‌ها و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعاتی‌ که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، باید در مشخصات‌ فنی‌ درج‌ شود.

6. در تمام‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بهای‌ چسب‌، پیچ‌، میخ‌، اسکوپ‌ و سایر لوازم‌ اتصال‌، منظور شده‌ است‌.

7. اندازه‌گیری‌ کارهای‌ چوبی‌، بر اساس‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌ها انجام‌ می‌شود.

8. کلیه MDF های مصرفی در این فصل به استثنای ردیف‏های 191108، 191109 و 191506، بدون روکش در نظر گرفته شده است و در صورت روکش‏دار بودن، حسب مورد ردیف‏های 191602 تا 191622 منظور می‏شود.

9. درهای پیش‏ساخته چوبی داخلی، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 748 با عنوان «ویژگی‏های درهای پیش‏ساخته چوبی داخلی» را تامین نماید.

10. در صورتی که درهای پیش‏ساخته چوبی داخلی، دارای سطح شیشه‏خور یا بازشو باشد، سطح شیشه‏خور یا بازشو، در اندازه‏گیری ردیف‏های مربوط به شبکه داخلی کسر می‏گردد ولی از سطح ردیف‏های مربوط به کلاف، پوشش و روکش در، کسر نمی‏گردد. بابت جبران صعوبت ساخت این درها اضافه‏بهای 190414 برحسب محیط سطح شیشه‏خور یا بازشو، منظور می‏گردد. بهای شیشه حسب مورد از ردیف‏های مربوط لحاظ می‏گردد.

11. بهای چهارچوب، کلاف، شبکه‏بندی داخلی، پوشش و روکش روی در کمدهای دیواری از جنس چوب، حسب مورد از ردیف‏های همین فصل محاسبه و منظور می‏شود.

12. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‏های مورد نیاز، شماره وشرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | چهارچوب چوبی |
| 02 | کلاف چوبی در پیش‏ساخته چوبی و توری پشه‏گیر |
| 03 | شبکه داخل کلاف در پیش‏ساخته چوبی |
| 04 | پوشش روی در پیش‏ساخته چوبی |
| 05 | نصب در پیش‏ساخته چوبی داخلی و قابلمه‏ای کردن در و چهارچوب چوبی |
| 06 | فتیله چوبی و روکوب |
| 07 | در کمد و گنجه از نئوپان و MDF |
| 08 | تقسیمات داخلی کمد و گنجه |
| 10 | زیرسازی چوبی |
| 11 | چوب روی دست‏انداز پله و قرنیز |
| 12 | پوشش سطوح با ورق نئوپان، MDF، لمبه، گرماچوب (ترمو‏وود) و تخته‏تراشه جهت‏دار |
| 15 | پارکت و کفپوش لمینیت |
| 16 | روکش روی کارهای چوبی |
| 18 | دیوار از جنس MDF |
| 19 | در تمام چوب |
| 20 | کسربها بابت استفاده از چوب داخلی در کارهای چوبی |
| 21 | ابزار زدن روی در چوبی |

الزامات گروه 1

1-1. در ردیف‌های‌ تهیه‌ و نصب‌ چهارچوب‌ درها و کمدها، بهای‌ مشتی‌ها، شاخک‌ها و قطعه‌ مهاری‌ پای‌ چهارچوب در قیمت‌ها منظور شده‌ و موقع‌ اندازه‌گیری‌ طول‌ چهارچوب‌، این‌ قطعات‌ اندازه‌گیری‌ نخواهد شد.

1-2. آستانه‌ و کتیبه‌ چهارچوب‌ها، اندازه‌گیری‌ و حسب مورد از ردیف‏های چهارچوب منظور می‌شود.

1-3. ملاک تعیین سطح مقطع چهارچوب‏ها در شرح ردیف، قبل از قابلمه‏ای کردن چهارچوب می‏باشد. نحوه‌ اندازه‌گیری‌ چهارچوب‏ها‌، پشت‌ تا پشت‌ چهارچوب‌ می‏باشد‌.

الزامات گروه 2

2-1. ملاک تعیین سطح مقطع کلاف‏ها در شرح ردیف، قبل از قابلمه‏ای کردن کلاف می‏باشد.

2-2. نحوه‌ اندازه‌گیری سطح‌ کلاف در واحد ردیف‌‌، پشت‌ تا پشت‌ قابلمه‌ کلاف است‌.

الزامات گروه 3

3-1. نحوه‌ اندازه‌گیری‌ شبکه داخل درهای‌ چوبی‌، پشت‌ تا پشت‌ قابلمه کلاف می‏باشد.

الزامات گروه 4

4-1. نحوه‌ اندازه‌گیری‌ پوشش روی درهای‌ چوبی‌، سطح‌ هر روی‌ در و پشت‌ تا پشت‌ قابلمه می‏باشد.

4-2. بابت طرح‏دار بودن پوشش روی درهای چوبی، هزینه جداگانه‏ای منظور نمی‏گردد.

الزامات گروه 5

5-1. بهای‌ نصب‌ و یراق‏کوبی در چوبی‌ کمدها و قاب‌ چوبی‌ تور سیمی‌ پشه‌گیر لولایی‌، از ردیف‌ 190501، منظور می‌شود.

5-2. نحوه‌ اندازه‌گیری‌ قابلمه‏ای کردن در و چهارچوب‌، پشت‌ تا پشت‌ قابلمه‌ می‏باشد‌.

الزامات گروه 10

10-1. هزینه زیرسازی چوبی جهت پوشش‏هایی مانند دیوارپوش‏های PVC، قطعات سیمانی الیاف‏دار، MDF، لمبه‏کوبی، گرماچوب و مانند آن حسب مورد از ردیف‏های 191006 تا 191010 منظور می‏گردد.

10-2. زیرسازی چوبی جهت اجرای سطوح کاذب اعم از قائم، افقی، زیر سقف، شیب‏دار و مانند آن حسب مورد از ردیف‏های‌ 191006 تا 191010، منظور می‏شود. زیرسازی چوبی سطوح قوس‏دار که اعضای زیرسازی چوبی، قوس‏دار باشند، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تهیه می‏شود. به عبارت دیگر، در صورتی که اعضای زیرسازی دارای انحنا نباشند هیچ هزینه اضافه‏ای منظور نمی‏گردد.

10-3. در صورتی که زیرسازی چوبی روی شبکه فولادی اجرا گردد، بهای زیرسازی فولادی مربوط، حسب مورد از ردیف‏های 160204 یا 160205 منظور می‏گردد.

الزامات گروه 11

11-1. بابت ابزار خورده بودن ردیف‏های این گروه و همچنین شکل مقطع آن‏ها، هیچ‏گونه هزینه جداگانه‏ای منظور نمی‏گردد.

الزامات گروه 12

12-1. گرما‏چوب‏ها باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد شماره 19092 با عنوان «گرماچوب (ترمووود)- خواص فیزیکی، مکانیکی و مقاومت بیولوژیکی- ویژگی‏ها و روش‏های آزمون» را تامین نماید.

12-2. تخته‏تراشه‏های جهت‏دار (OSB) باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد شماره 16652 با عنوان «چوب- اوراق فشرده چوبی-تخته‏تراشه جهت‏دار (OSB)- تعاریف، طبقه‏بندی و ویژگی‏ها» را تامین نماید.

12-3. تخته‏تراشه‏های جهت‏دار در نظر گرفته شده در این گروه، از نوع تخته‏تراشه جهت‏دار باربر، برای استفاده در شرایط مرطوب (OSB3) می‏باشد، در صورت استفاده از تخته‏تراشه جهت‏دار نوع OSB2، 80 درصد ردیف‏های مربوط منظور می‏شود.

12-4. ملاک اندازه‏گیری پوشش‏ها در این گروه، براساس سطح پوشش نصب شده نمایان خواهد بود. در اندازه‏گیری سطح، ضخامت پوشش‏ها مورد محاسبه قرار نمی‏گیرد.

12-5. در اندازه‌گیری‌ پوشش‏های چوبی‌، سطوح‌ جاسازی‌ شده‌ یا بازگذاشته‌ شده‌ برای‌ نصب‌ ادوات‌ تاسیساتی‌‌ که‌ مساحت‌ آن‌ها کمتر از 25/0 متر‏مربع‌ است،‌ از سطح‌ کار کسر نمی‌شود.

12-6. در صورتی که پوشش‏های چوبی این گروه به صورت دکوراتیو اجرا گردند، ردیف‏های مناسب باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تهیه شود. منظور از دکوراتیو، سطوحی مانند حجم‏سازی‏ها یا قوسی شکل، طرح‏های اسلیمی یا تذهیبی و مانند آن است.

12-7. زیرسازی چوبی جهت اجرای پوشش‏های ذکر شده در این گروه، حسب مورد از ردیف‏های‌ 191006 تا 191010، منظور می‏شود.

الزامات گروه 15

15-1. کفپوش‏ لمینیت‏ موضوع ردیف‏ 191502، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد شماره 16049 با عنوان «چوب - اوراق فشرده - کفپوش‏های لمینیت - ویژگی‏ها، الزامات و روش‏های آزمون» را تامین نماید.

الزامات گروه 16

16-1. ردیف‏های 191602 تا 191622، بابت اجرای انواع روکش روی چوب، نئوپان، HDF،MDF  و مانند آن در نظر گرفته شده است. با توجه به این‏که در بهای ردیف‏های قرنیز و لمینیت، روکش‏دار بودن آنها لحاظ شده است، لذا هزینه جداگانه‏ای بابت روکش به این ردیف‏ها منظور نمی‏گردد.

16-2. بابت طرح‏دار بودن روکش، هزینه جداگانه‏ای منظور نمی‏گردد.

الزامات گروه 18

18-1. در ردیف‏های 191801 و 191802، کلیه مصالح مورد نیاز اتصال و نصب قطعات دیوار به یکدیگر و به قسمت‏های مختلف ساختمان، به وسیله میخ، پیچ، چسب و مانند آن در نظر گرفته شده است.

18-2. ملاک اندازه‏گیری ردیف‏های 191801 تا 191803، سطح MDF نصب شده و نمایان، بدون در نظر گرفتن ضخامت ورق MDF می‏باشد.

18-3. در صورتی که در ردیف‏های 191801 و 191802، دیوار دارای سطح شیشه‏خور یا بازشو باشد، مساحت قسمت شیشه‏خور یا بازشو از سطح کار کسر می‏شود. بهای تهیه و نصب شیشه، جداگانه از ردیف‏های مربوط منظور می‏شود.

الزامات گروه 19

19-1. نحوه‌ اندازه‌گیری‌ در‏های چوبی‌، پشت‌ تا پشت در،‌‌ می‏باشد‌. در صورتی که محیط در چوبی، قابلمه شده باشد، ملاک اندازه‏گیری، پشت تا پشت قابلمه می‏باشد.

19-2. در صورتی که در چوبی دارای سطح شیشه‏خور یا بازشو باشد، مساحت قسمت شیشه‏خور یا بازشو از سطح کار کسر می‏شود. بهای تهیه و نصب شیشه، جداگانه از ردیف‏های مربوط منظور می‏شود.

الزامات گروه 20

20-1. ردیف 192001، فقط به ردیف‏های مربوط به چهارچوب چوبی، کلاف چوبی، زیرسازی چوبی، لمبه چوبی و در چوبی اعمال می‏شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۳۳۶,۰۰۰ | مترطول | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه، از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر‏مربع، بطور کامل. |  | ۱۹۰۱۱۰ |
|  |  | ۱,۵۸۱,۰۰۰ | مترطول | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه، از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع بیش از ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌مترمربع، بطور کامل. |  | ۱۹۰۱۱۱ |
|  |  | ۲,۸۳۶,۰۰۰ | مترطول | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۵۰ تا ۷۵ سانتی‌‏مترمربع، بطور کامل. |  | ۱۹۰۱۱۲ |
|  |  | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی‌‏مترمربع، بطور کامل. |  | ۱۹۰۱۱۳ |
|  |  | ۲,۶۶۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، ساخت و نصب کلاف چوبی از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۵ تا ۸ سانتی‌‏متر‏مربع، برای توری پشه‏‌گیر و تهیه و کوبیدن زهوار به ابعاد ۱٫۵×۳ سانتی‌متر یا مقطع معادل آن، از چوب نراد خارجی، روی چهارچوب، بطور کامل. |  | ۱۹۰۲۱۰ |
|  |  | ۳,۲۵۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، ساخت و نصب کلاف چوبی از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌‏متر‏مربع، برای توری پشه گیر، با وادار وسط و تهیه و کوبیدن زهوار به ابعاد ۱٫۵×۳ سانتی‌متر یا مقطع معادل آن، از چوب نراد خارجی، روی چهارچوب، بطور کامل. |  | ۱۹۰۲۱۱ |
|  |  | ۱,۷۶۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، ساخت و نصب کلاف در کمد یا گنجه از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌‏متر‏مربع، همراه با قیدهای چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لولا، بطور کامل. |  | ۱۹۰۲۱۲ |
|  |  | ۲,۴۶۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، ساخت و نصب کلاف در از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع ۱۵ تا ۲۵ سانتی‏‌متر‏مربع، همراه با قیدهای چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لولا، بطور کامل. |  | ۱۹۰۲۱۳ |
|  |  | ۳,۶۴۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، ساخت و نصب کلاف در از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع ۳۰ تا ۴۰ سانتی‏‌متر‏مربع، همراه با قید چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لولا، بطور کامل. |  | ۱۹۰۲۱۴ |
|  |  | ۸۹۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد حداکثر ۷×۷ سانتی‌متر داخل کلاف چوبی در، از فیبر به ضخامت حدود ۳ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۳۰۱ |
|  |  | ۲,۵۵۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، ساخت و جا‏گذاری شبکه به ابعاد حداکثر ۷×۷ سانتی‌متر داخل کلاف چوبی در، از تخته لایه داخلی به ضخامت حدود ۴ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۳۰۲ |
|  |  | ۱,۳۷۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، ساخت و جا‏گذاری شبکه به ابعاد حداکثر ۷×۷ سانتی‌متر داخل کلاف چوبی در، از چوب داخلی به ضخامت حدود ۶ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۳۰۳ |
|  |  | ۱,۹۳۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، ساخت و جا‏گذاری شبکه به ابعاد حداکثر ۷×۷ سانتی‌متر داخل کلاف چوبی در، از چوب نراد خارجی به ضخامت حدود ۶ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۳۰۴ |
|  |  | ۴۰۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، ساخت و جا‏گذاری شبکه، داخل کلاف چوبی در، با شبکه مقوایی لانه زنبوری. |  | ۱۹۰۳۰۵ |
|  |  | ۲,۳۱۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته‏‌لایه به ضخامت حدود ۳ میلی‌متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۰۴۰۵ |
|  |  | ۲,۵۵۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته‌‏لایه به ضخامت حدود ۴ میلی‌متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۰۴۰۶ |
|  |  | ۲,۸۹۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته‌‏لایه به ضخامت حدود ۶ میلی‌متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۰۴۰۷ |
|  |  | ۱,۷۹۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پوشش یک روی در، از نئوپان به ضخامت حدود ۵ میلی‌متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۰۴۰۸ |
|  |  | ۱,۱۳۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۳ میلی‌متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۰۴۰۹ |
|  |  | ۱,۷۳۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۵ میلی‌متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۰۴۱۰ |
|  |  | ۲,۰۶۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۶ میلی‌متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۰۴۱۱ |
|  |  | ۲,۲۹۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۸ میلی‌متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۰۴۱۲ |
|  |  | ۱,۱۶۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس HDF به ضخامت حدود ۳ میلی‌متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۰۴۱۳ |
|  |  | ۸۶۵,۵۰۰ | مترطول | تعبیه و جاسازی محل سطوح شیشه‌‏خور یا بازشو در درهای پیش‏‌ساخته چوبی، به همراه تهیه و کوبیدن زهوار از جنس چوب نراد خارجی (برحسب محیط سطح شیشه‌‏خور یا بازشو). |  | ۱۹۰۴۱۴ |
|  |  | ۲,۷۴۵,۰۰۰ | لنگه | نصب در پیش‏‌ساخته چوبی داخلی و یراق‏‌کوبی آن (بدون بهای یراق‌‏آلات). |  | ۱۹۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۸۰,۵۰۰ | مترطول | دستمزد قابلمه‏‌ای کردن در و چهارچوب، به ازای هر متر‏طول قابلمه. |  | ۱۹۰۵۰۲ |
|  |  | ۳۱۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فتیله چوبی از چوب داخلی، به ابعاد اسمی ۱×۱ سانتی‌متر یا مقطع معادل آن. |  | ۱۹۰۶۰۳ |
|  |  | ۳۶۷,۵۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فتیله چوبی از چوب داخلی، به ابعاد اسمی ۲×۲ سانتی‌متر یا مقطع معادل آن. |  | ۱۹۰۶۰۴ |
|  |  | ۵۶۷,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب فتیله چوبی از چوب داخلی، به ابعاد اسمی ۴×۴ سانتی‌متر یا مقطع معادل آن. |  | ۱۹۰۶۰۵ |
|  |  | ۸,۴۹۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکوب از چوب داخلی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی‌متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی. |  | ۱۹۰۶۱۰ |
|  |  | ۹,۸۰۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکوب از چوب نراد خارجی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی‌متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی. |  | ۱۹۰۶۱۱ |
|  |  | ۱۲,۹۸۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکوب از چوب راش خارجی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی‌متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی. |  | ۱۹۰۶۱۲ |
|  |  | ۶,۶۱۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکوب از جنس MDF به ضخامت حدود ۸ میلی‏‌متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی. |  | ۱۹۰۶۱۳ |
|  |  | ۷,۰۶۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکوب از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۲ میلی‌‏متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی. |  | ۱۹۰۶۱۴ |
|  |  | ۳,۹۴۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، ساخت و نصب در کمد و گنجه از نئوپان به ضخامت حدود ۱۶ میلی‌متر و نصب نوار PVC در محیط آن به همراه یراق‏‌کوبی. |  | ۱۹۰۷۰۲ |
|  |  | ۴,۶۰۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، ساخت و نصب در کمد و گنجه از MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی‌متر و نصب نوار PVC در محیط آن به همراه یراق‏‌کوبی. |  | ۱۹۰۷۰۶ |
|  |  | ۴,۶۱۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و طبقه‏‌بندی و تقسیمات داخلی عمودی و افقی کمدها و گنجه‏‌ها با نئوپان به ضخامت حدود ۱۶ میلی‌متر با تکیه‏‌گاه‌‏های لازم و نصب نوار PVC در لبه نمایان آن، بر حسب سطوح نصب شده طبقات و تقسیمات داخلی. |  | ۱۹۰۸۰۱ |
|  |  | ۵,۲۷۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و طبقه‏‌بندی و تقسیمات داخلی عمودی و افقی کمدها و گنجه‌ها با MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی‌متر با تکیه‌گاه‌های لازم و نصب نوار PVC در لبه نمایان آن، برحسب سطوح نصب شده طبقات و تقسیمات داخلی. |  | ۱۹۰۸۰۲ |
|  |  | ۳۸۰,۵۰۰ | مترطول | تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع ۴ تا ۸ سانتی‌‏متر‏مربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب. |  | ۱۹۱۰۰۶ |
|  |  | ۴۷۸,۵۰۰ | مترطول | تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از ۸ تا ۱۲ سانتی‏‌متر‏مربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب. |  | ۱۹۱۰۰۷ |
|  |  | ۵۷۶,۵۰۰ | مترطول | تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از ۱۲ تا ۱۶ سانتی‏‌متر‏مربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب. |  | ۱۹۱۰۰۸ |
|  |  | ۷۳۶,۰۰۰ | مترطول | تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از ۱۶ تا ۲۵ سانتی‏‌متر‏مربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب. |  | ۱۹۱۰۰۹ |
|  |  | ۱,۱۲۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از ۲۵ تا ۵۰ سانتی‏‌متر‏مربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب. |  | ۱۹۱۰۱۱ |
|  |  | ۱,۷۹۳,۰۰۰ | مترطول | تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از ۵۰ تا ۷۵ سانتی‏‌متر‏مربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب. |  | ۱۹۱۰۱۲ |
|  |  | ۸۶,۸۰۰ | مترطول | اضافه‌‏بها به ردیف‌‏های ۱۹۱۰۰۶ تا ۱۹۱۰۰۹، ۱۹۱۰۱۱ و ۱۹۱۰۱۲، در صورتی که زیرسازی چوبی، زیر سقف کاذب اجرا شوند. |  | ۱۹۱۰۱۹ |
|  |  | ۳,۸۰۳,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب چوب روی دست‏‌انداز پله، از چوب داخلی به ضخامت حدود ۶ سانتی‌متر و عرض ۸ تا ۱۲ سانتی‌متر، با لوازم اتصالی مربوط. |  | ۱۹۱۱۰۱ |
|  |  | ۳,۵۲۷,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب چوب روی دست‏‌انداز پله، ازچوب نراد خارجی به ضخامت حدود ۶ سانتی‌متر و عرض ۸ تا ۱۲ سانتی‌متر، با لوازم اتصالی مربوط. |  | ۱۹۱۱۰۲ |
|  |  | ۱۰,۴۳۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب قرنیز چوبی از چوب داخلی به ضخامت ۱ تا ۱٫۵ سانتی‌متر. |  | ۱۹۱۱۰۳ |
|  |  | ۱۲,۱۹۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب قرنیز چوبی از چوب نراد خارجی به ضخامت ۱ تا ۱٫۵ سانتی‌متر. |  | ۱۹۱۱۰۴ |
|  |  | ۱۶,۴۹۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب قرنیز چوبی از چوب راش خارجی به ضخامت ۱ تا ۱٫۵ سانتی‌متر. |  | ۱۹۱۱۰۶ |
|  |  | ۶,۰۲۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب قرنیز از جنس MDF به ضخامت حدود ۸ میلی‌متر با روکش PVC. |  | ۱۹۱۱۰۸ |
|  |  | ۶,۴۴۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب قرنیز از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی‌متر با روکش PVC. |  | ۱۹۱۱۰۹ |
|  |  | ۳,۷۱۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق نئوپان به ضخامت حدود ۸ میلی‌متر. |  | ۱۹۱۲۰۴ |
|  |  | ۴,۴۶۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق نئوپان به ضخامت حدود ۱۲ میلی‌متر. |  | ۱۹۱۲۰۵ |
|  |  | ۴,۳۸۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق نئوپان به ضخامت حدود ۱۶ میلی‌متر. |  | ۱۹۱۲۰۶ |
|  |  | ۲,۶۶۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق MDF به ضخامت حدود ۳ میلی‌متر. |  | ۱۹۱۲۱۰ |
|  |  | ۳,۲۳۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق MDF به ضخامت حدود ۵ میلی‌متر. |  | ۱۹۱۲۱۱ |
|  |  | ۳,۷۷۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق MDF به ضخامت حدود ۸ میلی‌متر. |  | ۱۹۱۲۱۲ |
|  |  | ۵,۰۴۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق‏ MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی‌متر. |  | ۱۹۱۲۱۳ |
|  |  | ۵,۹۱۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت‏ ۱۲ تا ۱۴ میلی‏‌متر. |  | ۱۹۱۲۱۶ |
|  |  | ۶,۸۴۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۱۴ تا ۱۶ میلی‌‏متر. |  | ۱۹۱۲۱۷ |
|  |  | ۷,۵۸۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۱۶ تا ۱۸ میلی‏‌متر. |  | ۱۹۱۲۱۸ |
|  |  | ۸,۱۲۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۱۸ تا ۲۰ میلی‏‌متر. |  | ۱۹۱۲۱۹ |
|  |  | ۸,۶۲۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلی‌‏متر. |  | ۱۹۱۲۲۰ |
|  |  | ۱۱,۱۴۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با گرماچوب به ضخامت‏ حدود ۱۶ میلی‌‏متر. |  | ۱۹۱۲۲۳ |
|  |  | ۱۲,۸۲۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با قطعات گرماچوب به ضخامت حدود‏ ۱۹ میلی‌‏متر. |  | ۱۹۱۲۲۴ |
|  |  | ۱۵,۴۷۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با قطعات گرماچوب به ضخامت حدود‏ ۲۶ میلی‌‏متر. |  | ۱۹۱۲۲۵ |
|  |  | ۴,۹۰۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با تخته‏‌تراشه جهت‏‌دار به ضخامت حدود ۹ میلی‌متر. |  | ۱۹۱۲۲۸ |
|  |  | ۵,۴۳۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم به وسیله تخته‌‏تراشه جهت‌‏دار به ضخامت حدود ۱۱ میلی‌متر. |  | ۱۹۱۲۲۹ |
|  |  | ۷,۶۳۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم به وسیله تخته‌‏تراشه جهت‌‏دار به ضخامت حدود ۱۵ میلی‌متر. |  | ۱۹۱۲۳۰ |
|  |  | ۸,۴۵۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم به وسیله تخته‌‏تراشه جهت‌‏دار به ضخامت حدود ۱۸ میلی‌متر. |  | ۱۹۱۲۳۱ |
|  |  | ۷۴۲,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف‌‏های ۱۹۱۲۰۴ تا ۱۹۱۲۳۱، درصورتی‌که پوشش‌‏ها، زیر سقف کاذب اجرا شوند. |  | ۱۹۱۲۳۵ |
|  |  |  | مترمربع | اضافه‌‏بها به ردیف‌‏های ۱۹۱۲۱۰ تا ۱۹۱۲۱۳، درصورتی‌که سطح رویه MDF، پانچ‏‌‎دار یا شیاردار شود‏. |  | ۱۹۱۲۳۶ |
|  |  | ۳۹۰,۰۰۰ | عدد | سوراخ‏‌کاری روی پوشش‌‏های چوبی، در صورتی که قطر سوراخ حداکثر ۱۵ سانتی‏‌متر و یا سطح معادل آن باشد. |  | ۱۹۱۲۴۰ |
|  |  | ۵۲۰,۰۰۰ | عدد | سوراخ‌‏کاری روی پوشش‌‏های چوبی، در صورتی‌که قطر سوراخ بیش از ۱۵ تا ۲۵ سانتی‌‏متر و یا سطح معادل آن باشد. |  | ۱۹۱۲۴۱ |
|  |  | ۱,۹۴۹,۰۰۰ | مترمربع | تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ روی پوشش‏‌های چوبی، به سطح بیش از ۰٫۲۵ مترمربع. |  | ۱۹۱۲۴۲ |
|  |  | ۵,۳۰۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کفپوش لمینیت به ضخامت حدود ۸ میلی‏‌متر. |  | ۱۹۱۵۰۲ |
|  |  | ۱ | مترمربع | اضافه‌‏بها به ردیف ۱۹۱۵۰۲، درصورتی‌که درجه مقاومت به سایش کفپوش‏ لمینت‏، AC4 یا AC5 باشد. |  | ۱۹۱۵۰۵ |
|  |  | ۶۰۵,۵۰۰ | مترطول | تهیه و نصب پروفیل اسکوتیا، سپری، نبشی و خط‏‌کش از جنس MDF با روکش PVC، به هرشکل و اندازه. |  | ۱۹۱۵۰۶ |
|  |  | ۱,۰۲۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکش از جنس چوب راش داخلی یا خارجی به ضخامت ۰٫۵ تا ۰٫۸ میلی‌متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۱۶۰۲ |
|  |  | ۱,۴۰۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکش از جنس چوب ملچ داخلی یا خارجی به ضخامت ۰٫۵ تا ۰٫۸ میلی‌‏متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۱۶۰۳ |
|  |  | ۱,۴۷۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکش از جنس چوب بلوط داخلی یا خارجی به ضخامت ۰٫۵ تا ۰٫۸ میلی‏‌متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۱۶۰۴ |
|  |  | ۲,۲۵۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکش از جنس چوب گردو داخلی یا خارجی به ضخامت ۰٫۵ تا ۰٫۸ میلی‎‏متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۱۶۰۵ |
|  |  | ۷۱۱,۵۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکش از جنس چوب صنوبر داخلی یا خارجی به ضخامت ۰٫۵ تا ۰٫۸ میلی‌‏متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۱۶۰۶ |
|  |  | ۱,۱۹۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکش از جنس چوب کاج روسی داخلی یا خارجی به ضخامت ۰٫۵ تا ۰٫۸ میلی‌متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۱۶۰۷ |
|  |  | ۱,۴۰۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰٫۱۳ میلی‌‏متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۱۶۱۰ |
|  |  | ۱,۴۱۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰٫۱۸ میلی‌متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۱۶۱۱ |
|  |  | ۱,۵۴۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰٫۳ میلی‌متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۱۶۱۲ |
|  |  | ۱,۵۸۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰٫۳۵ میلی‌‏متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۱۶۱۳ |
|  |  | ۱,۷۱۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰٫۴ میلی‌‏متر، با پرس کردن. |  | ۱۹۱۶۱۴ |
|  |  | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکش از ABS، به ضخامت حدود ۱٫۲ میلی‌‏متر با پرس کردن. |  | ۱۹۱۶۱۷ |
|  |  | ۳,۵۰۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکش از ABS، به ضخامت حدود ۲ میلی‏‌متر با پرس کردن. |  | ۱۹۱۶۱۸ |
|  |  | ۴۹۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکش ملامینه، با پرس کردن. |  | ۱۹۱۶۲۰ |
|  |  | ۸۹,۳۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب روکش کاغذی، با پرس کردن. |  | ۱۹۱۶۲۲ |
|  |  | ۱۲,۱۸۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای دیوار جداکننده از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی‏‌متر به صورت تک‌‏جداره به طور کامل. |  | ۱۹۱۸۰۱ |
|  |  | ۱۹,۵۵۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای دیوار جداکننده از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی‏‌متر به صورت دو‏جداره به طور کامل. |  | ۱۹۱۸۰۲ |
|  |  | ۱,۳۱۸,۰۰۰ | مترطول | تعبیه و جاسازی محل سطوح شیشه‌‏خور یا بازشو در دیوار جداکننده از جنس MDF، به همراه تهیه و کوبیدن زهوار از جنس MDF (برحسب محیط سطح شیشه‌‏خور یا بازشو). |  | ۱۹۱۸۰۳ |
|  |  | ۱۹,۸۲۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب در تمام چوب از چوب نراد خارجی به ضخامت ۴ تا ۵ سانتی‌‏متر. |  | ۱۹۱۹۰۱ |
|  |  | ۲۳,۷۸۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب در تمام چوب از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۵ تا ۶ سانتی‏‌متر. |  | ۱۹۱۹۰۲ |
|  |  | ۲۸,۵۶۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب در تمام چوب از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۶ تا ۷ سانتی‌‏متر. |  | ۱۹۱۹۰۳ |
|  |  | ۲۱۶,۹۳۰,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‏‌بها به ردیف‏‌های ۱۹۱۹۰۱ تا ۱۹۱۹۰۳، در صورتیکه به جای چوب نراد خارجی از چوب راش خارجی استفاده شود. |  | ۱۹۱۹۰۷ |
|  |  | ۳,۳۸۷,۰۰۰ | مترطول | تعبیه و جاسازی محل سطوح شیشه‏‌خور یا بازشو در درهای تمام چوب، به همراه تهیه و کوبیدن زهوار از جنس چوب نراد خارجی (برحسب محیط سطح شیشه‏‌خور یا بازشو). |  | ۱۹۱۹۰۸ |
|  |  | ۸۹,۲۵۰,۰۰۰- | مترمکعب | کسر‏بها به ردیف‌‏های مربوط به کارهای چوبی، در صورتی‌‌که به جای چوب نراد خارجی، از چوب داخلی استفاده شود، برحسب حجم چوب مصرفی. |  | ۱۹۲۰۰۱ |
|  |  |  | مترمربع | ابزار زدن روی درهای تمام چوب. |  | ۱۹۲۱۰۱ |

# فصل‌ بیستم‌. کاشی‏کاری با کاشی‏های سرامیکی

الزامات عمومی

1. در تمام ردیف‏های این فصل منظور از کاشی‏های سرامیکی، قطعات نازکی است که از رس و یا به همراه دیگر مواد اولیه معدنی تشکیل شده، در دمای معمول شکل داده شده و سپس در دمای کافی پخته می‏شود و باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره‏ 25 با عنوان «کاشی‏های سرامیکی- تعاریف، طبقه‏بندی، ویژگی‏ها و نشانه‏گذاری» و همچنین مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره 9169 را تامین نماید.

2. بهای ردیف‏های این فصل برای هر نوع روش تولید کاشی‏های سرامیکی است و از این بابت، بهای جداگانه‏ای منظور نمی‏گردد.

3. بهای‌ ردیف‌های این فصل برای کاشی‏های سرامیکی اصلاح شده ابعادی است، درصورتی که کاشی‏های سرامیکی، اصلاح‏شده ابعادی نباشند، کسربهایی مطابق ردیف 200803 منظور می‏شود. این کسربها به ردیف‏های 200511، 200611 و 200612 تعلق نمی‏گیرد.

4. ردیف‏های این فصل برای کاشی‏های سرامیکی با ضخامت‏های مختلف در نظر گرفته شده است و بابت افزایش یا کاهش ضخامت، اضافه‏بها یا کسربها منظور نخواهد شد.

5. مشخصات‌ کامل‌ کاشی‏های سرامیکی مانند تعیین رده جذب آب، ابعاد، برجستگی یا فرورفتگی سطح، رنگ‏های تیره، لعاب براق، اصلاحات ابعادی لبه ها (رکتیفای شده)، لوستر، و همچنین منبع‌ تهیه‌ آن‌ها، و هرگونه مشخصات فنی دیگر، طرح چیدمان، و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعاتی‌ که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، ‏باید در مشخصات‌ فنی درج‌ شود.

5-1. ردیف‏های مربوط به کاشی‌‌کاری با کاشی‌های ِاسلیمی و تذهیبی، بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تهیه می‌شود.

5-2. هیچگونه اضافه‏بهایی بابت عناوین پرسلانی، گرانیتی، فول‏بادی، کالر‏بادی، بدنه‏های سفید یا رنگی جز آنچه به صراحت در این فصل برای آن، بها یا اضافه‏بها پیش‏بینی شده است، منظور نمی‏گردد.

6. در تمام ردیف‌های این فصل تهیه مصالح در قیمت‌ ردیف‏ها منظور شده و کاشی‏های سرامیکی در نظر گرفته‌ شده‌ در این‌ فصل‌ از نوع‌ درجه‌ یک‌ ایرانی‌ است.

7. سطوح مورب تا زاویه 30 درجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بیشتر، جزو سطوح افقی محسوب می‏شوند. اندازه‏گیری سطوح ردیف‏های این فصل براساس سطح کار تمام شده نمایان خواهد بود.

7-1. در اندازه گیری سطح کاشی شده پس از اجرای کف سازی، آن قسمت که پس از اجرای کف سازی نمایان نباشند در محاسبات منظور نمی گردد، ولی درصورت الزام اجرای کاشی در تراز بالای سقف کاذب مطابق مشخصات فنی، سطح‏کار کاشی شده منظور می‏گردد.

8. به طور کلی‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل به جز ردیف 200801،‌ برای‌ کاشی‌های سرامیکی‌ یک پخت پس از اندود لعاب است. منظور از یک پخت پس از اندود لعاب، آن است که بدنه و لعاب هرکدام جداگانه در یک مرحله و یا هم زمان پخته شوند.

9. بهای‌ کاشی‏های سرامیکی در این‌ فصل‌ برای‌ هر نوع‌ طرح‌ و تعداد چاپ‌ است و اضافه‏بهایی‌ جز آنچه‌ در این‌ بند نوشته‌ شده‌ به کاشی‏های سرامیکی این‌ فصل‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.

9-1. سطح کاشی‏های سرامیکی این فصل به صورت مُستوی (تخت) منظور شده است. چنانچه سطح کاشی‏های سرامیکی دارای برجستگی یا فرورفتگی باشد، 6 درصد به بهای هر یک از ردیف‏ها اضافه می‏شود.

9-2. بهای کاشی‏های سرامیکی این فصل برای رنگ‏های روشن است. چنانچه رنگ کاشی از رنگ‏هایی مانند سرمه‏ای، زرشکی، خاکستری، قهوه‏ای، فسفری و مسی که طیف رنگی آن‏ها تیره باشد، انتخاب شود، 4 درصد به بهای هر یک از ردیف‏ها اضافه می‏شود. این اضافه‏بها به

ردیف‏های 200511، 200611 و 200612 تعلق نمی گیرد.

9-3. بهای کاشی‏های سرامیکی این فصل برای سطوح لعاب‏دار مات و یا بدون لعاب مات است. چنانچه سطح کاشی‏های سرامیکی لعاب‏دار یا بدون لعاب، براق باشد، 9 درصد به بهای هر یک از ردیف‏ها اضافه می‏شود. این اضافه‏بها به ردیفهای 200511، 200611 و 200612 تعلق نمی‏گیرد.

9-4. بهای‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ برای‌ کاشی‏های سرامیکی‌ بدون‌ لوستر است؛ منظور از لوستر در این فصل نوعی تزیین رولعابی و عبارت از لایه نازکی از فلز است که بر روی سطح لعاب به وجود می‏آورند.

10. ملات‌ نصب‌ کاشی‏های سرامیکی اعم‌ از افقی‌ یا قائم‌، ملات‌ ماسه‌ سیمان‌ 1:5 و‌ بندکشی‌ با دوغاب‌ سیمان‌ سفید و پودر سنگ‌ به نسبت 1:4 می‏باشد. بهای‌ اندود تخته‏ماله‏ای با سیمان و خاک سنگ در سطوح‌ افقی‌ نیز در قیمت‌ ردیف‌ها منظور شده‌ است.

11. ملات بندکشی ردیف 200511 از نوع مقاوم در برابر اسید و ملات بندکشی ردیف 200801 از نوع ضدباکتری است.

12. ضخامت ملات ماسه‏سیمان مصرفی برای اجرای کاشیهای سرامیکی روی سطوح افقی، به طور متوسط 2 سانتی‌متر و اندود تخته ماله‏ای با سیمان و خاک‏سنگ به ضخامت 5 میلیمتر در نظر گرفته شده است. بهای ملات ماسه سیمان 1:5 اضافی مصرف شده جهت پرکردن زیر فرش کف، طبق دستور مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد، 50 درصد ردیفهای 180308 تا 180310 منظور می‌شود.

12-1. هزینه عملیات مربوط به کرم‏بندی و یا پر کردن زیر فرش کف (بدون استفاده از ملات ماسه سیمان)، از ردیف‏های مربوط، منظور می‏گردد.

12-2. ضخامت ملات مصرفی برای اجرای کاشی‏های سرامیکی روی سطوح قائم، به طور متوسط 3 سانتیمتر در نظر گرفته شده است؛ ملات اضافی مصرف شده طبق دستور مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد، 50 درصد ردیف‏های 180304 تا 180306 منظور می‏شود.

13. در صورت استفاده از چسب به جای ملات در اجرای کاشی‏های سرامیکی در سطوح افقی و قائم باید حداقل موارد مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره‏ 12492 با عنوان «چسب‏های کاشی- الزامات، طبقه بندی و شناسایی» و همچنین مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره 12495 رعایت گردد.

14. هزینه عملیات مربوط به اجرای بستر کار و عایق‏کاری در ردیف‏های این فصل در نظر گرفته نشده و بهای آن جداگانه از ردیف‏های مربوط منظور می‏گردد.

15. در صورتی‌‏که‌ در سطوح‌ کاشی‏کاری شده، ضخامت‌ بند بین‌ کاشیهای سرامیکی 3 میلی‌متر یا بیشتر از آن‌ باشد، بهای‌ بندکشی‌ جداگانه‌ از ردیف 180809 منظور می‌شود.

16. به منظور سهولت دسترسی به ردیفهای مورد نیاز، شماره وشرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | کاشی‏کاری با کاشی‏های سرامیکی روی سطوح قائم |
| 02 | استفاده از چسب و اجرای اسکوپ روی سطوح قائم |
| 03 | کاشی‏کاری با کاشی‏های سرامیکی روی سطوح افقی |
| 04 | استفاده از چسب روی سطوح افقی |
| 05 | کاشی‏کاری با کاشی‏های سرامیکی مقاوم در برابر اسید |
| 06 | کاشی‏کاری با کاشی‏های سرامیکی استخری |
| 07 | کاشی‏کاری با کاشی‏های سرامیکی به روش خشک |
| 08 | لعاب ضد باکتری و پخ زدن لبهها |

الزامات گروه 1

1-1. کاشی‏های سرامیکی موضوع ردیفهای 200121 تا 200124 براساس جذب آب گروه III (جذب آب بیش از 10 درصد) در نظر گرفته شده است؛ درصورت استفاده از کاشی‏های سرامیکی با جذب آب گروه Ib (جذب آب 5/0 تا 3 درصد)، 8 درصد و در صورت استفاده از کاشی‏های سرامیکی با جذب آب گروه Ia (جذب آب کمتر از 5/0 درصد)، 29 درصد به بهای هر یک از ردیفها اضافه می‏شود.

1-2. به ردیفهای 200121 تا 200124 جز آنچه به صراحت در بند 1-1 آمده است، هیچگونه اضافه‏بها یا کسربهایی بابت سایر گروه‏های جذب آب منظور نمیشود.

1-3. کاشی‏های سرامیکی موضوع ردیفهای 200125 تا 200127 براساس جذب آب گروه Ia (جذب آب کمتر از 5/0 درصد) در نظر گرفته شده است و بابت سایر گروه‏های جذب آب اضافه‏بها یا کسربهایی منظور نمی‏گردد.

الزامات گروه 2

2-1. اجرای ردیف 200202 مستلزم دستور کار مهندس مشاور است. در این صورت لازم است مشخصات فنی تولیدکننده و موارد مربوط به مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره 12495 رعایت گردد.

الزامات گروه 3

3-1. کاشی‏های سرامیکی موضوع ردیف‏های 200321 تا 200324 براساس جذب آب گروه IIa (جذب آب 3 تا 6 درصد) در نظر گرفته شده است؛ در صورت استفاده از کاشی‏های سرامیکی با جذب آب گروه Ib (جذب آب 5/0 تا 3 درصد)، 7 درصد و در صورت استفاده از کاشی‏های سرامیکی با جذب آب گروه Ia (جذب آب کمتر از 5/0 درصد)، 25 درصد به بهای هریک از ردیف‏ها اضافه میگردد.

3-2. به ردیفهای 200321 تا 200324 جز آنچه به صراحت در بند 3-1 آمده است، هیچگونه اضافه‏بها یا کسربهایی بابت سایر گروه‏های جذب آب منظور نمیشود.

3-3. کاشی‏های سرامیکی موضوع ردیفهای 200325 تا 200327 براساس جذب آب گروه Ia (جذب آب کمتر از 5/0 درصد) در نظر گرفته شده است و بابت سایر گروه‏های جذب آب اضافه‏بها یا کسر‏بهایی منظور نمی‏گردد.

الزامات گروه 5

5-1. درخصوص کاشی‏های سرامیکی مقاوم در برابر اسید موضوع ردیف 200511، باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 3051 با عنوان «کاشی‌های سرامیک مقاوم در برابر اسید- ویژگی‏ها و روش‏های آزمون» تامین گردد.

الزامات گروه 6

6-1. درخصوص کاشی‏های سرامیکی استخری موضوع ردیفهای 200611 و 200612، باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره‏ 4289 با عنوان «ویژگی‏های کاشی‏های موزائیکی گروهی» و مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره 12495 تامین گردد.

6-2. در خصوص سطح کاشی‏های سرامیکی موضوع ردیف‏های 200611 و 200612، منظور سطح هر قطعه از کاشی‏های سرامیکی گروهی است.

6-3. در صورتی که کاشی‏های سرامیکی موضوع ردیفهای 200611 تا 200614 به صورت تابلو اجرا شود هزینههای آن در این ردیفها پیشبینی نشده و ‏باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تهیه گردد.

منظور از تابلو،  قطعات مشخصی از کاشی‏های سرامیکی گروهی است که در کنار یکدیگر طرح خاصی را تشکیل می‏دهند. مبنای اندازه‏گیری سطح تابلو، آن تعداد از ورق‏های کاشی‏سرامیکی گروهی است که تمام یا قسمتی از طرح در آن‏ها قرار گرفته باشند.

6-4. با لحاظ نمودن ردیف 200615، اضافه‏بهای 200616 منظور نمی‏شود.

الزامات گروه 7

7-1. درخصوص ردیف‏های 200711 و 200712، باید الزامات نشریه شماره 714 «دستورالعمل طراحی سازه‏ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‏ها» رعایت گردد.

7-2. منظور از روش نصب پنهان موضوع ردیف 200711، روش نصب با مهار و قلاب در پشت کاشی‏های سرامیکی یا روش ایجاد شیار در ضخامت کاشی‏های سرامیکی است و پس از ریل کشی بر روی ساختمان نصب و رگلاژ خواهند شد. رگلاژ هر یک از کاشی‏های سرامیکی و تعویض آن در هر نقطه‏ای از سطح نما امکان پذیر است و در نما به صورت نمایان دیده نمی‏شود.

منظور از روش نصب نمایان موضوع ردیف 200712، روش نصبی است که بست‏ها به گونه‏ای نصب می‏شوند که کاشی‏های سرامیکی در داخل آن قرار گرفته و توسط بست مهار شود و بست‏ها به زیرسازی و شبکه آلومینیومی متصل می‏گردد و در نما بصورت نمایان دیده می‏شوند.

7-3. درخصوص ردیف‏های 200711 و 200712، هزینه‏های مربوط به تهیه و نصب هر نوع اتصال یا گیره منظور شده است، ولی بهای زیرسازی فولادی جهت نصب سرامیک حسب مورد، از ردیف‏های 160204 یا 160205 و در صورت استفاده از پروفیل‏های آلومینیومی از ردیف 170117 منظور می‏شود.

7-4. ردیفهای 200711 و 200712 برای هر ابعاد و هر رده درصد جذب آب در نظر گرفته شده و از این بابت هزینه جداگانه‏ای منظور نمی‏شود.

الزامات گروه 8

8-1. اضافه‏بهای اندود لعاب ضد باکتری انواع کاشی‏های سرامیکی موضوع ردیف 200801 در صورتی تعلق می گیرد که کاشی‏سرامیکی مذکور، الزامات استانداردهای ملی ایران به شماره‏های 10900 با عنوان «اندازه‏گیری فعالیت ضدباکتریایی بر روی سطوح پلاستیکی و سایر سطوح نامتخلخل»، 12659 با عنوان «سرامیک‏های ظریف (سرامیکهای پیشرفته، سرامیکهای صنعتی پیشرفته )- فعالیت ضد باکتری مواد فتوکاتالیتیک نیمه هادی- روش آزمون» و 14499 «کاشی‏های سرامیکی آنتی‏باکتریال (خود تمیز شونده)-ویژگی‏ها» و مندرجات مشخصات فنی را تامین نماید.

8-2. اجرای ردیف 200802 مستلزم دستور کار مهندس مشاور است.

8-3. بهای پخ‏زدن لبه کاشی‏های سرامیکی با هر زاویه و هر شکلی، از ردیف 200802 منظور میشود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳,۵۴۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب‌‏دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح تا ۱۶ دسی‌‏مترمربع. |  | ۲۰۰۱۲۱ |
|  |  | ۳,۸۲۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب‌دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی‌مترمربع. |  | ۲۰۰۱۲۲ |
|  |  | ۳,۸۹۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب‌دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی‌مترمربع. |  | ۲۰۰۱۲۳ |
|  |  | ۴,۰۷۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب‌دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۳۶ تا ۴۹ دسی‌مترمربع. |  | ۲۰۰۱۲۴ |
|  |  | ۴,۵۲۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب‌دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۴۹ تا ۶۴ دسی‌مترمربع. |  | ۲۰۰۱۲۵ |
|  |  | ۴,۸۳۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب‌دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۶۴ تا ۷۲ دسی‌مترمربع. |  | ۲۰۰۱۲۶ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب‌دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۷۲ دسی‌مترمربع. |  | ۲۰۰۱۲۷ |
|  |  | ۲۵۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌‏های ۲۰۰۱۲۱ تا ۲۰۰۱۲۷ چنانچه به جای ملات از چسب استفاده شود. |  | ۲۰۰۲۰۱ |
|  |  | ۶۳۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏بها به ردیف‌های ۲۰۰۱۲۱ تا ۲۰۰۱۲۷ بابت تهیه و اجرای کامل اسکوپ. |  | ۲۰۰۲۰۲ |
|  |  | ۳,۶۷۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب‌دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا ۱۶ دسی‏‌مترمربع. |  | ۲۰۰۳۲۱ |
|  |  | ۴,۰۴۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب‌دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی‌مترمربع. |  | ۲۰۰۳۲۲ |
|  |  | ۴,۲۳۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب‌دار یا بدون‏ لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی‏‌مترمربع. |  | ۲۰۰۳۲۳ |
|  |  | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب‌دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۳۶ تا ۴۹ دسی‌‏مترمربع. |  | ۲۰۰۳۲۴ |
|  |  | ۴,۵۷۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب‌دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۴۹ تا ۶۴ دسی‌‏مترمربع. |  | ۲۰۰۳۲۵ |
|  |  | ۴,۶۱۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب‌دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۶۴ تا ۷۲ دسی‌مترمربع. |  | ۲۰۰۳۲۶ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های‌سرامیکی لعاب‌دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۷۲ دسی‌مترمربع. |  | ۲۰۰۳۲۷ |
|  |  | ۲۵۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۰۰۳۲۱ تا ۲۰۰۳۲۷ چنانچه به جای ملات از چسب استفاده شود. |  | ۲۰۰۴۱۱ |
|  |  | ۷,۶۰۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های‌سرامیکی مقاوم در برابر اسید. |  | ۲۰۰۵۱۱ |
|  |  | ۹,۵۷۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی استخری روی سطوح افقی و قائم از سرامیک‌های گروهی با سطح هر قطعه تا ۰٫۱ دسی‌مترمربع با شکل‌های مربع یا شش گوشه یا سایر اشکال مختلف. |  | ۲۰۰۶۱۱ |
|  |  | ۹,۳۲۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی استخری روی سطوح افقی و قائم از سرامیک‌های گروهی یا غیرگروهی با سطح هر قطعه بیش از ۰٫۱ تا ۱ دسی‌مترمربع با اشکال مختلف. |  | ۲۰۰۶۱۲ |
|  |  | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۰۰۶۱۱ در صورتی که گوشه‏‌ها (داخلی یا خارجی) به صورت منحنی اجرا شوند (فقط برای قسمت منحنی شکل). |  | ۲۰۰۶۱۳ |
|  |  | ۲,۶۴۳,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۰۰۶۱۱ و ۲۰۰۶۱۲ در صورتی که کاشی‌های سرامیکی استخری زیر سقف اجرا گردند. |  | ۲۰۰۶۱۴ |
|  |  | ۱,۷۳۴,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۰۰۶۱۱ در صورتی که در کاشی‌های سرامیکی گروهی قطعات تشکیل دهنده هر ورق سرامیک با رنگ‏‌های مختلف با هم ترکیب شده باشند. |  | ۲۰۰۶۱۵ |
|  |  | ۲,۳۴۶,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۰۰۶۱۱ در صورتی که کاشی‌های سرامیکی از رنگ‏‌های سرمه‌ای، قرمز یا نقره‌‏ای براق باشند. |  | ۲۰۰۶۱۶ |
|  |  | ۱۰,۲۲۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی با جذب آب پایین روی سطوح قائم به صورت خشک با روش نصب پنهان. |  | ۲۰۰۷۱۱ |
|  |  | ۷,۴۲۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی‌های‌سرامیکی با جذب آب پایین روی سطوح قائم به صورت خشک با روش نصب نمایان. |  | ۲۰۰۷۱۲ |
|  |  | ۶,۳۰۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها اندود لعاب ضدباکتری به ردیف‌های کاشی‌های سرامیکی. |  | ۲۰۰۸۰۱ |
|  |  | ۳۲۹,۰۰۰ | مترطول | پخ زدن لبه کاشی‌های‌سرامیکی در سطوح افقی یا قائم بر حسب هر متر طول لبه کاشی‌های‌سرامیکی. |  | ۲۰۰۸۰۲ |
|  |  | ۱۷۶,۰۰۰- | مترمربع | کسربها به ردیف‌های کاشی‌کاری روی سطوح افقی و قائم در صورتی‌ که کاشی‌های سرامیکی اصلاح شده ابعادی نباشند. |  | ۲۰۰۸۰۳ |

# فصل‌ بیست‌ و یکم‌. فرش موزاییک‌ و کفپوش بتنی

الزامات عمومی

1. موزاییک‏‏ها و کفپوش‏های بتنی پیش‏ساخته مورد استفاده در این فصل حسب مورد، ‏باید حداقل الزامات مندرج در استانداردهای ملی ایران به شماره‏های 1-755 با عنوان «موزاییک سیمانی - قسمت 1: برای کاربرد داخلی- ویژگی‏ها و روش‏های آزمون»، شماره 2-755 با عنوان «موزاییک سیمانی - قسمت 2: برای کاربرد بیرونی- ویژگیها و روش‏های آزمون» و شماره 20185 با عنوان «بلوک‏های کف‏پوش بتنی- الزامات و روش‏های آزمون» را تامین نمایند.

2. مشخصات‌ کامل‌ موزاییک‏‏ها و کفپوش‏های بتنی پیش‏ساخته، همچنین منبع‌ تهیه‌ آن‌ها، طرح چیدمان، و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعاتی‌ که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، ‏باید در مشخصات‌ فنی درج‌ شود.

3. پیش از تهیه موزاییک‏ها و کفپوش‏های بتنی پیش‏ساخته، باید تاییدیه مربوط به مشخصات فنی مانند ضخامت، رنگ، طرح، مقاومت مکانیکی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر لغزش، مقاومت در برابر یخ زدگی برحسب کاربری فضای مربوط به ویژه فضای باز، به منظور انطباق با استانداردها و مشخصات فنی، از مهندس مشاور اخذ گردد.

4. ابعاد موزاییک‏های مورد استفاده در این فصل، 30×30 یا 40×40 سانتی‏متر و ابعاد موزاییک‏های شسته (واش‏بتن)، 30×30، 40×40 یا 60×30 سانتی‏متر در نظر گرفته شده است.

5. اندازه‏گیری سطوح ردیف‏های این فصل بر‏اساس سطح ‏کار اجرا شده خواهد بود. در محاسبه سطح کار، مساحت بندکشی کسر نمی‏گردد.

6. در ردیف‌های این فصل، در صورتی‏که مطابق مشخصات فنی، نیاز به اجرای کف با شیب بیش از 20 درصد باشد، ردیف‏های مربوط با اعمال ضریب 06/1 منظور می‏گردد.

7. ملات‌ نصب‌ موزاییک و کفپوش بتنی پیش‏ساخته، ملات‌ ماسه‌ سیمان‌ 1:5 بوده و دوغاب‌ ریزی‌ها و بندکشی‌های‌ آن‌، با دوغاب‌ سیمان‌ و خاک‌ سنگ‌ 1:6 است.

8-1. ضخامت‌ ملات‌ مصرفی‌ برای‌ فرش‌ موزاییک و کفپوش‏های بتنی پیش‏ساخته‌، به طور متوسط‌ 5/2 سانتی‌متر در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و بهای ملات ماسه‏سیمان 1:5 اضافی‌ مصرف‌ شده‌ جهت پرکردن‌ زیر فرش‌ کف،‌ طبق‌ دستور مهندس‌ مشاور، جداگانه حسب مورد، 50 درصد بهای ردیف‎های 180308 تا 180310 منظور می‌شود.

8-2. هزینه عملیات مربوط به کرم‏بندی و یا پرکردن زیر فرش کف (بدون استفاده از ملات ماسه سیمان)، از ردیف‏های مربوط، منظور می‏گردد.

9. تعبیه درز در اجرای موزاییک و کف‏پوش بتنی پیش ساخته، بدون پرکردن درز، از ردیف 060911 منظور می‏شود. همچنین هزینه پرکردن درز در صورت استفاده از ماسه آسفالت از ردیف 270503 جداگانه منظور می‏شود.

10. هزینه‏های عمل آوری به روش اتوکلاو کردن، در بهای ردیف‏های مربوط به موزاییک‏های ماشینی و کفپوش‏های بتنی ‏پیش ساخته در نظر گرفته شده است.

11. در ردیف‌های این فصل، عملیات کف‌سازی و کوبیدن خاک و همچنین اجرای بتن مگر لحاظ نشده است و هزینه آن‌ها از فصل‌های مربوط، جداگانه منظور می‌شود.

12. به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | کفپوش بتنی پیش‏ساخته با ملات ماسه سیمان |
| 02 | کفپوش بتنی پیش‏ساخته با ماسه نرم |
| 03 | اضافه‏‏بهای ضخامت، آج‏دار بودن و رنگی بودن کفپوش بتنی پیش‏ساخته |
| 04 | فرش کف با موزاییک |
| 05 | فرش کف با موزاییک ماشینی |
| 06 | فرش کف با موزاییک شسته (واش‏بتن) |
| 07 | اضافه‏بهای خرده سنگ‏، سنگ لاشه و رنگی بودن موزاییک |
| 08 | ساب‏زنی روی سطوح موزاییک شده |

الزامات گروه 2

2-1. ضخامت‌ ماسه‌ مصرفی‌ برای‌ فرش‌ کفپوش‏های بتنی موضوع ردیف‏های 210205 و 210206 به طور متوسط‌ 5/2 سانتی‌متر در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و بهای ماسه اضافی‌ مصرف‌ شده‌ جهت پرکردن‌ زیر فرش‌ کف،‌ طبق‌ دستور مهندس‌ مشاور، جداگانه از ردیف 040502 منظور می‌شود.

الزامات گروه 3

3-1. مشخصات فنی، ضخامت، رنگ و نوع کفپوش‏های بتنی پیش‏ساخته باید، قبل از تهیه به تایید مهندس مشاور برسد.

3-2. در ردیف‌های کفپوش‌های پیش‌ساخته بتنی، در صورت نیاز به اجرای کف با کفپوش‌های آج‏دار (شیاردار، پولکی و ...)، اضافه‏بهای ردیف 210307 منظور ‌می‌شود.

3-3. در ردیف‌های کفپوش‏های پیش‏ساخته بتنی، در صورت نیاز به اجرای کف با کفپوش‏های رنگی با رنگ‏های غیراز طوسی (رنگ سیمان پرتلند معمولی)، اضافه‏بهای ردیف 210308 منظور ‌می‌شود.

الزامات گروه 5

5-1. منظور از موزاییک‌ ماشینی،‌ موزاییک‏های پرسی تک‏لایه یا دولایه است‌ که مراحل ساخت آن توسط ماشین‏آلات خودکار انجام ‏شود.

الزامات گروه 7

7-1. در ردیف‏های این فصل در صورتی‎که نوع سیمان در بدنه یا در قشر رویه موزاییک مشخص نشده باشد، منظور سیمان پرتلند معمولی است. در صورتی‏که در بدنه یا قشر رویه موزاییک از رنگ یا سیمان سفید یا رنگی استفاده شود، اضافه‏بهای آن از ردیف 210703 منظور می‏شود.

الزامات گروه 8

8-1. موزاییک‌‌های‌‌ این‌ فصل‌ به صورت‌ ساب‌ داده‌ شده‌ در کارخانه‌ در نظر گرفته‌ شد‌ه‌اند. ولی در صورت نیاز کار و تایید مهندس مشاور، بهای تا دو دست ساب پس از نصب موزاییک، جداگانه از ردیف 210801 منظور می‏شود. در صورتی که مطابق دستورکار مهندس مشاور، عملیات ساب زنی سطح نهایی موزاییک بیش از دو دست نیاز باشد، هزینه مربوط از ردیف 210802 منظور می‏شود.

8-2. کلیه تجهیزات، ابزار و مصالح مورد نیاز عملیات ساب زنی در ردیف‏های مربوط در نظر گرفته شده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳,۱۱۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش‌های بتنی پیش‌ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی‌متر و به سطح تا ۱۶ دسی‌مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۲۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۳,۲۲۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش‌های بتنی پیش‌ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی‌متر و به سطح بیش از ۱۶ دسی‌مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۲۱۰۱۰۶ |
|  |  | ۲,۸۰۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش‌های بتنی پیش‌ساخته ویبره‌ای، به ضخامت ۴ سانتی‌متر و به سطح تا ۱۶ دسی‌مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۲۱۰۱۰۷ |
|  |  | ۲,۷۵۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش‌های بتنی پیش‌ساخته ویبره‌ای، به ضخامت ۴ سانتی‌متر و به سطح بیش از ۱۶ دسی‌مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۲۱۰۱۰۸ |
|  |  | ۲,۸۵۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش‌های بتنی پیش‌ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی‌متر و به سطح تا ۱۶ دسی‌مترمربع برای هر کفپوش با ۲٫۵ سانتی‌متر ماسه نرم زیر آن و دوغاب‌ریزی. |  | ۲۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۲,۵۴۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش‌های بتنی پیش‌ساخته ویبره‌ای، به ضخامت ۴ سانتی‌متر و به سطح تا ۱۶ دسی‌مترمربع برای هر کفپوش با ۲٫۵ سانتی‌متر ماسه نرم زیر آن و دوغاب‌ریزی. |  | ۲۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۲۰۸,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بهای افزایش ضخامت کفپوش بتنی پیش‏‌ساخته پرسی به ازای هر سانتی‌‏متر افزایش ضخامت نسبت به ۴ سانتی‏‌متر تا ۸ سانتی‏‌متر. |  | ۲۱۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۷۶,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌‏بهای افزایش ضخامت کفپوش بتنی پیش‏‌ساخته ویبره‌‏ای به ازای هر سانتی‏‌متر افزایش ضخامت نسبت به ۴ سانتی‏‌متر تا ۸ سانتی‏‌متر. |  | ۲۱۰۳۰۶ |
|  |  | ۷۸,۸۰۰ | مترمربع | اضافه بهای آج‌دار بودن کفپوش بتنی پیش‌ساخته پرسی و ویبره‌‏ای. |  | ۲۱۰۳۰۷ |
|  |  | ۱۵۷,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای رنگی بودن کفپوش بتنی پیش‌ساخته پرسی و ویبره‌‏ای. |  | ۲۱۰۳۰۸ |
|  |  | ۲,۷۲۲,۰۰۰ | مترمربع | فرش کف با موزاییک پرسی یا ویبره‌‏ای با سطح صاف. |  | ۲۱۰۴۰۳ |
|  |  | ۲,۸۲۷,۰۰۰ | مترمربع | فرش کف با موزاییک پرسی یا ویبره‌‏ای آج‌دار (حیاطی). |  | ۲۱۰۴۰۴ |
|  |  | ۲,۸۱۱,۰۰۰ | مترمربع | فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی دو لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۲۱۰۵۱۱ |
|  |  | ۲,۶۴۳,۰۰۰ | مترمربع | فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی دو لایه آج‌دار (حیاطی) با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۲۱۰۵۱۲ |
|  |  | ۲,۸۸۸,۰۰۰ | مترمربع | فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۲۱۰۵۱۳ |
|  |  | ۳,۰۱۱,۰۰۰ | مترمربع | فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه آج‌دار (حیاطی) با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۲۱۰۵۱۴ |
|  |  | ۲,۹۴۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته ویبره‌ای کارخانه‌ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۲۱۰۶۰۱ |
|  |  | ۲,۸۷۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه‌ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان ۱:۵. |  | ۲۱۰۶۰۲ |
|  |  | ۱۰۱,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۱۰۴۰۳ تا ۲۱۰۶۰۲، در صورتی که خرده سنگ‌های به قطر ۲۰ میلی‌متر و بیشتر در آن‌ها به کار رود. |  | ۲۱۰۷۰۱ |
|  |  | ۱۱۳,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۱۰۴۰۳ تا ۲۱۰۴۰۴، در صورتی که لاشه سنگ‌های درشت مرمر یا مرمریت در آن به کار رود. |  | ۲۱۰۷۰۲ |
|  |  | ۸,۷۵۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۱۰۴۰۳ تا ۲۱۰۶۰۲، در صورتی‌ که بدنه یا قشر رویه‌ی موزاییک تک لایه یا موزاییک دو لایه، رنگی باشد. |  | ۲۱۰۷۰۳ |
|  |  | ۲۷۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای تا دو دست ساب روی سطوح موزاییک شده. |  | ۲۱۰۸۰۱ |
|  |  | ۷۸,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌‏بها به ردیف ۲۱۰۸۰۱، به ازای هر دست ساب که به مراحل ساب زنی اضافه شود. |  | ۲۱۰۸۰۲ |

# فصل‌ بیست‌ و دوم‌. کارهای‌ سنگی‌ با سنگ‌ پلاک‌

الزامات عمومی

1. مشخصات سنگ‏های مصرفی مانند ضخامت، ابعاد، رنگ و همچنین معدن تهیه‌ سنگ‏ها و هرگونه مشخصات فنی دیگر، طرح چیدمان، شکل و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعاتی‌ که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، باید در مشخصات‌ فنی‌ درج‌ شود. نمونه سنگ مصرفی جهت مطابقت با مشخصات فنی، قبل‌ از تهیه باید به تایید مهندس‌ مشاور برسد.

2. رنگ ذکر شده در ردیف‏های این فصل، طیف رنگی است که سنگ در بازار به آن شناخته می‏شود. همچنین نام استانی که معدن سنگ در آن واقع می‏باشد، در داخل پرانتز ذکر شده است.

3. تمامی قیمت‌های ردیف‌های سنگ پلاک برای عرض سنگ حداکثر 40 سانتی‌متر در نظر گرفته شده است. چنانچه عرض سنگ پلاک، بیش از 40 سانتی‌متر تا حداکثر 60 سانتی‏متر باشد، 35 درصد به بهای ردیف‏های مربوط اضافه‏ می‏شود. در صورتی‏که عرض سنگ مصرفی بیش از 60 سانتی‏متر باشد، لازم است مهندس مشاور ردیف‏های مناسب را بر‏اساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تهیه نماید.

4. در صورتی‌ که‌ برای‌ سنگ‌های پلاک‌،‌ محدودیت‌ ابعاد در هر دو بعد سنگ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، یا شکل‌ سنگ‌ها به طریقی‌ انتخاب‌ شود که‌ دارای‌ زوایای‌ قائم‌ نباشند، به منظور جبران‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به حکمی‌ بودن‌ سنگ‌، 10 درصد قیمت‌ ردیف‌ مربوط‌، جداگانه‌ منظور می‌شود.

5. ضخامت سنگ‏های پلاک مصرفی در این فصل 5/1 تا 2 سانتی‏متر در نظر گرفته شده است. در مواردی‌ که‌ براساس‌ مشخصات فنی، ضخامت‌ سنگ‌های‌ پلاک، بیش از 2 سانتی‏متر باشد، به ترتیب زیر عمل می‏شود:

5-1. برای ضخامت بیش از 2 سانتی‏متر تا 3 سانتی‏متر، به ازای هر 5/0 سانتی‏متر افزایش، 25 درصد به بهای ردیف مربوط به سنگ 2 سانتی‏متر اضافه می‏شود.

5-2. برای ضخامت بیش از 3 سانتی‏متر تا 4 سانتی‏متر، به ازای هر 5/0 سانتی‏متر افزایش، 15 درصد به بهای ردیف مربوط به سنگ 3 سانتی‏متر اضافه می‏شود.

5-3. برای ضخامت‏های بیش از 4 سانتی‏متر، لازم است مهندس مشاور، ردیف‌های مناسب را بر‏اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه نماید.

مثال: بهای سنگ پلاک به ضخامت 4 سانتی‏متر به شرح ذیل می‏باشد:

محاسبه درصد افزایش بهای سنگ 3 سانتی‏متر نسبت به سنگ 2 سانتی‏متر: 50%=25%+25%

لذا بهای سنگ به ضخامت 3 سانتی‏متر با ضریب 5/1 نسبت به سنگ 2 سانتی‏متر منظور می‏شود.

محاسبه درصد افزایش بهای سنگ 4 سانتی‏متر نسبت به سنگ 3 سانتی‏متر: 30%=15%+15%

لذا بهای سنگ به ضخامت 4 سانتی‏متر با ضریب 3/1 نسبت به سنگ 3 سانتی‏متر منظور می‏شود.

بهای سنگ به ضخامت 4 سانتی‏متر= 3/1×5/1× بهای سنگ به ضخامت 2 سانتی‏متر

6. در صورتی که سنگ‏های پلاک در مرحله فرآوری، به دلیل تیشه‏ای یا کلنگی کردن سطح سنگ، نیاز به ساب نداشته باشد، پس از محاسبه قیمت سنگ بر اساس ضوابط مندرج در این فصل، از قیمت نهایی سنگ مربوط، 15 درصد قیمت‌ پایه سنگ 2 سانتی‌متر کاسته می‌شود و بابت تیشه‏ای یا کلنگی کردن سنگ، اضافه‏‌بهای‌ 220607 به آن‌ تعلق‌ می‌گیرد.

7. سطوح مورب تا زاویه 30 درجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بیشتر، جزو سطوح افقی محسوب می‏شوند.

8. اندازه‏گیری سطوح ردیف‏های این فصل براساس سطح کار تمام شده نمایان خواهد بود و سطوح‌ زیر درپوش‌های‌ کف‌ پنجره‌ و پله‌ها و ضخامت سنگ و مانند آن‌ها که‌ نمایان‌ است‌، در محاسبات لحاظ نمی گردد و درصورت الزام اجرای سنگ در تراز بالای سقف کاذب مطابق مشخصات فنی، سطح سنگ‏کاری‏شده منظور می‏گردد.

9. در صورت استفاده از سیمان سفید یا مواد رنگی در دوغاب سنگ‏فرش کف یا نماهای سنگی، هیچ‏گونه تفاوت قیمتی منظور نخواهد شد.

10. در صورتی‌ که‌ در سطوح‌ سنگ‏کاری شده با سنگ پلاک، ضخامت‌ بند بین‌ سنگ‌ها 3 میلی‌متر یا بیشتر از آن‌ باشد، بهای‌ بندکشی‌ جداگانه‌ از ردیف 180808 منظور می‌شود.

11. ملات‌ نصب‌ انواع‌ سنگ‌های‌ پلاک‌ در سطوح‌ افقی‌ و دوغاب‌ پشت‌ سنگ‌های‌ قائم‌ و قرنیزها با ملات‌ ماسه‌ و سیمان‌ 1:4 و بندکشی‌ با دوغاب‌ سیمان‌ سفید و پودر سنگ‌ به نسبت‌ 1:4 می‏باشد.

12. ملات‌ نصب‌ سنگ‌ پلاک لاشه در کف‌، ملات‌ ماسه‌ سیمان‌ 1:5 و دوغاب‌ریزی‌ و پرکردن‌ بند سنگ‌ها، با ملات‌ ماسه‌ سیمان‌ و پودر سنگ‌ 1:4 است‌.

13. ملات‌ نصب‌ جدول سنگی و سنگ مکعبی (کیوبیک)، ملات‌ ماسه‌ سیمان‌ 1:3 و ملات بندکشی، ملات‌ ماسه بادی و‌ سیمان‌ 1:4 است‌.

14. ضخامت ملات مصرفی برای فرش سنگ با سنگ پلاک، به طور متوسط 5/2 سانتی‌متر در نظر گرفته شده است. بهای ملات ماسه سیمان اضافی مصرف شده جهت پر کردن زیر فرش کف، طبق دستور‏کار مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد، 50 درصد ردیف‏های 180308 تا 180310 منظور می‏شود.

14-1. هزینه عملیات مربوط به کرم‏بندی و یا پرکردن زیر فرش کف (بدون استفاده از ملات ماسه سیمان)، از ردیف‏های مربوط، منظور می‏گردد.

14-2. ضخامت ملات مصرفی برای سنگ‏کاری روی سطوح قائم، به طور متوسط 3 سانتی‏متر در نظر گرفته شده است؛ ملات اضافی مصرف شده طبق اسناد و مدارک پیمان، جداگانه حسب مورد، 50 درصد ردیف‏های 180304 تا 180306 منظور می‏شود.

15. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‏های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | سنگ پلاک تراورتن |
| 02 | سنگ پلاک آهک (لایم‏استون) |
| 03 | سنگ پلاک مرمریت |
| 04 | سنگ پلاک چینی |
| 05 | سنگ پلاک گرانیت |
| 06 | اضافه‏بهای اجرایی سنگ پلاک |
| 07 | اضافه‏بهای سنگ قرنیز یا ازاره، سنگ پله، سنگ درپوش، سنگ فتیله |
| 08 | جدول‌ سنگی |
| 09 | سنگ مکعبی (کیوبیک) |
| 10 | سنگ بادبر |
| 11 | نصب سنگ روی سطوح قائم به روش خشک |
| 12 | ساب‏زنی روی سطوح سنگ‏کاری شده |

الزامات گروه 1

1-1. تعاریف و مشخصات سنگ‏های تراورتن مصرفی در این فصل بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 13247 با عنوان «سنگ ساختمانی- تراورتن- ویژگی‏ها» می‏باشد.

الزامات گروه 2

2-1. تعاریف و مشخصات سنگ‏های آهک مصرفی (لایم‏استون) در این فصل بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 5695 با عنوان «سنگ‏ ساختمانی- سنگ آهک- ویژگی‏ها» می‏باشد.

الزامات گروه 3

3-1. تعاریف و مشخصات سنگ‏های مرمریت مصرفی در این فصل بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 5696 با عنوان «سنگ‏ ساختمانی-مرمریت- ویژگی‏ها» می‏باشد.

الزامات گروه 4

4-1. تعاریف و مشخصات سنگ‏های چینی مصرفی در این فصل بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 5696 با عنوان «سنگ‏ ساختمانی-مرمریت- ویژگی‏ها» می‏باشد.

الزامات گروه 5

5-1. تعاریف و مشخصات سنگ‏های گرانیت مصرفی در این فصل بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 5694 با عنوان «سنگ‏های ساختمانی- گرانیت- ویژگی‏ها» می‏باشد.

الزامات گروه 6

6-1. در ردیف‏های 220602 و 220603، تهیه و نصب کامل اسکوپ، انواع مختلف اسکوپ‏های آماده فلزی با اشکال مختلف، یا مفتول فولادی ضدزنگ در نظر گرفته شده است.

6-2. اجرای سنگ آستانه، مشمول اضافه‏بهای 220605 می‏باشد.

6-3. با لحاظ نمودن ردیف 220605، ردیف‏ 220601 منظور نمی‏شود.

6-4. بهای ردیف 220610 فقط به آن قسمت از سطح سنگ که شعله‏ای شده است تعلق می‏گیرد.

6-5. پخ‏زدن، تعبیه چفت و شیار زدن با هر زاویه و هر بعد و همچنین گردکردن لبه سنگ‏های پلاک به هر شعاعی، حسب مورد از ردیف‏های 220611 تا 220616 منظور می‏شود.

6-6. در بهای ردیف 220617، هزینه کامل سوراخ‏کاری‏ها، نصب پیچ‏ بر اساس مشخصات فنی مورد نیاز و پوشش روی سطح پیچ با مصالح مناسب بعد از نصب سنگ، در نظر گرفته شده است.

6-7. چنانچه برای نصب سنگ در سطوح قائم مطابق مشخصات فنی مقرر شود بجای ملات ماسه‏ سیمان از چسب مخصوص سنگ استفاده شود، در این صورت نمونه چسب همراه کاتالوگ، مشخصات فنی و استاندارد مربوط باید پیش از تهیه مورد تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما قرار گیرد. ردیف‏ 220620، مربوط به نصب سنگ با چسب، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت گردد.

الزامات گروه 7

7-1. با لحاظ نمودن ردیف‏های این گروه، ردیف 220601 منظور نمی‏شود.

7-2. اضافه‏بهای 220711، به سنگ کف پله و همچنین سنگ پاخور (پیشانی) پله تعلق می‏گیرد.

7-3. منظور از سنگ فتیله در ردیف 220713، سنگی است که سطح مقطع آن برابر 30 سانتی‏مترمربع و یا کمتر باشد. اضافه‏بهای 220713 به سنگ قرنیز یا ازاره تعلق نمی‏گیرد.

7-4. در ردیف‏های 220710 تا 220713، در صورت پخ زدن، گرد کردن لبه سنگ، تعبیه شیار یا آبچکان، هزینه‏های آن، حسب مورد، از ردیف‏های مربوط، جداگانه منظور می‏شود.

الزامات گروه 8

8-1. در ردیف‌های جدول‏های سنگی، قیمت‌ ردیف‏ها بر‏اساس یک ردیف جدول در طول کار (شامل طول خالص جداول) محاسبه می‏شود. مبنای اندازه‌گیری (واحد ردیف)، سطح کار در راستای مسیر و بدون احتساب ضخامت بندکشی بین جدول‏ها می‌باشد.

8-2. در ردیف‌های جدول سنگی، هزینه بندکشی در بهای ردیف‏ها پیش‏بینی شده است. هزینه‏های اجرای بتن پشت جدول، بتن مگر زیرجدول و بتن لیسه‏ای کف (در صورت وجود) از ردیف‏های مربوط جداگانه منظور می‏شود. چنانچه در انطباق با مشخصات فنی، بتن پشت جدول با عملیات قالب‏بندی اجرا شود، هزینه‏ قالب‏بندی آن با تایید مهندس مشاور، حسب مورد، از ردیف‏های 050102 یا 060102 منظور می‏شود.

الزامات گروه 9

9-1. در ردیف‌های مربوط به سنگ‌های مکعبی (کیوبیک)، رگلاژ، شیب‌بندی، کوبیدن خاک، آماده‏‏سازی و همچنین اجرای بتن مگر لحاظ نشده است و هزینه اجرای آن‌ها از فصل‌های مربوط، منظور می‌شود.

9-2. سنگ‌های مکعبی (کیوبیک)، موضوع ردیف‏های 220910 تا 220918، در صورت قید نشدن مشخصات آن، به صورت چهار وجه برشی و دو وجه گیوتینی، یا شش وجه برشی در نظر گرفته شده است. در صورتی که مطابق مشخصات فنی، از سنگ‏های مکعبی در ابعاد 10×10×10 سانتی‏متر استفاده شود، 50 درصد به بهای ردیف‏های مربوط اضافه می‏شود، همچنین در صورتی که مطابق مشخصات فنی، از سنگ‌های مکعبی (کیوبیک) نامنظم (کلیه وجه‏های سنگ گیوتینی باشد)، استفاده شود، 75 درصد ردیف‏های مربوط منظور می‏شود.

9-3. اندازه‏گیری سطوح ردیف‌های سنگ کیوبیک براساس سطح کار اجرا شده خواهد بود. در محاسبه سطح کار، مساحت بندکشی کسر نمی‏گردد.

9-4. در ردیف‌های سنگ مکعبی (کیوبیک)، در صورت نیاز به اجرای سنگ در کف با شیب بیش از 20 درصد، با تایید مهندس مشاور، بهای ‌ردیف‌های ‌مربوط ‌با اعمال ‌ضریب 05/1 منظور ‌می‌شود.

9-5. ضخامت‌ ماسه‌ مصرفی‌ در ردیف 220925، به طور متوسط‌ 5/2 سانتی‌متر در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و بهای ماسه اضافی‌ مصرف‌ شده‌ جهت پرکردن‌ زیر فرش‌ کف،‌ طبق‌ دستورکار مهندس‌ مشاور، جداگانه از ردیف 040502 منظور می‌شود.

الزامات گروه 10

10-1. با توجه‌ به اینکه‌ ابعاد سنگ‌های‌ پلاک‌ بادبر در شرح‌ ردیف‌های‌ 221001 تا 221004 تعیین‌ شده،‌ بنابراین‌ اضافه‏بهای‌ بند 4 الزامات عمومی‌، در صورتی‌ به ردیف‌های‌ یاد شده‌ تعلق‌ می‌گیرد که‌ اندازه‌ دو بعد حکم‌ شده‌ به غیر از 15×30 باشد. ضمناً ضخامت سنگ‌های بادبر 2 سانتی‌متر بدون در نظر گرفتن «بار سنگ» است.

الزامات گروه 11

11-1. در خصوص ردیف‏های 221101 و 221102، باید الزامات نشریه شماره 714 با عنوان «دستورالعمل طراحی سازه‏ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‏ها» رعایت گردد.

11-2. منظور از روش نصب پنهان موضوع ردیف 221101، روش نصب با مهار و قلاب در پشت قطعات سنگ یا روش ایجاد شیار در ضخامت قطعات سنگ است و پس از ریل‏کشی بر روی ساختمان نصب و رگلاژ خواهند شد. رگلاژ هر یک از قطعات سنگ و تعویض آن در هر نقطه‏ای از سطح نما امکان‏پذیر است و در نما به صورت نمایان دیده نمی‏شود.

منظور از روش نصب نمایان موضوع ردیف 221102، روش نصبی است که بست‏ها به گونه‏ای نصب می‏شوند که قطعات سنگ در داخل آن قرار گرفته و توسط بست مهار شود و بست‏ها به زیرسازی و شبکه آلومینیومی متصل می‏گردد و در نما به صورت نمایان دیده می‏شوند.

11-3. در ردیف‏های 221101 و 221102، هزینه‏های مربوط به تهیه و نصب هر نوع اتصال یا گیره منظور شده است، ولی بهای زیرسازی فولادی جهت نصب سنگ، حسب مورد از ردیف‏های 160223 و 160224 و در صورت استفاده از پروفیل‏های آلومینیومی از ردیف 170117 منظور می‏شود.

11-4. با لحاظ نمودن ردیف 221101 یا 221102، ردیف 220601 منظور نمی‏شود.

الزامات گروه 12

12-1. در قیمت‌های‌ واحد این‌ فصل‌، هزینه‌های‌ مربوط‌ به ساب در کارخانه‌ منظور شده‌ است‌. ولی‌ هزینه ساب‌‌ پس‌ از نصب‌ سنگ روی سطوح افقی، در صورت نیاز و تایید مهندس مشاور، حسب مورد جداگانه از ردیف‏های 221201 تا 221203 منظور می‏شود.

12-2. در ردیف‏های 221201 تا 221203، کلیه تجهیزات، ابزار و مصالح مورد نیاز عملیات ساب‏زنی در نظر گرفته شده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۸,۷۰۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن لیمویی، قرمز، دودی یا گردویی آذرشهر (آذربایجان شرقی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۱۰ |
|  |  | ۹,۵۱۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن دودی تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۱۳ |
|  |  | ۸,۹۳۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۱۴ |
|  |  | ۷,۲۰۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۱۵ |
|  |  | ۸,۵۴۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم سلماس (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۱۶ |
|  |  | ۸,۶۴۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم، لیمویی یا قرمز ماکو (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۱۷ |
|  |  | ۹,۰۶۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم مهاباد (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۱۸ |
|  |  | ۸,۰۸۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا بژ خلخال (اردبیل) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۲۱ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید ابیانه (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۲۴ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم ابیانه (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۲۵ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن قرمز اصفهان (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۲۶ |
|  |  | ۸,۱۱۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم، شکلاتی تجره یا میمه (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۲۷ |
|  |  | ۱۲,۸۸۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم رامشه (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۲۸ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم طرق (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۲۹ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم، شکلاتی یا دودی کاشان (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۳۰ |
|  |  | ۸,۹۰۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم کمشچه (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۳۱ |
|  |  | ۱۰,۲۸۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم طبس (خراسان جنوبی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۳۴ |
|  |  | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی زنجان (زنجان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۳۶ |
|  |  | ۷,۹۷۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم آبیار (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۳۹ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید آتشکوه (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۰ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم آتشکوه یا عباس‌‏آباد (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۱ |
|  |  | ۷,۱۷۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی ترشاب (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۲ |
|  |  | ۷,۵۰۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا قهوه‌‏ای تفرش (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۳ |
|  |  | ۹,۴۴۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی حاجی‌آباد (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۴ |
|  |  | ۱۳,۵۴۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید دره‏‌بخاری (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۵ |
|  |  | ۱۰,۸۳۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی دره‏‌بخاری (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۶ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید عباس‌آباد (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۷ |
|  |  | ۹,۴۵۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن قرمز یا کرم گلچشمه یا کرم آبگرم (مرکزی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۴۸ |
|  |  | ۸,۸۶۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن شکلاتی همدان (همدان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۵۱ |
|  |  | ۷,۸۴۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن شکلاتی ابرکوه (یزد) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۵۴ |
|  |  | ۷,۹۸۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم ابرکوه (یزد) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۵۵ |
|  |  | ۸,۱۶۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن بژ یزد (یزد) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۵۶ |
|  |  | ۷,۸۰۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی یزد (یزد) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۱۵۷ |
|  |  | ۲,۷۳۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه تراورتن برای کف. |  | ۲۲۰۱۶۰ |
|  |  | ۸,۸۰۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک آهک سمیرم (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۲۰۵ |
|  |  | ۸,۴۶۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک آهک کوه‌سفید قم (قم) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۲۰۸ |
|  |  | ۶,۰۱۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک آهک اسلام‌‏آباد (کرمانشاه) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۲۱۱ |
|  |  | ۶,۵۴۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک آهک بوژان (کرمانشاه) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۲۱۲ |
|  |  | ۶,۲۰۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک آهک گوهره خرم‌آباد (لرستان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۲۱۵ |
|  |  | ۷,۸۸۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت سفید خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۲۰ |
|  |  | ۷,۴۷۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت قرمز حنایی خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۲۱ |
|  |  | ۸,۴۸۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا کرم طلایی خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۲۲ |
|  |  | ۸,۰۵۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم نمین (اردبیل) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۲۵ |
|  |  | ۵,۵۶۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صورتی انارک (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۲۸ |
|  |  | ۶,۹۰۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت قهوه‌‏ای جندق (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۲۹ |
|  |  | ۷,۵۱۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت جوشقان (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۰ |
|  |  | ۶,۴۵۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صلصالی یا کرم خور و بیابانک (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۱ |
|  |  | ۸,۶۵۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم کاشان (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۲ |
|  |  | ۸,۷۱۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت مشکی یا مشکی طلایی (گلدن بلک) کاشان (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۳ |
|  |  | ۶,۷۹۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت لاشتر (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۴ |
|  |  | ۷,۴۳۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت مشکی نجف‌آباد (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۵ |
|  |  | ۶,۹۲۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صورتی نوسنگان (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۶ |
|  |  | ۶,۱۶۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت خوسف (خراسان جنوبی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۸ |
|  |  | ۶,۸۵۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صورتی بجستان (خراسان رضوی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۳۹ |
|  |  | ۵,۴۲۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم بجستان (خراسان رضوی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۴۰ |
|  |  | ۸,۸۷۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کاشمر (خراسان رضوی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۴۱ |
|  |  | ۶,۵۴۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا صورتی آباده (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۴۴ |
|  |  | ۶,۶۱۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت پرطاووسی ارسنجان (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۴۵ |
|  |  | ۷,۸۳۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا قهوه‌‏ای چهرک یا قرمز بوانات (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۴۶ |
|  |  | ۹,۰۵۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم دهبید (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۴۷ |
|  |  | ۷,۳۴۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گندمک شیراز (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۴۸ |
|  |  | ۷,۴۸۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا صورتی کرمان (کرمان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۴۹ |
|  |  | ۷,۷۱۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت سفید یا کرم مرودشت (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۵۰ |
|  |  | ۸,۳۳۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم نیریز (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۵۱ |
|  |  | ۹,۰۷۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت خاکستری (سیلک امپرادو) نیریز (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۵۲ |
|  |  | ۷,۴۳۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم جیرفت (کرمان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۵۳ |
|  |  | ۷,۹۰۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت هرسین (کرمانشاه) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۵۴ |
|  |  | ۸,۰۷۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت پرطاووسی یزد (یزد) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۳۵۵ |
|  |  | ۲,۶۴۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه مرمریت برای کف. |  | ۲۲۰۳۶۰ |
|  |  | ۶,۶۹۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ابری لایبید (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۴۱۰ |
|  |  | ۹,۷۸۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی نیریز (فارس) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۴۱۳ |
|  |  | ۹,۴۳۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید قروه (کردستان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۴۱۶ |
|  |  | ۹,۳۸۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی کریستال قروه (کردستان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۴۱۷ |
|  |  | ۱۰,۱۳۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید سیرجان (کرمان) درسطوح افقی. |  | ۲۲۰۴۲۰ |
|  |  | ۱۰,۰۰۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ازنا (لرستان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۴۲۳ |
|  |  | ۸,۴۷۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی الیگودرز (لرستان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۴۲۴ |
|  |  | ۲,۵۵۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه چینی برای کف. |  | ۲۲۰۴۳۰ |
|  |  | ۱۰,۰۳۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سبز پیرانشهر (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۱۰ |
|  |  | ۸,۲۱۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت گل‏پنبه‌‏ای تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۱۱ |
|  |  | ۸,۴۳۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سبز اردستان (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۱۴ |
|  |  | ۹,۵۱۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۱۵ |
|  |  | ۷,۱۵۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سفید نطنز (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۱۶ |
|  |  | ۱۱,۹۷۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی نطنز (اصفهان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۱۷ |
|  |  | ۱۰,۳۴۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سبز بیرجند (خراسان جنوبی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۲۰ |
|  |  | ۸,۲۵۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت پرتقالی نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۲۱ |
|  |  | ۷,۲۶۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت کرم یا سفید نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۲۲ |
|  |  | ۸,۴۲۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت هلویی تایباد (خراسان رضوی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۲۵ |
|  |  | ۶,۵۷۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مروارید مشهد (خراسان رضوی) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۲۶ |
|  |  | ۷,۹۲۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت شکلاتی، طلایی یا طوسی خرم‏دره (زنجان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۲۹ |
|  |  | ۸,۳۶۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت کرم، صورتی یا هلویی زنجان (زنجان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۳۰ |
|  |  | ۸,۵۲۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سفید زاهدان (سیستان و بلوچستان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۳۳ |
|  |  | ۹,۴۶۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی الموت (قزوین) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۳۶ |
|  |  | ۶,۹۴۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سفید بروجرد (لرستان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۳۹ |
|  |  | ۱۶,۷۳۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی تویسرکان (همدان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۴۲ |
|  |  | ۱۴,۰۷۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی چایان (همدان) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۴۳ |
|  |  | ۱۲,۹۰۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت قرمز یزد (یزد) در سطوح افقی. |  | ۲۲۰۵۴۶ |
|  |  | ۲,۹۷۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه گرانیت برای کف. |  | ۲۲۰۵۵۰ |
|  |  | ۵۵۸,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ‌های پلاک در سطوح قائم نصب شوند. |  | ۲۲۰۶۰۱ |
|  |  | ۵۲۰,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ‌های پلاک بجز سنگ‌های گرانیت برای سطوح قائم. |  | ۲۲۰۶۰۲ |
|  |  | ۸۷۹,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ‌های گرانیت برای سطوح قائم. |  | ۲۲۰۶۰۳ |
|  |  | ۱,۱۲۶,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های سنگ‌کاری قائم، در صورتی که سطح کار دارای انحنا باشد. |  | ۲۲۰۶۰۴ |
|  |  | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به سنگ‌کاری سطوح افقی، در صورتی که سنگ پلاک، داخل قاب در یا پنجره نصب شود. |  | ۲۲۰۶۰۵ |
|  |  | ۶۹۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها برای تیشه‌ای کردن یا کلنگی کردن سنگ‌های پلاک. |  | ۲۲۰۶۰۷ |
|  |  | ۱,۰۶۲,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها برای شعله‌‏ای کردن سطوح سنگ‏‌های پلاک گرانیت. |  | ۲۲۰۶۱۰ |
|  |  | ۲۶۶,۰۰۰ | مترطول | گرد کردن لبه سنگ‌های پلاک بجز گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار. |  | ۲۲۰۶۱۱ |
|  |  | ۱۶۰,۵۰۰ | مترطول | پخ‌زدن یا تعبیه چفت در لبه سنگ‌های پلاک بجز گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار. |  | ۲۲۰۶۱۲ |
|  |  | ۱۰۰,۵۰۰ | مترطول | تعبیه شیار‏‏‏ یا آبچکان در سنگ‌های پلاک بجز گرانیت به ازای هر بار. |  | ۲۲۰۶۱۳ |
|  |  | ۴۸۳,۰۰۰ | مترطول | گرد کردن لبه سنگ‏‌های پلاک گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار. |  | ۲۲۰۶۱۴ |
|  |  | ۲۴۲,۵۰۰ | مترطول | پخ‌زدن یا تعبیه چفت در لبه سنگ‌های پلاک از نوع گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار. |  | ۲۲۰۶۱۵ |
|  |  | ۱۲۲,۰۰۰ | مترطول | تعبیه شیار‏‏‏ یا آبچکان در سنگ‌های پلاک گرانیت به ازای هر بار. |  | ۲۲۰۶۱۶ |
|  |  | ۴۸۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و نصب پیچ بازشونده روی سطوح سنگ‌‏کاری شده به همراه سوراخ‌کاری‌های لازم. |  | ۲۲۰۶۱۷ |
|  |  |  | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌‏های نصب سنگ پلاک، چنانچه بجای ملات از چسب استفاده شود. |  | ۲۲۰۶۲۰ |
|  |  | ۱۳۳,۵۰۰ | مترطول | اضافه‏‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان قرنیز یا ازاره مورد استفاده قرار گیرد. |  | ۲۲۰۷۱۰ |
|  |  | ۸۳۶,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌‏بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ پله مورد استفاده قرار گیرد. |  | ۲۲۰۷۱۱ |
|  |  | ۱۹۳,۵۰۰ | مترطول | اضافه‏‌بها نسبت به ردیف‏‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ درپوش (با هر عرض) روی دست اندازها و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد. |  | ۲۲۰۷۱۲ |
|  |  | ۱۸۱,۰۰۰ | مترطول | اضافه‌‏بها نسبت به ردیف‌‏های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ فتیله مورد استفاده قرار گیرد. |  | ۲۲۰۷۱۳ |
|  |  | ۳۲,۰۹۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب جدول‌های سنگی با سنگ تراورتن سفید یا کرم رامشه، طرق، تجره، میمه (اصفهان)، یزد (یزد)، گل چشمه یا آبگرم (مرکزی)، سلماس (آذربایجان غربی) به ضخامت ۶ سانتی‌متر به همراه بند‏کشی. |  | ۲۲۰۸۰۱ |
|  |  | ۲,۴۷۴,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای افزایش ضخامت به ردیف ۲۲۰۸۰۱، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت تا ۱۰ سانتی‏‌متر. |  | ۲۲۰۸۰۲ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه، حمل و نصب جدول‌های سنگی با سنگ چینی ابری لایبید (اصفهان)، به ضخامت ۶ سانتی‌متر به همراه بندکشی. |  | ۲۲۰۸۰۳ |
|  |  | ۱ | مترمربع | اضافه‌بهای افزایش ضخامت به ردیف ۲۲۰۸۰۳، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت تا ۱۰ سانتی‏‌متر. |  | ۲۲۰۸۰۴ |
|  |  | ۱۱,۹۹۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب جدول‌های سنگی با سنگ مرمریت لاشتر (اصفهان)، به ضخامت ۶ سانتی‌متر به همراه بندکشی. |  | ۲۲۰۸۰۵ |
|  |  | ۱,۴۱۴,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای افزایش ضخامت به ردیف ۲۲۰۸۰۵، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت تا ۱۰ سانتی‌‏متر. |  | ۲۲۰۸۰۶ |
|  |  | ۸,۹۲۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب جدول‌های سنگی با سنگ گرانیت مروارید مشهد (خراسان رضوی)، به ضخامت ۶ سانتی‌متر به همراه بند‏کشی. |  | ۲۲۰۸۰۷ |
|  |  | ۴۴۶,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بهای افزایش ضخامت به ردیف ۲۲۰۸۰۷، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت تا ۱۰ سانتی‏‌متر. |  | ۲۲۰۸۰۸ |
|  |  | ۳۵۲,۰۰۰ | مترطول | پخ‌‏زدن لبه هر نوع جدول‏ سنگی. |  | ۲۲۰۸۰۹ |
|  |  | ۵,۱۳۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ تراورتن سفید یا کرم رامشه، طرق، تجره، میمه (اصفهان)، یزد (یزد)، گل چشمه یا آبگرم (مرکزی)، سلماس (آذربایجان غربی). |  | ۲۲۰۹۱۰ |
|  |  | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ تراورتن لیمویی یا قرمز ماکو (آذربایجان غربی)، آذرشهر (آذربایجان شرقی). |  | ۲۲۰۹۱۱ |
|  |  | ۵,۵۵۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ مرمریت لاشتر (اصفهان). |  | ۲۲۰۹۱۲ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت شکلاتی خرم‌دره (زنجان). |  | ۲۲۰۹۱۳ |
|  |  | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت کرم نهبندان (خراسان جنوبی). |  | ۲۲۰۹۱۴ |
|  |  | ۷,۹۵۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز یزد (یزد). |  | ۲۲۰۹۱۵ |
|  |  | ۵,۶۴۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت سفید نطنز (اصفهان). |  | ۲۲۰۹۱۶ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت مشکی نطنز (اصفهان). |  | ۲۲۰۹۱۷ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان). |  | ۲۲۰۹۱۸ |
|  |  | ۳۷۷,۵۰۰- | مترمربع | کسربها به ردیف‌‏های ۲۲۰۹۱۰ تا ۲۲۰۹۱۸ در صورتی که در نصب آن‌ها بجای ملات ماسه‏‌سیمان از ماسه نرم استفاده شود. |  | ۲۲۰۹۲۵ |
|  |  | ۵,۴۳۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی‌‏متر از تراورتن قرمز ماکو (آذربایجان غربی)، آذرشهر (آذربایجان شرقی)، و یا تراورتن سفید رامشه، طرق، تجره، میمه (اصفهان)، یزد (یزد)، گل‏چشمه یا آبگرم (مرکزی)، سلماس (آذربایجان غربی). |  | ۲۲۱۰۰۱ |
|  |  | ۵,۹۶۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی‏‌متر از سنگ مرمریت جوشقان (اصفهان). |  | ۲۲۱۰۰۲ |
|  |  | ۵,۸۵۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی‏‌متر از سنگ مرمریت مشکی نجف ‏آباد (اصفهان). |  | ۲۲۱۰۰۳ |
|  |  | ۶,۳۱۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی‏‌متر از سنگ مرمریت قرمز بوانات (فارس). |  | ۲۲۱۰۰۴ |
|  |  | ۱۰,۲۶۶,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های سنگ‌‏کاری با سنگ پلاک در صورت نصب خشک روی سطوح قائم با روش نصب پنهان. |  | ۲۲۱۱۰۱ |
|  |  | ۸,۰۰۲,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های سنگ‏‌کاری با سنگ پلاک در صورت نصب خشک روی سطوح قائم با روش نصب نمایان. |  | ۲۲۱۱۰۲ |
|  |  | ۷۲۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای تا ۷ دست ساب روی سطوح‏ سنگ‌‏کاری شده با سنگ‌‏های پلاک بجز گرانیت. |  | ۲۲۱۲۰۱ |
|  |  | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای تا ۱۰ دست ساب روی سطوح‏ سنگ‌‏کاری شده با سنگ‏‌های پلاک گرانیت. |  | ۲۲۱۲۰۲ |
|  |  | ۷۷,۶۰۰ | مترمربع | اضافه‌‏بها به ردیف‏‌های ۲۲۱۲۰۱ و ۲۲۱۲۰۲، به ازای هر دست ساب که به مراحل ساب‏زنی اضافه شود، تا ۲۰ دست. |  | ۲۲۱۲۰۳ |

# فصل‌ بیست‌ و سوم. کارهای‌ پلاستیکی‌ و پلیمری

الزامات عمومی

1. در ردیف‌های نصب کفپوش، مواد لازم برای آماده‏سازی کف‏ها، مطابق مشخصات، در بهای واحد ردیف‏ها منظور شده‏است.

2. مشخصات فنی مصالح مصرفی و همچنین منبع تهیه آن‌ها و بطور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.

3. حدود رواداری ضخامت‌های‌ درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل می‌تواند تا 1/0 میلی‌متر ‌باشد و از این‌ بابت‌ کسر یا اضافه‌‏بهایی‌ منظور نخواهد شد.

4. در ردیف‌های تهیه و نصب کفپوش، هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت دورریز، صعوبت اجرا یا هرگونه ادوات و ابزار نصب، مفتول‏های‏ پلاستیکی درز جوش و مانند آن تعلق نمی گیرد. هزینه اجرای زیرسازی کفپوش طبق مشخصات فنی از ردیف‌های مربوط به سایر فصول منظور می‌گردد.

5. لازم است مشخصات فنی کفپوش‎‏های ضد‏باکتری براساس استاندارد ملی ایران به شماره 10900 با عنوان «اندازه‏گیری فعالیت ضد باکتریایی بر روی سطوح پلاستیکی و سایر سطوح نامتخلخل» کنترل و تایید شده باشد.

6. لازم است مشخصات فنی کفپوش‎‏های رسانای جریان الکتریسیته و ضد جریان الکتریسیته ساکن براساس استاندارد ملی ایران به شماره 10656 با عنوان «لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم- محصولات هادی و ضد جریان الکتریسیته ساکن- تعیین مقاومت الکتریکی» کنترل و تایید شده باشد.

7. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح گروه |
| --- | --- |
| 1 | کفپوش‏‏ P.V.C |
| 2 | کفپوش‏‏ لاستیکی و چمن مصنوعی |
| 3 | کفپوش‏ درجاریز |
| 4 | قرنیز و ابزار P.V.C و لوله ناودانی |
| 5 | ورق‏ موج‏دار و بدون موج پلیمری و نورگیر حبابی |
| 6 | دیوارپوش، سقف کاذب P.V.C و پوشش U.P.V.C |
| 7 | نایلون (فیلم پلی اتیلن) |
| 8 | ورق‏ پلاستیکی تقویت شده با فایبرگلاس |
| 9 | نوار آب‌بند و ماستیک آب‏بند |
| 10 | غلاف پلاستیکی، لوله پلاستیکی، پله فولادی، لوله زهکش و فاصله نگهدار |
| 11 | در و پنجره‏ U.P.V.C |
| 13 | فوم‏ اتیلن وینیل استات و پلی اتیلن |
| 14 | نما و ابزار پیش‏ساخته پلی استایرن با پوشش سیمان پلیمری و سیلیس |
| 15 | نما و ابزار پیش‏ساخته پلی استایرن اکسترود شده |
| 16 | چوب پلاستیک‏ |
| 17 | دریچه‏ کوپلیمری و کامپوزیتی و گلدانی چاه فاضلاب |
| 18 | موکت و کاغذ دیواری |
| 19 | مخزن GRP |
| 20 | صفحه مشبک فایبرگلاس |

الزامات گروه 1

1-1. مشخصات فنی کفپوش‏های P.V.C، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 18124 با عنوان «کفپوش‏های انعطاف‏پذیر- کفپوش‏های پلی‏وینیل کلراید همگن- ویژگی‏ها» را تامین نماید.

1-2. مشخصات فنی کفپوش‌های سالن‌های ورزشی موضوع ردیف‏ 230130 تا 230132 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره‏ 16846 با عنوان «کفپوش برای محیط‏های ورزشی- کفپوش‏های داخل سالن چند منظوره- ویژگی‏ها» را تامین نماید.

1-3. هیچ‏گونه اضافه‏بهایی بابت عناوینی مانند کفپوش‏های P.V.C تک‏لایه یا چند لایه، پرتردد یا کم‏تردد، رنگی و طرح‌دار، تعلق نمی گیرد.

1-4. لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی و گواهی‏های فنی کالا به منظور انطباق با مشخصات فنی، تایید مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

1-5. در مورد کف‌پوش‌های‌ پولکی‌ ضخامت‌ کف‌پوش‌ بدون‌ محاسبه‌ برجستگی‌ پولک‌ مورد نظر است.

1-6. ردیف‌‌های شماره 230130 تا 230132 مربوط به کفپوش‌ سالن‌های ورزشی در فضای بسته از نوع زیرفوم‌دار بوده که لایه P.V.C به ضخامت 5/1تا 2 میلی‌متر و مابقی مربوط به ضخامت لایه فوم‌ می‌باشد.

الزامات گروه 2

2-1. ضخامت کف‌پوش‌‌ لاستیکی گرانولی پایه‌دار موضوع ردیف 230242، فاصله عمودی قسمت زیرین پایه تا سطح کفپوش است.

2-2. بهای واحد کف‏پوش‏ لاستیکی گرانولی موضوع ردیف‏های 230240 و 230242، برای رنگ‏های سبز، اخرایی، مشکی، نوک‏مدادی، نقره‏ای و قهوه‏ای پیش‏بینی شده است، درصورت استفاده از رنگ‏های دیگر طبق مشخصات فنی، ردیف‌های مربوط با اعمال ضریب 10/1 منظور می‌شود.

2-3. مشخصات فنی چمن مصنوعی موضوع ردیف‏های 230250 و 230251، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره‏های 1-21124 با عنوان «کفپوش‏های ورزشی- چمن‏های مصنوعی مورد استفاده در فوتبال- قسمت1: ویژگی‏ها» و 2-21124 با عنوان «کفپوش‏های ورزشی- چمن‏های مصنوعی مورد استفاده در فوتبال- قسمت2: روش‏های آزمون» را تامین نماید.

2-4. ردیف‌های شماره 230250 و 230251 مربوط به تهیه و نصب چمن‌های مصنوعی زمین فوتبال به ارتفاع تمام شده 45 تا 55 میلی‌متر مطابق مشخصات فنی بوده و لازم است از نوع خود‌خاموش‌شو، دارای ثبات رنگ، ثبات در برابر اشعه فوق بنفش، و وزن واحد سطح الیاف چمن مصنوعی حداقل 1200 گرم بر مترمربع باشد.

2-5. هیچ‌گونه اضافه بهایی بابت رنگی بودن الیاف چمن مصنوعی، هم‌پوشانی، دورریز، چین‌خوردگی و یا هرگونه ادوات و ابزار جهت نصب چمن مصنوعی منظور نمی‌گردد. بهای اجرای زیرسازی بستر چمن مصنوعی بسته به مشخصات فنی از سایر ردیف‌ها محاسبه و منظور می‌شود. بهای تهیه و اجرای لایه ژئوتکستایل اولیه مورد نیاز، حسب مورد از ردیف‌های گروه دوازدهم این فصل تعیین می گردد. همچنین تهیه و اجرای نوار اتصال، پخش سیلیس و گرانول هر یک به ضخامت تا 2 سانتی‌متر در بهای واحد ردیف‏ها منظور گردیده است.

2-6. لازم است مشخصات فنی چمن مصنوعی و استاندارد محصول تولیدی مورد تایید و گواهی‌های فنی کالا،  پیش از خرید به مهندس مشاور ارائه شود و آزمایش‌های لازم به منظور انطباق با مشخصات فنی به عمل آید. پس از اجرا لازم است از زمین چمن مصنوعی فوتبال آزمایش میدانی به عمل آید و هزینه آزمایش در بهای واحد ردیف‌ها پیش‌بینی شده است.

2-7. در صورت استفاده از چمن مصنوعی در محل‎های غیر از زمین فوتبال نیز بهای آن حسب مورد از ردیف 230250 و 230251 منظور می‎شود و هیچ گونه اضافه یا کسر بهایی اعمال نمی گردد.

الزامات گروه3

3-1. مشخصات فنی کفپوش لایه لایه و کامل دو و میدانی موضوع ردیف‌های 230340 و 230341 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 19397 با عنوان «کفپوش‏های ورزشی- کفپوش دو و میدانی فضای باز- ویژگی‏ها و روش‏های آزمون» را تامین نماید.

3-2. در بهای ردیف‌های‌ 230350 و 230360، تمام‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به اجرای‌ کار، طبق‌ مشخصات فنی‌ در هر محل‌، منظور شده‌ و هیچ‌گونه‌ هزینه جداگانه‌ای‌ بابت حباب‌گیری، ساب‌زنی و مانند آن به غیر از آنچه‌ به  صراحت‌ ذکر شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد.

3-3. در صورت استفاده از مش‏های فایبرگلاس جهت مسلح‌سازی کفپوش‌های اپوکسی و پلی‌یورتان موضوع ردیف‌های 230350 و 230360 مطابق مشخصات فنی، بهای آن با تأیید مهندس مشاور جداگانه از ردیف‌ 130406 با اعمال ضریب 85/0 منظور می‏شود.

3-4. در صورت استفاده از دانه‏های سیلیس مطابق مشخصات فنی، ضخامت کفپوش‏ اپوکسی موضوع ردیف‏ 230350 بدون درنظر گرفتن ضخامت لایه سیلیس محاسبه می‏شود.

الزامات گروه4

4-1. منظور از لبه پوشش پلاستیکی در ردیف 230402 ابزارهای P.V.C به شکل‏های H، F، U و مانند آن در هر ابعاد و اندازه، ثابت یا تاشو می‏باشد.

4-2. ردیف‌های 230402 و 230403 برای لبه پوشش و نبشی پلاستیکی از نوع ساده یا چاپی می‌باشد. در صورتی که طبق مشخصات فنی از نبشی و لبه پوشش پلاستیکی از جنس P.V.C با لایه روکش‌دار استفاده گردد، اضافه‌بهای ردیف 230410 اعمال می‌گردد.

4-3. مشخصات فنی لوله ناودان موضوع ردیف 230430 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران با شماره 12142-1 با عنوان «پلاستیک‏ها- سامانه‏های لوله‏گذاری آب باران برای کاربرد روکار و ناودان- پلی(وینیل کلرید) صلب (PVC-U)- قسمت1: ویژگی‏های لوله، اتصالات و سامانه» را تامین نماید.

الزامات گروه 5

5-1. مشخصات فنی ورق‏های P.V.C موضوع ردیف 230501، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 1435 با عنوان «ورقه موج‌دار اکسترود شده پلی وینیل کلراید» را تأمین نماید.

5-2. مشخصات فنی ورق‏های آکریلیک موضوع ردیف 230503، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 16121 با عنوان «ورق پلاستیکی آکریلیکی پلی‏متیل متاکریلات - ویژگی‏ها» را تأمین نماید.

5-3. مشخصات فنی ورق‏های پلی‏کربنات موضوع ردیف 230505 و 230520، به ترتیب باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 21074 با عنوان «پلاستیک‏ها - ورق‏های پلی‏کربنات تخت - انواع، ابعاد و مشخصات» و استاندارد BS EN 16153 را تأمین نماید.

5-4. مشخصات فنی ورق‏های اکسترود شده پلی‌پروپیلن موضوع ردیف 230530 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 16051 با عنوان «فرآورده‏های لاستیک و پلاستیک- ورق‏های اکسترود شده پلی‏پروپیلن -الزامات و روش‏های آزمون» را تأمین نماید.

5-5. چنانچه ضخامت ورق‏های پلیمری برابر مشخصات مندرج در ردیف‏های 230501 تا 230506 نباشد بهای آن به تناسب افزایش یا کاهش ضخامت، محاسبه و منظور می‌شود.

5-6. مبنای اندازه گیری ردیف‏های این گروه، سطح‌ کار انجام‌ شده‌ بدون‌ احتساب‌ موج‌ یا همپوشانی است و هیچ‏گونه اضافه‏بهایی بابت صعوبت، انحنا و مانند آن تعلق نمی گیرد.

5-7. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی به منظور نصب ورق‏های پلیمری موضوع ردیف‏های این گروه، حسب مورد از ردیف‏های مربوط تعیین می گردد.

5-8. در ردیف‌های 230510 و 230511، هزینه تهیه و اجرای قطعات اتصالی در محل درزهای ورق‏های پلیمری نظیر پروفیل H، گرده ماهی و مانند آن همراه با نوارهای لاستیکی آب‏بند، در بهای واحد ردیف منظور شده ‏است.

5-9. در صورت استفاده از ورق‌های اکسترود شده پلی‌پروپیلن مقاوم در برابر نور خورشید طبق مشخصات فنی، بهای ردیف‌های 230530 و 230531 با اعمال ضریب 10/1 منظور می‌گردد.

5-10. نحوه اندازه‏گیری در واحد ردیف پایه فایبرگلاس نورگیرهای حبابی موضوع ردیف‏های 230540 و 230541، برحسب محیط محل تلاقی پایه با زیرسازی (جهت نصب پایه) می‏باشد.

5-11. نحوه اندازه‏گیری در شرح ردیف‏های پایه و حباب نورگیرهای حبابی موضوع ردیف‏های 230542 تا 230544، برحسب تصویر افقی ابعاد مفید پایه نورگیر حبابی می‏باشد.

5-12. دستمزد نصب و جاسازی یراق آلات نورگیرهای حبابی دارای بازشو در بهای ردیف‌ها منظور شده است. هزینه تهیه یراق‌آلات مطابق کلیات، جداگانه تعیین می گردد.

الزامات گروه 6

6-1. مشخصات فنی دیوارپوش‏های پانلی دوجداره موضوع ردیف‏ 230620 باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 19086 با عنوان «پلاستیک‏ها - دیوارپوش‏های دوجداره پلی وینیل کلرید (pvc) صلب - ویژگی‏ها و روش‏های آزمون» را تامین نماید.

6-2. ردیف‏ شماره 230620 برای دیوارپوش‏های پانلی دو‌جداره P.V.C به ضخامت 6 تا 10 میلی‌متر با لبه‌های اتصال چفت‌شونده بوده که در بهای واحد ردیف هزینه آماده‌سازی دیوار برای نصب نیز منظور گردیده است. ردیف‏های شماره 230610 و 230615 برای تایل‏ها یا پانل‌های سقفی به ضخامت 6 تا 10 میلی‌متر با نصب خشک می‏باشد.

6-3. در ردیف‌های این گروه، بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی حسب مورد از ردیف‏های مربوط تعیین می گردد.

6-4. ردیف های 230615 و 230620 برای پانل‏های دوجداره P.V.C بدون روکش از نوع ساده یا چاپی می‌باشد. در صورتی که طبق مشخصات فنی از پانل‏های دو جداره P.V.C با لایه روکش‌دار استفاده گردد، ردیف 230625 منظور می‏گردد.

6-5. ردیف 230630 برای پانل‏های U.P.V.C به عرض 20 تا 22 سانتی‏متر و ضخامت 2 میلی‏متر با لبه‏های دایره‏ای شکل و اتصال چفت شونده بوده که در بهای ردیف، هزینه اتصال پانل‏ها توسط پیچ‏‏های خودکار منظور گردیده است. همچنین لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی و گواهی‏های فنی کالا به منظور انطباق با مشخصات فنی، تایید مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

الزامات گروه 8

8-1. مبنای اندازه‌گیری عملیات موضوع ردیف‏ 230801 ، سطح‌ کار انجام‌ شده‌ بدون‌ احتساب‌ موج‌ یا همپوشانی است و هیچ‏گونه اضافه‏بهایی بابت صعوبت، انحنا و مانند آن تعلق نمی گیرد.

8-2. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی حسب مورد از ردیف‏های مربوط محاسبه و منظور می‏شود.

الزامات گروه 9

9-1. تعاریف، انواع و مشخصات فنی نوار آب‏بند‏ از جنس P.V.C موضوع ردیف‌های 230910 تا 230914، مطابق  الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 1-13277 با عنوان «نوارهای آب‏بند از جنس پلیمرهای ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا- قسمت1: ویژگی‏های ظاهری» و شماره 2-13277 با عنوان «نوارهای آب‏بند از جنس پلیمرهای ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا- قسمت2: الزامات مواد، آزمون و بررسی» می‌باشد.

9-2. ردیف‏های 230910 تا 230912 برای نوارهای آب‏بند پلیمری از جنس P.V.C نوع D و ردیف‌های 230913 و 230914 برای نوارهای آب‏بند پلیمری از جنس PVC نوع A می‎‏باشند.

9-3. هزینه‌ اتصال‌ نوار آب‏بند پلیمری از هر نوع‌ و مطابق مشخصات‌، در بهای ردیف‌های مربوط‌ منظور شده‌ است‌.

9-4. بهای‌ تمام‌ مصالح‌ و وسایل‌ لازم‌ برای‌ نصب‌ نوار آب‏بند به استثنای‌ میلگردهای‌ اضافی‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌ منظور شده‌ است‌، بهای میلگردهای مصرفی برای نصب نوار آب‏بند از ردیف‏ 090701 منظور می‎‏شود.

9-5. نوار آب‏بند بنتونیتی موضوع ردیف 230920 از جنس بنتونیت سدیم بوده و برای آب‌بندی درزهای سرد، درزهای اجرایی، مخازن آب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و مانند آن به کار می‌رود.

9-6. نوار آب‏بند هیدروفیلی موضوع ردیف 230925 بر پایه لاستیک غیر ولکانیزه بوده و برای آب‌بندی درزهای سرد، درزهای اجرایی، دور لوله‌ها، مخازن آب، مجاری فاضلاب، تأسیسات آب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و مانند آن به کار می‌رود.

9-7. مشخصات فنی ماستیک آب‌بند پلی‌یورتان و سیلیکونی موضوع ردیف‏های 230930 و 230931 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 17500 با عنوان «درزگیر‏ها- درزگیرهای اتصالی الاستومری- ویژگی‏ها» را تأمین نماید.

9-8. ماستیک آب‌بند پلی‌یورتان موضوع ردیف‌ 230930 بر پایه پلیمر پلی‌یورتان یک‌جزئی و ماستیک آب‌بند سیلیکونی موضوع ردیف 230931 بر پایه پلیمر سیلیکون یک‌جزئی بوده و برای آب‌بندی درزها در مخازن، منابع آب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، دیوارهای آب‌بند به کار می‌رود.

الزامات گروه 10

10-1. مشخصات فنی پله‏های فولادی با روکش پلی‏پروپیلن موضوع ردیف‏ 231003 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 12027 با عنوان «پلکان‏های فلزی آدم‏رو برای شبکه‏های فاضلاب و تجهیزات زیرزمینی- الزامات، نشانه‏گذاری، روش‏های آزمون و ارزیابی انطباق» را تامین نماید.

10-2. مشخصات فنی لوله‏های زهکش شیاردار از جنس U.P.V.C موضوع ردیف ‏231004 و 231005 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 7669 با عنوان «پلاستیک‏ها - لوله‏های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سخت ـ ویژگی‏ها و روش‏های آزمون» را تامین نماید.

10-3. مشخصات فنی موضوع ردیف‏های ‏231006 و 231007، باید حداقل الزامات مندرج در مجموعه استاندارد ملی ایران به شماره 14427 با عنوان «پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی -فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی‌اتیلن (PE) قسمت 1 تا 7» را تامین نماید.

10-4. مشخصات فنی فاصله‏نگهدارهای پلاستیکی موضوع ردیف‏ 231010 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد  BS 7973 را تامین نماید.

10-5. بهای واحد فاصله‏نگهدارهای پلاستیکی موضوع ردیف 231010 برای هر شکل، هر قطر، هر نوع شبکه‌بندی میلگرد و مصرف در هر محل می‏باشد. در بهای ردیف مذکور هزینه حمل، جاگذاری و نصب فاصله نگهداری منظور شده است.

الزامات گروه 11

11-1. در یا پنجره‌های U.P.V.C موضوع ردیف‏ 231110 دارای مشخصات زیر است:

11-1-1. لازم است مشخصات فنی پروفیل‏ها حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 12291 با عنوان «پروفیل‏های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید در و پنجره‏ها - طبقه‏بندی، الزامات و روش‏های آزمون» را تامین نماید. همچنین مشخصات فنی در و پنجره‏های ساخته شده از پروفیل‏های U.P.V.C باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 8510 با عنوان «پنجره و درهای ساخته شده از پروفیل‏های توخالی روزن‏رانی شده از جنس پلی‏وینیل‏کلراید سخت (PVC-U) - ویژگی‏ها» را تامین نماید.

11-1-2. نوار لاستیکی برای آب‏بندی از نوع E.P.D.M است.

11-1-3. در مواردی که در یا پنجره روی چهارچوب فلزی نصب شود، بهای چهارچوب فلزی جداگانه از ردیف‏های مربوط در فصل شانزدهم تعیین می شود.

11-1-4. بهای ردیف 231110 برای انواع در یا پنجره‌های  U.P.V.Cشامل ثابت، لولایی و سیستم دو جهت بازشو (day & night) و سایر موارد طبق مشخصات فنی است.

11-1-5. بهای ردیف 231110 برای انواع پروفیل  U.P.V.Cدر یا پنجره اعم از پروفیل قاب، میانی، باز شو، پانل در و زهوار به انضمام ورق گالوانیزه تقویتی، نوار لاستیک آب‏بند و فوم تزریق پلی‏یورتان جهت هوابندی لحاظ شده است.

11-1-6. بهای در یا پنجره‏های U.P.V.C موضوع ردیف 231110 صرفاً براساس وزن پروفیل U.P.V.C بدون ورق‏ تقویتی گالوانیزه و نوار لاستیک آب‏بند می‏باشد، وزن پروفیل طبق ابعاد درج شده در مشخصات فنی و دستورکارها به مأخذ جدول‌های کارخانه سازنده محاسبه و با مقادیر بدست آمده از توزین مقایسه می‏شود و کم‏ترین وزن، مبنای محاسبات قرار می گیرد.

11-1-7. در ردیف 231110، وزن پروفیل‏های مصرف شده  U.P.V.C در کار محاسبه و منظور می‏شود.

11-1-8. ردیف 231110 برای در یا پنجره‏های U.P.V.C از نوع ساده یا چاپی می‏باشد. در صورتی که طبق مشخصات فنی از در یا پنجره‏های U.P.V.C با لایه پوشش رنگی در یک طرف نما استفاده گردد، 15 درصد و درصورتی که در دو طرف نما استفاده گردد، 25 درصد به بهای ردیف اضافه می گردد.

11-1-9. دستمزد نصب و جاسازی یراق‌آلات از هر نوع (تمام لوازمی که روی در و پنجره نصب می‏شود) مانند لولا، قفل و دستگیره در بهای واحد ردیف‌ منظور شده است. هزینه تهیه یراق‌آلات مطابق کلیات این فهرست‏بها، جداگانه محاسبه و اعمال می‌گردد.

الزامات گروه 13

13-1. لازم است مشخصات فنی فوم‏های اتیلن وینیل استات (EVA) و پلی‌اتیلن موضوع ردیف‏های 231310 تا 231316 به منظور انطباق با مشخصات فنی، تایید مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.

13-2. فوم اتیلن وینیل استات موضوع ردیف‏ 231310 برای زیر پارکت، لمینیت و مانند آن می‌باشد.

13-3. بهای روکش آلومینیوم نصب شده روی سطح فوم پلی‏اتیلن موضوع ردیف 231315 مطابق مشخصات فنی، با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف‏های فصل چهاردهم منظور می‏گردد.

الزامات گروه 14

14-1. چنانچه برای نصب قطعات نما روی دیوار موضوع ردیف‌های 231401 تا 231403 از پروفیل‌های فولادی سرد نورد شده گالوانیزه استفاده‌ شود، بهای آن از ردیف 160701 منظور می‌گردد.

الزامات گروه 16

16-1. مشخصات فنی کامپوزیت‏های چوب پلاستیک‏ موضوع ردیف‏ 231610 باید حداقل الزامات مندرج در مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره 19905 با عنوان «کامپوزیت‏های ساخته شده از مواد سلولزی و پلاستیک‏های گرمانرم (کامپوزیت‏های چوب پلاستیک یا کامپوزیت‏های الیاف طبیعی)» را تامین نماید.

16-2. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی جهت نصب کامپوزیت‏های چوب‏پلاستیک، حسب مورد از ردیف‏های مربوط، تعیین می گردد.

16-3. چوب پلاستیک‏‏های موضوع ردیف‏ 231610، برای مصرف در سطوح مختلف خارج ساختمان می‌باشد.

الزامات گروه 17

17-1. ردیف‌های شماره 231701 تا 231708 بسته به مورد برای دریچه‌های آدم‌رو، انشعاب یا آب‌گیر در نظر گرفته شده و تعاریف، انواع و مشخصات فنی دریچه‌‌ها مطابق الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 14976 با عنوان «دریچه‏های آدم‏رو و آب‏گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو» می‌باشد.

17-2. دریچه‌های آدم رو از جنس کوپلیمر موضوع ردیف‌های 231701 و 231702 و دریچه‌های آدم رو از جنس کامپوزیتی موضوع ردیف 231707 و 231708 از نوع دریچه‌هایی مانند دریچه‌های بازدید بوده که می‌توانند در تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی، در مواردی که تحت بار ترافیک سواره‌رو واقع نمی‌شوند، مورد استفاده قرار گیرند.

17-3. دریچه سوپاپ‌دار موضوع ردیف 231703 دریچه‌ای است که در حالت سرریز آب از آدم‌رو به‌طور خودکار بالا آمده و آب مازاد تخلیه می‌شود، بدون آن‌که دریچه کنده شود.

17-4. دریچه‌ آب‏گیر موضوع ردیف 231706 از نوع دریچه‌های مربوط به رواناب سطحی از نوع مشبک مطابق مشخصات فنی می‌باشد.

17-5. ردیف‌‏های 231701 و 231702 برای دریچه آدم‌رو‌ از جنس کوپلیمر کلاس A15 و B125 در نظر گرفته شده است، در صورت استفاده از دریچه‌ آدم‌رو از جنس کوپلیمر کلاس C250 و D400 طبق مشخصات فنی، ردیف‌های مربوط 40% به بهای ردیف مذکور اضافه می گردد.

17-6. ردیف‌‏ 231706 برای دریچه‌آبگیر از جنس کوپلیمر کلاس A15 و B125 در نظر گرفته شده است، در صورت استفاده از دریچه‌ آبگیر کوپلیمر کلاس C250 و D400 طبق مشخصات فنی، 60% به بهای ردیف مذکور اضافه می گردد.

17-7. ردیف‏های شماره 231707 و 231708 برای دریچه آدم‌رو‏‌ از جنس کامپوزیت کلاس A15 و B125 در نظر گرفته شده است، در صورت استفاده از دریچه‌ آدم‌رو از جنس کامپوزیت کلاس C250 و D400 طبق مشخصات فنی، 10% به بهای ردیف مذکور اضافه می گردد.

17-8. هزینه عملیات بنایی با ملات ماسه سیمان برای نصب دریچه‏ها در ردیف‏های این گروه پیش‏بینی شده است، درصورتی که در مشخصات فنی عیار ملات مصرفی تعیین نشده باشد، ملات ماسه سیمان 1:5 می‏باشد.

الزامات گروه 18

18-1. در ردیف 231810، بهای مصالح مصرفی به استثنای کاغذ دیواری منظور شده است. بهای تهیه کاغذ دیواری با توجه به مشخصات مورد نیاز، بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار، تهیه می‌شود.

18-2. لازم است مشخصات فنی چسب مصرفی جهت نصب کاغذ دیواری موضوع ردیف 231810 حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 3773 با عنوان « چسب کاغذ دیواری» را تامین نماید.

18-3. در ردیف 231820، بهای مصالح مصرفی به استثنای موکت منظور شده است. هزینه تهیه موکت با توجه به مشخصات مورد نیاز، بر‏اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار، تعیین می‌شود.

الزامات گروه 19

19-1. مشخصات فنی مخازن مکعبی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه باید حداقل الزامات مندرج در استانداردهای ملی ایران به شماره‏ 1-13709 با عنوان « تانک‏ها و مخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) مورد استفاده بر روی زمین-قسمت1: مواد اولیه - ویژگی و شرایط پذیرش» و شماره 2-13709 با عنوان « تانک‏ها و مخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) مورد استفاده بر روی زمین - قسمت2: مواد کامپوزیت- مقاومت شیمیایی» را تامین نماید.

19-2. ردیف‌های 231901 و 231902 مربوط به مخازن مکعبی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه است. جداره مخازن (مرکب از کف، دیواره و سقف) از پانل‌‌های کامپوزیت پلیمری گرماسخت تقویت‌شده با الیاف شیشه و سطح بسیار صاف با زبری کمتر از 10 میکرون می‌باشد. ساخت پانل‌ها با فرآیند قالب‌گیری تحت فشار و دما مطابق استاندارد ISO 8605 صورت می‌گیرد. تمام تجهیزات فلزی مخزن بسته به مورد از نوع فولاد ضدزنگ یا فولاد با پوشش گالوانیزه گرم با اتصالات پیچ و مهره‌ای پرمقاومت با پوشش داکرومات می‌باشد. لازم است مشخصات و استانداردهای فنی معتبر و گواهی سازنده، به مهندس مشاور ارائه شود و آزمایش‌های مربوط به منظور انطباق با مشخصات فنی به عمل آید و پس از اجرا نیز آزمون میدانی لازم انجام شود.

19-3. در بهای ردیف‏ 231902 هزینه‌های نصب و استقرار پانل‌ها، نوار درزبندی، آب‌بندی مخزن، تست اتصالات و نظایر آن منظور گردیده است. هزینه اجرای فونداسیون بسته به مورد از ردیف‌های مربوط محاسبه و منظور می‌گردد. هزینه پوشش گالوانیزه گرم فولاد مصرفی (با تحمل 300 ساعت آزمون افشانه مه‌نمک بسته به مورد مطابق استانداردهای ISO 1461 یاASTM B117) از ردیف‌های 160230 و 160231 با اعمال ضریب 1/1 منظور می‌شود. اتصالات مقاطع فلزی همگی از نوع پیچ و مهره پرمقاومت بوده و لازم است 400 ساعت آزمون فوق را تحمل نماید و هزینه آن از ردیف 091002 با اعمال ضریب 2/1 منظور می‌شود. بهای قطعات فولادی ضدزنگ، از ردیف 160905 محاسبه می‌شود.

الزامات گروه 20

20-1. مشخصات فنی صفحات مشبک مسلح شده با الیاف شیشه، موضوع ردیف 232001 باید حداقل الزامات مندرج در استانداردASTM F3059  را تأمین نماید.

20-2. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی به منظور نصب صفحات مشبک مسلح شده با الیاف شیشه، حسب مورد از ردیف‏های مربوط تعیین می گردد.

20-3. هزینه تهیه مصالح و نصب بست‏های فلزی صفحات مشبک موضوع ردیف 232001 در بهای ردیف منظور گردیده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳,۰۴۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C، به صورت رول و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۱۱۰ |
|  |  | ۱,۵۴۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۱۱۰ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت کف‌پوش P.V.C مازاد بر ۲ میلی‏متر تا ۶ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۱۱۱ |
|  |  | ۴,۰۴۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۱۱۲ |
|  |  | ۱,۱۵۴,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۱۱۲ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت کف‌پوش P.V.C مازاد بر ۲ میلی‏متر تا ۶ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۱۱۳ |
|  |  | ۴,۴۷۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C ضدباکتری، به صورت رول و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۱۱۴ |
|  |  | ۶۲,۱۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۱۱۴ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت کف‌پوش P.V.C ضد باکتری مازاد بر ۲ میلی‏متر تا ۶ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۱۱۵ |
|  |  | ۵,۱۰۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C ضد جریان الکتریسیته ساکن، به صورت رول و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۱۱۶ |
|  |  | ۴,۳۸۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C ضد جریان الکتریسیته ساکن، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۱۱۷ |
|  |  | ۲۱,۳۲۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C از نوع رسانای جریان الکتریسیته، به صورت رول و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‌متر به انضمام شبکه‏بندی با استفاده از نوارهای مسی. |  | ۲۳۰۱۱۸ |
|  |  | ۲۵,۲۶۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C از نوع رسانای جریان الکتریسیته، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‌متر به انضمام شبکه‌بندی با استفاده از نوارهای مسی. |  | ۲۳۰۱۱۹ |
|  |  | ۳,۷۳۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C، به صورت رول با طرح پولکی و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۱۲۰ |
|  |  | ۷۹۵,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۱۲۰ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت کف‌پوش P.V.C مازاد بر ۲ میلی‏متر تا ۶ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۱۲۱ |
|  |  | ۳,۸۶۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C، به صورت تایل به ابعاد مختلف با طرح پولکی و با ضخامت ۱٫۵ تا ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۱۲۲ |
|  |  | ۲۱۸,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۱۲۲ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت کف‌پوش P.V.C مازاد بر ۲ میلی‏متر تا ۶ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۱۲۳ |
|  |  | ۶,۰۵۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش ورزشی از نوع P.V.C زیرفوم‌دار به ضخامت ۴ تا ۵ میلی‌متر به ‌صورت رول. |  | ۲۳۰۱۳۰ |
|  |  | ۶,۵۴۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش ورزشی از نوع P.V.C زیرفوم‌دار به ضخامت بیش از ۵ تا ۶ میلی‌متر به ‌صورت رول. |  | ۲۳۰۱۳۱ |
|  |  | ۷,۶۲۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش ورزشی از نوع P.V.C زیرفوم‌دار به ضخامت بیش از ۶ تا ۷ میلی‌متر به ‌صورت رول. |  | ۲۳۰۱۳۲ |
|  |  | ۲,۷۴۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی آج‌دار، به صورت رول و با ضخامت اسمی ۱٫۵ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۲۳۰ |
|  |  | ۳,۳۶۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی آج‌دار، به صورت رول و با ضخامت اسمی ۲٫۵ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۲۳۱ |
|  |  | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی آج‌دار، به صورت رول و با ضخامت اسمی ۳ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۲۳۲ |
|  |  | ۳,۲۱۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی آج‌دار ، به صورت رول و ضخامت اسمی ۴ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۲۳۳ |
|  |  | ۳,۱۷۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی گرانولی به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت تا ۲۰ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۲۴۰ |
|  |  | ۵۵۶,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۲۴۰ به ازای افزایش هر ۱۰ میلی‏متر ضخامت کف‌پوش مازاد بر ۲۰ میلی‌متر تا ۵۰ میلی‌متر(کسر ۱۰ میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۲۴۱ |
|  |  | ۴,۳۴۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی گرانولی پایه‏دار به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت تا ۴۰ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۲۴۲ |
|  |  | ۶۳۴,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۲۴۲ به ازای افزایش هر ۱۰ میلی‏متر ضخامت کف‌پوش مازاد بر ۴۰ میلی‌متر تا ۶۵ میلی‌متر (کسر ۱۰ میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۲۴۳ |
|  |  | ۹,۴۸۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع تک‌رشته‌ای منوفیلامنت (Monofilament ). |  | ۲۳۰۲۵۰ |
|  |  | ۹,۹۸۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع چند‌رشته‌ای فیبریلیت (Fibrillate). |  | ۲۳۰۲۵۱ |
|  |  | ۷,۴۸۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای کف‌پوش لاستیکی گرانولی درجاریز به انضمام قشر آستر، با ضخامت ۱۰ میلی‏متر به هر رنگ. |  | ۲۳۰۳۳۰ |
|  |  | ۶,۴۴۷,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۳۳۰ به ازای افزایش هر ۱۰ میلی‏متر ضخامت کف‌پوش مازاد بر ۱۰ میلی‌متر تا ۳۰ میلی‌متر(کسر ۱۰ میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۳۳۱ |
|  |  | ۲۰,۷۱۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای کف‌پوش لایه‌لایه دو و میدانی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی‏متر‏ شامل قشر آستر، لایه ضربه‎گیر، لایه نهایی رزین پلی‏یورتان و سخت‌کننده مربوط همراه با گرانول‏های لاستیکی EPDM. |  | ۲۳۰۳۴۰ |
|  |  | ۲۵,۲۴۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای کف‌پوش کامل دو و میدانی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی متر‏ شامل قشر آستر، لایه گرانول لاستیکی SBR، لایه نهایی رزین پلی‏یورتان و سخت‌کننده مربوط همراه با گرانول‏های لاستیکی EPDM. |  | ۲۳۰۳۴۱ |
|  |  | ۵,۲۷۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای کف‌پوش اپوکسی با بنیان رزین اپوکسی و سخت‌کننده مربوط شامل قشر آستر، لایه میانی و لایه رویه به ضخامت تا ۲ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۳۵۰ |
|  |  | ۲,۱۳۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ به ازای هر میلی‏متر افزایش ضخامت مازاد بر ۲ میلی‌متر تا ۵ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۳۵۱ |
|  |  | ۱۹۶,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ در صورتی که کف‌پوش از نوع آنتی‌باکتریال باشد. |  | ۲۳۰۳۵۲ |
|  |  | ۱,۵۲۶,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ در صورتی که کف‌پوش از نوع هادی جریان الکتریسیته باشد. |  | ۲۳۰۳۵۳ |
|  |  | ۴۴۳,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ در صورتی که لایه رویه از نوع کف‏پوش پلی‏یورتان با بنیان رزین پلی‏یورتان و سخت‌کننده مربوط اجرا گردد. |  | ۲۳۰۳۵۴ |
|  |  | ۲۹,۶۰۰ | مترمربع | اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۳۵۰ درصورت استفاده از دانه‏های سیلیس. |  | ۲۳۰۳۵۵ |
|  |  | ۷,۷۲۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای کف‌پوش پلی یورتان با بنیان رزین پلی‌یورتان و سخت‌کننده مربوط شامل قشر آستر، لایه میانی و لایه رویه به ضخامت تا ۲ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۳۶۰ |
|  |  | ۳,۲۲۵,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏بها به ردیف ۲۳۰۳۶۰ به ازای هر میلی‏متر افزایش ضخامت مازاد بر ۲ میلیمتر تا ۵ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۳۶۱ |
|  |  | ۲۸۶,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۳۶۰ در صورتی که کفپوش از نوع آنتی‏باکتریال باشد. |  | ۲۳۰۳۶۲ |
|  |  | ۲۶۴,۵۰۰ | مترطول | تهیه و نصب لبه پوشش پلاستیکی بدون روکش از نوع پروفیل P.V.C به هر شکل. |  | ۲۳۰۴۰۲ |
|  |  | ۲۹۵,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب نبشی پلاستیکی بدون روکش، از نوع پروفیل P.V.C. |  | ۲۳۰۴۰۳ |
|  |  | ۵۳,۶۰۰ | مترطول | اضافه‏بها به ردیف‏های ۲۳۰۴۰۲ و ۲۳۰۴۰۳ درصورت روکش‌دار بودن. |  | ۲۳۰۴۱۰ |
|  |  | ۵۴۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب قرنیز P.V.C فشرده روکش‌دار به ارتفاع ۷ تا ۹ سانتی‌متر و ضخامت ۴ تا ۸ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۴۲۰ |
|  |  | ۷۲۲,۵۰۰ | مترطول | تهیه و نصب قرنیز P.V.C فشرده روکش‌دار به ارتفاع بیش از ۹ تا ۱۲ سانتی‌متر و ضخامت ۴ تا ۸ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۴۲۱ |
|  |  | ۸۵۴,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب لوله‌ ناودانی از جنس P.V.C برای مصرف روکار به قطر تا ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۴۳۰ |
|  |  | ۱,۴۲۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه ورق‌های موج‌دار P.V.C به ضخامت ۲ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۰۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه ورق‌های تخت پلی‌استایرن به ضخامت اسمی ۳ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۵۰۲ |
|  |  | ۵,۹۷۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه ورق‌های تخت شفاف و رنگی آکریلیک به ضخامت اسمی ۳ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۵۰۳ |
|  |  | ۴,۶۰۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه ورق‏های موج‏دار شفاف و رنگی پلی‏کربنات به ضخامت اسمی ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۵۰۴ |
|  |  | ۵,۵۰۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه ورق‏های تخت شفاف و رنگی پلی‌کربنات به ضخامت اسمی ۲ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۵۰۵ |
|  |  | ۳,۶۸۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه ورق‌های موج‏دار U.P.V.C به ضخامت اسمی ۲ میلی‌متر. |  | ۲۳۰۵۰۶ |
|  |  | ۵۶۹,۵۰۰ | مترمربع | نصب ورق‏های موج‌دار پلیمری ردیف‏های ۲۳۰۵۰۱، ۲۳۰۵۰۴ و ۲۳۰۵۰۶ با تمام وسایل نصب. |  | ۲۳۰۵۱۰ |
|  |  | ۱,۱۱۳,۰۰۰ | مترمربع | نصب ورق‏های تخت پلیمری ردیف‏های ۲۳۰۵۰۲، ۲۳۰۵۰۳ و ۲۳۰۵۰۵ با تمام وسایل نصب. |  | ۲۳۰۵۱۱ |
|  |  | ۲,۳۷۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه ورق‏های چند جداره شفاف و رنگی پلی‏کربنات. |  | ۲۳۰۵۲۰ |
|  |  | ۱,۳۱۳,۰۰۰ | مترمربع | نصب ورق‌های چند جداره شفاف و رنگی پلی‌کربنات ردیف ۲۳۰۵۲۰ باتمام وسایل نصب. |  | ۲۳۰۵۲۱ |
|  |  | ۵۴۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب ورق‏‌های اکسترود شده پلی‌پروپیلن بدون مقاومت در برابر نور خورشید، به وزن ۳۰۰ گرم بر مترمربع. |  | ۲۳۰۵۳۰ |
|  |  | ۱۲۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها به ردیف ۲۳۰۵۳۰ به ازای افزایش هر ۱۰۰ گرم وزن ورق‏ اکسترود شده پلی‌پروپیلن مازاد بر ۳۰۰ گرم در هر مترمربع (کسر۱۰۰ گرم به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۵۳۱ |
|  |  | ۲,۶۲۵,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب پایه فایبرگلاس برای نورگیرهای حبابی به مساحت تا ۱٫۶ مترمربع. |  | ۲۳۰۵۴۰ |
|  |  | ۲,۴۹۸,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب پایه‏ فایبرگلاس برای نورگیرهای حبابی به مساحت بیش از ۱٫۶ مترمربع. |  | ۲۳۰۵۴۱ |
|  |  | ۱۰,۰۱۶,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب حباب نورگیر آکریلیک به هر رنگ با ضخامت اسمی ۳ میلی‏متر و به مساحت تا ۰٫۵ مترمربع. |  | ۲۳۰۵۴۲ |
|  |  | ۱۲,۳۲۷,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب حباب نورگیر آکریلیک به هر رنگ با ضخامت اسمی ۳ میلی‏متر و به مساحت بیش از ۰٫۵ تا ۱٫۳ مترمربع. |  | ۲۳۰۵۴۳ |
|  |  | ۱۴,۴۵۲,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب حباب نورگیر آکریلیک به هر رنگ با ضخامت اسمی ۳ میلی‏متر و به مساحت بیش از ۱٫۳ تا ۳ مترمربع. |  | ۲۳۰۵۴۴ |
|  |  | ۱,۶۵۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سقف کاذب از نوع تایل‌ دوجداره P.V.C روکش‌دار به مساحت ۳۰ تا ۴۰ دسی‌مترمربع به صورت مشبک با نصب خشک. |  | ۲۳۰۶۱۰ |
|  |  | ۲,۵۳۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب سقف کاذب از نوع پانل‏ دوجداره P.V.C بدون روکش. |  | ۲۳۰۶۱۵ |
|  |  | ۲,۳۶۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب دیوارپوش از نوع پانل دوجداره P.V.C بدون روکش. |  | ۲۳۰۶۲۰ |
|  |  | ۱۲۴,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‏های ۲۳۰۶۱۵ و ۲۳۰۶۲۰ درصورت روکش‌دار بودن پانل‏های دوجداره. |  | ۲۳۰۶۲۵ |
|  |  | ۳,۴۸۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب پانل‏های U.P.V.C برای پوشش سایبان‏،‏ پارکینگ‏، سوله‏ و مانند آن. |  | ۲۳۰۶۳۰ |
|  |  | ۱۳۰,۵۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب نایلون با استفاده از مواد بازیافتی، (فیلم پلی‌اتیلن) به وزن حدود ۱۵۰ گرم بر مترمربع، برای کارهایی که نایلون الزاماً در کار باقی بماند. |  | ۲۳۰۷۰۱ |
|  |  | ۸۲,۷۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب نایلون شفاف، (فیلم پلی‌اتیلن) به وزن حدود۱۰۰ گرم بر مترمربع برای کارهایی که نایلون الزاماً در کار باقی بماند. |  | ۲۳۰۷۰۲ |
|  |  | ۴۳,۹۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۷۰۲ به ازای افزایش هر ۱۰۰ گرم وزن نایلون در هر مترمربع تا ۲۰۰ گرم (کسر ۱۰۰ گرم به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۷۰۳ |
|  |  | ۲,۲۲۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب ورق‌های پلاستیک تقویت شده با فایبرگلاس موج‌دار یا بدون موج، به ضخامت اسمی ۰٫۹ میلی‏متر. |  | ۲۳۰۸۰۱ |
|  |  | ۱,۲۶۵,۰۰۰ | مترمربع | اضافه بها به ردیف ۲۳۰۸۰۱ به ازای افزایش هر میلی‏متر ضخامت مازاد بر ۰٫۹ میلی‌متر تا ۳ میلی‏متر (کسر میلی‏متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۰۸۱۰ |
|  |  | ۱,۴۹۸,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب نوار آب‌بند حفره‌دار به عرض اسمی ۱۹ سانتی‌متر، از جنس P.V.C. |  | ۲۳۰۹۱۰ |
|  |  | ۱,۷۶۷,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب نوار آب‌بند حفره‌دار به عرض اسمی ۲۴ سانتی‌متر، از جنس P.V.C. |  | ۲۳۰۹۱۱ |
|  |  | ۲,۲۱۱,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب نوار آب‌بند حفره‌دار به عرض اسمی ۳۲ سانتی‌متر، از جنس P.V.C. |  | ۲۳۰۹۱۲ |
|  |  | ۱,۷۹۵,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب نوار آب‌بند بدون حفره به عرض اسمی ۲۴ سانتی‌متر، از جنس P.V.C. |  | ۲۳۰۹۱۳ |
|  |  | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب نوار آب‌بند بدون حفره به عرض اسمی ۳۲ سانتی‌متر، از جنس P.V.C. |  | ۲۳۰۹۱۴ |
|  |  | ۳,۸۶۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه و اجرای نوار آب‏بند بنتونیتی به عرض ۳ سانتی‏متر به طور کامل بر حسب مترطول درز. |  | ۲۳۰۹۲۰ |
|  |  | ۲,۹۱۵,۰۰۰ | مترطول | تهیه و نصب نوار آب‏بند هیدروفیلی به عرض ۲ سانتی‏متر به طور کامل بر حسب متر طول درز. |  | ۲۳۰۹۲۵ |
|  |  | ۳,۴۲۹,۰۰۰ | دسیمتر مکعب | تهیه و اجرای ماستیک آب‌بند پلی‌یورتان برای مصرف در درزها با پرداخت نهایی سطح به طور کامل. |  | ۲۳۰۹۳۰ |
|  |  | ۱,۷۸۲,۰۰۰ | دسیمتر مکعب | تهیه و اجرای ماستیک آب‌بند سیلیکونی برای مصرف در درزها با پرداخت نهایی سطح به طور کامل. |  | ۲۳۰۹۳۱ |
|  |  | ۲,۹۴۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی از جنس U.P.V.C در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف. |  | ۲۳۱۰۰۱ |
|  |  | ۲,۱۲۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، سوراخ‌کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی از جنس U.P.V.C برای زهکشی. |  | ۲۳۱۰۰۲ |
|  |  | ۱,۷۸۲,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی‌پروپیلن. |  | ۲۳۱۰۰۳ |
|  |  | ۹۷۶,۵۰۰ | مترطول | تهیه و اجرای لوله زهکش شیاردار از جنس U.P.V.C به قطر خارجی ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلی‏متر. |  | ۲۳۱۰۰۴ |
|  |  | ۱,۷۳۲,۰۰۰ | مترطول | تهیه و اجرای لوله زهکش شیاردار از جنس U.P.V.C به قطر خارجی ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلی‏متر. |  | ۲۳۱۰۰۵ |
|  |  | ۳,۱۹۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی از جنس پلی‏اتیلن در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف. |  | ۲۳۱۰۰۶ |
|  |  | ۲,۳۶۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، سوراخ‏کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی از جنس پلی‏اتیلن برای زهکشی. |  | ۲۳۱۰۰۷ |
|  |  | ۶۴۴,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه فاصله‌نگهدار(Spacer) از جنس پلاستیک برای تامین پوشش بتن. |  | ۲۳۱۰۱۰ |
|  |  | ۳,۴۳۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره U.P.V.C به همراه نوار لاستیک آب‌بند و ورق تقویتی گالوانیزه. |  | ۲۳۱۱۱۰ |
|  |  | ۲۰۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای فوم‏ اتیلن وینیل استات به ضخامت ۱٫۵ میلی‏متر و وزن مخصوص ۹۵ کیلوگرم بر مترمکعب. |  | ۲۳۱۳۱۰ |
|  |  | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‏بها به ردیف ۲۳۱۳۱۰ به ازای افزایش هر کیلوگرم وزن فوم اتیلن‌وینیل‌استات در هر مترمکعب (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود). |  | ۲۳۱۳۱۱ |
|  |  | ۱۱۹,۰۰۰ | متر مربع | تهیه و اجرای فوم پلی‌اتیلن به ضخامت یک میلی‏متر و وزن مخصوص ۲۵ کیلوگرم در مترمکعب. |  | ۲۳۱۳۱۵ |
|  |  | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۱۳۱۵ به ازای افزایش هر کیلوگرم وزن فوم پلی‏اتیلن در هر مترمکعب (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۱۳۱۶ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه و نصب نمای پیش‌ساخته از جنس پلی‌استایرن با پوشش سیمان پلیمری و سیلیس به ضخامت پوشش ۳ تا ۵ میلی‌متر و ضخامت کل تا ۵۵ میلی‌متر، با هر رنگ و سطح صاف. |  | ۲۳۱۴۰۱ |
|  |  |  | مترطول | تهیه و نصب ابزارهای تزیینی پیش‌ساخته از جنس پلی‌استایرن با پوشش سیمان پلیمری و سیلیس به ضخامت پوشش ۳ تا ۵ میلی‌متر و ضخامت کل تا ۵۵ میلی‌متر به عرض تا ۲۰۰ میلی‌متر، با هر رنگ و سطح صاف. |  | ۲۳۱۴۰۲ |
|  |  |  | مترطول | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۱۴۰۲ به‌ازای هر ۱۰۰ میلی‌متر افزایش عرض ابزار مازاد بر ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۳۱۴۰۳ |
|  |  |  | مترطول | تهیه و نصب ابزارهای تزیینی پیش‌ساخته گوشه سقف،‌ دیوار و چهارچوب‌ها و قرنیزها از جنس پلی‌استایرن اکسترود شده با ضخامت ۸ تا ۱۵ میلی‌متر به‌ عرض تا ۱۷۵ میلی‌متر، با هر رنگ و سطح صاف. |  | ۲۳۱۵۰۱ |
|  |  |  | مترطول | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۱۵۰۱ برای ابزار به‌ عرض بیش از ۱۷۵ میلی‌متر تا ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۳۱۵۰۲ |
|  |  | ۶۶۳,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه کامپوزیت‏های چوب‌پلاستیک توپر و توخالی به ابعاد و ضخامت‌های مختلف برای پوشش کف‏ها، دیوارها و سقف‏ها. |  | ۲۳۱۶۱۰ |
|  |  | ۱,۶۰۶,۰۰۰ | مترمربع | نصب کامپوزیت‏های چوب‌پلاستیک ردیف ۲۳۱۶۱۰ با تمام وسایل نصب. |  | ۲۳۱۶۱۱ |
|  |  | ۱۳,۰۵۴,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب دریچه آدم‌رو از جنس کوپلیمر با کلاف مربوط به قطر حدود ۶۰ سانتی‌متر. |  | ۲۳۱۷۰۱ |
|  |  | ۲۷,۹۹۳,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب دریچه آدم‌رو از جنس کوپلیمر با کلاف مربوط به قطر حدود ۸۰ سانتی‌متر. |  | ۲۳۱۷۰۲ |
|  |  | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۱۷۰۱ و ۲۳۱۷۰۲ وقتی دریچه از نوع سوپاپ‌دار باشد. |  | ۲۳۱۷۰۳ |
|  |  | ۳,۱۲۵,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب دریچه انشعاب از جنس کوپلیمر با کلاف مربوط به قطر حدود ۲۳ سانتی‌متر. |  | ۲۳۱۷۰۴ |
|  |  | ۱۶,۲۹۱,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب دریچه آب‌گیر از جنس کوپلیمر با کلاف مربوط به مساحت ۰٫۴۵ تا ۰٫۵۵ مترمربع. |  | ۲۳۱۷۰۶ |
|  |  | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب دریچه آدم‌رو از جنس کامپوزیت با کلاف مربوط به مساحت ۰٫۲۸ تا ۰٫۳۶ مترمربع. |  | ۲۳۱۷۰۷ |
|  |  | ۲۱,۲۴۳,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب دریچه آدم‌رو از جنس کامپوزیت با کلاف مربوط به مساحت بیش از ۰٫۳۶ تا ۰٫۶۴ مترمربع. |  | ۲۳۱۷۰۸ |
|  |  | ۸,۶۰۲,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب گلدانی چاه فاضلاب به همراه در از جنس پلیمر به قطر ۵۰ تا ۷۰ سانتی‏متر. |  | ۲۳۱۷۲۰ |
|  |  | ۴۳۴,۵۰۰ | مترمربع | نصب کاغذ دیواری با کلیه لوازم و تجهیزات به طور کامل. |  | ۲۳۱۸۱۰ |
|  |  | ۵۲۷,۰۰۰ | مترمربع | نصب موکت با کلیه لوازم و تجهیزات به طور کامل. |  | ۲۳۱۸۲۰ |
|  |  | ۲,۰۵۱,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه پانل‌های پلاستیکی تقویت‌شده با الیاف شیشه (GRP). |  | ۲۳۱۹۰۱ |
|  |  | ۱,۹۲۴,۰۰۰ | مترمربع | نصب و سوار کردن پانل‌‌های پلاستیکی تقویت‌شده با الیاف شیشه(GRP‌) به منظور احداث مخازن مکعبی پیش‌ساخته مدولار روی نشیمن‌ فولاد ضدزنگ. |  | ۲۳۱۹۰۲ |
|  |  | ۹,۷۶۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب صفحات مشبک قالب‌گیری شده (Moulded Grating) و مسلح با الیاف شیشه به ابعاد اسمی چشمه ۳۸*۳۸ میلی‏متر و ضخامت ۲۵ میلی‌متر با تمام وسایل و اتصالات مربوط. |  | ۲۳۲۰۰۱ |
|  |  | ۱,۵۴۵,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۲۰۰۱ به ازای افزایش هر ۵ میلی‌متر ضخامت صفحات مشبک مسلح‌شده با الیاف شیشه مازاد بر ۲۵ میلی‌متر تا ۴۰ میلی‏متر (کسر ۵ میلی‌متر به تناسب محاسبه می‏شود). |  | ۲۳۲۰۰۲ |
|  |  | ۵,۵۱۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۳۲۰۰۱ در صورتی که صفحات مشبک، دارای صفحه پوششی مسلح‌شده با الیاف شیشه باشند. |  | ۲۳۲۰۰۳ |

# فصل‌ بیست‌ وچهارم‌. شیشه و نصب آن

الزامات عمومی

1. مبنای اندازه‌گیری‌ ردیف‏های این فصل، سطح شیشه‏ای است که نصب می‏شود.

2. مشخصات کامل شیشه‏های مورد استفاده مانند نوع، ضخامت، رنگ، دو یا سه‏جداره بودن، لایه‏کاری، پوشش‏دار بودن و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.

3. در تمام‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینه‌ اندازه‌گیری‌، قواره‌کردن‌، سوراخ‏کاری برای نصب یراق‏آلات، بازکردن‌ زهوارها و بستن‌ مجدد آن‌ها و سایر عملیات‌ لازم‌ برای‌ اجرای‌ کامل‌ کار، منظور شده‌ است‌.

4. بهای تهیه چسب سیلیکون، نوار پلاستیکی یا بطانه برای نصب شیشه، حسب مورد، از ردیف‏های 240709 تا 240711 منظور می‏گردد.

5. بهای‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل به استثنای ردیف‏های مربوط به کاشی و آجر شیشه‏ای توخالی‌، شامل‌ قطعات شیشه‏ای است که مساحت‌ هر یک‌ از آنها ‌05/0 متر‏مربع‌ یا بیشتر بوده و کوچک‏ترین بعد سطح آن حداقل 100 میلی‏متر باشد.

6. در صورتی که شیشه‏های ساده یا مشجر مورد استفاده در این فصل رنگی باشد، 50 درصد، و برای رنگی بودن شیشه‏های ایمنی آبدیده حرارتی، 30 درصد، حسب مورد به بهای ردیف‏های مربوط اضافه می‏شود.

7. شیشه‏هایی که داخل قاب یا بدون قاب نصب می‏شوند، شیشه‏های مورد استفاده در نرده‏های شیشه‏ای، دیوارهای پرده‏ای و مانند آن، حسب مورد از ردیف‏های همین فصل منظور می‏شود.

8. شیشه‌های ساده، ایمنی آبدیده حرارتی و بازتابنده، از نوع فلوت و مسطح بوده و برش‏کاری آن‌ها مستقیم است. بهای شیشه‏ها در این فصل شامل شیشه‌های خم و برش منحنی نیست.

9. ردیف‏های مربوط به شیشه‏های ضد اشعه مانند شیشه‏های سربی، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تهیه شود.

10. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | شیشه ساده |
| 02 | شیشه مشجر |
| 03 | شیشه ایمنی آبدیده حرارتی |
| 04 | شیشه بازتابنده رنگی |
| 05 | کاشی شیشه‌ای و آجر شیشه‌ای توخالی |
| 06 | مات کردن و لبه‌سازی شیشه |
| 07 | شیشه‏های پوشش‏دار، دو جداره یا سه جداره و ... |
| 08 | لایه‏کاری |

الزامات گروه 1

1-1. شیشه‏های موضوع ردیف‏های 240102 تا 240108، باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 2-10673 با عنوان «شیشه ساختمانی- محصولات اولیه شیشه سیلیکاتی- سودا- لایم قسمت 2: شیشه فلوت» را تأمین نماید.

الزامات گروه 2

2-1. شیشه‏های مشجر موضوع ردیف‏های 240201 تا 240205، باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 5-10673 با عنوان «شیشه ساختمانی- محصولات اولیه شیشه سیلیکاتی- سودا- لایم قسمت 5: شیشه مشجر» را تأمین نماید.

2-2. شیشه‏ مشجر سیمی موضوع ردیف‏ 240211، باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 6-10673 با عنوان «شیشه ساختمانی- محصولات اولیه شیشه سیلیکاتی- سودا- لایم قسمت 6: شیشه مشجر سیمی» را تأمین نماید.

الزامات گروه 3

3-1. شیشه‏های ایمنی آبدیده حرارتی موضوع ردیف‏های 240301 تا 240308، باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 2385 با عنوان «شیشه‏های ساختمانی- ایمنی آبدیده ساختمانی» را تأمین نماید.

3-2. در خصوص ردیف 240315، هزینه تهیه یراق‏آلات مطابق کلیات این فهرست‏بها و هزینه لبه‏سازی شیشه از ردیف 240605 جداگانه محاسبه و منظور می‏گردد.

الزامات گروه 4

4-1. شیشه‏های موضوع ردیف‏های 240401 و 240402، شیشه‏هایی هستند که با اضافه کردن اکسید کربن، اکسید آهن یا مواد فرعی دیگر به شیشه مذاب، در مراحل تولید، خاصیت انعکاس نور در آن‏ها ایجاد می‏شود. در صورتی که این خاصیت پس از تولید جام شیشه، به صورت پوشش روی سطح شیشه ایجاد گردد، علاوه بر ردیف مربوط به تهیه و نصب شیشه ساده، اضافه‏بهای ردیف 240716 منظور می‏گردد.

الزامات گروه 5

5-1. کاشی شیشه‏ای موضوع ردیف‏های 240501 تا 240505، باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 14496 با عنوان «کاشی شیشه‏ای- ویژگی‏ها» را تأمین نماید.

5-2. آجر شیشه‏ای توخالی موضوع ردیف‏های 240506 و 240507، باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 3241 با عنوان «آیین کار دیوارهای آجر شیشه‏ای» را تأمین نماید.

5-3. ضخامت کاشی‏های شیشه‏ای موضوع ردیف‏های 240501 و 240502، 5/2 تا 3 سانتی‏متر و ردیف 240505، 1 تا 5/1 سانتی‏متر در نظر گرفته شده است.

5-4. هزینه‏های مربوط به ملات، دوغاب، فاصله‏نگهدار، بندکشی و چسب در بهای ردیف‏های 240501 تا 240507 لحاظ شده است. شبکه فولادی مورد استفاده، جداگانه از ردیف‌های مربوط منظور می‌گردد. مبنای اندازگیری این ردیف‏ها، سطح خود کاشی یا آجر شیشه‏ای توخالی می‏باشد.

الزامات گروه 6

6-1. مات کردن سطح شیشه اعم از ساده یا نواری، حسب مورد از ردیف‏های 240601 یا 240602 منظور می‏شود.

6-2. مبنای اندازه‏گیری ردیف‏های 240601 و 240602، کل سطح شیشه‏ای است که تمام یا قسمتی از آن، مات شده باشد.

6-3. ردیف 240605، برای لبه‏سازی شیشه اعم از پخ‏کردن زاویه‏دار، نیم‏گرد یا تمام‏گرد و پخ فارسی‏بر در نظر گرفته شده است.

الزامات گروه 7

7-1. شیشه‌های پوشش‌دار موضوع ردیف‏های 240715 و 240716، شیشه‌‌هایی هستند که منطبق بر استاندارد ملی ایران به شماره 16372 با عنوان «شیشه ساختمانی- شیشه پوشش‌دار» می‏باشد.

7-2. ردیف‏های 240715 و 240716، برای شیشه‏های دو‏جداره یا سه‏جداره، برای یک سطح شیشه و فقط یک‏بار منظور می‏شود.

7-3. جنس لعاب استفاده شده در ردیف 240720، از نوع لعاب سرامیکی بوده که بر روی یک طرف شیشه و به طریق صنعتی پخت می‏شود.

7-4. شیشه‏های لعاب‏دار موضوع ردیف 240720، مشمول اضافه‏بهای ذکر شده در بند 6 الزامات عمومی این فصل نمی‏شوند. همچنین لعاب روی شیشه در این ردیف، به صورت تک رنگ در نظر گرفته شده است و در صورت طرح‏دار بودن لعاب روی شیشه، ردیف مربوط باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‏دار تهیه شود.

7-5. عملیات موضوع ردیف‏های 240725 و 240726، باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 1-8521 با عنوان «شیشه- مجموعه شیشه‏های دو یا چند جداره- ویژگی‏ها» را تأمین نماید. این ردیف‏ها در صورتی منظور می‌شود که‌ شیشه‏ها به طریق‌ صنعتی‌ دوجداره‌ یا سه‏جداره شوند. بهای‌ هر مترمربع‌ شیشه‌های‌ مصرفی‌ بسته‌ به نوع‌ و ضخامت‌ از ردیف‌های‌ همین‌ فصل‌ منظور می‌شود.

7-6. در ردیف‏های 240725 و 240726، هزینه هوا و یا گازهای دیگر بین دو جدار شیشه در نظر گرفته شده است.

الزامات گروه 8

8-1. عملیات موضوع ردیف‏های 240804 تا 240806، باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 16373 با عنوان «شیشه ساختمانی- شیشه لایه‏دار و شیشه ایمنی لایه‏دار» را تأمین نماید.

8-2. ردیف‏های 240804 تا 240806 در صورتی منظور می‌شود که‌ شیشه‏ها به طریق‌ صنعتی‌ لایه‏کاری شوند. بهای‌ هر مترمربع‌ شیشه‌های‌ مصرفی‌ بسته‌ به نوع‌ و ضخامت‌، از ردیف‌های‌ همین‌ فصل‌ محاسبه و منظور می‌شود. مبنای اندازه‏گیری این ردیف‏ها، سطح لایه استفاده شده جهت لایه‏کاری می‏باشد، لذا در صورتی که تعداد لایه‏کاری (به دلیل تعدد شیشه‏ها) بیش از یک لایه باشد به تعداد لایه‏کاری، از ردیف مربوط منظور می‏گردد.

مثال: ردیف‏های مربوط به شیشه دوجداره به ابعاد 1×1 متر شامل جدار داخلی از شیشه 6 میلی‏متر ایمنی آبدیده حرارتی و جدار بیرونی از دو عدد شیشه 6 میلی‏متر ساده فلوت لایه‏کاری شده با لایه پلیمری پلی‏وینیل ‏بوتیرال به ضخامت 52/1 میلی‏متر که سطح بیرونی آن دارای پوشش با خاصیت اصلاح عبور گرمای خورشید ‏باشد عبارت است از:

- شیشه 6 میلی‏متر ایمنی آبدیده حرارتی به مقدار یک مترمربع از ردیف 240303

- شیشه 6 میلی‏متر ساده به مقدار 2 مترمربع از ردیف 240104

- دوجداره نمودن شیشه به مقدار 4 مترطول از ردیف 240725

- لایه کاری شیشه به مقدار یک مترمربع از ردیف 240806

- اضافه‌بهای مربوط به پوشش با خاصیت اصلاح عبور گرمای خورشید به مقدار یک مترمربع از ردیف 240715

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳,۰۶۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ۴ میلی‌متری ساده. |  | ۲۴۰۱۰۲ |
|  |  | ۳,۷۰۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ۵ میلی‌متری ساده. |  | ۲۴۰۱۰۳ |
|  |  | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ۶ میلی‌متری ساده. |  | ۲۴۰۱۰۴ |
|  |  | ۴,۸۶۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ۸ میلی‌متری ساده. |  | ۲۴۰۱۰۵ |
|  |  | ۶,۴۱۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ۱۰ میلی‌متری ساده. |  | ۲۴۰۱۰۶ |
|  |  | ۷,۰۰۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ۱۲ میلی‌متری ساده. |  | ۲۴۰۱۰۸ |
|  |  | ۲,۴۱۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ۴ میلی‌متری مشجر. |  | ۲۴۰۲۰۱ |
|  |  | ۳,۰۵۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ۶ میلی‌متری مشجر. |  | ۲۴۰۲۰۲ |
|  |  | ۳,۷۶۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ۸ میلی‌متری مشجر. |  | ۲۴۰۲۰۴ |
|  |  | ۴,۲۱۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ۱۰ میلی‌متری مشجر. |  | ۲۴۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۷,۴۶۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ۶ میلی‌متری مشجر سیمی. |  | ۲۴۰۲۱۱ |
|  |  | ۵,۶۶۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۴ میلی‌متر. |  | ۲۴۰۳۰۱ |
|  |  | ۶,۶۸۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۵ میلی‌متر. |  | ۲۴۰۳۰۲ |
|  |  | ۶,۱۹۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۶ میلی‌متر. |  | ۲۴۰۳۰۳ |
|  |  | ۷,۹۱۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۸ میلی‌متر. |  | ۲۴۰۳۰۴ |
|  |  | ۸,۸۹۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۱۰ میلی‌متر. |  | ۲۴۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۰,۷۵۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۱۲ میلی‌متر. |  | ۲۴۰۳۰۷ |
|  |  | ۱۲,۳۸۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۱۵ میلی‌متر. |  | ۲۴۰۳۰۸ |
|  |  | ۲,۲۶۱,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‏‌بها بابت نصب یراق‏‌‎آلات روی شیشه‌‏های ایمنی آبدیده حرارتی که در داخل قاب نصب نمی‏‌شوند، اعم از ثابت یا بازشو. |  | ۲۴۰۳۱۵ |
|  |  | ۴,۹۳۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ۴ میلی‌متری بازتابنده به رنگ طلایی. |  | ۲۴۰۴۰۱ |
|  |  | ۵,۷۸۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب شیشه ۶ میلی‌متری بازتابنده به رنگ طلایی. |  | ۲۴۰۴۰۲ |
|  |  | ۱,۰۶۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۴۰۴۰۱ و ۲۴۰۴۰۲، در صورتی که رنگ شیشه، به جز رنگ طلایی باشد. |  | ۲۴۰۴۱۰ |
|  |  | ۳۸,۲۷۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی شیشه‌ای به ابعاد ۱۵×۱۵ سانتی‏‌متر در سطوح افقی. |  | ۲۴۰۵۰۱ |
|  |  | ۲۵,۹۵۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی شیشه‌ای به ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی‏‌متر در سطوح افقی. |  | ۲۴۰۵۰۲ |
|  |  | ۱۲,۷۲۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب کاشی شیشه‌‏ای به ابعاد ۲۰×۲۰، ۲۵×۲۵ یا ۳۰×۳۰ سانتی‌‏متر در سطوح قائم. |  | ۲۴۰۵۰۵ |
|  |  | ۳۲,۵۹۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب آجر شیشه‌ای تو خالی به ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی‎متر و ضخامت ۸ سانتی‌متر در سطوح قائم. |  | ۲۴۰۵۰۶ |
|  |  | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و نصب آجر شیشه‌ای تو خالی به ابعاد ۱۰×۲۰ سانتی‎متر و ضخامت ۸ سانتی‌متر در سطوح قائم. |  | ۲۴۰۵۰۷ |
|  |  | ۱,۸۳۲,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۴۰۵۰۱ تا ۲۴۰۵۰۷ در صورتی که شیشه رنگی باشد. |  | ۲۴۰۵۱۰ |
|  |  | ۲,۹۹۷,۰۰۰ | مترمربع | مات‌کردن شیشه به روش ماسه‌‏پاشی (سند‏بلاست کردن شیشه). |  | ۲۴۰۶۰۱ |
|  |  | ۱,۳۲۳,۰۰۰ | مترمربع | مات کردن شیشه به روش اسیدشویی. |  | ۲۴۰۶۰۲ |
|  |  | ۵۶۸,۵۰۰ | مترطول | لبه‌‏سازی شیشه به همراه پرداخت نهایی سطح آن برحسب هر متر‏طول لبه شیشه. |  | ۲۴۰۶۰۵ |
|  |  | ۸۷۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه چسب سیلیکون جهت نصب شیشه (برحسب سطح شیشه نصب شده). |  | ۲۴۰۷۰۹ |
|  |  | ۲۶۴,۵۰۰ | مترمربع | تهیه نوار پلاستیکی جهت نصب شیشه (برحسب سطح شیشه نصب شده). |  | ۲۴۰۷۱۰ |
|  |  | ۱۲۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه بطانه جهت نصب شیشه (برحسب سطح شیشه نصب شده). |  | ۲۴۰۷۱۱ |
|  |  | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب شیشه ساده یا شیشه ایمنی آبدیده حرارتی در صورتی‌ که شیشه از نوع پوشش‌دار با خاصیت اصلاح عبور یا انعکاس گرمای خورشید باشد.‌ |  | ۲۴۰۷۱۵ |
|  |  | ۵۲۹,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب شیشه ساده، در صورتی‌ که شیشه از نوع پوشش‌دار با خاصیت انعکاس نور باشد.‌ |  | ۲۴۰۷۱۶ |
|  |  | ۷,۴۱۲,۰۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف‏‌های تهیه و نصب شیشه ساده یا ایمنی آبدیده حرارتی، در صورتی‌ که شیشه از نوع لعاب‌‏دار باشد.‌ |  | ۲۴۰۷۲۰ |
|  |  | ۱,۱۱۷,۰۰۰ | مترطول | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه دوجداره شده. |  | ۲۴۰۷۲۵ |
|  |  | ۲,۰۰۱,۰۰۰ | مترطول | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت سه‌‏جداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه سه‏‌جداره شده. |  | ۲۴۰۷۲۶ |
|  |  | ۶,۲۱۳,۰۰۰ | مترمربع | لایه‏‌کاری دو شیشه مسطح با لایه پلیمری پلی‏ وینیل بوتیرال بین دو شیشه به ضخامت ۰٫۳۸ میلی‏‌متر. |  | ۲۴۰۸۰۴ |
|  |  | ۷,۳۱۳,۰۰۰ | مترمربع | لایه‌‏کاری دو شیشه مسطح با لایه پلیمری پلی وینیل بوتیرال بین دو شیشه به ضخامت ۰٫۷۶ میلی‌‏متر. |  | ۲۴۰۸۰۵ |
|  |  | ۸,۱۱۳,۰۰۰ | مترمربع | لایه‏‌کاری دو شیشه مسطح با لایه پلیمری پلی وینیل بوتیرال بین دو شیشه به ضخامت ۱٫۵۲ میلی‌‏متر. |  | ۲۴۰۸۰۶ |
|  |  |  | مترمربع | لایه‏‌کاری دو شیشه مسطح با لایه مقاوم در برابر آتش. |  | ۲۴۰۸۰۷ |

# فصل‌ بیست‌ و پنجم‌. رنگ‌ آمیزی‌

الزامات عمومی

1. اندازه‌گیری‌ سطوح‌ نقاشی‌، بر حسب‌ مورد طبق‌ ردیف‌های‌ زیر انجام‌ می‌شود:

1-1. سطوح‌ رنگ‌آمیزی‌ و زنگ‏زدایی‌ شده‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود.

1-2. قطعاتی که به صورت پیش ساخته اجرا شده‏اند مانند نرده‌ها، پنجره‌ها، خرپاهای‌ فلزی‌ یا چوبی و شبکه‏ها، یک‌ رو محاسبه‌ می‌شوند، مگر آنکه‌ سطح‌ گسترده‌ اعضای‌ رنگ‌‌خور بیش‌ از سطح‌ یک‌ رو باشد که‌ در این‌ صورت‌، سطح‌ گسترده‌ رنگ‌خور، ملاک‌ قرار می‌گیرد. برای‌ جبران‌ صعوبت‌ اجرای‌ رنگ‌آمیزی‌، به بهای ردیف‌های‌ مربوط‌، 50 درصد اضافه‌ می‌شود.

1-3. در مورد درهایی‌ که‌ سطح‌ شیشه‌خور داشته‌ باشند، سطح‌ شیشه‌خور از دو رو کسر می‌شود، مگر وقتی‌ که‌ سطح‌ شیشه‌خور بیش‌ از نصف‌ سطح‌ در باشد که‌ در این‌ صورت‌، مانند پنجره‌ یک‌ رو محسوب‌ خواهد شد.

1-4. اندازه‏گیری سطح میلگرد، بر حسب سطح ظاهری میلگرد (بر پایه قطر نامی) صورت می‏گیرد.

2. مشخصات‌ کامل‌ رنگ‏آمیزی‏ها در این فصل مانند نوع رنگ، روش اجرا، فام رنگ و همچنین منبع‌ تهیه‌ آن‌ها و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعاتی‌ که‌ از نظر قیمت عملیات اجرایی‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، باید در مشخصات‌ فنی‌ درج‌ شود.

3. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | آماده‏سازی و زنگ‏‌زدایی |
| 03 | رنگ‏آمیزی روی سطوح فولادی |
| 04 | رنگ‏آمیزی روی سطوح چوبی |
| 05 | رنگ‏آمیزی روی سطوح گچی |
| 06 | رنگ‏آمیزی با رنگ‏های ترافیکی |
| 07 | رنگ‏آمیزی روی سطوح سیمانی یا بتنی |
| 08 | رنگ‏آمیزی با رنگ‏های مقاوم در برابر آتش |

الزامات گروه 1

1-1. منظور از آماده‏سازی در ردیف‏های 250101 تا 250104، تمیزکردن سطوح فولادی از اکسید آهن ناشی از نورد، نمک‏ها، گرد و غبار، روغن و چربی می‏باشد و باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره 306 با عنوان «آماده‏سازی و تمیز‏کاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش» را تأمین نماید.

1-2. چنانچه سطوح فولادی به علت زنگ‏زدگی با تشخیص مهندس مشاور و تأیید کارفرما، نیاز به زنگ‏زدایی داشته باشد، بهای آن برحسب مورد از ردیف‏های زنگ‏زدایی منظور خواهد شد.

1-3. درجه تمیزکاری ردیف‎‏ 250101، معادل 2St  و ردیف‏های 250103 و 250104، معادل 5/2Sa  در نظر گرفته شده است. در صورتی‏که طبق مشخصات فنی، زنگ‏زدایی به روش ماسه‌پاشی یا ساچمه‌پاشی با درجه معادل 2Sa  اجرا شود، ردیف‏های مربوط با اعمال ضریب 9/0 منظور می‌گردد.

1-4. ردیف‏های 250101 تا 250104 جهت آماده‌سازی و زنگ‏زدایی روی اعضای اسکلت‏ فولادی (موضوع ردیف‏های فصل نهم) پیش‏بینی شده است. آماده‏سازی و زنگ‏زدایی میلگرد و سایر اعضای فولادی، حسب مورد از ردیف‏های مربوط با اعمال ضریب 8/1 منظور می‌شود.

1-5. ردیف‏های 250101 و 250103 جهت زنگ‏زدایی روی اسکلت‏ فولادی (موضوع ردیف‏های فصل نهم) پیش از نصب، پیش‏بینی شده است. در صورتی که نیاز به اجرای عملیات زنگ‏زدایی، روی سطوح اسکلت فولادی نصب شده در محل باشد، ردیف‏های مربوط با اعمال ضریب 3/1 منظور می‏شود.

1-6. هزینه‏های مربوط به لکه‏گیری زنگ‏زدایی پس از نصب، در بهای ردیف‏ها لحاظ شده است.

الزامات گروه 3

3-1. هزینه‏های مربوط به آماده‌سازی و اجرای رنگ ضدزنگ، در ردیف‏های 250304 و 250305 پیش‏بینی شده است.

3-2. مراحل انجام عملیات رنگ‏آمیزی با رنگ‌ روغنی‌ یا روغنی‌ اکلیلی‌ روی‌ کارهای‌ فولادی‌، شامل‌ سمباده‌ یا برس‌زدن‌، ضدزنگ‌، بطانه ‌کاری‌، سمباده‌زدن‌، آستر با رنگ‌ روغنی‌ یا اکلیلی‌ و لکه‌گیری‌ با بطانه‌، سمباده‌زنی‌ روی‌ لکه‌گیری‌ها و رنگ‌ رویه‌ است‌.

3-3. ردیف‌های 250320 تا 250350 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 6594 با عنوان «حفاظت سازه‌های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگ‌های محافظ»، را تأمین نماید.

3-4. نوع رنگ، تعداد قشر‌ها، ضخامت هر قشر و همچنین روش اجرای رنگ، موضوع ردیف‏های 250320 تا 250350، باید در مشخصات فنی درج شود.

3-5. در صورتی که طبق مشخصات فنی، ضخامت هر قشر نسبت به ضخامت مندرج در ردیف‏های این گروه کمتر یا بیشتر از 40 میکرون و حداکثر 60 میکرون باشد، به ازای هر 10 میکرون، 20 درصد به بهای واحد ردیف‏های مربوط اضافه یا کسر می‏گردد. کسر 10 میکرون به تناسب محاسبه می‏شود.

مثال 1: یک سیستم رنگ با سه قشر به شرح ذیل می‏باشد:

ردیف‏های مربوط به قشر آستر با رنگ اپوکسی پلی‌آمید غنی از روی، به ضخامت 60 میکرون (قشر اول)، قشر میانی با رنگ اپوکسی پلی‌آمید به ضخامت 40 میکرون (قشر دوم)، و قشر نهایی با رنگ پلی‏اورتان به ضخامت 30 میکرون (قشر سوم) عبارت است از:

قشر اول:                                                                                                                               4/0=2/0×]10÷(40-60)[

بنابراین 40 درصد به بهای ردیف 250332 اضافه می گردد.

قشر دوم: از ردیف 250330 منظور می‌شود.

قشر سوم:                                                                                                                             2/0-=2/0×]10÷(40-30)[

بنابراین 80 درصد بهای ردیف 250340 منظور می‏شود.

مثال 2: یک سیستم رنگ با دو قشر به شرح ذیل می‏باشد:

ردیف‏های مربوط به قشر آستر با رنگ آلکیدی کرومات روی به ضخامت 100 میکرون (قشر اول) و قشر نهایی با رنگ آلکیدی به ضخامت 40 میکرون (قشر دوم) عبارت است از:

قشر اول: ضخامت 100 میکرون به شرح ذیل محاسبه می‏گردد:

تا 60 میکرون:                                                                                                                     4/0=2/0×]10÷(40-60)[

بنابراین 40 درصد به بهای ردیف 250324 اضافه می‏شود و مابقی ضخامت 60 تا 100 میکرون مجدداً از ردیف 250324 منظور می‏گردد.

در مجموع برای ضخامت 100 میکرون، 240 درصد بهای ردیف 250324 منظور می‏گردد.

قشر دوم: از ردیف 250320 منظور می‌شود.

3-6. ردیف‏های 250320 تا 250350 جهت رنگ‏آمیزی روی اعضای اسکلت‏ فولادی (موضوع ردیف‏های فصل نهم) و کارهای فولادی سبک (موضوع ردیف‏های فصل شانزدهم) پیش‏بینی شده است. برای رنگ‏آمیزی روی میلگرد (موضوع ردیف‏های فصل هفتم)، حسب مورد، ردیف‏های مربوط با اعمال ضریب 8/1 منظور می‌شود.

3-7. ردیف‏های 250320 تا 250350 جهت رنگ‏آمیزی روی اسکلت‏ فولادی (موضوع ردیف‏های فصل نهم) پیش از نصب، پیش‏بینی شده است. در صورتی‏که طبق دستور مهندس مشاور، نیاز به اجرای رنگ‏آمیزی روی سطوح اسکلت فولادی نصب شده در محل باشد، ردیف‏های مربوط با اعمال ضریب 3/1 منظور می‏شود.

3-8. هزینه‏های مربوط به لکه‏گیری رنگ‏آمیزی پس از نصب، در بهای ردیف‌ها لحاظ شده است.

3-9. در صورتی که ردیف‏های 250320 تا 250350 به روشی به غیر از روش بدون هوا اجرا گردد، حسب مورد، ردیف‏های مربوط با اعمال ضریب 65/0 منظور خواهد شد.

3-10. ردیف 250321 با موضوع رنگ الکیدی اکسیدآهن، همان ضدزنگ معمولی به رنگ اخرایی می‏باشد.

الزامات گروه 4

4-1. مراحل‌ انجام‌ عملیات‌ رنگ‌آمیزی با‌ رنگ‌ روغنی‌ روی‌ کارهای‌ چوبی‌، شامل‌ سمباده‌زنی‌، روغن‌الیف‌، بطانه‌کاری‌، سمباده‌زنی‌ روی‌ بطانه‌، آسترزنی‌، لکه‏گیری‌ با بطانه‌، سمباده‌زنی‌ روی‌ لکه‌گیری‌ها و رنگ‌ رویه‌ است‌.

4-2. مراحل‌ انجام‌ عملیات‌ رنگ‌آمیزی‌ با رنگ‌ لاک‌ الکل‌، شامل‌ لیسه‌کاری‌، سمباده‌‏زنی‌، بطانه‌کاری‌، سمباده‏زنی‌ روی‌ بطانه‌، آستر لاک‌ و الکل‌، لکه‌گیری‌ با بطانه‌، سمباده‌ زنی‌ لکه‌ها، رویه‌ لاک‌ الکل‌ و پرداخت‌ آن‌ است‌.

4-3. مراحل‌ انجام‌ عملیات‌ رنگ‌آمیزی با سیلر و کلیر، شامل‌ لیسه‌کاری‌، سمباده‌زنی‌، بطانه‌کاری‌، سمباده‌زنی‌ روی‌ بطانه‌، سیلرکاری‌، لکه‌گیری‌ با بطانه‌، سمباده‌زنی‌ لکه‌ها و کلیرکاری‌ است‌.

4-4. مراحل‌ انجام‌ عملیات‌ رنگ‌آمیزی‌ با رنگ‌ پلی‌استر، شامل‌ پوست‌زدن‌، بطانه‌کاری‌، رنگ‌ پلی‌استر، پوست‌ زدن‌ با نمرات‌ مورد نیاز، پولیش‌ قرمز، پولیش‌ سفید و شیر پولیش‌ و پرداخت‌ است‌.

الزامات گروه 5

5-1. مراحل‌ انجام‌ عملیات‌ رنگ‌آمیزی‌ با رنگ‌ روغنی‌ روی سطوح گچی‌، شامل‌ سمباده‌زنی‌، روغن‌ الیف‌، بطانه‌کاری‌، سمباده‌زنی‌، آستر، لکه‌گیری‌ با بطانه‌، سمباده‌زنی‌ روی‌ لکه‌گیری‌ها و رنگ‌ رویه‌ است‌.

5-2. مراحل‌ انجام‌ عملیات‌ رنگ‌آمیزی با‌ رنگ‌ پلاستیک‌ روی سطوح گچی‌،‌ شامل‌ سمباده‌زنی‌، روغن‌ الیف‌، بطانه‌کاری‌، سمباده‌زنی‌، آستر با رنگ‌ پلاستیک‌، لکه‌گیری‌ با بطانه‌، سمباده‌زنی‌ لکه‌ها و رنگ‌ رویه‌ است‌.

5-3. مراحل‌ انجام‌ عملیات‌ رنگ‌آمیزی با‌ رنگ‌ نیم‌ پلاستیک روی سطوح گچی‌،‌ شامل‌ سمباده‌زنی‌، لکه‌گیری‌، آستر و رویه‌ است‌.

الزامات گروه 6

6-1. اندازه‌گیری‌ ردیف‌های‌ خط‌‏کشی‌ منقطع‌ و متناوب‌ براساس‌ طول‌ رنگ‌ شده‌ انجام‌ می‌شود.

6-2. ردیف‏های 250601 و 250602، باید با استفاده از ماشین‏آلات خودرو اجرا شود. در صورت الزام شرایط اجرای کار و تأیید مهندس مشاور برای استفاده از ماشین‏آلات و ابزار به غیر از ماشین‏آلات خودرو، اضافه‏بهای 250604 منظور خواهد شد.

الزامات گروه 7

7-1. مصالح مندرج‌ در ردیف‌ 250703 برای رنگ‌‏آمیزی روی سطوح سیمانی و بتنی کاربرد دارد و شامل رزین امولسیونی از نوع اکریلات، اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد فرعی دیگر است.

7-2. مصالح مندرج در ردیف 250707 موضوع نماسازی رزینی ترکیبی از نوع آلکیدی بلند روغن، مصالحی است که برای نماسازی خارج یا داخل ساختمان کاربرد دارد و شامل رزین بلند روغن آلکیدی است، این رزین دارای 60 تا 70 درصد روغن و 20 تا 30 درصد انیدرید فتالیک است. علاوه بر رزین، مصالح یاد شده شامل اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و حلال بر پایه مواد نفتی و مقادیری مواد فرعی دیگر است که در کارخانه تولید می‌شود.

7-3. مصالح مندرج در ردیف 250708 موضوع نماسازی رزینی از نوع امولسیونی، شامل رزین‌های امولسیونی مانند پلی‏وینیل استات، اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد جزیی دیگر است که در کارخانه تولید شده باشد.

الزامات گروه 8

8-1. در صورت استفاده از ردیف‏های 250801 و 250802، باید مشخصات مورد نظر در مشخصات فنی، درج گردد و با توجه به مشخصات تعیین شده بهای واحد ردیف‏های مربوط بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۶۵,۵۰۰ | مترمربع | آماده‌سازی یا زنگ‌زدایی اسکلت‌های فولادی با سمباده یا برس سیمی. |  | ۲۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۵۶۹,۰۰۰ | مترمربع | آماده‌سازی یا زنگ‌زدایی اسکلت‌های فولادی به روش ماسه‌پاشی. |  | ۲۵۰۱۰۳ |
|  |  | ۶۰۹,۵۰۰ | مترمربع | آماده‌سازی یا زنگ‌زدایی اسکلت‌های فولادی به روش ساچمه‌پاشی. |  | ۲۵۰۱۰۴ |
|  |  | ۱,۶۸۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی. |  | ۲۵۰۳۰۴ |
|  |  | ۱,۷۹۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ اکلیلی کامل روی کارهای فلزی. |  | ۲۵۰۳۰۵ |
|  |  | ۱,۲۱۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۲۰ |
|  |  | ۱,۱۳۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی اکسید آهن (اخرایی) به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۲۱ |
|  |  | ۱,۱۸۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی غنی از روی به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۲۲ |
|  |  | ۱,۱۸۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی فسفات روی به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۲۳ |
|  |  | ۱,۱۷۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی کرومات روی به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۲۴ |
|  |  | ۱,۱۵۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی کرومات روی اخرایی به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۲۵ |
|  |  | ۱,۱۵۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی اکسید سرب اخرایی به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۲۶ |
|  |  | ۱,۱۱۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی‌آمید دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۳۰ |
|  |  | ۱,۰۷۴,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی‌آمید اکسید آهن دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۳۱ |
|  |  | ۱,۲۴۲,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی‌آمید غنی از روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۳۲ |
|  |  | ۱,۱۵۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی‌آمید فسفات روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۳۳ |
|  |  | ۱,۱۱۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی‌آمید کرومات روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۳۴ |
|  |  | ۱,۱۹۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی‌آمین دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۳۵ |
|  |  | ۱,۰۵۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی استر یک جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۳۶ |
|  |  | ۱,۱۳۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلی‌اورتان دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۴۰ |
|  |  | ۱,۵۶۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای‌رنگ اتیل‌سیلیکات روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۴۵ |
|  |  | ۱,۶۲۵,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ وینیلی یک جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون. |  | ۲۵۰۳۵۰ |
|  |  | ۱,۸۷۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی در و سایر کارهای چوبی. |  | ۲۵۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۹۶۱,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ لاک الکل روی کارهای چوبی. |  | ۲۵۰۴۰۳ |
|  |  | ۲,۰۷۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای سیلر و کلیرکاری کامل روی کارهای چوبی. |  | ۲۵۰۴۰۴ |
|  |  | ۹,۸۴۸,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ پلی‌استر روی کارهای چوبی. |  | ۲۵۰۴۰۵ |
|  |  | ۶,۵۱۷,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ نیم پلی‌استر روی کارهای چوبی. |  | ۲۵۰۴۰۶ |
|  |  | ۱,۱۹۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقف‌ها. |  | ۲۵۰۵۰۱ |
|  |  | ۹۶۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقف‌ها. |  | ۲۵۰۵۰۲ |
|  |  | ۴۲۰,۵۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ نیم‌پلاستیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقف‌ها. |  | ۲۵۰۵۰۳ |
|  |  | ۸۲۸,۵۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ‌آمیزی با رنگ اکلیل نسوز، شامل آستر و رویه. |  | ۲۵۰۵۰۶ |
|  |  | ۹۳۶,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ‌آمیزی با رنگ اکریلیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی، شامل آستر و رویه. |  | ۲۵۰۵۰۷ |
|  |  | ۱۷۲,۵۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای پرایمر مخصوص روی صفحات گچی قبل از اجرای رنگ، کاغذ دیواری، سرامیک، سنگ و سایر موارد. |  | ۲۵۰۵۰۸ |
|  |  | ۱۴۷,۵۰۰ | مترطول | تهیه مصالح و اجرای خط کشی منقطع و متناوب به عرض ۱۲ سانتی‌متر، با رنگ‌های ترافیکی سرد. |  | ۲۵۰۶۰۱ |
|  |  | ۱۴۳,۰۰۰ | مترطول | تهیه مصالح و اجرای خط کشی متصل و مداوم به عرض ۱۲ سانتی‌متر، با رنگ‌های ترافیکی سرد. |  | ۲۵۰۶۰۲ |
|  |  | ۶,۳۱۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ‌آمیزی سطوح آسفالت و بتن با رنگ دوجزئی سرد مانند خط عابر پیاده. |  | ۲۵۰۶۰۳ |
|  |  | ۱۴,۸۰۰ | مترطول | اضافه‌‏بها به ردیف‏‌های ۲۵۰۶۰۱ و ۲۵۰۶۰۲، در صورتی که از ماشین‌آلات و ابزار به غیر از ماشین‌‏آلات خودرو استفاده شود. |  | ۲۵۰۶۰۴ |
|  |  | ۶۸۲,۵۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح سیمانی و بتنی شامل آستر و رویه. |  | ۲۵۰۷۰۱ |
|  |  | ۵۱۸,۵۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ اکریلیک روی سطوح سیمانی و بتنی شامل یک قشر پرایمر، یک قشر آستر و یک قشر رویه. |  | ۲۵۰۷۰۳ |
|  |  | ۵۱۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه. |  | ۲۵۰۷۰۵ |
|  |  | ۳۳۶,۵۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ نیم‏پلاستیک روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه. |  | ۲۵۰۷۰۶ |
|  |  | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای نماسازی رزینی ترکیبی از نوع روغنی (آلکیدی بلند روغنی). |  | ۲۵۰۷۰۷ |
|  |  | ۱,۰۹۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای نماسازی رزینی ترکیبی از نوع امولوسیونی کوپلیمر. |  | ۲۵۰۷۰۸ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ پف‌کننده پایه آب مقاوم در برابر آتش. |  | ۲۵۰۸۰۱ |
|  |  |  | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ پف‌کننده پایه حلال مقاوم در برابر آتش. |  | ۲۵۰۸۰۲ |

# فصل‌ بیست وششم. زیر‌اساس و اساس

الزامات عمومی

1. در تمام ردیفهای این فصل، اندازهگیری بر اساس کار اجرا شده طبق مشخصات فنی، دستورکارها یا و صورتجلسهها است و از بابت تغییر حجم ناشی از نشست یا تراکم، هیچگونه بهای جداگانهای تعلق نمی گیرد و حجم قشرها پس از کوبیده شدن، ملاک عمل جهت محاسبه مقادیر خواهد بود.

2. در ردیفهای این فصل هزینه تهیه، بارگیری و حمل تا فاصله 30 کیلومتر از محل تولید و باراندازی در محل مصرف در نظر گرفته شده است و هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر طبق ردیفهای مربوط در فصل حمل و نقل منظور میشود. در صورتی که بارگیری، حمل و باراندازی به دفعات متعدد صورت گیرد، هزینه جداگانهای برای بارگیری، حمل و باراندازی اضافی تعلق نمی گیرد.

3. مشخصات کامل مصالح زیراساس و اساس مانند نوع مصالح، دانهبندی و درصد شکستگی، منبع تهیه آنها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر قیمت در عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد باید در مشخصات فنی درج گردد.

4. نوع مصالح مصرفی برای قشرهای زیر‌اساس و اساس، رودخانهای میباشد. چنانچه نوع مصالح، مطابق مشخصات فنی، کوهی پیش‌بینی شده باشد، در این صورت نیز باید طبق ردیفهای این فصل برآورد و منظور گردد.

5. منظور از شکستگی مصالح سنگی در ردیفهای این فصل، شکستگی مصنوعی است و شکستگی طبیعی، مورد نظر نیست.

6. بهای تهیه و حمل آب مصرفی در بهای ردیف‌های این فصل، پیش‌بینی شده است.

7. به منظور سهولت دسترسی به ردیفهای مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | تهیه مصالح زیر اساس |
| 03 | تهیه مصالح اساس |
| 04 | اضافهبها درصد شکستگی |
| 06 | پخش، آبپاشی، تسطیح و کوبیدن زیر‌اساس و اساس |
| 07 | تهیه توونان و ماسه بادی |
| 08 | تثبیت و تقویت زیرسازی و زیراساس |

الزامات گروه 6

برای تراکم کمتر از 100 درصد منطبق بر آیین نامه طراحی و اجرای معابر درون روستایی (نشریه شماره 862) کسر بهایی معادل 1 درصد به ازای هر درصد کاهش برای ردیف های 260601، 260603، 260604 و 260605 اعمال می شود.

الزامات گروه 7

7-1. هزینههای مربوط به پخش، آبپاشی و کوبیدن توونان، موضوع ردیف 260701، از ردیفهای مربوط در فصل سوم منظور می‌گردد.

7-2. هزینههای مربوط به پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی، موضوع ردیف 260702، از ردیفهای مربوط در فصل سوم منظور میگردد.

الزامات گروه 8

8-1. خاک مورد نیاز برای تثبیت و تقویت زیرسازی، زیراساس و مانند آن، از محل قرضه (داخل یا خارج کارگاه) و یا خاک بستر موجود بعد از شخمزدن، کندن و یا مخلوطی از آنها تهیه میگردد. هزینه مربوط به کندن، شخمزدن، تهیه و حمل خاک مناسب از ردیف‌های مربوط در فصل سوم منظور میگردد.

8-2. در صورتی‌که بر حسب مشخصات فنی، مقدار آهک در هر مترمکعب مصالح تثبیت شده، بیشتر از ارقام مندرج در شرح ردیفهای این گروه باشد، مقدار آهک اضافی بر‏اساس ردیف‌ 110904 محاسبه و منظور میگردد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴,۸۶۴,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح زیراساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی مصالح صفر تا ۵۰ میلی‌متر باشد. |  | ۲۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۵,۰۲۴,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح زیراساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی مصالح صفر تا ۳۸ میلی‌متر باشد. |  | ۲۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۵,۲۲۱,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح زیراساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد. |  | ۲۶۰۱۰۳ |
|  |  | ۵,۵۷۱,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی مصالح صفر تا ۵۰ میلی‌متر باشد و حداقل ۵۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در یک وجه شکسته شود. |  | ۲۶۰۳۰۱ |
|  |  | ۵,۵۹۹,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی مصالح صفر تا ۳۸ میلی‌متر باشد و حداقل ۵۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در یک وجه شکسته شود. |  | ۲۶۰۳۰۲ |
|  |  | ۵,۶۷۴,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد و حداقل ۵۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در یک وجه شکسته شود. |  | ۲۶۰۳۰۳ |
|  |  | ۱ | مترمکعب | اضافه بها به ردیف‌های ۲۶۰۳۰۱ تا ۲۶۰۳۰۳، در صورتی که درصد شکستگی مصالح روی الک نمره ۴ بیشتر از ۵۰ درصد باشد. (به ازای هر ۵ درصد اضافه درصد شکستگی یک بار). |  | ۲۶۰۴۰۱ |
|  |  | ۵۶۴,۰۰۰ | مترمکعب | پخش، آب‌پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیراساس به ضخامت تا ۱۵ سانتی‌متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی. |  | ۲۶۰۶۰۱ |
|  |  | ۵۰۸,۵۰۰ | مترمکعب | پخش، آب‌پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیراساس به ضخامت بیش از ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر، با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی. |  | ۲۶۰۶۰۳ |
|  |  | ۷۶۹,۰۰۰ | مترمکعب | پخش، آب‌پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به ضخامت تا ۱۰ سانتی‌متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی. |  | ۲۶۰۶۰۴ |
|  |  | ۷۱۳,۰۰۰ | مترمکعب | پخش، آب‌پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به ضخامت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی. |  | ۲۶۰۶۰۵ |
|  |  | ۴,۸۵۵,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف. |  | ۲۶۰۷۰۱ |
|  |  | ۳,۷۹۷,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه ماسه‌بادی، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف. |  | ۲۶۰۷۰۲ |
|  |  | ۱,۵۴۳,۰۰۰ | مترمکعب | تثبیت و تقویت زیرسازی، زیر‌اساس و مانند آن به وسیله اختلاط خاک و آهک شکفته به ضخامت تا ۱۵ سانتی‌متر با عیار ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب مصالح تثبیت شده، شامل تهیه و حمل آهک شکفته، سرند کردن، پخش و اختلاط، آب‌پاشی و کوبیدن با تراکم ۹۰ درصد به روش آشتو اصلاحی. |  | ۲۶۰۸۰۱ |
|  |  | ۱,۵۴۳,۰۰۰ | مترمکعب | تثبیت و تقویت زیرسازی، زیر‌اساس و مانند آن به وسیله اختلاط خاک و آهک شکفته به ضخامت تا ۱۵ سانتی‌متر با عیار ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب مصالح تثبیت شده، شامل تهیه و حمل آهک شکفته، سرند کردن، پخش و اختلاط، آب‌پاشی و کوبیدن با تراکم ۹۵ درصد به روش آشتو اصلاحی. |  | ۲۶۰۸۰۲ |
|  |  | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | مترمکعب | تثبیت و تقویت زیرسازی، زیر‌اساس و مانند آن به وسیله اختلاط خاک و آهک شکفته به ضخامت تا ۱۵ سانتی‌متر با عیار ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب مصالح تثبیت شده، شامل تهیه و حمل آهک شکفته، سرند کردن، پخش و اختلاط، آب‌پاشی و کوبیدن با تراکم ۱۰۰ درصد به روش آشتو اصلاحی. |  | ۲۶۰۸۰۳ |

# فصل‌ بیست وهفتم. آسفالت

الزامات عمومی

1. نوع مصالح سنگی مصرفی در ردیف‌های این فصل، رودخانهای میباشد، چنانچه مطابق مشخصات فنی، کوهی ‏پیشبینی شده باشد، در این صورت نیز باید طبق ردیفهای این فصل برآورد و منظور گردد.

2. چنانچه به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما استفاده از مواد و مصالح افزودنی ضروری باشد، باید با توجه به نوع، مقدار و مشخصات ماده مورد نیاز، ردیف‌های مربوط براساس دستورالعمل اقلام ستارهدار، تهیه گردد. مشخصات کامل مواد و مصالح افزودنی مورد نیاز باید در مشخصات فنی درج گردد.

3. آسفالت مصرفی، باید طبق مشخصات درج شده در مشخصات فنی تهیه شود. قبل از تهیه آسفالت باید جنس و دانهبندی مصالح سنگی، همچنین نوع و میزان قیر و در صورت نیاز مواد و مصالح افزودنی و نهایتاً طرح اختلاط به تایید مهندس مشاور برسد. طرح اختلاط تهیه شده برای اجرا به پیمانکار ابلاغ میگردد.

4. در تمام ردیفهای این فصل، اندازهگیری بر اساس کار اجرا شده طبق مشخصات فنی است و از بابت تغییر حجم ناشی از تراکم، هیچگونه هزینه جداگانهای تعلق نمی گیرد. حجم قشرها پس از کوبیده شدن ملاک عمل جهت محاسبه مقادیر خواهد بود و در صورتی که اضافه یا کسری ضخامت در حد مجاز باشد به همان نسبت به بهای کار اضافه و یا از آن کسر میگردد.

5. منظور از شکستگی مصالح سنگی در ردیفهای این فصل، شکستگی مصنوعی است و شکستگی طبیعی مورد نظر نیست، تعداد وجوه و میزان شکستگی مصالح سنگی براساس مشخصات فنی است و هزینه اضافهای از این بابت تعلق نمیپذیرد.

6. در این فصل، میزان قیر مصرفی برای هر مترمکعب بتن آسفالتی، در ردیف 270301 برابر 90 کیلوگرم، در ردیفهای 270302 و 270303 برابر 110‏ کیلوگرم، در ردیف 270304 برابر 120 کیلوگرم و برای آسفالت سرد مخلوط در محل 90 کیلوگرم، در ‏بهای ردیفها منظور شده است. در صورتی که بر‏اساس طرح اختلاط مصوب، مقدار قیر تغییر کند، برای ‏هر 10 کیلوگرم اضافه یا کسر قیر در هر مترمکعب از مقادیر مذکور، به ترتیب از ردیفهای 270402 و 270403 محاسبه و منظور میگردد.‏

7. ‏ در بهای ردیفهای بتن آسفالتی، هزینه تهیه، بارگیری و حمل مصالح تا فاصله 30 کیلومتر از محل تولید و باراندازی در محل مصرف در ‏نظر گرفته شده است و هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر از ردیف 280301 منظور میشود .

8. مشخصات کامل قیرهای محلول و امولسیونی، منبع تهیه آنها و بطور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی در این خصوص، موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.

9. به منظور سهولت دسترسی به ردیفهای مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | اندود نفوذی |
| 02 | اضافهبهای اندود سطحی و تمیزکاری زیر اندود |
| 03 | بتن آسفالتی |
| 04 | اضافهبها و کسربها مربوط به ردیفهای آسفالت |
| 05 | آسفالت بام، پرکردن درز با ماسه آسفالت و ماستیک قیری |
| 06 | آسفالت سرد |

الزامات گروه 1

1-1. در بهای ردیف‌های این گروه، بهای تهیه و اجرای قیر، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، منظور شده است.

الزامات گروه 2

2-1. بهای ردیف 270210، شامل هزینه جارو کردن و تمیزکردن سطح زیرین اندود با جاروی مکانیکی، کمپرسور و در صورت لزوم ماشین آب‌پاش می‌باشد.

2-2. اعمال ردیفهای اجرای اندود (نفوذی یا سطحی)، منوط به اجرای ردیف 270210 میباشد.

الزامات گروه 4

4-1. اضافهبهای ردیف 270404 تا 270412 به آسفالت بام تعلق نمیگیرد.

4-2. با اعمال بهای ردیف 270410 تا 270412، بهای ردیف 270404 منظور نمیشود.

الزامات گروه 5

5-1. در بهای ردیف 270510، هزینه انجام کار در تمام سطوح و به هر روش جهت پرکردن و آببند نمودن انواع درزها در نظر گرفته شده است.

الزامات گروه 6

6-1. در بهای ردیفهای 270601 تا 270603 هزینه تهیه، بارگیری و حمل مصالح از محل تولید و باراندازی در محل مصرف در نظر گرفته شده است و صرفاً هزینه حمل مصالح سنگی مازاد بر 30 کیلومتر، طبق ردیفهای مربوط در فصل حمل و نقل منظور میشود. در صورت استفاده از آسفالت سرد کارخانهای، هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر حسب مورد از ردیفهای 280301 و 280302 منظور میشود و ‏هیچ‌گونه هزینه حمل دیگری بابت حمل مصالح سنگی به ‏صورت جداگانه منظور نمیگردد.‏

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۹۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر محلول. |  | ۲۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۲۹۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون کاتیونیک ‏CSS‏ با حداقل قیر باقیمانده ۵۷ درصد ‏در آزمایش تقطیر.‏ |  | ۲۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۳۱۰,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون کاتیونیک ‏CMS‏ با حداقل قیر باقیمانده ۶۵ درصد در آزمایش تقطیر.‏ |  | ۲۷۰۱۰۳ |
|  |  | ۲۶۴,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون کاتیونیک ‏CRS‏ با حداقل قیر باقیمانده ۶۰ ‏درصد در آزمایش تقطیر.‏ |  | ۲۷۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۱۹,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون آنیونیک ‏SS‏ با حداقل قیر باقیمانده ۵۷ درصد در ‏آزمایش تقطیر.‏ |  | ۲۷۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۷۴,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون آنیونیک MS‏ با حداقل قیر باقیمانده ۵۵ درصد ‏در آزمایش تقطیر.‏ |  | ۲۷۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۷۴,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون آنیونیک RS‏ با حداقل قیر باقیمانده ۵۵ درصد ‏در آزمایش تقطیر.‏ |  | ۲۷۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۲,۹۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۷۰۱۰۱ تا ۲۷۰۱۰۷ درصورتی‌که اندود سطحی اجرا گردد. |  | ۲۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۳۵,۴۰۰ | مترمربع | تمیزکاری و آماده‌سازی سطح زیرین اندود جهت اجرای اندود. |  | ۲۷۰۲۱۰ |
|  |  | ۴۸,۵۸۶,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، هرگاه دانه‌بندی مصالح صفر تا ۳۷٫۵ میلی‌متر باشد. |  | ۲۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۴۸,۹۲۰,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، هرگاه دانه‌بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد. |  | ۲۷۰۳۰۲ |
|  |  | ۵۰,۸۵۱,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، هرگاه دانه‌بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی‌متر باشد. |  | ۲۷۰۳۰۳ |
|  |  | ۵۲,۸۰۶,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، هرگاه دانه‌بندی مصالح صفر تا ۱۲٫۵ میلی‌متر باشد. |  | ۲۷۰۳۰۴ |
|  |  | ۷۰۹,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۷۰۳۰۳ و ۲۷۰۳۰۴، در صورتی‌که بتن آسفالتی در قشر رویه اجرا گردد. |  | ۲۷۰۳۱۰ |
|  |  | ۱,۰۳۷,۰۰۰- | مترمکعب | کسربها به ردیف‌ ۲۷۰۳۰۱ و ۲۷۰۳۰۲ در صورتی که بتن آسفالتی در قشر اساس قیر اجرا گردد. |  | ۲۷۰۳۲۰ |
|  |  | ۲,۱۳۱,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای آسفالت، بابت هر ۱۰ کیلوگرم قیر مصرفی اضافی، در هر مترمکعب آسفالت، طبق بند ۶ مقدمه فصل (کسر ۱۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۲۷۰۴۰۲ |
|  |  | ۲,۱۳۱,۰۰۰- | مترمکعب | کسربها به ردیف‌های تهیه و اجرای آسفالت، بابت هر ۱۰ کیلوگرم قیر مصرفی کمتر، در هر مترمکعب آسفالت طبق بند ۶ مقدمه فصل (کسر ۱۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۲۷۰۴۰۳ |
|  |  | ۱۸,۳۹۲,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای آسفالت، در صورتی‌که آسفالت در پیاده رو، معابر و مانند آن به عرض تا ۲ متر اجرا شود. |  | ۲۷۰۴۰۴ |
|  |  | ۹,۹۸۵,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای آسفالت، بابت اجرای آسفالت در لکه‌گیری‌ها چنانچه مساحت لکه، ۲۰ مترمربع و کمتر باشد. |  | ۲۷۰۴۱۰ |
|  |  | ۶,۸۸۶,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای آسفالت، بابت اجرای آسفالت در لکه‌گیری‌ها چنانچه مساحت لکه، بیش از ۲۰ مترمربع و تا ۵۰ مترمربع باشد. |  | ۲۷۰۴۱۱ |
|  |  | ۳,۱۷۰,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای آسفالت، بابت اجرای آسفالت در لکه‌گیری‌ها چنانچه مساحت لکه، بیش از ۵۰ مترمربع و تا ۱۰۰ مترمربع باشد. |  | ۲۷۰۴۱۲ |
|  |  | ۱,۴۴۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه و اجرای آسفالت بام به ضخامت ۱٫۵ تا ۲ سانتی‌متر. |  | ۲۷۰۵۰۱ |
|  |  | ۵۳۰,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف ۲۷۰۵۰۱ برای هر یک سانتی‌متر افزایش ضخامت (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). |  | ۲۷۰۵۰۲ |
|  |  | ۱۶۱,۵۰۰ | دسیمتر مکعب | تهیه مصالح و پر کردن درزها با ماسه آسفالت. |  | ۲۷۰۵۰۳ |
|  |  | ۱,۰۳۷,۰۰۰ | دسیمتر مکعب | تهیه و اجرای ماستیک آب‌بند قیری برای مصرف در درزها با پرداخت نهایی سطح به طور کامل. |  | ۲۷۰۵۱۰ |
|  |  | ۳۳,۴۸۶,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل با سنگ شکسته، هرگاه مصالح با دانه‌بندی پیوسته صفر تا ٢۵ میلی‌متر باشد. |  | ۲۷۰۶۰۱ |
|  |  | ۳۴,۱۳۹,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل با سنگ شکسته، هرگاه مصالح با دانه‌بندی پیوسته صفر تا ١٩ میلی‌متر باشد. |  | ۲۷۰۶۰۲ |
|  |  | ۳۵,۱۷۱,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل با سنگ شکسته، هرگاه مصالح با دانه‌بندی پیوسته صفر تا ١۲٫۵ میلی‌متر باشد. |  | ۲۷۰۶۰۳ |
|  |  | ۵,۱۱۳,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۷۰۶۰۱ تا ۲۷۰۶۰۳ هرگاه آسفالت سرد کارخانه‌ای باشد. |  | ۲۷۰۶۰۴ |

# فصل‌ بیست و هشتم‌. حمل و نقل

الزامات عمومی

1. هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌ از محل‌ تحویل‌ تا انبار کارگاه‌، تا فاصله‌ 30 کیلومتر، و همچنین‌ از انبار کارگاه‌ تا محل‌ مصرف‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ سایر فصل‌های‌ این‌ فهرست‌‏بها در نظر گرفته‌ شده‌ است. هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر،‌ حسب‌ مورد براساس‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ منظور می‌شود. بابت مصالحی که در این فصل برای آن‏ها هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر پیش‏بینی نشده است، هیچ‌گونه‌ هزینه‌ حمل‌ جداگانه‌ای‌ لحاظ نمی‏گردد.

2. محل تهیه مصالح، حسب مورد‌، باید به تایید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما برسد.

3. مبنای‌ تعیین‌ مسافت‌ حمل‌، کوتاه‏ترین مسیر با امکان تردد وسایل نقلیه حمل بار، طبق نظر مهندس مشاور می‏باشد.

4. در صورتی‌ که‌ حمل‌ مصالح‌ در راه‌های‌ خاکی‌ و شنی‌ انجام‌ شود، بهای ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ با اعمال ضریب 30/1 منظور می‏شود.

5. مقادیر و شرایط تعیین‌ شده‌ در این فصل تنها برای‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ حمل‌ است‌ و قابل‌ استناد برای‌ محاسبه‌ مقادیر مصالح‌ یا سایر موارد نیست‌.

6. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‏های مورد نیاز، شماره وشرح مختصر گروه‏های این فصل در جدول زیر درج شده است:

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‏آلات، آجر و بلوک |
| 03 | حمل آسفالت |
| 05 | حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‏آلات، آجر و بلوک |

الزامات گروه 1

1-1. مبدا حمل و مقدار مصالح شامل سیمان، مصالح سنگی، آهن‏آلات، آجر و بلوک جهت محاسبه‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر به  شرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:

1-2. سیمان:

1-2-1. مبدا حمل سیمان‌، محل‌ نزدیک‏ترین‌ کارخانه‌ سیمان‌ تولید داخلی‌ است که‌ سیمان‌ مورد نظر را در زمان‌ تهیه، تولید می‌کند‌.

1-2-2. بهای‌ حمل‌ سیمان‌ فله‌، با اعمال‌ ضریب‌ 15/1 به بهای ردیف‌های مربوط، برای تمام‌ طول‌ مسیر، پس‌ از کسر 30 کیلومتر منظور می‌شود.

1-2-3. مقدار سیمان‌ برای‌ تهیه‌ بتن درجا، بر‏اساس‌ عیار سیمان‌ در بتن،‌ به اضافه‌ 6 درصد اتلاف‌ سیمان (براساس عیار سیمان محاسبه شده از رابطه تطبیقی ذکر شده در بند 1-1 الزامات گروه 1 فصل 8)‌، محاسبه‌ می‌شود. مقدار بتن برای سقف تیرچه و بلوک با تیرچه پاشنه بتنی یا تیرچه فولادی با جان باز و بلوک سفالی یا بلوک پلی‏استایرن منبسط شده، شامل بتن پاشنه تیرچه و بتن روی سقف، برای هر متر‏مکعب سقف، 50/0 مترمکعب و برای سقف تیرچه و بلوک با تیرچه پاشنه بتنی یا تیرچه فولادی با جان باز و بلوک بتنی، شامل بتن پاشنه تیرچه، بلوک بتنی و بتن روی سقف، برای هر متر‏مکعب سقف، 77/0 مترمکعب در نظر گرفته می‏شود.

1-2-4. مقدار سیمان‌ برای‌ تهیه‌ بتن‏های پاششی، براساس‌ عیار سیمان‌ در بتن به اضافه‌ 6 درصد بابت‌ اتلاف‌ سیمان‌، با توجه‌ به ضخامت‌ بتن پاششی محاسبه‌ می‌شود.

1-2-5. مقدار سیمان‌ برای‌ تهیه‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ بتنی‌، براساس‌ عیار سیمان‌ در بتن‌ به اضافه‌ 6 درصد اتلاف‌ سیمان‌، محاسبه‌ می‌شود.

1-2-6. مقدار سیمان‌ برای‌ تهیه‌ ملات‌ اندودهای‌ سیمانی‌ براساس‌ عیار سیمان‌ در ملات‌ به اضافه‌ 6 درصد بابت‌ اتلاف‌ سیمان‌، با توجه‌ به ضخامت‌ اندودها محاسبه‌ می‌شود.

1-2-7. مقدار سیمان‌ برای‌ تهیه‌ ملات‌های‌ فرش‌ موزاییک‌، کفپوش بتنی و آجر مخصوص کف، سنگ‌کاری‌ با سنگ‌ پلاک‌، کاشی‌کاری‌ با کاشی‏های سرامیکی و‌ نماچینی‌ با آجر پلاک و آجر نسوز مخصوص نما، براساس‌ عیار سیمان‌ مصرفی‌ در ملات‌ به اضافه‌ 6 درصد بابت‌ اتلاف‌ سیمان‌، محاسبه‌ می‌شود. ضخامت ملات‌ مصرفی‌ برای‌ کارهای‌ یاد شده‌ به طور متوسط 3 سانتی‌متر در نظر گرفته‌ می‌شود.

1-2-8. مقدار سیمان‌ برای‌ تهیه‌ ملات‌ کارهای‌ بنایی‌‌، با توجه‌ به عیار سیمان‌ در ملات‌ به اضافه‌ 6 درصد بابت‌ اتلاف‌ سیمان‌، محاسبه‌ می‏شود. حجم‌ ملات‌ در آجرکاری با آجرهای به ابعاد آجر فشاری به ‌میزان‌ 30 درصد حجم‌ بنایی، در بلوک‏چینی با بلوک سفالی به میزان 10 درصد حجم بنایی، در بلوک‏چینی با بلوک‌ بتنی‌ و سیمانی‌ سبک‌ به میزان 10 درصد حجم بنایی، در بنایی با سنگ قلوه، سنگ لاشه یا سنگ ریشه‏دار به میزان 30 درصد حجم بنایی و جهت نصب قطعات پیش‏ساخته بتنی، به میزان 10 درصد حجم عملیات منظور می‌شود. در صورتی که در بلوک‏چینی، حفره‏ها با ملات ماسه و سیمان پر شود، 40 درصد به حجم ملات بلوک‏چینی اضافه می‏شود.

1-2-9. مقدار سیمان‌ برای‌‌ ساخت‌ بلوک‌های‌ سیمانی‌ (به استثنای بلوک‏های سیمانی سبک)‌ در هر متر‏مکعب‌ بنایی‌ با بلوک‌ سیمانی‌، به طور متوسط‌ 135 کیلوگرم‌ سیمان‌ به اضافه‌ 6 درصد بابت‌ اتلاف‌ سیمان‌، در نظر گرفته‌ می‌شود.

1-2-10. مقدار سیمان‌ برای‌ تهیه‌ دوغاب عملیات تزریق، 45/0 کیلوگرم سیمان در هر لیتر به اضافه‌ 6 درصد اتلاف‌ سیمان، در نظر گرفته می‌شود.

1-3. مصالح‌ سنگی شامل (انواع شن‌، ماسه‌، سنگ‌ قلوه‌، سنگ‌ لاشه‌، سنگ قواره، اساس، زیراساس و توونان‌):

1-3-1. مبدا حمل‌ مصالح‌ سنگی، نزدیک‏ترین محل تولید است که مصالح سنگی مورد نیاز را در زمان تهیه، تولید می‏کند.

1-3-2. برای‌ هر متر‏مکعب‌ انواع‌ بتن درجا‌، 2/2 تن‌ شن‌ و ماسه‌ محاسبه‌ می‌شود.

1-3-3. برای‌ هر مترمکعب‌ بتن‌ سبک‌ با پوکه‌ معدنی یا صنعتی، 65/0 تن‌ ماسه‌ و 70/0 تن‌ پوکه‌ در نظر گرفته‌ می‌شود.

1-3-4. برای هر مترمکعب بتن پاششی، 2 تن شن و ماسه در نظر گرفته‌ می‌شود.

1-3-5. برای هر مترمکعب‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ بتنی‌، 2/2 تن‌ شن‌ و ماسه‌ محاسبه‌ می‌شود.

1-3-6. برای‌ هر متر‏مکعب‌ انواع ملات جهت‌ اندودهای‌ سیمانی افقی‌ یا قائم‌ و نماسازی، 85/1 تن‌ ماسه‌ محاسبه‌ می‌شود.

1-3-7. برای‌ هر متر‏مربع‌ ملات‌‌ فرش‌ موزاییک‌ و کفپوش بتنی، سنگ‌کاری‌ با سنگ‌ پلاک، کاشی‌کاری‌ با کاشی‏های سرامیکی و نماچینی‌ با آجر پلاک و آجر نسوز مخصوص نما، 05/0 تن‌ ماسه‌ محاسبه‌ می‌شود.

1-3-8. مقدار ماسه برای‌ تهیه یک مترمکعب ملات‌ کارهای‌ بنایی، 85/1 تن‌ محاسبه‌ می‌شود. حجم ملات مطابق بند 1-2-8 محاسبه می‏شود.

1-3-9. برای‌‌ ساخت‌ بلوک‌های‌ سیمانی (به استثنای بلوک‏های سیمانی سبک)،‌ در هر متر‏مکعب‌ بنایی‌ با بلوک‌ سیمانی‌، 75/0 تن ماسه در نظر گرفته‌ می‌شود.

1-3-10. برای‌ هر مترمکعب‌ عملیات بنایی با سنگ‏های قلوه، لاشه‌،‌ قواره و لایه لایه، 2 تن‌ سنگ‌ منظور می‌شود.

1-3-11. برای‌ هر مترمکعب‌ شن‏ریزی یا ماسه‏ریزی،‌ 70/1 تن‌ مصالح سنگی منظور می‌شود.

1-3-12. برای‌ هر متر‏مکعب‌ قشر تقویتی‌ توونان‌، اساس‌ و زیر‏اساس‌ کوبیده‌ شده‌، 2 تن‌ مصالح‌ سنگی‌ محاسبه‌ می‌شود.

1-3-13. برای‌ هر متر‏مکعب‌ آسفالت سرد مخلوط در محل، 2/2 تن‌ مصالح‌ سنگی‌ محاسبه‌ می‌شود.

1-4. فولاد مصرفی‌ (آهن‌‏آلات‌):

1-4-1. در صورتی‌ که‌ فولاد، به طور مستقیم از تولید‏کنندگان‌ داخلی‌ یا بورس کالا خریداری شود، مبدأ حمل‌ برای‌ خرید از تولید کنندگان داخلی،‌ محل‌ تولید‌ و برای‌ خریدهای‌ بورس کالا، محل‌ تحویل‌ است.

1-4-2. در صورتی‌ که‌ فولاد به طور مستقیم از تولید‏کنندگان داخلی‌ یا بورس کالا خریداری‌ نشود، مبدأ حمل،‌ نزدیک‏ترین محل تولید فولاد به کارگاه است که فولاد مورد نظر را در زمان تهیه، تولید می‌کند. کارخانه‌های نورد نیز جزو تولیدکنندگان فولاد محسوب می‌شوند.

1-4-3. حمل مصالح و قطعات فولادی سرد نورد شده گالوانیزه، حسب مورد از ردیف‏های این فصل با اعمال ضریب 20/1 منظور می‏شود. مبدا حمل‌ مصالح و قطعات فولادی سرد نورد شده گالوانیزه، محل کارخانه تولید‏کننده است.

1-4-4. به ازای‌ هر کیلوگرم‌ فولاد مصرفی مربوط به فصل‏های هفتم، نهم و شانزدهم،‌ 05/1 کیلوگرم‌ بابت‌ حمل‌ منظور می‌شود.

1-4-5. برای حمل فولاد مصرفی‌ سازه‌های‌ فولادی ساخته شده در کارخانه‌، به ترتیب‌ زیر عمل‌ می‌شود:

هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر مربوط به آهن‌آلات،‌ از محل‌ تهیه‌ تا محل کارخانه‌ ساخت سازه‏های فولادی، مطابق بند 1-4-4 محاسبه‌ می‌شود. هزینه‌ بارگیری‌، حمل و باراندازی‌ قطعات ساخته شده از محل کارخانه، حسب مورد از ردیف مربوط (بدون کسر 30 کیلومتر اول) با اعمال‌ ضریب‌ 2 محاسبه‌ و منظور می‌شود.

1-5. انواع آجر، بلوک‌ سفالی و بلوک سبک (بتنی یا سیمانی)‌:

1-5-1. مبدا حمل‌ انواع آجر، بلوک‌ سفالی و بلوک سبک (بتنی یا سیمانی)، محل‌ تولید آن‌ها است‌.

1-5-2. برای‌ هر متر‏مکعب‌ بنایی‌، نماسازی‌ و نماچینی‌ با آجرهای‌ فشاری‌، قزاقی‌، ماسه‌ آهکی‌، سیمانی‌ و ماشینی‌، 25/1 تن‌ برای‌ حمل‌ آجر منظور می‌شود.

1-5-3. برای‌ هر متر‌مربع فرش کف با آجر مخصوص کف و نماچینی‌ با آجر پلاک و آجر نسوز مخصوص نما‌، 04/0 تن برای‌ حمل‌ آجر منظور می‌شود.

1-5-4. برای‌ هر متر‏مکعب‌ بنایی‌ با بلوک‌ سفالی‌ و بلوک‌ سبک (بتنی‌ یا سیمانی)‌، 70/0 تن‌ برای‌ حمل‌ بلوک‌ منظور می‌شود.

1-5-5. برای‌ هر متر‏مکعب‌ سقف‌ تیرچه و بلوک که‌ با بلوک‌های‌ سفالی‌ اجرا شود، 40/0 تن‌ برای‌ حمل‌ بلوک‌ منظور می‌شود.

الزامات گروه 3

3-1. برای‌ هر متر‏مکعب‌ بتن‌ آسفالتی‌ کوبیده‌ شده و آسفالت سرد کارخانه‏ای‌، معادل 2/2 تن‌ آسفالت بابت حمل منظور می‌شود‌.

الزامات گروه 5

5-1. در ردیف‌های حمل دریایی، تمامی هزینه‌های مربوط به بارگیری، حمل، تخلیه و عوارض متعلقه لحاظ گردیده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۸,۴۰۰ | تن - کیلومتر | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‏آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر. |  | ۲۸۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۹,۶۰۰ | تن - کیلومتر | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‏آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر. |  | ۲۸۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۳,۵۰۰ | تن - کیلومتر | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‏آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۳۰۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر. |  | ۲۸۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۲,۲۰۰ | تن - کیلومتر | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‏آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۴۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر. |  | ۲۸۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۰,۲۰۰ | تن - کیلومتر | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‏آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر. |  | ۲۸۰۱۰۵ |
|  |  | ۸,۱۳۰ | تن - کیلومتر | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‏آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۷۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر. |  | ۲۸۰۱۰۶ |
|  |  | ۳۷,۳۰۰ | تن - کیلومتر | حمل بتن آسفالتی و آسفالت سرد کارخانه‏ای هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه بیش از ۳۰ کیلومتر تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر. |  | ۲۸۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۲,۸۰۰ | تن - کیلومتر | حمل آسفالت سرد کارخانه‏ای هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه بیش از ۳۰ کیلومتر تا ۱۵۰ کیلومتر باشد برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر. |  | ۲۸۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۱۰,۷۰۰ | تن - مایل دریایی | حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‏آلات، آجر و بلوک، تا فاصله ۱۰ مایل دریایی. |  | ۲۸۰۵۰۱ |
|  |  | ۲۶,۷۰۰ | تن - مایل دریایی | حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‏آلات، آجر و بلوک، مازاد بر ۱۰ مایل تا فاصله ۳۰ مایل دریایی. |  | ۲۸۰۵۰۲ |
|  |  | ۲۰,۳۰۰ | تن - مایل دریایی | حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‏آلات، آجر و بلوک، مازاد بر ۳۰ مایل تا فاصله ۶۰ مایل دریایی. |  | ۲۸۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۸,۲۰۰ | تن - مایل دریایی | حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‏آلات، آجر و بلوک، مازاد بر ۶۰ مایل تا فاصله ۹۰ مایل دریایی. |  | ۲۸۰۵۰۴ |
|  |  | ۱۸,۲۰۰ | تن - مایل دریایی | حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‏آلات، آجر و بلوک، مازاد بر ۹۰ مایل تا فاصله ۱۵۰ مایل دریایی. |  | ۲۸۰۵۰۵ |

# فصل‌ بیست‌ و نهم‌. کارهای‌ دستمزدی‌

الزامات عمومی

- کارهای‌ دستمزدی‌ موضوع این فصل، برای‌ کارهایی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌ مصالح‌ آن‌ها توسط‌ و به هزینه کارفرما تهیه‌ می‌شود. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، شرح ردیف و بهای واحد کارهای‌ دستمزدی‌ مورد نظر، شامل بارگیری، حمل و باراندازی در کارگاه، جابجایی‌های لازم، نصب و راه‌اندازی، بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه و در این فصل‌ درج‌ می‌شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# پیوسـت 1. مصالح پای کار‌

مقدمه‌

1. مصالح‌ پای‌کار، به مصالحی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌، مورد نیاز باشد و در کار نصب شود و با توجه‌ به اسناد و مدارک پیمان به ویژه برنامه زمان‌بندی اجرای کار و مشخصات فنی،‌ توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و در محل یا محل‌هایی که در طرح جانمایی تجهیزکارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده به شکلی انبار شود که قابل بازرسی،‌ اندازه‌گیری‌ یا شمارش‌ باشد. هنگام‌ ورود مصالح‌ به کارگاه‌، باید صورتجلسه‌ ورود که‌ در آن‌، نوع‌، مقدار و تاریخ‌ ورود مشخص‌ شده‌ است‌، با حضور مهندس‌ ناظر (نظارت فنی کارگاهی) تنظیم‌ شود.

2. در بهای واحد ردیف‌های‌ جدول شماره دو این پیوست، هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا 30 کیلومتر و باراندازی‌ مصالح‌ در کارگاه‌ به صورت‌ منظم‌، منظور شده‌ است‌ و هیچ‌‌گونه‌ هزینه اضافی برای‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر مصالح‌، به استثنای‌ موارد پیش‌بینی‌ شده‌ در فصل حمل و نقل، تعلق نمی‌گیرد.

3. در هنگام تهیه برآورد برای اقلامی از کار که مصالح آن، جزو ردیف‌های جدول شماره یک و دو این پیوست نمی‌باشد و لازم است جزو مصالح پای‌کار منظور شود، ردیف‌های مناسب با آن تهیه و به صورت ردیف ستاره‌دار در انتهای گروه مربوط در جدول شماره دو اضافه می‌گردد.

4. در صورتی که برای اقلامی از ردیف‌های پایه، ردیفی جهت محاسبه مصالح پایکار آن در جدول شماره دو این پیوست درج نشده باشد، صرفا برای مصالح معین شده در جدول شماره یک این پیوست و با اعمال ضرایب متوسط درج شده، به بهای واحد ردیف‌های فصل مربوط، بهای واحد مصالح پای‌کار تعیین می‌شود.

5. هنگام‌ تهیه‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌، مقدار مصالح‌ پای‌کار، اندازه‌گیری و با مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی) صورتجلسه‌ می‌شود و برای‌ تقویت‌ بنیه‌ مالی‌ پیمانکار، 70 درصد بهای‌ مصالح‌ پای‌کار و هزینه‌ حمل‌ بدون اعمال ضریب 7/0 (برای‌ مصالحی‌ که‌ مشمول‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد می‌شوند) و حسب مورد با احتساب‌ ضریب منطقه‌ای، ضریب‌ بالاسری‌ و ضریب پیشنهادی جزء‌ پیمانکار (تغییر ضریب پیشنهادی جزء به کل تابع ضوابط مربوط)، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.

6. مسوولیت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مصالح‌ پای‌کار به منظور حفظ کیفیت و کمیت آن‌ها، در مدت‌ پیمان‌، به عهده‌ پیمانکار است‌ و پیمانکار باید آن‌ها را در محل‌ مناسبی‌ که‌ در مقابل‌ عوامل‌ جوی‌ و سایر عوامل‌ مصون‌ باشد، انبار کند.

7. نرخ‌ مصالح‌ حاصل از جدول‌های شماره یک و دو این پیوست، تنها برای‌ محاسبه‌ بهای‌ مصالح‌ پای‌کار در صورت‌ وضعیت‌های‌ موقت‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است و قابل‌ استفاده‌ یا استناد در سایر موارد نیست‌.

8. در آخرین‌ صورت وضعیت‌ موقت‌ پس‌ از تحویل‌ موقت‌ و صورت‌ وضعیت‌ قطعی‌، نباید هیچ‌ نوع‌ مصالح‌ پای‌کار منظور شود. مصالح‌ مازاد بر مصرف‌ که‌ در کارگاه‌ باقی‌ مانده‌ و متعلق‌ به پیمانکار است‌، باید توسط‌ پیمانکار از کارگاه‌ خارج‌ شود.

جدول شماره یک. ضرایب متوسط جهت اعمال به بهای واحد ردیف‌ها برای تعیین قیمت مصالح پای‌کار

| شماره فصل | مصالح مشمول | ضریب |
| --- | --- | --- |
| پنجم | قالب‌های مجوف ماندگار | 90% |
| دوازدهم | انواع قطعات و بلوک‌های پیش‌ساخته سیمانی و بتنی | 50% |
| سیزدهم | انواع عایق‌های پیش‌ساخته رطوبتی | 65% |
| چهاردهم | انواع عایق‌های حرارتی و پلی‌استایرن منبسط شده | 50% |
| شانزدهم | انواع پانل دیواری مشبک عایق‌دار، دیوار و سقف پانلی مانا و کف کاذب | 70% |
| هفدهم | انواع سقف کاذب آلومینیومی و در و پنجره آلومینیومی ساخته‌شده | 90% |
| هجدهم | انواع صفحات گچی و سیمانی و تایل‌های گچی و معدنی | 70% |
| نوزدهم | کلیه ردیف‌ها | 70% |
| بیستم | انواع کاشی‌های سرامیکی | 70% |
| بیست و یکم | انواع موزائیک و کف‌پوش‌های بتنی | 70% |
| بیست و دوم | انواع سنگ‌های پلاک، جدول‌های سنگی و سنگ‌های مکعبی | 70% |
| بیست و سوم | انواع کفپوش و دیوارپوش، ورق‌های پلیمری، در و پنجره U.P.V.C ساخته شده، محصولات ژئوسنتتیک و چوب‌پلاستیک‌ها | 75% |
| بیست‌و چهارم | انواع شیشه، کاشی و آجر شیشه‌ای | 80% |

توضیح: به منظور محاسبه بهای واحد مصالح پای‌کار مطابق بند 4 این پیوست، در صورت پیش‌بینی مصالح مورد نظر در چند ردیف، ردیفی که دارای کمترین بهای واحد باشد ملاک عمل، جهت محاسبه بهای واحد مصالح پایکار مربوط با اعمال ضریب مندرج در جدول شماره یک می‌باشد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۵,۵۹۱,۰۰۰ | مترمکعب | ماسه شسته. |  | ۴۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۵,۷۱۹,۰۰۰ | مترمکعب | شن شسته. |  | ۴۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۴,۸۹۹,۰۰۰ | مترمکعب | سنگ قلوه. |  | ۴۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۴,۱۵۹,۰۰۰ | مترمکعب | مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای. |  | ۴۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۴,۷۲۶,۰۰۰ | مترمکعب | مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه ای. |  | ۴۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۴,۸۲۰,۰۰۰ | مترمکعب | سنگ لاشه. |  | ۴۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۵,۹۴۵,۰۰۰ | مترمکعب | سنگ لاشه قواره شده موزاییکی. |  | ۴۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۶,۰۳۴,۰۰۰ | مترمکعب | سنگ لاشه قواره شده موزاییکی درز شده. |  | ۴۱۰۳۰۳ |
|  |  | ۴,۲۱۴,۰۰۰ | مترمربع | سنگ بادبر. |  | ۴۱۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۷,۹۰۸,۰۰۰ | تن | سیمان پرتلند پاکتی. |  | ۴۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۵,۸۶۴,۰۰۰ | تن | سیمان پرتلند فله. |  | ۴۱۰۵۰۲ |
|  |  | ۳۳,۳۹۰,۰۰۰ | تن | سیمان سفید پاکتی. |  | ۴۱۰۵۰۸ |
|  |  | ۹,۴۵۷,۰۰۰ | تن | گچ پاکتی. |  | ۴۱۰۶۰۱ |
|  |  | ۷,۶۶۰,۰۰۰ | تن | گچ فله. |  | ۴۱۰۶۰۲ |
|  |  | ۱۰,۷۰۷,۰۰۰ | تن | کلوخه آهک زنده. |  | ۴۱۰۶۰۳ |
|  |  | ۲۱,۴۰۰ | قالب | آجر فشاری. |  | ۴۱۰۷۰۱ |
|  |  | ۱۶,۸۰۰ | قالب | انواع آجر ماشینی سوراخدار. |  | ۴۱۰۷۰۲ |
|  |  | ۳۷,۰۰۰ | قالب | انواع آجر قزاقی. |  | ۴۱۰۷۰۳ |
|  |  | ۴۰,۶۰۰ | قالب | انواع بلوک سفال (آجر تیغه). |  | ۴۱۰۸۰۱ |
|  |  | ۱۵۵,۰۰۰ | قالب | انواع بلوک سفال (سقفی). |  | ۴۱۰۸۰۲ |
|  |  | ۱۱۷,۵۰۰ | قالب | انواع بلوک سیمانی سقفی. |  | ۴۱۰۸۰۴ |
|  |  | ۳۴۶,۰۰۰ | کیلوگرم | انواع تیرآهن. |  | ۴۱۰۹۰۱ |
|  |  | ۵۸۴,۵۰۰ | کیلوگرم | انواع تیرآهن بال پهن. |  | ۴۱۰۹۰۲ |
|  |  | ۳۴۲,۵۰۰ | کیلوگرم | انواع ناودانی. |  | ۴۱۰۹۰۳ |
|  |  | ۳۲۶,۵۰۰ | کیلوگرم | انواع نبشی. |  | ۴۱۰۹۰۴ |
|  |  | ۳۳۸,۰۰۰ | کیلوگرم | انواع سپری. |  | ۴۱۰۹۰۵ |
|  |  | ۴۲۱,۰۰۰ | کیلوگرم | انواع قوطی. |  | ۴۱۰۹۰۶ |
|  |  | ۴۵۷,۰۰۰ | کیلوگرم | انواع تسمه. |  | ۴۱۰۹۰۷ |
|  |  | ۴۰۰,۰۰۰ | کیلوگرم | انواع ورق سیاه. |  | ۴۱۰۹۰۸ |
|  |  | ۳۴۴,۵۰۰ | کیلوگرم | انواع میلگرد ساده. |  | ۴۱۱۰۰۱ |
|  |  | ۳۱۰,۰۰۰ | کیلوگرم | انواع میلگردآجدار. |  | ۴۱۱۰۰۲ |
|  |  | ۳۴۹,۰۰۰ | کیلوگرم | انواع شبکه جوشی فولادی. |  | ۴۱۱۰۰۳ |
|  |  |  | کیلوگرم | انواع کابل فولادی (برای پیش تنیدگی). |  | ۴۱۱۰۰۴ |
|  |  | ۴۲۸,۵۰۰ | کیلوگرم | انواع پروفیلهای توخالی، پروفیل Z و پروفیل چهارچوب. |  | ۴۱۱۱۰۱ |
|  |  | ۵۹۳,۵۰۰ | کیلوگرم | انواع ورقهای گالوانیزه. |  | ۴۱۱۲۰۲ |
|  |  | ۳۱۴,۰۰۰ | متر مربع | انواع توری سیمی. |  | ۴۱۱۳۰۳ |
|  |  | ۴۸۵,۵۰۰ | کیلو گرم | انواع رابیتس. |  | ۴۱۱۳۰۴ |
|  |  | ۱,۶۹۸,۰۰۰ | کیلوگرم | انواع پروفیل آلومینیومی. |  | ۴۱۱۴۰۵ |
|  |  | ۲,۴۳۸,۰۰۰ | کیلوگرم | انواع ورق آلومینیومی. |  | ۴۱۱۴۰۶ |
|  |  | ۲۲۲,۹۲۴,۰۰۰ | مترمکعب | تخته نراد خارجی. |  | ۴۱۱۹۰۲ |
|  |  | ۱۳۸,۵۹۰,۰۰۰ | مترمکعب | تخته و الوار ایرانی. |  | ۴۱۲۰۰۲ |
|  |  | ۲۱۶,۰۰۰ | کیلوگرم | انواع قیر. |  | ۴۱۲۴۰۱ |
|  |  | ۴,۵۴۷,۰۰۰ | مترمکعب | انواع پوکه. |  | ۴۱۲۸۰۱ |
|  |  | ۳۶۵,۵۰۰ | مترمربع | انواع چتایی. |  | ۴۱۲۹۰۱ |
|  |  | ۱,۵۷۶,۰۰۰ | کیلوگرم | انواع رنگ روغنی. |  | ۴۱۳۱۰۱ |
|  |  | ۹۸۲,۵۰۰ | کیلوگرم | انواع رنگ پلاستیک. |  | ۴۱۳۱۰۲ |

# پیوست‌ 2. ضریب‌ طبقات‌

1. ضریب‌ طبقات: قیمت‌های‌ درج‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها، برای‌ انجام‌ کار در طبقه‌ همکف‌ و زیر همکف‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌، و چنانچه‌ کار در طبقات‌ بالاتر از همکف‌ و پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ انجام‌ شود، بابت‌ هزینه‌ حمل‌ مصالح‌ به  طبقات‌ یاد شده‌ و افت‌ مصالح‌ ناشی‌ از حمل‌ آن‌ به طبقات‌ و همچنین‌ سختی‌ اجرای‌ کار، ضریب‌ طبقات‌ به شرح‌ زیر تعیین‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ عملیات‌، منظور می‌شود.

1ـ1. سطح‌ زیر بنای‌ هر طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، به طور مجزا بر اساس‌ نقشه‌های‌ مصوب‌ تعیین‌ شده‌ و سطح‌ زیربنای‌ اولین‌ طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، در ضریب‌ 1، سطح‌ زیربنای‌ دومین‌ طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، در ضریب‌ 2، سطح‌ زیربنای‌ سومین‌ طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، در ضریب‌ 3 و به ‌همین‌ ترتیب‌، سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ n ام‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، در ضریب‌ n، ضرب‌ می‌شود.

1ـ2. سطح‌ زیربنای‌ هر طبقه‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌، به طور مجزا بر اساس‌ نقشه‌های‌ مصوب‌ تعیین‌ شده‌ و سطح‌ زیربنای‌ اولین‌ طبقه‌ پایین‌ تر از طبقه‌ زیر همکف‌، در ضریب‌ 1، سطح‌ زیربنای‌ دومین‌ طبقه‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌، در ضریب‌ 2، سطح‌ زیربنای‌ سومین‌ طبقه‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌، در ضریب‌ 3 و به ‌همین‌ ترتیب‌، سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ m‌ام‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌، در ضریب‌ m، ضرب‌ می‌شود.

1ـ3. ضریب‌ طبقات‌ (P) که‌ از رابطه‌ زیر به دست‌ می‌آید، ضریبی‌ است‌ که‌ به طور جداگانه‌ برای‌ هر ساختمان‌ (به استثنای‌ اقلام‌ کار مربوط‌ به محوطه‌ سازی‌) محاسبه‌‌ و به  تمام‌ اقلام‌ کار ساختمان‌ مربوط‌، اعمال‌ می‌شود.

1-4. چنانچه در حین اجرای کار تعداد طبقات و مساحت آن‌ها تغییر کند و این تغییرات به اجرا در آید فرمول مربوط یکبار دیگر بر اساس ضریب حاصل از این تغییرات محاسبه و در آخرین صورت وضعیت اعمال می‌شود، مشروط بر اینکه در برآورد انجام شده ضریب p بیش‌بینی شده باشد. چنانچه نقشه‌های اجرایی به گونه‌‌ای باشد که نباید ضریب p در برآورد محاسبه شود ولی در حین اجرای کار و تغییر نقشه، استحقاق دریافت ضریب p را پیدا نماید این ضریب محاسبه و در صورت وضعیت‌ها اعمال می‌شود.

سطح‌ زیربنای‌ همکف = 0F

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ اول‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌ = 1F

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ دوم‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌ = 2F

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ سوم‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌ = 3F

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ n ام‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌ = Fn

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ زیر همکف‌ = 0B

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ اول‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ = 1B

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ دوم‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ = 2B

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ سوم‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ = 3B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ m ام‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ = Bm

سطح‌ کل‌ زیربنای‌ ساختمان‌، با احتساب‌ سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ همکف‌، طبقه‌زیر همکف‌، تمام‌ طبقات‌ بالاتر از همکف‌ و تمام طبقات‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیرهمکف‌ = S

تبصره‌ 1) در صورتی‌ که‌ وضعیت‌ زمین‌ طوری‌ باشد که‌ ساختمان‌ بیش‌ از یک‌ همکف‌ در جهات‌ مختلف‌ داشته‌ باشد، طبقه‌ همکف‌ اصلی‌ که‌ در نقشه‌های‌ اولیه‌ مشخص‌ شده‌، ملاک‌ محاسبه‌ ضریب‌ طبقات‌ قرار می‌گیرد.

تبصره‌ 2) منظور از کارهای‌ محوطه‌ سازی‌، عبارت‌ است‌ از تمام‌ عملیات‌ ساختمانی‌ یا تاسیسات‌ مکانیکی‌ و برقی‌ که‌ در خارج‌ از ساختمان‌ انجام‌ شود.

تبصره‌ 3) ضریب‌ طبقات‌ که‌ به طور جداگانه‌ برای‌ هر یک‌ از ساختمان‌های‌ مشمول‌ تعیین‌ می‌شود، به تمام‌ اقلام‌ کار همان‌ ساختمان‌ به استثنای‌ مصالح‌ پای‌کار، تعلق‌ می‌گیرد و از اولین‌ صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌شود.

تبصره‌ 4) ضریب‌ طبقات‌ با چهار رقم‌ اعشار در محاسبات‌ در نظر گرفته‌ می‌شود، چنانچه‌ رقم‌ پنجم‌ بعد از ممیز کمتر از 5 باشد، حذف‌ و اگر 5 و یا بیشتر باشد، یک‌ واحد به  رقم‌ چهارم‌ بعد از ممیز اضافه‌ می‌شود.

مثال‌: ضریب‌ طبقات‌ برای‌ یک‌ ساختمان‌ با مشخصات‌ زیر، که‌ دارای‌ سه‌ طبقه‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ و یازده‌ طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌ است‌، به  شرح‌ زیر محاسبه‌ می‌شود.

ـ سطح‌ زیربنای‌ سه‌ طبقه‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌، هر طبقه‌ 400 متر مربع‌، جمعاً 1200 متر مربع‌.

ـ سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ زیر همکف‌ (0B) = 400 متر مربع‌.

ـ سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ همکف‌ (0F) = 600 متر مربع‌.

ـ سطح‌ زیربنای‌ اولین‌ تا دهمین‌ طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، هر طبقه‌ 500 متر مربع‌، جمعاً 5000 متر مربع‌.

ـ سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ یازدهم‌ = 400 متر مربع‌.

ـ سطح‌ کل‌ زیربنا، (S) = 1200 + 400 + 600 + 5000 + 400، جمعاً 7600 متر مربع‌.

400 = 400 × 1 = 1B × 1

800 = 400 × 2 = 2B × 2

1200 = 400 × 3 = 3B × 3

500 = 500 × 1 = 1F × 1

1000 = 500 × 2 = 2F × 2

1500 = 500 × 3 = 3F × 3

2000 = 500 × 4 = 4F × 4

2500 = 500 × 5 = 5F × 5

3000 = 500 × 6 = 6F × 6

3500 = 500 × 7 = 7F × 7

4000 = 500 × 8 = 8F × 8

4500 = 500 × 9 = 9F × 9

5000 = 500 × 10 = 10F × 10

4400 = 400 × 11 = 11F × 11

34300                       جمع‌

# پیوست‌ 3. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

هزینه‌ بالاسری‌، به طور کلی‌ به ‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به  شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌

این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آن‌ها را به ‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :

1ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ و مالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.

1ـ2. هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به ‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ3. هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.

1ـ4. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ5. هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ6. هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ7. هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ8. هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ9. هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ10. هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ11. هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.

1ـ12. هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ13. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ14. هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آن‌ها.

1ـ15. هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ16. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.

1ـ17. هزینه دستگاه‌ها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.

2. هزینه‌ بالا سری‌ کار

این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به ‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:

2ـ1. هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ1ـ1. هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.

2ـ1ـ2. هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.

2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ2ـ1. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.

2ـ2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.

2ـ2ـ3. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.

2ـ3. هزینه‌ مالیات‌.

2ـ4. سود پیمانکار.

2ـ5. هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ5ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات و حفاظت و حراست‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.

2ـ5ـ2. هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.

2ـ5ـ3. هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به ‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.

2ـ5ـ4. هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.

2ـ5ـ5. هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.

2ـ5ـ6. هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ7. هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.

2ـ5ـ8. هزینه‌ تامین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ9. هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.

2ـ5ـ10. هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.

2ـ6. هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.

2ـ6ـ1. هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.

2ـ6ـ2. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.

2ـ6ـ3. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).

2ـ6ـ4. هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.

2ـ6ـ5. هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.

2ـ6ـ6. هزینه‌های‌ مربوط‌ به امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.

2-7. هزینه‌های بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه در طرح‌های غیرعمرانی.

توضیح‌ 1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.

توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.

توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.

# پیوست‌ 4. ضریب منطقه

1.ضریب منطقهای: قیمتهای درج شده در این فهرست بها، بر مبنای قیمت نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل، با امکان دسترسی آسان به مصالح و خدمات می‌باشد. بنابراین جهت جبران هزینههای مضاعف بر پایه توزیع امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی در سطح کشور، شرایط جغرافیایی، نیروی انسانی و بعد مسافت از مراکز اصلی، ضریب منطقهای به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می‌شود.

1-1. ضریبهای منطقه‌ای مربوط به این فهرست بها که در برآورد هزینه اجرای کار مورد استفاده قرار می‌گیرد، آخرین ضریب‌هایی است که تا زمان تهیه برآورد هزینه اجرای کار، در پیوست بخشنامه شماره 69416/94 مورخ 30/04/1394 یا اصلاحیه‌های بعدی، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.

1-2. در صورتی که نام منطقه محل اجرای پروژه در مناطقی که برای آن‌ها در بخشنامه مذکور و یا اصلاحیه‌های بعدی ضریب منطقهای تعیین شده، موجود نباشد، ضریب منطقهای شهرستان یا بخشی که پروژه در آن واقع شده است، در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می شود.

1-3. محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش، مطابق آخرین نقشه تقسیمات کشوری منتشر شده توسط وزارت کشور است.

1-4. برای پروژههایی که در مناطق مختلف قرار میگیرند، نظیر پروژههای خطی، ضریب منطقهای براساس میانگین وزنی ضریبهای منطقهای مربوط در مناطق مختلف، با استفاده از رابطه زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای کار، منظور می شود.

R= R1*C1+R2*C2+…+(Rn*Cn)C

R: ضریب منطقه مربوط به هر رشته

C: مبلغ برآورد هزینه اجرای کار مربوط به هر رشته

C1: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R1 است.

C2: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R2 است.

Cn: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  Rn است.

# پیوست 5. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌

این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

1. تعاریف‌

1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود.

1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.

1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.

1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.

1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.

1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.

1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.

1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.

1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.

1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.

1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.

1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.

1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد

2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.

برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.

2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.

2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.

2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید.

2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.

2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.

2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.

2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.

2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های ‌990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104، فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.

2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.

2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.

2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌

3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.

3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.

3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.

3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.

3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.

هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.

3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.

3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می‌شود.

3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.

3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه

4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.

نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.

4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.

4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.

4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد.

4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" تعلق می‌گیرد.

فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه

| شماره | نوع | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990101 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990102 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990103 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990104 | دوم | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه | مقطوع |  |  |  |
| 990201 | دوم | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990202 | دوم | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990301 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990302 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990303 | دوم | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990304 | اول | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990305 | اول | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. | مقطوع |  |  |  |
| 990306 | دوم | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع |  |  |  |
| 990401 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع |  |  |  |
| 990402 | اول | ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع |  |  |  |
| 990403 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع |  |  |  |
| 990404 | اول | محوطه سازی. | مقطوع |  |  |  |
| 990405 | اول | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع |  |  |  |
| 990501 | سوم | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع |  |  |  |
| 990601 | اول | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990602 | اول | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990603 | اول | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990604 | اول | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990605 | اول | تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990701 | اول | تامین و نگهداری راه دسترسی. | مقطوع |  |  |  |
| 990702 | اول | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع |  |  |  |
| 990703 | اول | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع |  |  |  |
| 990704 | دوم | نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2 | مقطوع |  |  |  |
| 990801 | دوم | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990802 | دوم | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع |  |  |  |
| 990901 | سوم | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌. | مقطوع |  |  |  |
| 990902 | سوم | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع |  |  |  |
| 990903 | سوم | بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990904 | سوم | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990905 | سوم | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 990906 | سوم | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 991001 | سوم | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع-ماه |  |  |  |
| 991002 | سوم | بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991003 | سوم | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991004 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991005 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع |  |  |  |
| 991006 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991007 | سوم | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع |  |  |  |
| 991008 | سوم | تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب ئ نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. | مقطوع |  |  |  |
| 991009 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع |  |  |  |
| 991010 | سوم | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع |  |  |  |
| 991101 | سوم | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع |  |  |  |
| 991102 | سوم | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع |  |  |  |
| 991103 | سوم | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع |  |  |  |
| 991104 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع |  |  |  |
| 991105 | سوم | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع |  |  |  |
| 991106 | سوم | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع |  |  |  |
| 991107 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد. | مقطوع |  |  |  |
| 991201 | سوم | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991202 | دوم | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع |  |  |  |
| 991301 | دوم | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991302 | سوم | برچیدن کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991401 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991402 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991403 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991501 | سوم | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع |  |  |  |
| جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه. |  |  | مقطوع |  |  |  |

# پیوست 6. کارهای جدید

اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:

1. چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.

2. در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در الزامات فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.

تبصره 1‌) چنانچه‌کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.

تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به  تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. هزینه تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.

رستنی خودرو که ساقه آن بطور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده و حداکثر ارتفاع آن در حالت طبیعی یک متر باشد.

گیاه دارای ساقه (تنه) چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از 15 سانتی‌متر باشد.

گیاهان چوبی دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول (مثمر) و سایر درختان (غیرمثمر) که محیط بن آنها از 15 سانتی‌متر کمتر نباشد.

سطوح بنایی شامل کلیه اعضای با مصالح بنایی مسلح ، غیرمسلح و محصورشده با کلاف میباشد.

حاصل‌ضرب عمق شیار در کوچک‌ترین بعد آن می‌باشد.

. منظور از پروفیله کردن، تطبیق دادن شکل محل کندن زمین یا خاکریز با مشخصات فنی است.

خاک جانشین، خاکی است که جهت جبران نشست ناشی از کوبیده شدن زمین تا رسیدن به تراز اولیه جایگزین گردد

منظور از ریسه کردن در شرح ردیفهای این فصل ریختن خاکها در محل مصرف به فواصل و مقادیر مشخص به تشخیص مهندس مشاور است.

منظور از پروفیله کردن، تطبیق دادن شکل محل کندن زمین یا خاکریز با مشخصات فنی است.

منظور از شیروانی ترانشه، دیوارههای شیب دار طرفین ترانشه است.

منظور از شیروانی خاکریز، سطحی است که در لبه خارجی شانه خاکی، نیم‌رخ عرضی با شیب، به زمین می‌پیوندد.

12 خاک جانشین، خاکی است که جهت جبران نشست ناشی از کوبیده شدن زمین تا رسیدن به تراز اولیه جایگزین می‌گردد.

.13Gabion.

14.Composite

.15Composite.

16 Rolling

17 Bond

18 Unbond

19. Coupling

20 Rostic.

21 کرسی‏چینی، تی‏شورخانه، بالکن‏های کوچک و...

22 فوم، پلاستیک هایی از جنس رزین‏های مختلف است که توسط دمیدن هوا یا گاز خالص، منبسط می‏شود و به فرم سلولی در می‏آید.

23 منظور از ضریب مقطع، نسبت محیط قسمتی از قطعه فولادی که در معرض آتش قرار دارد به سطح مقطع قطعه فولادی است و نحوه محاسبه آن بر اساس استاندارد BS EN 13381  می‏باشد.

24 منظور از مقاطع توخالی، پروفیل‏های قوطی یا لوله، دوبل IPE، مقاطع قوطی شکل ساخته شده از ورق و مانند آن است.

25 Expanded Metal

26 Curtain wall

27 Jet Gips

28 Fiber Cement Board

29Thermo Wood

30Oriented Standard Board

31 Rectified tile

32 Conductive

33 Antistatic

34 Unplasticized Poly Vinyl Chloride

35 Ethylene Propylene Diene Monomer

36 Ethylene-Vinyl Acetate

37 Grating

38 Reflective

39 Sand blasting

40 Shot blasting

41 Air Less

مصالح رودخانه ای درشت دانه که حاوی مقادیر نسبتاً کمی ریزدانه ( عبوری از الک نمره 200) بوده و معمولا بدون اصلاح دانه‌بندی در خاکریزیها به کاربرده می‌شوند. دانهبندی این مصالح باید به گونهای باشد که در طبقه‌بندی یکنواخت (یونیفاید) با پسوند G طبقه‌بندی شوند.

43 Road mix