پرامپت ۱: کشف وابستگی‌ها (The Dependency Hunter)

(هدف: پیدا کردن ارجاعات به فصول دیگر)

کل سند را تجزیه و تحلیل کنید. هر موردی را که متن به فصل دیگری یا بخش دیگری از فهرست قیمت اشاره می‌کند، فهرست کنید. برای هر مرجع، موارد زیر را توضیح دهید: ۱. شرط (چه زمانی اعمال می‌شود؟)، ۲. فصل/مورد هدف، و ۳. آیا این یک اضافه بها (اضافی) است یا یک محاسبه جداگانه؟

سند ارائه شده گزیده‌ای از «فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن» از فهرست بهای ابنیه ۱۴۰۴ است. در این متن، چندین ارجاع به ردیف‌ها یا فصول دیگر فهرست بها یا دستورالعمل‌های خارج از این فصل وجود دارد.

در زیر، لیست مواردی که متن به فصل دیگری یا بخش دیگری از فهرست قیمت اشاره می‌کند، به همراه شرایط، مورد هدف و نوع محاسبه آورده شده است:

| شماره | شرط (چه زمانی اعمال می‌شود؟) | فصل/مورد هدف | آیا این یک اضافه بها (اضافی) است یا یک محاسبه جداگانه؟ |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | خروج مصالح تخریب از محل انباشت موقت: در صورتی که طبق دستور مهندس مشاور لازم شود مصالح حاصل از تخریب و برچیدن از محل انباشت موقت کارگاه خارج شود. | ردیف‌های مربوط به بارگیری و حمل از فصل عملیات خاکی با ماشین. | محاسبه جداگانه (بر اساس حجم مصالح بارگیری شده در داخل کامیون). |
| ۲ | حمل دستی مصالح (اضافی): چنانچه برحسب ضرورت و موقعیت کار، حمل دستی مصالح حاصل از تخریب و برچیدن از محل انباشت موقت کارگاه اجتناب‌ناپذیر باشد (با پیشنهاد مهندس مشاور، تنظیم صورتجلسه اجرایی و تصویب کارفرما). | ردیف‌های مربوط به بارگیری، حمل و باراندازی از فصل عملیات خاکی با دست. | محاسبه جداگانه (به عنوان بارگیری و حمل اضافی). |
| ۳ | تفکیک مصالح قبل از تخریب: در تخریب بنایی‌ها، اگر مهندس مشاور الزام کند که مصالحی مانند کلید و پریز، لوله، سیم و کابل، پوشش کف، دیوار و سقف، قبل از تخریب، تفکیک و مجزا از یکدیگر چیده شوند. | ردیف‌های مربوط (به حسب مورد). | محاسبه جداگانه. |
| ۴ | عملیات خاک مناسب برای جابجایی درختان: برای تهیه و حمل خاک مناسب، ریختن و کوبیدن جای ریشه نهال یا درخت. | ردیف‌های مربوط در فصل عملیات خاکی با دست. | محاسبه جداگانه (با اعمال ضریب 20/1). |
| ۵ | تغییر از سوراخ‌کاری به تخریب (سطوح بنایی): در سوراخ‌کاری‌های سطوح بنایی (ردیف‌های 010201 تا 010203)، اگر سطح مقطع سوراخ بیش از 0.3 مترمربع باشد. | ردیف‌های تخریب (حسب مورد). | محاسبه جداگانه (تلقی شده به عنوان تخریب). |
| ۶ | تغییر از سوراخ‌کاری به تخریب (سطوح بتنی): در سوراخ‌کاری‌های سطوح بتنی (ردیف‌های 010204 تا 010206)، اگر سطح مقطع سوراخ بیش از 0.15 مترمربع باشد. | ردیف‌های تخریب (حسب مورد). | محاسبه جداگانه (تلقی شده به عنوان تخریب). |
| ۷ | مازاد شیارزنی در سطوح بنایی و بتنی: در ردیف‌های اضافه‌بهای 010209 و 010212، اگر سطح مقطع از حداکثر 100 سانتی‌مترمربع تجاوز کند. | ردیف‌های تخریب. | محاسبه جداگانه (مازاد بر حد مجاز از ردیف‌های تخریب محاسبه می‌شود). |
| ۸ | استفاده از ماشین‌آلات سنگین برای تخریب بتن: در صورتی که برای تخریب بتن (ردیف‌های 010405 و 010406) از ماشین‌آلات سنگین راهسازی استفاده گردد. | ردیف‌های مربوط. | محاسبه جداگانه (با اعمال ضریب 0.50 به ردیف‌های 010405 و 010406). |
| ۹ | تخریب بتن با مواد سوزا یا منبسط‌شونده: چنانچه طبق مشخصات فنی، تخریب بتن با استفاده از مواد سوزا یا مواد منبسط شونده صورت پذیرد. | دستورالعمل اقلام ستاره‌دار. | محاسبه جداگانه (ردیف‌های مربوط بر اساس آن دستورالعمل تهیه می‌گردد). |
| ۱۰ | برچیدن نگهدارنده‌های دیوارهای غیرسازه‌ای: در صورت برچیدن نگهدارنده‌های دیوارهای بنایی غیر سازه‌ای افقی و قائم متصل به اسکلت فولادی، علاوه بر ردیف 010705. | ردیف 010710. | اضافه‌بها (اضافه‌بها به ردیف 010705). |

توضیحات تکمیلی:

محاسبات مربوط به عملیات خاکی (فصل دیگر) دو مورد ارجاع صریح به «فصل عملیات خاکی با ماشین» و «فصل عملیات خاکی با دست» وجود دارد که مربوط به حمل مصالح تخریب یا تأمین خاک برای جابجایی درختان است.

- حمل مصالح: هزینه جمع‌آوری، بارگیری و حمل مصالح تخریب تا محل انباشت موقت کارگاه در بهای ردیف‌های فصل اول منظور شده است. اما اگر مصالح باید از کارگاه خارج شوند، بهای بارگیری، حمل و باراندازی بر اساس ردیف‌های عملیات خاکی با ماشین یا عملیات خاکی با دست (در صورت حمل دستی) محاسبه می‌گردد.

- جابجایی درختان: هزینه تهیه و حمل خاک مناسب برای جای ریشه نهال یا درخت، باید از ردیف‌های مربوط در فصل عملیات خاکی با دست و با اعمال ضریب 1.20 محاسبه شود.

محاسبات مربوط به ردیف‌های تخریب (درون فصل) چندین مورد وجود دارد که یک ردیف خاص (مانند سوراخ‌کاری یا شیارزنی) در صورتی که از حد مشخصی تجاوز کند، باید از ردیف‌های عمومی‌تر تخریب (که در همین فصل اول قرار دارند) محاسبه شود. به عنوان مثال، اگر سطح مقطع سوراخ‌کاری در بتن بیش از 0.15 مترمربع باشد، دیگر جزو ردیف‌های سوراخ‌کاری محاسبه نمی‌شود، بلکه به عنوان تخریب تلقی شده و از ردیف‌های تخریب منظور می‌گردد.

محاسبات مربوط به اقلام ستاره‌دار (سند خارجی) در مواردی که روش‌های خاصی مانند استفاده از مواد سوزا یا منبسط شونده برای تخریب بتن استفاده شود، ردیف‌های مربوطه بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه می‌گردد. این دستورالعمل، یک روش قیمت‌گذاری خارج از ردیف‌های استاندارد فهرست بها است.

محاسبات اضافه‌بها اضافه‌بهای ردیف 010710 یک مثال از اضافه قیمت است که به یک ردیف پایه (010705) اضافه می‌شود، با این شرط که برچیدن نگهدارنده‌های دیوارهای بنایی غیرسازه‌ای افقی و قائم متصل به اسکلت فولادی انجام شده باشد. این اضافه‌بها فقط به قطعات فولادی پراکنده تعلق می‌گیرد.

تشبیه برای درک محاسبات شرطی: تصور کنید فصل اول مانند یک «منو فست‌فود» است که قیمت‌های استاندارد (مثلاً برای یک سوراخ کوچک) در آن درج شده است. اگر سفارش شما از حد نرمال خارج شود (مثلاً ابعاد سوراخ بسیار بزرگ شود)، شما را به بخش «غذای اصلی» (ردیف‌های تخریب) ارجاع می‌دهند. اگر نیاز به مواد اولیه خاصی داشته باشید که در انبار نیست (مانند خاک مناسب برای جابجایی درخت)، باید به «منو تأمین‌کنندگان خارجی» (فصل عملیات خاکی با دست) مراجعه کنید و آن بخش با ضریب خاصی محاسبه می‌شود. همچنین، برای کارهای بسیار تخصصی (مانند تخریب با مواد سوزا)، قیمت‌گذاری بر اساس یک «قرارداد ویژه» (دستورالعمل اقلام ستاره‌دار) تعیین می‌شود.

پرامپت ۲: استخراج متغیرها (The Variable Extractor)

(هدف: پیدا کردن پارامترهایی که قیمت را تغییر می‌دهند)

تمام متغیرها یا ویژگی‌هایی که بر قیمت یا انتخاب یک کالا در این فصل تأثیر می‌گذارند را شناسایی کنید. مثال‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند: ضخامت، عرض، رنگ، چگالی، درجه مواد، موقعیت مکانی. آنها را به عنوان مجموعه‌ای از پارامترها فهرست کنید.

در پاسخ به درخواست شما برای شناسایی تمام متغیرها یا ویژگی‌هایی که بر قیمت یا انتخاب یک ردیف در «فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن» تأثیر می‌گذارند، منابع را تحلیل کرده‌ام. این متغیرها اغلب به نوع، ابعاد، جنس، موقعیت یا شرایط خاص اجرای کار مربوط می‌شوند.

در زیر، مجموعه‌ای از این پارامترها و ویژگی‌های مؤثر بر قیمت یا انتخاب ردیف آمده است:

پارامترهای مؤثر بر قیمت یا انتخاب ردیف

۱. ویژگی‌های ابعادی و اندازه (Dimension and Size Parameters)

این پارامترها اغلب تعیین‌کننده اصلی انتخاب ردیف پایه و همچنین اضافه‌بهای بعدی هستند.

- سطح مقطع سوراخ‌کاری/شیارزنی (Surface Area of Cutting/Grooving):

  - در سوراخ‌کاری سطوح بنایی: سطح مقطع تا ۰.۰۰۵ مترمربع [۱۳]، بیش از ۰.۰۰۵ تا ۰.۱ مترمربع [۱۳]، و بیش از ۰.۱ تا ۰.۳ مترمربع [۱۳]. سطح مقطع بیش از ۰.۳ مترمربع به تخریب تبدیل می‌شود [۶].

  - در سوراخ‌کاری سطوح بتنی: سطح مقطع تا ۰.۰۰۵ مترمربع [۱۳]، بیش از ۰.۰۰۵ تا ۰.۰۵ مترمربع [۱۳]، و بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱۵ مترمربع [۱۳]. سطح مقطع بیش از ۰.۱۵ مترمربع به تخریب تبدیل می‌شود [۶].

  - در شیارزنی (سطح مقطع): تا ۲۰ سانتی‌مترمربع [۱۳]، بیش از ۲۰ تا ۴۰ سانتی‌مترمربع [۱۳]. همچنین، اضافه‌بهای مربوط به افزایش سطح مقطع تا حداکثر ۱۰۰ سانتی‌مترمربع محاسبه می‌شود [۷, ۱۳].

- ضخامت (Thickness):

  - ضخامت آسفالت: ضخامت تا ۲ سانتی‌متر (کندن آسفالت بام) [۱۳]، اضافه‌بها به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۲ سانتی‌متر [۱۳].

  - ضخامت آسفالت لکه‌گیری: تا ۵ سانتی‌متر [۱۳]، اضافه‌بها به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر [۱۳].

  - ضخامت آسفالت تخریب کلی: تا ۵ سانتی‌متر [۱۳]، اضافه‌بها به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر [۱۳].

  - ضخامت آسفالت تراشیده شده: تا ۵ سانتی‌متر (تراش پیوسته) [۱۳]، اضافه‌بها به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر [۱۳].

  - ضخامت بتن برای برش (Cutter): تا ۱۵ سانتی‌متر [۱۳]، اضافه‌بها به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۱۵ تا ۲۵ سانتی‌متر [۱۳].

  - ضخامت دیوار یا سقف در تخریب بنایی: ضخامت دیوار یا سقف شامل اندود و پوشش روی آن است [۸].

- قطر و طول (Diameter and Length):

  - قطر لوله‌ها: قطر تا ۲ اینچ [۱۳]، و قطر بیش از ۲ اینچ [۱۳].

  - قطر سوراخ‌کاری (ابزار دورانی/مغزه‌گیری): قطر تا ۴ سانتی‌متر (دورانی‌چکشی) [۱۳] و قطر تا ۱۵ سانتی‌متر (مغزه‌گیری) [۱۳].

- عمق (Depth):

  - عمق شیارزنی آسفالت: عمق تا ۱۰ سانتی‌متر [۱۳]، اضافه‌بها به ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۱۰ سانتی‌متر [۱۳].

  - عمق برش آسفالت با کاتر: عمق تا ۷ سانتی‌متر [۱۳]، اضافه‌بها به ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی‌متر [۱۳].

- عرض (Width):

  - عرض شیارزنی آسفالت: عرض تا ۸ سانتی‌متر [۱۳].

- محیط بن درختان (Girth of Trees):

  - محیط بن کمتر از ۱۵ سانتی‌متر (برای نهال) [۱۳].

  - محیط بن تا ۴۰ سانتی‌متر (جابجایی) [۱۳].

  - اضافه‌بها به ازای هر سانتی‌متر مازاد بر ۴۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر [۱۳].

  - محیط بن ۱۰۰ سانتی‌متر [۱۳]، اضافه‌بها به ازای هر سانتی‌متر مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر [۱۳]، و غیره [۱۳].

۲. جنس یا نوع ماده/ساختمان (Material Type)

جنس مصالح تخریب شونده مستقیماً بر انتخاب ردیف و بهای واحد تأثیر می‌گذارد:

- نوع ساختمان برای تخریب کلی: ساختمان‌های با مصالح خشتی و چینه‌ای [۷, ۱۳]، و ساختمان‌های با مصالح بنایی غیر از خشتی و چینه‌ای [۱۳]. (تخریب ساختمان‌های با اسکلت بتنی، فولادی، بنایی مسلح یا محصور شده با کلاف از این ردیف‌ها خارج است) [۷].

- جنس سطوح برای سوراخ‌کاری: سطوح بنایی [۶, ۱۳] یا سطوح بتنی و بتن مسلح [۶, ۱۳].

- جنس بنایی برای تخریب حجمی: بنایی‌های با مصالح خشتی و چینه‌ای [۱۳]، بنایی‌های چیده شده با ملات ماسه سیمان یا باتارد [۱۳]، و بنایی‌های چیده شده با ملات گل آهک، ماسه آهک، یا گچ و خاک [۱۳].

- نوع سقف: سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن [۱۳]، سقف تیرچه و بلوک [۱۳]، سقف‌های چوبی (حصیر، توفال، اندود) [۱۳].

- نوع تخریب بتن: بتن غیر مسلح [۱۳]، بتن مسلح (شامل بریدن میلگردها) [۱۳].

- نوع پوشش سقف و کف: فرش کف آجری/موزاییکی/بتنی [۱۳]، سنگ پلاک [۱۳]، سنگ‌های لاشه/قلوه [۱۳]، کاشی سرامیکی [۱۳]، عایق رطوبتی (قیر و گونی، پیش‌ساخته) [۱۳]، عایق حرارتی [۱۳]، سفال بام [۱۳].

- نوع ساختار فلزی: اسکلت فولادی [۱۳]، روکش فلزی (آهن ورق صاف یا کرکره‌ای) [۱۳]، سازه فضاکار [۱۳].

- نوع چارچوب در و پنجره: چوبی [۱۳]، فلزی [۱۳]، آلومینیومی یا U.P.V.C [۱۳].

- نوع لوله: فلزی و هر نوع لوله پلیمری [۱۳]، لوله‌های آزبست سیمان، پیش‌ساخته سیمانی یا چدنی [۱۳].

۳. شرایط اجرا و موقعیت (Execution Conditions and Location)

این پارامترها تعیین می‌کنند که آیا یک ردیف اضافه‌بها اعمال می‌شود یا یک ردیف جداگانه باید انتخاب شود:

- مدفون بودن لوله‌ها (Location of Pipes): لوله فلزی و پلیمری غیر مدفون [۱۳] یا مدفون در مصالح بنایی [۱۳].

- نوع اتصال (Connection Type): در برچیدن پوشش‌ها، استفاده از اتصال چفت شونده [۱۰] یک ردیف خاص (۰۱۰۶۱۰) را تعیین می‌کند.

- روش نصب (Installation Method): برچیدن مصالحی که بدون استفاده از ملات و به طریق خشک نصب شده‌اند، مشمول کسر‌بها (ردیف ۰۱۰۵۱۷) می‌شوند [۱۳].

- محل اجرا: تخریب و برچیدن بهای واحدی دارد که در هر ارتفاع، هر عمق، به هر شکل و هر موقعیت ثابت است [۱]، اما محل‌های خاص مانند آسفالت بام [۱۳] ردیف مجزا دارند.

۴. روش و ابزار اجرای کار (Method and Tools)

نحوه انجام عملیات تخریب می‌تواند ردیف انتخابی را تغییر دهد:

- ماشین‌آلات مورد استفاده:

  - تخریب بتن: استفاده از کمپرسور (ردیف‌های ۰۱۰۴۰۵ و ۰۱۰۴۰۶) [۸] در مقابل استفاده از ماشین‌آلات سنگین راهسازی (اعمال ضریب ۰.۵۰ به ردیف‌های مربوط) [۸].

  - شیارزنی آسفالت: استفاده از ماشین شیارزن [۱۳].

  - برش آسفالت/بتن: استفاده از کاتر [۱۳].

  - تراش آسفالت: استفاده از ماشین مخصوص آسفالت تراش (پیوسته یا غیرپیوسته) [۱۳].

  - سوراخ‌کاری بتن: استفاده از ابزار دورانی‌چکشی یا روش مغزه‌گیری [۱۳].

- شرایط و فرآیند تخریب:

  - استفاده از مواد خاص: تخریب بتن با استفاده از مواد سوزا یا مواد منبسط شونده که بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار محاسبه می‌شود [۹].

  - تفکیک مصالح: در مواردی که طبق دستور مهندس مشاور، مصالحی مانند کلید و پریز، لوله و... قبل از تخریب، تفکیک و مجزا چیده شوند، بهای جداگانه تعلق می‌گیرد [۳].

- تخریب پراکنده یا پیوسته:

  - لکه‌گیری آسفالت: کندن آسفالت برای لکه‌گیری به صورت پراکنده و ناپیوسته [۱۱].

  - تخریب کلی آسفالت: تخریب تمام آسفالت در مسیر [۱۱].

  - تراشیدن آسفالت: تراشیدن تمام یا بخشی از ضخامت به صورت پیوسته و غیر پراکنده [۱۱].

  - برچیدن اسکلت فلزی: برچیدن اعضا به صورت مجزا و پراکنده (مشمول اضافه‌بها ۰۱۰۷۱۰) در مقابل برچیدن به صورت جز به جز و پیوسته (فاقد اضافه‌بها) [۱۰].

۵. وضعیت مصالح حاصل از کار

وضعیت مصالح حاصل از کار بر انتخاب ردیف‌های اضافی یا محاسبه جداگانه تأثیر می‌گذارد:

- خروج از محل انباشت موقت: اگر مصالح باید از محل انباشت موقت کارگاه خارج شوند، هزینه حمل جداگانه محاسبه می‌شود [۲].

- حمل دستی مصالح: در صورت ضرورت، حمل دستی مصالح (اضافی) طبق ردیف‌های فصل عملیات خاکی با دست محاسبه می‌گردد [۲].

- تفکیک و دسته‌بندی: ردیف خاصی برای تفکیک، دسته‌بندی و یا چیدن آجرها، بلوک‌ها و مصالح مشابه حاصل از تخریب یا برچیدن، در صورت دستور کار مهندس مشاور، وجود دارد [۹, ۱۳].

- سلامت مصالح برچیده شده: ردیف‌هایی وجود دارند که مستلزم حفظ سلامت مصالح هستند، مانند برچیدن تایل‌های سقفی یا شیشه نشکن به گونه‌ای که سالم حفظ شود [۱۳].

- مصرف مجدد خاک: ردیف ۰۱۰۱۰۱ (کندن بوته) به سطوحی که مشمول کندن زمین می‌شوند و مصالح حاصل به مصرف خاکریز نمی‌رسد، تعلق نمی‌گیرد [۵].

این پارامترها در مجموع تعیین می‌کنند که کدام ردیف قیمتی (ردیف پایه، ردیف اضافه‌بها، یا محاسبه بر اساس فصل دیگر) برای محاسبه بهای عملیات تخریب و برچیدن اعمال شود.

پرامپت ۴: اقلام ستاره‌دار و هشدارها (The Red Flags)

(هدف: پیدا کردن مرزهایی که سیستم باید متوقف شود)

تمام شرایطی را که قیمت در آنها توسط این لیست قیمت تعیین نمی‌شود و نیاز به «مورد ستاره‌دار» دارد (تحلیل قیمت جدید) فهرست کنید. مثال‌ها: ابعاد بیش از حد مجاز، رنگ‌های خاص یا روش‌های نصب ویژه.

در پاسخ به درخواست شما، با تحلیل منابع موجود، شرایط خاصی که قیمت‌گذاری آن‌ها در «فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن» پوشش داده نشده و نیاز به تهیه ردیف قیمت جدید (معمولاً به عنوان «اقلام ستاره‌دار» یا تحلیل قیمت جدید) بر اساس دستورالعمل‌های خاص دارند، در زیر فهرست شده‌اند:

شرایط نیازمند به «دستورالعمل اقلام ستاره‌دار» (تحلیل قیمت جدید)

تنها یک شرط صریح در منابع ارائه‌شده وجود دارد که به صراحت اشاره می‌کند ردیف‌های مربوط باید بر اساس «دستورالعمل اقلام ستاره‌دار» تهیه گردند [۹]:

- تخریب بتن با استفاده از مواد خاص [۹]:

  - شرط: چنانچه طبق مشخصات فنی، تخریب بتن (اعم از مسلح یا غیرمسلح) با استفاده از مواد سوزا یا مواد منبسط شونده صورت پذیرد [۹].

  - توضیح: در این حالت، به دلیل روش خاص اجرا که خارج از ردیف‌های استاندارد تخریب بتن (مانند استفاده از کمپرسور یا ماشین‌آلات سنگین راهسازی) است، ردیف‌های مربوط به آن عملیات باید بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه و محاسبه گردند [۹].

مواردی که با ردیف‌های فصل‌های دیگر یا ردیف‌های تخریب پوشش داده می‌شوند (و نباید به صورت ستاره‌دار محاسبه شوند)

توجه به این نکته مهم است که برخی شرایط خاص دیگر، با وجود اینکه ردیف مشخصی در این فصل ندارند، به ردیف‌های موجود در همین فصل یا فصول دیگر فهرست بها ارجاع داده می‌شوند و نیازی به تحلیل قیمت جدید (مورد ستاره‌دار) ندارند:

- تخریب‌های ابعادی بزرگ: در مواردی که ابعاد از حد مجاز ردیف‌های سوراخ‌کاری یا شیارزنی تجاوز کند، به جای تحلیل قیمت جدید، به ردیف‌های تخریب (در همین فصل) ارجاع داده می‌شوند [۶, ۷]:

  - سطح مقطع سوراخ‌کاری سطوح بنایی بیش از ۰.۳ مترمربع [۶].

  - سطح مقطع سوراخ‌کاری سطوح بتنی بیش از ۰.۱۵ مترمربع [۶].

  - مازاد سطح مقطع شیارزنی از ۱۰۰ سانتی‌مترمربع [۷].

- جابجایی و حمل مصالح: هزینه‌های مربوط به جابجایی مصالح، با ارجاع به ردیف‌های فصول دیگر محاسبه می‌شود [۲]:

  - خروج مصالح از محل انباشت موقت کارگاه: محاسبه بر اساس ردیف‌های فصل عملیات خاکی با ماشین [۲].

  - حمل دستی مصالح: محاسبه بر اساس ردیف‌های فصل عملیات خاکی با دست [۲].

- هزینه‌های مربوط به درختان: تهیه و حمل خاک مناسب، ریختن و کوبیدن جای ریشه نهال یا درخت، از ردیف‌های فصل عملیات خاکی با دست محاسبه و ضریب ۱.۲۰ به آن اعمال می‌شود [۶].

نتیجه‌گیری:

بر اساس منابع موجود، تنها روش اجرایی که صراحتاً مستلزم تحلیل قیمت جدید (مورد ستاره‌دار) است، تخریب بتن با استفاده از مواد سوزا یا مواد منبسط شونده می‌باشد [۹]. سایر شرایط غیرعادی یا پیچیده، از طریق ارجاع به ردیف‌های موجود در همین فصل (تخریب) یا ارجاع به فصول دیگر (عملیات خاکی) پوشش داده شده‌اند.